Chapitre  II: Mécanisme du Handover

II.1. Introduction :

Le Handover  (transfert  automatique   intercellulaire)  est  un   mécanisme  fondamental  dans  la communication cellulaire (GSM ou UMTS par exemple). Globalement, c'est l'ensemble des opérations mises en œuvre permettant qu'une station mobile (en anglais Mobile Station - MS) puisse changer de cellule sans interruption de service. Le processus consiste à ce qu'un terminal mobile maintienne la communication en cours, lors d'un déplacement qui amène le mobile à changer de cellule. En effet lorsque le signal de transmission entre un combiné et une station de base s'affaiblit, le système du combiné trouve une autre station de base disponible dans une autre cellule, qui est capable d'assurer à nouveau la communication dans les meilleures conditions. Ce mécanisme permet l'itinérance entre cellules ou opérateurs. nous retrouvons 4 types de transfert.

- Transfert de canal dans une même cellule;

- Transfert de cellules contrôlé par la même BSC;

- Transfert de cellules appartenant au même MSC, mais contrôlé par différents BSC;

- Transfert de cellules contrôlé par des MSC différents.

Les deux premiers types de transfert sont dits internes car seule la BSC est impliquée pour ceux-ci. En faisant appel seulement au BSC pour la gestion de ce transfert, nous sauvons de la largeur de bande de signalement; le MSC n’est pas impliqué, sauf à la fin du transfert pour être avisé que celui-ci est complété. Les deux autres types de transfert, appelés externes, sont gérés par les MSC impliqués. Un aspect important de la norme GSM est que le MSC original, le MSC d’attache, demeure responsable pour la plupart des fonctions reliées aux appels, à l’exception d’un transfert subséquent à un autre BSC sous le contrôle d’un nouveau MSC, ce dernier appelé MSC de relais [5].

II.2. Principe du Handover :

Le principe repose sur :

- Les mesures faites par le terminal mobile et transmises au BSC courant.

- La décision prise par le BSC d'effectuer un Handover après identification d'une ou de  plusieurs cellules utilisables ; si plusieurs cellules sont éligibles, le  MSC détermine,  en  fonction  des charges de trafic, la cellule la plus judicieuse à effectuer à la communication.

- La réservation d'un deuxième canal de trafic entre la nouvelle BTS et le mobile.

- Un basculement effectué par le mobile sur réception d'une commande émise par le BSC. Dans GSM, le Handover s'effectue avec coupure de la communication (imperceptible pour l'utilisateur). C'est la structure sol qui initialise la procédure en fonction des mesures effectuées par les mobiles en communication.

Un transfert intercellulaire peut être initié aussi bien par une station mobile que par un MSC (comme moyen pour équilibrer le trafic d’appels). Pour initier un transfert, la station mobile contrôle continuellement la puissance de son signal auprès des cellules environnantes. La liste de cellules avec lesquelles la station mobile teste est fournie par la station de base. La mesure de la puissance permet de décider laquelle des cellules est la meilleure, de manière à maintenir la qualité du lien de communication [3].

II.2.1 Scénario du Handover sans changement de VLR :

Les phases successives permettant ce transfert intercellulaire sont (Fig. II.1)

Fig. II.1 : Scénario du Handover sans changement de VLR.

1. Rapport des mesures effectuées par le terminal.

2. Rapport des mesures effectuées par le terminal et relayées par la BTS1.

3. Décision de Handover, allocation d'un canal de trafic à la BTS2.

4. Acquittement de la BTS2.

5. Envoi de la commande de Handover au terminal via la BTS2.

6. Acquittement du terminal.

7. Acquittement du terminal relayé par la BTS2.

8. Commande de libération du canal.

9. Acquittement de la BTS1.

II.2.2. Nécessité d'un Handover :

Il existe trois cas où un Handover est nécessaire :

Rescue Handover : la MS quitte la zone couverte par une cellule pour une autre. C'est la qualité de transmission qui détermine la nécessité du Handover, qualité indiquée par le taux d'erreur, le niveau du signal reçu et le délai de propagation.

Confinement Handover : la MS subirait moins d'interférences si elle changeait de cellule (les interférences sont dues en partie aux autres MS dans la cellule). La station mobile écoute en permanence d'autres cellules pour mesurer la qualité d'une connexion avec ces dernières. De plus, chaque MS est synchronisée avec plusieurs BTS pour être prête en cas du Handover.

Traffic Handover : Le nombre de MS est trop important pour la cellule, et des cellules voisines peuvent accueillir de nouvelles MS. Cette décision nécessite de connaître la charge des autres BTS. Le Handover tient compte de la direction du mouvement.

Dans tous les cas, le Handover est du ressort du MSC (Mobile services Switching Center ou Mobile Switching Center).

II.2.3. Buts du Handover :

II.2.3.1.  Du point de vue utilisateur :

Les buts du Handover, en premier lieu, sont orientés vers les besoins de l'utilisateur mobile. L'utilisateur maintient des contrats avec au moins un opérateur de réseau mobile et probablement avec un ou plusieurs fournisseurs de service. À l'avenir, ces contrats comporteront les accords de niveau de service (SLA "Service Level Agreements") qui décrivent des niveaux définis de la qualité de service que le client (c'est-à-dire l'utilisateur mobile) et le fournisseur (c'est-à-dire le fournisseur de réseau ou de service) ont admis. Du point de vue utilisateur, nous devons lui accorder les buts principaux suivants du Handover en commutant du mode courant à un mode cible [4]:

Disponibilité de service: Les services qui sont actuellement actifs sur le terminal devraient être également disponibles et soutenus dans le mode cible (réseau visité) sauf si l'utilisateur qualifie explicitement un service comme étant facultatif (c’est-à-dire les services peuvent être suspendus / abandonnés si non disponibles / ou soutenus dans le mode cible).

Continuité de service: Un aspect important de SLAs est la continuité de la livraison de service. La continuité est un souci bout à bout qui doit être accordé le long du chemin du serveur, fournissant un service par l'intermédiaire de l'infrastructure de transmission, au client consommant ce service.

Qualité de service: La conservation de la qualité du service (QoS) est un autre but important de Handover. QoS peut se caractériser par différents paramètres en tant que le débit binaire fourni, le retard de transfert bout à bout, le taux d'erreurs sur les bits ou la perte des paquets. La pertinence de ces paramètres varie selon les différents types de service.

Contrôle du coût: Les coûts de la livraison des services en mode cible devraient répondre aux exigences du QoS de l'utilisateur, mais ne devraient pas dépasser les limites de coût indiquées par l'utilisateur.

II.2.3.2. Du point de vue opérateur

Les opérateurs ne s'attardent pas à optimiser le rapport coût-performance des différents services pour différents utilisateurs, plutôt qu'ils veulent satisfaire les besoins de servir le plus grand nombre possible d'utilisateurs et, en même temps, maximiser leurs propres revenus. Ceci est réalisé en visant ce qui suit:

• Equilibrage de charge entre modes/cellules.

• Réduction de la fréquence des Handovers.

II.2.4. Principe de base du Handover :

Pendant la communication (transfert de données usager ou signalisation), le lien radio pour le quel la communication se déroule est mesuré périodiquement. La détection d'une situation anormale déclenche une alarme. À la réception de cette alarme, le contrôleur de réseau (commutateur) cherche une nouvelle BTS et un nouveau canal pour transférer les données. S'il en trouve, un Handover sera déclenché, sinon, la communication continue sur le même canal et des Handovers sont périodiquement tentés. Après la réussite du Handover, l'ancien canal est libéré et la communication prend un nouveau chemin [8].

II.3. Gestion et Procédure du Handover :

La gestion du Handover implique les fonctions de réseau qui permettent aux stations mobiles de changer leurs points d'accès à la station de base courante pendant une communication en assurant la continuité de la communication en cours. La gestion du Handover assure qu'un raccordement actif d'appel est maintenu quand l’utilisateur mobile se déplace et change son point d'attachement en réseau.

Trois phases principales sont impliquées dans le Handover :

La première phase : Prise de mesures et supervision du lien et déclenchement du Handover. La tâche principale impliquée dans la phase de déclenchement du Handover est le rassemblement d'informations telles que : les mesures concernant le lien radio. Si la qualité de lien radio tombe au-dessous d'un seuil prédéfini, un Handover sera lancé. Basé sur les mesures effectuées.                                        La deuxième phase : Choix de la cellule cible et la décision. La phase de décision du Handover choisira les ressources de cible.                                                                                                                          La troisième phase : exécution du Handover. Dans l'exécution du Handover, des nouveaux raccordements sont établis et des anciens raccordements sont libérés en effectuant des échanges de signalisation entre l'utilisateur mobile et le réseau [4].

Exécution

Décision

Déclanchement

Paramètres de l’Algorithme Rapports de mesures

Signalisation de Handover Critères de Handover          radio

Critères de mesures

Allocation de ressource

Fig. II.2 : Processus de Handover.

II.3.1. Lancement du Handover :

Un Handover peut être lancé si la performance du lien radio est faible ou à toute autre dégradation de qualité de service (Quality of service - QoS). Le réseau peut également lancer un Handover pour des opérations et des entretiens. Les utilisateurs peuvent également lancer le Handover qui résulte des conditions d'exécution de leurs exigences. En général, trois types de déclenchement du Handover peuvent être distingués:

Les paramètres de QoS :

Les paramètres les plus communs du QoS qui lancent le Handover sont : la qualité de lien radio–RSS (Received Signal Strength), RSSI (Received Signal Strength to Interference Ratio).

D'autres formes de paramètres sont également possibles pour l'usage dans le déclenchement du Handover tel que le retard et le BER (Bit Error Rate). Ces paramètres sont surveillés sans interruption, par la station mobile ou le réseau ou tous les deux, et sont comparés au seuil prédéfini, afin de déterminer si un Handover devrait être lancé.

Les paramètres du réseau :

Ce type de lancement est dû aux critères de gestion de réseau tels que des issues d'utilisation ou d'entretien des ressources du système. Elle n'est pas directement reliée aux paramètres du QoS.

Les paramètres de l’usager :

Ce type de lancement est dû principalement au profil des services de l'utilisateur ainsi que sa structure tarifaire. On ne le lie pas directement aux paramètres de QoS. Cependant, Ce type de déclenchement du Handover est plus applicable dans un environnement de réseaux intégrés, c'est-à-dire, le réseau satellite et terrestre intégré, tel qu'un utilisateur peut choisir de commuter à un autre réseau pour les meilleurs frais d'appel par exemple [3].

II.3.2. Types de Handover :

L’exécution du Handover dans les réseaux cellulaires est due principalement au mouvement de l'utilisateur. Nous distinguons deux types de Handover :

Handover inter-cellulaire :

- Le Handover Inter-cellulaire se rapporte au transfert d'un appel à partir d'un BTS à l'autre qui appartient au même BSC.

- Mesures physiques montrent qu'il existe une meilleure cellule (conséquence de la mobilité).

- Équilibrage du trafic : transfert de cellules vers des cellules voisines (directed retry) [9].

Handover intra-cellulaire :

Se rapporte au transfert d'un appel à partir d'une BTS vers lui-même. Ce type de Handover se produit lorsque la dégradation du signal est due aux interférences et non pas à l'éloignement de la BTS. Dans ce cas, le circuit de parole ne sera modifié qu'au niveau BTS et éventuellement BSC. Il existe lorsque la dégradation du signal est due aux interférences et non pas à l'éloignement de la BTS. Il existe d’autres types de Handover qui sont illustrés dans la figure II.3.

Fig. II.3 : Différents types de Handover (image de Fabrice Valois, Laboratoire CITI, Lyon).

II.3.3. Contrôle du Handover :

Les stratégies du Handover se rapportent aux méthodes adoptées dans chacune des trois phases du Handover. Il y a quatre méthodes de contrôle du Handover pour la phase de déclenchement et de décision du Handover [10], [11] :

- Mobile Controlled Handover (MCHO),

- Network Controlled Handover (NCHO),

- Mobile Assisted Handover (MAHO),

- Network Assisted Handover (NAHO).

II.3.4. Etablissement du Lien :

L’établissement du nouveau lien est réalisé par échange de messages entre le mobile et la BTS cible. Si l’échange a lieu via l’ancien lien, le Handover sera appelé (Backward Handover), dans ce cas, les nouveaux liens sont  établis à partir de la  BTS courante.                                                   Cette solution peut être utilisée dans le cas du Handover entre cellules du même type. Dans le cas où les informations sont émises directement de la station mobile vers la BTS cible, nous parlons alors de (Forward Handover), dans ce cas, c’est la nouvelle BTS qui doit établir le lien avec le réseau [3].

II.3.5. Transfert du Lien :

Trois cas peuvent être distingués selon que l’ancien lien est libéré avant (Hard Handover), pendant (Seamless Handover) ou après (Soft Handover) l’établissement du lien avec la BTS cible.

II.3.5.1. Hard Handover :

Dans ce cas le terminal mobile (TM) ne gère qu’un canal radio unique à la fois, ce qui se traduit par une interruption plus ou moins longue de la communication pendant le transfert. Le nouveau lien est établi à l’avance au niveau du réseau de telle sorte à ce que la coupure ait une durée la plus courte possible.

- Principes du déroulement du hard Handover :

- Suspension des opérations normales sauf pour la couche gestion des ressources radio.

- Déconnexion du lien de signalisation et du TCH éventuel.

- Déconnexion et désactivation des canaux alloués précédemment et leur libération.

- Activation de nouveaux canaux et leur connexion si nécessaire.

- Déclenchement de l'établissement d'une connexion de liaison de données sur les nouveaux canaux [9].

Fig. II.4 : Hard Handover.

II.3.5.2. Seamless Handover :

La nouvelle liaison est établie en parallèle avec l’ancienne liaison et le flux de données est transféré par le mobile sur les deux liens. Pendant le Handover seul l’ancien lien est actif. A la fin du Handover, le nouveau flux de données est activé par routeur au niveau réseau (GSM/MSC par exemple), l’ancien lien est libéré [8].

Fig.II.5: Seamless Handover.

II.3.5.3. Soft Handover:

Dans ce type  deux liens et deux flux correspondants sont activés pendant une période plus ou moins longue. Au cours de son déplacement, le mobile établit et libère des connexions vers le réseau en fonction des conditions radio. Un des principaux avantages est la qualité de service. Mais l’inconvénient est d’avoir une chargée élevée au réseau. Le terminal mobile est donc connecté simultanément à deux BTS (ou plus). Les deux liens, vus du mobile et du réseau, sont considérés comme ne formant qu’un flot d’information unique [8].

Fig.II.6: Soft Handover.

II.3.6. Evaluation de La procédure du Handover:

Les objectifs principaux d’une procédure de Handover sont :

1- Minimiser le nombre de transfert (de façon à minimiser la probabilité de coupure de communication d’une part et de réduire la charge de commutation d’une autre part).

2- Minimiser le délai de déroulement du Handover (choix de BTS cible et exécution). En effet, si le Handover n’est pas suffisamment rapide, la qualité de service peut se dégrader est passer en dessous du seuil minimum.

La procédure du Handover peut être évaluée de différentes manières. Comme elle intervient à différents niveaux, les indicateurs de performance sont de différentes natures, ils peuvent être partagés en deux types qui sont :

II.3.6.1. Indicateurs de performance microscopiques :

Les indicateurs microscopiques les plus significatifs et les plus utilisées sont les suivants :

• Nombre de tentatives de Handover : il s’agit du nombre d’essais de connexion entre le mobile et une nouvelle BTS avant l’établissement d’un lien fiable. Il faut minimiser la valeur de cet indicateur.

•Probabilité d’échec : elle représente la probabilité pour que le Handover échoue (la connexion avec la BTS cible soit perdue après une courte période). Pour que la qualité de service ne soit pas affectée, cette probabilité doit être la plus faible possible.

• Durée de déroulement du Handover : elle représente la période entre la décision de déclencher le        Handover et l’établissement d’un lien fiable avec la BTS cible. Cette durée doit être la plus courte possible afin de minimiser la période transitoire pendent laquelle le lien peut être perdu.

II.3.6.2. Indicateurs de performance macroscopiques :

La procédure du Handover doit être évaluée au niveau de son impact sur le système global, nous distinguons deux indicateurs :

• Quantité de ressources consommées :

L’exécution d’un Handover entraîne une augmentation de la consommation de ressource au niveau transmission (interface radio et réseau) ainsi qu’en termes de traitement (commutation des liens et choix des BTS candidates et cible). Il faut donc évaluer la consommation en ressources de la procédure et la traduire en termes de signalisation et de traitement. La valeur de cet indicateur doit être minimisée.

• Le nombre de Handover :

Ce nombre est évalué en moyen pour tous les liens observés. Il peut être mesuré en fonction de la distance parcourue, du temps, des appels. Le résultat indiquera la sensibilité de la procédure. Un taux trop élevé de Handover indique que la procédure est très sensible aux fluctuations du signal (des taux de signalisation radio et réseau importants avec augmentation de risque de coupure de lien). Par contre, des Handover trop rares (c'est-à-dire en nombre inférieur au nombre de franchissements de frontières de zones de couvertures) indiquent que la procédure n’est pas assez sensible aux variations d’où des pertes de liens possibles ou des dégradations de QoS.

II.4.  Conclusion :

Le Handover (ou transfert automatique intercellulaire/intracellulaire) est une fonction qui permet  d’assurer la continuité de communication entre le terminal mobile et le réseau. Il joue un rôle particulièrement important dans la qualité de service offerte à l’abonné. Donc  globalement, c'est l'ensemble des opérations mises en œuvre permettant qu'une station mobile (En anglais Mobile Station - MS) puisse changer de cellule sans interruption de service. Pour  cela le prochain chapitre  parlera de  la Gestion des Requêtes de Handover et les déférents types utilisés.