Chapitre III: Gestion des Requêtes du Handover

III.1.  Introduction :

Dans cette section, nous présentons les méthodes utilisées pour la gestion des requêtes de Handover pour les systèmes qui utilisent un seul type de trafic Ces méthodes sont résumées dans les deux cas suivants [12], [13]:

- Une requête de Handover est servie sans priorité (Non Prioritized Scheme : NPS).

- Une requête de Handover est servie avec priorité par rapport aux nouveaux appels (Prioritized Scheme : PS).

Nous supposons qu'un système a un nombre déterminé de cellules, et chaque cellule comporte S canaux. Le temps pour lequel un canal est occupé a une distribution exponentielle de moyen µ. L'arrivée de nouveaux appels et les requêtes de Handover forme un processus de poisson avec une moyenne λ0 et λh respectivement. Avant de présenter ces méthodes nous donnons un aperçu sur les différents modèles de trafic utilisés dans la littérature.

III.2. Modèle Du Trafic :

Pour un réseau cellulaire mobile, il est important d’établir le modèle du trafic avant l'analyse de performance du système [17]. Plusieurs modèles du trafic ont été établis, basés sur différentes suppositions concernant la mobilité d'utilisateur. Dans ce qui suit, nous présentons brièvement ces modèles.

III.2.1. Modèle de Hong et Rappaport  (Deux-Dimensionnel) :

Hong et Rappaport ont proposé un modèle de trafic pour une cellule de forme hexagonale (approximée par un cercle) [14], la localisation d'un mobile quand un appel est lancé par l'utilisateur est uniformément distribuée dans la cellule. Ils ont supposé également qu'un mobile lançant un appel se déplace de l'endroit courant dans n'importe quelle direction avec la même probabilité et cette direction ne change pas. Tandis que le mobile reste dans la cellule. À partir de ces suppositions ils ont prouvé que le taux des arrivées des Handovers est :

λH=Ph(1-B0)1-Phh(1-Pf')  λ0                                                              (III.1)

Où

Ph  = La probabilité qu'un nouvel appel qui n'est pas bloqué exigerait au moins un transfert.

Phh = La probabilité qu'un appel qui a déjà été transféré avec succès exigerait un autre transfert.

B0  = La probabilité de blocage des appels originaux.

Pf' = La probabilité de l'échec de Handover.

λ0 =  Le taux des arrivées des appels originaux dans une cellule.

La fonction de densité de probabilité (FDP) du temps d'occupation du canal T dans une cellule est donnée par la formule suivante :

fT t=μce-μct+e-μct1+γcfTnt+γc fTnt-μce-μct1+γc[FTnt+γcFTnt]        (III.2)

Où

fTnt = La FDP de la variable aléatoire Tn  comme temps de séjour d'un appel original dans la cellule.

fTht  = La FDP du Th de variable aléatoire comme temps de séjour d'un Handover dans la cellule.

Ftn(t)  = La fonction de distribution cumulative (FDC) du tempsTn.

Fth(t)  = La FDC du Thde temps.

1/μc    = La durée moyenne d'appel.

γc= Ph (1-B0 )/([1-Phh (1-Pf')])                                                               (III.3)

III.2.2. Modèle de El-Dolil et al.’s (omni-Dimensionnel) :

Une extension du modèle de Hong et Rappaport dans le cas d'un réseau micro cellulaire pour une route de grande circulation a été faite par El-Dolil et al [12]. La route est segmentée à des microcellules avec petit BSs « la sous station de base » rayonnant le long de la route.  Avec ces conditions, ils ont prouvé que le taux des arrivées des Handover est :

λH=Rcj-RshPhi+RshPhh                                                                                           (III.4)

Où

Phi = La probabilité qu’un utilisateur mobile a besoin d'un transfert vers la cellule i.

Rcj = Le taux moyen des appels totaux dans la cellule j.

Rsh = Le taux de transferts réussis.

La FDP du temps d’occupation du canal T dans une cellule est donnée par :

ftt=μc+μni1+Ge-(μc+μni)t +μc+μh1+Ge-(μc+μh)t                                                (III.5)

Où

1/μni = Le temps moyen d'occupation du canal dans la cellule i pour un appel original.

1/μh  = Le temps moyen d'occupation du canal pour un Handover.

G = le rapport du taux de requêtes de transfert offert sur le taux des appels originaux.

III.2.3. Modèle de Steele et Nofal (bi-Dimensionnel) :

Steele et Nofal [15] ont étudié un modèle du trafic basé sur des microcellules dans une rue de la ville, l'étude concerne les piétons faisant des communications tout en marchant le long d'une rue. D'après leurs suppositions, ils ont prouvé que le taux des arrivées des appels de Handover est:

λH= m6=1λ01-B0Phβ+λh1-Pf'Phhβ                                                     (III.6)

β   = La fraction du transfert appelle à la cellule courante des cellules adjacentes.

λH = 3λ01-B0PI.                                                                                                                     (III.7)

PI  = La probabilité qu'un nouvel appel qui n'est pas bloqué exigera au moins un transfert.

Le temps moyen d'occupation du canal dans la cellule est :

T=  1+α1(1-γ)μw+μc+γ(1+α2)μ0+μc+α11-γ+γα2μd+μc     (III.8)

Où

1/μd : Le temps moyen du retard où un piéton dépense l'attente à l'intersection de la route.

1/μ0 : La période moyenne de la marche d'un piéton dans la nouvelle cellule.

α1=μwPdelay(μd-μw)                                                                                                         (III.9)

α2=μ0Pdelay(μd-μ0)                                                                                                          (III.10)

Pdelay = PcrossPd : La proportion des piétons quittant la cellule en traversant la route.

Pd = La probabilité qu'un piéton serait en retard quand il traverse la route.

γ= λH(1-Pf')λH1-Pf'+λ01-B0                                                                                         (III.11)

III.2.4. Modèle du trafic de Xie et de Kuek (omni et bi-Dimensionnel) :

Ce modèle suppose une densité uniforme des utilisateurs mobiles dans toute la zone couverte et qu'un utilisateur se déplace également a n'importe quelle direction pour atteindre la frontière de la cellule. D'après cette supposition, Xie et Kuek [16] ont prouvé que le taux des arrivées des Handover est :

λH= Ε∁μc-dwell                                                                                                (III.12)

Où

Ε∁ = Le nombre moyen d'appels dans une cellule.

μc-dwell = Le taux de partance d'utilisateurs mobiles.

Le temps moyen d'occupation du canal dans la cellule est:

T= 1μc+μc-dwell                                                                                                      (III.13)

III.2.5. Le modèle approximé de Zeng et al du trafic (sans dimension) :

Le modèle de Zeng [17] et al est basé sur le modèle de Xie et Kuek. Quand la probabilité de blocage des appels originaux et la probabilité de terminaison forcée du transfert sont minimales, le nombre moyen de canaux occupés E [C] est donné par :

Ε∁≈λ0+λHμ                                                                                                                   (III.14)

Où

1/μ : Est le temps moyen d’occupation du canal dans la cellule.

Par conséquent, le taux des arrivées des Handovers est :

λH ≈ μc-dwellμcλ0                                                                                                         (III.15)

III.3. Gestion des Requêtes du Handover :

Dans le système mobile cellulaire, la terminaison forcée de l’appel est un évènement qui gêne les utilisateurs. Par conséquent, les concepteurs de système ont tendance à diminuer la probabilité d’avoir une terminaison forcée. Cette dernière est due à des erreurs de propagation et des échecs du Handover.

Comme la terminaison forcée de l'appel établi est beaucoup moins souhaitable que le rejet d'une requête de nouvelle connexion, le réseau mobile doit assigner aux requêtes Handover une priorité supérieure aux requêtes de nouvelles connexions. Dans ce but, plusieurs stratégies ont été élaborées.

III.3.1. Stratégie de non priorité « Non Prioritized Scheme NPS »

III.3.1.1. Mécanisme :

Avec la stratégie de non priorité, les requêtes du Handover sont traitées de la même manière que les appels originaux [18]. C’est pourquoi, la probabilité de blocage du Handover est égale à la probabilité de blocage de nouvel appel. Le modèle de système est montré dans la figure III.1.

Fig. III.1 : modèle de cellule

III.3.1.2. Calcul analytique :

Dans tout ce qui suit, nous considérons que l'arrivée des nouveaux appels forme un processus de poisson avec une moyenne λ. L'intensité du processus de poisson des services est μ. L'arrivée des requêtes Handover forme un processus de poisson de moyenne λh. Si un mobile a un canal dans la cellule, le mobile reste dans la cellule pour un temps tm avant qu'il ne quitte la cellule. Nous  supposons tm exponentiellement distribué de moyenne 1/η. La durée de l'appel (de moyenne 1/μ) est égale au temps pendant lequel l'appel est en progression sans avoir subi une terminaison forcée à cause d'un échec du Handover. Si un canal a été alloué à un mobile, il sera libéré soit à la fin de l'appel soit à cause d'un Handover pour une cellule voisine. nous considèrons que le temps de séjour dans la zone du Handover est négligeable, donc le temps d'occupation du canal est le minimum de la durée de l'appel. Nous désignons par:

Pb: La probabilité qu'un nouvel utilisateur trouve tous les canaux occupés dans une cellule.

Ph : La probabilité d'échec du Handover. C'est la probabilité qu'un appel Handover trouve tous les canaux occupés à son arrivée à la cellule voisine.

Pf : La probabilité de terminaison forcée de l'appel. C'est la probabilité qu'un appel qui a été accepté par le système et interrompu à cause d'un échec du Handover.

Pnc : la probabilité que l'appel soit incomplet. C'est la probabilité que l'appel soit bloqué (nouvel appel) ou qu'il y ait une terminaison forcée de l'appel.

Le NPS est modélisé par un processus de Markov avec s+1 états où s est le nombre de canaux présents dans la cellule.

Fig. III.2 : Diagramme d’état.

Les nouveaux appels et les appels Handover utilisent les s canaux tant qu'ils sont libres.

Pour 0≤j≤s, le nouvel appel ou appel Handover utilise un canal. Si les s canaux sont occupés et si un appel vient, il sera alors bloqué. Le NPS est modélisé par une file d'attente M/M/s/s. Soit Pj la probabilité de l'état j. nous démontrons que :

Pj=(λ+λhμ)jj!ks=1(λ+λhμ)kk!                                                                                                     (III.16)

La probabilité de blocage du Handover est égale à celle des nouveaux appels. Pb = Pj pour j=s. Nous aurons alors:

Pb=Ph=Ps=(λ+λhμ)ss!ks=0(λ+λhμ)kk!                                                                                              (III.17)

III.3.2. Stratégies de priorité :

La priorité du Handover sur les nouveaux appels fait décroître l’échec du Handover d’un coté mais fait croître le blocage de nouvel appel de l’autre ; ce qui réduit la capacité totale du système. Nous étudions une stratégie importante qui donne toujours la priorité à l’appel qui est en cours.

III.3.2.1. La mise en queue des requêtes du Handover :

III.3.2.1.1. Mécanisme :

La technique de mise en queue est basée sur l’existence d’un intervalle de temps pendant lequel la MS traverse la région du Handover formée par l’entrelacement de deux régions de recouvrement [19], [15] Dans cette région, un appel peut être traité par deux stations. Le temps mis par le mobile dans cette surface est appelé l’intervalle de dégradation.

Pendant cet intervalle de temps, le rapport de puissance reçue dans la cellule courante et dans la cellule de destination est entre deux seuils. Le seuil minimum correspond au point pour lequel la puissance reçue de la cellule courante est le minimum accepté. Le seuil maximum correspond quant à lui au point où la puissance reçue de la cellule de destination commence à croître aux dépens de la cellule en cours.

L'extension de la région du Handover ou de « l'overlap area » permet de diminuer la probabilité d'échec du Handover. S’il n’y a pas de canaux libres dans la cellule voisine, la requête du Handover est insérée dans une file d’attente. Le mobile continue à utiliser le canal dans la cellule courante. Si un canal dans la cellule voisine devient disponible avant l’expiration de l’intervalle de dégradation, le Handover aura lieu.

- Si le mobile traverse la surface du Handover et ne trouve pas de canal disponible, il y aura terminaison forcée de l’appel et libération du canal.

- Si la queue est vide, le canal libéré sera idle. Sinon, il sera assigné à un appel Handover dans la queue (figure III.3). L’appel Handover suivant qui est servi est choisi selon la discipline de queue.

Fig.III.3 : modèle de cellule.

Avant de passer au calcul analytique nous parlerons des déférentes disciplines de queue et les différentes méthodes d’allocation de canaux.

- Allocation de type DCA :

DCA permet une réutilisation efficace du spectre car chaque canal peut être utilisé dans n’importe quelle cellule à condition que la contrainte sur D (distance de réutilisation) soit respectée. Pour servir un nouvel appel, une certaine cellule x peut utiliser les canaux non  utilisés dans x ou non utilisés dans les cellules interférentes à une distance inférieure à D. Soit A(x) le nombre de canaux disponibles dans x lors de l’arrivée de l’appel. Ceci est l’un des méthodes d’allocation de canaux. Or, notre étude sera basée sur le type subséquent.

- Allocation de type FCA « l’allocation fixe des canaux »

Un nombre de canaux est assigné en permanence à chaque cellule. Le même ensemble de canaux est assigné à une autre cellule à une distance D. La technique FCA implique que chaque appel est servi par un canal disponible appartenant à l’ensemble des canaux assignés à la cellule. Si nous n’avons pas de canaux disponibles, l’appel sera perdu. Le nombre de canaux assignés est S= M /K où M est le nombre de ressources et K le motif de réutilisation [19].

.Disciplines de queue de type FIFO

Les requêtes du Handover sont mises en queue suivant leur ordre d’arrivée (First in first out).

III.3.2.1.2. Calcul analytique :

Fig.III.4 : Diagramme d’état.

Le temps d’attente maximal est approximé par une variable aléatoire sous forme exponentielle :

twmax: Le temps maximal de séjour dans la file d’attente.

Soit Pn la probabilité de l’état n. Nous démontrons que :

Pn=  (λ+λh)nn!μnP0                               1≤n≤s-1(λ+λh)sλhn-ss!j=1n-s(sμ+jμw)P0                          n≥s                                                                  (III.18)

Où

μw=1/twmax                                                                                                                        (III.19)

P0= n=0s-1(λ+λh)nn!μn+n=s∞ (λ+λh)sλhn-ss!μsj=1n-ssμ+jμw   (-1)                                           (III.20)

Les nouveaux appels seront bloqués si tous les canaux disponibles dans la cellule sont occupés.

Donc on obtient Pb:

Pb=n=s∞Pn                                                                                                                           (III.21)

Nous définissons Pb2n la probabilité d’échec du Handover à l’état n.

Pb2n= 1- j=0n-s1-μw(sμ+μw)2j                                                                                       (III.22)

Donc Ph est égale à :

Ph=n=s∞Pb2nPn                                                                                                                                                                         (III.23)

III.4. Conclusion :

Nous avons vue dans ce chapitre les déférentes méthodes de requêtes du Handover et les déférents types de trafic Ces méthodes concernent la gestion des requêtes de Handover pour les systèmes utilisant un seul type de trafic Ces méthodes sont résumées dans les deux cas suivants :

- Une requête de Handover est servie sans priorité (Non Prioritized Scheme :NPS).

- Une requête de Handover est servie avec priorité par rapport aux nouveaux appels (Prioritized Scheme : PS).

Dans le dernier chapitre, nous allons voir le trafic le plus efficace. Nous allons utiliser deux trafics dans la méthode de file d’attente.