Chapitre IV: Résultats de programmations

IV.1. Introduction :

Le Handover est une fonction qui permet d’assurer la continuité de communication entre le terminal mobile et le réseau. Il joue en effet un rôle très particulièrement important dans la qualité de service offerte à l’abonné. A cause de son importance le modèle de mise en queue des requêtes du Handover a donné la priorité au Handover. Il décroit d’ailleurs la probabilité de blocage du Handover et augmente la probabilité de blocage des nouveaux appels grâce à sa grande capacité. Si nous y avons eu affaire, c’est dans le but d'étudier l'impact de la mise en attente des appels du Handover sur leur probabilité d’échec. En d’autres termes, c’est en guise d’une comparaison entre deux modèles du trafic afin de connaître le trafic le plus efficace le plus longtemps possible.

IV.2. Les paramètres de programmation :

Plusieurs Etudes ont été faites afin d’évaluer la performance des différentes techniques du Handover. Nous supposons que les arrivées des mobiles dans une cellule forment un processus de Poisson avec une moyenneλ. L'arrivée des requêtes Handover forme un processus de poisson de moyenneλh. λh et λ0 sont relies entre eux par les deux relations suivantes :

λH=Ph(1-B0)1-Phh(1-Pf')λ   Relation de modèle du trafic de Hong et de Rappaport.                    (IV.1)

λH≈μc-dwellμcλ        Relation de modèle du trafic de Zeng et al du trafic.                          (IV.2)

Ou

Ph=Phh=Ps=0.2

B0=Pb

Pf'=Ph

μc-dwell= μw=1/tmax  est le temps de séjour dans la file d’attente. Dans notre étude nous considérons que la durée moyenne d’appel Tm=3mn et le nombre des canaux S=10 et la capacité de la file d’attente égale à ∞, tmax  =0.096mn.

Les paramètres mesurés considérés sont :

- Pb la probabilité de blocage des nouveaux appels.

- Ph la probabilité de blocage du Handover.

IV.3. Stratégie de non priorité :

IV.3.1. Organigramme :

Nouvel appel ou     Handover

Canal libre ?

Appel en progression

Oui

Canal libéré

Canal alloué

Non

Appel bloqué

Fig. IV.1 : l’organigramme de la stratégie de non priorité.

IV.3.2. Résultat de programmation :

Les courbes obtenues montrent que la probabilité de blocage des nouveaux appels est égale à la probabilité de blocage du Handover parce que les nouveaux appels sont traités de la même manière que les appels des Handovers.

La figure IV.2 représente la probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover en fonction du trafic (Erlang).

Fig. IV.2: La probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover en fonction du trafic.

IV.4. Stratégies de priorité :

IV.4.1. La mise en queue des requêtes du Handover :

IV.4.1.1. Organigramme :

Appel inséré dans la file d’attente

Canal libre ?

Requête de Handover

Canal alloué

Appel en progression

Canal libéré

Oui

Y a-t-il un canal libre avant la fin de l’appel ?

Non                                       Oui

Terminaison forcée de l’appel

Non

Canal alloué à la requête suivante dans la queue

Canal idle

Queue vide ?

Canal libéré

Non

Oui

Fig. IV.3: L’organigramme de la stratégie de priorité « Technique de mise en queue des appels du Handover ».

IV.4.1.2.  Résultat de programmation :

- Le modèle du trafic Hong et de Rappaport :

La file d’attente du modèle du trafic Hong et de rappaport décroit la probabilité de blocage du Handover et augmente la probabilité de blocage des nouveaux appels grâce à sa grande capacité.

La figure IV.4 représente la probabilité de blocage du Handover et des nouveaux appels en fonction du modèle du trafic Hong et rappaport (Erlang).

Fig. IV.4 : La probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover en fonction du trafic de Hong et de rappaport (Erlang).

- Le modèle du trafic de Zeng et al du trafic :

Le même résultat obtenue dans le modèle précédent La file d’attente du modèle du trafic Zeng et al du trafic décroit la probabilité de blocage du Handover et augmente la probabilité de blocage des nouveaux appels grâce à sa grande capacité par rapport à la stratégie de non priorité qui a la même probabilité de blocage.

La figure IV.5 représente la probabilité de blocage du Handover et des nouveaux appels en fonction de modèle du trafic Zeng et al du trafic (Erlang).

Fig. IV.5 : La probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover en fonction du trafic de Zeng et al du trafic (Erlang).

IV.5. Comparaison entre les différentes techniques :

IV.5.1 Discussion :

Les résultats obtenus, dans la figure IV.5 présentent la probabilité de blocage des nouveaux appels et la probabilité de blocage du Handover en fonction du trafic  pour les deux modèles du trafic Hong et rappaport et le deuxième Zeng et al du trafic.

Nous remarquons que les résultats des deux modèles du trafic sont proches les une  des autre mais le modèle qui donne les résultats idéaux est Zeng et al du trafic car il assure la meilleure performance pour la probabilité de blocage du Handover par rapport au l’autre modèle.

Les résultats obtenus, dans la figure IV.6 présentent la probabilité de blocage des nouveaux appels et la probabilité de blocage du Handover en fonction du trafic pour les deux techniques de stratégie de priorité du Handover avec ses deux modèles du trafic et également pour la stratégie de non priorité.

Cette figure montre que la technique de mise en queue des requêtés du Handover offre la meilleure performance pour la probabilité de blocage du Handover et le contraire pour la probabilité de blocage des nouveaux appels.

Fig. IV.6 : La probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover des deux modèles du trafic en fonction du trafic (Erlang).

Fig. IV.7 : La probabilité de blocage des nouveaux appels et du Handover en fonction du trafic (Erlang).

IV.6. Conclusion :

D’après les résultats obtenus, nous trouvons, d’une part, que la mise en queue des requêtes du Handover réduit la terminaison forcée de l'appel, mais elle augmente en même temps la probabilité de blocage des nouveaux appels. Notons que cette technique dépend du temps que le mobile reste dans la zone du Handover (Temps de séjour). D’autre part, nous avons estimé que le modèle du trafic Zeng et al du trafic offre la meilleure performance pour la probabilité de blocage du Handover dans la technique de mise en queue des requêtes du Handover. Donc, nous jugeons qu’il sera le modèle le plus utilisé grâce à son efficacité et même le modèle préféré.