Chapitre I: Généralités sur les Réseaux Terrestres

I.1. Introduction :

# 1.1. Historique :

Durant des siècles l’homme su s’est contenté de la parole ou des écrits comme seuls moyens de Communication entre deux personnes éloignées d’une distance importante. Effectivement soit On envoyer  un  messager   restituant   le message qu’on lui avait appris,   soit il remettait le Message écrit qu’on lui avait remis.

En 1876 Graham Bell ne savait pas qu’il révolutionnerait  à ce  point la vie de  tout un Chacun en inventant le téléphone. Le transport de la voix pouvait se faire grâce à une paire de Fils reliant deux appareils. Rapidement, l’utilisation de son invention dans une petite ville du Canada où il résidait, lui fit comprendre l’importance d’une centralisation des communications dans un central téléphonique et l’on vit alors apparaître le premier réseau téléphonique.

En 1887 Heinrich Hertz découvre les ondes radio. En 1896, à Bologne Gugliemo Marconi réalise la première transmission radio. En 1901, il réalise la première liaison radio transatlantique entre la Cornouailles et Terre Neuve. Au début des années 50 aux Etats-Unis, la compagnie Bell Téléphone propose des services de radiotéléphone à ses abonnés. En 1964 on introduit la notion de partage des ressources dans les réseaux de radiocommunication pour satisfaire une demande grandissante qui avait fait planer une menace de saturation sur les réseaux. En 1971: Bell Téléphone fait apparaître la notion de cellule dans le réseau. Sa première mise en place se fera à Chicago en 1978 sur le système «Advanced Mobile Phone Service » qui y est toujours opérationnel. On a alors un changement de contrôle devenu dynamique, pour la prise en charge du récepteur par différents émetteurs, réalisable par zone, ou cellule [6]. En 1982 normalisation  de l’« Advanced Mobile Phone Service »   pour   toute   l’Amérique du Nord.  En 1987 l’Europe adopte un standard européen pour mettre fin à la cacophonie qui règne en matière de réseau de radiotéléphone [6]. Le GSM a été développé sur tous dans les années ’90, Au début de 1994, on comptait en Europe 1.3 millions d’abonnés, 5 millions au début de 1995 et 55 millions en octobre 1997. Aujourd’hui, le nombre de numéros attribués pour des communications GSM dépasse largement le nombre de numéros dédiés à des lignes fixes et cette tendance se poursuit. Nous expliquerons donc dans un premier temps la base du GSM, c'est-à-dire le concept cellulaire. Puis nous ferons une brève synthèse des caractéristiques du GSM. Dans un troisième temps, nous détaillerons le fonctionnement du réseau GSM. Cette partie comprendra les différents équipements qui composent le réseau GSM ainsi que le fonctionnement des interfaces permettant le dialogue entre ces équipements. Enfin nous finirons par réfléchir sur l’avenir du GSM [5], [7].

I.1.2. Généralités :

Un réseau mobile terrestre public (en anglais Public Land Mobile Network ou PLMN), également « appelé réseau public terrestre », est un réseau de télécommunications qui permet aux utilisateurs autorisés d'accéder à différents services (téléphonie, messagerie, transmissions de données, diffusions de contenus audiovisuels…) en situation de mobilité à partir de terminaux portatifs. Selon le pays et l'opérateur, il peut reposer sur différentes architectures normalisées, comme GSM, CDMA et UMTS notamment [20].

Dans la plupart des pays, il existe aujourd'hui plusieurs réseaux mobiles terrestres publics qui sont exploités par des opérateurs différents. Ils sont très souvent interconnectés entre eux, ce qui permet d'établir des communications entre terminaux enregistrés sur des réseaux mobiles différents. Ils sont également interconnectés avec le réseau téléphonique commuté (RTC ou « réseau fixe »), ce qui permet d'établir des communications entre terminaux mobiles et terminaux fixes.

Pour cela notre étude sera basée sur le réseau GSM (Global System for Mobile Communication) qu’est une norme élaborée au cours des années ’80 et ’90, et qui est toujours en évolution afin de définir les paramètres pour un réseau de communication cellulaire numérique. La norme GSM est utilisée pour les réseaux de communication sans fil à travers le monde. Cependant, en Amérique du Nord elle est en concurrence avec la norme IS-95 (CDMA). Il existe un réseau GSM au Canada et il est exploité par Microcell (FIDO) [5].

- 2. Le Concept Cellulaire :

- 2.1. Présentation :

Dans  un  système  cellulaire, la région  couverte est   divisée en  cellules, comme  illustré  à  la Figure I.1 Une  cellule est de  forme  circulaire  mais qui dépend en réalité de la  topographie de la Région qui est servie  par  l’antenne de  la  cellule. Pour plus de clarté,  nous pouvons  les  illustrer Par des hexagones. Au centre d’une cellule nous retrouvons un ou plusieurs ensembles d’émetteurs récepteurs correspondant à une bande de fréquences.

Fig. I.1: Système Cellulaire.

La dimension d’une cellule est la fonction de la  puissance de son émetteur-récepteur. Si un émetteur-récepteur est très puissant, alors  son champ  d’action sera très vaste, mais sa Bande de fréquence pourrait être rapidement saturée par des  communications. Par contre, en Utilisant des cellules  plus  petites, (émetteur-récepteur moins puissant)  alors  la même Bande de fréquence  pourra  être  réutilisée  plus  loin, ce  qui  augmente  le  nombre de Communications possibles.

Dans la conception d’un réseau cellulaire, il faut considérer les aspects suivants :

- La topographie (bâtiments, collines, montagnes, etc.).

- La densité de la population (ou de communications) pour établir la dimension de la cellule.

- Deux cellules adjacentes ne peuvent utiliser la même bande de fréquence afin d’éviter les interférences. La distance entre deux cellules ayant la même bande doit être de 2 à 3 fois le diamètre d’une cellule.

La taille des cellules peut varier entre 0.5 et 35 km et dépend de la densité d’utilisateur et de la topographie. Les cellules sont regroupées en bloc (appelé motif ou cluster). Le nombre de cellules dans un bloc doit être déterminé de manière à ce que le bloc puisse être reproduit continuellement sur le territoire à couvrir. Typiquement, le nombre de cellules par bloc est de 4,7,12 ou 21. La forme et la dimension des blocs et le nombre de cellules est la fonction du nombre de fréquences (canaux) disponibles [5].

- 2.2. Motifs des cellules:

Le partage du territoire en cellules permet la réutilisation des fréquences, un motif est un ensemble connexe de cellules dans lequel toute fréquence de la bande est utilisée une et une seule fois. Dans GSM, la bande de fréquences est limitée à 25 MHz (par exemple sur la voie montante) répartie sur 124 porteuses, soit au maximum 868 communications simultanées. La réutilisation des fréquences est donc une contrainte importante, essentiellement dans les zones à fort trafic potentiel (zones urbaines).

Avec i et j représentants le nombre de cellules à parcourir dans le sens 45° (i) et dans le sens 90° (j) pour aboutir à la cellule co-canal d’un second motif. Pour un motif régulier comportant N cellules N étant la taille du motif, si R est le rayon d’une cellule, la distance D entre une cellule et son homologue la plus proche est donnée par :

Fig. I.2:    Motifs de Cellules de taille 7.

# 3.1.  La norme GSM :

Un réseau GSM compte une (ou plusieurs) station de base par cellule. La station mobile choisit la cellule selon la puissance du signal. Une communication en cours peut passer d’une cellule à l’autre permettant ainsi la  mobilité  des utilisateurs [5]. Les composantes principales sont :

- Le contrôleur de station de base : BSC - Base Station Controller.

- La station de base : BTS - Base Transceiver Station.

- Le commutateur de service mobile : MSC - Mobile Switching Center.

Le poste d’un abonné permet l’accès au réseau. Ce terminal « la station   mobile» dans le cadre du GSM. Une station mobile est à la fois un poste téléphonique sans fil Sophistiqué et un terminal de données qui transmet et reçoit des messages du réseau. «La Station de Base  » (BTS) est l’équipement terminal du réseau vers les « stations mobiles ». Une BTS est un groupement d’émetteurs et de récepteurs fixes. Elle échange des messages avec les stations mobiles présentes dans la cellule qu’elle contrôle. La BTS utilise des canaux radio différents selon le type d’information échanges, données utilisateur ou signalisation, et selon le sens de l’échange abonnéréseau ou réseau abonné. Dans le réseau, après la «La Station De Base», nous trouvons le contrôleur de station de base nommé « Base Station Controller » ou (BSC). Il dialogue avec une ou plusieurs BTS. Cet équipement est à la fois un concentrateur du trafic issu des stations de base et une passerelle vers le sous-système réseau. L’équipement suivant, la « Base Station Controller » est le commutateur du réseau GSM, le « Mobile Switching Centre » (MSC) : D’une part il interconnecte un réseau GSM avec le réseau téléphonique public RTCP/RNIS, d’autre part, il est l’interface des bases de données du réseau GSM avec le sous-système radio. Ces bases de données, outre qu’elles permettent de contrôler les droits d’accès des usagers au réseau, enregistrent la localisation des abonnés. Les bases de données sont l’enregistreur des visiteurs « Visitor Location Register » (VLR), le       « Home Location Register » (HLR) du commutateur, et le « Authentication Centre » (AUC), La base de données relative aux visiteurs du réseau VLR stocke des informations se rapportant à des abonnés qui sont en transit. Le HLR d’un abonné d’un réseau GSM est une banque de données. Elle renferme les originaux d’informations relatives à cet abonné, notamment le profil de son abonnement. Quand cet abonné entre dans le réseau, ou quand il demande l’accès à un service, un équipement du réseau qui veut contrôler la validité des privilèges du demandeur interroge le HLR de l’abonné. Le HLR d’un abonné contient des informations permanentes. En revanche, un VLR enregistre les informations temporaires, dynamiques, relatives à une station mobile [6].

- 3.2. Architecture D’un Réseau GSM :

La figure  I.3 montre un système GSM et la figure I.4 illustre l’architecture de GSM On peut diviser le réseau en 4 parties principales :

1. La station mobile : MS - Mobile Station.

2. Le sous-système radio : BSS - Base Station Subsystem.

3. Le sous-système réseau : NSS – Network Subsystem.

4. Le sous-système opération : OSS – Operation Subsystem.

Fig. I.3 : Système de GSM.

Fig. I.4 : L’architecture de GSM

- 3.3. Description des différents sous-systèmes :

- 3.3.1. Station mobile (MS – Mobile Station) :

La station mobile est composée d’une part du terminal mobile, et d’autre part du module d’identité d’abonné (SIM – Subscriber Indentity Module). Le terminal mobile est l’appareil utilisé par l’abonné. Différents types de terminal sont prescrits par la norme en fonction de leur application (fixé dans une voiture, portatif) et de leur puissance (de 0.8W à 20W). Chaque terminal mobile est identifié par un code unique IMEI (International Mobile Equipment Identity). Ce code est vérifié à chaque utilisation et permet la détection et l’interdiction de terminaux volés. Le SIM est une carte à puces qui contient dans sa mémoire le code IMSI (International Mobile Subscriber Indentity) qui identifie l’abonné de même que les renseignements relatifs à l’abonnement (services auxquels l’abonné a droit). Cette carte peut être utilisée sur plusieurs appareils. Il est à noter que l’usager ne connaît pas son IMSI mais il peut protéger sa carte à puce à l’aide d’un numéro d’identification personnel à 4 chiffres [7].

- 3.3.2. Le sous-système radio (BSS – Base Station System) :

Le sous-système radio comprend 2 parties. La première, appelée station de base (BTS – Base Transceiver  Station),   consiste  en   un  ou  un    ensemble    d’émetteurs-récepteurs   et   leur Antenne. Généralement, une BTS est associée à une cellule et est située au centre de celleci. La communication entre la station mobile et la station de base est réalisée par l’interface Um, appelé aussi interface air ou lien radio. La seconde partie est le contrôleur de station de base (BSC – Base Station Controler) dont le rôle est de gérer les ressources radio (configuration des canaux, transfert intercellulaire) d’une ou plusieurs stations de base (BTS), en plus d’établir le lien physique (via l’interface A) entre les BTS et le commutateur de service mobile (MSC – Mobile Switching Center), que nous verrons dans la section suivante [5].

- 3.3.3. Le sous-système réseau (NSS) :

Le rôle principal de ce sous-système est de gérer les communications entre les abonnés et les autres usagers qui peuvent être d’autres abonnés, des usagers sur le réseau RNIS ou des usagers de réseaux téléphoniques fixes [6].

- Commutateur de service mobile (MSC - Mobile Switching Center) :

Cet élément peut être considéré comme le coeur d’un système cellulaire puisqu’il fait la gestion des appels et de tout ce qui est lié à l’identité des abonnés, à leur enregistrement et à leur localisation. Le MSC agit en somme comme un nœud d’un réseau commuté.

- Commutateur d’entrée de service mobile (GMSC – Gateway MSC) :

Ce commutateur est l’interface entre le réseau cellulaire et le réseau téléphonique publique. Le GMSC est chargé d’acheminer les appels du réseau fixe à un usager GMS.

- Registre des abonnés locaux (HLR – Home Location Register) :

Il s’agit d’une base de données contenant les informations sur les abonnés appartenant à la région desservie par le commutateur de services mobiles (MSC). Cette base de données contient également la position courante de ses abonnés.

- Registre des abonnés visiteurs (VLR – Visitor Location Register) :

Cette base de données contient temporairement des informations sur les abonnés qui visitent une région desservie par un MSC autre que celui auquel ils sont abonnés. Ces informations proviennent du HLR auquel l’abonné est enregistré et indiquent les services auxquels l’abonné a droit. Ce transfert d’informations se fait qu’une seule fois et n’est effacé que lorsque l’abonné ferme son appareil ou quitte la région du MSC courant. En procédant ainsi, le VLR n’a pas à interroger le HLR chaque fois qu’une communication est demandée par ou pour l’abonné visiteur. Il est à noter que le VLR est toujours associé à un MSC.

- Centre d’authenticité (AuC – Authentication Center) :

Le AuC est une base de données protégée qui contient une copie de la clé secrète inscrite sur la SIM de chaque abonné. Cette clé est utilisée pour vérifier l’authenticité de l’abonné et pour l’encryptage des données envoyées.

- Registre d’identification d’équipement (EIR – Equipement Indentity Register) :

Comme nous l’avons vu précédemment, chaque terminal mobile est identifié par un code IMEI. Le registre EIR contient la liste de tous les terminaux valides. Une consultation de ce registre permet de refuser l’accès au réseau à un terminal qui a été déclaré perdu ou volé.

- Unité de transfert GSM (GIWU) :

Le GIWU correspond à une interface à divers réseaux pour les communications de données. Au cours de ces communications, la transmission de la voix et des données peut alterner.

- 3.3.4. Sous-système opération (OSS) :

Ce sous-système est branché aux différents éléments du sous-système réseau de même qu’au contrôleur de station de base (BSC). Par une vue d’ensemble du réseau le OSS contrôle et gère le trafic au niveau du BSS [6].

- 4. Régions Géographiques D’un Réseau GSM :

La figure I.5 ci-dessous illustre les différentes zones géographiques auxquelles on peut relier un réseau GSM. Une cellule correspond à la région couverte par une station de base (BTS). Une région de repérage (LA – Location Area) est un groupe de cellules. C’est la région par laquelle on localise un abonné. Chaque LA est servi par un ou plusieurs contrôleurs de station de base (BSC), mais par un seul MSC (voir la figure I.6) [5].

Fig. I.5 : Présente les différentes zones géographiques pour un réseau GSM.

Fig. I.6 : Présente  Plusieurs LA contrôler par un seul MSC.

Une région de service MSC/VLR est un groupe de LA sous le contrôle d’un seul MSC. La figure I.7 illustre un ensemble de régions de services MSC/VLR.

Fig. I.7 : Présente un ensemble de régions de services MSC/VLR.

- 5. Fonctions D’un système GSM :

- 5.1. Protocole et couche liaison :

Les fonctions que doit remplir un réseau GSM comprennent non seulement la transmission de données mais également l’enregistrement, l’authentification, le routage et la mise à jour de la localisation. Ces fonctions sont réalisées par le sous-système réseau en utilisant le Mobile Application Part (MAP) construit au-dessus du protocole No. Le protocole de signalement est structuré en couches comme illustré à la Figure I.8. La couche 1 est celle de la transmission qui utilise la structure de canaux dont les explications seront données. La deuxième couche est celle des données; le protocole de celle-ci pour l’interface radio est similaire à celui de la ligne LAPD. La troisième couche est divisée en trois sous-couches dont on verra une brève description de chacune [7].

Fig. I.8: Piles de protocoles de différents sous-systèmes du réseau GSM

Les fonctions que nous verrons sont:

- Transmission;

- Gestion des ressources radio (RR – Radio Resource);

- Gestion de la mobilité (MM – Mobility Management);

- Gestion de la communication (CM – Communication Management);

- Opération, administration et entretien (OAM – Operation, Administration and

Management).

Les couches sont [3] :

- Couche 1 : définit l’ensemble des moyens de transmission et de réception physique de l’information (A bis : MIC, Um gestion du multiplexage, codage correcteur d’erreur, mesures radio).

- Couche 2 : fiabilise la transmission entre deux équipement par un protocole LAPD et LAP mobile.

- Couche 3 : établit, maintient et libère des circuits commutés avec un abonné du réseau fixe et est divisée en 3 sous-couches.

* Radio ressource mangement RR

* Mobility Management MM

* Connection Management CM

- 5.2. Transmission :

Cette fonction comprend deux sous-fonctions:

- La première est reliée aux moyens requis pour la transmission de l’information de l’usager.

- La deuxième est reliée aux moyens requis pour la transmission de l’information de signalement.

Les éléments impliqués pour ces fonctions sont la station mobile (MS), la station de base (BS) et le contrôleur de station de base (BSC). Des aspects importants de la transmission Seront vus à la section 7.

- 5.3. Gestion des ressources radio (RR) :

Le rôle de cette fonction est d’établir, maintenir et libérer un lien entre la station mobile et le commutateur de service mobile (MSC). Les composantes les plus impliquées sont la station mobile (MS) et la station de base (BS). Par ailleurs, le MSC est impliqué dans une sous-fonction du RR qui est le transfert de communication intercellulaire (handover).en vas parler sur le handover avec plus de détail dans le prochain chapitre [6].

I.5.4. Gestion de la mobilité (MM) :

Cette fonction a la responsabilité de tous les aspects touchant la mobilité d’un usager, en particulier la gestion de la localisation, l’authenticité et la sécurité [6].

I.5.4.1.  Gestion de la localisation :

La première localisation appelée procédure d’attache IMSI, a lieu lorsqu’un terminal mobile est ouvert. Par la suite, lorsque la station mobile change de LA ou de PLMN, il initie une mise à jour en envoyant un message au nouveau MSC/VLR. Ce dernier envoie un message au HLR de l’abonné pour que le registre de la position courante soit ajusté. Il est à noter qu’une mise à jour de la localisation est effectuée périodiquement. Si après un certain délai la station mobile ne s’est pas manifestée, elle est alors dés enregistrée. À la fermeture d’une station mobile, une procédure de détachement IMSI est réalisée [5].

- 5.4.2. Authenticité et sécurité :

On retrouve deux procédures d’authentification. La première se fait sur l’abonné et la deuxième sur l’équipement. L’authentification de l’abonné implique le module d’identité de l’abonné (SIM) et le centre d’authenticité (AuC). Chaque abonné reçoit un code secret qui est inscrit sur son SIM, et au AuC. Lors de la procédure d’authentification, le AuC génère un nombre aléatoire qui est envoyé à la station mobile. À l’aide d’un algorithme chiffré identifié A3, les deux unités calculent une réponse de signature (SRES) et un résultat identique aux deux endroits indique l’authenticité de l’usager. Au niveau de l’équipement, comme nous l’avons vu précédemment, chaque station mobile est identifiée par un numéro IMEI. Ce numéro est comparé aux listes contenues au registre d’identification d’équipement (EIR). Les numéros EIMI sont classés en trois catégories [5].

- liste blanche: le terminal peut être branché au réseau;

- liste grise: le terminal est sous observation pour des problèmes potentiels;

- liste noire: le terminal a été rapporté volé ou perdu ou n’est pas d’un type approuvé et est alors refusé sur le réseau.

- 5.5. Gestion des communications (CM) :

Cette fonction est responsable du contrôle des appels (CC – Call Control), de la gestion des services supplémentaires et de la gestion des services de court message (SMS – Short Message Service)2. Seule la première responsabilité sera couverte.

- 5.5.1. Contrôle des appels :

Le CC (Call Control) est responsable de l’établissement, du maintien et de la libération des appels. Une des fonctions la plus importante du CC est le routage des appels. Pour rejoindre un abonné mobile, un usager compose le numéro d’abonné mobile RNIS (MSISDN) qui inclut:

- le code du pays;

- le code national de destination identifiant l’opérateur du réseau de l’abonné à joindre;

- le code de l’abonné enregistré au HLR.

- 5.6. Opération, administration et entretien (OAM) :

Cette fonction permet à l’opérateur du réseau de contrôler le système en plus de modifier la configuration des éléments du système. Le OSS est la clé centrale mais le sous-système radio (BSS) et le sous-système réseau (NSS) contribuent à cette fonction en fournissant de l’information au OSS, en plus d’effectuer des tests eux-mêmes.

- 6. Organisation de réseau GSM :

- 6.1. Allocation des fréquences :

La norme GSM a connu une évolution. La première génération utilise la bande de fréquence des 900 MHz, alors que la 2ième génération utilise la bande des 1800 MHz3. Chaque canal radio comprend un couple de deux canaux (ou bandes de fréquences), l’un pour la transmission des signaux de la station de base vers les stations mobiles, le canal descendant, l’autre pour la transmission des signaux des stations mobiles vers la station de base, le canal montant. GSM exploite à la fois les techniques SDMA, FDMA et TDMA (espace, fréquence, temps) [5].

Les caractéristiques de chaque génération sont données au tableau suivant:

Il est à noter que ce ne sont pas tous les pays qui peuvent utiliser toutes les bandes spectrales en raison d’applications militaires et d’une utilisation déjà réservée pour les systèmes cellulaires analogiques. De plus, si dans un pays donné plusieurs compagnies exploitent un réseau numérique, alors chacun aura une bande de fréquences différentes afin de prévenir les chevauchements.

On constate que la bande spectrale est multiplexé en fréquence (FDMA) pour obtenir plusieurs canaux et chacun de ces canaux est multiplexé selon une technique temporelle (TDMA) d’ordre 8. Lors de l’établissement d’une communication, une fréquence est allouée à l’utilisateur selon le FDMA, de même qu’une slot selon le TDMA. On peut donc avoir 8. communications simultanément sur un même canal. La figure I.9 ci-dessous illustre par les carrés gris les slots qu’une communication occupe pour une période de temps. Pour cet exemple les fréquences 935.4 et 890.4 MHz et la slot 2 ont été allouées.

Fig. I.9 : Présente les carrés gris les slots qu’une communication occupe pour une période de temps.

- 6.2. Trame TDMA :

La figure I.9 indique que les données sont assemblées sous la forme de trame. Un groupe de trame est appelé multi trame. On peut avoir deux types de multi trame: l’une avec 26 trames TDMA et l’autre avec 51 trames. Cette dernière multi trame est utilisée pour la signalisation. La figure I.10 donne la structure et la hiérarchie d’une multi trame 26.

Fig. I.10 : Présente la structure et la hiérarchie d’une multi trame 26.

Chaque slot d’une trame TDMA contient une structure de données de 148 bits appelée trame de données, qui correspond à l’unité de données de transmission radioélectrique. On remarquera qu’une slot comprend également un temps de garde de 30 μsec qui correspond à 8.25 bits. Cet espace de temporel de silence a pour but de prévenir des chevauchements de transmission de trames de données entre les stations mobiles.

Chaque trame de données est délimitée par un groupe de 3 bits au début et à la fin de celle-ci. Ces bits sont utilisés pour couvrir les périodes de montée et de descente de puissance de la station mobile.

La trame de données contient deux champs Information de 57 bits, chacun étant associé à un champ Contrôle de 1 bit, spécialement si l’information attachée est une donnée utile (bit 0) ou une donnée de signalisation (bit =1). Il est à noter que l’information des champs Information est chiffrée (encryptée). Un champ Synchronisation de 26 bits entre les deux champs Information permet au récepteur de se synchroniser avec la trame de données de l’émetteur.

Le temps de transmission d’une trame de données et 577 μsec. Une station mobile ne peut transmettre qu’une trame de données toutes les 4,615 msec (ce qui est la durée d’une trame TDMA) sachant qu’il partage le canal radio avec 7 autres terminaux mobiles. C’est donc dire que le débit brut de chaque canal est de 270 kbps. Donc le débit réel pour chaque usager est 33.8 kbps mais le débit effectif est 24.7 kbps. On remarquera que la trame TDMA no. 12 est utilisée pour le contrôle alors que la trame TDMA no. 26 est réservée pour de futures extensions [5].

Nous venons de voir la trame normale qui est utilisée pour transporter la voix ou des données. Cependant il existe trois autres types de trame qui sont utilisés sur des canaux de contrôle. Nous verrons à la section suivante les différents types de canaux que GSM définie. Les différentes trames sont:

- Trame de correction de fréquence qui est utilisée sur le canal FCCH  (Frequency Correction Channel); cette trame a la même longueur qu’une trame normale mais sa structure est différente;

- Trame de synchronisation qui est utilisée sur le canal SCH (Synchronisation Channel); cette trame a la même longueur qu’une trame normale mais sa structure est différente;

- Trame d’accès aléatoire qui est utilisée sur le canal RACH (Random  Access Channel) et dont la longueur est plus courte que celle d’une trame normale.

- 7. Conclusion :

La mise en place d’un réseau GSM représente un investissement considérable. A l’heure actuelle les réseaux GSM ne cessent d’évoluer afin d’assurer une qualité de couverture toujours plus importante [3].  La couverture du réseau est assurée par la multiplication des ensembles BTS-BSC. Cela donne un aperçu du coût et du temps nécessaires pour la mise en place de la simple architecture technique du mode UMTS (3émè Génération).Donc La norme GSM est utilisée pour les réseaux de communication sans fil terrestre public mais ce réseau pose un problème lorsqu’un appel  d'un utilisateur fixe ou mobile peut être transféré d'une station de base BTS à une autre lorsque l'appel en cours ne peut pas profiter d'un canal de communication convenable dans la BTS courante, pour ce la le GSM utilise la procédure du Handover (le transfert de communication intercellulaire) [5]. A un impact significatif sur le système. Le prochain chapitre parle sur le mécanisme et la gestion du Handover.