III.1 Introduction

Un problème d’optimisation est défini par un ensemble de recherche (ici Dn) et un ensemble de critères, permettant de caractériser des sous-ensembles (minimum d’une fonction,…).

Le rôle de l’algorithme étant de fournir un point de recherche vérifiant ces critères. La résolution des problèmes d’optimisation en électromagnétique (ici, optimisation de niveau des lobes secondaires NLS d’un réseau d’antennes linéaire par l’ajustement de la distance inter-élément), n’est pas aisée.

Les algorithmes traditionnels utilisés, sont plus ou moins robuste à la convergence vers une solution globale.

Dans la famille des algorithmes stochastiques [10,11], beaucoup plus robuste que les algorithmes déterministes [12], la méthode des mauvaises herbes sont de plus en plus utilisée dans l’optimisation à cause de sa simplicité et sa vitesse de convergence.

Les mauvaises herbes sont basées sur le phénomène de développement et de levée des mauvaises herbes, qui auraient de meilleures capacités d’adaptation aux modifications de l’environnement et le climat que les cultures.

C’est en 2006, que Mehrabian et Lucas, adaptèrent, pour la première fois cette méthode pour la résolution des problèmes d’optimisation, en faisant une relation entre une plante dans une colonie et une solution d’un point parmi un ensemble de solutions.

III. 2 Mécanisme de recherche des mauvaises herbes

Puisque les mauvaises herbes tiennent leur origine des plantes réelles et de la science de l’informatique, leur terminologie mélange les expressions naturelles et artificielles. Elle utilise une population ou colonie des plantes où chaque plante dans la colonie présente une solution sous forme d’une chaine binaire [13] ou réelle [14]. Le codage réel est le plus utilisé actuellement pour éviter le codage-décodage pendant l’optimisation. Ces chaines sont évaluées par une fonction de cout (fonction de performance), qui contient toutes les informations sur le problème à optimiser. Plus la valeur de la fonction de performance est élevée, meilleur est la solution codés par la plante qui est mieux adaptée à l’environnement.

On commence par l’initialisation aléatoire des plantes pour la population de la première génération. On génère ensuite, de façon itérative, des populations des plantes, sur lesquelles on applique des processus de compétitions et de reproductions des grains entres les différentes plantes.

Pour passer d’une génération k à la génération k+1, les différents processus sont répétés pour toutes les plantes de la population à k nième génération.

III. 2. 1 Initialisation

Un nombre fini de mauvaises herbes sont initialisés à des positions aléatoires sur un espace de recherche.

III. 2. 2 Evaluation

Chaque position de plante dans l’espace fait la plante agrandir d’une manière différente par rapporte à les autres plantes suivant la valeur de la fonction de performance.

III.2.3 Reproduction

Chaque membre de la population est autorisé à produire des graines en fonction de son propre fitness, de telle sorte que, le nombre de graines produites par une mauvaise herbe augmente de façon linéaire, en fonction de sa fitness, à partir d’un nombre de graines  plus bas (min_seeds) à un nombre max des graines (max_seeds).

III.2.4 La répartition spatiale

Les graines déjà produite par les plantes mère sont aléatoirement distribués sur l'espace de recherche par la loi normale de distribution. Donc la distance est calculée par l’écart type SD de moyenne égale à zéro et de variance variable. Cette étape garantit que les graines produites sera générée autour de la mauvaise herbe parent, conduisant à une recherche locale autour de chaque plante. Cependant, l'écart-type (SD) est diminué au cours des itérations, l'écart type pour chaque itération peut être donné par l'équation suivante :

sdITER=itermax-iteritermaxindsdmax-sdmin+sdmin                    (III.1)

Où :sd _ max et sd _min  le maximum et le minimum écart-type et ind être un index de modulation.

Cette étape garantit que la probabilité de tomber une graine dans une région proche de la plante parent est diminué.

Le principe général de la méthode des mauvaises herbes est décrit par la figure suivante

iter=iter_max

FIN

le nombre total des  graines + et des plantes mères < pop_max

DÉBUT ¶

INITIALISATION : ¶générer  aléatoirement les plantes dans l’espace de recherche.

¶

REPRODUCTION ET DISTRIBUTION SPATIALE : ¶créer la population des graines suivant la distribution normale (moyen  zéro et écart type variable d’une itération à une autre comme nous l’indique dans l'équation (III.1))¶

Inclure toutes les graines dans la colonie

EXCLUSION CONCURRENTIELLE : ¶inclure seulement le nombre le plus convenable de pop_max de graines et des plantes mères dans la colonie ¶

Mauvaises herbes = colonie ¶

Oui

Non

Non

Oui

Figure III.1 Diagramme de l’algorithme MMH.

III. 2.5  Exclusion compétitive

Si une  plante  ne  laisse pas de descendants,  puis il s'éteindre, faute de quoi ils  conquérir le monde. Ainsi, il existe  un  besoin  d'une  sorte  de compétition entre les plantes pour limiter le nombre maximum de plantes  dans une colonie. Initialement, la colonie s’agrandi  rapidement et toutes les plantes produites seront inclus dans la colonie, jusqu'à ce que le nombre de plantes dans la colonie atteint une valeur maximale.

Cependant, il est prévu que d'ici ce temps, les plantes désirées reproduit plus que les plantes indésirables. Dès lors, seuls les plus aptes plantes, parmi ceux qui existent déjà et ceux reproduits.

Ces étapes sont répétées jusqu'à ce que le nombre maximal d'itérations a été atteint, c'est à dire la taille de la colonie est fixé par le concepteur.

La figure III.1 conclure les différents processus de cette méthode d’optimisation.

Comme on a cité précédent, la variance est diminue d’une itération à une autre pour garantira la stabilité de recherche. La figure III.2 illustre le décrément de sd versus itérations.

Figure III.2 variations de l'écart-type vs le nombre des itérations.

III. 3  Optimisation d’un réseau linéaire avec l'espacement non-uniforme ¶

On Considère un réseau d'antennes linéaire avec un espacement non uniforme comme nous le montre dans la figure III.3. Ce réseau est symétrique  ¶au niveau de son centre, et ayant un nombre des éléments pair ; ces  éléments sont alimentés d’une manière similaire en amplitude et en phase. ¶Le nombre des éléments pour cet exemple est fixé à  ¶48.¶   Le but de conception est de trouver  les 47 espacements inter-élément qui nous donne  un niveau des lobes secondaires bas le plus possible. ¶AAAddhkhkjhjhjh A cause de la symétrie du réseau¶, seulement 24 espacements doivent être trouvés.

¶LLe Le facteur de réseau d'antennes, en supposant que les éléments sont isotropes, est donné par:

AF∅=2n=1N2coskm=1ndm-d12cos∅                           III.3

A¶

Figure III.3  un réseau linéaire symétrique avec un espacement non-uniforme. [15]

¶

Figure III.4  le diagramme de rayonnement pour un réseau 48-élément avec un espacement uniforme. [15]¶

On suppose que N est le nombre d'éléments dans le réseau, d1 l'espacement entre les deux éléments centraux, aussi le dm est l'espacement entre le mième élément et le (m-1)ième élément, comme montré dans la figure III. 3.¶   k = 2π / λ est le nombre d’onde, où le λ est la longueur d'onde de la fréquence opérationnelle, et φ est l'angle d’incidence d'antennes. ¶Les espacements sont contraints pour se trouver entre 0.25 λ et1 λ afin d’éviter le couplage mutuel d’un coté et d’autre pour éviter l’apparition des lobes arrières.

¶Tous les éléments sont excités, uniformément.¶ Le diagramme d'antenne résultant de l'espacement uniforme est montré dans la figure III.4. On n¶ote que le   niveau des lobes secondaire est atteint -13.266 dB. ¶Un autre exemple  pour un réseau avec des espacements non-uniformes est montré dans la  figure III.5.

¶parp Par exemple d'un modèle optimisé de réseau employant MMH est montré dans une figure. III. 6. Les espacements inter-éléments pour cette configuration dans les longueurs d'onde sont 0.345, 0.558, 0.341, 0.450, 0.318, 0.493, 0.501, 0.447, 0.455, 0.353, 0.638, 0.364, 0.579, 0.515, 0.568, 0.616, 0.542, 0.632, 0.712, 0.880, 0.921, 0.999, 0.999, et 0.998.¶Le niveau des lobes relatif maximum est de  -26.04 dB que ce meilleures exécutions ont été réalisées, ¶Haupt a rapporté un  niveau des lobes relatif maximum est -27.2 dB. ¶En d'autres expressions, le MMH ne garantit pas la solution la plus optimal à un problème ; ¶au lieu de cela, c'est un moyen pour fournir une bonne solution à un problème.

¶Figure III.5  diagrammes  de rayonnement pour un réseau de 48-élément avec  des espacements aléatoires. [15]¶

Figure III.6  diagrammes  de rayonnement pour un réseau linéaire optimisé avec des espacements non-uniformes. ¶Le parent de maximum  ¶ niveau des lobes secondaires est  -26.04dB. [15]

III.4 Conclusion

Dans ce chapitre, une brève description sur la méthode d’optimisation récente (mauvaise herbes) a été faite afin d’enrichir la bibliothèque universitaire (en français). Une problématique est posée afin de comprendre d’utiliser cette méthode dans la synthèse du réseau d’antennes.