Introduction General :

La qualité du béton dans les chantiers algériens est souvent mauvaise. Dans le cas d’un contrôle de qualité par des éprouvettes, il est fait recours à des essais non destructifs au scléromètre et à l’ultrason pour confirmer ou infirmer ces résultats. Des abaques de corrélations données par les fabricants du matériel ainsi que d’autres corrélations disponibles dans la littérature entre ces essais sont utilisés par les laboratoires de construction. Ces corrélations donnent lieu souvent à des confusions quand à l’interprétation de ces essais. Dans cette mémoire on propose des corrélations simples des essais à l’ultrason sur des bétons à base de (sable+ciment) et à base de (sable+gravier+ciment) .

L’utilisation de méthodes d’évolutions dites (non destructives)  s’avère indispensable lorsque il s’agit d’ouvrages existants et en fonctionnement et permet de suivre leurs évolutions au cours du temps. Parmi les différentes méthodes d’évaluations non destructives pouvant être utilisées pour caractériser le béton (thermographie, gammagraphie, etc.), les méthodes utilisant la propagation d’ondes mécanique (impact écho, tomographie, etc.),  à un fort potentiel pour la caractérisation des ouvrages. Ces méthodes visent à déterminer des caractéristiques différents et complémentaires, indicatrices de  » l’état santé «  du béton. Les méthodes utilisant les ondes mécaniques seront indicatrices de propriétés mécaniques.

L’étude de la propagation d’ondes mécaniques dans le béton est complexe car elle met en jeu divers phénomènes  couplés ; hétérogénéités de différentes natures (ciment, sable, granulats) et dont les dimensions vont  du centimètres au mètres ; constituants du béton ; l’âge et la méthode décrassement.

La difficulté sera alors de faire une corrélation entre la vitesse ultrasonique, L Age et la vitesse décrassement de deux types de béton.

Ce mémoires sera subdivisé en quatre chapitre principaux :

Le premier chapitre de cette thèse constitue de deux parties : partie01  introduction sur la propagation ultrasonores et la deuxième partie sur le contrôles des matériaux par ultrasons.

1

Le second chapitre traité les caractéristiques des matériaux étudie est expliquée la préparation des bétons et la méthodes de confection des  éprouvettes.

Et le troisième chapitre nous présentons les résultats obtenus et leurs analyses.

Le quatrième et  dernier chapitre présent la conclusion de ce travail dans cette thèse.