Chapitre Ш : Présentation des milieux d’étude

1. Barrage Ain Zada

Le barrage Ain Zada (Tab.4, Fig.10) est situé à 40 km au Nord –Est du chef  lieu de la wilaya de Bordj Bou Arreridj et à 25km à l’ouest de la wilaya de Sétif. Le barrage est alimenté par trois cours d’eau, la principale est Oued Bou Sellam et les deux autres sont Oued Melha et Oued Kharouà ; dont l’eau est destinée à l’alimentation en eau potable des villes limitrophes tel que, la ville de Sétif, Bordj Bou arreridj, EL-Eulma, Guergour, …etc (Mimeche et Biche, 2015).

Tableau 4. Fiche technique du barrage de Ain Zada

Coordonnées Lat 36° 80’05’’ N, Long: 05° 18’40’’ E Type Enrochement avec un noyau central en argile Evacuateur de crues Déversoir saut de ski (débit de 4370 m3/s) Prise d’eau Tour de prise de trois niveaux Hauteur 55 m Longueur en crête : 688 m Largeur en crête : 7 m Niveau de la retenue normale : 855 m Niveau des plus hautes eaux : 864.2m Capacité de la retenue normal 125Million m 3 Volume utile : 110 Million m3 Mise en eau 1985 Destination AEP

(Belmaloufi, 2012)

Figure 10 : Localisation du barrage Ain Zada (Mimeche et Biche ,2015)

2. Barrage EL k’sob

Le barrage du EL k’sob (Tab.5, Fig.11) fait partie du territoire de la wilaya de M’Sila,  est inscrit au registre mondial des grands barrages (Mimoune,1995), il est localisé dans la partie Sud du bassin versant de Oued El K’sob, à 15 km au Nord de la ville de M’Sila et à 40 km au Sud de ville de Bordj Bou Arreridj - au lieu dit Hammam entre les monts de Kef El Ouerad et Djebel El Groun. Le barrage d’El k’sob et est actuellement envasé à 70% suite à l’érosion intense dans le bassin versant (Remini et Hallouche, 2005).

Tableau 5 : Fiche technique du barrage d’El k’sob

Coordonnées Latitude Nord : 35° 53’ 9’’ et 35° 58’ 5’’ Longitude Est : 4° 35’ 3’’ et 4° 42’ 33’’ Type Voûtes multiples en béton armé d'évacuation des crues 2 galeries Hauteur au dessus du talweg 32 mètres Longueur du couronnement 254 mètres Profondeur 47 m Capacité 30 Million m3 Mise en eau 1939 Destination l'irrigation d’un périmètre de 13000 ha,

(Mimeche, 2014)

# Figure 11 : Localisation du barrage El k’sob (Mimeche, 2014)

3. Barrage de Koudiet M’daouar

Le barrage de Koudiet M’daouar est érigé sur oued Reboa, drainant une superficie de 590 km2 est situe a 7 km au nord-est de la ville de Timgad ( Tab.6, Fig.12), ce barrage fait partie du grand systeme de Beni Haroun et ayant pour objectifs d’assurer les besoins en eau potable et industrielle des villes de Batna, Khenchela et Ain Touta et aussi l’irrigation de plus 15700 ha de terres agricoles dans les plaines de Batna, de Chemora et Ain Touta (Tebbi, 2014)

Tableau 6 : Fiche technique du barrage de Koudiet M’daouar

Coordonnées Lat 35° 32’ Long 6° 31’ Type Terre a noyau Evacuateur de crue A surface libre 2500 m3/s Vidange de fond Galerie de vidange. . Prise d’eau Tour de prise Hauteur (m) 48 Niveau de la retenue normale (m) 992.50 Niveau de la crête (m) 997.00 Niveau max (m) 995.00 Longueur en crête 2270 m Largeur en crête : 10 m Capacité initiale Million m3 69 Mise en eau 2003 Destination Irrigation, Alimentation en eau potable

(Tebbi, 2014)

Figure 12 : Localisation du barrage Koudiet M’daouar