2.1   INTRODUCTION

Dans ce chapitre nous étudions les techniques d’égalisation  permettant de reconstituer la séquence de symboles transmise en éliminant les effets de distorsion qui peuvent altérer l’information utile. Nous présentons les caractéristiques des canaux utilisés dans les simulations, les principales structures d’égaliseurs supervisés   tel que l’égaliseur transversal linéaire LTE (Linear Transversal Equalizer), l'égaliseur  de forçage à zéro  ZF (Zéro Forcing ) et l’égaliseur à retour de décision DFE (Decision Feedback Equalizer) . Nous présentons les performances de l'égaliseur LTE pour différent algorithmes.

2.2  TECHNIQUE  D’EGALISATION

L’égalisation est une procédure qui est utilisée par les récepteurs des systèmes de communications numériques afin de réduire l’effet d’interférence entre symboles (ISI), due à la propagation du signal modulé à travers le canal. Le principe de l'égaliseur consiste à inverser  la réponse du canal de manière à ce que le couple "canal-égaliseur" puisse être considéré comme un canal idéal[18]. Le schéma montrant la position relative de l’égaliseur dans un système de communication numérique est représenté à la figure (2.1).

FIG. 2.1: Egalisation du canal

La fonction de l’égaliseur est de reconstituer à partir des données   reçues présentant de l’ISI  les estimés  dont on souhaite qu’elles seraient  plus proches des données émises, au sens d’un certain critère [19,20].

2.3 Egalisation supervisée

Dans le cas où les propriétés du canal sont connues à l’avance, il est possible d’initialiser le filtre égaliseur avant que la transmission commence. Si le canal n’est pas maîtrisé, les paramètres de l’égaliseur doivent être estimés. Les méthodes supervisées utilisent ce qu’on appelle des séquences d’apprentissage : l’émetteur émet une séquence de symboles connus par le récepteur. Ce procédé est appelé l’apprentissage (figure 2.2). Après l’estimation des paramètres, l’égaliseur est construit et l’égalisation du signal peut commencer [21].

FIG.2.2: Egalisation avec apprentissage

L'égalisation supervisée s'effectue en deux modes: le mode d'apprentissage et le mode de décision, ce ci est illustré à la figure (2.3).

2.3.1 Mode d'apprentissage

Une  séquence  d'apprentissage est utilisée qui consiste en un signal connu du récepteur, pour identifier approximativement, sur un temps aussi court que possible,  les paramètres du canal de transmission. Un signal d’erreur, calculé à la sortie de l’égaliseur, est utilisé pour ajuster les coefficients de l’égaliseur à leurs valeurs (optimales) Quand les coefficients atteignent  leurs valeurs optimales, l’égaliseur commute en mode de décisions [19, 20, 22].

2.3.2 Mode de décision

Après le mode d’apprentissage, les coefficients de l’égaliseur  doivent être ajustée continûment aux moyens des décisions. La sortie de l’égaliseur est passée à travers un circuit de décision et sa sortie est comparée à celle de l’égaliseur pour générer le signal d’erreur. Dans le cas normal les décisions du récepteur sont correctes avec une grande probabilité pour permettre à l’égaliseur de maintenir une égalisation précise [19, 20].

FIG.2.3: Mode d'apprentissage et Mode de décision

2.4  ÉGALISER LINÉAIRES

Les égaliseurs adaptatifs les plus simples sont construits à partir d'un filtre transversal RIF dont les coefficients sont généralement actualisés par des algorithmes du gradient stochastique. Le critère d’optimisation souvent retenu pour déterminer les paramètres optimaux de l’égaliseur est celui de la minimisation de l’erreur quadratique moyenne MSE ( Mean Square Error ), qui est le plus performant lorsque le canal est bruité [19,20,22].

2.4.1 Égaliseur transversal Linéaire

L'égaliseur transversal Linéaire LTE (Linear Transversal Equaluzer) est un filtre linéaire FIR avec des coefficients ajustables, figure (2.4). Il permet de réduire de façon considérable les interférences entre symboles. Les égaliseurs adaptatifs mettent à jour leurs paramètres sur une base périodique pendant la transmission des données. Ainsi, ils sont capables de suivre la variation temporelle de la réponse du canal. La sortie de l'égaliseur à l'instant KT est donnée par:

y ( kT ) =i= -kk ci(k) x(kT-iT )                                                         (2.1)

Une telle notation permet de situer le coefficient central à co et est peut être plus adapté à un DFE. Si le critère de Nyquist est respecté et que tous les coefficients d'égaliseur sont initialisés, la structure transversale peut fonctionner correctement. Par contre, ce type d'égaliseur ne permet pas de corriger les distorsions dues aux évanouissements profonds des canaux à trajets multiples caractérisés par une forte sélectivité en fréquence de leur fonction de transfert [23]. Pour un filtrage linéaire à réponse impulsionnelle finie, 1' adaptation des coefficients par une méthode du type Newton (algorithme des moindres carrés exacts) procure un avantage considérable

lors de la phase de convergence initiale par rapport à la méthode du gradient stochastique (algorithme des moindres carrés moyens) [10].

FIG. 2.4: Structure de l’égaliseur transversal linéaire

2.4.2 Forçage à zéro ( ZF Zéro Forcing)

Ce type d'adaptation a été développé par Lucky [24], la réponse impulsionnelle du canal égaliseur est donnée par l'expression suivante :

h(k) = ici x (k-i)                                                                                (2.2)

où ci les coefficients de 1' égaliseur et x(k-i) les échantillons de la réponse du canal. Pour un canal dont la réponse est limitée à L échantillons et un égaliseur à N coefficients, la somme dans l'équation 2.2 comprend N+L-1 termes. En introduisant cette notation, la sortie de l'égaliseur s'écrit :

y(k) = h0  a(k) + i≠0hia (k-i) + n(k)                                              (2.3)

où a(k) et a(k-i) sont respectivement le bits transmis à l'instant k et k-i. Le premier terme de l'équation ci-dessus représente le signal utile, le deuxième est l'interférence entre symboles et le troisième terme est le bruit en sortie de l'égaliseur. Le but de cet algorithme est de forcer h0  à 1 et chaque coefficient ci(i≠0) annule l'échantillon hi de  ISI. L'ajustement des coefficients de l'égaliseur par l'algorithme de forçage à zéro est donné par :

ci(k +1) = ci(k) - µc a*(k - i) e(k)                                                       (2.4)

où µc et a*(k-i) sont respectivement le pas de l'algorithme le conjugué de a(k-i).

D'après Lucky, cet algorithme peut être simplifié en n'utilisant que les signes des arguments:

ci(k +1) = ci(k) - µc sgn(a*(k - i)) sgn(e(k))                                        (2.5)

où sgn désigne le signe mathématique.

Cet algorithme est utilisé dans les applications pratiques, notamment dans le domaine des communications sans fil. Mais il présente deux inconvénients : il n'est pas basé sur une analyse mathématique rigoureuse car il provoque un problème de convergence pour les canaux d'évanouissements profonds et il ne minimise pas le rapport signal à bruit [23].

2.5   ÉGALISEUR NON LINEAIRE

Les égaliseurs non linéaires sont utilisés dans des applications où la réponse impulsionnelle du canal est à forte distorsion. Ce type d'égaliseur est connu aussi sous le nom d'égaliseur récursif avec décision dans la boucle.

2.5.1   L'égaliseur à retour de décision (DFE)

La Figure (2.5) illustre le schéma synoptique d'un égaliseur récursif avec décision dans la boucle. Une amélioration importante des performances des égaliseurs peut être obtenue en ajoutant une décision dans la boucle de retour. Le principe de base de cette structure [25] est que les symboles âk-l réinjectés dans le filtre arrière sont susceptibles d'éliminer une très grande partie des interférences entre le symbole désiré et les symboles antérieurs. Cette nouvelle structure est non linéaire. Une erreur de décision  fait réinjecter des valeurs fausses dans la partie récursive, donc le bruit dans la boucle de retour est augmenté au lieu d'être réduit. Ce phénomène de propagation d'erreur dégrade les performances du système surtout en présence d'un faible rapport signal à bruit [10, 23]. Si l'on supprime la boucle arrière, on se retrouve avec la structure d'un égaliseur linéaire qui consiste en un filtre transversal avant (FFF).

FIG. 2.5: Structure de l'égaliseur DFE

Les coefficients des deux filtres avant et arrière sont déterminés en utilisant

1' algorithme du gradient :

h(k + 1) = h(k) - µc e(k) w(k)                                                             (2.6)

L'erreur e (k) est :

e(k) = y(k) - â(k)                                                                               (2.7)

La sortie de l'égaliseur y(k) s'écrit:

y (k) =-k0ci x(k-1) +1kwi â(k-i)                                                         (2.8)

où wi sont les coefficients du filtre arrière.

2.6  TYPES D’ALGORITHMES ADAPTATIFS

Les 31 algorithmes représentés dans la figure (2.6) incluent les gradients et les variantes de l’algorithme LMS ; les méthodes des moindres carrés récursives, la racine carrée conventionnelle, Treillis, et les formes des filtres rapides et transversales  le domaine de fréquence, le domaine transformé, et les approches sous bande, et les algorithmes de projection rapides [26].

La conception de la fonctionnalité adaptative d’un filtre commence par des spécifications avec les quelles les algorithmes sont inclus dans la mise à jour des coefficients. Une taxonomie des algorithmes de filtrage adaptatif a été développée suivant la figure (2.7). Ce graphe connexe dépeint tous les algorithmes choisis pour l'implémentation. Les nœuds du côté droit contiennent les algorithmes du gradient stochastique et les méthodes relatives, tandis que les nœuds du côté gauche sont des méthodes déterministes (projection et moindres carrés).

FIG. 2.6 Catégorisation des filtres adaptatifs

Les liens entre les méthodes indiquent des similitudes entre les paires d'algorithme soi en termes de structure d'exécution ou en fonction de coût. Cette taxonomie a un certain nombre de points intéressants :

Les algorithmes les plus populaires et qui sont employés couramment sont : LMS,RLS et NLMS. Ils sont situés au centre et ont de nombreux liens aux méthodes relatives. La plupart des algorithmes particuliers tels que le FTF et le FAP incluent le LMS et deviennent hybrides.

Il y a deux classes distinctes des algorithmes adaptatifs (méthodes stochastiques et déterministes) avec relativement peu de liens entre eux. Dans ces algorithmes les classes sont des groupes d’algorithmes qui sont semblables dans l'implémentation ou dans les principes à la base de leurs dérivations.

2.6.1  Choix de l’algorithme

Quand les fonctions d'auto et d'inter corrélation ne sont pas connues (cas le plus courant), on va alors approcher le filtre optimal de Wiener en utilisant une boucle de retour et un algorithme de minimisation : c'est ce qu'on appelle le filtrage adaptatif (figure 2.7).Dans ce cas, on remplacera la connaissance des fonctions de corrélation par une phase d'apprentissage permettant de modifier itérativement la réponse impulsionnelle du filtre. L’algorithme doit se préoccuper des facteurs suivants [27] :

• La rapidité de convergence qui sera le nombre d’itérations nécessaires pour converger «assez près» de la solution optimale de Wiener dans le cas stationnaire.

• La mesure de cette «proximité» entre cette solution optimale et la solution obtenue.

• La capacité de poursuite (tracking) des variations (non stationnarités) du processus. On examinera quels sont les algorithmes vraiment adaptatifs.

• La complexité.

• La structure (modularité, parallélisme, …).

Nous ne nous intéresserons dans le cadre de notre travail qu’aux trois premiers critères de choix, ce qui nous mène aux trois algorithmes les plus utilisés dans le domaine du traitement de signal et l’égalisation adaptative qui sont LMS, NLMS et RLS [26].

FIG. 2.7: Schéma d’un système de filtrage adaptatif

2.6.2 Algorithme LMS

L’algorithme LMS (Least Mean Squares) est un choix populaire dans beaucoup d’applications exigeant le filtrage adaptatif. Deux raisons principales de sa popularité simplicité et complexité informatique réduite. En outre, il y a plusieurs variantes de l’algorithme qui peuvent être employées spécifiquement afin de résoudre différents types de problèmes qui sont inhérents à certaines applications.

La version de base du LMS est un cas spécial du filtre adaptatif du gradient descendant (Steepest Descent) bien connu. Le but de cette technique est de réduire au minimum une fonction de coût quadratique en mettant à jour itérativement des poids de sorte qu’ils convergent à la solution optimale. De la méthode de gradient descendant, le vecteur de poids d’égalisation est donné par l'équation suivante :

h(n +1) = h(n) + 1/2 µ[ -∇ (E( e2(n))) ]                                                 (2.9)

où :

μ est un paramètre crucial affectant la stabilité et le taux de convergence de l’algorithme LMS. Il représente le pas de descente de l'algorithme. ξ est l'erreur quadratique moyenne entre la sortie x (n) et le signal de référence x(n); elle est donnée par la formule suivante :

ξ = E {| e (n)|2} = E{ |x* (n) − hT y(n)|2 }                                        (2.10)

où

e(n) = x(n) − x(n)                                                                              (2.11)

x( (n) = hT y(n) ⇔ x(n) = yT (n)h                                                      (2.12)

Le vecteur gradient est donné par :

∇ = - 2Φyx+ 2Φyy h                                                                           (2.13)

Dans la méthode du gradient descendant, le plus gros problème est le calcul implique dans la recherche des valeurs  Φyy  et Φyx des matrices en temps réel. Pour y remédier, l'algorithme LMS utilise les valeurs instantanées des matrices de covariance Φyy et Φyx au lieu de leurs valeurs réelles c'est-a-dire :

Φyy = E[ y(n)yT (n) ]                                                                       (2.14)

Φyx = E[y(n)x* (n) ]                                                                       (2.15)

Par conséquent, la mise à jour du vecteur de poids d’égalisation peut être donnée par l'équation suivante :

h(n+1) = h(n) + μ y(n) [ x* (n) - yT(n) h (n) ]                                  (2.16)

h(n+1) = h(n) + μ y(n) e(n)*                                                                             (2.17)

L'algorithme LMS est engagé à démarrer avec une valeur arbitraire h(0) pour le vecteur de poids à n = 0. Les rectifications successives du vecteur de poids finalement conduisent à la valeur minimale de l'erreur quadratique moyenne. Par conséquent, l'algorithme LMS peut se résumer par ces équations :

Initialiser avec :

H(0) = 0

Pour toute séquence n = 1,2,…..faire :

x (n) = hT (n - 1) y (n)

e(n) = x (n) – x (n)

h(n) = h(n - 1) + 2 µy (n) e(n)

Convergence et stabilité de l'algorithme LMS : L'algorithme LMS engagé avec certaines valeurs arbitraires pour le poids est perçu comme vecteur de convergence :

Si μ est choisie pour être très faible alors l'algorithme converge très lentement. Une grande valeur de μpeut conduire à une accélération de convergence, mais peut-être

moins stable, autour de la valeur minimale. Habituellement μest choisie dans la marge [28et 29] :

0 < μ < 2λmax                                                                                        (2.18)

où λmax représente la valeur propre maximale de la matrice d’auto corrélation Φyy.

La convergence de l'algorithme est inversement proportionnelle à la propagation des valeurs propres de la matrice d’auto corrélation Φyy. Pour des valeurs propres de Φyy qui sont très répandues, la convergence peut être lente.

2.6.3   Algorithme NLMS

Le principal inconvénient de l’algorithme LMS est qu'il est sensible à l'échelle de son entrée y(n) . Cela rend très difficile de choisir un taux d'apprentissage μ qui garantit la stabilité de l'algorithme. L’algorithme Normalised Least Mean Squares filtre (NLMS) est une variante de l’algorithme LMS qui permet de résoudre ce problème sans employer les évaluations de la fonction d’autocorrection de signal d’entrée. L’algorithme NLMS peut-être résumé comme suit :

L’équation de mise à jour est :

h(n +1) = h(n) + μ y(n) e* (n)                                                          (2.19)

Initialisation :

h(0) = 0                                                                                          (2.20)

Calcul :

y(n) = [ y(n) y(n − 1) ... y(n − (N − 1)]T                                                       (2.21)

e(n) = x* (n) − x(n)                                                                          (2.22)

x(n) = hT y(n)                                                                                   (2.23)

h(n+1) = h(n) + µ*yne*na + ynHyn                                                          (2.24)

Où  y(n) H désigne la matrice Hermitienne transposée de la matrice y(n)

µ = µ*a + ynHyn   0< µ*           < 2a  ≥0

Le NLMS converge beaucoup plus rapidement que le LMS. Dans quelques applications, la normalisation est universelle.

L’effet de grandes fluctuations au niveau de la puissance du signal d’entrée est compensé au niveau de l’adaptation, ainsi l’effet de la grande longueur de vecteur d’entrée est compensé en réduisant la taille des étapes de l’algorithme [28 et 29].

2.6.4    Algorithme RLS

Sachant que les propriétés statistiques nous sont inconnues, on ne va pas cherchera

minimiser E [ e2 (n) ]mais une somme finie d'erreur donnée au carré par :

ξ =k=0n(x(k)-x(k))2                                                                      (2.25)

Quand cette fonction de coût est minimisée en utilisant une réponse impulsionnelle h(n) associée à x (n), on obtient l'estimée des moindres carrés.

La réponse impulsionnelle est donc fonction des échantillons disponibles et non pas d'une moyenne statistique générale. Par analogie avec Wiener, elle est donnée par la relation :

Ryy (n) h(n) = ryx (n)                                                                        (2.26)

où

Ryy (n) =k=0ny (k)y T (k)                                                                  (2.27)

et

Ryx (n) =k=0nykx(k)                                                                      (2.28)

La réponse impulsionnelle du filtre est donc à modifier à chaque nouvel échantillon. Pour limiter la taille du calcul, on passe par une équation récursive :

h(n) = h(n − 1) + k(n) e(n)                                                                  (2.29)

où le vecteur du gain :

k(n) = RYY-1 n-1y(n)(1+yTnRyy -1 n-1yn )                                                              (2.30)

e(n) = x(n) − hT (n−1) y(n)                                                              (2.31)

et

Ryy-1  (n) = Ryy-1  (n-1) – k(n) yT(n) Ryy-1  (n-1)                                     (2.32)

Ryy-1  (n) = Ryy-1  (n-1) – Ryy-1 n-1ynyTnRyy-1 (n-1)(1+yTnRyy-1 n-1yn )                            (2.33)

Ces équations sont connues sous le nom de l'algorithme RLS [28 et 29]. Le détail de cet algorithme est donné ci-dessous.

Initialiser avec :

Ryy (0) = 1δ IN. δest un nombre positif etpetit

h(o) = 0

Pour toute séquence n = 1,2,…..faire

x (n) = hT (n - 1) y (n)

e(n) = x (n) – x (n)

Ryy-1 (n) = 1α{Ryy-1 (n-1) - Ryy-1n - 1 ynyT(n) Ryy-1n - 1(α + yTnRyy-1n-1 yn )}

h(n) = h(n-1) +Ryy-1 (n) y(n) e(n)

2.7  Simulations et résultats

Dans ce qui suit les simulations sont présentées pour illustrer les performances de l'égaliseur LTE avec les algorithmes LMS, NLMS, RLS, en utilisant le logiciel de simulation Matlab.

- Le rapport signal sur bruit SNR=20 dB

- Modulation QPSK

- Nombre d’itérations =2000

2.7.1 Principe :

On considère un canal complexe modélisé par un filtre RIF qui possède les caractéristiques suivantes:

H= 1+ 0.45Z-1 + (0.3+0.2j) Z -2

Où  z représentent les différents retards, ce qui va mettre en évidence les problèmes du canal : les multi trajets, les problèmes d’interférence des symboles (ISI).

Les caractéristiques de ce canal sont illustrées figure (2.8). Il possède deux zéros sont à l'intérieur du cercle unité son l'intérieur du cercle. La réponse en amplitude de ce canal présente un évanouissement de profondeur moyenne et sa réponse en phase est non linéaire.

FIG. 2.8: Les caractéristiques du canal H

FIG. 2.9: Principe des simulations

On génère un signal aléatoire QPSK x(n) d’une longueur de 2000 séquences (les symboles transmis sont 1-j, 1+j, -1+j et -1-j), ce signal va être déformé avec les différents effets du canal, on y ajoute du bruit à la sortie du canal pour bien modéliser les effets réels, le bruit est calculé grâce au SNR (Signal to Noise Ratio - le rapport signal bruit).

Les différents algorithmes d’apprentissage ; LMS, NLMS, RLS, sont testés. Le critère d’apprentissage est l’erreur quadratique moyenne MSE entre le signal original (x(n), désiré) et le signal de sortie du filtre (y(n), estimé).

2.8 Algorithme LMS

Pour un pas d’apprentissage approprié μ = 0.003, on a une bonne convergence de l’erreur MSE (figure 2.10) La rapidité de convergence est assurée avec le bon pas choisi μ, et c’est au bout de 150 itérations qu’on voit l’algorithme LMS se stabiliser.

FIG. 2.10: L’erreur MSE du LMS sur 2000 itérations

La constellation présentée en figure (2.11), illustre le bon fonctionnement de l’algorithme LMS, Pour un pas d’apprentissage approprié μ=0.003

FIG. 2.11: Constellation des signaux émis, reçus (bleu) & égalisés (vert) avec le LMS

2.9 Algorithme NLMS

Pours’ affranchir de l’influence de x(n) on utilise l’algorithme NLMS (LMS normalisé), où on normalise le signal reçu, ce qui est équivalent à changer u. la condition de stabilité suivante est alors vérifiée : 0<μ<2.

Les résultats sur la convergence de l’erreur et La constellation de l’égaliseur NLMS sont donnés par les figures 2.12 et 2.13.

La rapidité de convergence n’est pas assurée, et c’est au bout de 200 itérations qu’on voit l’algorithme NLMS se stabiliser, il est un peu lent par rapport au LMS.

FIG. 2.12: L’erreur MSE du NLMS sur 2000 itérations

FIG. 2.13: Constellation des signaux émis, reçus (bleu) & égalisés (vert) avec le NLMS

2.10 Algorithme RLS

dans l’algorithme RLS cette correction se compose du produit de deux facteurs : l’erreur de l'estimation e(n) et le vecteur de gain k(n), (le vecteur de gain lui même se compose de R -1yy (n)), l'inverse de la matrice de corrélation déterministe multiplié par le vecteur d’entrée y(n) . La principale différence entre les algorithmes LMS et RLS est donc la présence de R -1yy(n)

l’erreur MSE de l’égaliseur RLS ce explicités. La convergence de MSE semble plus rapide. En effet, les valeurs de MSE adaptées et stabilisées après environ 50 séquences, comme le montre dans la figure (2.14), ce qui est vraiment rapide.

Donc comme  remarque pour ce type d’algorithme est la vitesse de convergence qui

est très rapide et très stable par rapport aux LMS et NLMS.

FIG. 2.14: L’erreur MSE du RLS sur 2000 itérations

La constellation présentée en figure (2.15), illustre le bon fonctionnement de l’algorithme RLS par rapport aux LMS et NLMS, On voit bien que toutes les séquences tendent vers les séquences originelles ( Plus précisément , par rapport aux LMS et NLMS)

FIG. 2.15: Constellation des signaux émis, reçus (bleu) & égalisés (vert) avec le RLS

2.11   CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons présenté l’égalisation des canaux de communication numériques et nous avons  également mis en évidence certaines structures d’égaliseurs les plus communes ; l’égaliseur LTF, ZF et l’égaliseur  DFE.

Nous avons présenté des performances de l'égaliseur LTE  pour trois algorithmes : LMS, NLMS, RLS. Ces performances sont explicités et récapitulées ci-après :

LMS : Converge, rapide, stable, simple.

NLMS : Converge, rapide, un pas normalisé pour une meilleure stabilité.

RLS : Converge, très rapide, stable, calcul complexe et constellations.