# 3.1  INTRODUCTION

Dans l’égalisation supervisée,  l’ajustement des coefficients de l’égaliseur est basé sur l'émission d'une séquence de symboles dite d’apprentissage. Cette séquence est typiquement une partie fixe de la séquence de la source qui est connue a priori à l’émetteur et au récepteur, mais elle-même ne contient pas d’information.  L’inclusion de ces pilotes avec l’information transmise réduit le rendement du système.

La technique dite égalisation non supervisée est basée sur les statistiques du signal transmis. Le  récepteur n’a aucune connaissance  de la séquence transmise ou de la réponse impulsionnelle du canal. Seulement quelques propriétés statistiques ou structurelles des signaux transmis et reçus sont exploitées pour adapter l’égaliseur.

3.2 EGALISATION NON SYPERVISEE

Le principe de l'égalisation non supervisée est donné à la figure (3.1).Aucune séquence d'apprentissage n'est utilisée pour faire ajuster les coefficients du filtre égaliseur. Dans le cas où les propriétés du canal sont inconnues à l’avance, il est impossible d’initialiser le filtre avant que la transmission commence.

FIG. 3.1  Egalisation aveugle

L'égalisation non supervisée a fait l’objet d’un grand effort de recherche dans le domaine des communications  numériques au cours des dernières années. Plusieurs approches ont été proposées et analysées, ce qui a permis l’établissement d’une base théorique pour le filtrage  adaptative non supervisé. Dans ce qui suit on étudiera les algorithmes d'égalisation non supervisée qui  suscité beaucoup d'intérêt dans la communauté scientifique [19, 20].

Donc La technique dite égalisation non supervisée (figure 3.1) est basée sur quelques statistiques de la source. Le terme « Blind » signifie que le récepteur n’a aucune connaissance de la séquence transmise ou de la réponse impulsionnelle du canal. Seulement quelques propriétés statistiques ou structurelles des signaux transmis et reçus sont exploitées pour adapter l’égaliseur. Par conséquent, les séquences d’apprentissage peuvent être exclues.

Les méthodes aveugles tiennent compte des variations rapides du cheminement du canal et utilisent seulement des symboles de l’information. Des algorithmes ont été proposés comme les statistiques du second degré (SOS), Algorithme de Godard, SATO et l’algorithme du module constant (CMA) qui est largement utilisé dans les techniques d’égalisation aveugle.

3.3 Statistiques de second ordre (SOS):

Les algorithmes aveugles basés sur les SOS utilisent la connaissance de la matrice de covariance ou de l’auto-covariance du signal transmis pour adapter les coefficients du filtre. Dans le cas `a espacement entier, les SOS du signal de sortie suffisent généralement pour identifier la phase d’un système linéaire invariant. Cependant, si le prélèvement de données rationnel est utilisé, le signal présente une cyclo stationnarité qui pourrait être utilisée pour trouver la phase d’un modelé de canal inconnu en utilisant uniquement les statistiques du signal reçu. Il a ´été montre récemment que les algorithmes aveugles basés sur les SOS convergent avec moins d’observations que les algorithmes basés sur les techniques d’estimation HOS.

3.4  Algorithme de Godard

Le premier algorithme aveugle a été proposé par Sato [30] pour les signaux numériques modulés en amplitude. Il minimise la valeur de l'erreur quadratique moyenne :

Jk = y(n) – m sgn [(y(n)].                                                                (3.1)

où m est un paramètre qui représente le nombre d'états de la modulation utilisée.

L'algorithme de Godard [31] ne nécessite ni la connaissance des données émises, ni celle des données décidées. La fonction de coût utilisée, appelée fonction de dispersion d'ordre p, est donnée par:

ζ p (R) = E{ ( ׀y(n)׀p - γp)2}                                                                (3.2)

Où γp est une constante réelle définie par :

γp= E { ׀dn׀2p}E{׀dn׀p  }                                                                         (3.3)

L'algorithme de Godard ne tient pas en considération, l'erreur de phase du canal et celle de la porteuse. Dans ce cas, l'algorithme est appelé CMA (Constant Modulus Algorithm) puisqu'il minimise l'erreur entre la sortie de l'égaliseur et la constante γ2 définie ci-haut [32]. Il est important de noter que cet algorithme ne converge pas vers la solution optimale dû au fait que la fonction définie par l'équation 3.1 peut avoir des minimums locaux notamment pour un nombre de coefficients restreints de l'égaliseur [33].

3.5  ALGORITHME DE SATO

Le premier égaliseur aveugle pour les signaux PAM multi niveaux a été introduit par Sato [33]. Il est identique à l'égaliseur à décision directe quand le signal est bipolaire {+1, -1} (modulation d'amplitude PAM). Pour une modulation BPSK, la fonction de coût de l'algorithme de Sato est donnée par :

ζsato = E [׀RSato sign (xk) - xk׀2 ]                                                       (3.4)

Pour une modulation BPSK, l'équation récursive utilisée par l'algorithme de SATO est donnée par :

Ĉk+1 = Ĉk + ∆v*k ( Rsato sign(x k) - x k )                                             (3.5)

où ∆ est le pas d'adaptation et γsato est un coefficient d'ajustement d'amplitude : il ajuste l'amplitude du signal égalisé pour qu'elle soit identique à l'amplitude du signal émis. Ce coefficient est défini par

γsato = E [ ׀xk׀2]E [ ׀xk׀ ]                                                                                   (3.6)

Pour la modulation 4QAM, la mise à jour des coefficients est donnée par :

Ĉk+1 = Ĉk + ∆v*k (γsato(sign (∝ [xk]) + jsign (β [xk]) ) - xk )                 (3.7)

où ∝[xk] et β [xk] indiquent respectivement la partie réelle et la partie imaginaire de [xk].

3.6  L’algorithme CMA (constant modulo algorithme)

L’algorithme du module constant (CMA) est développé indépendamment par Godard et Treichler Agee en 1980. L’implémentation du gradient stochastique ou le CMA est largement utilisée dans la pratique. L'algorithme de Godard est le plus couramment utilisé en égalisation autodidacte. Il ne nécessite ni la connaissance des données émises, ni celle des données décidées.

Le critère CM essaye de rapprocher la puissance du module de sortie d’égaliseur à une constante. Cette constante est choisie essentiellement en projetant tous les points sur un cercle. Cet algorithme est du type gradient descendant qui réduit au minimum la fonction de coût (appelée fonction de dispersion d'ordre P =2) suivante :

ζ(R)  =   E{ ( ׀y(n)׀2 – γ2)2 }                                                                (3.8)

γ 2= E { ׀dn׀4}  E {׀dn׀2  }                                                                                    (3.9)

γ2 est la constante de module (référence) qui dépend de la modulation utilisée pourla transmission de l’information par exemple BPSK, QPSK. Pour BPSK  γ2 = 1, et pour QPSK γ2 = 2 . Les symboles transmis sont : 1-j, 1+j, -1+j et -1-j (le module est le même12+12 = 2) [17 et 33].

3.6.1  Equation de mise à jour de CMA

Le processus d’adaptation est basé sur la même technique utilisée dans le LMS.L’ajustement des coefficients est basé sur l’algorithme du gradient descendant qui est définipar :

h(n+1) = h(n) - 12µn∇ζ                                                                          (3.10)

ξ: Fonction de coût qui doit être minimisée.

Calcul de la sortie du filtre :

y(n) = hT (n) u(n)                                                                                 (3.11)

Calcul du signal d’erreur :

e(n) = (γ2 -y(n)2 ) y(n)                                                                      (3.12)

Mise à jour du filtre :

h(n +1) = h(n) + μ u(n) e(n)                                                                (3.13)

3.6.2  Algorithme adaptatif LMS-DD

Le principalAlgorithme adaptatif LMS-(Directed decision) est dans le cas la séquence de données est inconnue, donc on utilise les données décidées par le circuit de décision et la fonction objective du coût est donnée par l'expression:

ЈLMS-DD (n) = E[׀x (n) – y(n)׀2]                                                         (3.14)

L'algorithme d'adaptation est défini par :

h(n+1) = h(n) - µc x*(n)[ x(n) – y(n) ]                                               (3.15)

Cet algorithme est moins performant puisqu'il génère plus de bruit (erreurs de décisions) par rapport à celui LMS. De plus, lorsque la fonction de coût possède des minimums locaux et que les erreurs de décisions sont nombreuses, alors l'algorithme ne converge pas nécessairement vers la solution optimale. C'est la raison pour laquelle cet algorithme n'est pas très utilisé durant la phase d'acquisition [23].

3.7  Egaliseur fractionnaire espace ou T/N- espace

Un égaliseur à suréchantillonnage (FIG.  3.2) ou fractionnaire espacé est un filtre adaptatif non récursif dont les lignes à retard tapées sont espacées à une fraction d'intervalle du symbole. C'est à dire, que l'on échantillonne le signal reçu à une vitesse inférieure à la vitesse de transmission du système. Si non, nous nous référons à l'égaliseur comme le T- espacé (T égal à la durée d'un symbole).

L'égaliseur T- espacé est très sensible à l'instant d'échantillonnage du signal [34] alors qu'un égaliseur fractionnaire ne l'est pas. Pour cette raison son utilisation est très répandue.

En opérant à une cadence d'échantillonnage supérieure, c'est à dire avec un suréchantillonnage (qui sera suivi par une décimation pour récupérer à la sortie un signal à la même cadence que celui émis), on fait le même travail et ce en supposant la fréquence n fois plus grande. Les prises d'échantillons sont faites avec un délai T/n.

Egaliseur T/n

espacé

↓n

X(t)       x (kT/n) xk

FIG. 3.2 Schéma bloc d'un d'égaliseur T/n- espacé.

Le nombre n dépend de la longueur de la réponse impulsionnelle du canal, mais vu que celle ci est inconnue, un choix typique serait de choisir n = 2. Si par contre, n ≥2,  on parlera d'un égaliseur connu sous le nom: FSE qui est un égaliseur fractionnaire espacé. Ce type d'égaliseur est dit T/n- espacé [35,36].

Pour un canal qui présente des distorsions importantes, un égaliseur T- espacé n'est pas suffisant, car en général, la réponse impulsionnelle du canal est inconnue. L'égaliseur doit donc s'adapter en estimant cette réponse à chaque instant. Ainsi, un égaliseur T/n- espacé peut améliorer considérablement les performances du modem, en comparaison avec un égaliseur synchrone conventionnel T- espacé en présence de sévères distorsions linéaires [34].

Cependant, un tel égaliseur peut présenter une certaine instabilité à long terme surtout quand on utilise un algorithme d'ajustement [37].Pour un système M-QAM un égaliseur T/2- espacé est plus performances [34].

3.8  CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons fait une étude théorique des principaux algorithmes  d'égalisation non supervisée , l'algorithme de GODARD celui de SATO et l'algoritme CMA. On a présenté aussi des varientes pour l'algorithme CMA, soient le CMA  fractionnairement espacé et le CMA-LMSDD. Dans le chapitre suivant, nous présenterons des simulations pour l'ensemble de ces algorithme étudiée.