4.1   INTRODUCTION

Dans ce chapitre on présente  les résultats  de  simulations des différents  égaliseurs non supervisés soient: les égaliseurs à des algorithmes de  SATO, CMA, CMA en espace fractionné et CMA-DDLMS, Les performances des égaliseurs seront présentées en fonction des constellations et de l'erreur quadratique moyenne, en utilisant le logiciel de simulation Matlab.

4.2 LES MODELS DE CANAUX UTILISES

On  utilise deux modèles de canaux pour simuler nos égaliseurs. Les canaux sont représenté par les coefficients de leurs réponses impulsionnelles  h1 et h2. Les coefficients h1, au  nombre de trois, sont complexes, Les coefficients h2 au nombre de onze, sont réels. Les caractéristiques de ces canaux sont représentés respectivement aux figures ( 4.1) et (4.2).

h1 = [1.1 + j0.5, 0.1-j0.3, -0.2-j0.1] T

h2= [0.04, - 0.05, 0.07, - 0.21, -0.5, 0.72, 0.36, 0, 0.21, 0.03, 0.07] T

FIG. 4.1 : Les caractéristiques du canal h1

Les caractéristiques de ce canal montrent qu’il possède deux zéros qui sont à l'intérieur du cercle unité. Les coefficients de sa réponse impulsionnelle sont au nombre de trois. La réponse en amplitude de ce canal présente des évanouissements assez profonds et sa réponse en phase est loin d'être linéaire.

FIG. 4.2: Les caractéristiques du canal h2

Les caractéristiques de ce canal  illustrent qu'il possède dix zéros dont cinq sont à l'intérieur du cercle unité et cinq sont à l'extérieur. Le coefficient de sa réponse impulsionnelle sont au nombre de onze. La réponse en amplitude de ce canal présente un évanouissement de profondeur moyenne et sa réponse en phase est presque linéaire

4.3  SIMULATIONS DES EGALISEURS

Les performances des  différents égaliseurs seront présentées en fonction des constellations et de l'erreur MSE.

4.3.1 Egaliseur de SATO

Dans ce qui suit les simulations sont présentées pour illustrer les performances des algorithmes sato et en utilisant le programme en langage Matlab. En utilisant les paramètres suivants:

- la modulation utilisée (QPSK)

- le canal de communication (canal complexe )

- SNR = 25dB

- Mu = 0.001  facteur de convergence ( pas d'adaptation )

- nombre d'itérations = 1000

- canal h1

la figure (4.3) représente la constellation avant légalisation.

FIG. 4.3: Constellation des signaux réçus avec le SNR = 25dB

la figure (4.3) montre la constellation du signal transmis et celle du signal reçu, elle illustre crairement les effets de distorsion engendrés par le bruit et le canal de transmission. ces distorsions peuvent engendrer des erreurs de décision la nécessité d’un égaliseur.

FIG. 4.4: Constellation des signaux égalisés SATO avec le SNR = 25dB

La figure (4.4)  présente la du constellation  du signal après égalisation la constellation du signal égalisé ce concentre au tour de celle su signal transmis. Les effet du canal et du bruit sont considerablement réduits et il n' ya pas aucun risque d'erreurs de décision.

On augmente le bruit (SNR = 15dB), on teste cet effet sur la capacité de l'egaliseur de SATO à produire une constellation qui n'engendre pas d’erreurs de décision.

FIG. 4.5: Constellation des signaux réçus avec le SNR = 15dB

FIG. 4.6: Constellation des signaux égalisés SATO avec le SNR = 15dB

la figure (4.6)  présente la constellation du signal égalisé après augmentation de l'effet du bruit. La constellation présente une dégradation relativement au cas du SNR=25dB mais elle reste concentrée autour de la constellation transmise et il n' ya pas de risque d'erreurs de décision.

D'après les résultats nous notons que l'égaliseur SATO  est  plus précis  pour le rapport signal sur bruit SNR = 25 dB relativement au SNR = 15dB. Tant que le bruit augmente l’erreur augmente aussi, le bruit a une grande influence sur la qualité de réception .

4.3.2     CMA (FRACTIONNAIRE ESPACE)

4.3.2.1 principes de simulations

Dans ce qui suit les simulations sont présentées pour illustrer les performances des algorithmes CMA (fractionnaire espacé) et en utilisant le programme en langage Matlab. En utilisant les paramètres suivants:

- la modulation utilisée (4-QAM)

- SNR = 25dB

- Mu = 0.001  facteur de convergence ( pas d'adaptation )

- nombre d'itérations = 2000

- canal h1

la figure (4.7) nous avons présenté un exemple la Constellation des signaux émis.

FIG. 4.7: Constellation des signaux émis

FIG. 4.8: Constellation des signaux réçus

la figure (4.8) nous avons présenté un exemple la Constellation des signaux réçus,on voit bien que toute les Constellations des signaux réçus déformées par le canal et loin d'être sur les constellations transmis.

FIG. 4.9: Constellation des signaux égalisés avec le CMA

la figure (4.9) nous avons présenté un exemple de constellation après l égalisation,on voit bien que toute les constellations tendent vers les constellations transmis.

la figure (4.10) présente la Constellation Pour les  rapports signal/bruit SNR = 30, 20, 15 dB.

FIG. 4.10: Performances  du CMA avec des SNR = 30, 20 & 15 dB

Pour les  rapports signal/bruit SNR=30, 20 et 15 dB la convergence de MSE est assurée 500, 750 itérations respectivement mais lorsque SNR = 15 dB. L’erreur MSE du signal égalisé ont du diverger. Tant que le bruit augmente l’erreur augmente aussi.

FIG. 4.11: L’erreur MSE du CMA sur 2000 itérations

La figure (4.11) montrent la convergence de la fonction de coût (MSE) de l’égaliseur CMA. La convergence plus rapide, adaptées et stabilisées après environ 500 itérations.

4.4  COMPARAISON ENTER CMA ET CMA DD-LMS

4.4.1   Résultats de simulations

Pour illustrer ce chapitre, nous allons comparons entre les deux algorithmes CMA et CMA DD-LMS pour le canal h2.

En utilisant le programme en langage Matlab, avec  les paramètres suivants:

- la modulation utilisée (4-QAM)

- SNR = 25dB

- Mu = 0.001  facteur de convergence ( pas d'adaptation)

- nombre d'itérations = 2000

- canal h2

La constellation présentée en figure (4.12) illustre le bon fonctionnement de l’algorithme CMA-DDLMS par rapport l’algorithme CMA.

FIG. 4.12: Les symboles égalisés avec  CMA(o) et CMA-DDLMS(o)

La figure (4.13) montrent la convergence de la fonction de coût (MSE) de l’égaliseur CMA et CMA-DDLMS.La convergence plus rapide, adaptées et stabilisées après environ 400 itérations pour  CMA-DDLMS et 500 itérations pour  CMA.

FIG. 4.13: L’erreurs MSE avec CMA(-) et CMA-DDLMS(-)

sur 2000 itérations et μ = 0.001

Pour le pas approprié μ = 0.001, et rapports signal/bruit SNR = 25 dB  ,La pertinente remarque pour ce type d’algorithme CMA-DDLMS est la vitesse de convergence qui

est très rapide et très stable comme le montre la poursuite dans la figure (4.13), la convergence est assurée (400 itérations), par rapport l’algorithme CMA.

4.5  CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons décrit les structures de certains égaliseurs en mettant

en relief leurs algorithmes d’adaptation ainsi que leurs propriétés et performances. Plus précisément, les algorithmes SATO, CMA (FRACTIONNAIRE ESPACE), CMA et CMA-DDLMS sont explicités et dont les performances sont récapitulées ci-après :

SATO :  Converge SNR = 25 dB

CMA (FRACTIONNAIRE ESPACE) : Converge, rapide, stable SNR = 25 dB

CMA : Converge, rapide, stable pour μ = 0.001

CMA-DDLMS: Converge, très rapide, stable pour μ = 0.001

Denc trés importance du choix les algorithmes  et le pas  d’apprentissage μ , le SNR et aussi le type de canal .