1.1 INTRODUCTION

Ce premier chapitre a pour but d'introduire les notions de base, les concepts et  notations nécessaires à la compréhension de ce mémoire. Il présentera les différentes opérations utilisées dans une chaîne de transmission numérique, du message émis au message reçu en passant par le modulateur, le canal de communication cte….

1.2   CHAINE DE TRANSMISSION NUMERIQUE

Le but d'une communication numérique est de transmettre une information d'un point A à un point B à travers un canal de communication. L'information peut être de deux types : soit analogique comme la parole, soit numérique comme un SMS d'un téléphone portable (Simple Message Service). Lorsque les données sont analogiques, elles doivent subir un traitement afin d'être numérisées. Il faut d'abord les échantillonner, ce qui consiste à enregistrer à intervalles réguliers la valeur de la donnée. Ensuite, il faut quantifier la valeur enregistrée ce qui est fait en lui attribuant un état parmi un ensemble fini d'états. [6]

La figure 1.1 montre la chaîne de communication à l'aide d'un schéma bloc.

FIG. 1.1 : Schéma bloc d'une chaîne de transmission numérique

Une chaîne de transmission numérique peut être représentée par différents blocs modélisant les traitements successifs apportés à l'information. Les blocs peuvent être énumérés comme suit :

- La source :

La source du message émet l’information sous la forme de   symboles binaires

- Le codage/décodage source :

Le codage source consiste à transformer le message de la source en une séquence d’information « D(x) » de façon à : 1– minimiser la taille du message en éliminant les redondances naturelles de l’information source (algorithme de compression) :

2– retrouver le message original à partir de la séquence de substitution « D(x) » (algorithme réversible). Les symboles émis par la source sont convertis à partir d’un alphabet de symboles (ordinairement des bits) afin que ceux-ci puissent être récupérés au cours de la réception sans modification à partir des données binaires (codage sans perte) ou alors avec une distorsion (codage avec perte). Le codeur source réduit la redondance contenue dans le message et minimise ainsi la quantité d’information utile à sa représentation. Le décodage source réalise l’opération duale, le message d’information est décompressé afin de retrouver son équivalent à partir de la séquence de substitution « D(x) » avant la transmission. Il est à noter que les limites théoriques du codage source sont fixées par le premier théorème de Shannon. [7, 8]

- Le codage/décodage canal:

Le codage canal a pour rôle de protéger l’information émise contre les perturbations du canal de transmission susceptible de modifier son contenu. Il s’agit donc de rajouter de la redondance de manière à détecter et éventuellement corriger les erreurs lors de la réception si la stratégie adoptée le permet. L’information D(x) issue du codage source est transformée en séquence codée C(x). Comme le décrit le théorème fondamental du codage canal, pour se rapprocher de la capacité du canal de transmission, il est nécessaire de coder l’information avant de la transmettre. Au niveau du récepteur, le décodage canal consiste dans un premier temps à détecter la

présence d’erreurs dans l’information et puis dans un deuxième temps de les corriger. Les codes correcteurs d’erreurs ont été utilisés pour la détection et la correction des  erreurs induites par le canal la transmission. Différentes types de codes ont été utilisés  parmi ceux on distingue les codes en blocs et les codes convolutifs. Pour un code en blocs, la trame d’entrée de  k  symboles d’information est convertie en une séquence de sortie sur  n  symboles (avec k ≤ n), Le bloc de sortie sur n symboles dépend uniquement des  k  symboles de la trame d’entrée et du rendement de code r = k/n. Par contre , le codeur d’un code convolutif a un effet mémoire et prend pour entrée un symbole de  k  bits et fournit en sortie un symbole de n bits.  Les n bits en sortie sont calculés par une combinaison linéaire entre les  k  bits  en   entrée  et les m blocs mémorisés  (précédents).  Le rendement du code  convolutif  r = k/n et sa longueur  Kc est le nombre maximum de bits associés à une sortie qui peuvent être affectés par un bit quelconque à l’entrée. Par la suite, nous nous sommes intéressés au cas du code de rendement r = 1/n.

- Le modulation/démodulation :

La modulation agit sur les paramètres d’un signal porteur afin de transmettre les données codées. Dans le cas de la modulation numérique, le message codé est transformé à partir d’un alphabet dont l’entrée correspond à une partie du signal à transmettre (i.e. un symbole). Le signal porteur est une sinusoïde dont on peut faire varier l’amplitude, la fréquence ou la phase indépendamment ASK (Apmplitude  Shift Keying), FSK (Frequency Shift Keying), PSK (Phase  Shift Keying)  ou simultanément QAM (Quadrature Amplitude Modulation), en fonction de l’information à émettre. Le démodulateur joue le rôle dual du modulateur et transforme donc le signal reçu en un train binaire. Avec les nouvelles techniques (notamment avec l’étalement de spectre) on module souvent plusieurs caractéristiques en même temps.

1.2.1   Modulation d'amplitude en quadrature (QAM)

Comme nous pouvons nous en douter avec les modulations précédentes, l'augmentation du nombre d'états M, à puissance constante, impose des pertes de performance dues à la diminution des différences, ou écarts, entre deux états voisins. Une modulation très utilisée dans les communications numériques est la MAQ. Elle  Présente l'avantage de répartir les informations sur 2 voies, une en phase et une autre en quadrature. Son expression mathématique est la suivante. [6]

S(t) = a (t) cos (2πf0t +φ ) – b (t) sin (2πf0t +φ )                                 (1.1)

Où f0 est la fréquence porteuse et φ  la phase.

avec

a(t) = kak h(t - kTs)  et  b(t) =  kbk h(t - kTs)                               (1.2)

Les deux porteuses sont modulées par des symboles différents et sont déphasées de 900. Les symboles ak et bk  ont généralement le même alphabet, alors le nombre d'états possibles pour une MAQ-M implique un alphabet pour ak et bk de taille M. D'ailleurs, la plupart du temps, les ak comme les bk représentent un mot de n bits. La taille de la constellation M (le nombre d'impacts sur le plan complexe) d'une MAQ-M est égale à M = 22n. Le symbole complexe de la MAQ est souvent noté par ck= ak+ jbk. La figure 1.2 montre le schéma bloc du modulateur MAQ où S/P signifie la mise en parallèle des bits générés en série.

FIG. 1.2 : Schéma bloc du modulateur MAQ

La modulation utilisée dans ce mémoire est celle de 4 QAM. Cette dernière est constituée de deux modulations simultanées : la modulation en phase et la modulation en amplitude [9].  Pour un système 4 QAM (voir la Figure 1.3).

FIG. 1.3 : Diagrammes de constellation  4 QAM

1.2.2    Le canal de transmission :

Le canal de transmission est le lien physique qui transmet l'information de l'émetteur au récepteur. Il est caractérisé par sa bande passante, les trajets multiples du canal et le bruit qu'il génère. La capacité théorique, C (bits/s), du canal est exprimée par la relation de Shannon [10] :

C = w log2 (1+  sN)                                                                           (1.3)

Dans l'équation (1.3), W et SN sont respectivement la bande passante du canal et le rapport signal à bruit dans la bande de transmission. [11]

Il est suivi d'une addition de bruit w(t).En principe le bruit est d'origine thermique, il peut être modélisé par l'un des processus aléatoire suivants de variance σ2:

* Bruit blanc (densité spectrale de puissance constante et indépendante de la

Gamme de fréquence)

* Bruit Gaussien (théorème de la centrale limite)

* Bruit centré (sa moyenne est nulle)

* Bruit additif (signal mesuré =  signal utile  + bruit)

Sa densité de probabilité est de la forme :

P = 1 σ 2π exp [- 12( wσ )2]                                                             (1.4)

Le signal  x  en sortie du canal est défini par la relation : (1.5) et la densité de

Probabilité de la variable x est donné par :

P(x) = 1σ2π exp [- 12( w-aσ )2]                                                        (1.5)

1.2.2.1 Canal à bruit additif blanc gaussien(BBAG)

Le modèle de canal le plus fréquemment utilisé pour la simulation de transmissions

Numériques, qui est aussi un des plus faciles à générer et à analyser, est le canal à bruit blanc additif gaussien (BBAG). Ce bruit modélise à la fois les bruits d’origine interne (bruit thermique dû aux imperfections des équipements...) et le bruit d’origine

externe (bruit d’antenne...). Ce modèle est toutefois plutôt associé à une transmission filaire, puisqu’il représente une transmission quasi-parfaite de l’émetteur au récepteur.

Le signal reçu s’écrit alors:[12]

Y(t) = x(t) + e(t)                                                                            (1.6)

Où e(t) représente le BBAG, caractérisé par un processus aléatoire gaussien de moyenne nulle, de variance σv2 et de densité spectrale de puissance bilatérale

φvv = N02  La densité de probabilité conditionnelle de r est donnée par l’expression:

P (r/s) = 12πσve- (y-x)22σv2                                                                        (1.7)

1.2.3  Brouillages (bruits)

Les sources de bruit peuvent être classées en deux catégories principales. Les sources de bruit situées à l’extérieur du système de traitement d’une part et les sources de bruit interne au système, créant un bruit propre indépendant des conditions extérieures, d’autre part.

1.2.3.1    Bruit Gaussien

Dans tous les systèmes de communication, il y a toujours une certaine quantité de bruit introduit. Ce bruit peut provenir de plusieurs sources comme : [13]

- composante imparfaite;

- bruit thermique;

- interférences des autres communications.

On distingue deux types de bruits :

- bruit additif;

- bruit multiplicatif (atténuation).

Dans le premier cas, le bruit étant souvent modélisé comme un bruit blanc, ses Caractéristiques (fréquence et amplitude) ne dépendent pas du temps. Contrairement, Dans le deuxième cas, les caractéristiques du bruit (coloré) dépendent du temps.

FIG. 1.4 : Distribution Gaussienne

1.2.4  Perturbations du canal

Les perturbations du canal électromagnétique peuvent être de trois formes : le bruit radioélectrique [14], l'affaiblissement à grande échelle et les évanouissements à moyenne et petite échelle. [15]

1.2.5   L’efficacité spectrale

L'efficacité spectrale, comme son nom l'indique, est le nombre de bits par unité de fréquence. On définit l'efficacité spectrale σ  par la relation suivante :

σ = RbW                                                                                                   (1.8)

Rb : taux de bits d'informations (bits/s).

W : la largeur de bande du signal transmis (Hz).

Suivant le type de canal utilisé (satellite, câble, hertzien, terrestre), on dispose d'une largeur de bande déterminée par des considérations techniques et administratives. Les conditions techniques (SNR et échos) sont très différentes entre la réception de signaux provenant:

• Des satellites : stables et sans écho SNR faible (8 à 10 dB)

• D'un câble: SNR élevé (30 dB) Possibilité de très longs échos

• De liaison hertzienne : Échos importants, surtout en mobile et en agglomération  Variations de niveau reçu importantes.

1.2.6  Le rapport signal sur bruit

Le rapport signal sur bruit est un indicateur de la qualité de la transmission d'une information. C'est le rapport des puissances entre

- l'amplitude maximale, déterminée par la valeur maximale admissible pour les effets des non-linéarités (distorsion du signal)

- le bruit de fond, information non significative correspondant en général au signal présent à la sortie du dispositif quand on ne présente aucune information à l'entrée.

SNR = PsignalPbruit                                                                                 (1.9)

SNR = PsignalPbruit = (AsignalAbruit )2                                                            (1.10)

SNR en dB

SNRdB = 10 log10 ( PsignalPbruit )                                                          (1.11)

SNRdB = 10 log10 ( AsignalAbruit )2 = 20 log10 ( AsignalAbruit )                        (1.12)

1.3    Multi-trajets de canal

Les états par trajet multiples de canal apparaissent dans les environnements où il y a réflexion, réfraction et dispersion des ondes radio par des bâtiments et d’autres obstacles synthétiques. Le signal transmis atteint le plus souvent le récepteur par l’intermédiaire de plus d’un chemin (figure 1.5). [16]

FIG. 1.5: Multi-trajets

1.4     L’INTERFERENCE INTER SYMBOLES (ISI)

Dans un système numérique, particulièrement s’il fonctionne à un débit binaire élevé, la dispersion des retards (delay spread) fait que chaque symbole (ou unité d’information) chevauche le précédent et les subséquents d’où le phénomène d’interférence intersymboles (Intersymbole Interférence, ISI) comme le montre la figure (1.6). [17]

FIG. 1.6: Interférences inter-symboles

1.5  LES FILTRES NUMÉRIQUES

Etant donné que les égaliseurs sont conçus essentiellement à partir des filtres numériques, nous allons  présenter une description de ces filtres. Les filtres numériques sont des systèmes linéaires discrets invariants dans le temps. [18]

1.5.1   Filtre à réponse impulsionnelle finie (RIF)

La sortie du filtre numérique RIF peut s'exprimer comme une combinaison linéaire des échantillons présents à son entrée. Les coefficients ai du filtre constituent la réponse impulsionnelle du filtre H(z) :

RIF

RIF

x(nt)	                              y(nt)

y(n) = i=0N-1aix(n-i)                                                                    (1.13)

y(n) = i=0N-1aix(n-i)                                                                  (1.14)

H(f) = i=0N-1aie-j2πf.Ti                                                                    (1.15)

H(z) = i=0N-1aizi                                                                                (1.16)

et

z = e-j2π.ft                                                                                        (1.17)

1.5.2   Filtre à réponse impulsionnelle infinie (RII)

Les filtres RII conservent une trace des échantillons qui leur ont été appliqués pendant une durée infinie, en utilisant une boucle de réaction (filtre récursif) de la sortie sur 1'entrée. Chaque échantillon de sortie est une combinaison linéaire des échantillons présents à l'entrée du filtre et des échantillons précédemment déterminés

en sortie du filtre. La fonction de transfert d'un filtre RII est un rapport de deux polynômes en z [10].

RII

RIF

x(nt)	                            y(nt)

Condition de stabilité

n=0∞׀ b ׀n< ∞  → ׀ b ׀<1                                                            (1.18)

En générale

Y(n) = l=0Lalx (n-l) - k=0kbk y (n-k)                                              (1.19)

H(z) = l=0L al z-l1+ k=1k bk z-k                                                                           (1.20)

al , bk réels.

1.6 CONCLUSION

Dans ce chapitre nous avons présenté les notions de base de la communication numérique. Nous avons également examiné un certain nombre de modulations qui sont aujourd'hui utilisées, il s'avère que le choix d'un type de modulation est toujours déterminé par les contraintes de l'application. Nous avons étudié les types de distorsions introduites par les canaux de communication qui altèrent le signal transmis, en particulier le phénomène d’interférence inter symbole ISI. Ces distorsions doivent être corrigées au moyen de dispositifs spéciaux nommés égaliseurs qui sont essentiellement conçus à partir des filtres numériques dont on a présenté un aperçu général.