Chapitre III Batardeau et dérivation provisoire

Introduction

La dérivation provisoire est un ouvrage indispensable qui sert à l’évacuation des eaux, la maîtrise de la rivière pendant la construction, et à  projeter le chantier des inondations.

En fonction des conditions topographique, géologiques, géotechniques et hydraulique, la dérivation se fait par une galerie, tunnel ou un canal, et deux batardeaux. Un à l’amont et un deuxième situé à l’aval, pour empêcher le retour d’écoulement.

Vu les conditions  géologiques et  topographique du site, et l’étude économique, il a été jugé de projeter une galerie rectangulaire avec un toit de forme en voute situé en rive droite de l’Oued.

Cet ouvrage a pour but la dérivation des eaux de crues d'eau pendant la construction du barrage pour pouvoir réaliser les travaux à sec et protéger le chantier contre toute crue et venue d'eau qui peuvent provoquer des dégâts ou perturber le déroulement des travaux dans les meilleures conditions. Il est accompagné le plus souvent (sauf dans le cas d'un canal) par un batardeau amont jouant le rôle d'un amortisseur de crues et facilitant en même temps l'acheminement des eaux vers l’aval du chantier (barrage).

III-1- Choix de la crue pour le dimensionnement de la galerie et du batardeau

En général, pour les barrages en terre, le dimensionnement de la dérivation provisoire se fait par les crues cinquantenales ou même centennales.

On choisira une crue de probabilité de 1%, c'est à dire une crue centennale.

Le débit maximal de cette crue est calculé dans le chapitre II

Qmax = 92,79 m3/s.

III-2- Succession des travaux

1ère étape

Mise en place d'un batardeau partielle pour la construction de la galerie.

2ème étape

Construction d’une galerie (tunnel) sur la rive gauche.

3ème étape

- Construction d’un batardeau amont pour acheminer les eaux vers la galerie et amortir à la fois la crue.

- Construction d’un batardeau aval pour empêcher le retour des eaux vers le chantier.

4ème étape

Une fois les travaux de réalisation sont terminés on enlève les batardeaux  et on passe à la mise en eau.

III -3- Calcul hydrotechnique de batardeau et dérivation provisoire

La protection du chantier de construction du barrage de Draa Diss est assurée par un batardeau provisoire implanté sur l'Oued Medjez directement à l'amont du barrage.

Il s'agit d'un ouvrage en remblai homogène constitué avec les matériaux fins (alluvions et colluvions en fond de vallée) prélevés sur le site lors de la réalisation des fouilles du barrage.

Pour le dimensionnement du batardeau, nous proposons deux variantes du niveau NNR, pour chaque niveau, on va étudier plusieurs possibilités (largeur de la galerie), à la fin et après comparaison des couts de chaque variante, on opte pour la variante la plus économique.

III-3-1- Variante N° 01 : niveau NNR = 6m (CoteNNR=1086 m)

III-3-1-1 Laminage de Crue de Chantier

Le calcul du laminage de crues permet de réduire les dimensions et le coût de l'ouvrage d'évacuation sans affecter la sécurité globale de l'aménagement, Ce type de calcul optimise la capacité de stockage momentanée de la retenue et le débit progressif des déversements en fonction de l'apport entrant de la crue, Cette relation peut être formulée comme suit :

Où :

Q : le débit entrant de la crue.

Q : le débit déverse par l'évacuateur de crue (débit laminé)

S : la surface du plan d'eau de la cuvette.

Le débit cumule à l’ instant t est :

Où :

: La vitesse de remplissage ou de montée de la retenue,

III-3-1-2- procédés de calcul

Il existe plusieurs méthodes de calcul comme : Hildenblat, Sorensen, Blackmore, Kotcherine, Patapov, Step by Step (pas à pas), nous retenons la méthode Pas à pas :

1) Données de base

- Niveau normal de la retenue (▼NNR).

- Hydrogramme de crue.

- Crue de projet.

- Courbe hauteur- capacité.

2) Principe de la méthode

Le temps de base est divisé en une série de pas de temps t à chaque instant t, on détermine les paramètres suivant :

Débit de crue à partir de l’hydrogramme de crue;

Volume d’eau entrant pendant le temps t :

La cote du plan d’eau;

La charge sur le déversoir c’est la différence des côtes du plan d’eau à l’instant t et le niveau normale de la retenue (NNR).

Le débit sortant :

Où :

m : Coefficient de débit; m=0.42

b : Largeur du seuil du déversoir; en m

h : Hauteur d’eau sur le déversoir

Le volume sortant :

Où:

t : le pas de temps.

Le volume dans la retenue :

Les calculs de laminage de crue de chantier sont présentés dans l’annexe.

| Largeur b(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur laminée (m) | 4,24 | 3,70 | 3,33 | 3,05 |
| Débit laminé (m3/s) | 32,48 | 39,64 | 45,12 | 49,44 |

Tableau N°III.01 : Résultats de laminage (NNR=6m)

III-3-1-3- Définition du profil du batardeau pour cette variante (Cote NNR = 1086 m)

III-3-1-3-1- Calcul de la revanche du batardeau

a) Formule de Stevenson

V: Vitesse de propagation des vagues (m/s);

H : Hauteur des vagues (m);

F: Fetch en Km, F=0.5 Km

AN: H= 0,78 m;

V=1,5+2H

AN: V=3, 06 m/s;

D’où: R=1,06m

b) Formule de MALLET-PAQUANT

Hv: Hauteur des vagues (m);

V : Vitesse de propagation des vagues (m/s);

F=0.5 Km;

AN: Hv=0, 73 m

AN: R=0, 93 m

c) Formule simplifiée

où

R: Revanche (m);

F: Longueur du Fetch (Km).

AN: F=0.5 Km

D'où : R=1,31m

Nous prenons une revanche moyenne R de 1,10m.

III-3-1-3-2- Calcul de la largeur en crête du batardeau

Elle est déterminée en utilisant la formule suivante:

Formule de  KNAPPEN :         (m);

Les résultats de calcul sont représentés dans le tableau N°III.02

| Largeur de la galerie (m) | Hauteur du batardeau (m) | Largeur en crête (m) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 11,34 | 5,55 |
| 3 | 10,80 | 5,42 |
| 4 | 10,43 | 5,32 |
| 5 | 10,15 | 5,25 |

Tableau N°III.02 : Calcul de la largeur en crête (NNR=6m)

On prend  b=5,5 m pour toutes les hauteurs du batardeau.

III-3-1-3-3-Choix des pentes

| Hb en m | Type du barrage | Pente du talus |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Aval | Amont |
| 2 - 5 | - Homogène - A zone | 1 :2 1 :2 | 1 :2.5 1 :2 |
| 5 – 10 | - Homogène - Homogène à fort % d’argile - A zone | 1 :2 1 :2.5 1 :2.5 | 1 :2 1 :3 1 :2.5 |
| 10 - 20 | - Homogène - Homogène à fort % d’argile - A zone | 1 :2.5 1 :2.5 1 :3 | 1 :2.5 1 :3 1 :2 |
| 20 | - Homogène - Homogène à fort % d’argile - A zone | 1 :2.5 1 :2.5 1 :3 | 1 :3 1 :3.5 1 :3 |

TableauN°III.03 : La détermination des pentes du talus

Dans notre cas  le batardeau à une hauteur de l’ordre de 10 m, d’où les pentes sont : 1/2

Pour l’amont et l’aval.

III-3-1-4-Etude d’optimisation :

L’objectif de l’étude d’optimisation est la détermination de la largeur optimum de la galerie ainsi que la hauteur du batardeau, qui résulte d’un meilleur compromis économique entre la galerie et le batardeau.

III-3-1-4-1- Calcul le cout du batardeau :

La section transversale du batardeau S est déterminée comme suit :

Où :

b : largeur en crête du batardeau.

H : hauteur du batardeau.

Bpi : largeur du pied du batardeau étant déterminée par :

Bpi = b+ (m1 +m2)Hbat

m1 et m2 les fruits des talus amont et aval égales à 2.

Le volume du batardeau Vbat est déterminé comme suit :

Vbat=S*2/3*Lcrête

Lcrete=225m.

Le cout de mètre cube de remblai pour le batardeau est fixé à 500DA.

Les couts du batardeau pour différentes largeurs de la galerie sont donnés dans le tableau N°III.04

| Largeur de la galerie (m) | Hauteur du batardeau (m) | Volume du batardeau (m3) | Coût du batardeau (106DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,34 | 47083 | 23,54 |
| 3 | 10,80 | 43092 | 21,54 |
| 4 | 10,43 | 40458 | 20,23 |
| 5 | 10,15 | 38519 | 19,25 |

Tableau : N°III.04 les couts de batardeau

III-3-1-4-2-Calcul du volume d’excavation et son cout

Le volume excavé est déterminé à partir de l’expression

V = S.L

S : section excavée

L : longueur de galerie égale à 429 m

S = S1*1,05

S1 : la section extérieure de la galerie.

Figure1 : la géométrie de la galerie.

Le prix d’excavation d’un mètre cube de la galerie est estimé à 2700 DA.

Les couts d’excavation pour différentes largeurs de la galerie sont donnés dans le tableau N°III.05 :

| Largeur b(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur de la galerie (m) | 4,5 | 4 | 3,60 | 3,30 |
| Volume d’excavation (m3) | 6288 | 7869 | 9211 | 10445 |
| Coût d’excavation (106DA) | 16,97 | 21,25 | 24,87 | 28,20 |

Tableau N°III.05 les couts d’excavation

III-3-1-4-3-Calcul du volume du béton et son cout pour différents largeurs de la galerie

Le volume du béton est calculé à partir de la formule suivante :

V = S.L

Où : S = S1-S2 (section bétonnée).

L : longueur de la galerie.

S1 : la section extérieure de la galerie.

S2 : la section intérieure de la galerie.

Le prix du béton est estimé à 30000 DA/m3

Les coûts du béton correspondent à chaque largeur de la galerie sont représentés au tableau N°III.06

| Largeur de la galerie (m) | Volume du béton (m3) | Coût du béton (106DA) |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 | 1827,54 1909,05 2016,3 2145 | 54,8262 57,2715 60,489 64,35 |

Tableau N°III.06 les couts de béton

Le prix total de la galerie est égal au prix d'excavation, plus le prix du bétonnage.

Les coûts totaux du batardeau et de la galerie sont représentés dans le tableau N°III.07

| Largeur (m) | Coût de la galerie (106DA) | Coût du batardeau (106DA) | Coût total (106DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 | 71,79 78,52 85,35 92,55 | 23,54 21,54 20,23 19,25 | 95,33 100,06 105,58 111,80 |

Tableau N°III.07 le cout totale

III-3-2-Variante N° 02 : niveau NNR = 8m (CoteNNR=1088 m)

Les résultats de laminage sont effectués dans le tableau N°III.08 :

| Largeur b(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur laminée (m) | 2,86 | 2,57 | 2,36 | 2,20 |
| Débit laminé (m3/s) | 18,02 | 23,05 | 27,02 | 30,29 |

Tableau N°III.08 : Résultats de laminage (NNR=8m)

III-3-2-1- Calcul de la revanche du batardeau

a) Formule de Stevenson

V: Vitesse de propagation des vagues (m/s);

H : Hauteur des vagues (m);

F: Fetch en Km, F=0.5 Km

AN: H= 0, 78 m;

V=1, 5+2H

AN: V=3, 06 m/s;

D’où: R=1,06m

b) Formule de MALLET-PAQUANT

Hv: Hauteur des vagues (m);

V : Vitesse de propagation des vagues (m/s);

F=0.5 Km;

AN: Hv=0, 73 m

AN: R=0, 93 m

c) Formule simplifiée

Où :

R: Revanche (m);

F: Longueur du Fetch (Km).

F=0.6 Km

D'où : R=1,31m

Nous prenons une revanche moyenne R de 1,10m.

III-3-2-2- Calcul de la largeur en crête du batardeau

Formule de  KNAPPEN :         (m);

Les résultats de calcul sont représentés dans le tableau N°III.09

| Largeur de la galerie (m) | Hauteur du batardeau (m) | Largeur en crête (m) |
| --- | --- | --- |
| 2 | 11,96 | 5,70 |
| 3 | 11,67 | 5,63 |
| 4 | 11,46 | 5,58 |
| 5 | 11,30 | 5,54 |

Tableau N°III.09 : Calcul de la largeur en crête

On prend  b=5,6m pour toutes les hauteurs du batardeau.

III-3-2-3- Calcul du coût du batardeau

La section transversale du batardeau S est déterminée comme suit :

Où :

b : largeur en crête du batardeau.

H : hauteur du batardeau.

Bpi : largeur du pied du batardeau étant déterminée par :

Bpi = b+ (m1 +m2)Hbat

m1 et m2 les fruits des talus amont et aval égales à 2.

Le volume du batardeau Vbat est déterminé comme suit :

Vbat=S*2/3*Lcrête

Lcrete=225m.

Le prix de mètre cube de remblai pour le batardeau est fixé à 500DA.

Les coûts du batardeau pour différentes largeurs de la galerie sont donnés dans le tableau N°III.10

| Largeur de la galerie (m) | Hauteur du batardeau (m) | Volume du batardeau (m3) | Coût du batardeau (106DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 11,96 | 52779 | 26,38 |
| 3 | 11,67 | 50484 | 25,24 |
| 4 | 11,46 | 48853 | 24,42 |
| 5 | 11,30 | 47629 | 23,81 |

Tableau : N°III.10 les couts de batardeau

III-3-2-4-Calcul du volume d’excavation et son coût

Le volume excavé est déterminé à partir de l’expression

V = S.L

On a S : section excavée

L : longueur de galerie égale à 429 m

S = S1*1,05

S1 : la section extérieure de la galerie.

Le prix d’excavation d’un m3 de la galerie est estimé à 2700 DA.

Les coûts d’excavation pour différentes largeurs de la galerie sont donnés dans le tableau N°III.11 :

| Largeur b(m) | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hauteur de la galerie (m) | 3,20 | 2,80 | 2,70 | 2,50 |
| Volume d’excavation (m3) | 4765 | 5923 | 7346 | 8427 |
| Coût d’excavation (106DA) | 12,86 | 15,99 | 19,83 | 22,75 |

Tableau : N°III.11 les couts d’excavation

III-3-2-5-Calcul du volume du béton et son coût pour différents largeurs de la galerie

Le volume du béton est calculé à partir de la formule suivante :

V = S.L

Où : S = S1-S2 (section bétonnée).

L : longueur de la galerie.

S1 : la section extérieure de la galerie.

S2 : la section intérieure de la galerie.

Le prix du béton est estimé à 30000 DA/m3

Les coûts du béton correspondent à chaque largeur de la galerie sont représentés au tableau N°III.12

| Largeur de la galerie (m) | Volume du béton (m3) | Coût du béton (106DA) |
| --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 | 1497 1600 1784 1943 | 44,91 48,00 53,53 58.30 |

Tableau N°III.12 les couts du béton

Le prix total de la galerie est égal au prix d'excavation, plus le prix du bétonnage.

Les coûts totaux du batardeau et de la galerie sont représentés dans le tableau N°III.13

| Largeur (m) | Coût de la galerie (106DA) | Coût du batardeau (106DA) | Coût total (106DA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 3 4 5 | 57,77 63,99 73,36 81,05 | 26,38 25,24 24,42 23,81 | 84,15 89,23 97,78 104,86 |

Tableau III.13 le cout total

De la courbe d’optimisation, On conclue que la largeur optimale est égale à 2 m, qui correspond au niveau NNR=8m et à une hauteur du batardeau de 11,96 m

Donc on opte sur la variante N°02.

Figure.2 : la courbe d’optimisation

III -4- Calcul hydraulique de batardeau et dérivation provisoire

III-4-1- Calcul hydraulique de l’évacuateur de batardeau

III-4-1-1- Données de base

Q1%  =  92,79  m3/s		(Débit de période de retour 100 ans)

Qlaminé =  18,02 m3/s	            (Débit laminé)

Hdéversée = 2,86 m  		(lame d’eau déversée au-dessus du seuil)

bdévérsoir = 2,00 m                    (largeur de déversoir)

C.NNR au-dessus du seuil =  1088,00 m N.G.A

C. Crête mur =  N.N.R  +  Hdev + R

=  1088,00 + 2,86 + 1,10 = 1091,96m ; on prend la cote de la crête : 1092,00 m.

III-4-1-2- Calcul du débit spécifique au-dessus du seuil

q = Q / b =   9,01 m3/s/m

III-4-1-3-Conception de la forme de déversoir

Le déversoir pour lequel nous avons opté est d’un profil CREAGER, dont la forme théorique est conçue pour s’adapter à la face intérieure d’une nappe qui s’écoulerait librement dans l’atmosphère au-dessus d’une mince paroi ce profil peut être approché par la construction géométrique de la figure suivante :

Y=

0,4h

Y

0,3h

0,12 h

X

Y=

0,4h

Y

0,3h

0,12 h

X

Figure.3 : Construction géométrique d’un profil CREAGER.

Les coordonnées du seuil sont illustrées dans le tableau N°III.14 :

| X (h = 1m) | Y (h = 1m) | X h = 2,86 m | Y h = 2,86 m |
| --- | --- | --- | --- |
| 0,00 | 0,043 | 0,000 | 0,122 |
| 0,10 | 0,010 | 0,286 | 0,028 |
| 0,20 | 0,000 | 0,572 | 0,000 |
| 0,30 | 0,005 | 0,858 | 0,014 |
| 0,40 | 0,023 | 1,144 | 0,065 |
| 0,60 | 0,090 | 1,716 | 0,257 |
| 0,80 | 0,189 | 2,288 | 0,540 |
| 1,00 | 0,321 | 2,860 | 0,918 |
| 1,20 | 0,480 | 3,432 | 1,372 |
| 1,40 | 0,665 | 4,004 | 1,901 |
| 1,70 | 0,992 | 4,862 | 2,837 |
| 2,00 | 1,377 | 5,720 | 3,938 |
| 2,50 | 2,140 | 7,150 | 6,120 |

Tableau N°III.14 : les coordonnes de seuil

III-4-1-4- Calcul de la profondeur d’eau dans le raccordement

Afin de déterminer le caractère conjugué du courant dans le bief aval, il est nécessaire de déterminer les profondeurs h’’ct et hav.

Désignons :

Où :   E0 : L’énergie spécifique du courant d’eau dans le bief amont.

: La pression cinétique dans le bief d’amont ;

H : la charge sur le déversoir ;  H=2,86 m

P : la hauteur du déversoir ;  P=4 m

V0 : vitesse d’arrivée de l’eau vers le déversoir ;

V0 = q/ Hdev = 3, 15 m/s

0=1, 1(coefficient)

D’où : 	E0=7,42 m

Nous allons calculer la profondeur contractée  hct  par un procédé tubulaire proposé par I.AGROSKINE.

Le calcul se  fait dans l’ordre suivant :

1/ On calcule la valeur de la fonction auxiliaire :

Avec :

q : débit spécifique ;   q= 9,01m3/s/m

Eo : énergie spécifique Eo = 7,42 m

: Coefficient de vitesse.

= 0,97 + 0,19 log (H/P)

= 0,94

= 0,47

2/ A l’aide de tableau de l’annexe, on détermine les valeurs de :

ct = 0,26  et ’’ct = 0,7135

3/ on calcul les valeurs hct et h’’ct  à l’aide des formules :

hct = ct  Eo = 1, 93 m.

h’’ct =’’ct Eo = 5, 29 m

La profondeur critique de dans le chenal :

Où : Q=18.02 m3/s; b=2m ; g=9,81m²/s ;

Yc = 2,05m ;

III-4-2- Calcul hydraulique de la galerie de dérivation provisoire (coursier)

Le tracé de la galerie est composé de deux tronçons, le premier tronçon à une longueur de 25.30 m et une pente de 0.042, le deuxième tronçon est de pente de 0,027 et  une longueur de 403,70 m

Le coursier fait suite au chenal et conduit le fluide au talweg, il est le plus souvent construit en béton .pour notre cas le coursier à une section rectangulaire.

1er tronçon : I1= 0.042

- Profondeur critique

On calcul la profondeur critique par la formule :

Où :

q : débit unitaire ; q=9,01 m²/s/ml

b) Pente critique

La combinaison entre : La condition de criticité :

Et la relation du régime uniforme   ;  Q=

Pour une section rectangulaire donnent :

²

Où :

Icr : Pente critique.

Scr : Section  critique ; Scr= b*hcr = 4,04m2

Rcr : Rayon hydraulique critique ; Rcr = Scr/Pcr

Pcr : Périmètre critique ; Pcr=2hcr + b ;  Pcr = 6,04m

C : Coefficient de Chézy ; C =  ( m1/2/s)

n : Coefficient de rugosité ; n=0,014  (m-1/3/s)

Donc :

Rcr = 0,67

C = 66,73 m1/2/s

Donc :

Icr = 0,0099 = 0,99%

Icoursier > Icr  et  hn < hcr

hn=1.035m (calculée à l’aide de logiciel CANALP)

Donc le régime est torrentiel.

2eme tronçon

I2=0,027

  - Icoursier > Icr et hn < hcr

Donc le régime est toujours torrentiel