CHAPITRE II étude hydrologique

II.1) introduction

Le dimensionnement, la sécurité et la bonne exploitation des ouvrages hydrauliques sont liés à une évaluation correcte de l'importance de la crue. Dans ce cadre nous procédons dans cette étude hydrologique du bassin versant de l'Oued El Medjez pour déterminer certains paramètres de base pour la réalisation du barrage, comme les débits de crues, le laminage des crues.

II.2) Le bassin versant et son complexe

II.2.1) Définition du bassin versant

Le bassin versant est un espace géographique dont les apports hydriques naturels sont alimentés exclusivement par les précipitations, et dont les excès en eaux ou en matières solides transportés par l’eau forment à un point unique de l’espace une embouchure ou exutoire.

II-2-2) Caractéristiques morphologiques

### II-2-2-1-Paramètres géométriques

A) Superficie :

C’est le paramètre le plus important du bassin parce qu’il permet de contrôler l’intensité de plusieurs phénomènes hydrologiques tels que le débit le volume de précipitation ou d’infiltration, elle est déterminée par le planimètre.

S =22,40 km²

B) Périmètre :

Il correspond à la longueur de la limite extérieure du bassin on va le déterminer à l’aide d’un curvimètre.

P = 21,25km

C) Longueur du thalweg principale

Mesure au curvimètre  L = 5 ,22 Km.

#### II-2-2-2-Paramètres de forme

- Indice de compacité (de Graveluis)

- La forme d'un bassin versant influence l'allure de l'hydrogramme à l'exutoire du bassin versant. Par exemple, une forme allongée favorise, pour une même pluie, les faibles débits de pointe de crue, ceci en raison des temps d'acheminement de l'eau à l'exutoire plus importants. Ce phénomène est lié à la notion de temps de concentration.

En revanche, les bassins en forme d'éventail, présentant un temps de concentration plus court, auront les plus forts débits de pointe.

Il existe différents indices morphologiques permettant de caractériser le milieu, mais aussi de comparer les bassins versants entre eux. Citons à titre d'exemple l'indice de compacité de Gravelius (1914) C, défini comme le rapport du périmètre du bassin au périmètre du cercle ayant la même surface :

…………………… (II.1)

Avec :

C : Indice de compacité de Gravélius,

S   : surface du bassin versant [km2],

P   : périmètre du bassin [km].

Cet indice se détermine à partir d'une carte topographique en mesurant le périmètre du bassin versant et sa surface. Il est proche de 1 pour un bassin versant de forme quasiment circulaire et supérieur à 1 lorsque le bassin est de forme allongée.

A.N :

C >1 donc le bassin allongé.

- Rectangle équivalent

Le bassin est assimilé à un rectangle de longueur « L » et de largeur « l » qui a la même surface, le même périmètre, le même coefficient de compacité que notre bassin.

Il nous permet de comparer les bassins versants entre eux du point de vue influence de leur forme sur l’écoulement.

Longueur L =

Largeur  l    =

Avec L : longueur du rectangle équivalant en Km

l : largeur du rectangle équivalant en Km

S : superficie du BV

C : coefficient d compacité de gravelus

Par application numérique on a :

L = 7.62Km             et                l = 2.93 Km

II-2-2-3) Répartition altimétrique

La variation de l’altitude dans le bassin versant ainsi que l’altitude moyenne sont des données

Nécessaires pour une étude hydrologique.

II-2-2-3-1) Altitude moyenne

Hmoy = ∆Hi Si /S ……………………(II.2)

Ou Si : surface comprise entre deux courbes de niveau (km2)

Hi : altitude moyenne entre deux courbes métreses ( m)

S : surface du BV

| Tranche d'altitude | Hi(m) | Si(Km2) | Si cumulé Km2 | Si en % | Hi.Si P | Hi.Si cumulé |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1070-1100 | 1085 | 1.30 | 1.3 | 5.8 | 1410.5 | 26804.75 |
| 1100-1150 | 1125 | 6.69 | 7.99 | 35.66 | 7526.25 | 25394.25 |
| 1150-1200 | 1175 | 4.90 | 12.89 | 57.54 | 5757.5 | 17868 |
| 1200-1250 | 1225 | 3.50 | 16.39 | 73.16 | 4287.5 | 12110.5 |
| 1250-1300 | 1275 | 3.16 | 19.55 | 87.27 | 4029 | 7823 |
| 1300-1350 | 1325 | 2.35 | 21.9 | 97.76 | 3113.75 | 3794 |
| 1350-1371 | 1360.5 | 0.50 | 22.4 | 100 | 680.25 | 680.25 |
| TOTAL |  | 22.4 |  |  | 26804.75 |  |

Tableau N° 1 : Répartition altimétrique

D’après la formule (1) Hmoy = 26804.75/22.4 =  1196 m

II-2-2-3-2) Altitude médiane

Déduite directement de la courbe hypsométrique a H (50%) et qui est de 1185m

II-2-2-3-3) Dénivelée simple

Déduite directement de la courbe  hypsométrique donnée comme suite :

D= H5% - H95%

H5% 1335 m

H95% = 1100 m.

D = 1335 – 1100 = 235 m

Site du barrage

1 /200.000

Fig.01Carte hypsométrique du sous bassin versant    de l’oued el medjez

Figure.02 : Courbe hypsométrique

II-2-2-3-4) Indice de pente et relief

Ces indices donnent des informations sur la forme du relief et permettent la classification et la comparaison

A) Indice de pente globale

Donné par :  Ig = D/L

Ou Ig : indice de pente global

D : dénivelé simple (235 m)

L : longueur du rectangle équivalent  (7.62Km )

On obtient :

Ig = 30.84 m/Km

Ig ˃20 m/Km donc le relief est assez fort ( selon la classification)

B) Indice de pente de roche

Obtenu par la formule suivante :

Ip = / 0.8

Ou Ip : indice de pente de roche en m/km

Ig : indice de pente globale (30.84 m/km)

On obtient : Ip = 6.94 m/Km

C) Dénivelée spécifique

Donnée par la formule suivante :

Dsp = Ig

Ig : indice de pente globale

S : superficie du BV (22.4 Km2)

On obtient :

Dsp = 146 m (relief assez fort)

II-2-2-4) Caractéristiques hydrographiques

Les affluents les plus importants de l’oued medjez sont oued guerguour, oued amoud.

II-2-2-4-1) Morphométrie du réseau hydrographique

Le bassin versant de L’oued Medjez est caractérisé par un écoulement endoréique.

II-2-2-4-2) Densité de drainage

La densité de drainage dépend du climat, de la topographie, de la structure géologique et de la couverture végétale.

C’est un rapport de la longueur de tous les cours d’eaux et de la superficie du bassin versant :

Dd = ∑Li / S    …………… (II.3)

Ou Li : longueur totale des talwegs principaux et temporaires en Km

S : la superficie du BV en Km2

| Ordre ''i'' | Nombre'' n'' | Longueur totale |
| --- | --- | --- |
| 1 | 233 | 42 |
| 2 | 38 | 8.6 |
| 3 | 9 | 8.8 |
| 4 | 3 | 6.15 |
| 5 | 1 | 4.05 |
|  |  | Total 69.6 |

Tableau N° 2 : Répartition hydrographique du bassin

Par la formule (2) on obtient

Dd = 69.6 / 22.4 = 3.11 Km / Km2

La valeur élevée de la densité de drainage montre que les terrains constituants le BV sont imperméables

II-2-2-4-3) La longueur moyenne du versant

Lv =        …………… (II.4)

Lv : la longueur moyenne du versant en Km

Dd : densité de drainage en Km / Km2

par la formule (3) on obtient :

Lv = 0.16 Km

II-2-2-5) Fréquences des talwegs élémentaires

Cet indice tient compte du nombre de talwegs d’ordre 1

F1 = ni / S……………………………… (II.5)

Par la formule (4) on obtient :

F1 = 233 / 22.4 = 10.40 Km2

F1 : fréquence des talwegs d’ordre 1

ni : nombre de s talwegs d’ordre 1

S : superficie du BV en Km2

FIG.03 :Chevelu hydrographique du sous bassin versant

Figure.03 : carte de réseau hydrographique

II-2-2-6)  Coefficient de torrentialité

Deux paramètres qui interviennent dans le calcul  du coefficient de torrentialité : la densité de drainage et l’indice de  fréquence.

Ct = F1*Dd …………………… (II.6)

F1 : fréquence des talwegs d’ordre 1

Dd : densité de drainage en Km / Km2

La formule (5) nous donne :

Ct= 10.40 *3.11 = 32.34

II-2-2-7) Temps de concentration

Il est défini comme étant le temps nécessaire pour la goutte  de  pluie qui tombe, au point le plus éloigné dans le bassin versant, pour atteindre l’exutoire du cours d’eau.

Il est obtenu par la formule de Giandotti :

Tc =

Avec S : superficie du bassin versant (22.4Km2 )

ℓ : longueur de talweg principal (  (5.22Km)

Hmoy : altitude moyenne du BV (1196 m)

Hmin : altitude minimale (1070 m)

Application : Tc = 2.98 Heures = 10728 Sec

II-2-2-8) la vitesse d’écoulement de l’eau

Elle est donnée par la relation suivante :

Ve =

ℓ : longueur de talweg principal en Km

TC : Temps de concentration (10728 sec)

Application :                  Ve = 0.49 m/sec

II-2-3) Conclusion

L’hydrologie du bassin versant du site du barrage de Draa diss de l’oued medjez est caractérisé par sa forme ramassée, son relief jugé comme relief assez fort et par sa densité.

Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :

| PARAMETRES | B. V de O. Medjez échelle 1/ 50. 000 |
| --- | --- |
| Superficie (Km2) Périmètre stylisé (Km) Indice de compacité Altitude moy (m) Altitude médiane (m) Altitude max (m) Altitude min (m) Indice de pente globale (m /Km) Indice de pente de roche (m/Km) Classe du relief Dénivelée simple (m) Dénivelée spécifique (m) Longueur du rectangle équivalent (Km) Largeur du rectangle équivalent en (Km) Longueur du talweg principale (Km) Densité de drainage (Km/Km2) Fréquence des talwegs élémentaires Coefficient de torentionnalité Temps de concentration (Heure) Vitesse d’écoulement (m/s) | 22.4 21.25 1.25 1196 1185 1371 1070 30.84 6.94 Assez fort 235 146 7.62 2.93 5.22 3.11 10.40 32.34 2.98 0.49 |

Tableau N° 3 : Récapitulation des résultats

II-3) Caractéristiques climatiques du bassin versant

A défaut de station climatologique située dans la zone d’étude du site d’oued Medjez, le climat est donc décrit grâce aux observations des stations climatologiques les plus proches.

L’altitude et le relief étant les facteurs influant sur la climatologie et en particulier la première cité, la station de Sétif est la seule qui soit représentative concernant les valeurs des évaporations (stations communiquées par l’Office Nationale de la Météorologie).

II-3-1) La température (source O.N.M)

La température joue un rôle prépondérant dans le processus de condensation- évaporation d’eau. C'est pourquoi son étude s’avère nécessaire dans la détermination du caractère climatique d’une région.

Dans le cadre de notre étude nous avons utilisé les données de la station thermique de Sétif

Les valeurs moyennes mensuelles annuelles sont portées sur le tableau suivant :

| MOIS | la station de SETIF-SFIHA température 1981-2010 |
| --- | --- |
| Septembre | 20,6 |
| Octobre | 15,8 |
| Novembre | 10 |
| Décembre | 6,2 |
| Janvier | 5,2 |
| Février | 6,2 |
| Mars | 8,9 |
| Avril | 11,7 |
| Mai | 16,8 |
| Juin | 22,4 |
| Juillet | 26,3 |
| Aout | 25,6 |
| moyenne | 14.6 |

Tableau N°4 : Les températures moyennes mensuelles de la station de SETIF

Fig.04 : Evolution de la température moyenne mensuelle (1981-2009)

### II-3-2) Humidité

| humidité mensuelle (en %) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Sétif ONM GEC | 76 75 | 76 71 | 72 63 | 66 54 | 61 55 | 50 47 | 39 38 | 41 38 | 55 51 | 66 62 | 75 72 | 79 77 |
| Mini absolu Maxi absolu | 46 99 | 45 97 | 37 97 | 35 93 | 21 97 | 20 80 | 13 76 | 15 75 | 26 85 | 27 96 | 41 97 | 54 97 |

Tableau°5 : Valeurs d'humidité mensuelles (station thermique de Sétif-Ain Sfiha)

L'humidité moyenne sur l'année est de 63 % d'après l'ONM (1981-96) et de 59 % d'après l'étude GEC-Tempo (ancienne station). Les valeurs absolues sont celles de la nouvelle station: il s'agit des minima et des maxima observés sur 15 années (1981-96).

### II-3-3) Ensoleillement

| Insolation, nébulosité et radiation mensuelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mois | J | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |
| Insolation heures/jour | 5,8 | 6,5 | 7,3 | 8,1 | 9,4 | 10,5 | 11,4 | 10,6 | 8,9 | 7,3 | 6,2 | 5,2 |
| Nébulosité octas | 5,4 | 5,5 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 3,7 | 2,1 | 2,4 | 3,7 | 4,3 | 5,6 | 6,3 |
| Radiation cal/cm2/jour | 202 | 285 | 370 | 457 | 549 | 559 | 604 | 534 | 439 | 317 | 224 | 184 |

Tableau N°6 : Valeurs d'ensoleillement mensuelles (station thermique de Sétif-Ain Sfiha)

L'insolation moyenne est mesurée à Sétif Ain Sfiha de 1981 à 1996. La nébulosité est mesurée à l'ancienne station (étude GEC 1971) et la radiation totale est calculée par la FAO (1984) à partir d'observations de la durée d'insolation. Il y a en moyenne 2 961 heures d'insolation par an dans la région de Sétif, et l'énergie moyenne de radiation solaire reçue par jour est de 393 calories par centimètre carré (soit une puissance de 190 watts par mètre carré).

### II-3-4) Vent

Les vents dominants sont de secteur nord (NE: 22%, N 12% et NO 27%). leur vitesse moyenne mensuelle est proche de 3 m/s, sans grande variation d'un mois sur l'autre.

Sur la période 1981-84, on a observé huit fois un vent dont la vitesse excédait à Sétif 26 m/s, dont six fois en hiver (novembre à janvier).

Le maximum observé (en novembre) a dépassé 36 m/s (130 km/h).

II-3-5) les précipitations

les données pluviométriques que nous allons traiter sont répartis sur une période de 10 ans entre 2000 et 2009 par la station de  BIR EL ARCH

Le tableau N°7 nous donne les précipitations moyennes mensuelles interannuelles

| mois | Sep | oct. | Nov. | Déc. | Jan | Fév. | Mar | Ava | Mai | Juin | Juil. | Aout | annuel |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| précipitations | 34,3 | 23,06 | 22,5 | 31,6 | 27,1 | 24,8 | 31,13 | 35,73 | 36,02 | 17,5 | 6,56 | 12,9 | 303.15 |
| Pourcentage | 11.31 | 7.60 | 7.42 | 10.42 | 8.93 | 8.18 | 10.26 | 11.78 | 11.88 | 5.76 | 2.16 | 4.25 | 100 |

Tableau N°7: Répartition des précipitations moyenne mensuelles interannuelles (station de Bir el

Arch. (1971-2009)

- Nous remarquons que la période la plus pluvieuse est celle du printemps, avec un maximum de précipitation au mois de mai de 35 .73 mm

- Nous remarquons aussi  que la période la plus sèche se situe entre le mois de juin et le mois d’aout,

- On distingue aussi la répartition irrégulière des précipitations et les changements imprévisible de ces précipitations dans l’espace et dans le temps.

| Saisons station | AUTOMNE |  |  |  | HIVER |  |  |  |  | PREINTEMPS |  |  |  | ETE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| BIR EL ARCH 2000-2009 | S | O | N | % | D | J | F | % |  | M | A | M | % | J | J | A |  | % |
|  | 79.85 |  |  | 26.33 | 83.47 |  |  |  | 27.53 | 102.88 |  |  | 33.92 | 36.95 |  |  | 12.17 |  |

Tableau N°8 : Répartition saisonnière des précipitations

Discussion des résultats

- d’après les résultats mentionnés dans le tableau ci-dessus la saison la plus pluvieuse est le printemps avec une précipitation de  102.88 mm soit  33.95 %  des précipitations totales.

- La saison d’été la plus sèche avec 36.95 mm de précipitations totales soit 12.17 %

- les saisons automne, hiver, printemps, considérées comme étant une période humide.

- La saison d’été est comme étant une période de sécheresse.

| Année | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P annuelle (mm) | 170,40 | 250,50 | 541,40 | 419,70 | 195,60 | 256,10 | 206,30 | 301 | 310,20 | 328 |
| Pmoy annuelles (mm) | 14,20 | 20,88 | 45,12 | 34,98 | 17,78 | 25,61 | 20,63 | 27,36 | 25,85 | 27,33 |

Tableau N°9 : Variation des précipitations moyennes annuelles

- nous remarquons que les années 2002, 2003 étaient pluvieuses  par rapport aux  années

- 2001, 2005,  2006,  2007, 2008, 2009.

- Les années  2000, 2004 apparaissaient comme deux périodes sèches.

II-3-5-1) Etude de la variabilité des paramètres climatiques

Etude statistique

a) La moyenne arithmétique : donnée par X=

b) L’écart type : donné par  =

c) La variance : donnée par   V=

d) Coefficient de variation : donné par  Cv =

Les calculs sont faits à partir du tableau ci-dessous

| Année | Précipitation moyenne Xi |
| --- | --- |
| 2000 | 14.20 |
| 2001 | 20,88 |
| 2002 | 45,12 |
| 2003 | 34,98 |
| 2004 | 17,78 |
| 2005 | 25.61 |
| 2006 | 20,63 |
| 2007 | 27,36 |
| 2008 | 25,85 |
| 2009 | 27,33 |
| total | 259.74 |

Tableau N° 10 : précipitation moyenne annuelle

- Calcule des caractéristiques empiriques

La moyenne arithmétique X= =   25.97 mm

L’écart type ==  8.89

La variance   V==  71.19

Le coefficient de variation  Cv = =  0.34

II-3-5-1-1) Ajustement de la Loi Normale ou Loi de Gauss a la série de pluies moyennes annuelles  pour une période de 10 ans

a) Fonction de répartition

F(x) =

b) La variable de gauss

UF =

c) La fonction de répartition

XF  =

Application :

- On porte sur un papier de probabilité le couple (P, Fx)

| Ordre i | P en mm | Fréquence en % Fx= Au dépassement |
| --- | --- | --- |
| 1 | 45,12 | 5 |
| 2 | 34,98 | 15 |
| 3 | 27,36 | 25 |
| 4 | 27,33 | 35 |
| 5 | 25,85 | 45 |
| 6 | 25.61 | 55 |
| 7 | 20,88 | 65 |
| 8 | 20,63 | 75 |
| 9 | 17,78 | 85 |
| 10 | 14.20 | 95 |

Tableau  N°11 : Ajustement de la Loi de Gausse a la série de pluies moyennes annuelles  pour une période de 10 ans

Papier de probabilité de GAUSSE

Fig.07 : Droite d’ajustement de la Loi de Gausse

i : le rang associé à la fréquence expérimentale

n : nombre total d’observation

Calcule de X et x :

X = 25.97 mm

x = 8.89 mm

On calcule les pluies des fréquences de 10% et 2% et on trace la droite d’ajustement

X10%  = 1.28*8.89 + 25.97 = 37.34 mm

X2% = 2.05*8.89 + 25.97 = 44.19 mm

Le tracé de la droite (figure N°7)

| Fréquences % | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 20 | 50 |  | 80 | 90 | 95 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période de retour (année) | 1000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 5 | 2 |  | 50 | 10 | 20 |
| Variable de gauss (u) | 3.09 | 2.33 | 2.05 | 1.64 | 1.28 | 0.84 | 0 |  | -0.84 | -1.28 | -1.64 |
| Années humides |  |  |  |  |  |  | Années sèches |  |  |  |  |

Tableau N° 12 : Estimation de la pluie de la période de retour de 100 ans :

A partir de l’équation on a

XF  =   X1% = 2.33*8.89 + 25.97 = 46.69 mm

La détermination de la fréquence et de la période de retour de la   pluie de 45.12 mm :

UF =  UF = = 2.15

Pour  uF = 2.15 on a  Fx = 0.01578

T = = = = 63.37 ans

II-3-5-1-2) Ajustement de la Loi de GUEMBEL

La fonction de distribution

FX =

Variable de Guembel

UF =

- Estimation des paramètres :

- Méthode des moments :

S=0.78  et    = X – 0.577*S

S = 6.93      et    = 21.97

a-1) Calcul des pluies de fréquences 90% et 99% :

| Fréquences (F(x) | U | Période de retour |
| --- | --- | --- |
| 0.9 | 2.25 | 10 |
| 0.95 | 2.97 | 20 |
| 0.98 | 3.90 | 50 |
| 0.99 | 4.60 | 100 |
| 0.999 | 6.9 | 1000 |

Tableau°13 : Estimation de pluies de fréquences

X90%  = = 41.97 mm

X99% =  = 62.86 mm

a-2) Le tracé de la droite (figure N°8)

a-3) Calcule de la pluie de la fréquence 99%

X99.9% = = 83.31 mm

a-4) Calcule de la fréquence et de la période de retour de la pluie 2002

UF = = 3.34 on a FX = = = 0.965

FX  0.5 donc T = T =  = 28.57 ans

Fig.08 : Droite d’ajustement de la Loi de GUEMBEL

Papier de probabilité de GUEMBEL

### II-3-6) Autres informations climatiques

Le climat des hautes plaines n'est pas, comme celui de la côte, le pur climat méditerranéen qui est totalement sec de la mi-juin à la mi-septembre. A Sétif, il pleut notablement en été : en moyenne deux fois moins que durant le reste de l'année. Ces pluies d'été sont surtout des orages brefs.

Il y a près de quarante jours d'orage par an (37 sur la période 1981-93), qui se produisent surtout d'avril à octobre. Il faut signaler une moyenne de quatre averses de grêle par an, réparties au hasard dans l'année avec une préférence pour avril et mai.

La neige tombe souvent de fin novembre à début avril (17 jours par an).

Les jours de brouillard sont en moyenne de 12 par an, surtout en hiver (octobre à février).

Conclusion

- La valeur de la lame d’eau précipitée durant la période de 1971-2009 est estimée à                303 .15 mm mais, qui révèle l’insuffisance de chute de précipitation dans la région.

A l’échelle annuelle nous distinguons deux périodes différentes :

- Une Humide qui s’étend de Septembre jusqu’à Mai.

- Une sèche et qui s’étend de Juin jusqu’à  Aout.

-  Les précipitations se présentent une répartition hétérogène dans l’espace  et dans le temps.

-  La température moyenne annuelle  est déterminée par la station de Sétif (1981-2009) estimée à 14.6 °C.

-  La lame d’eau ruisselée est de l’ordre de 7.86 mm soit 2.59 % des précipitations et la lame            d’eau infiltrée est de l’ordre de 51.37 mm soit 16.94 %

II-4-Etude des crues

Les crues sont des écoulements variables dans lesquelles les débits atteignent des valeurs importantes. La fréquence centennale  (1%) est  retenue pour le calcul de la crue de projet pour des raisons de sécurité et d’économie.

Pour des cas particuliers ou des biens d’équipements importants qui sont localisées à l’aval. Le choix d’une fréquence plus rare n’est pas exclu.

L'estimation des crues révèle une grande importance pour la sécurité de l'ouvrage à implanter.

Les paramètres définissants une crue sont :

- Le débit maximum de la crue (débit de pointe).

- Le volume de la crue.

- La forme de la crue (Hydrogramme de crues).

- Le temps de base.

La crue de projet est la crue maximale que l’ouvrage doit être capable d’évacuer. Le passage de cette crue doit se faire sans causer  à l’ouvrage de dommage qui pourrait avoir des conséquences graves pour l’aval. En outre le laminage de la crue par la retenu ne doit pas provoquer de submersion dommageable à l’amont.

Au préalable il faut déterminer les paramètres qui régissent la genèse des crues, à savoir :

- Pluie moyenne journalière maximum (PJmax).

- Coefficient de variation (Cv).

- Exposant climatique (b).

| Paramètres | PJmax (mm) | Cv | b |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeurs | 29.51 | 0.34 | 0.28 |

Tableau N°14: les paramètres de la crue de projet

II-4-1-Précipitation maximum journalière de différentes fréquences

- Loi de Galton :

Pmax (Xf)= (PJmax/√Cv²+1). eUF  √ ln (Cv²+1)

Avec :

- Pmax (xf ): précipitations maximums de la fréquence donnée.

- PJmax : moyenne des précipitations maximums journalières.

- Cv : coefficient de variation.

- UF : variable aléatoire de GAUSS

| Fréquences | Période de retour (année) | Variable de Gauss |
| --- | --- | --- |
| 0.1 | 1000 | 3.09 |
| 1 | 100 | 2.33 |
| 2 | 50 | 1.75 |
| 5 | 20 | 1.65 |
| 10 | 10 | 1.28 |
| 50 | 2 | 0 |

Tableau N°15 : Valeurs de la variation de GAUSS en fonction de la fréquence

Nous avons donc, la répartition théorique des  précipitations maximums de chaque fréquence.

| Fréquences | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Période de retour(T) an | 1000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 2 |
| PJmax (mm/jour) | 77.79 | 60.50 | 50 | 48.32 | 42.75 | 28 |

Tableau N°16: les pluies journalières (Pjmax.)

II-4-2-pluie de courte durée

Les pluies de courte durée sont exprimées par la relation suivante :

PTC = PJmax (TC /24) b

Avec :

PTC : Pluie de courte durée.

PJmax : Pluie journalière maximale de différentes fréquences.

b : Exposant climatique.

TC : temps de concentration en heure.

- Calcule de temps de concentration (TC)

TC = 4√S+1.5LP/0.8√ (Hmoy-Hmin)

Avec :

S : superficie de bassin versant en (km²).

LP : longueur de talweg principale en (km).

Hmoy : altitude moyen de B.V en (m).

Hmin : altitude à l’exutoire en (m).

Après l’application numérique on trouve que :

TC = 2.98 heure.

| Fréquence | 0.1 | 1 | 2 | 5 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T (ans) | 1000 | 100 | 50 | 20 | 10 | 2 |
| PTC(mm) | 43.32 | 33.69 | 27.85 | 26.91 | 23.81 | 15.60 |

Tableau N°17: Valeurs de pluies de courte durée PTC

II-4-3-Etude de débits maximum

Pour la détermination du débit de pointe probable de la crue des différentes périodes de retour, différentes formules empiriques ont été sélectionnées pour le calcul :

a-Formule de TURAZZA

Qmax = C.S.PTC/3.6.TC

PTC : pluie de courte durée pour T=TC et pour une fréquence donnée.

TC : temps de concentration en heure.

S : superficie du B.V en (km²).

C : coefficient de ruissèlement. C= f(Fr).   Fr : Fréquence.

| Fréquence | coefficient de ruissèlement |
| --- | --- |
| 0.1 | 0.90 |
| 1 | 0.80 |
| 2 | 0.70 |
| 5 | 0.65 |
| 10 | 0.60 |
| 50 | 0.45 |

Tableau N°18: quelques valeurs de coefficient de ruissèlement en fonction de la fréquence.

Les valeurs de débits selon la formule de TURAZZA sont représentées au tableau suivant

| Période de retour (ans) | Débits maximum en (m3/s) |
| --- | --- |
| 1000 | 81.09 |
| 100 | 56.06 |
| 50 | 40.54 |
| 20 | 36.38 |
| 10 | 29.71 |
| 2 | 14.60 |

Tableau N°19 : Les débits maximum à différentes périodes de retour calculés par TURAZZA.

b-Formule de MAILLET GAOTHIER.

Qmax = 2K.log (1+A.Pan). S (1+4log T-logS)1/2/√LP

Avec :

K : coefficient représente la morphologie du B.V. varié entre 1 et 2.

A : représente les conditions climatiques. Varié entre 20 et 30.

Pan : pluie moyenne annuelle en (m).

LP : longueur des talwegs principale. En (km).

T : période de retour de la crue (année).

S : Superficie du B.V en (km²).

Les résultats sont représentées dans le tableau suivant :

| Période de retour (ans) | Débits maximum en (m3/sec) |
| --- | --- |
| 1000 | 113.86 |
| 100 | 92.26 |
| 50 | 84.69 |
| 20 | 73.49 |
| 10 | 63.73 |
| 2 | 30.82 |

Tableau N°20 : Les valeurs des débits maximum

c-Formule de GIANDOTI

On utilise le rapport entre les débits instantanés et le débit moyen journalier.

Qf inst/Qf moy = (Ptc f/Pjmax) * (24/TC)

Estimation de Qjmoy à partir de la formule de Samie:

Qjmoy = Cr.Pjmax f .S / 100

Où Cr = 0.95

Les résultats sont représentées dans le tableau suivant :

| Fréquence (%) | 0.1 | 1 | 2 | 10 | 50 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qf ins/Qjmoy | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| Qjmoy | 16.55 | 12.87 | 10.64 | 9.09 | 5.95 |
| Qfinst | 74.7 | 58 | 47.88 | 40.93 | 26.81 |

Tableau N°21 : Valeurs des débits maximum éstimées par la formule de SAMIE

d-Formule de Possenti

Pour calculer les débits du notre bassin versant on appliqué la Quatrième formule, qui est la formule de Possenti qui convient à ce bassin versant.

Qmax = C. (P24/LP).Sm+ (Sp/3)

Avec :

P24 : pluie maximal journalière de différentes fréquences.

LP : longueur du talweg principale = 5.22km.

C : coefficient =700.

Sm : surface montagneuse du B.V. (km²).

Où Sm = 12.85km².

Sp : surface pleine (km²).

Où SP = 9.55km².

Les résultats sont représentées dans le tableau suivant :

| Période de retour (ans) | Débits maximum en (m3/an) |
| --- | --- |
| 1000 | 167.21 |
| 100 | 130.05 |
| 50 | 107.48 |
| 20 | 103.86 |
| 10 | 91.89 |
| 2 | 60.18 |

Tableau N°22 : Valeurs des débits maximum estimés par la formule de Possenti

II-4-4-Hydrogrammes des crues

L'hydrogramme de crue est une identité de la crue, il nous donne les caractéristiques principales de la crues tel que:

- La forme de la crue.

- Le volume de la crue.

- La durée de la crue.

- Le débit maximum de la crue (débit de pointe).

Pour le tracé de l'hydrogramme de crue on doit suivre la méthode de SOKOLOVSKI   qui divise l'hydrogramme en deux branches de courbe non symétriques, une le temps de montée et l'autre pour la décrue.

On détermine les Hydrogrammes des crues selon la méthode de SKOLOVSKY, qui recommande de déterminer l’hydrogramme d’après les courbes paraboliques des équations suivantes :

- L’une pour la montée de la crue :

Qm = Qmax . t / tmm

Avec : m = 2.

- L’autre pour la décrue :

Qd = Qmax . td – t/tdn

Avec : n = 3.

tm : le temps de montée est égale le temps de concentration (TC).

td : temps de décrue ; td = 2tm

- Pour une période de retour de 10 ans on a : Qmax =52.77m3/sec.

- Pour une période de retour de 100 ans on a : Qmax =92.79 m3/sec.

- Pour une période de retour de 1000 ans on : Qmax =120.72 m3/sec.

Les résultats sont portés sur le tableau ci-après :

| Durée de l’averse (min) | Qmax (10ans) (m3/s) | Qmax (100ans) (m3/s) | Qmax (1000ans) (m3/s) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 0,17 | 0,29 | 0,38 |
| 20 | 0,66 | 1,16 | 1,51 |
| 30 | 1,49 | 2,61 | 3,40 |
| 40 | 2,64 | 4,64 | 6,04 |
| 50 | 4,13 | 7,26 | 9,44 |
| 60 | 5,94 | 10,45 | 13,59 |
| 70 | 8,09 | 14,22 | 18,50 |
| 80 | 10,56 | 18,58 | 24,17 |
| 90 | 13,37 | 23,51 | 30,59 |
| 100 | 16,51 | 29,02 | 37,76 |
| 110 | 19,97 | 35,12 | 45,69 |
| 120 | 23,77 | 41,80 | 54,38 |
| 130 | 27,90 | 49,05 | 63,82 |
| 140 | 32,35 | 56,89 | 74,01 |
| 150 | 37,14 | 65,31 | 84,96 |
| 160 | 42,26 | 74,30 | 96,67 |
| 170 | 47,70 | 83,88 | 109,13 |
| 178,8 | 52,77 | 92,79 | 120,72 |
| 190 | 47,97 | 84,34 | 109,73 |
| 200 | 43,93 | 77,25 | 100,50 |
| 210 | 40,13 | 70,56 | 91,80 |
| 220 | 36,55 | 64,27 | 83,62 |
| 230 | 33,19 | 58,37 | 75,94 |
| 240 | 30,05 | 52,84 | 68,74 |
| 250 | 27,11 | 47,67 | 62,02 |
| 260 | 24,37 | 42,85 | 55,74 |
| 270 | 21,82 | 38,36 | 49,91 |
| 280 | 19,45 | 34,20 | 44,50 |
| 290 | 17,26 | 30,36 | 39,49 |
| 300 | 15,25 | 26,81 | 34,88 |
| 310 | 13,39 | 23,55 | 30,63 |
| 320 | 11,69 | 20,56 | 26,75 |
| 330 | 10,15 | 17,84 | 23,21 |
| 340 | 8,74 | 15,37 | 20,00 |
| 350 | 7,47 | 13,14 | 17,10 |
| 360 | 6,33 | 11,14 | 14,49 |
| 370 | 5,32 | 9,35 | 12,16 |
| 380 | 4,41 | 7,76 | 10,10 |
| 390 | 3,62 | 6,37 | 8,28 |
| 400 | 2,93 | 5,15 | 6,70 |
| 410 | 2,33 | 4,10 | 5,33 |
| 420 | 1,82 | 3,20 | 4,16 |
| 430 | 1,39 | 2,44 | 3,18 |
| 440 | 1,03 | 1,82 | 2,36 |
| 450 | 0,74 | 1,31 | 1,70 |
| 460 | 0,51 | 0,90 | 1,18 |
| 470 | 0,34 | 0,59 | 0,77 |
| 480 | 0,21 | 0,36 | 0,47 |
| 490 | 0,12 | 0,20 | 0,26 |
| 500 | 0,06 | 0,10 | 0,13 |
| 510 | 0,02 | 0,04 | 0,05 |
| 520 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| 530 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 540 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Tableau N°23 : Valeurs des débits maximums des périodes de crues 10, 100 et 1000 ans

Fig.09: Hydrogramme  de  crues

II-4-5-Estimation de la crue de projet

La crue de projet est la crue de plus faible fréquence entrant dans la retenue. Elle est prise en compte pour déterminer le niveau des plus hautes eaux  (PHE). Donc la hauteur du barrage, et pour le dimensionnement de l'évacuateur de crues, en intégrant les possibilités du laminage.

Souvent la crue de projet considérée est la crue du débit de pointe maximal, mais il n'est pas toujours certain que cette crue soit la plus défavorable pour le calcul de l'évacuateur de crues ; une crue moins pointue, mais plus étalée pourrait être plus défavorable. La période de retour minimale préconisée pour cette crue est comprise entre (100 et 1000) ans.

Le choix de la période de retour dépend du risque induit par la rupture du barrage. Cependant le risque global est lié aussi à la vulnérabilité de la vallée en aval (occupation de la zone susceptible d'être inondée en cas de rupture).Lorsque le barrage intéresse la sécurité publique la période de retour ne devra en aucun cas être inférieure à 1000 ans.

Plusieurs comités et écoles ont données des recommandations pour le choix de la crue de projet, on site :

- Le comité national australien des grands barrages (CNAGB)

- Le CEMAGREF (ex : C.T.G.R.E.F).

Il existe plusieurs méthodes pour la détermination de la crue de projet tel que:

1-/ Méthode du gradient des valeurs extrêmes.

2-/ Méthode PMP-PMF (pluie maximum probable –débits maximum probable).

Le comité australien des grands barrages donne les recommandations suivantes

| Catégories des dommages | Crue de projet recommandée (probabilité au dépassement) |
| --- | --- |
| Elevés: -perte de vie - dommages considérables | 1/10 000 ** 1/100 000 |
| Importants: -Pas de perte de vie -Dommages importants | 1/1000 ** 1/10 000 |
| Faibles : -Pas de perte de vie -Dommages faibles | 1/100 ** 1/1000 |

Tableau N°24 : Quelques critères de choix de la crue de projet

- Pour la détermination de la crue de projet on doit tenir compte des caractéristiques géologiques et hydrologiques du bassin versant (précipitations superficie–perméabilité…)

-  On doit calculer l'indice global "Ig" qui est lié à tous ces paramètres tel que :

Ig = Ia  x Id x Ir .

Ia : représente la somme des indices mineurs (intensité des crues et les difficultés       topographiques).

Id : représente la somme des indices des difficultés géologiques et géotechniques).

Ir : représente les risques.

1/ Le risque est faible (Ig = 1), on dimensionne l'évacuateur de crues pour une crue centennale.

2/ Le risqué est moyen (Ig =2), on dimensionne pour la crue centennale avec vérification ave  la crue cinqcentennale et parfois millénaire.

3/ Le risqué est élevé, la plus petite crue de dimensionnement ne doit en aucun cas être inférieure à la crue millénaire.

| Le risque | Risque faible | Risque moyen (modéré) | Risque important |
| --- | --- | --- | --- |
| Hydrologie | Bonne connaissance | Connaissance moyennes | Incertitude |
| Géologie et géotechnique | Peu ou pas de difficulté | Quelques difficultés | Difficiles |
| Risque ou non de rupture | Faible | Moyen | Important |
| La crue de projet | Qmax(1%)+revanche | Qmax (1%) +revanche majorée avec vérification pour Qmax (0.1%) et Qmax (0.2%) | Qmax (0.1%) |

Tableau N°25 : Récapitulation pour le choix de la crue de projet.

Pour notre cas on peut considérer que les difficultés géologiques et géotechniques sont faibles, les connaissances hydrologiques paraissent moyennes et que le risque en aval n'est pas élevé (site éloigné des zones urbaines- volume d'emmagasinement relativement faible), donc on accepte un risque moyen (Ig =2) et on opte pour la crue centennale :

D’où :                      Q crue =92.79 m3/s    .