Chapitre I Généralités

Introduction

Pendant d’élaboration d’un projet de la retenue formée par un barrage fixe, on doit prévoir l’implantation des ouvrages annexes covenants à cet ouvrage en tenant compte du type de barrage, sa fondation, les rives de la vallée, la topographie du site et autres.

Les ouvrages annexes prévus pour le retenu seront :

- L’ouvrage de la dérivation provisoire.

- L’ouvrage de vidange de fond.

- L’ouvrage de prise d’eau.

- L’ouvrage de l’évacuateur de crues.

Chaque catégorie de ces ouvrages comporte différentes variantes, représentants des avantages et des inconvénients, le but est donc de choisir le type d’ouvrage le plus adéquat (fonctionnement - économie) à notre retenue.

I-1- Ouvrage de la dérivation provisoire

Cet ouvrage a pour but la dérivation des eaux de crues d'eau pendant la construction du barrage pour pouvoir réaliser les travaux à sec et protéger le chantier contre toute crue et venue d'eau qui peuvent provoquer des dégâts ou perturber le déroulement des travaux dans les meilleures conditions. Il est accompagné le plus souvent (sauf dans le cas d'un canal) par un batardeau amont jouant le rôle d'un amortisseur de crues et facilitant en même temps l'acheminement des eaux vers la dérivation provisoire et un batardeau aval permettant l'empêchement de retour d'eau vers le chantier.

Le batardeau amont se construit avec les mêmes soins que le barrage.

I-1-1- types d’ouvrage de dérivation provisoire

1) ° Galerie de dérivation

Cet ouvrage est réservé aux vallées rocheuses étroites, son avantage est qu’il évite l’interférence avec les failles et la construction du barrage proprement dit.

2) ° Conduite de dérivation

La conduite de dérivation sous le remblai est préférée si la roche pour la galerie est de mauvaise qualité, mais plusieurs problèmes techniques peuvent surgir surtout en ce qui concerne le contact béton fondations.

L’avantage commun de ces deux ouvrages se résume par l’aspect économique qu’ils jouent, car ceux-ci sont souvent utilisés comme ouvrages définitifs (vidange de fond.

3) ° Canal de dérivation

Cet ouvrage est le plus souvent adopté dans les vallées larges ou les débits sont importants pour être évacués par les galeries ou les conduites d’une façon économique.

I-1-2- Choix de la crue de dimensionnement

En réalité, il n'existe aucune loi ou règle qui définissent le choix de la crue avec laquelle se dimensionne l'ouvrage de dérivation provisoire.

Le choix de la crue dépend du degré du risque admis en cas de dépassement de celle-ci, il intervient sur les dégâts qui peuvent être provoqués par une crue au cours de réalisation, sur le coût de l'ouvrage de dérivation et sur la durée d'exécution de l'aménagement.

En général, pour  les barrages en béton, l'ouvrage de dérivation se dimensionne par les crues décennales ou vingtenales, alors que pour les barrages en terre, le dimensionnement de la dérivation provisoire se fait par les crues cinquantenales ou même centennales.

I-2- Ouvrage de vidange

L’ouvrage de vidange est primordial pour un barrage, il a pour rôle :

- D’assurer la vidange de la retenue en quelques jours en cas d’avarie grave constatée sur les ouvrages (Renards, glissement d’une partie de talus aval …..).

- De vider la tranche morte en fin saison d’utilisation des eaux stockées pour l’entretien de la retenue (curage éventuel des dépôts et des parties amont du collinaire (prise, parement amont de la digue).

- De  faire passer les eaux lors de la montée du remblai (évacuation de la crue de chantier).

I-2-1- Types d’ouvrage de vidange de fond

L’ouvrage de vidange peut être de plusieurs types tels que :

I-2-1-1- Conduite de vidange  en charge

L’ouvrage est généralement combiné avec celui de la prise ou de l’évacuateur de crue (tulipe). La conduite de vidange doit être en acier enrobé de béton armé ou une conduite en âme tôle sous le remblai, son diamètre est fonction du débit à évacuer.

I-2-1-2- Conduites à écoulement libre

Deux types de conduites peuvent être employés pour les réaliser :

- Le tuyau cylindrique de gros diamètre en acier.

- La canalisation en béton de type galerie ou ovoïde (1--2) m de hauteur.

L’aération de l’écoulement dans ces conduites est nécessaire, on prévoit donc un reniflard à l’aval immédiat de la vanne amont afin d’éviter les phénomènes de battements ou de vibration sous l’effet de passage en écoulements instables à forts débits.

I-2-1-3- Ouvrages de vidange à batardeau

Il peut être judicieux de prévoir la vidange sous forme d’un pertuis dans l’évacuateur de surface (déversoir poids, barrage déversant), comportant un système d’obturation par vanne à glissement ou, plus simplement, par un batardeau. Ce système est rustique il est moins soumis aux aléas d’entretien, tel que blocage de vannes.

I-2-2- Recommandation pour les dispositifs constitués de la conduite

- Il faut d’une part une protection amont afin d’éviter tout problème dû au transport solide (colmatage), et d’autre part prévoir un dissipateur d’énergie à l’aval pour éviter les affouillements.

-   Prévoir une bonne assise pour la conduite.

-   Prévoir le nombre et la position des vannes nécessaires en fonction des types des conduites, de leurs diamètres, de la charge amont du barrage et du volume stocké.

Quelques dispositifs minimums de vidange qu’ont doivent tenir en compte sont donnés dans le tableau (I-1

| H2 | Type de conduite | Diamètre (mm) | Nombre de position des vannes |
| --- | --- | --- | --- |
| ≤ 30 30 -- 100 | P V C ou Acier | (160 – 200) 300 en Acier | Une vanne en aval |
|  | Acier | 300 - 400 |  |
| 100 --300 | Acier ou béton en âme tôle | 400 – 600 | Une vanne de garde amont et une vanne avale |
| 300 – 700 |  | 600 – 800 |  |
| 700 -- 1500 |  | 800 - 1200 |  |
| ≥ 1500 | Galerie en béton armé (tuyau posé dans la galerie de visite) |  | Vanne de garde et vanne réglable en avale. |

Tableau (I-1) Quelques dispositifs minimums de vidange

H : Hauteur du barrage (m).

V : Volume d’eau stocké (Hm3)

Pour la conduite de vidange on prévoit une surélévation par rapport à la galerie de dérivation pour éviter tous risques d’envasement pouvant à la suite bloquer la vanne.

L’ouvrage de vidange sera constitué de deux vannes, une vanne de garde. (Batardeau) en amont et une autre en aval.

I-3/ Ouvrage de Prise d’eau

Le but de cet ouvrage est d’assurer le débit de pointe de la demande avale entre le niveau de la retenue et celui des plus basses eaux, en tenant compte d’un prélèvement d’eau de qualité compatible avec sa destination.

I-3-1/Type de prise

- Prise d’eau en charge

Ce type est représenté par une conduite sous remblai en « âme tôle »  ou en acier enrobé de béton .Ce type d’ouvrage est très économique, permettant une prise d’eau avec faible perte de charge et donne l’avantage du regroupement des organes de commande au pied aval de la digue. En outre les inconvénients majeurs et le niveau unique de prise et la fonction non séparée avec la vidange.

- Prise d’eau flottante

Dons cette variante, les fonctions de prise et de vidange sont séparés, le prélèvent d’eau s’effectue à une profondeur constante ; l’inconvénient de celle-ci et celui du coût important de sorte qu’elle nécessite des mécanismes relativement sophistiqués nécessitant un entretien périodique de pièces hydromécaniques.

- Tour de prise

Cette variante représente l’avantage du prélèvement à déférents niveaux, la séparation des fonctions (prise- vidange), mais du point de vue économique elle est plus conteuse (tour + passerelle), ainsi que la sensibilité aux secousses dues aux séismes.

I-4- Ouvrage d’évacuateur de crues

Les évacuateurs de crues ont pour rôle d’assurer l’évacuation des crues exceptionnelles survenant à retenue normale pleine sans risque de déversement sur la digue et sans crée d’érosion en aval risquant d’être dommageable pour la digue.

I-4-1- Critères de choix de l’évacuateur de crue

Les principaux critères à prendre en considération pour le choix de l’évacuateur de crues sont :

- la sûreté et la sécurité de fonctionnement.

- les difficultés de réalisation.

- les exigences typographiques du site.

- les exigences géologiques du site.

- la facilité d’entretien.

- la facilité de modification.

- le coût de l’ouvrage.

Les évacuateurs de crues se divisent en deux catégories selon les principes type :

- l’évacuateur à écoulement libre.

- L’évacuateur par puits noyé.

I-4-2- Différents types des évacuateurs de crues

- L’évacuateur de crues en puits (tulipe)

Dans ce type d’ouvrage, le déversoir en lui-même est circulaire ou semi-circulaire, il se prolonge par un puits coudé suivi d’une galerie ou d’une conduite à écoulement à surface libre et un dissipateur d’énergie aval.

La loi de débit est similaire à celle des évacuateurs de surfaces linéaires en écoulement dénoyé, mais lorsque l’ouvrage est noyé, il se comporte comme un orifice à veine mouillée.

Ce type d’ouvrage équipera le plus souvent les grands barrages vu les avantages :

- Evacuation d’importants débits (80 < Q < 6000) m3/s.

- Bon fonctionnement avec forte chute pour des grandes charges.

En parallèle ce type d’évacuateurs représente les inconvénients :

- Problème de saturation (Débit supérieur à celui de dimensionnement, charriage)

- Problème de vibration.

- Problème de liaison difficile à assurer (digue - conduite ou galerie).

- Prévoir des protections anti vortex (coût et entretient).

- Dissipation au pied de la digue.

b) L’évacuateur de crues latéral à entonnement latéral

Ce type d’ouvrage est à écoulement à surface libre, son critère de choix est purement topographique.

Ce type représente l’avantage principal d’une limitation du volume des fouilles avec une grande largeur déversant.

L’inconvénient majeur est celui de la saturation, puisque la capacité de débit est limitée par la section d’entonnement du coursier

.

c) L’évacuateur de crue latéral à entonnement frontal

Ce type appartient à la catégorie des évacuateurs à écoulement à surface libre. Il représente les avantages :

- Fonctionnement très sûr même pour des débits dépassant le débit de la crue de projet.

- Facilité de réalisation.

Ces inconvénients sont :

- Le coût peut élever.

- La difficulté de modification.

d) L’évacuateur de crues en siphon

Ce type d’ouvrage est à écoulement en charge, poser sur le corps du barrage, il représente les avantages :

- Aucune exigence topographique.

- Calcul usuel.

Ces inconvénients sont :

- Amorçage et le désamorçage.

- Entretient indispensable.

- Débit faible à évacuer.

- Dispositif sur le corps de la digue.

II- Données générales -barrage Draa Diss-

## II-1- Situation du site

Le barrage et la retenue de Draa Diss qui  constitue le réservoir aval d’accumulation du système de transfert Est du projet de Sétif-Hodna, sont situés à 11,5 km au Nord-Est de El Eulma, sur l’oued Medjez, à l’Est de la commune de Tachouda.

C’est le réservoir qui recueillera les eaux transférées, dans un premier temps, gravitairement depuis la retenue existante d’Erraguène dans le réservoir intermédiaire de Tabellout (projeté), et dans un deuxième temps, par pompage depuis la retenue de Tabellout. A partir du réservoir de Draa Diss, des réseaux distribueront l’eau vers la région d’El Eulma, à des fins d’irrigation et d’alimentation en eau potable.

L’axe du Barrage est représenté selon la carte d’État-major d’El Eulma par les coordonnées Lambertes suivantes : X =773.512km, Y=331.14km.

Le sous bassin versant de Draa-Diss est limitée au Nord par la wilaya de Mila, au sud par El Eulma  au Sud-ouest par Sétif, et au Sud-est par Bir El Arch.

Fig. (I.1) : présentation de système de transfert Est du projet de Sétif-Hodna

II-2- Implantation du barrage

Le site d’implantation du barrage et de la retenue correspond à celui qui avait été étudié lors des études de faisabilité finalisées par EDF en décembre 2000, car il apparaît être le plus optimal eu égard notamment aux conditions topographiques. L’ouvrage est implanté à la faveur d’un resserrement topographique de la vallée de l’oued Medjez marqué par un éperon calcaire en rive gauche. L’axe du barrage, d’orientation NO-SE, est rectiligne et adopte un léger accostage courbe au niveau de l’étroit éperon situé en partie haute de la rive droite, pour satisfaire à de meilleures conditions de stabilité.

II-3- Climat

Le bassin versant de Barrage (Oued Medjez) se localise entre deux chaines montagneuses :

La première et celle de l’Atlas Saharien qui empêche l’influence des vents désertique et la deuxième qui est celle de l’Atlas Tellien qui gêne l’effet des vents marins chargés d’humidité.

C’est pourquoi, la région est soumise à un climat semi-aride caractérisé par deux saisons.

L’une est froide et relativement humide, et l’autre et chaude et sèche avec de nette influence continentales et des gelées d’hivers et au début du printemps.

Le sirocco que rien n’arrête au Sud, est un danger permanant pour la végétation et les cultures.

II-4- Chevelu hydrographique

A partir de la carte topographique, il est à distinguer que la région est parcourue par une multitude d’Oueds permanents et de ravins épisodiques (saisonnière) en liaison avec les périodes pluvieuses.

Le réseau hydrographique se distinguer ainsi :

- La bordure septentrionale de la feuille appartient au versant méditerranéen par l’Oued Deheb qui est une des branches mères de l’Oued El Kebir.

- Le Sud-ouest est tributaire de sebkha Bazer la plus élevée des dépressions endoréiques Sétifienne, par l’Oued Medjez et l’Oued Djhadi et l’Oued djermane.

- L’Est est tributaire de l’Oued El Rhumel, Oued El Bab, Oued El Brari, Oued El Dess et Oued Doulani.

Tous ces derniers sont permanant et il est à prévoir la relation Oued-nappe pendant la période d’étiage.

II-5- Sol et végétation

Au Nord de la feuille (la feuille d’El Eulma)  le paysage est celui de Tell avec des larges vallées à flancs ravinés et aux terres ingrates. Versant disséqués et abrupts et des bouquets de peupliers,  y soulignent des sources.

Au sud, c’est le paysage des hautes plaines, ce sont des vastes étendues à relief faible et nul et vaguement vallonnées et dépourvues d’arbres, sauf le long de quelques Oueds, c’est le domaine de la monoculture céréalière.

De la fin de l’hiver au printemps, c’est un tapis uniforme de verdures.

En été la moisson dévoile  des sols squelettiques rougeâtre ou blanc et les labours accentuent encore le contraste des couleurs.

II-6- Aperçu socio-économique

A l’exception de la ville d’El Eulma où les gens ont de diverses fonctions, les habitants du coin ont des activités limitées à l’agriculture (orge et blé) et l’élevage qui sont leurs principales ressources économiques.

Les voies de communication sont nombreuses et bien entretenues ce qui facilite l’exploitation sur les massifs calcaire.

Les ressources minières sont rudimentaires avec une plâtrière fonctionnant à Beni Fouda (ex : Sillegue).

Les recherches pétrolières ont données lieu à une tentative au début de siècle, vite abandonnée.

Les matériaux de construction sont abondantes est utilisées depuis les romains.

II-7- Caractéristique générales du barrage DRAA DISS

II-7-1) La digue

En raison des conditions topographiques et surtout géologiques (fondations calcaires et conglomératiques, à caractéristiques mécaniques médiocres) ainsi que des matériaux présents à proximité du site, le choix du type de barrage s’est porté sur un barrage en remblai zoné, constitué d’un noyau central en argile avec filtres et drains, et de recharges amont et aval en enrochement calcaires.

Les argiles constituant le noyau étanche pourront provenir de deux zones d’emprunt, identifiées lors des reconnaissances d’APD :

- l’une située à l’intérieur de la cuvette à environ 1 km à l’Est du barrage,

- l’autre située à environ 2 km à l’aval du barrage.

La nature géologique et les caractéristiques mécaniques de ces argiles sont très similaires d’un site à l’autre. Pour les recharges, les enrochements ont été préférés aux conglomérats du fait de l’hétérogénéité de ces derniers caractérisée par des alternances d’horizons franchement argileux et d’autres au contraire très caillouteux, et du fait de la disponibilité, à proximité du site, des calcaires de la nappe de Djémila facilement exploitables. Les enrochements pour rip-rap, filtres et drains nécessitant des caractéristiques mécaniques supérieures à celles de recharges, proviendront d’une carrière à exploiter, située à 2 km au Nord du site du barrage.

II-7-2) Choix du site de retenue (Alain, B et Alain. M, 1995)

Le choix du site de retenue s'effectue à partir :

Des données hydrologiques (bassin versant de la retenue, pluviométrie, débits d'apport des cours d'eau, crues...) des données géologiques (constitution des massifs, perméabilité, état de fracturation, stabilité des massifs) des données topographiques (volumes des retenues en fonction des niveaux des eaux).

II-7-3) Choix du site du barrage (Alain .B et Alain. M, 1995)

Le choix de la position du barrage se fait essentiellement en fonction des données topographiques. On recherche un verrou, c'est à dire un rétrécissement de vallée qui permettra de minimiser de volume de l'ouvrage. Souvent, on doit faire un compromis entre volume de la retenue (vallée large), l'altitude de la retenue et l'importance de l'ouvrage.

Le

Le : largeur du site simplifié au niveau de la crête

Lb : largeur du site au niveau de la base

Fig. (I.2): Géométrie  simplifiée d'un site de barrage (B. Alain et M. Alain,    1995).

Le choix entre les sites possibles se fait sur la base des conditions géologiques du verrou pour permettre la stabilité et l'étanchéité de l'ouvrage.

III-7-4) Choix du type de barrage

Le choix du type de barrage dépend de plusieurs paramètres :

- La Topographie : la largeur de la vallée

- La géologie du site, l'hétérogénéité des formations, la structure géologique et la nature
lithologique

- Les caractéristiques géotechniques du substratum (capacité portante, résistance au
cisaillement et à la compression).

- L'hydrogéologie et la perméabilité des terrains.

- La nature, le volume et la qualité des matériaux utiles disponible.

- Séismicité de la région,

II-7-5) Le choix de l’axe du barrage

Le choix de l’axe du barrage a été effectué par rapport à la topographie et à la géologie et géotechnique du site d’étude à savoir le substratum.

Les sondages intéressant le site du barrage font clairement apparaître que l’essentiel du substratum, au droit du barrage, est constitué de conglomérats, calcaires et marnocalcaires.

Les coordonnées de l’axe sont X = 773.512 Km      Y = 331.140 Km

II-8- Dimensionnement du profil de la digue

II-8-1) Niveau du volume mort

La détermination du niveau du volume mort causé par l’accumulation des sédiments transportés par la crue estimé à 0.3 Hm 3 a une tranche basse  de 1084 NGA de la retenue.

II-8-2) Niveau normal de la retenue

L’effet du laminage des crues a tendance à augmenter en fonction de l’altitude du seuil de diversion et de la lame d’eau déversée  « H »

La cote du seuil sera à NNR = 1138.20  NGA soit 137.30Hm3 du volume utile de la retenue.

II-8-3) Niveau des plus hautes  eaux

La hauteur maximale au-dessus du déversement des crues dépend des caractéristiques de l’évacuateur, on appelle le niveau des plus hautes eaux :

P.H.E = NNR+H

Avec NNR : niveau normale de la retenue

H : la cote de la charge d’eau sur le déversoir H=0.35 m

P.H.E = 1138.20 + 0.35  = 1138.55  NGA.

| Cote de la crête du barrage | 1 140,20 NGA |
| --- | --- |
| Cote des Plus Hautes Eaux (PME) | 1 138,55 NGA |
| Cote de Retenue Normale (RN) | 1 138,20 NGA |
| Cote de Limite Utile (LU) | 1 090,95 NGA |
| Cote Minimal d'Exploitation (RME) | 1 084,00 NGA |
| Capacité totale | 1 37,30 hm3 |
| Tranche morte | 0,30 hm3 |
| Capacité Utile d'Exploitation | 137hm3 |
| Capacité Utile de Régulation | 1 35,80 hm3 |

Tableau N°2: Caractéristiques de la retenue du barrage de DRAA DISS

II-8-4) Classe du barrage

| Sol de la fondation | Hauteur des barrages en (m) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sol rocheux | 100 | 70 – 100 | 25 – 70 | 25 |
| Sol sablonneux argileux non plastique | 75 | 25 – 50 | 15 – 25 | 15 |
| Sols argileux plastiques saturés d’eau | 50 | 25 – 50 | 15 – 25 | 15 |
| Classe du barrage | I | II | III | IV |

Tableau N°3: Classification des barrages en terre

Dans notre cas l’assise du barrage est calcaire (sol rocheux) et la hauteur du barrage est de 67 m, d’après le tableau ci-dessus le barrage est de 3ème classe.

II-8-5) Longueur en crête du barrage

La longueur en crête du barrage est mesurée directement sur la vue en plan du barrage

Lcr = 956 m

II-8-6) Largeur en pied du barrage

La largeur en pied du barrage est de 240 m