Depuis l’invention du téléphone le monde est devenu un petit village, son évolution permanente et l’apparition des téléphones portables a influencé le domaine d’informatique   en offrant des moyens de communication via l’internet tel que les applications de chat de vidéoconférence qui permet aux utilisateurs une connexion rapide, facile et moins coûteuse.

Dans ce chapitre on va présenter quelques généralités des applications chat vocale et la VoIP avec les protocoles utilisés et leurs fonctions.

- La voix sur IP « VoIP »

VoIP signifie Voice over Internet Protocol ou Voix sur IP. Comme son nom l'indique, la VoIP permet de transmettre des sons (en particulier la voix) dans des paquets IP circulant sur Internet. La VoIP peut utiliser du matériel d'accélération pour réaliser ce but et peut aussi être utilisée en environnement de PC [8].

Communication

Multimédia

Figure 2.1 : Communication multimédia

1.1    Architecteur de la voix sur IP

La VoIP étant une nouvelle technologie de communication, elle n'a pas encore de standard unique. En effet, chaque constructeur apporte ses normes et ses fonctionnalités à ses solutions. Les trois principaux protocoles sont H.323, SIP et MGCP/MEGACO. Il existe donc plusieurs approches pour offrir des services de téléphonie et de visiophonie sur des réseaux IP. Certaines placent l'intelligence dans le réseau alors que d'autres préfèrent une approche égale à égale avec l'intelligence répartie à la périphérie. Chacune ayant ses avantages et ses inconvénients[8].

La figure suivante décrit, de façon générale, la topologie d'un réseau de téléphonie IP. Elle comprend toujours des terminaux, un serveur de communication et une passerelle vers les autres réseaux. Chaque norme a ensuite ses propres caractéristiques pour garantir une plus ou moins grande qualité de service. L'intelligence du réseau est aussi déportée soit sur les terminaux, soit sur les passerelles/ contrôleur de commutation, appelées Gatekeeper. On retrouve  les éléments communs suivants :

- Le routeur : permet d'aiguiller les données et le routage des paquets entre deux réseaux. Certains routeurs permettent de simuler un Gatekeeper grâce à l'ajout de cartes spécialisées supportant les protocoles VoIP.

- La passerelle : permet d’interfacer le réseau commuté et le réseau IP.

- Le PABX : est le commutateur du réseau téléphonique classique. Il permet de faire le lien entre la passerelle ou le routeur, et le réseau téléphonique commuté (RTC). Toutefois, si tout le réseau devient IP, ce matériel devient obsolète.

- Les Terminaux : sont généralement de type logiciel (software phone) ou matériel (hardphone), le softphone est installé dans le PC de l'utilisateur. L'interface audio peut-être un microphone et des haut-parleurs branchés sur la carte son, même si un casque est recommandé. Pour une meilleure clarté, un téléphone USB ou Bluetooth peut être utilisé. Le hardphone est un téléphone IP qui utilise la technologie de la Voix sur IP pour permettre des appels téléphoniques sur un réseau IP tel que l'Internet au lieu de l'ordinaire système PSTN. Les appels peuvent parcourir par le réseau Internet comme par un réseau privé. Un terminal utilise des protocoles comme le SIP (Session Initiation Protocol) ou l’un des protocoles propriétaire tel que celui utilisée par Skype.

Figure 2.2 : Architecture générale de la voix sur IP

1.2  Principe de fonctionnement :

Depuis nombreuses années, il est possible de transmettre un signal à une destination éloignée sous forme de données numériques. Avant la transmission, il faut numériser le signal à l'aide d'un CAN (convertisseur analogique-numérique). Le signal est ensuite transmis, pour être utilisable, il doit être transformé de nouveau en un signal analogique, à l'aide d'un CNA (convertisseur numérique-analogique).

La VoIP fonctionne par numérisation de la voix, puis par reconversion des paquets numériques en voix à l'arrivée. Le format numérique est plus facile à contrôler, il peut être compressé, routé et converti en un nouveau format meilleur. Le signal numérique est plus tolérant au bruit que l'analogique.

Les réseaux TCP/IP sont des supports de circulation de paquets IP contenant un en-tête (pour contrôler la communication) et une charge utile pour transporter les données.

- les protocoles de la voix sur IP

Il existe plusieurs protocoles qui peuvent supporter la voix sur IP tel que le H.323, SIP et MGCP. Les deux protocoles les plus utilisées actuellement dans les solutions VoIP présentes sur le marché sont le H.323 et le SIP.

  - Le protocole H.323

Le standard H.323 fournit, depuis son approbation en 1996, un cadre pour les communications audio, vidéo et de données sur les réseaux IP. Il a été développé par l'ITU (International Télécommunications Union) pour les réseaux qui ne garantissent pas une qualité de service (QoS), tels qu’IP IPX sur Ethernet, Fast Ethernet et Token Ring. Il est présent dans plus de 30 produits et il concerne le contrôle des appels, la gestion multimédia, la gestion de la bande passante pour les conférences point-à-point et multipoints. H.323 traite également de l'interfaçage entre le LAN et les autres réseaux[11].

Le protocole H.323 fait partie de la série H.32x qui traite de la vidéoconférence au travers différents réseaux. Il inclue H.320 et H.324 liés aux réseaux ISDN (Integrated Service Data Network) et PSTN (Public Switched Telephone Network).

Plus qu'un protocole, H.323 crée une association de plusieurs protocoles différents et qui peuvent être regroupés en trois catégories : la signalisation, la négociation de codec, et le transport information.

- Les messages de signalisation sont ceux envoyés pour demander la mise en relation de deux clients, qui indiquent que la ligne est occupée ou que le téléphone sonne…etc. En H.323, la signalisation s’appuie sur le protocole RAS pour l’enregistrement et l’authentification, et le protocole Q.931 pour l’initialisation et le contrôle d’appel.

- La négociation est utilisée pour se mettre d’accord sur la façon de coder les informations à échanger. Il est important que les téléphones (ou systèmes) utilisent un langage commun s’ils veulent se comprendre. Il s’agit du codec le moins gourmand en bande passante ou de celui qui offre la meilleure qualité. Il serait aussi préférable d’avoir plusieurs alternatives de langages. Le protocole utilisé pour la négociation de codec est le H.245.

- Le transport de l’information s’appuie sur le protocole RTP qui transporte la voix, la vidéo ou les données numérisées par les codecs. Les messages RTCP peuvent être utilisés pour le contrôle de la qualité, ou la renégociation des codecs si, par exemple, la bande passante diminue.

- Une communication H.323 se déroule en cinq phases : l’établissement d'appel, l’échange de capacité et réservation éventuelle de la bande passante à travers le protocole RSVP (Ressource reservation Protocol), l’établissement de la communication audio-visuelle, l’invocation éventuelle de services en phase d'appel (par exemple, transfert d'appel, changement de bande passante, etc.) et enfin la libération de l'appel.

    - Composants H.323

La norme H.323 indique quatre types de composants qui unissant ensemble, fournir les services de communication de multimédia bout à bout et les services bout en multi bout:

- Terminal

- Passerelle (gateway)

- garde-barrière (gatekeepers)

- MCUs(Multipoint control units)

Figure 2.3 : Architecture H.323

    - Avantages et inconvénients de la technologie H323

La technologie H.323 possède des avantages et des inconvénients. Parmi les avantages, nous citons :

- Gestion de la bande passante : H.323 permet une bonne gestion de la bande passante en posant des limites au flux audio/vidéo afin d'assurer le bon fonctionnement des applications critiques sur le LAN. Chaque terminal H.323 peut procéder à l'ajustement de la bande passante et la modification du débit en fonction du comportement du réseau en temps réel (latence, perte de paquets et gigue).

- Support Multipoint : H.323 permet de faire des conférences multipoint via une structure centralisée de type MCU (Multipoint Control Unit) ou en mode ad-hoc.

- Support Multicast : H.323 permet également de faire des transmissions en multicast.

Interopérabilité : H.323 permet aux utilisateurs de ne pas se préoccuper de la manière dont se font les communications, les paramètres (les codecs, le débit…) sont négociés de manière transparente.

- Flexibilité : une conférence H.323 peut inclure des terminaux hétérogènes (studio de

visioconférence, PC, téléphones…) qui peuvent partager selon le cas, de la voix de la vidéo et même des données grâce aux spécifications T.120[10].

Les inconvénients de la technologie H.323 sont :

- La complexité de mise en œuvre et les problèmes d'architecture en ce qui concerne la convergence des services de téléphonie et d'Internet, ainsi qu'un manque de modularité et de souplesse.

- Comprend de nombreuses options susceptibles d'être implémentées de façon différentes par les constructeurs et donc de poser des problèmes d'interopérabilité.

  - Le protocole SIP

Le protocole SIP (Session Initiation Protocol) est un protocole normalisé et standardisé par l'IETF (décrit par le RFC 3261 qui rend obsolète le RFC 2543, et complété par le RFC 3265) qui a été conçu pour établir, modifier et terminer des sessions multimédia. Il se charge de l'authentification et de la localisation des multiples participants. Il se charge également de la négociation sur les types de média utilisables par les différents participants en encapsulant des messages SDP (Session Description Protocol). SIP ne transporte pas les données échangées durant la session comme la voix ou la vidéo. SIP étant indépendant de la transmission des données, tout type de données et de protocoles peut être utilisé pour cet échange. Cependant le protocole RTP (Real-time Transport Protocol) assure le plus souvent les sessions audio et vidéo. SIP remplace progressivement H323[8].

SIP est le standard ouvert de VoIP, interopérable, le plus étendu et vise à devenir le standard des télécommunications multimédia (son, image, etc.). Skype par exemple, qui utilise un format propriétaire, ne permet pas l'interopérabilité avec un autre réseau de voix sur IP et ne fournit que des passerelles payantes vers la téléphonie standard. SIP n'est donc pas seulement destiné à la VoIP mais pour de nombreuses autres applications telles que la visiophonie, la messagerie instantanée, la réalité virtuelle ou même les jeux vidéo.

2.2.1   Composants   SIP

Un réseau de SIP se compose de quatre types d'entités de SIP. Chaque entité a des fonctions spécifiques et participe à la communication de SIP comme le client (demandes d'initiés), le serveur (répond aux demandes), ou tous les deux. Un « dispositif physique » peut avoir plus de fonctionnalités qu’une entité logique de  SIP. Par exemple, un serveur de réseau fonctionne comme proxy serveur peut également fonctionner comme serveur d’enregistrement en même temps. Il y a quatre types d’entités logiques de SIP:

- Agents d’utilisateur

Les agents d'utilisateur représentent le téléphone (client d'agent d'utilisateur) et le serveur (serveur d'agent d'utilisateur). Le client d'agent d'utilisateur (UAC) lance des appels de médias. Le serveur d'agent d'utilisateur (UAS) répond à ces demandes d'installation au nom de l'UAC. L'UAS est également responsable de trouver la destination UAC ou UAS intermédiaire.

- Proxy serveur

Proxy server contiennent des caractéristique du client et du serveur. Le proxy server peut recevoir des messages de demandes et des messages de réponse. Il peut ajuster l'information d'en-tête avant d’expédier la demande sur le prochain proxy server ou de rentrer au client d'utilisateur.

- Serveur de redirection

Un serveur de redirection est un serveur qui accepte une demande de SIP, projette l'adresse de SIP de la partie appelée en zéro (s'il n'y a aucune adresse connue) ou des nouvelles adresses et les renvoie au client. Différence des proxys serveurs, les serveurs de redirections ne transmettent pas la demande à d'autres serveurs.

- Serveur d'enregistrement

Un serveur d’enregistrement est un serveur qui accepte des demandes de REGISTRE afin de mettre à jour une base de données d'endroit avec l'information de contact de l'utilisateur indiqué dans la demande.

Figure 2.4: Architecture SIP

2.2.2  Message de SIP

Comme HTTP, des messages de SIP contiennent deux catégories principales, incluant des messages des clients aux serveurs et des messages des serveurs aux clients.

- En-têtes de message

Chaque message a un en-tête de message. L'en-tête de message identifie le type de message, la partie appelante et la partie appelée. Il y a quatre types de message:

- En-têtes généraux - cet en-tête de message s'applique aux messages de demande et de réponse.

- En-têtes d'entité - cet en-tête de message fournit des informations du type de corps de message et de la longueur.

- En-têtes de demande - cet en-tête de message permet à des clients d'inclure l'information additionnelle de demande.

- En-têtes de réponse - cet en-tête de message permet au serveur d'inclure l'information additionnelle de réponse.

- Message de requête

Des messages de requête sont lancés par un client à un serveur. SIP, un protocole

« léger », a seulement quelques messages de requête qu'il emploie pour relier des appels.  La section suivante définit les messages de requête de SIP.

- INVITE : cette requête indique que l’application (ou utilisateur) correspondante à l’URL SIP spécifié est invité à participer à une session. Le corps du message décrit cette session (par ex : média supportés par l’appelant). En cas de réponse favorable, l’invité doit spécifier les médias qu’il supporte.

- ACK : permet de confirmer que le terminal appelant a bien reçu une réponse définitive à une requête INVITE.

- OPTIONS : un proxy server en mesure de contacter un terminal appelé, doit répondre à une requête OPTIONS en précisant ses capacités à contacter le même terminal.

- BYE : cette requête est utilisée par le terminal de l’appelé à fin de signaler qu’il souhaite mettre un terme à la session.

- CANCEL : cette requête est envoyée par un terminal ou un proxy server à fin d’annuler une requête non validée par une réponse finale : Si une machine ayant été invitée à participer à une session, et ayant accepté l’invitation ne reçoit pas de requête ACK, alors elle émet une requête CANCEL.

- REGISTER : cette méthode est utilisée par un client pour enregistrer son adresse

auprès du serveur auquel il est relié.

- Message de réponse

Les messages de réponse contiennent des codes numériques de réponse. Les codes de réponse de SIP sont en partie basés sur des codes de réponse de HTTP. Il y a deux types des réponses et de six classes :

- Types de réponse

- Provisional (classe 1xx) – des réponses provisionaux sont employées par le serveur pour indiquer le progrès, mais elles ne terminent pas des transactions de SIP.

- Final (classes 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx) - les réponses finales terminent des transactions de SIP.

- Classes

1xx – Message d’information

2xx – Message de succès

3xx – Message de redirection

4xx – Message d’erreur sur le client

5xx – Message d’erreur sur le serveur

6xx – Destination occupée, non accessible ou refusant la communication

2.2.3   Avantages et inconvénients

Ouvert, standard, simple et flexible sont les principales atouts du protocole SIP, voilà en détails ces différents avantages :

- Ouvert : les protocoles et documents officiels sont détaillés et accessibles à tous en

téléchargement.

- Standard : l'IETF a normalisé le protocole et son évolution continue par la création ou l'évolution d'autres protocoles qui fonctionnent avec SIP.

- Simple : SIP est simple et très similaire à http.

- Flexible : SIP est également utilisé pour tout type de sessions multimédia (voix, vidéo, mais aussi musique, réalité virtuelle, etc.).

- Téléphonie sur réseaux publics : il existe de nombreuses passerelles (services payants) vers le réseau public de téléphonie (RTC, GSM, etc.) permettant d'émettre des appels vocaux.

- Points communs avec H323 : l'utilisation du protocole RTP et quelques codecs son et vidéo sont en commun. Par contre une mauvaise implémentation ou une implémentation incomplète du protocole SIP dans les User Agents peut perturber le fonctionnement ou générer du trafic superflu sur le réseau. Un autre inconvénient est le faible nombre d'utilisateurs : SIP est encore peu connu et utilisé par le grand public, n'ayant pas atteint une masse critique, il ne bénéficie pas de l'effet réseau.

- Comparaison entre H.323 et SIP

H.323 est basé sur la signalisation dans les réseaux RNIS et RTC. SIP a été développé pour la communication sur IP, SIP est donc plus proche d’une approche « IP » de la TOIP que H.323 qui a une approche de « Télécommunication ».

H.323 supporte aussi les conférences vidéo et de données. Il est flexible dans une certaine mesure (H.323 permet par exemple d’utiliser certains codecs pour la voix).

SIP n’a pas de restriction pour le média qu’il transporte. Il est donc lui aussi extensible

aux visioconférences et il est plus flexible.

H.323 utilise des messages binaires et un grand nombre de protocoles.

SIP utilise des messages encodés en texte et un petit nombre de protocoles.

SIP est plus simple et plus facile à débugger.

H.323 est bien plus largement implanté que SIP.

4   Les protocoles de transport

Nous décrivons deux autres protocoles de transport utilisés dans la voix sur IP à savoir l’RTP et le RTCP.

4.1  Le protocole RTP :

RTP (Real time Transport Protocol), standardisé en 1996, est un protocole qui a été  développé par l'IETF afin de faciliter le transport temps réel de bout en bout des flots données audio et vidéo sur les réseaux IP, c'est à dire sur les réseaux de paquets. RTP est un protocole qui se situe au niveau de l'application et qui utilise les protocoles sous-jacents de transport TCP ou UDP. Mais l'utilisation de RTP se fait généralement au-dessus d’UDP ce qui permet d'atteindre plus facilement le temps réel. Les applications temps réels comme la parole numérique ou la visioconférence constitue un véritable problème pour Internet. Qui dit application temps réel, dit présence d'une certaine qualité de service (QoS) que RTP ne garantie pas du fait qu'il fonctionne au niveau Applicatif. De plus RTP est un protocole qui se trouve dans un environnement multipoint, donc on peut dire que RTP possède à sa charge, la gestion du temps réel, mais aussi l'administration de la session multipoint.

Figure 2.5 : Architecture RTP

4.1.1  Les fonctions de RTP

Le protocole RTP a pour but d'organiser les paquets à l'entrée du réseau et de les contrôler à la sortie. Ceci de façon à reformer les flux avec ses caractéristiques de départ. RTP est un protocole de bout en bout, volontairement incomplet et malléable pour s'adapter aux besoins des applications. Il sera intégré dans le noyau de l'application. Il laisse la responsabilité du contrôle aux équipements d'extrémité. Il est aussi un protocole adapté aux applications présentant des propriétés temps réel. Il permet ainsi de :

- Mettre en place un séquencement des paquets par une numérotation et ce afin de permettre ainsi la détection des paquets perdus. Ceci est un point primordial dans la reconstitution des données.

Mais il faut savoir quand même que la perte d'un paquet n'est pas un gros problème si les paquets ne sont pas perdus en trop grands nombres. Cependant il est très important de savoir quel est le paquet qui a été perdu afin de pouvoir pallier à cette perte.

- Identifier le contenu des données pour leurs associer un transport sécurisé et reconstituer la base de temps des flux (horodatage des paquets : possibilité de resynchronisation des flux par le récepteur).

- L'identification de la source c'est à dire l'identification de l'expéditeur du paquet. Dans un multicast l'identité de la source doit être connue et déterminée.

- Transporter les applications audio et vidéo dans des trames (avec des dimensions qui sont dépendantes des codecs qui effectuent la numérisation). Ces trames sont incluses dans des paquets afin d'être transportées et doivent, de ce fait, être récupérées facilement au moment de la phase de segmentation des paquets afin que l'application soit décodée correctement[5].

4.1.2  Format du paquet RTP

L'entête d'un paquet RTP est obligatoirement constitué de 12 octets. Cet entête précède le "payload" qui représente les données utiles.

Figure 2.6: Format de l‘entête RTP

Figure 2.7 : Format du paquet RTP

- version V sur 2 bits : V=2.

- pudding (l’insertion de bits de bourrage ou non) sur 1 bit : si P=1, le dernier octet du

paquet indique le nombre d’octets de bourrage qui ont été ajoutés.

- extension X sur 1 bit : si X=1 l'entête est suivie d'un paquet d'extension.

- CSRC count CC sur 4 bits : contient le nombre de CSRC qui suivent l'entête.

- marker M sur 1 bit : son interprétation est définie par un profil d'application (profile).

- payload type PT (type de la charge) sur 7 bits : ce champ identifie le type du payload

(audio, vidéo, image, texte, html, etc.).

- sequence number (champ de numéro de séquence) sur 16 bits : sa valeur initiale est aléatoire et il s'incrémente de 1 à chaque paquet envoyé, il peut servir à détecter des paquets perdus.

- timestamp (horodatage) sur 32 bits : reflète l'instant d'échantillonnage du premier octet du paquet.

- SSRC sur 32 bits : identifie de manière unique la source, sa valeur est choisie de manières aléatoires par l'application.

- CSRC sur 32 bits : identifie les sources de contribution.

- Données de l’application

4.1.3  Scénario de RTP

La figure  montre la combinaison fonctionnalité d'opération de RTP. Les médias à être transmis (fichier de audio) est reçu par l'encodeur sur côté d'émetteur et les données est comprimé et envoie à l’émetteur de RTP. L'émetteur transmet les données au packetizer, où les données sont converties en paquets de RTP et des en-têtes sont joints et transmis. Ceci est reçu par l'émetteur d’UDP/IP sur le côté d'émetteur et puis transmis sur le réseau d'IP[7].

Figure 2.8 : Opération de transmettre RTP

4.1.4  Avantages et inconvénients

Le protocole RTP permet de reconstituer la base de temps des différents flux multimédia (audio, vidéo, etc.); de détecter les pertes de paquets; et d’identifier le contenu des paquets pour leur transmission sécurisée.

Par contre, il ne permet pas de réserver des ressources dans le réseau ou d’apporter une fiabilité dans le réseau. Ainsi il ne garantit pas le délai de livraison.

4.2   Le protocole RTCP

Le protocole RTCP est fondé sur la transmission périodique de paquets de contrôle à tous les participants d'une session. C'est le protocole UDP (par exemple) qui permet le multiplexage des paquets de données RTP et des paquets de contrôle RTCP.

Le protocole RTP utilise le protocole RTCP, Real-time Transport Control Protocol, qui transporte les informations supplémentaires suivantes pour la gestion de la session.

Les récepteurs utilisent RTCP pour renvoyer vers les émetteurs un rapport sur la QoS. Ces rapports comprennent le nombre de paquets perdus, le paramètre indiquant la variance d'une distribution (plus communément appelé la gigue : c'est à dire les paquets qui arrivent régulièrement ou irrégulièrement) et le délai aller-retour. Ces informations permettent à la source de s'adapter, par exemple, de modifier le niveau de compression pour maintenir une QoS[5].

4.2.1  Les fonctions de RTCP

- Une synchronisation supplémentaire entre les médias : Les applications multimédias sont souvent transportées par des flots distincts. Par exemple, la voix, l'image ou même des applications numérisées sur plusieurs niveaux hiérarchiques peuvent voir les flots gérées et suivre des chemins différents.

- L'identification des participants à une session : en effet, les paquets RTCP contiennent des informations d'adresses, comme l'adresse d'un message électronique, un numéro de téléphone ou le nom d'un participant à une conférence téléphonique.

Le protocole RTCP demande aux participants de la session d'envoyer périodiquement les informations citées ci-dessus. La périodicité est calculée en fonction du nombre de participants de l'application. On peut dire que les paquets RTP ne transportent que les données des utilisateurs. Tandis que les paquets RTCP ne transportent en temps réel, que de la supervision. On peut détailler les paquets de supervision en 5 types:

- SR (Sender Report) : Ce rapport regroupe des statistiques concernant la transmission

(Pourcentage de perte, nombre cumulé de paquets perdus, variation de délai (gigue), etc.). Ces rapports sont issus d'émetteurs actifs d'une session.

- RR (Receiver Report) : Ensemble de statistiques portant sur la communication entre les participants. Ces rapports sont issus des récepteurs d'une session.

- SDES (Source Description) : Carte de visite de la source (nom, e-mail, localisation).

- BYE : Message de fin de participation à une session.

- APP : Fonctions spécifiques à une application.

4.2.2 Format du paquet RTP

Figure 2.9 : Format du paquet RTP

- Le champ V (2 bits) : Indique la version de RTP, actuellement V=2.

- Le champ P (1 bit) : Si P=1 le paquet contient des octets additionnels de bourrage (padding) pour finir le dernier paquet.

- Le champ RC (5 bits) : Il contient le nombre de rapports contenus dans le paquet (un paquet pour chaque source)

- Le champ PT (8 bits) : Il donne le type de rapport du paquet (PT=SR=200, PT=RR=201, PT=SDES=202, PT=BYE=203, PT=APP=204).

- Le champ Longueur (16 bits) : Il indique la longueur du paquet.

4.2.3  Point fort et limite du protocole RTCP

Le protocole de RTCP est adapté pour la transmission de données temps réel. Il permet d’effectuer un contrôle permanant sur une session et ces participants. Par contre il fonctionne en stratégie bout à bout. Et il ne peut pas contrôler l'élément principal de la communication.

- Points forts et limites de la voix sur IP

Différentes sont les raisons qui peuvent pousser les entreprises à s’orienter vers la VoIP comme solution pour la téléphonie. Les avantages les plus marqués sont :

- Réduction des coûts : En effet le trafic véhiculé à travers le réseau RTC est plus couteux que sur un réseau IP. Réductions importantes pour des communications internationales en utilisant le VoIP, ces réductions deviennent encore plus intéressantes dans la mutualisation voix/données du réseau IP intersites (WAN). Dans ce dernier cas, le gain est directement proportionnel au nombre de sites distants.

- Standards ouverts : La VoIP n’est plus uniquement H323, mais un usage multi-protocoles selon les besoins de services nécessaires. Par exemple, H323 fonctionne en mode égale à égale alors que MGCP fonctionne en mode centralisé. Ces différences de conception offrent immédiatement une différence dans l'exploitation des terminaisons considérées.

- Un réseau voix, vidéo et données (à la fois) : Grace à l’intégration de la voix comme une application supplémentaire dans un réseau IP, ce dernier va simplifier la gestion des trois applications (voix, réseau et vidéo) par un seul transport IP. Une simplification de gestion, mais également une mutualisation des efforts financiers vers un seul outil.

- Un service PABX distribué ou centralisé : Les PABX en réseau bénéficient de services centralisés tel que la messagerie vocale et la taxation. Cette même centralisation continue à être assurée sur un réseau VoIP sans limitation du nombre de canaux. Il convient pour en assurer une bonne utilisation de dimensionner convenablement le lien réseau. L'utilisation de la VoIP met en commun un média qui peut à la fois offrir à un moment précis une bande passante maximum à la donnée, et dans une autre période une bande passante maximum à la voix, garantissant toujours la priorité à celle-ci[6].

Les points faibles de la voix sur IP sont :

- Fiabilité et qualité sonore : un des problèmes les plus importants de la téléphonie sur IP est la qualité de la retransmission qui n’est pas encore optimale. En effet, des désagréments tels la qualité de la reproduction de la voix du correspondant ainsi que le délai entre le moment où l’un des interlocuteurs parle et le moment où l’autre entend peuvent être extrêmement problématiques. De plus, il se peut que des morceaux de la conversation manquent (des paquets perdus pendant le transfert) sans être en mesure de savoir si des paquets ont été perdus et à quel moment.

- Dépendance de l’infrastructure technologique et support administratif exigeant :   les centres de relations IP peuvent être particulièrement vulnérables en cas d’improductivité de l’infrastructure. Par exemple, si la base de données n’est pas disponible, les centres ne peuvent tout simplement pas recevoir d’appels. La convergence de la voix et des données dans un seul système signifie que la stabilité du système devient plus importante que jamais et l’organisation doit être préparée à travailler avec efficience ou à encourir les conséquences.

- Vol : les attaquants qui parviennent à accéder à un serveur VoIP peuvent également accéder aux messages vocaux stockés et au même au service téléphonique pour écouter des conversations ou effectuer des appels gratuits aux noms d’autres comptes.

- Attaque de virus : si un serveur VoIP est infecté par un virus, les utilisateurs risquent de ne plus pouvoir accéder au réseau téléphonique. Le virus peut également infecter d’autres ordinateurs connectés au système[6].

- Des exemples de communication multimédia

6.1  Google Talk

Google Talk est un logiciel propriétaire et service de messagerie instantanée et de voix sur IP basé sur XMPP (Jabber) développé par la société Google sorti en version bêta le 24 août 2005. Google Talk désigne à la fois le service ainsi que le logiciel propriétaire client permettant de se connecter à ce service.

Figure 2.10 : Logo de Google Talk

6.2  Skype

Skype est un programme téléchargeable de chat vocal en temps réel et de chat textuel gratuit. Nous le recommandons parce qu'il offre probablement la meilleure qualité sonore qui soit disponible partout.

Figure 2.11 : Logo de Skype

6.3  Paltalk

Paltalk est un programme téléchargeable gratuit permettant le chat vocal et textuel simultanément, nous recommandons Paltalk parce qu’il a une bonne qualité sonore. Aussi ce programme requiert seulement windows 98 ou une version plus récente.

Figure 2.12 : Logo de Paltalk

6.4   Ventrilo

Ventrilo est un logiciel propriétaire de dialogue vocale. On peut parler avec plusieurs autre utilisateurs en même temps vocalement : Il s’agit d’un chat vocal.

Pour cela, chaque personne doit avoir installé sur son ordinateur une version client Ventrilo. Après l’installation de la version il faut créer un compte et se connecter un serveur Ventrilo. Ce système est beaucoup utilisé dans les jeux  en réseau et permet aux différents joueurs de pouvoir évoluer dans le jeu en se donnant les informations.

Figure 13 : Logo de Ventrilo

6.5   Yahoo! Messenger

Yahoo! Messenger est un système propriétaire de messagerie instantanée, de VoIP et de visioconférence créé par la société Yahoo!

Figure 2.14 : Logo de Yahoo! Messenger

- Conclusion

Dans ce chapitre, on a détaillé  l’architecture de VoIP ainsi les protocoles utilisés avec un ensemble d'exemple dans le monde Internet,  en plus on a présenté quelque notion de service de communication multimédia

Dans le chapitre prochain, on va décrire la partie conceptuelle de notre travail expliquée avec des diagrammes simple et claire.