FACULTE : TECHNOLOGIE

DEPARTEMENT : ELECTRONIQUE

REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE                                        SCIENTIFIQUE

DOMAINE : SCIENCES ET TECHNOLOGIES

FILIERE : ÉLECTRONIQUE

Mémoire présenté pour l’obtention

Du diplôme de Master Académique

OPTION : Électronique des Systèmes Embarqués (ESE)

THEME

Commande Inélégant D’un Onduleur Deux-Niveaux Avec Filtre Active

Présenté par :                                                                      Présenté par :

KACEM Seddik                                                 Mr.TABBAKH  Mestapha

MANSOUR Djamel eddine

ANNEE UNIVERSITAIRE: 2019/2020

بسم الله الرحمان الرحيم

REMERCIEMENTS

Avant tout on remercie Dieu le tout puissant qui nous a donné le courage la patience, l'aide et la volonté de réaliser ce travail.

Nous tenons à remercier vivement notre encadreur

Dr : TABBAKH.M qui à ménage un grand effort afin de nous permettre de mener à bien le présent travail et à qui nous exprimons notre gratitude et notre respect.

Nous remerciements aux enseignants du département d’électronique.

Dédicace

Je remercie الله tout puissant, qui m’a donné la force de concevoir ce

Travail et que le salut et la bénédiction de dieu soient sur notre

Prophète Mohamed.

Pour ma grande famille

Mes chers parents

Mon cher frère

Un grand merci pour ma chère femme

Mes amis

Je dédie ce travail

KACEM Seddik

Dédicace

Je remercieالله tout puissant, qui m’a donné la force de concevoir ce

Travail et que le salut et la bénédiction de dieu soient sur notre

Prophète Mohamed.

Pour ma grande famille

Mes chers parents

Mes amis

Je dédie ce travail

MANSOUR Djamel eddine

RÉSUMÉ

Les composantes de l’électronique de puissance ont connu une forte progression qui a favorisé une croissance du marché des convertisseurs. Ces derniers apportent une grande souplesse surtout dans la commande des machines électriques. Ils ont des effets importants dans le domaine électronique. Le problème de ces convertisseurs est d’absorbation des courants non sinusoïdaux, donc ils se comportent comme des générateurs de courants harmoniques. Les courants harmoniques créent par les convertisseurs statiques peuvent entraîner des pertes de référence lors d’une application qui nécessite une synchronisation de la tension du réseau. De plus, un échauffement supplémentaire des lignes des réseaux est engendré par ces mêmes courants harmoniques. Pour compenser ces perturbations, il existe plusieurs solutions parmi lesquelles on rencontre le filtrage passif. Cette solution, connue depuis fort longtemps, est la plus répandue surtout en forte puissance et sous haute tension. Néanmoins, elle présente deux inconvénients majeurs : Le phénomène de résonance avec le réseau qui est à l’origine de l’amplification de tout harmonique à des fréquences voisines de celle de la résonance. La dépendance des performances du filtre passif des caractéristiques du réseau sur lequel il est connecté. Le développement des semi-conducteurs de puissances entièrement commandables (les thyristors GTO et les transistors à IGBT) en particulier, a conduit à la conception de nouvelles solutions, le filtrage actif parallèle notamment. L’objet de notre étude est d’évaluer l’apport d’une commande à base de logique floue du compensateur parallèle. Des programmes de simulation numérique sont développés sur MATLAB et SIMULINK.

Mots clés :

Electronique de puissance - Onduleur – Logique floue – Filtre active - MLI vectorielle (SVPWM)

الملخص

شهدت إلكترونيات الطاقة نموًا قويًا مما عزز النمو في سوق المحولات. هذا الأخير يوفر مرونة كبيرة خاصة التحكم في الآلات الكهربائية. التي لها تأثيرات مهمة في مجال الالكترونيك، عادة هذه المحولات تمتص التيارات غير الجيبية ، لذا فإنها تتصرف كمولدات للتيارات التوافقية. يمكن أن تتسبب التيارات التوافقية التي تم إنشاؤها بواسطة المحولات الساكنة في خسائر مرجعية أثناء تطبيق يتطلب تزامن جهد الشبكة. بالإضافة إلى ذلك ،ترتفع حرارة الشبكة بواسطة نفس هذه التيارات التوافقية. للتعويض عن هذه الاضطرابات ، توجد عدة حلول ، بما في ذلك المرشح الخامل. هذا الحل ، المعروف لفترة طويلة جدًا ، هو الأكثر انتشارًا ، خاصةً في الطاقة العالية وتحت الجهد العالي. ومع ذلك ، فإن لها عيبين رئيسيين: ظاهرة الرنين مع الشبكة التي هي أصل تضخيم أي توافقي عند ترددات قريبة من تلك الخاصة بالرنين. اعتماد أداء المرشح الخامل على خصائص الشبكة التي يتصل بها. أدى تطوير أشباه موصلات الطاقة التي يمكن التحكم فيها بالكامل (GTO الثايرستور وترانزستورات IGBT) على وجه الخصوص إلى تصميم حلول جديدة ، لا سيما التصفية النشطة المتوازية. الهدف من دراستنا هو تقييم مساهمة عنصر تحكم مبني على المنطق المضبب للمعوض الموازي. تم تطوير برامج المحاكاة العددية على

MATLAB و SIMULINK.

كلمات مفتاحية

إلكترونيات الطاقة – المموج – المنطق المضبب – المرشحات الكهربائية

LISTE DES FIGURES

Figure ‎I-1 a- courant avec une charge linéaire.	5

Figure ‎I-2  b- courant avec une charge non linéaire.	5

Figure ‎I-3 Diagramme de Fresnel des puissances.	10

Figure ‎II-1 Filtre actif parallèle	15

Figure ‎II-2 Schéma de principe d’un FAP	16

Figure ‎II-3 Convertisseur à trois bras à structure tension utilisé dans un FAP relié à un réseau électrique à trois bras	17

Figure ‎II-4 Principe de contrôle du courant par hystérésis	18

Figure ‎II-5 Vecteurs tension de sortie de l’onduleur	19

Figure ‎II-6 les combinaisons possibles des interrupteurs	21

Figure ‎II-7 La formation de la tension de référence	21

Figure ‎II-8 Les périodes de commutation des interrupteurs	23

Figure ‎III-1 Fonctions d'appartenance	25

Figure ‎III-2 la variable linguistique température	25

Figure ‎III-3 Schéma synoptique général d’un régulateur flou appliqué à un processus	27

Figure ‎III-4 Fonction d’appartenance avec sept classe	28

Figure ‎III-5: Ecriture de jeu de règles grâce à une analyse temporelle	29

Figure ‎III-6 Méthodologie de la synthèse d'une commande floue	32

Figure ‎IV-7 Méthode d’identification des puissances active et réactive instantanées	37

Figure ‎IV-8 Fonction d’appartenance des variables d’entrées et de sortie	38

Figure ‎IV-9 Génération des impulsions de commande dans le cas d’un convertisseur de tension deux-niveaux	39

LISTE DES TABLEAUX

Tableau II.1 : Tableau des vecteurs tensions de sortie de l’onduleur ………………………20

Tableau IV.1 : Signification des valeurs du THD en tension ou en courant mesurées ……..35

Tableau IV-2 Règles floues ……………………………………………………………….. 38

Tableau IV.3 : Valeurs de la THD courant sans filtre FAP……………………………….. 40

Tableau IV-4 : Valeurs de la THD du courant lors de l’application d’un filtre FAP. ……..42

SOMMAIRE

RÉSUMÉ	vi

LISTE DES FIGURES	viii

LISTE DES TABLEAUX	ix

SOMMAIRE	x

Introduction générale	1

I.	CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique	4

I.1. INTRODUCTION	4

I.2. LES PERTURBATIONS ELECTRIQUES	4

I.3. Les indicateurs de la distorsion harmonique	8

I.4. TECHNIQUES DE DEPOLLUTION DES RESEAUX ELECTRIQUES	11

I.5. CONCLUSION	13

II.	CHAPITRE II : Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel	14

II.1. INTRODUCTION	14

II.2. LE FILTRE ACTIF PARALLELE	14

II.3. Principe de fonctionnement	15

II.4. Commande des filtres actifs de puissance	18

II.5. Avantages des méthodes de contrôle conventionnel	23

II.6. Les inconvénients des méthodes de contrôle conventionnel	23

II.7. CONCLUSION	24

III.	CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue	24

III.1. INTRODUCTION	24

III.2. Theorie floue	24

III.3. Degré d’appartenance et probabilité :	24

III.4. Variables linguistiques	25

III.5. Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP	26

III.6. Fuzzification	27

III.7. Base de règle	28

III.8. Jeu des règles	28

III.9. Inférence floue	29

III.10. Défuzzyfication	30

III.11. Les étapes à suivre pour la conception d’un régulateur flou	31

III.12. CONCLUSION	32

IV.	CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Controleur Floue	34

IV.1. INTRODUCTION	34

IV.2. Signification des valeurs du THD	34

IV.3. Applications des techniques de contrôles conventionnel à la commande d’un FAP	35

IV.4. Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP	37

IV.5. Simulation de l'ensemble reseau electrique sans l’utilisation du filtre actif parallèle	39

Iv.6. Simulation de l'ensemble reseau electrique avec l’utilisation du fap	41

IV.8. CONCLUSION	42

CONCLUSION GENERALE	43

Bibliographie	44

Introduction générale

Dans le domaine de l’électronique de puissance, l’apparition sur le marché de nouveaux interrupteurs de puissance (IGBT, GTO, MOSFET) et la mise en œuvre de configurations avec des meilleurs circuits de commutation permettent de concevoir des onduleurs très efficaces à prix compétitifs, pour alimenter des moteurs asynchrones. Ajouter à cela le développement remarqué dans le domaine de la technologie des microprocesseurs, les développements des théories relatifs au traitement du signal qui nécessite une puissance de calcul qui augmente avec les puissances des microprocesseurs.

Dans le domaine de la théorie de la commande, plusieurs techniques de commande performantes ont trouvé leurs applications dans une vaste gamme de domaines. En particulier, les deux dernières décennies ont témoigné des grands développements de la commande utilisant l’intelligence artificielle (logique floue, réseaux de neurones, algorithmes génétiques) et les théories modernes (système à structure variable, systèmes multivariables, système non-linéaires,…) dans les applications techniques et non-techniques.

Les centrales électriques produisent et distribuent l’énergie électrique sous forme alternatif triphasé. C’est cette forme sinusoïdale qui permet de fournir la puissance électrique nécessaire aux équipements domestiques et/ou industriels, de préserver la qualité de l’énergie électrique nécessaire pour la bonne marche de ces équipements, et permet d’acheminer de fortes puissances sur de longues distances, en minimisant les pertes et la détérioration de l’énergie électrique. Les principaux responsables de la distorsion de l’onde sinusoïdale électrique sont les charges déformantes, appelées charges non linéaires. Les charges non linéaires, sont présentes au travers de l’électronique de puissance, tels que les moteurs asynchrones, les transformateurs, variateurs de vitesse et redresseurs dans le domaine industriel, ainsi que l’électronique des équipements domestiques comme les alimentations à découpage dans les ordinateurs [1, 2, 3]. Ces charges non linéaires modifient l’allure sinusoïdale de l’énergie électrique on ajoutant des signaux harmoniques au signal original. Le signal déformé se retrouve composé d’un fondamental et d’un certain nombre de sinusoïdes de fréquences et d’amplitudes différentes appelées harmoniques. Les conséquences de cette pollution harmonique conduit à la déformation de la forme sinusoïdal de la tension du réseau et ainsi génère des dysfonctionnements (l’augmentation des pertes par effet Joule, la dégradation du facteur de puissance, vieillissement prématuré des équipements, …etc.), voir même la destruction des équipements raccordés au réseau [1, 2, 3, 4,5, 6, 7].

Plusieurs solutions de dépollution des réseaux électriques existent [1]. Ces systèmes améliorer la qualité de l’énergie électrique on diminuant ou en supprimant les harmoniques. Dans le but de minimiser l’impact des perturbations harmoniques des normes ont été proposées, des techniques dites classiques à base de filtres passifs et d’autres modernes et innovantes ont été appliquées. L’intégration peu onéreuse des techniques classiques a conduit à son utilisation quasi immédiate. Cependant, après leur implémentation, il est apparu des inconvénients intolérables dans des circonstances particulières, tels que l’encombrement de la structure du filtre, des problèmes de résonnance, et un manque d’auto-adaptabilité aux variations du réseau et de la charge. Il faut ajouter à cela, que les contraintes d’efficacité et de qualité du réseau électrique ont évolué pour prendre en compte les contraintes de qualité électrique dans l’industrie [1, 6, 7].

Une des solutions modernes afin d’éviter les inconvénients des filtres passifs est de mettre en œuvre des systèmes de filtrage communément appelés filtrage actif ou Active Power Filters. Les filtres actifs sont composés d'onduleurs qui sont des convertisseurs statiques de puissance. Leur intégration dans l’industrie est due essentiellement aux progrès réalisés dans le domaine des semi-conducteurs. En effet, toutes les topologies des filtres actifs intègre un nombre important de semi-conducteurs dans leur architecture. On peut distinguer les filtres actifs selon l’intégration du filtre par rapport à la source ; le filtre actif parallèle, le filtre actif série et la combinaison parallèle-série appelé aussi Unified Power Quality Conditioner (UPQC) [1, 2, 3, 4, 5, 8].

Les performances du système de filtrage actif sont fortement liées à la robustesse des onduleurs, le choix de la topologie et la stratégie de contrôle. Les lois de commande classique du type PI donnent de bons résultats dans le cas des systèmes linéaires à paramètre constants. Pour des systèmes non linéaires ou ayant des paramètres non constants, ces lois de commande classique peuvent être insuffisantes car elles sont non robustes surtout lorsque les exigences sur la précision et autres caractéristiques dynamiques du système sont strictes. On doit faire appel à des lois de commande insensibles aux variations des paramètres, aux perturbations et aux non linéarités.

La logique floue est utilisée depuis des années dans la commande des machines électriques. Plusieurs implantations pratiques ont montré que les performances sont améliorées en comparaison aux correcteurs conventionnels. Les incertitudes sur les mesures de certains paramètres et l’approximation du modèle de la machine justifient l’utilisation des correcteurs  flous. La perspective d’employer la logique floue est donc d’obtenir des résultats supérieurs aux commandes classiques.

Le travail de ce projet de fin d’études est organisé de la façon suivante :

- le chapitre un aborde les perturbations électriques leurs cause et conséquences..

- Le chapitre deux décrit le principe du filtrage conventionnel et actif. Et introduit le principe de filtre actif parallèle et principe de fonctionnement.

- Le chapitre trois présente une introduction à la logique floue et les principes de base du réglage flou. La synthèse du correcteur flou est basée sur le résonnement d’un opérateur expert en contrôle.

- le quatrième et dernier chapitre est consacré au filtrage des harmoniques de courants en utilisant un contrôleur par logique floue. Cette technique présente une bonne robustesse pour les rejets des perturbations externes et internes. La mise en application de cette commande a été vérifiée par une simulation en fin de chapitre.

On finit notre travail par une conclusion sur nos travaux effectué.

## CHAPITRE I : Qualité De L’énergie Electrique

I.1. INTRODUCTION

La qualité de l’énergie électrique est très sensible aux perturbations harmoniques. Les sources de ces perturbations sont diverses et leurs impacts varient selon leurs degrés de gravités. Nous pouvons citer comme source de perturbations les charges non linéaires qui induisent un changement de la forme sinusoïdal du courant en introduisant des harmoniques de courant. Il existe d’autres perturbations liées à la tension tel que les creux de tension, surtension, déséquilibre, ... influencent la charge et pouvant causer des dommages irréversibles. L’impact technique et économique de ces perturbations doit être réduit à son maximum. Dans ce qui suit, nous allons donner plus de détails sur la qualité de l’énergie électrique, les perturbations qui peuvent influencer cette qualité, démontrant ainsi l’intérêt de l’utilisation d’un système de filtrage à la fois en courant et en tension.

I.2. LES PERTURBATIONS ELECTRIQUES

La norme EN 50160, précise les caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics basse tension. L'énergie électrique est fournie sous forme de tension de forme sinusoïdale triphasée [1, 2, 3]. L’onde de tension laquelle est caractérisée par les paramètres suivants :

- Forme d’onde sinusoïdale ;

- L'amplitude des trois tensions ;

- Stabilité de la fréquence ;

- La symétrie et équilibre du système triphasé en amplitude et en phases

La norme IEEE 519 est une approche conjointe entre le distributeur d’énergie et le client pour limiter l’impact des charges non-linéaires. En effet, elle contient les paramètres (limites) nécessaire pour qu’un réseau électrique soit efficace et sans pollution harmonique, impliquant le distributeur et le client [2, 4].

On dit qu’une charge est non linéaire lorsque le courant qu’absorbe la charge n’a pas la même forme que la tension qui l’alimente (figure II.1) [1, 2, 3, 4]. On peut citer comme exemple de charge non linéaire :

- Les équipements industriels (machines à souder, fours à arc, fours à induction, redresseurs),

- les variateurs de vitesse pour moteurs asynchrones ou moteurs à courant continu,

- les appareils de bureautique (ordinateurs, photocopieurs, fax, …),

- les appareils domestiques (TV, fours micro-onde, éclairage néon, …),

- les onduleurs.

Figure ‎I-1 a- courant avec une charge linéaire.

Figure ‎I-2  b- courant avec une charge non linéaire.

Figure I.1/2 : Influence d’une charge non linéaire sur le courant

L’altération des valeurs moyennes de ces paramètres ou de plusieurs dans le même intervalle de temps, conduit à supposer la présence d’une anomalie dans le réseau électrique. Ces anomalies sont les perturbations électriques. Les perturbations sont l’ensemble des phénomènes internes ou externes au réseau ayant un pouvoir de modifier d’une manière transitoire ou permanente en amplitude et/ou en forme les grandeurs électriques du réseau (courant, tension, fréquence). Ils peuvent être classées selon deux critères : la durée de persistance (Perturbations périodiques ou Perturbations apériodiques) et le mode d’affectation (perturbations sur l’amplitude ou les valeurs efficaces, déséquilibre des systèmes triphasés et distorsions harmoniques) [1, 6, 7, 8]. L’évaluation de la qualité consiste à étudier ces perturbations qui peuvent être comme suit :

Les surtensions : C’est la variation de l’amplitude des trois tensions. C’est un phénomène qui se présente sous la forme d’un changement rapide et brutale de l’amplitude dues entre autres, à des coups de foudre. Des surtensions impulsionnelles dues à des manœuvres d’appareils peuvent également se produire sur les réseaux de distribution ou sur les installations des utilisateurs. La protection contre les surtensions d’origine atmosphérique nécessite soit l’emploi de dispositifs de protection (parafoudres), soit l’adoption de dispositions constructives appropriées (distances d’isolement par exemple) [1, 6, 7, 8].

Creux de tension : Le creux de tension est un phénomène qui se prolonge dans le temps allant de 10 millisecondes jusqu'à quelques secondes avec une diminution de l’amplitude allant de 10% à 90%. Par ailleurs, quand la diminution est supérieure à 90% le creux de tension devient une coupure. Il peut être observé lors du fonctionnement d’appareils à charge fluctuante ou de la mise en service d’appareils appelant un courant élevé au démarrage (moteurs, transformateurs…etc.), à des phénomènes aléatoires, comme la foudre ou tous les courts-circuits accidentels [1, 6, 7, 8, 9].

Déséquilibre du système triphasé : on dit qu’une perturbation est du type déséquilibre du système triphasé, lorsqu’on enregistre en régime permanent, des asymétries d’amplitudes et de déphasages des tensions de phases (les trois tensions ne sont pas identiques en amplitude et/ou ne sont pas décalées d'un angle de 120º les unes par rapport aux autres). La cause de ce déséquilibre lorsqu’un réseau électrique triphasé équilibré alimente un récepteur électrique triphasé non équilibré [1, 6, 8].

Les fluctuations de la fréquence : C’est un phénomène rare dû à certains défauts exceptionnels au niveau de la ligne de production ou du transport. La valeur moyenne de la fréquence doit être dans l'intervalle 50 Hz ±1% [1, 6, 7, 8, 9].

I.2.1. Conséquences des Perturbations harmoniques

Les harmoniques qui se propagent dans le réseau électrique détériorent la qualité de l’énergie et sont ainsi à l’origine de nombreuses nuisances. La présence d’harmoniques déforme l'allure sinusoïdale de la source du réseau et affecte les consommateurs alimentés par ce même réseau. Les effets les plus importants sont l’échauffement, l’interférence avec les réseaux de télécommunication, les défauts de fonctionnement de certains équipements électriques et le risque d’excitation de résonance. Ajouter à cela un impact économique sur le consommateur à cause de la dégradation, des pertes énergétiques, …. [1, 2,5, 6, 8, 9]. Les effets engendrés par les harmoniques peuvent être classé en deux types ; les effets instantanés et les effets à long terme. Nous citons dans ce qui suit des exemples des effets :

I.2.1.1. Effets instantanés

On peut citer les effets instantanés des harmoniques comme suite [1, 2, 6, 7, 8, 9] :

- Dysfonctionnements des dispositifs de commande ou de régulation (détection du passage par zéro, ...).

- Erreur de précision dans les appareils de mesure.

- Vibrations, bruits acoustiques dans les transformateurs ou les inductances dus aux efforts électrodynamiques proportionnels aux courants harmoniques.

- Déclenchement intempestif des circuits de protection.

- Effets de papillotement (flicker) au niveau des éclairages et des affichages des appareils électroniques.

I.2.1.2. Effets à long terme

Les effets à long terme des harmoniques sont récapitulés comme suite [1, 6, 7, 8, 9].

- Vieillissement prématuré des moteurs électriques alternatifs du fait des pertes cuivre et fer supplémentaires, dû à la différence importante de la vitesse entre les champs tournants inducteurs harmoniques et le rotor.

- Échauffements et pertes joules supplémentaires des câbles et des équipements entrainant des déclassements du matériel avec des surdimensionnements.

- Échauffements supplémentaires des condensateurs par conduction et par hystérésis dans le diélectrique qui peuvent conduire au claquage.

- Fatigue mécanique des équipements à cause des vibrations et des couples pulsatoires.

- Vieillissement des isolants.

I.2.1.3. Impact économique

Nous décrivons dans ce qui suit l’impact économique qu’entrainent les effets instantané et terme sur le consommateur.  un coût matériel, des pertes énergétiques et une perte de productivité entraînent une baisse de la compétitivité des entreprises, l’impact économique des perturbations peut être résumé dans:

- Pertes énergétiques; les pertes par effet joule induites par les harmoniques.

- Surcoût d’abonnement; La présence de courant harmoniques nécessite d’augmenter le niveau de puissance souscrite et le coût de l’abonnement.

- Surdimensionnement des matériels; les surcharges du réseau obligent à augmenter la puissance souscrite

- Réduction de la durée de vie; cela est du à l’échauffement, le vieillissement, la fatigue mécanique des équipements,….

- Déclenchements intempestifs et arrêts d’installation; Les disjoncteurs d’une installation sont soumis à des pointes de courant dues aux harmoniques.

I.3. Les indicateurs de la distorsion harmonique

La mesure des harmoniques polluant est très importante car elle permet de caractériser les installations et de s’assurer de la bonne qualité de l’énergie distribuée. Il existe plusieurs méthodes permettant de quantifier et d’évaluer la distorsion harmonique des ondes de tension et de courant [2, 3, 4 ,5, 6, 7]. On peut citer :

- Le facteur de puissance.

- Le facteur de crête.

- La puissance de distorsion.

- Le spectre en fréquence.

- Le taux de distorsion harmonique.

Ces techniques sont des outils indispensables à la détermination des actions correctrices éventuelles. Le THD (Total Harmonic Distorsion) et le facteur de puissance sont les plus employés pour quantifier respectivement les perturbations harmoniques et la consommation de puissance réactive.

I.3.1. Facteur de puissance

Le facteur de puissance FP permet d’évaluer le surdimensionnement à appliquer à l’alimentation d’une installation. Pour un signal sinusoïdal le facteur de puissance est donné par le rapport entre la puissance active P et la puissance apparente S. Les générateurs, les transformateurs, les lignes de transport et les appareils de contrôle et de mesure sont dimensionnés pour la tension et le courant nominaux [8]. Le facteur de puissance est égal au rapport entre la puissance active P et la puissance apparente S.

| PF = P/S | (01) |
| --- | --- |

La puissance apparente est donnée par

| S= P2+Q2 | (02) |
| --- | --- |

En présence d'harmoniques, le facteur de puissance est dégradé [1, 2, 10], une puissance supplémentaire appelée la puissance déformante (D) apparait. La puissance apparente est séparée en 3 composantes orthogonales comme le montre le diagramme de Fresnel de la figure II.2.  Son expression est donnée par l’équation suivante :

| S= P2+Q2+D2 | (03) |
| --- | --- |

Où ; D la puissance déformante liée aux harmoniques.

| D=3.V.h=2∞Ih2 | (04) |
| --- | --- |

Le facteur de puissance est donné par ;

| PF=PS=PP2+Q2+D2=cosφ.cosγ | (06) |
| --- | --- |

γ Le déphasage entre la puissance apparente dans le cas d’un système équilibré linéaire S et la puissance apparente S dans le cas charge non linéaire.

Figure ‎I-3 Diagramme de Fresnel des puissances.

I.3.2. Taux de distorsion harmonique

Le THD représente le rapport de la valeur efficace des harmoniques à la valeur efficace du fondamental (norme IEC 61000-2-2). Le taux de distorsion caractérise le niveau de pollution du réseau [1, 2, 3, 7, 9]. Il est défini par la relation :

THD= Valeur efficace des harmoniquesValeur efficace du fondamental

Le taux de distorsion harmonique est habituellement exprimé en pourcentage. Ce qui revient à écrire:

| THD= h=2∞Xh2X12.100% | (07) |
| --- | --- |

Avec : X1 la valeur efficace du fondamental,

Xh les valeurs efficaces des différentes harmoniques.

Le TDD représente le rapport de la valeur efficace des harmoniques à la valeur maximale du courant appelé par la charge. Il est défini par la relation :

| TDD= h=2∞Ih2I12.100% | (08) |
| --- | --- |

En présence des harmoniques, l'expression de PF devient :

| PF=cosφ1+ THD2 | (09) |
| --- | --- |

I.4. TECHNIQUES DE DEPOLLUTION DES RESEAUX ELECTRIQUES

Pour atténuer les effets des perturbations dans le réseau, plusieurs solutions sont possibles, certaines techniques sont plus faciles que d’autre pour être adapter et installer en particulier dans le cas d’une nouvelle installation. Les techniques utilisées pour compenser les perturbations peuvent être classé en deux groupes :

- Techniques traditionnelles qui sont les plus utilisés industriellement,

- Techniques modernes qui sont conçus afin de surmonter les limitations des filtres passifs.

I.4.1. Les techniques traditionnelles

Afin de dépolluer les réseaux électriques des différentes perturbations, plusieurs solutions peuvent être introduites dont le but est de limiter la propagation et l’effet des harmoniques dans les réseaux électriques. Les techniques traditionnelles apportent une solution facile et rapide pour certains cas de perturbations bien localisées et utilisent des composants passifs (inductances, condensateurs, transformateurs) et/ou des branchements qui modifient le schéma de l'installation.

- Compensation de la puissance réactive : La compensation consiste à placer des batteries de condensateurs en parallèle avec le réseau. On peut les placer directement à proximité des charges qui ont un mauvais facteur de puissance (compensation locale) ou près du transformateur d’alimentation (compensation globale).

- Agir sur la structure de l'installation : Cette solution suggère d’isoler le système polluant et à l’alimenter séparément. Pour un système pollueur moyen il est préférable d'effectuer l'alimentation par des câbles distincts au lieu de les connecter en parallèle. Une distribution en étoile permet le découplage par les impédances naturelles et/ou additionnelles.

- Surdimensionnement ou déclassement de l'installation électrique : on procède généralement au surdimensionnement des équipements afin d'assurer leur tenue aux surcharges harmoniques. Cependant, cette méthode n’offre qu’une solution limitée dans le temps et cause un surcoût de production et ne tire pas profit du potentiel réel de l'installation.

- Rééquilibrage des courants et des tensions : Généralement, le déséquilibre dans un réseau électrique basse tension est provoqué par les charges monophasées et biphasées mal-reparties. Pour remédier à cela, il faut répartir charges d'une manière identique sur les trois phases.

- Augmentation de la puissance de court-circuit du réseau : elle permet de réduire la tension crée par les harmoniques de courant, et donc de diminuer le taux de distorsion harmonique en tension au point de raccordement. En revanche, les courants harmoniques ne sont pas atténués.

- Utilisation de convertisseurs peu polluants qui ont pour effet de diminuer la distorsion harmonique, par exemple, le montage dodécaphasé.

- Ajout d'une self : Afin de limiter le contenu des courants harmoniques générés sur le réseau, une solution consiste à insérer une self de lissage après ou avant le pont de diodes. Avec une valeur de self définie pour 3% de chute de tension pour le courant nominal du pont de diode

- Les filtres passifs : C’est une solution de dépollution répondus et très utilisée.  Consiste à placer en parallèle sur le réseau d’alimentation une impédance très faible autour de la fréquence à filtrer et suffisamment importante à la fréquence fondamentale du réseau. Ils sont composés par des éléments passifs comme les inductances, les condensateurs et les résistances.

Malgré leur large utilisation dans l’industrie, ces dispositifs peuvent présenter beaucoup d’inconvénients dont on peut citer :

- Manque de flexibilité d’adaptation aux modifications dans le réseau, difficulté de s’adapter aux nouveaux besoins du filtrage ;

- Équipements volumineux ;

- Un problème de résonnance peut apparaitre entre l’impédance du réseau et des filtres.

- Le filtrage passif peut absorber les courants harmoniques d’autres charges non linéaires et dans ce cas, le filtre passif peut être surchargé,

- Problèmes d’antirésonance, si le réseau est peu chargé.

I.4.2. Les techniques modernes

Les solutions de dépollution traditionnelles ne répondent plus à l’évolution des réseaux électriques et des charges à protéger, d’autres solutions modernes ont été proposées. La première solution de dépollution consiste à fabriquer la charge la moins polluante possible, de manière à réduire le taux d’émission d’harmoniques. Les appareils à prélèvement sinusoïdal sont l’une des solutions proposées pour la compensation des harmoniques et de la puissance réactive.  D’autre solutions existent pour la compensation contre les perturbations de tension, par exemple la compensation des creux de tension et les surtensions brèves se basent sur l’utilisation de dispositifs de compensation à réserve d’énergie comme les ASIs (Alimentation Sans Interruption). Ces dispositifs sont branchés en série entre le réseau polluant et les charges à protéger afin d’assurer une fourniture de l’énergie électrique même pendant les creux de tension ou les coupures brèves. Le problème est que ces dispositifs sont limités en puissance, et qui n’ont pas une grande flexibilité pour qu’ils puissent toujours s’adapter face aux perturbations de tension. D’autres solutions consistent à utiliser les filtres actifs, ces filtres varient selon la topologie et selon la cible de compensation (courant ou tension) [6, 7, 8, 9]. En résumé parmi les techniques modernes, nous pouvons citer :

- Les alimentations sans interruption ou de secours (ou ASI, ou en anglais UPS, Uninterruptible Power Supply) ;

- Les systèmes de transmission en courant alternatif flexibles "Flexible Alternating Current Transmission Systems (FACTS)" ;

- Les convertisseurs à prélèvement sinusoïdal ;

- Les filtres actifs de puissance "Active Power Filters (APF)".

I.5. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté différents types de perturbations pouvant affecter la tension du réseau électrique, ces perturbations sont les harmoniques, les déséquilibres de courant et de tension, les creux de tension et les surtensions. Ces perturbations ont des effets néfastes sur les équipements électriques pouvant aller des échauffements et de la dégradation du fonctionnement jusqu’à la destruction totale de ces équipements. Leurs effets ainsi que les normes internationales fixant les limites à ne pas dépasser. Pour pallier à ce phénomène, plusieurs solutions traditionnelles et modernes de dépollution ont été présentées, la solution traditionnelle à base de filtres passifs est souvent pénalisée en termes d’encombrement et de résonance. De plus, les filtres passifs ne peuvent pas s’adapter à l’évolution du réseau et aux charges polluantes. Afin de contourner les problèmes que posent les filtres passifs de nouvelles techniques de filtrage actif sont introduite ces dernières  années : les filtres actifs parallèles, séries et leur combinaison. Le développement de ces systèmes de filtrage « moderne » est dû en premier lieu aux progrès réalisés dans le domaine des convertisseurs de l’électronique de puissance et à l’évolution croissante des techniques de commande numérique.

## CHAPITRE II : Le Filtre Actif Parallèle & Commande Conventionnel

II.1. INTRODUCTION

Le développement récent des semi-conducteurs de puissance, les thyristors, les GTO et les IGBT d’un côté, et des techniques de traitement numérique du signal d’une autre coté, ont permis de développer un moyen moderne et efficace d’élimination des perturbations harmoniques : le filtre actif. Le rôle d’un filtre actif est de compenser en temps réel les perturbations, en tout ou en partie, présentes dans les réseaux électriques. C’est un dispositif qui satisfait la fonction de dépollution harmonique. Les filtres actifs constituent une alternative intéressante aux solutions classiques, flexibles et auto-adaptatifs, ils viennent s’ajouter à des structures déjà existantes de convertisseurs. Ils peuvent également être utilisés comme complément aux solutions traditionnelles de dépollution. Il en résulte les topologies suivantes [1, 6, 7, 8, 9] :

a. Le filtre actif parallèle (FAP) : conçu pour compenser les perturbations de courant comme les harmoniques, les déséquilibres et la puissance réactive ;

b. Le filtre actif série (FAS) : conçu pour compenser les perturbations de tension comme les harmoniques, les déséquilibres et les creux de tension ;

c. La combinaison parallèle-série actifs (UPQC) : Le conditionneur unifié est une solution universelle pour compenser les perturbations en courant et en tension ;

d. Combinaison hybride active et passive : afin de réduire le dimensionnement et le prix des filtres actifs, l’association des filtres actifs de faibles puissances à des filtres passifs peut être une solution.

II.2. LE FILTRE ACTIF PARALLELE

Un FAP se connecte en parallèle avec le réseau et injecte en temps réel les composantes harmoniques des courants absorbés par les charges non linéaires connectées au réseau. Ainsi, le courant déformé fourni par la source d'énergie devient sinusoïdal. Le FAP permet de supprimer les courants perturbateurs (harmoniques, réactifs et déséquilibrés) produits par les charges de charge non linéaire. Le FAP est connecté en parallèle avec le réseau. Il est commandé comme un générateur de courant. Son principe est d’injecter dans le réseau électrique des courants harmoniques égaux à ceux absorbés par la charge non linéaire mais en opposition de phase, de telle sorte que le courant fourni par le réseau soit sinusoïdal. Ainsi, il empêche les courants harmoniques, réactifs et déséquilibrés de circuler à travers l’impédance du réseau. Par conséquent, Il améliore le taux de distorsion harmonique

Figure ‎II-1 Filtre actif parallèle

en courant. [2]. Le schéma de principe d’un FAP est donné par la Fig. II-1.

II.3. Principe de fonctionnement

Un filtre actif de puissance se compose d’un onduleur commandé par exemple par la modulation de largeur d’impulsion (MLI / PWM) ou vectorielle (SVM ou SVPWM), connecté au réseau par l’intermédiaire d’un filtre passif, et d’un bus continu. Le but des filtres est de générer soit des courants, soit des tensions harmoniques de manière à compenser les perturbations responsables de la dégradation des performances des équipements et installations électriques. Les filtres actifs se compose essentiellement de deux parties : La partie puissance et une partie commande.

La partie puissance se compose d’un onduleur triphasé, d’un filtre de couplage et d’une source d’énergie. L’onduleur triphasé eux niveaux est constitué de deux (02) interrupteurs par bras. Ces derniers sont bidirectionnels et commandables à l’ouverture et la fermeture. Pour assurer la circulation du courant un diode est placé en antiparallèle.

La partie commande sert au contrôle de la commutation des interrupteurs de l’onduleur au moyen de stratégie de commande ;

- Méthodes d’identification des grandeurs de référence : tel que la Puissance instantané (PQ) ou le référentiel synchrone (d-q).

- Techniques de commande : comme la PWM ou le SVPWM.

Figure ‎II-2 Schéma de principe d’un FAP

II.3.1. Partie puissance

La configuration la plus répandue est le filtre actif de puissance parallèle à trois bras. Les trois bras du convertisseur sont formés de six interrupteurs bidirectionnels en courant, qui sont des composants semi-conducteurs commandés à la fermeture et à l'ouverture (transistors bipolaires, IGBT ou IGCT) comportant une diode en antiparallèle. La figure II-2 présente le circuit de puissance d’un filtre actif à structure tension à base d’un convertisseur à deux niveaux connecté en parallèle sur le réseau d’alimentation via un filtre de découplage (Lf, Rf). La capacité C se comporte comme une source de tension continue. La tension Udc aux bornes du condensateur doit être  positive et maintenue constante [1]. Ses fluctuations doivent être faibles pour ne pas dépasser la limite en tension des semi-conducteurs constituant les interrupteurs d’une part et pour ne pas aussi dégrader les performances et la qualité du filtrage d’autre part.

Pour cette structure, on doit respecter les deux contraintes suivantes :

    - A un instant donné, un seul interrupteur d’un même bras doit conduire afin d’éviter tout court-circuit de la source de tension,

    - Le courant de ligne doit toujours trouver un chemin possible d’où la mise en antiparallèle de diodes au niveau des interrupteurs.

Figure ‎II-3 Convertisseur à trois bras à structure tension utilisé dans un FAP relié à un réseau électrique à trois bras

II.3.2. Partie commande

II.3.2.1. Méthodes d’identification des grandeurs de référence

Il existe plusieurs techniques dans le domaine temporelle et spectral, nous présentons les techniques utilisées.  Le concept de cette théorie est une transformation triphasé-diphasé. Elle consiste en l’extraction des courants/tensions e référence d’un filtre actif. C’est une transformation variable dans le référentiel α-β, des puissance, courants et tensions instantanées à partir du référentiel a-b-c.

Il existe une autre méthode très utilisée qui est l’algorithme de référentiel synchrone (d-q). Dans ce cas les courants sont transformés et synchronisé avec les tensions de source, et tourant à la même fréquence.

II.3.2.2 Techniques de commande conventionnelle

Comme nous l’avons mentionné pour les Méthodes d’identification des grandeurs de référence, les techniques de commandes sont diverses, nous citons l’une des plus utilisé. La majorité des techniques de commande appliquées aux filtres sont basées sur les stratégies MLI (Modulation Largeur Impulsion). Elle permet aux semiconducteurs constituant le filtre actif e commuter durant les transitions et à fréquence fixe.

La technique de commande vectorielle, divise le référentiel α-β des courants/tensions e 30°. Le codage de commutation possibles des interrupteurs peut être effectué sur trois état (Ca, Cb, Cc), ce qui donne huit (08) vecteurs possibles.

II.4. Commande des filtres actifs de puissance

Il y a plusieurs algorithmes utilisé pour commander l’onduleur. Le but de toutes les stratégies de commande est de réduire les pertes de commutation et les harmoniques, d’assurer une commande précise, permettre la meilleure reproduction des courants perturbés de référence, à travers les ordres de commande appliqués aux drivers interrupteurs de puissance. Une grande variété d’approches comme celle de l’hystérésis, la modulation en large d’impulsion (MLI), la modulation vectorielle SVM (Space Vector Modulation), Commande MLI vectorielle (SVPWM), et la Commande intelligente (Réseaux de neurones, logique floue, …), … sont des méthodes permettant le pilotage des convertisseurs statiques [1, 8, 9, 10]. La méthode de contrôle par hystérésis et SVPWM seront développées dans ce qui suit.

II.4.1 Commande par hystérésis

La commande par hystérésis est simple et très bien adaptée pour la commande en courants des convertisseurs statiques. Ce contrôle du courant par hystérésis consiste à maintenir le courant dans une bande enveloppant sa référence. Les instants de fermeture et d’ouverture des interrupteurs sont déterminés directement à partir de l’erreur entre le courant de référence et le courant réelle (injecté) par un comparateur à hystérésis caractérisé par une bande HB fixée au préalable. Le régulateur à hystérésis doit maintenir l’erreur dans cette bande en changeant la polarisation de la tension à la sortie du convertisseur. Chaque violation de cette bande donne un ordre de commutation aux interrupteurs. La figure   illustre le principe de contrôle du courant par hystérésis à bande fixe à deux niveaux. La différence entre le courant de référence et celui mesuré est appliquée à l’entrée d’un comparateur à hystérésis dont la sortie fournit l’ordre de commande du bras correspondant du pont. Le seul paramètre de régulation dans cette commande est la largeur de la bande d’hystérésis qui détermine l’erreur sur les courants et la fréquence de commutation.

Figure ‎II-4 Principe de contrôle du courant par hystérésis

Cette technique présente d’excellentes qualités comme sa simplicité et sa facilité de mise en œuvre (elle ne nécessite pas une connaissance exhaustive du système à contrôler), une bonne stabilité, très bonne une précision, une robustesse inégalée et une bande passante très large.

Le principal inconvénient de cette technique de modulation réside dans la fréquence du changement d’état des interrupteurs qui est fortement irrégulière et incontrôlable, ce qui génère un spectre d’harmoniques étendu et très perturbé, donc difficilement filtrable. Néanmoins, ce problème peut être surmonté en adoptant un fonctionnement avec bande hystérésis variable (adaptative) afin de garder la fréquence de commutation constante.

II.4.2 Commande MLI vectorielle (SVPWM)

La SVPWM, est une modulation en temps réel. Elle utilise le fait qu’un vecteur peut représenter les trois tensions d’un système triphasé de somme nulle. Elle est conduite en synchronisme sur les trois phases. Cette technique de MLI suit les principes suivants :

- Le signal de référence est échantillonné à intervalles réguliers T (MLI régulière),

- Pour chaque phase, réalisation d’une impulsion de largeur T centrée sur la période (MLI symétrique) dont la valeur moyenne est égale à la valeur de la tension de référence à l’instant d’échantillonnage.

L’approche vectorielle considère l’ensemble les états de la tension en sortie des trois bras de pont comme un vecteur unique dans le plan (α, β) grâce à la transformation triphasée-diphasée basée sur la matrice de Clarke (ou de Concordia). Le codage des commutations possibles des interrupteurs peut être effectué sur trois états (Ca, Cb, Cc), ce qui donne huit vecteurs possibles dont deux sont nuls (V0 et V7). La représentation sur le plan (α, β) de ces 08 vecteurs est donnée par la figure II.4.

Figure ‎II-5 Vecteurs tension de sortie de l’onduleur

| Vecteur | C1 | C2 | C3 |
| --- | --- | --- | --- |
| V0 | 0 | 0 | 0 |
| V1 | 1 | 0 | 0 |
| V2 | 1 | 1 | 0 |
| V3 | 0 | 1 | 0 |
| V4 | 0 | 1 | 1 |
| V5 | 0 | 0 | 1 |
| V6 | 1 | 0 | 1 |
| V7 | 1 | 1 | 1 |

Tableau II.1 : Tableau des vecteurs tensions de sortie de l’onduleur

Il en résulte 8 combinaisons possibles, soit 23 pour les bras de l'onduleur avec six interrupteurs. Ce qui nous donne 6 vecteurs non nuls indiqué par V1,V2,V3,V4,V5,V6  et deux vecteurs nuls V0,V7. On indique par (1) l’état fermé de l’interrupteur et (0) l’état Ouvert de l’interrupteur.

Figure ‎II-6 les combinaisons possibles des interrupteurs

Les calculs de temps de commutation des interrupteurs

L’objectif de SVPWM est de faire l’approximation de la tension de référence Vref par la combinaison des huit modèles de commutation, la tension de référence est construite entre deux états adjacents Vi et Vi+60   de temps d’application  Tiet  Ti+60 respectivement.

Figure ‎II-7 La formation de la tension de référence

En cas ou la somme des instants d’applications des vecteurs  et  est inférieure à la période  de commutation, on peut compléter en utilisant les vecteurs nuls.

Vr=τ1V0+τ2Vi+1+τ0V0+τ7V7                         (III.10)

Avec			  τi=TiTcom

Par la projection sur les deux axes d et q

Vrcosθ=τ1Vicosiπ3+τ2Vi+1cos⁡(i+1π3)

Vrsinθ=τ1Visiniπ3+τ2Vi+1sin⁡(i+1π3)                           (III.11)

On pose que : θ=θi-iπ3

Vrcosθi=τ1Vicos0+τ2Vi+1cos⁡(π3)                              (III.12)

Vrsinθi=τ1Visin0+τ2Vi+1sin⁡(π3)

Apres calcul et simplification on peut obtenir :

τ1=Vrcosθi-τ2Vi+12Vi                                (III.13)

τ2=VrsinθiVi+1sin⁡(π3)

Ces équations nous permettent d’avoir les instants de commutation des interrupteurs :

Figure ‎II-8 Les périodes de commutation des interrupteurs

II.5. Avantages des méthodes de contrôle conventionnel

Une bonne élimination d’harmonique par rapport aux autres commandes.

Avec une même source continue la MLI permet l’alimentation de plusieurs ensembles onduleurs, moteurs asynchrones.

La variation de la valeur du fondamental de tension de sortie.

La MLI permet d’écarter vers des fréquences élevées les harmoniques de la tension de sortie (le filtrage).

II.6. Les inconvénients des méthodes de contrôle conventionnel

Le contenu harmonique généré par une onde M.L.I entraîne des pertes dans le réseau (pertes fer dans le transformateur, pertes Joule et pertes par courants de Foucault).

Elle génère des bruits acoustiques et des résonances électromécaniques dans les machines tournantes des oscillations de couple.

Elle déstabilise le système à cause de l’injection du bruit sur la commande.

II.7. CONCLUSION

Dans ce chapitre, nous avons présenté le principe de base de MLI et leurs caractéristiques ainsi que les types de modulation. Les techniques de production d’onde MLI, les différentes techniques de modulation de langueur d’impulsions et MLI vectorielle. Le prochain chapitre sera consacré à la commande des onduleurs par la logique floue.

## CHAPITRE III : Contrôle Intelligent Par Logique Floue

III.1. INTRODUCTION

L’imposition des contraintes sévères sur les performances des équipements industriels  impose à la recherche d’un fonctionnement optimal des systèmes. La démarche de l’automatique classique (approche algorithmique) consistait à construire un modèle mathématique du système à piloter. A partir de ce modèle, une commande est déterminée (PID, commande par retour d’état, commande optimale…) afin d’amener ce système dans les états désirés tout en respectant les critères des performances.

L’inconvénient de réglage classique, est basé sur une modélisation adéquate du système à régler et un traitement analytique à l’aide de fonctions de transfert ou d’équations d’état. Cela nécessite souvent des notions assez avancées de mathématique. Cependant, le réglage par la logique floue abrège ces difficultés car elle donne une approche plutôt pragmatique, permettant d’inclure aussi les expériences acquises par les opérateurs.

Il est donc nécessaire de penser et de développer un nouveau type de raisonnement, le
raisonnement approché, qui permettra de traiter mathématiquement l’imprécis et l’incertain. Le
premier à avoir souligné ces possibilités de développement est Lotfi A. Zadeh qui dès 1965 introduit la théorie de la logique floue.

Ce chapitre est consacré aux régulateurs basés sur la logique floue qui ont fait une percée  rapide dans le monde industriel.

III.2. Theorie floue

La théorie des ensembles flous est une théorie mathématique qui permet de modéliser des notions vagues du langage naturel pour pallier l’inadéquation de la théorie des ensembles classiques dans ce domaine. En effet cette dernière définit de façon abrupte une frontière entre deux catégories d’élément : ceux qui appartienne à l’ensemble et ceux qui sont à l’extérieur. Contrairement la logique floue considère que tout est affaire de degrés d’appartenance [11] [12] [13].

III.3. Degré d’appartenance et probabilité :

Ce sont deux notions qu’il ne faut pas confondre. Ce sont dans les deux cas des nombres réels pris dans l’intervalle fermé [0 ,1] et mesure tous les deux une incertitude mais avec des objectifs différents :

Le degré d’appartenance mesure l’incertitude par rapport à une notion vague. Cette mesure indique, suivant l’univers de discours considéré et les conventions adoptées, l’appartenance à des degrés divers des individus aux sous-ensembles considérés.

La probabilité est associée à la notion d’événement. C’est la mesure associée à l’occurrence d’un événement dépendant directement de la valeur attribuée à la probabilité correspondante. Les fonctions d’appartenance les plus utilisées sont : triangulaires, trapézoïdales, segmoîdales et gaussiennes.

Figure ‎III-1 Fonctions d'appartenance

P1

P1

P1

P1

P1

P2

P2

P2

P2

P2=P3

P3

P3

P3

III.4. Variables linguistiques

Figure ‎III-2 la variable linguistique température

Pour décrire les procédés, les phénomènes ou les situations auxquelles nous sommes confrontés, nous avons recours à des expressions telles que : quelque, beaucoup, souvent, petit, lient, jeune …etc, de telles expressions portent le nom de termes linguistiques. Ils forment les valeurs des variables linguistiques de la logique floue. En générale, une variable linguistique est décomposée en un ensemble de termes qui couvrent tout son domaine de variation. Elle est caractérisée par le triplet (x, T(x), X) dans lequel x est le nom de la variable, T(x) est l’ensemble des termes linguistiques qui peut prendre la variable x et X est l’univers de discoure associé. Par exemple, la variable linguistique température peut avoir comme valeur les termes linguistiques qui appartiennent à l’ensemble T(x) = {très froid, froid, tiède, chaut, très chaud}. L’univers de discoure est X = [0°C, 40°C]. Figure III-2 .

III.5. Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP

III.5.1. Commande intelligente des filtres actifs de puissance

Les méthodes d'intelligence artificielle sont introduites de plus en plus dans le domaine de l'électronique de puissance et la commande des systèmes électriques de puissance. Le nombre de conférence qui leurs sont consacrées annuellement démontre l’intérêt de leurs utilisation. Il existe de nombreux types de techniques basées sur l'intelligence artificielle. Nous citons certaines de ces techniques :

les systèmes experts,

les systèmes de la logique floue,

les réseaux de neurones artificiels,

les algorithmes génétiques,

En outre, ces techniques offrent de meilleures performances et elles sont faciles à étendre, modifier et à combiner. Elles peuvent également être adaptées par l'incorporation de nouvelle donnée ou information.

III.5.2. Avantages des techniques de contrôle intelligentes

Les techniques de l'intelligence artificielle appliquées à la commande des convertisseurs de l’électronique de puissance et des systèmes électriques offrent plusieurs avantages [1, 14, 15]:

Ne requiert pas de modèles mathématiques du processus à commander,

Mise en œuvre et conception simple, et parfois moins coûteuses

Améliorent les performances de la commande comparées à certaines techniques classiques,

Elles apportent des solutions pour des problèmes intraitables par les méthodes classiques,

Solution de problèmes multi variables complexes,

Robustesse vis-à-vis des incertitudes

III.5.3. Commande par Logique Floue

Son but est de traiter les problèmes de commande de processus avec une approche différente de l’automatique classique. Le plus souvent elle se sert de la connaissance des experts du processus. La spécificité de la commande floue réside dans les points suivants :

La connaissance mathématique du fonctionnement du processus n’est pas nécessaire. C’est le savoir-faire de l’opérateur qui est pris en compte.

Des variables subjectives sont utilisables. Il est possible de modéliser les sens humains.

Description et structure d’une commande par la Logique Floue

La réalisation d’une commande floue ne nécessite pas forcément la connaissance d’un modèle du système tant que celui-ci est inclus implicitement dans les règles fournies par l’expert. La notion d’ensembles flous permet de définir une appartenance graduelle d’un élément à une classe, c.-à-d. appartenir plus ou moins fortement à cette classe. L’appartenance d’un élément à une classe est définie par un degré μ prenant des valeurs entre 0 et 1. La structure conventionnelle d’une commande floue est donnée par la Fig. III-3.

Interface de défuzzification

Logique de prise de décision

Interface de fuzzification

Processus

Base de connaissances

Régulateur flou

Sortie (non flou)

Commande (non flou)

Figure ‎III-3 Schéma synoptique général d’un régulateur flou appliqué à un processus

Comme le système à commander ne reçoit que des valeurs déterministes (non floues), un contrôleur à logique floue devrait convertir les valeurs déterministes à son entrée en valeurs floues, les traiter avec les règles floues et reconvertir le signal de commande de valeurs floues en valeurs déterministes pour appliquer au procédé. Le rôle de chaque bloc peut être résumé comme suit [1]:

III.6. Fuzzification

Dans les problèmes de commande, les données observées sont habituellement physiques (réelles). Or le traitement de ces données basées sur la théorie des ensembles flous  nécessite une procédure de fuzzification.

La fuzzification est une démarche qui transforme une mesure en une évaluation de valeur subjective. De là, elle peut être définie comme une cartographie d’un espace d’entrée observé sur des ensembles flous dans un univers de discours.

La fuzzification proprement dite consiste à définir les fonctions d’appartenance pour les différentes variables d’entrées et de sortie. Dans le cas de réglage par la logique floue, on utilise en général des formes trapézoïdales et triangulaires pour les fonctions d’appartenances.

0

NG

NM

NP

EZ

PP

PM

PG

1

Figure ‎III-4 Fonction d’appartenance avec sept classe

Les différents ensembles flous sont caractérisés par des désignations standards : la signification des symboles et par exemple :

NG : négative grand                                       PP : Positif petit

NM : Négative moyenne                                EZ : En virons zéro

NP : Négatif petit

PM : Positif moyen

PG : Positive grand

III.7. Base de règle

Un ensemble flou est caractérisé par un ensemble d’expression linguistique (règle) basé sur une connaissance d’expert. Cette connaissance est d’habitude représentée sous forme de règle «  Si – Alors » simple à implémenter. La collection de ces règles forme ce qu’on appelle la base de règles ou ensemble de règles d’un régulateur flou.

Dans cette partie, on va essayer de détailler les points relatifs aux règles floues, à savoir le choix des variables d’entrée, des variables de sortie, les variables linguistiques, les règles d’inférences floues, l’implication et la défuzzification.

III.8. Jeu des règles

L’analyse temporelle qui doit conduire à établir les règles du contrôleur flou peut être définie par la réponse à un échelon et les objectifs fixés par le cahier de charges.

Pour expliquer la procédure à suivre, on considère les neuf points indiqués sur la réponse à un échelon figure III-5 et pour chacun de ces points, on explicite  l ‘expertise sous la forme suivante :

1/ si e = PG et de = EZ  alors du = PG (départ commande importante)

2/ si e = PG et   de = NP  alors du = PM (augmentation de la commande pour gagner l’équilibre)

3/ si e = PM  et de = NP alors du = PP  (très faible augmentation de u pour ne pas dépasser)

4/ si e = PP  et de =NP alors du = EZ (convergence vers l’équilibre correcte)

5/ si e = EZ et de =NP alors du = NP (freinage du processus)

6/ si  e = NP et de = NP alors du = NM (freinage et inversion de la variation de la commande)

7/ si e =  NM  et de = EZ alors du = NM (rappel du processus vers l’équilibre correcte)

8/ si e = NP et de = PP alors du = EZ (convergence vers l’équilibre correcte)

9/ si e = EZ et de = EZ alors du = EZ (équilibre)

Figure ‎III-5: Ecriture de jeu de règles grâce à une analyse temporelle

III.9. Inférence floue

Pour exprimer les inférences, il existe plusieurs possibilités à savoir la description linguistique et symbolique ou l’utilisation des tableaux et matrices d’inférence. Le grand intérêt de cette méthode est la possibilité de regrouper les règles en une matrice. C’est une représentation graphique. A l’intersection d’une colonne et d’une ligne se trouve l’ensemble correspondant de la variable de sortie, définie par une règle d’inférence.

Dans les règles flous interviennent les opérateurs « et » et « ou ». L’opérateur « et » s’applique aux variables à l’intérieur d’une règle, tandis que l’opérateur « ou » lie les différents règles, il existe plusieurs possibilités pour interpréter ces opérateurs.

Pour le réglage par la logique floue, on distingue  les méthodes suivantes :

Régulateur de type Mamdani (méthode d’inférence maximum – minimum : max – min)

Régulateur de type Larsen (méthode d’inférence maximum – produit : max – prod)

Méthode de Sugeno

III.9.1. Méthode d’inférence max-min :

L’implication floue et l’opérateur ET sont réalisés par la fonction minimum et l’opérateur logique OU est réalisés par la fonction maximum. Elle présente l’inconvénient de nécessiter un temps de calcul trop élevé qui la rend inutilisable pour les applications en temps réel.

Cette méthode est également dite (implication de Mamdani). La fonction d’appartenance résultante correspond au maximum des deux fonctions d’appartenance partielles puisque les règles sont liées par l’opérateur OU [10].

III.9.2. Méthode d’inférence max-prod :

La seule différence avec la méthode précédente est la réalisation de l’implication floue, le produit est utilisé. Les opérateurs logiques ET et OU sont toujours réalisés respectivement par les fonctions minimum et maximum. La méthode max-prod est également dite implication de larsen.

III.9.3. Méthode d’inférence somme-prod :

La méthode d’inférence somme-produit réalise, au niveau de la condition, l’opérateur Ou par la formation de la somme, tandis que l’opérateur Et est réalisé par la formation du produit. La conclusion de chaque règle, précédée par Alors, liant le facteur d’appartenance de la condition avec la fonction d’appartenance de la variable de sortie par l’opérateur Et, est réalisé par la formation du produit. L’opérateur Ou, qui lie les différentes règles, est réalisé par la formation de la somme moyenne ; ainsi s’explique la désignation par som-prod de cette méthode.

III.9.4. Méthode de Sugeno :

L’opérateur « ET » est réalisé par la formation de minimum, la conclusion de chaque règle floue a une forme polynomiale. La sortie finale est égale à la moyenne pondérée de la sortie de chaque règle floue [11].

III.10. Défuzzyfication

Les méthodes d’inférence fournissent une fonction résultantepour la variable de sortie. L’opérateur de défuzzification permet de calculer à partir de cette dernière la valeur réelle de la variable de sortie à appliquer au processus.

On distingue trois méthodes de défuzzification différentes : celle du maximum, celle de la moyenne des maxima et celle du centre de gravité (ou centroїde).il est toutefois reconnu que la méthode de centre de gravité donne les meilleures résultats [11].

On calcule le centre de gravité de la figure comprise entre l’axe et la fonction de sortie calculée par la méthode d’inférence.

(III-16)

Après la défuzzification, il reste encore à appliquer le facteur d’échelle  pour obtenir le signal de commande. Ce facteur a un rôle semblable au gain des régulateurs classiques.

III.11. Les étapes à suivre pour la conception d’un régulateur flou

La mise en œuvre d’une commande floue est basée sur les points suivants :

Etude et description du système à commander.

Détermination  les entrées à fuzzifier et les sorties de régulateur flou.

Choix des formes et le nombre des fonctions d’appartenances dans les éléments de l’entrée  et de la sortie.

Détermination des plages de variation de chaque élément et la limite de chaque fonction d’appartenance.

Etablir la base de reconnaissance (les règles), avec une méthode d’inférence bien choisie.

Choisir la méthode de défuzzification convenable qui assure un fonctionnement parfait du régulateur.

Insérer le régulateur dans le système à commander.

L’organigramme suivant résume les différentes étapes pour établir une commande floue selon le problème posé (Figure III.4).

Figure ‎III-6 Méthodologie de la synthèse d'une commande floue

III.12. CONCLUSION

On a étudié dans ce chapitre les performances de la commande directe du couple de la machine asynchrone alimentée par un onduleur  multi-niveaux par l’utilisation de la technique de commande floue.

- CHAPITRE IV : Filtrage Actif Parallèle Avec Contrôleur Floue

IV.1. INTRODUCTION

La qualité de l’énergie électrique est très sensible aux perturbations harmoniques. Les sources de ces perturbations sont diverses et leurs impacts varient selon leurs degrés de gravités. Nous pouvons citer comme source de perturbations les charges non linéaires qui induisent un changement de la forme sinusoïdal du courant en introduisant des harmoniques de courant. L’avancée technologique des semi-conducteurs a permis de faire des avancé sur les techniques de filtrage. Le filtre actif parallèle (FAP) présente l’avantage de la compensation des harmoniques de courant coté source. Les régulateurs conventionnels donnent de bons résultats, dans ce qui suit un régulateur flue sera implanté et les résultats seront étudié et analysé. Dans ce qui suit, nous allons donner plus de détails sur la qualité de l’énergie électrique, les perturbations qui peuvent influencer cette qualité, pour enfin finaliser ce chapitre avec une simulation SIMULINK démontrant l’intérêt de l’utilisation d’un système de filtrage en courant à base de régulateur floue.

IV.2. Signification des valeurs du THD

Afin de pouvoir juger de la qualité de l’énergie électrique, nous avons auparavant mentionné le facteur de puissance et la THD. Dans ce chapitre nous utiliserons la THD comme référence de la bonne qualité de l’énergie électrique et aussi le bon fonctionnement du système de filtrage.

Le THD caractérise la déformation de l’onde de tension ou du courant, il traduit par une seule grandeur la déformation de l’onde en tension ou en courant. La signification de la valeur du THD mesurée et phénomènes observés dans une installation est décrite dans le tableau IV.1 [2, 5].

| Valeur de la THD | Signification | Action à faire |
| --- | --- | --- |
| THDv < 5 % | Fonctionnement normale | Aucun dysfonctionnement n’est à craindre. |
| 5% < THDv < 8% | Présence de pollution harmonique. | Dysfonctionnements possible |
| THDv > 8 % | Une pollution harmonique importante. | Des dysfonctionnements sont probables. Une analyse approfondie et la mise en place de dispositifs d’atténuation sont nécessaires. |
| THDi < 10 % | Fonctionnement normale | Aucun dysfonctionnement n’est à craindre. |
| 10% < THDi < 50% | Une pollution harmonique significative | Il y a risque d’échauffements, ce qui implique le surdimensionnement des câbles et des sources. |
| THDi > 50 % | Révèle une pollution harmonique importante | Des dysfonctionnements sont probables. Une analyse approfondie et la mise en place de dispositifs d’atténuation sont nécessaires. |

Tableau IV.1 : Signification des valeurs du THD en tension ou en courant mesurées [2, 5]

Avec : Le THDv caractérise la déformation de l’onde de tension

Le THDi caractérise la déformation de l’onde de courant

IV.3. Applications des techniques de contrôles conventionnel à la commande d’un FAP

IV.3.1. La méthode des puissances active et réactive instantanées P-Q

Les méthodes de génération des signaux de référence sont basées sur la comparaison instantanée des signaux de compensation harmonique de référence, sous forme de tension ou de courant, aux signaux harmoniques réels. Le principe est de maintenir la tension ou le courant instantané de référence proche du signal réel avec une tolérance raisonnable [1,10]. Il existe plusieurs méthodes utilisées, ils sont classés en deux domaines temporel et fréquentiel. Les plus connues de ces stratégies sont, la méthode des puissances instantanées, et la méthode de référentiel synchrone d-q.

Cette méthode est basée sur la mesure des variables instantanées triphasées présentes sur le réseau électrique avec ou sans composantes homopolaires. Cette méthode est valide aussi bien en régime permanent qu'en régime transitoire. Dans cet algorithme de contrôle, les mesures des tensions et des courants exprimés sous forme triphasée (a-b-c) sont converties en système biphasé (α, β) équivalent à l'aide de la transformée de Concordia qui laisse la puissance invariante. Ainsi, les puissances sont décomposées en une composante continue, liée au fondamental, et en une composante alternative, liée aux harmoniques, qui peuvent être séparées en utilisant un filtre passe-haut [1]. La transformation de Concordia, permet d’exprimer les tensions et les courants par la relation suivante :

| vαvβ= 23 1-12-12032-32 vsavsbvsc. | (10) |
| --- | --- |
| iLαiLβ= 23 1-12-12032-32 iLaiLbiLc. | (11) |

Après la transformation, les composantes de la théorie PQ sont calculées, où P est la puissance active instantanée, et Q est la puissance réactive instantanée.

| pLqL= vαvβvβ-vα iLαiLβ. | (12) |
| --- | --- |

Les courants de compensation de référence dans les coordonnées a-b-c ( isa*, isb*,  isc*) sont déterminés en appliquant la transformation de Clarke inverse aux courants dans les coordonnées α-β-0, comme démontré dans l'expression :

| isa*isb*isc*= 23 10-1232-12-33 vαvβ-vβvα-1p*q*. | (13) |
| --- | --- |

Le schéma bloc relatif à cette méthode est représenté par la Fig. IV.1.

Figure ‎IV-7 Méthode d’identification des puissances active et réactive instantanées

IV.4. Applications des techniques de contrôles intelligents à la commande d’un FAP

IV.4.1. Contrôleur de courant à base de la logique floue

Les  signaux  de  commutation  à  appliquer  au  convertisseur  de  tension  deux  niveaux sont déterminés en fonction de l’erreur entre le courant de référence et le courant filtre en utilisant un  contrôleur à logique floue. Le contrôle par logique floue est l'évaluation d'un ensemble de simples règles linguistiques pour déterminer l'action de commande. Dans ce cas, le contrôleur à logique floue possède deux entrées, la première nommée « e » qui est l’erreur du courant la seconde est la variation  de  l'erreur  « de »   et   une   seule   sortie   nommé   s.   Pour   les   convertir   en   variable linguistique, nous avons utilisé trois ensembles flous: N (Négatif), ZE (Zéro) et P (positif). Fig. IV-8 montre les fonctions d'appartenance utilisées dans fuzzification [1].

Figure ‎IV-8 Fonction d’appartenance des variables d’entrées et de sortie

Le contrôleur floue pour chaque phase est caractérisé par :

Trois ensembles flous pour chaque entrée,

Trois ensembles flous pour la sortie,

Fonctions d’appartenance triangulaire et trapézoïdale,

Implication utilisant l’opérateur « min »,

Mécanisme d’inférence Mamdani basé sur l’implication floue,

Défuzzification utilisant la méthode « centroid ».

Les règles linguistiques utilisées pour le contrôleur floue propose sont donnés par le Tableau IV-2:

| de | E | N | Z | P |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N |  | BN | P | BP |
| Z |  | BN | Z | BP |
| P |  | BN | N | BP |

Tableau IV-2 Règles floues

Figure ‎IV-9 Génération des impulsions de commande dans le cas d’un convertisseur de tension deux-niveaux

Afin de programmer ce contrôleur flou (bloc disponible dans Simulik Library Browser), on doit d’abord aller à l’interface exécutable de Matlab (Work Space), taper FUZZY, ouvrir un nouveau fichier à extension FIS, choisir entre les modèles de MAMDANI ou SUGENO, puis introduire les différentes informations nécessaire à la conception du contrôleur flou.

IV.5. Simulation de l'ensemble reseau electrique sans l’utilisation du filtre actif parallèle

Le but de cette première partie est de démontrer que notre système est influençable par des perturbations en courant ou en tension, que l’installation sans filtres est très influençable par les différentes perturbations qui peuvent survenir au cours du fonctionnement. L’analyse se fait dans le domaine temporel par oscilloscope et en calculant la THD respectifs des différents courants de source et de charge pour chaque cas.

IV.5.1. Procédure

Les formes de tensions et courant du réseau, ne sont pas influencé par la présence d’une charge de nature résistif, dans ce qui suit nous nous intéresserons seulement à la présence d’une charge non linéaire.

Dans un premier temps, le réseau sera relié à une charge non linéaire sans aucun type de filtrage pour diminuer ou éliminer les perturbations. Les mesures effectuées seront visualisées sur les oscilloscopes dédiés aux courants de source et de charge dans ce qui suit.

IV.5.2. Effet de la charge non linéaire sur le réseau :

a- Courant de source

b- Courant de charge

Figure IV.9 : des courants du réseau sans filtre actif.

L’installation électrique n’est pas reliée à l’FAP, aucune dépollution n’est effectuée. Nous pouvons constater que le courant coté source est infecté par la charge non linéaire et que sa forme initiale sinusoïdal a été affecter. Les valeurs des THD respective de chaque état sont données comme suit :

| THD Courant |  |
| --- | --- |
| Coté source | Coté charge |
| 22.17% | 22.17% |

Tableau IV.3 : Valeurs de la THD courant sans filtre FAP.

Les valeurs obtenues des différents côtés de l’installation (THDi=22.17%) démontrent la nécessité d’intégrer un filtre actif parallèle pour la dépollution en courant.

Iv.6. Simulation de l'ensemble reseau electrique avec l’utilisation du fap

Nous ajoutons à notre installation le système FAP, afin de vérifier son efficacité et l’intérêt de son utilisation comme solution de dépollution. On applique la même configuration utilisé ultérieurement.

IV.6.1. Élimination de l’effet de la charge non linéaire sur le réseau :

a- Courants de charge

b- Courants de source

c- Courant injecté

Figure IV.10 : Différentes représentation des courants du réseau avec filtre actif UPQC.

Les différentes valeurs mesurées de la THD courant et tension sont enregistré sur le tableau suivant :

| THD Courant (%) |  |
| --- | --- |
| Coté source | Coté charge |
| 01.62 | 21.17 |

Tableau IV-4 : Valeurs de la THD du courant lors de l’application d’un filtre FAP.

Nous pouvons remarquer que notre installation est polluée par la présence de la charge non linéaire comme mentionner auparavant. La valeur de la THDi coté charge reste identique à celle mentionné auparavant néanmoins, il apparait clairement que la courant source n’a plus la valeur THDi = 21.17%, et que sa valeur actuelle est de 1.62%. Ceci implique le filtre FAP est fonctionnel pour le filtrage des courants harmoniques.

IV.8. CONCLUSION

La qualité électrique dépend de la nature la charge et des différentes perturbations courant ou tension pouvant intervenir lors du fonctionnement. L’objectif de ce chapitre était de faire connaissance avec les différentes définitions et normes régissant la qualité électrique, ainsi que la mise en œuvre d’une simulation SIMULINK d’une installation électrique sensible aux perturbations afin de pouvoir ajouter un filtre actif de type FAP, qui permettra d’assurer la bonne qualité de l’énergie électrique.

En vue des différentes figures et tableau, nous avons pu déterminer que FAP donne de bons résultats en ce qui concerne la dépollution du courant. Nous pouvons déduire en étudiant le THD courant que la source est protégée de l’influence la charge non linéaire En conclusion l’installation à base de FAP est concluante.

CONCLUSION GENERALE

L’objectif essentiel de ce travail est de faire une comparaison théorique et pratique entre deux techniques de contrôle : MLI et La logique floue. De faire apparaitre les avantages d'une stratégie par rapport à une autre, une paramètre de comparaison est adopter : le contenu harmonique de grandeurs de sortie quantième par le THD.

Pour atteindre nos objectifs de commande intelligent, notre travail c’est diviser en quatre chapitre, étudiant chacun une facette de notre mémoire. Ainsi, Le premier chapitre traite le perturbations électriques et son importance industrielle. Dans le deuxième chapitre, nous présenterons les filtres actifs et l’intérêt qu’ils apportent aux filtrages de la ligne de production électrique. Le troisième chapitre a permis de mettre en évidence le contrôleur à base de logique floue. Pour finir cette mémoire, le dernier chapitre à démontrer les performances de contrôle et filtrage des harmonique d’un filtre actif parallèle.

Nous avons pu observer par simulation l’intérêt d’utilisé les filtres actifs à travers leurs influences sur les différentes perturbations extérieurs sur la ligne de production affectant le courant.  Le contrôleur floue assure un fonctionnement stable et efficace. Les deux techniques ont présente des bons résultats en termes de THD.

Bibliographie

- CHENNAI Salim, Etude, Modélisation & Commande des Filtres Actifs : Apport des Techniques de l’Intelligence Artificielle, thèse de doctorat, Université Mohamed Khider – Biskra, 2013.

- Guide expert basse tension n° 4 – Détection et filtrage des harmoniques, schneider electric, Technical collection, 2009.

- NF EN 50160, norme européenne, Caractéristiques de la tension fournie par les réseaux publics de distribution, ICS : 29.020, 2011.

- IEEE Std 519-1992, « IEEE recommended pratices and requirements for harmonie control in electrical power systems », IEEE Industry Applications Society/Power Engineering Society, New York - IEEE, United States, 1993.

- Cahier technique n° 199, La qualité de l’énergie électrique, schneider electric, Technical collection, 2001.

- BACHAR Rahima, Commande Prédictive Appliquée au Filtre Actif, thèse de doctorat, Université Mohamed Khider – Biskra, 2019.

- HARICI Otmane, Etude d’un filtre actif à commande Intelligente, thèse de doctorat, UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D’ORAN. 2012.

- BENABDELKADER Abdallah, FILTRAGE ACTIF SERIE Etude et implémentation, thèse de doctorat, UNIVERSITE DES SCIENCES ET DE LA TECHNOLOGIE D’ORAN. 2019.

- HAMOUDA Noureddine, Amélioration de la Qualité du Réseau Electrique à l’Aide de
Compensateurs Actifs, thèse de doctorat, UNIVERSITE FRERES MENTOURI CONSTANTINE 1, 2018.

- Benyettou, Loutfi & Tebbakh, M. Comparison performance five level and seven-level cascaded H-bridge multilevel inverter of total harmonic distortion (THD). Modelling, Measurement and Control A. 91. 157-167. 10.18280/mmc_a.910401. 2018.

- HEIKKI KOIVO, " Fuzzy exercices".2000.

- H. BUHLER, "Réglage par logique floue ".1994

- Khelifa BENMANSOUR, " Étude et implantation des contrôleurs robustes et flous d’une machine synchrone à aimants permanents avec pilotage vectoriel ". Thèse de magister, ENP1999.

- Ould Abdesalam Djaffar, “Techniques neuromimétiques pour la commande dans les systèmes électriques : Application au filtrage actif parallèle dans les réseaux électriques basse tension”, Thèse de Doctorat en génie électrique, Université de Haute-Alsace, (France) 2005.

- Dzonde Naoussi Serge Raoul, “Implantation des réseaux neuromémitiques sur cible FPGA : Application à l‟intégration d‟un système de filtrage actif”, Thèse de Doctorat en génie électrique, Université de Stasbourg, (France) 2011.