Chapitre II

Outils de Simulation

II.1.Présentation du logiciel Rsoft CAD

II.1.1. Environnement de CAD :

Le RSoft CAD™ est un programme de base de RSoft Photonique, il permet aux chercheurs et ingénieurs de créer des systèmes pour la conception des dispositifs de guide d'ondes, des circuits optiques et d'autres dispositifs photoniques. Il agit en tant que programme de gestion pour les modules passifs de simulation du dispositif de RSoft:BeamPROP, FullWAVE,BandSOLVE, GratingMODetDiffractMOD[1][2].

Il définit l'entrée de la plus importante exigence par ces programmes :

Les propriétés  matérielles et la géométrie structurale du dispositif photonique à étudier.

II.1.2.Le simulateur « BeamPROP » :

BeamPROP est le module de propagation intégré avec Rsoft CAD, c’est un nouvel outil pour simuler la propagation optique dans les guides d’ondes à 2D et 3D. Au cœur du BeamPROP-3D il y a un programme de calcul extrêmement robuste capable de trouver les solutions rigoureuses des équations d’ondes de Maxwell, des solutions qui sont complètement vectorielles et entièrement bidirectionnelles, tenant compte de toutes les réflexions aux jointas l’interface des différents composants du dispositif, car l’algorithme bidirectionnel modélise toutes les réflexions internes[1] [2].

Ceci rend BeamPROP capable de modéliser les structures qui sont difficiles à simuler par d’autres méthodes telles que BPM (Beam Propagation Méthode) du fait qu’il est beaucoup plus rapide et plus précis pour une large gamme de dispositifs.

Dans l’algorithme de la méthode de faisceau propagé (BPM), on obtient la propagation pour un seul profil d’entrée par contre dans BeamPROP on obtient les deux réponses TE et TM en même temps.

Maîtrise « BeamPROP » nécessite la maîtrise des fonctions de base de Rsoft CAD, tels que les nœuds du guide d’ondes, les solutionneurs de mode, trouveur de modes,…etc. Un des éléments les plus utiles dans BeamPROP est la section conique (taper section). La section conique décrit un dispositif qui change en coupe dans la direction de propagation de la lumière z[1] [2].

II.1.3. Applications :

Le BeamPROPa des applications à un éventail de dispositifs intégrés et de fibre optique, parmi les plus importantes applications on a:

 Dispositifs de WDM (multiplexage optique).

 Commutateurs, type coupleur directionnel (jonction Y).

 Modulateurs, par exemple type de Mach-Zehnder.

 Dispositifs à plusieurs modes de fonctionnement d'interférence [1] [2].

II.1.4. Présentation générale de l’outil de simulation « BeamPROP »

Dans ce mémoire en utilisant la méthode des ondes planes à l'aide du logiciel BandSOLVE.

II.2.2. Présentation du BandSOLVE :

BandSOLVE est un moteur de simulation pour la génération et l'analyse des structures à bandes interdites photoniques. Il est basé sur une implémentation optimisée de technique de la méthode des ondes planes pour des structures périodiques.

BandSOVE est conçu pour fonctionner avec le complément R Soft et d'autres outils de simulation comprenant Beam PROP, Full WAVE et Grating MODpuisqu'il partage le même outil du CAD avec ces produits[3].

II.2.3. Fenêtre de programme de CAD :

Le CAD RSOFT représente le programme de base de la suite RSOFT photonique, aussi il est le programme de contrôle principal pour une série des moteurs de simulation.

En haut de la fenêtre on a une barre de menus avec une barre des outils qui porte plusieurs icônes et une ligne d'état (voir Figure. II. 1).

La ligne d'état fournit des informations sur les modes[1] [2].

Figure. II. 1 Fenêtre principale du programme CAD .

II.2.4. Structure en cristaux photoniques:

Dans cette partie on a montré comment créer un réseau en cristaux photoniques dans l'interface de CAD.

II.2.4.1. Présentation de la structure:

On peut créer une structure d’un réseau dans l'interface de CAD avec plusieurs méthodes. Pour notre étude on a choisi un exemple d’un réseau hexagonal avec simulation par le moteur bandsolve. Pour créer ce réseau en utilisant la fenêtre suivante (Figure. II.2).

Figure II.2 : Arrangements des cristaux en deux dimensions ( 2DXY).

On clique sur le bouton OK et on obtiendra la structure en cristaux photoniques qui apparaît sur la Figure II-3.

Figure II.3 réseau hexagonal d’une fibre à trous

II.2.4.2. Définition des Variables :

La table des symboles est un concept important dans le CAD RSOFT, ce tableau de symboles permet à l'utilisateur de créer / modifier à la fois et intégrer les variables définies par l'utilisateur, ces variables peuvent être utilisées pour définir pratiquement n'importe quel paramètre de la structure [5].

La table des symboles peut être ouverte par l'icône          (Symbol Table Editor) (Figure.II.4).

Figure II-4: Table des symboles avec les nouvelles variables définies.

II.2.5. Personnalisation du module de simulation .

Global Settings Window: Cette option ouvre la boîte de dialogue paramètres globaux, où les paramètres par défaut du réseau peuvent être ajustés, tels que l’indice de réfraction et la polarisation. On peut aussi par cette option choisir le module de simulation bandSOLVE parmi les autres modules qui existent dans le logiciel RSoft (BeamPROP/BPMFullWAVEoùGratingMOD) (Figure II.5).

Figure II-5: Fenêtre des paramètres globaux.

II.2.6. Réglage des paramètres de simulation .

Perform Simulation : Cette option ouvre la boîte de dialogue (paramètres de simulation) du BandSOLVE où l'utilisateur peut spécifier les différents paramètres de simulation, puis effectuer la simulation (Figure II. 6) [1] [2] [4].

Figure II-6: La fenêtre des paramètres de simulation du BandSOLVE

II.2.6.1. Lancement de la simulation.

Une fois que les paramètres numériques et d'autres options sont acceptés, on clique sur OK pour commencer la simulation [4].

II.2.6.2. Lecture des résultats .

Pour voir les résultats de simulation on clique sur l'icône de WinPLOT dans la barre supérieure des outils de la fenêtre CAD, et on choisit le graphe désiré à partir du dialogue présenté [1] [3].

II.3. Méthode des ondes planes.

La méthode des ondes planes était la première méthode utilisée pour la détermination des modes propres et du diagramme de dispersion des structures périodiques de dimensions infinies. Inspirée de la méthode de calcul de bande utilisée en physique du solide pour les matériaux à bande interdite électronique, elle est basée sur la décomposition de la permittivité et des ondes de Bloch sur une base de Fourier utilisant les vecteurs réciproques du cristal.

Les équations de Maxwell sont représentées dans le domaine fréquentiel et transformées en un problème aux valeurs propres dont la résolution permet d’obtenir les relations de dispersion reliant la fréquence au vecteur d’onde.

Les équations de Maxwell s’écrivent pour une onde plane qui se propage dans un milieu diélectrique non magnétique, linéaire, isotrope et en absence de charges et de courant[4].

II.4. Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons présenté le logiciel Rsoft CAD et   ses  modules passifs de simulation; parmi ses modules, le module   BandSOLVE que nous allons utiliser durant tout notre travail. Nous avons montré les méthodes numériques de base pour (Rsoft CAD) tels que la méthode FDTD et les ondes planes. Il se dégage que le simulateur Rsoft CAD offre plusieurs choix  de types de réseaux pour les cristaux photonique (Réseaux cubiques, hexagonales) pour les structures 2D.

Références

[1] RSoft CAD –BeamPROP design group, inc. 200 Executive, NY 10562 (1993-2004)

[2]  Bakri Adel ,Guettaf Ibrahim :étude du couplage guide d’ondes – fibre optique à l’aide du simulateur beamprop'',Mémoire D’ingénieur D'état En Electronique Université Mohamed Boudiaf Msila, Promotion : Juin 2008.

[3] Grine Farouk, « Principe De La Propagation Des Ondes Dans Une Fibre A Cristaux Photoniques », Option Master Optique, Université Mentouri Constantine, 2011

[4] Amel Labbani,Matériaux Bip A Base De NanoparticulesMétalliques Et Semi-conductrice Etude Des Propriétés Optiques Par FDTD,UniversiteMentouri Constantine, 2009