INTRODUCTION GENERALE

Un barrage est un ouvrage artificiel ou naturel établi entravé du lit d’un cours d’eau retenant ou pouvant retenir de l’eau, et comme exemple on prend le barrage d'Ain zada mis en exploitation en 1986 après une durée de réalisation de quatre ans. L’étude d'avant-projet a été faite par le bureau d'étude américain (Bechtel) et sa réalisation a été confiée à une entreprise yougoslave et un bureau d'étude anglais. Son volume de stockage est de 125 Mm3 et sa fonction principale consiste à fournir les quantités d'eau à partir de la station de traitement, située au pied du barrage, aux habitants des villes de BBA, Sétif et El Eulma.

Sa mise en eau a eu lieu en novembre 1985, et le premier déversement de son évacuateur a eu lieu en mars 1993.Depuis, la retenue du barrage n'a pas connu de niveau critique, jusqu'au mois d'octobre 2002, où le volume de la cuvette était à son plus bas niveau de 19.7 Mm3, grâce au taux de remplissage de 84% du à un apport très important de 105 Mm3 en 6 mois entre novembre 2002 et Mai 2003, le barrage a encore une fois atteint son niveau maximum normal.

Depuis cette période, la retenue a conservé son remplissage jusqu'à ce jour, avec4 déversements de l'évacuateur de crue en mai 2003, en janvier des années2004, 2005 et enfin en Mars 2012.S'étendant sur une durée minimum de 2 mois et une durée maximum de 6 mois, l'épaisseur maximale de lame d'eau de ces déversements a été de 20 cm.

Ce barrage d’Ain Zada est doté d’un dispositif d’auscultation important : (i) des piézomètres ouverts sont disposés à l’aval du barrage et des appuis dont 20 sont installés dans le sol et 6 pour mesurer le niveau piézométrique dans la roche ; (ii) Quatre profils sont équipés chacun de  quatre cellules hydrauliques mesurant les pressions interstitielles dans le noyau ; (iii) Quinze cellules de pressions totales sont installées avec une répartition en 3 séries ; (iv) deux tassomètres  et une station sismique avec deux sismographes.

Les données recueillies des services du barrage Ain zada qui sont la piézométrie, la pression interstitiel, la pression pneumatique et la pression totale de plusieurs cellules de surveillance sur une chronique de plusieurs années nous ont permis de réaliser ce travail.

La méthode HST (Hydrostatique-Saison-temps) a été utilisée pour analyser les données de surveillance recueillies du barrage. Cette méthode est basée sur l'hypothèse que les effets (déformation, température, etc) sont associés principalement à trois facteurs: les conditions hydrostatiques, les changements de température, et les effets du temps.

CHAPITRE I

GENERALITES SUR LES BARRAGES

Depuis le début de l’existence de l’homme, l’eau a toujours été au centre et même vecteur du développement des pays, notamment dans les domaines de l’AEP, l’agriculture, l’urbanisation, l’hygiène, la protection contre les inondations. Le développement d'un réseau de canaux exige la réalisation de réservoirs (barrages) très importants à l'échelle de l'époque.

- GENERALITES

Un Barrage est un ouvrage artificiel coupant le lit d’un cours d’eau et servant soit à en assurer la régulation, soit à pouvoir alimenter en eau des villes ou à l’irrigation des cultures, ou bien à produire de l’énergie.

Les barrages sont des ouvrages artificiels de génie civil de grandes tailles à caractère unique, et induisant des risques technologiques importants.

Les techniques de la fin du XIXème et du début du XXème siècle ne permettaient pas l’édification de retenues de grande capacité. Les premiers barrages ont surtout une fonction de dérivation d’une partie de l’eau (écrémage) vers une conduite forcée ou un canal d’irrigation.

L’amélioration des techniques et des bétons dans le premier quart du XXème siècle ont permis d’envisager la réalisation de retenues plus conséquentes, capables de réguler la production hydro-électrique.

  - Critère des barrages

Les principaux paramètres à prendre en compte dans le choix des sites et du type de barrages en vue d’une mobilisation et d’une gestion optimale des ressources hydrauliques sont les suivants :

- La topographie et les vallées.

- La morphologie de la vallée.

- Les conditions géologiques et géotechniques.

- Le contexte météorologique et le régime.

  - La typologie des barrages

On considère qu’il existe deux grandes familles de barrages  « Les barrages Voûtes »et « les barrages poids «. Comme il y a deux types de barrages réalisés en matériaux différents :

- Les barrages en béton.

- Les barrages en matériaux meublés.

  - Fonctionnement des barrages

Généralement  les barrages sont construits dans le monde entier pour différents usages :

- Irrigations des cultures dans les régions arides et semi arides.

- Alimentation en eau des hommes et des animaux, ainsi que les entreprises et l’industrie.

- Nivellement des crues.

- Production d’énergie électrique.

- Régularisation des rivières navigables et alimentation des canaux (eau de Consommation des écluses).

- Flottage des bois coupé.

- Alimentation des industries en eau de refroidissement.

- Pisciculture ou élevage d’autres espèces animales ou végétales aquatiques.

- LES BARRAGES EN TERRE

Ce sont des ouvrages en "matériaux terreux" qui ne peuvent résister ni à la submersion ni à la traversé de leur corps par l'eau. Ainsi l'eau doit être captée par des drains à l'intérieur de l'ouvrage avant son débouché sur le parement aval. Les drains sont protèges des entraînements terreux par des filtres. Un débouché d'eau sur un parement aval s'appelle un renard. L'apparition d'un renard est la conséquence de désordres internes de l'ouvrage et entraîne, sans mesures immédiates adaptées, la ruine rapide de l'ouvrage. Dans certains ouvrages, l’étanchéité est assurée par un noyau central en argile.

II.1 Les différents types du barrage en terre

II.1.1 Barrage homogène (fig. 1)

C’est un barrage en terre dit homogène lorsqu’il est constitué d’un même matériau  à dominante argileuse, relativement imperméable. Selon les ouvrages, la pente des talus sera plus ou moins forte, en fonction notamment des caractéristiques du matériau employé.

Figure 1. Barrage homogène

II.1.2Barrage à noyau  (fig. 2)

Dans un barrage à noyau, les fonctions de résistance et d’étanchéité sont en quelque sorte séparées. La résistance est assurée par les recharges placées sur les flancs de l’ouvrage, et l’imperméabilité par le noyau central. Le noyau au centre de l’ouvrage va être constitué de la terre la plus imperméable possible. Il sera tenu de part et d’autre par des recharges composées, selon les cas, de terre plus perméable, d’alluvions ou d’enrochements.

Figure 2. Barrage à noyau

II.1.3Barrage à masque (fig. 3)

Il peut aussi exister des sites où aucune terre n’est disponible, mais seulement des enrochements. Ceux-ci sont alors employés pour réaliser le corps du barrage, tandis que l’étanchéité est assurée par un masque de béton, ciment ou béton bitumineux posé sur l’ouvrage lui-même, côté amont.

Figure 3. Barrage à masque

III.  RUPTURE DES BARRAGES

Il existe aujourd’hui environ 45000 barrages dans le monde pour la production hydroélectrique, l’alimentation en eau ou la régulation des cours d’eau. Comme tout ouvrage de génie civil, les barrages peuvent connaître des défaillances de sécurité, qui peuvent aboutir à des accidents plus ou moins graves. Le taux de rupture moyen annuel est d’environ 3 pour l’ensemble des barrages construits dans le monde, et le pourcentage des incidents est 2 à 7 fois plus grand, suivant le type d’ouvrage. Donc si on leur donne une durée de vie de 100 ans

4 barrages sur 1000 connaîtront une rupture. La capacité d’un ouvrage de génie civil à remplir les rôles et fonctions pour lesquels il a été conçu est appelée la performance. Les performances d’un système de génie civil sont amenées à évoluer durant son exploitation le long de sa vie : les fonctions initialement prévues lors de la construction peuvent être modifiées volontairement par l’exploitant ou encore accidentellement par des événements extérieurs naturels et des dégradations pouvant perturber ses fonctions initiales.

Trois principales causes peuvent provoquer les chutes de performances :

· Le vieillissement de l’infrastructure ;

· Les causes humaines s’exerçant par erreur ;

· Les causes extérieures prévues ou imprévues ;

La détection des chutes des performances et la pathologie des barrages en remblai peuvent être cernées et sont des problèmes graves qui menacent la stabilité de ces derniers.

III.1 Causes de rupture

Le phénomène de rupture de barrage correspond à une destruction partielle ou totale d'un barrage, dont les causes peuvent être des conséquences diverses, conjuguées et complexes.

III.1.1 Causes techniques

Elles peuvent entraîner la rupture d'un ouvrage. Il peut s'agir d'un défaut de fonctionnement des vannes permettant l'évacuation des crues ou bien d'un vice de conception, de construction ou de matériaux. Le type de barrage, les matériaux utilisés, la nature des fondations ainsi que l'âge de l'ouvrage ont une influence sur l'apparition de ces problèmes. Cependant, l'évolution des techniques de construction rend les barrages modernes beaucoup plus sûrs.

III.1.2 Causes naturelles

Elles peuvent également être à l'origine de rupture de barrage telles que des crues exceptionnelles, d'intensité supérieure à celle retenue pour le dimensionnement des ouvrages évacuateurs, appelée crue de projet. Le niveau de sécurité retenu est généralement compris entre la crue millénaire et la crue déca millénaire.

Les barrages en remblai ne supportent pas la submersion et sont donc plus vulnérables aux débordements. La phase de chantier pour les barrages en construction est une période sensible aux risques de crue, car les ouvrages d'évacuation ne sont pas encore opérationnels.

Les glissements de terrains, soit de l'ouvrage lui-même dans le cas de barrages en remblai, soit des terrains entourant la retenue sont également une cause de rupture. L'ouvrage peut être déstabilisé par un glissement (Barrage de Malpasset 1959) ou bien submergé par la vague engendrée par un glissement en amont de la retenue (barrage du Vajont, 1963).

Enfin les séismes peuvent causer des dommages mineurs non négligeables (déformations, tassements, fissures, etc.). Les ruptures de barrages dues aux séismes sont d'ailleurs très rares.

III.1.3 Causes humaines

Les erreurs humaines peuvent aussi être à l'origine d'accidents tels que des études préalables pas assez approfondies, contrôle d'exécution insuffisant, erreurs d'exploitation, défaut de surveillance et d'entretien ou encore actes de malveillance.

III.2 Types de ruptures

Le risque de rupture brusque et inopinée est considéré comme très faible, voire nul. La situation de rupture paraît plutôt liée à une évolution plus ou moins rapide d'une dégradation de l'ouvrage susceptible d'être détectée par la surveillance et l'auscultation.

Les barrages en remblai peuvent être touchés par une rupture progressive, causée par un phénomène d'érosion externe ou interne.

III.2.1 Erosion interne

Elle correspond à l'entraînement des matériaux au sein du corps de l'ouvrage ou de sa fondation. Elle est provoquée par des percolations excessives à travers l'ouvrage. Le conduit de fuite s'agrandit par érosion jusqu'à provoquer l'effondrement de la structure. Les barrages en maçonnerie ou en béton sont menacés par une rupture Instantanée partielle ou totale, produite par renversement ou par glissement d'un ou plusieurs plots.

III.2.2 Erosion externe

Elle est engendrée par des circulations d'eau, même peu importantes sur la crête des barrages. Le mécanisme d'érosion s'amorce à partir du bord aval de la crête et progresse jusqu'à ce qu'une brèche soit ouverte. Le phénomène peut durer quelques minutes à quelques heures selon la taille des matériaux, leur cohésion, le revêtement de la crête, la hauteur de l'eau qui s'écoule au-dessus du barrage.

III.3 Les conséquences de la rupture

L'onde de submersion générée par la rupture d'un barrage ou par la réalisation d'un lâcher d'eau, ainsi que l'inondation et les matériaux transportés, peuvent occasionner des dommages considérables :

III.3.1 Les conséquences humaines : Noyade, ensevelissement, personnes blessées, isolées ou déplacées.

III.3.2 Les conséquences économiques : Destructions et détériorations des habitations, des entreprises, des ouvrages (ponts, routes, etc.), dommages au bétail, aux cultures ; paralysie des services Publics, etc...

III.3.3 Les conséquences environnementales : Endommagement, destruction de la flore et de la faune, disparition du sol cultivable, pollutions diverses, dépôts de déchets, boues, débris, etc., voire accidents technologiques, dus à l'implantation d'industries dans la vallée (déchets toxiques, explosions par réaction avec l'eau, etc.).

III.4 Illustrations par quelques cas exemplaires de ruptures graves

Quelques catastrophes ont causé des dommages considérables et ont fait des centaines de victimes dont les plus graves sont :

- Malpasset (France) : le 2 décembre 1959, le barrage-voûte barrant la rivière Reyran cède à cause d’un défaut géologique dans le massif où s’ancrait la voûte. Une vague de 40 mètres déferle sur la vallée et atteint la ville de Fréjus. Des blocs rocheux (jusqu’à 600 t) sont entraînés et détruisent le quartier de Malpasset. En tout, ce sont 423 victimes qui sont déplorées.

- Confortement de Djorf-Torba (Algérie, 1980) : Grand barrage poids achevé en 1968 (H 37 m, L 450 m, C 350 hm3) de profil classique, mais aile rive gauche fondée sur des calcaires karstifiés altérés en sables dolomitiques. Détection d'anomalie aux premières étapes de la mise en eau (tardive, tributaire d'apports erratiques aux marges du Sahara), reconnaissances additionnelles par puits, diagnostic et projet de remblai stabilisateur aval monté sur filtre inversé et tapis drainant : remède à la fois pour la stabilité au glissement, et contre le risque d'érosion régressive de la fondation.

- Le barrage de Molare (bordure sud des Alpes italiennes au nord-est de Gênes) : cède en août 1935 après des pluies diluviennes. Les évacuateurs de crue furent dans l’impossibilité d’évacuer le débit de crue généré par des pluies d’une intensité exceptionnelle (environ 500 mm dans la journée du 13 août 1935), ce qui entraîna la rupture de la digue de Zerbino. Une vague d’une hauteur de 20 mètres dévasta la vallée de l’Orba, causant environ la mort de 100 personnes.

- Vajont (Italie) : le 9 octobre 1963 un glissement de terrain a mobilisé 260 Mm3 de terres et de roches dans la retenue du Vajont barrée par un barrage-voûte achevé en 1959. Deux vagues d’une hauteur prodigieuse (150–200 m) se sont engouffrées dans l’étroit ravin à l’aval du barrage 150 mètres de haut. La masse d’eau dévaste Longarone, Pirago, Rivalta,Villanova et Faè et de nombreux petits villages aux alentours. On estime à 1909 le nombre de personnes tuées. Le barrage n’a subi que de très légers dommages.

- aux États-Unis, à Tom Sauk dans les collines du Missouri : une retenue d’environ 5 millions de m3 implantée à 1500 m d’altitude a cédé en décembre 2005 et a généré une onde de submersion dévastatrice (dénivellation de l’ordre de 700 m). Certains phénomènes assimilés à des ruptures de barrage concernent des ruptures de terrils miniers.

- Catastrophe d’Aznalcóllar (Andoulousie, Espagne) : le 25 avril 1998, la rupture  d’une digue libère un volume considérable (8 km3) d’eau contaminée par des métaux lourds et de résidus miniers. La rupture a généré une onde de crue dans les rivières Guadiamar et Guadalquivir et a pollué le parc naturel de Doñana.

- Catastrophe du Val de Stava (Trentin-Haut-Adige, Italie) : le 19 juillet 1985, un barrage retenant les boues de décantation d’une mine cède sous la pression de l’eau après qu’un drain vétuste s’est bouché. En environ une trentaine de secondes, ce sont quelque 200000 m3 de boue qui sont libérés et s’écoulent dans le Rio di Stava. La coulée de boue a tué 268 personnes et détruit 62 bâtiments dans le village de Stava, près de Tesero.

- Rupture de la digue de Fond Galant (France, 1997) Petit barrage (H 12 m, C 180 000 m3) rompu par renard plus de 2 ans après sa construction et mise en eau. Digue en arènes granitiques à masque amont en béton, défaut d'étanchéité au contact du masque avec la tour moine, absence de drainage et de filtres adéquats.

- Conduite sous remblai de la Merdja (Algérie, 1984) la conduite de vidange de fond Æ 1 m traversant cette digue malade (H 17 m, L 10 km, C 60 hm3) n'a pas résisté aux allongements imposés par le tassement de la fondation, et s'est rompue à la traction, introduisant l'eau en charge au coeur du remblai. Défaut heureusement détecté avant le complet remplissage. La réparation, dans le cadre d'une restructuration d'ensemble de cette digue visant à la munir d'un drain interne, a consisté à réduire drastiquement la longueur du tronçon de conduite noyé dans les remblais argileux : une galerie sous remblai visitable, permettant le libre jeu de la conduite en charge munie de joints réglables, a été ajoutée sur les 3/4 de sa longueur. Cette décision radicale de projet s'est accompagnée de la mise en place de filtres et drains encadrant le tronçon laissé au contact du noyau argileux.

- IMPORTANCE D'UNE AUSCULTATION

Pour un barrage, une conception sûre doit clairement afficher ses choix de partis techniques et ne pas craindre la redondance dans les prises de sécurités. Elle doit aussi viser à une bonne constructibilité. Les fonctions de contrôle des percolations sont primordiales, et à traiter à la fois pour maîtriser les pressions d'eau, et pour éviter les risques d'entraînement de fines (renard). L'association de drains et filtres soigneusement conçus est un facteur déterminant de sécurité ; les règles de l'art existent et doivent être appliquées à cet égard. Un drainage interne bien implanté et largement calculé est l'organe de sécurité fondamental du barrage en terre et de sa fondation. Mais un bon projet ne suffit pas à assurer la sécurité : une mise en place correcte et bien contrôlée est capitale. Le projet n'est achevé qu'après la première mise en eau et après avoir été, auparavant, adapté au fur et à mesure de la construction aux découvertes que des reconnaissances, même importantes, n'auraient pas pu révéler. Le contrôle du comportement du drainage tout au long de la vie du barrage, par des mesures régulières des fuites et par un réseau de piézomètres bien implantés et en nombre suffisant à l'amont comme à l'aval des organes étanches est un élément de sécurité non moins important. Le dispositif de drainage qui vit avec le barrage et sa fondation au rythme des remplissages et vidanges successifs peut se colmater ou se cimenter, et par suite il est nécessaire d'ausculter son évolution pour intervenir à temps par un entretien, un complément ou même un remplacement.

Après une phase essentielle de reconnaissances, la conception d'un barrage doit éliminer tous les points d'interrogations relatifs à la fondation ou au comportement des matériaux et de l'ouvrage ; et intégrer les dispositifs d'auscultation visant à s'en assurer, ou à éclairer les incertitudes du projet ou de la construction.

D'une façon générale, quel que soit le type de barrage, la sécurité en service repose ensuite sur une surveillance attentive, à base de 3 piliers :

- l'auscultation, avec acquisition de mesures manuelles et plus ou moins automatisées, leur gestion, traitement, évaluation, analyse et interprétation,

- les inspections visuelles périodiques, de la tournée hebdomadaire du technicien local à la visite annuelle par ingénieurs, décennale renforcée, ou quinquennale,

- les contrôles et essais des équipements hydro-électromécaniques.

Les résultats de la surveillance ainsi définie conduiront à ajuster les efforts de maintenance, et opérations de gros entretien, rénovation ou confortement éventuellement nécessaires. La sécurité impose de savoir anticiper sur des situations défavorables : imaginer, justifier, faire décider, programmer et budgéter les gros travaux bien à l'avance, en sorte que le barrage soit toujours en état de supporter, de façon impromptue, ses chargements nominaux extrêmes (crues et séismes, qui préviennent rarement...).

On n'instrumente pas un barrage, neuf ou ancien, pour le seul plaisir d'instrumenter a priori, mais pour répondre à des questions : questions posées par les conditions naturelles de fondation ou de comportement des matériaux de construction, par une réflexion sur la conception ou la constitution d'un barrage ancien, par des signes d'anomalies ou des indices d'évolution dans le temps. Eviter les projets d'instrumentation aveugles : c'est au projeteur, concepteur du barrage ou analyste de l'existant, de poser les questions auxquelles devra répondre le dispositif d'auscultation.

CHAPITRE II

BASSIN VERSANT OUED BOUSELLAM

I.SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le sous bassin du Bousellam est fermé, Il est limité au Nord par Djebel Medjounese, Djebel Aissel,  Djebel Megnis, et Djebel Metrora. A l’Est par Kef Boujemline, Dj.Merouane, Dj. Youcef et DJ.Sekrine. Au sud par Dj. El-Hsane, Dj. Satto r, Djebel Zdim et Kef Della.

À partir du confluent de la rivière avec l'oued Sahel, par le mont Gueldamane. L'oued Bou Sellamdescent des versants sud du mont Megris; il est formé de cinq ruisseaux, l'oued Mahouan, l'oued Mohammed el Hannach, oued Ouricia, l'oued Goussimet et l'oued Fermatou, qui se réunissent au nord de Sétif. La rivière prend alors le nom de oued Bou Sellam; elle court d'abord au sud-sud-ouest, passe à trois kilomètres à l'ouest de Sétif, et vient franchir la chaîne dans laquelle elle prend sa source entre djebel Tafat et le Guergour.

Le sous bassin de l’Oued Bousellama une superficie totale de 1800 Km2, appartient au grand bassin de la Soummam. Il alimente le barrage de Ain Zada dont l’eau est destinée à l’alimentation en eau potable des villes limitrophes  tel que les villes de Sétif, El Eulma, Guergour, Bordj-BouArréridj, …etc.(Fig.4).

Figure 4.  Localisation du bassin versant Oued Bousellam

II.Paramètres morphométriques

Les paramètres morphométriques du bassin Bousellam sont représentés dans le tableau 1. La surface, le périmètre, et la longueur du thalweg principal sont calculés à partir de la carte topographique de Sétif d’échelle 1/200 000.

Tableau 1. Paramètres morphométriques du bassin versant Oued Bousellam

| Paramètres | Symboles | Valeurs | Unités |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface | S | 1800 | Km2 |
| Périmètre | P | 175 | Km |
| Coefficient de compacité | KG | 1.115 | ////// |
| Altitude maximale | Hmax | 1650 | M |
| Altitude minimale | Hmin | 850 | M |
| Altitude moyenne | Hmoy | 1000 | M |
| Dénivelée spécifique | Ds | 346.88 | M |
| Temps de concentration | Tc | 27.27 | H |
| Densité de drainage | Dd | 3.03 | Km/ Km2 |
| Longueur du cours d’eau principal | L | 65 | Km |
| Pente moyenne | Imoy | 2.71 | ////// |
| Longueur du rectangle équivalent | Lrec | 54.44 | Km |
| Largeur du rectangle équivalent | lrec | 33.07 | Km |

Selon ces paramètres, on constate que le bassin Oued Bousellam est de forme assez ramassée et caractérisé par un réseau hydrographique très dense.

III.GEOLOGIE DU BASSIN VERSANT OUED BOUSSELLAM

III.1 Introduction

Les travaux de J.F Raoult (1974), J.P Bouilin (1977) et J.M. Vila (1980) dans l’Est Algérien, ont pu mettre en évidence plusieurs unités tectoniques qui se présentent schématiquement du Nord au sud : Le socle métamorphique et la chaîne calcaire, les séries des flyschs (mauritaniens et massyliens) et les séries telliènnes. Recouvrant ces unités, on trouve les agiles et les grés numidiens, les formations continentales les post-nappes d’âge Miocène du bassin de Constantine et le Pliocène marin des plaines.

La géologie est l’étape nécessaire et importante dans l’étude hydrologique, hydrogéologique et hydrochimique. En outre la lithologie, la tectonique et la structure jouent un rôle primordial dans la détermination des zones perméables et imperméables conditionnant la présence des aquifères.

III.2Cadre géologique régional

Au plan géologique régional les deux bassins appartiennent à la chaîne telliènne qui constitue l’ossature des reliefs de toute l’Algérie du Nord  s’étendant entre la mer  méditerranée au Nord et les hautes plaines des lacs salés au sud. Cette oragénèse Magrébine ellemême qu’une partie des chaînes qui ceinturent la méditerranée occidentale depuis les Baléares jusqu’à Gibraltar et de ce point jusqu’aux Confins colabro-siciliens.Cette oragénèse se décompose en plusieurs zones qui s’étendent du Nord au Sud.

III.2.1 Le socle métamorphique et la chaîne calcaire

Le socle métamorphique, constitué de formations Paléozoïques, se développe surtout en petite Kabylie comme substratum à la chaîne calcaire. Il est formé de gneiss, de pylades de marne et de schistes.

III.2.2Oligo-Miocéne kabyle (zone interne ou kabyle)

Il constitue la couverture sédimentaire du socle kabyle. C’est une formation détritique comportant un terme basal  conglomératique, un terme médian formé de grés micacés et un terme supérieur constitué de silex.

III.2.3 Les séries telliennes : Elles sont des formations qui comprennent plusieurs unités qui s’étendent au Nord-Ouest de Sétif.

a. Le sillontellien

  - Les babors  à relief de calcaire jurassique, marqué par des discordances internes (Néconien, Cénomanien, Santonien)

  - Les zones telliènnes proprement dite où l’on trouve :

-le Crétacé supérieur

- Paléocène marneux

- Eocène moyen, marneux

- Calcaire à silex

- Eocène moyen supérieur marneux

b. L’avant pays des formations telliennes

Il s’agit des formations calcaires du massif Gergour, ainsi ou leurs équivalents se trouvent à Djebel Zdimm ; Youcef ; Braou ; Kalaoun et Sekrin. Les formations constituent un parautochtone caractérisé à sa base par des contacts anormaux de chevauchement importants.

Les formations autochtones sont représentées par le massif du mont de Hodna constituant le début de l’atlas saharien qui développe ses grandes structures plissées et faillées jusqu’au portes du désert. Sur la carte géologique E : 1/200 000 de la région de Sétif on distingue les unités suivantes : du Nord au Sud

  - Les séries des flyschs: Trois séries caractéristiques ont été définies : ce sont les flyschs mauritaniens, les flyschs massyliens et les flyschs numidiens.

- Les flyschs mauritaniens: Le flysch joue un rôle important dans la morphologie. En effet, cette série est composée d’alternance de bancs argileux, calcaire et gréseux ; d’âge allant du dogger au Luténien.

- Le flysch massylien : c’est une alternance de micro-brèches, de phtanites et d’argiles quartziques d’âge Albo-Senonien. Les flyschs à micro-brèhes sont associés à des marnes grises et des calcaires fins jaunes et rosés. Les flyschs argilo-quartseux se présentent sous forme de bancs minces. Le niveau à phtanites  montre des calcaires microbréchique.

- Le flysch numidien : Cette série se compose de grés alternant avec des argiles, les argiles de couleur verdâtre à rouge sombre, présentent des intercalations de silexites. En générale, les flyschs  s’étendent au Nord-Ouest du sous bassins d’Oued Bousellam, ainsi que le Nord, le nord-Ouest et le Sud-Est du sous bassins Rhumez à Athmania.

3.3 Cadre géologique local du bassin d’Oued Bousellam

Les vastes surfaces du sous bassin étudié sont recouvertes sur leur quasi-totalité par des facièstres hétérogènes de graviers, de galets, de sables, de limons, d’argiles, de marnes calcaires lacustres, cependant un mamelon plus ou moins élevé se dresse à proximité de front de chauvechement près de Sebkhet Melloul, est le trias.

Les parties les plus élevées des bassins forment les limites et forment les reliefs d’âge  géologiques divers. Du point de vue géologique les formations du bassin peut-être divisées en deux formations tectoniques.

- Les formations peu ou pas tectonisées

- Les formations tectonisées.

Selon A. MARRE (1987) le paroxysme  orogénique  s’est situé essentiellement pendant le Tertiaire. Cependant antérieurement des mouvements tectoniques précoces, de plus ou moins grande importance, ont eu lieu. On est donc conduit à distinguer.

III.3.1 Les formations peu ou pas tectonisées

a. Quaternaire (formations récentes)

Le Quaternaire est une formation récente constituée essentiellement par des formations alluviales, d’argiles, des sables, des graviers et de conglomérats de petite taille appelée : Quaternaire ancien.

Le Quaternaire moyen est développé le long des vallées des oueds. Il est constitué en générale par des mélanges alluvionnaires (cailloux, sable, et limons) correspondant à des terres agricoles.

Le Quaternaire récent est caractérisé par des aires lacustres dominées des faciès sablo-limoneux et par des formations sableuses d’origine marine, de cailloux roulés, de limons, de galets et de graviers mêlés à un ciment marneux.

Le Quaternaire actuel est caractérisé par le sable, des alluvions et constitue le lit des oueds. Le Quaternaire du bassin de Oued Bousellam à Ain Zada est formé par :

Les éboulis : Les éboulis sont des formations dues au cône de déjection à blocs, à gangue marneuse en masse.Les cônes torrentiels sont limités au revers septentrional des monts de Hodna à la bordure méridionale du bassin.Les éboulis à blocs sont plus fréquents et les plus récentes sont localisées à la base des corniches calcaires  ou gréseuses.

C’est sur la bordure septentrionale du bassin que l’on rencontre le plus fréquent ; les éboulis à gangue marneuse. Ils sont dus à l’existence simultanée d’importants niveaux marneux et d’éxurgences relativement abondantes.

Les éboulis en masse restent des phénomènes isolés ; les plus spectaculaires sont situés sur la limite Nord de la table numidienne gréseuse du Djebel Megriss.

Alluvions récents :Dans le Nord du bassin leur composition est plus nettement argileuse, alors que dans le Sud de celui-ci il s’agit surtout de sable et de gravier.

Terrasses, formation de pente et Quaternaire indéterminé : La formation de pente correspond à des terrasses dilacérées ou des alluvions anciennes sur lesquelles sont développés des sols brus peu ou pas calcaires.Au quaternaire indéterminé sont rapportés des placages dispersés de nature variée qui prennent un grand développement  sur les niveaux et qui en gênent considérablement l’observation.

Glacis polygénique : C’est une formation caractéristique des hautes plaines Sétifiènnes. Ces glacis correspondent à des surfaces très faiblement inclinées près des plaines dont la pente augmente progressivement vers la montagne ; ils sont recouverts d’un matériel classique faiblement calibré. En profondeur la genèse dans un glacis est récente et leur épandage sur les croûtes villafranchiennes est clair.

Au moment des fortes pluies, de ces glacis  sont localement le siège d’un écoulement en nappe ou des galets et des limons superficiels sont remis en mouvement.

Sebkha : Il s’agit de vases salées, souvent inondées en hiver et recouvertes en été par des croûtes de sel.L’ENASEL assure une exploitation méthodique à Sebkhet Ellul.

Formations dunaires : Ce sont des amas réalisés de sable calcaires et de poussières limoneuses à des débris coquilliers fin ou des végétaux.

Tuf hydrothemaux : Ils correspondent aux surfaces planes ou faiblement inclinés de Hammam Cuergour; sur les revers Nord du Djebel Medjounes, il s’agit des surfaces modestes liées à des sources chaudes ; toujours plus ou moins en activité associée à des failles normales très récentes.

b. Mio –Pliocène : Il occupe des surfaces étendues au nord du bassin et sont des faciès très variés, en bordures des reliefs actuels, les formations Mio-Pliocène s’enrichissent en conglomérats rougeâtres mal cimenté.

III.3.2 Formations tectonisées

a. Nappe de flyschs

* Nappe numidienne

Le bassin d’Oued Bousellam présente un seul affleurement en massif isolé à Djebel Megris au Nord de Sétif. Le flysch numédien correspond à plusieurs centaines de mètres d’alternances de grés grossiers hetérométrique  à dragées de quartz et d’argiles. C’est une série Azoïque, on note que le bassin ne renferme aucun affleurement de nappes de flysch Mauritanien et Massylien.

* Nappe tellienne - Nappe ultra tellienne

Les séries de type ultra- tellienne sont représentées par de minuscules témoins sur la carte E : 1/500.000 de Djemila et de Kherata.

* Nappe de type Draa et Arba

Les affleurements de cette unité sont situés à la bordure septentrionale du bassin formé par :

- Sénonien : se sont des marnes et marno-calcaires.

* Nappe de type Beni Abdellah

Cette nappe affleure loin du bassin, constituée des klippes des Beni Abdellah et de Ras El- Fedh Nord de Ain –Roua et un lambeau sous le numidien du Djebel Chauf Karoun.

b. Unité supérieure à matériel Eocène

Située au Nord-Ouest du bassin du côté droit de l’exutoire, il s’agit de l’Ypréssien et Lutétien, elle est formée par les calcaires marneux.

c. Nappe de Djemila et unité inférieure à matériel Eocène : Elle occupe la totalité Nord du bassin ; on rencontre :

- Le Lutétien et Priabonien : Ce sont des marnes qui présentent un affleurement très réduit au Nord du bassin.

- Yprésien et Lutétien : Ce sont des calcaires marneux noirâtres parfois à intercalations décimétrique de calcaire gréseux roux situé au Nord

- Paléocène : Ce sont des marnes à affleurement très réduites à la limite Ouest du bassin.

- Marnes finies Crétacées et Paléocènes : ce sont des marnes qui affleurent au Nord du bassin.

- Le Companien supérieur et le Maestrichtien, sont des calcaires lités en alternance avec des bancs  marneux.

- Sénonien supérieur  cb : Il est formé par des marnes à boules jaunes au Nord du bassin.

d. Nappe du Djebel Sattor et unité Eocènes à nummulites et huîtres

Cette nappe est développée du Nord-Ouest du bassin jusqu’à la dépression située entre Djebel    Zdim et Dj.Hsane.

- Miocène marin- transgressif : Ce sont des conglomérats surmontés de grés calcaires roux.

- Lutétien : des marnes à huîtres

- Yprésien et Lutétien : Ce sont des calcaires à débris de gastéropodes et lamellibranche.

III.3.3. Ensemble allochtone Sud Sétifien

- Miocène marin transgressif : Il débute des conglomérats rougeâtres puis au-dessus on retrouve des calcaires gréseux qui se terminent par des marnes.

- Sénonien : Il affleure au Nord de Dj. Sekrine et au DJ.  Kalaoun, il s’agit de calcaires qui débutent par un haut Harground à l’Ouest de Dj. Zdim.

- Cénomanien et Turonien : Il est constitué par une formation carbonatée et par des niveaux dolomitiques.

- Albien et Vraconien : Il correspond à un ensemble à dominance marneuse.

- Aptien marneux : Il est formé en grande partie par des marnes jaunes.

- Barrémien : C’est une série complexe composée de calcaire, de dolomies et de grés avec de minces intercalions argileuses  ou marneuses

- Néocomien : Il correspond à des argiles ou des marnes.

- Jurassique supérieur : C’est une masse calcaire massive en gros bancs

- Juxassique dolomitique indifférencié :Il est caractérisé par un envahissement dolomitique.

- Dogger calcaire : Au Dj. Sekrine on observe, au-dessus des dolomies des calcaires gris en petits bancs à grain fin.

- Lias : Il correspond à une mince série argilo-marneuse

III.3.4Parautochtone et autochtone Hodnneéns

- Miocène marin transgressif : Le Miocène débute par des poudingues rouges et des grés au-dessus desquels  se développe une série marneuse

- Lutétien supérieur : Il débute par des niveaux dolomitiques massifs au-dessus desquels vient une série de calcaires grisâtres, lités, marneux ou gréseux alternant avec des marnes grises.

- Ypréso- Lutétien : Il est constitué essentiellement par des calcaires à silex et des niveaux phosphatés.

- Paléocène : Le tertiaire débute par des marnes sombres attribuées au Damo-Montent.

- Sénonien supérieur : Le campanien débute par une série marneuse riche en intercalcalation de lumachelles.

- Le Maëstrichtien : au Sud-Ouest de Ras El-oued correspond à des calcaires compacts à intercalations marneuses.

- Sénonien inférieur : Il est composé de marnes, de dolomies et de calcaires marneux.

- Turonien : Au Sud-Ouest du bassin, la série est calcaro-dolomitique

- Cénomanien : Débute par une série marneuse au-dessus, le Cénomanien supérieur est représenté à l’Ouest par des calcaires marneux. Le Turonien présente des faciès analogues et n’a pas pu être isolé.

- Vraconien Albien : L’albien franc est représenté dans les monts du Hodna par des calcaires moduleux avec des marnes grises.

- Barrémien : C’est une puissante série calcaro-dolomitique et gréseuse à minces intercalations argileuses ou marneuses.

- Aptien marneux : C’est une série de masse gréseuse et marnes

- Néocomien pélitique : Il débute par des pelites à intercalations macro-calcairs. Le vallanginien est caractérisé par les pélites à intercalations gréseuses.

- Jurassique et Berriasien pélagiques : C’est un ensemble marneux et surtout marno-calcaire riches en microfaune pélagique et en ammonites.

- Lias : C’est une masse calcaro-dolomitique à faciès oolitique. Le Domérien est représenté au sommet par des calcaires à silex. Le toarcien transgressif est représenté par un faciès marneux.

III3.5Trias extrusif

En dehors des secteurs autochtones méridionaux ou le Trias occupe une position anticlinale clairement extrusive, les masses broyées argilo-gypseuses des Trias jalonnent, les contacts anormaux tangentiels. Il englobe les débris de taille variée généralement broyés représentant le Trias moyen l’infra Lias.

III.4 Les mouvements tectoniques

Les structures actuelles du bassin d’Oued Bousellam sont la conséquence d’une tectonique intense. Il s’agit de failles, de plis, de chauvechement et de nappes de charriage.

III.4.1 Les failles

Les failles sont très nombreuses et visibles sur les formations carbonatées des limites. L’analyse des grands réseaux de faille permet de distinguer plusieurs ensembles.

- Un ensemble de failles de direction Est-Ouest qui domine à l’Est surtout à Dj. Youcef et Haddjar  Labiad.

- Un ensemble de failles de direction Nord-Ouest et Nord- Est à Sud-Ouest surtout à DJ. Magriss, Mattora et Youcef.

- Un ensemble de failles de direction Nord-Sud qui affectent Dj.Zdim et le Crétacé du Dj Haddjar Labiad sur un Flanc-Est.

III.4.2 Les plis

Les plis sont rencontrés sous forme d’anticlinaux qui forment l’ensemble des hauts reliefs et présentent deux axes de direction :Soit Nord-Ouest, Sud-Est comme à Djebel Sekrine et Soit Nord-EstSud-Ouest comme Dj. Haddjar Labiad.

Les synclinaux forment en général les dépressions. Ces anticlinaux et synclinaux sont fréquents surtout au Sud à Dj Kennder.

III.4.3 Tectonique tangentielle

Le bassin Oued Bousellam est traversé d’Est à l’Ouest par plusieurs contacts anormaux qui prolonge toute la surface du Nord au Sud et l’Est à l’Ouest. Le pointement du Trias proximité de contact anormal laisse supposer qu’il aurait joué le rôle d’une semelle de glissement par sa construction plastique (marne, argile, gypse) ce qui a favorisé le glissement des nappes vers le Sud par une tectonique tangentielle.

IV.ETUDE LITHOLOGIQUE DU BASSIN VERSANT OUED BOUSSELLAM

Le facteur de perméabilité permet de mettre en évidence trois domaines différents (figure5) :

* Zones perméables :    Formées par des alluvions, calcaires et grés fissurés.

* Zones semi – perméables : Marnes, grés argileux, argiles graveleuses à alternance de calcaires.

* Zones imperméables : Marnes et argiles.

Après l’étude lithologique du bassin Oued Bousellam, on a remarqué que la lithologie est en majorité composée des formations perméables (environ 90% de la surface totale planimétrie), et une partie semi-perméable ou imperméable (environ 10 % de la superficie totale).

Figure 5 : Carte des zones de perméabilité à partir de la lithologie du bassin versant d’Oued Bousellam

CHAPITRE III

LE BARRAGE AIN ZADA

Le barrage Ain zada est un barrage en remblai, construit entre 1982-1986 dont le but principal est de fournir de l’eau potable aux villes de Sétif, Bordj Bou Arreridj et El Eulma.Sa capacité est 125 Mm3avecun volume régularisé de 50 Mm3 par an.

I.SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le barrage Ain Zada est situé a 10Km a l’Est de Khelil sur le fleuve Bousellam wilaya de Bordj Bou Arreridj et 25 km à l’Ouest de Sétif à 40 km à l’Est de  B.B. Arreridj (Fig.6 et 7). Il estimplanté sur l’Oued Bousellam et draine à l’emplacement du site un bassin versant de 2080km².

Figure 6.Situation géographique du barrage Ain Zada

Figure 7. Vue en plan de la retenue du barrage Ain Zada.

II.DESCRIPTION DU BARRAGE

Le barrage Ain zada de 55m de hauteur, est un barrage en enrochement avec un noyau central en argile. Il est doté d’un évacuateur de crues sans organes de réglage et d’un coursier à ciel ouvert sur l’un des côtés de la digue.

II.1 La digue

Le barrage est constitué par une digue à plusieurs zones (figure 8) composé d'un noyau central, des zones de transition de chaque côté et des recharges amont aval.

Le noyau étanche est construit en argile et il est incliné vers l'amont pour améliorer la répartition des contraintes  internes. Il est supporté en amont et en aval par des massifs en enrochement compactés.

Les zones d'enrochement et d'argile sont séparées des 2 côtés  par un filtre à deux zones composées de sable et de gravier soigneusement gradués.

La pente amont de la digue est protégée en Rip-Rap.

Le choix de ce type d'ouvrage a été dicté par la structure géologique du site, la présence de matériaux adéquats à proximité et les séismes de grande intensité se produisant dans la région qui pourrait être supportés.

| Elévation de la crête | 865 m |
| --- | --- |
| Hauteur de la crête au-dessus du niveau du lit de l'oued | 55 m |
| Largeur de la crête | 7 m |
| Longueur de la crête | 688 m |
| Pente du talus amont | 5 horizontal/1 vertical |
| Pente du talus aval | 1.8 horizontal/1 vertical |

Les caractéristiques de la digue : Elles sont données dans le tableau2.

Tableau2. Les caractéristiques de la digue du barrage Ain Zada

Figure 8. Schéma du dispositif de la digue.

Légende : 1- Noyau  2- massif en enrochement sélectionné 3- massif en enrochement tout-venant 4- filtre fin5- filtre6- rip-rap7- avant digue8- rideau d’injection.

Les principales quantités utilisées dans la réalisation de la digue

Excavation:

| Excavations des fondations de la digue et des ouvrages de prise | 940 000 m³ |
| --- | --- |
| Excavations des fondations de l’évacuateur des crues | 480 000 m³ |
| Volume total excavé | 1420 000 m³ |

Remblai:

| Recharge | 1950 380 m³ |
| --- | --- |
| Noyau | 434 430 m³ |
| Filtres | 191 530 m³ |
| Rip – rap | 49 580 m³ |
| Parement/avant Digue | 55 810 m³ |
| Volume total | 2681 730 m³ |

II.2La retenue

La superficie initiale au niveau maximale normale de stockage était de 1300 Ha correspondant à une capacité de 125 Mm3. Elle a subit une diminution au cours des dernières années d'exploitation, due essentiellement au phénomène d'envasement sachant que le levé bathymétrique (mesure de profondeur) effectué en septembre 2004, avait engendré une diminution de la capacité de stockage, soit 121.4 Mm3 correspondant à une superficie de 1100 ha au niveau normale de stockage (855m).

Depuis la mise en eau décembre 1985, la retenue  à connu 6 déversements, en mars 1993, mai 2003, janvier de année 2004, 2005, 2006 et avril 2008. Elle a connu un niveau critique au moins d'octobre 2002 où le volume correspondant à son plus bas niveau atteint a été de 19,7Mm3.

II.3 Les caractéristiques de la retenue

| Bassin versant | 2080 Km |
| --- | --- |
| Niveau maximum normal | 855 m |
| Superficie au niveau maximum normal | 1300 ha |
| Capacité au niveau maximum normal | 125 Mm3 |
| Niveau de la tranche morte | 838 m |
| Capacité de la tranche morte | 5 Mm3 |
| Capacité utile | 110 Mm3 |
| Débit entrant moyenne | 93 Mm3/an |
| Pertes | 43 Mm3/an |
| Rendement d'une fiabilité de 95% (19 ans sur 20) | 50 Mm3/an |
| Niveau maximum de la crue de sûreté | 864.2 m |
| Capacité du stockage au niveau maximum de la crue de sûreté | 40 Mm3 |
| Volume de sédiments déposés sur 50 ans (envasement) | 12 Mm3 |

II.4Les matériaux utilisés

II.4.1 L'argile

C'est le matériau qui a été utilisé pour le noyau, et qu'a été excavé de la zone d'emprunt sur la rive droite à l'oued à 1 Km en aval du barrage. D’après les essais et les analyses réalisées en laboratoire sur les échantillons prélevés ont indiqués qu'il s'agissait d'une argile limoneuse, de plasticité moyenne et élevée de compressibilité moyenne et d'un coefficient de perméabilité de 5.10-6 m/s. Ce qui prouve que ce matériau est imperméable, dense et plastique présentant des paramètres de résistance au cisaillement adéquats.

L'argile a été mise en place par compactage à une teneur en eau supérieure à l'optimum Proctor de 0  à 3 % et à une densité supérieure à 95 % de la densité sèche optimum sauf à proximité de la traversée de la galerie, la teneur en eau de l'argile a été augmentée à 5.8 % au-dessus de la teneur optimum Proctor.

II.4.2 L'enrochement

L'enrochement mis en place dans les massifs du barrage provient de la carrière spécifiée à 1 Km à l'est du barrage à proximité de l'entrée de l'évacuateur, et provient des fouilles de la rive gauche en aval du barrage exécutées en vue de la construction de la station de traitement ainsi que des fouilles de l'évacuateur.

Plusieurs essais d'absorption d'eau ont été effectués dans des puits d'essai creusés dans l'enrochement pour confirmer la perméabilité du matériau.

En outre, l'analyse des roches avait indiqué que c'est du calcaire argileux qui présente une qualité argileuse plus dure et la nature fissurée plus schisteuse, d'uneteneur en argile de 15 à 20 % d’où cet enrochement était d'assez bonne qualité pour être incorporé dans le barrage.

II.4.3 Le matériau filtrant (sable) et Rip-Rap

Le calcaire cristallin provenant de la carrière d'agrégats à 10 Km au nord du site a été utilisé pour les matériaux filtrants et de drainage et pour le Rip-Rap.

La granulométrie du matériau filtrant obtenu par concassage est suffisamment fine pour une zone et moins fine pour une autre pour la mise en place d'un filtre à 2 zones.

La protection de Rip-Rap du talus auront a été étudiée pour protéger la digue du barrage contre le batillage crée par une vitesse moyenne du vent de 137 Km /h d'une période de retour centennale.

La hauteur de vague significative résultant de cette vitesse serait 1.43 m.

La taille moyenne du Rip-Rap pour résister à une vague de cette hauteur est de 0.8 m. d’où il a donc été adopté une épaisseur de couche de Rip-Rap de 1 m.

II.4.4 Les granulats

Tous les granulats utilisés pour la confection sur place du béton étaient dépourvus de calcite, et furent obtenus dans une carrière se trouvant environ de 12 Km du site en bordure de la route allant vers Bougaa.

La roche à partir de laquelle le granulat concassé fut obtenu était du calcaire convenant particulièrement bien à la production de granulats à béton (fins et grossiers). L'eau utilisée pour la confection du béton provenait des puits ou de la rivière situés à proximité du site.

II.4.5 Armature et ciment

Tout le ciment ainsi que toutes les barres d'armature utilisées pour la confection du béton armé étaient conformes à la norme universelle.

II.5Les ouvrages annexes

2.5.1 Evacuateur de crue (Fig. 9)

L'évacuateur de crues est situé à environ 470 m au nord Est de l'appui droit du barrage. Il est suffisamment éloigné du barrage pour que le déversement des eaux ne pose pas le risque de dégâts au barrage.

Le déversement s'effectue dans le coursier à parois verticales d'une pente de 8.4 % dont le largeur passe de 75 m en amont au niveau de seuil du déversoir à 45 m en aval au niveau du dissipateur à auge de défection conçu en saut de ski de façon à dissiper l'énergie de décollement du jet à grande vitesse pendant les crue loin de l'ouvrage dans un bassin de dissipation (tranquillisation) qui se formera lui-même dans le canal d'évacuation, en provoquant une érosion sensible à l'aval du dissipateur.

Le matériau provenant de cette érosion se déposera dans le lit de la rivière en formant des obstacles qui élèveront les niveaux en aval de l'ouvrage de sortie dont le plancher supérieur se trouve à la cote 819.6 m et en aval de la station de traitement dont la cour se trouve à la cote 821.5 m. Ces ouvrages devaient être à l'abri même à une crue ayant une période récurrence de 100 ans de l'ordre de 600 m3/s .

Un mur para fouille au pied du dissipateur d'énergie s'étendant jusqu'au niveau 812 m en aval de l'auge de défection, permettra de résister aux débits supérieurs à celui de décollement qui est de 350 m3/s, tout en assurant une érosion minimale de la roche en aval.

Figure 9. Coupe longitudinale  de l’évacuateur de crues

2.5.2Ouvrages de prise (figure 10)

L'eau est prélevée dans la retenue par les ouvrages de prise situés à l’appui gauche du barrage pour être acheminée par gravité à travers une conduite d'alimentation, jusqu'à la station de traitement de basse pression.

Ces ouvrages de prise comprennent la tour de prise, la galerie, une chambre d'inter convexion, l'ouvrage de sortie et des équipements hydromécanique.

2.5.2.1 Tour de prise

La tour de prise est un ouvrage circulaire en béton armé de 5 m de diamètre intérieur surmontée par une cabine de commande. Sa hauteur de la dalle de base au plancher de la cabine est de 37.5 m.

Les ouvertures d'arrivée sont utilisées aux cotes (des axes)827 m et 848 m et sont munies de grilles de protection contre les débris, d'une vanne papillon de 1 m de diamètre commandée manuellement pour chacune des deux prises 838 m et 848 m qui conduisent à la conduite d'alimentation et d'une vanne de garde ou (vanne -wagon fixe) de 1.6 m sur 1.6 m de cote à manœuvre hydraulique montée à environ 50 m à l'extrémité amant de la vanne secteur ou ( vanne –segment ) située dans l'ouvrage de sortie et utilisée par de fond. Elle permettra d'assurer l'entretien de cette dernière.

Un dispositif de by –passe a été prévu pour équilibrer les pressions de pat et d'autre de la vanne de garde. Chacune de ces trois vannes de contrôle des entrées est protégée par une vanne batardeau de 1.9 sur 1.9 m.

Les commandes d'ouverture et de fermeture de toutes les vannes sont exécutées sur place et à diamètre par des équipements de commande installés dans la cabine de la tour.Cette dernière est équipée aussi d'un portique de manœuvre, de manutention ou d'installation du matériel mécanique constitué d'un plan – monorail, d'un treuil à câble et d'une grue à potence.

Figure 10. Disposition des ouvrages de prises (vue en coupe)

Légende : 1-Cabine de commande 2- tour de prise 3- galerie 4- passerelle d'accès 5- vidange de fond.

Les caractéristiques des ouvrages de prise

- Hauteur de la tour : 38m

- Diamètre intérieur de la tour : 5m

- Longueur de la galerie : 185m

- Diamètre de la galerie : 4,6m

- Cote première prise : 848m

- Cote deuxième prise : 838m

- Cote vidange de fond : 827m

- Diamètre de la conduite de prise : 1200mm

- Débit maximal de prise : 12m³/s

- Diamètre de la conduite de vidange de fond : 1600mm

- Débit de la vidange de fond : 25 m³/s

2.5.2.2 Galerie

La galerie est un ouvrage en béton armé conçue pour passer sous le barrage d'un diamètre intérieur de 4.6 m et de section en forme de fer à cheval, qui contient des conduites en acier d'alimentation et de vidange encastrées dans le béton. Cette galerie sert généralement pour la dérivation de l'oued, lors de la construction de la digue. Elle se termine à son extrémité aval, par une chambre d'interconnexion

2.5.2.3 Chambre d'interconnexion

Une interconnexion a été prévue entre la conduite d'alimentation et la conduite de vidange représentée par une vanne papillon actionnée à la main servant à une dérivation d'arrivée afin de faciliter le remplissage de la conduite de vidange après chaque opération de lâchers dans l'oued assurant ainsi une plus grand souplesse d'exploitation.

2.5.2.4 Ouvrage de sortie

L'ouvrage de sortie situé au pied du barrage à 50 m en aval de la chambre d'interconnexion, est doté d'une vanne–secteur (ou vanne–segment )pour effecteur des lâchers en aval soit pour le contrôle des déversements de l'évacuateurs de crue soit pour le maintien le volume d'écoulement de l'oued soit pour évacuer l'eau de forte teneur en sédiments ou en sel soit pour un abaissement d'urgence du niveau de la retenue.

Pour ce dernier cas, il est recommandé de limiter le débit de telles décharges à 12 m3/safin d'éviter les vibrations dans la vanne de garde (phénomène de coup de bélier).

Cette vanne de 4 m de rayon et obstruant une ouverture de 4 sur 4 m est manœuvrée hydrauliquement à partir d'une cabine de commande située sur l'ouvrage de sortie.

Un canal à la sortie de la vanne, dont le radier de 10 m de largeur situé à cote 815mau moins à l'aval de l'ouvrage de sortie fut construit sur une longueur de 20 m étant constitué de pierres de protection d'une dimension moyenne de 230 mm compatibles de dissiper l'énergie d'un débit maximum de 25 m3/s et d'assurer que la vanne secteur ne soit pas submergée par les eaux.

2.5.2.4Equipement hydromécanique

Les équipements hydromécaniques sont représentés par les différentes vannes des ouvrages de prise dont l'usage a été expliqué plus haut.

2.5.3Accès

L'accès aux vannes et à la galerie s'effectue depuis la tour de prise en amont ou depuis la chambre d'interconnexion en aval.

On accède à la tour par une passerelle depuis la crête de la digue.La passerelle comporte trois traversées de 26 m.Elle est supportée par la tour et la digue et par deux piles.

L'accès aux différents ouvrages est représenté par des routes de service.

2.5.4 Système de drainage

Des couches de drainage constituées de matériaux rocheux propres à drainage libre furent incorporées dans la recharge en enrochement des talus au niveau 835 m et 845 m.

D'une manière générale, les recharges en enrochement ont été fondées sur le socle rocheux sauf sur les appuis au-dessus du niveau 855 m où l'enrochement repose sur les dépôts datant du pliocène qui contient une certaine proportion de graviers et dont la base affleure l'Eocène au-dessus du niveau normal de la retenue et une partie de l'affleurement (pliocène –Eocène) plonge au-dessus de ce niveau. Une couche de drainage a été incorporée entre le pliocène et l'enrochement.

En plus du drainage naturel de l'évacuateur de crue, des drains longitudinaux et transversaux étaient prévus sous le coursier et la dalle de transition de manière à réduire au minimum les pressions de soulèvement auxquelles la dalle sera soumise.

Les drains transversaux se déversant dans le coursier au pied des parois verticales et

les drains longitudinaux se déversant au pied du dissipateur à auge de défection.

III.ETUDE HYDROLOGIQUE

Les crues prises en considération par l'étude sont les crues de période de récurrence de 100 ans.

3.1 Crue de projet: La crue de projet est de 3780 m3/s correspondant à 861.4 m et à un débit sortant de 2580 m3/s(déversement).

3.2 Sécurité des crues

L'estimation de la crue de sécurité résulte d’une précipitation maximale probable de 240 mm/j, et une vitesse de vent de 137 Km/h d'une période de récurrence de 100 ans.

La crue de sécurité est de 3600 m3/s, correspondant à 864.2 m et à une capacité maximum de déversement de 4370 m3/s.

3.3 Précipitations

Les précipitations annuelles de la région varient entre de 250 et 600 mm. Les mois les plus pluvieux s’étalent de Septembre à Mai et les mois secs sont Juin, Juillet et Aout (Figure 11). Le module pluviométrique annuel au barrage Ain Zada est de 367 mm.

Figure 11. Précipitations moyennes mensuelles au barrage Ain Zada

3.4 Températures

La température minimum atteint -7°c en hiver et la température maximum atteint 40°c en été. Les températures moyennes mensuelles représentées en figure 12 montrent que les mois les plus chauds sont : Juin, Juillet et Aout et les mois les plus froids sont novembre, décembre, janvier et février. La température moyenne annuelle au niveau du barrage Ain Zada est de 15,7 °C.

3.5 Evaporation

L’évaporation moyenne mensuelle représentée en figure 13 montres que les mois les plus chauds Juin, Juillet et Aout sont les mois où l’évaporation est maximale et atteint 340 mm. L’évaporation moyenne annuelle est de 1814.5 mm correspondant à un volume d’eau évaporé de l’ordre de 10 Mm3.

Figure 12. Températures moyennes mensuelles au barrage Ain Zada

Figure 13. Evaporation moyenne mensuelle au barrage Ain Zada

3.6 Rendement de la retenue

Le rendement de la retenue correspond au débit entrant annuel moyen moins les pertes totales annuelles.

* Débit moyen annuel provenant du bassin versant de l'Oued Bousellam : Q1 = 79 Mm3/an.

* Débit moyen annuel provenant de la station d'épuration de Sétif : Q2 = 14 Mm3/an

* Débit moyen annuel entrant dans le barrage est : Qe = 93 Mm3/an

* L'évaporation annuelle est : E = 10 Mm3/an.

* La percolation annuelle est : I = 6 Mm3/an

* Le déversement annuel est : D = 27 Mm3/an

* Les pertes totales annuelles sont :  L = E + I + D = 43 Mm3/an

* Le rendement R = Qe – L = 50 Mm3/an.

III.7ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE

Le barrage appartient à l'ANBT et la station de traitement à l'ADE, deux établissements indépendants. Les prélèvements assurés en 24h sont comptabilisés quotidiennement par un débitmètre installé au pied aval du barrage et un autre débitmètre installé à l'arrivée de la station de traitement. Cette dernière a une capacité de 0.9 m3/s.

Les causes d'installation de l'ouvrage dans la région, consistent en la mise en valeur des possibilités de stockage des quantités d'eau superficielle requises du projet, afin de satisfaire aux besoins des deux wilayas en matière d'approvisionnement en eau potable qui sont BBA et Sétif.

De ce fait, et en vertu d'une réforme institutionnelle engagé en 2001, l'ANBT et L'ADE ont été réaménagées dans leur nature juridique en établissements publiques à caractère industriel et commercial (EPIC).

A ce titre, l'ANBT est tenu, à l'instar des attributions définies à sa charge, d'assurer le dérasement et protéger les réserves d'eau exploitables à des fins d'alimentation en eau potable d'irrigation ou d'industrie.

Quant à l'ADE, vu les insuffisances relevées dans le système actuel de gestion de l'eau, est tenu à engager son ambitieux programme de réhabilitation à court terme de son système d'alimentation en eau potable axé sur le transfert d'eau potable, sa mobilisation, sa distribution et la préservation de sa qualité.

Pour le cas du projet de Ain Zada, l'ADE en tant qu'exploitant, prévoit une extension de la station de traitement visant l'amélioration du processus de traitement par de nouvelles techniques (micro-lamissage, ozonation et filtration en charbon actif)et à compléter et moderniser l'existant en matière de contrôle de la qualité de l'eau distribuée d'analyses aussi bien physico-chimiques que bactériologiques et biologiques ainsi qu'à la mise en adéquation des débit exploités avec le volume mobilisé par le barrage et la population desservie pour être en harmonie avec le concept d'économie de l'eau qui est un produit précieux rare et difficilement renouvelable.

Durant les 20 dernières années, les faibles niveaux d'eau dans le barrage Ain Zada  dûaux phénomènes d'envasement ont conduit à la baisse de la capacité du barrage de 121,4 Mm3 qui était initialement estimée à 125 Mm3.

Du point potabilité de l’eau du barrage, un phénomène d'eutrophisation et un taux de fer élevé ont été décelés dans la retenue qui seront probablement réduits par le nouveau processus de traitement.

- ETUDE GEOTECHNIQUE DU BARRAGE

4.1 Fondation du barrage

Tous les matériaux de couverture ont été fouillés dans les fondations du barrage, la roche de fond exposée est constituée de schistes calcaires, disposés en couche minces (TELS) et calcaire plus solide, gris foncé, argileux et limoneux (TEL).

On peut observer celui-là dans la vallée à la rive gauche, celui-ci est trouvé dans les excavations et forage à la rive droite et au chenal de dérivation.

La roche de type TEL, ou massif n’est pas beaucoup brisée et fournit une bonne fondation.

4.2Ouvrage de prise

Les affleurements rocheux indiquent que l’emplacement de la tour de prise est fait sur la roche TEL de moyenne qualité. Cependant les schistes calcaires TELS, plus faibles, existent dans le sol de fondation de la tour.

4.3 Chenal de dérivation

La plupart du chenal de dérivation a été fouillée dans la roche TEL assez plus forte. L’entrée et la sortie du chenal ont été fouillées dans les dépôts pliocènes et quaternaires. Cependant il existe dubedrock dans quelque part.

4.5 L’évacuateur de crue

La géologie de la vallée est complexe, par conséquent, il ya des failles majeures et des zones faillées ont été mises à jour dans la zone des fondations par l’enlèvement de la couverture. Ces zones ont subies des excavations supplémentaires et le remplissage des cavités.

4.6Enrochements

L'enrochement mis en place dans les massifs du barrage provient de la carrière spécifiée à 1 Km à l'est du barrage à proximité de l'entrée de l'évacuateur, et provient des fouilles de la rive gauche en aval du barrage exécutées en vue de la construction de la station de traitement ainsi que des fouilles de l'évacuateur.

Plusieurs essais d'absorption d'eau ont été effectués dans des puits d'essai creusés dans l'enrochement pour confirmer la perméabilité du matériau.

En outre, l'analyse des roches avait indiqué que c'est du calcaire argileux qui présente une qualité argileuse plus dure et la nature fissurée plus schisteuse, d'une teneur en argile de 15 à 20 % d’où cet enrochement était d'assez bonne qualité pour être incorporé dans le barrage.

4.7 Matériaux pour filtre

Le calcaire cristallin provenant de la carrière d'agrégats à 10 Km au nord du site a été utilisé pour les matériaux filtrants et de drainage.

La granulométrie du matériau filtrant obtenu par concassage est suffisamment fine pour une zone et moins fine pour une autre pour la mise en place d'un filtre à 2 zones.

4.8 Enrochements et Matériaux pour Rip-Rap, protection du talus aval et blocs de protection

La protection de Rip-Rap du talus auront a été étudiée pour protéger la digue du barrage contre le batillage crée par une vitesse moyenne du vent de 137 Km /h d'une période de retour centennale.

La hauteur de vague significative résultant de cette vitesse serait 1.43 m.

La taille moyenne du Rip-Rap pour résister à une vague de cette hauteur est de 0.8 m. d’où il a donc été adopté une épaisseur de couche de Rip-Rap de 1 m.

4.9 Caractéristiques géotechniques du matériau du remblai

Préalablement à la confection du remblai d'argile, la zone d'emprunt a fait l'objet d'une reconnaissance approfondie et des échantillons ont été prélevés pour analyse en  laboratoire. Des échantillons furent prélevés dans 15 puits pour analyse granulométrique, essais des limites d'Atteberg et essais de compactage de Proctor. Il est ressorti de ces essais que l'argile était une argile limoneuse de plasticité moyenne avec une teneur en eau naturelle proche de l'optimum Proctor. Les résultats de ces essais sont résumés au tableau 3.

Tableau 3. Résultats des essais effectués sur les échantillons du noyau

Essais Résultats

Essais caractéristiques Teneur en eau 17 % Poids spécifique 2.67 Limite de liquidité 48 % Limite de plasticité 20 % Analyse granulométrique Fraction d'argile 47 % Fraction de limon 36 % Fraction de sable13 % Fraction de gravier 4% Oedomètre Indice des vides initial 0.504 Coefficient de compressibilité (Mv) 7.5x10-3 m2/KN Coefficient de consolidation (Cv) 12 m2/année (Tous deux dans la plage 100- 850 KN/m2 ) Essais triaxial Coefficient de perméabilité 5x10-10m/s Angle de frottement effectif 260 Cohésion effective 18 KN/ m2

- HYDROGEOLOGIE DU SITE DU BARRAGE

Une esquisse hydrogéologique de cet ensemble fournit sans doute des informations intéressantes sur les réserves d’eau qu’il emmagasine.

| Forages | profondeur | Description |
| --- | --- | --- |
| Fp1 | 100m | Calcaire limoneux, gris, massif avec des zones peu importantes des failles, qui sont couvertes, fermées ou remplies de calcite, de grande perméabilité : près de surface 28-30m. |
| Fp2 | 60m | De 0 à 3m, schistes calcaires faibles, de 3 à 60m voir Fp1, de grande perméabilité : prés surface 30-45m. |
| Fp3 | 85m | Voir Fp1, de grande perméabilité près de la surface, de moyenne perméabilité : 20-70m (on a trouvé des perméabilités de 10-18m lugeons au-dessous de la profondeur de 60m). |

CHAPITRE IV

DISPOSITIF D’ACUSCULTATION

DU BARRAGE AIN ZADA

- Intérêt de l’auscultation d’un barrage

Dans le but de suivre et contrôler le comportement des barrages, on en réalise l'auscultation. Ceci consiste à mesurer certains paramètres physiques, afin d'en suivre l'évolution. Tout comme l'inspection, l'auscultation fournit des données pour étudier le comportement d'un barrage et évaluer sa sécurité.

L'auscultation est une action de contrôle basée sur des mesures physiques sur un barrage ou sur des éléments d'un barrage ou une zone de terrain.

On distingue deux types d'auscultation qui comportent des moyens, des méthodes et sont réalisés parfois par des intervenants différents :

1.1L’auscultation générale : est une auscultation de type géotechnique et structurale au moyen d'équipements fixes installés dans le barrage et d'appareils de mesure mobiles. Il importe que l'opérateur qui effectue les mesures puisse valider lui-même les résultats obtenus, en disposant au préalable de valeurs de référence attendues.

1.2L’auscultation topographique : il est utilisé avec topométrie, nivellements de précision….etc. Les modalités et fréquences à suivre pour les auscultations sont spécifiées habituellement dans les règles, règlements et directives.

- Equipement de surveillance d’un barrage

La surveillance des barrages est une activité essentielle qui doit être prise en compte dès la conception du projet et qui fait ensuite l’objet d’une rigueur exemplaire. Cette surveillance fait partie de l’exploitation quotidienne des installations, et repose en conséquence sur des acteurs proches du terrain pour les inspections visuelles et la collecte des mesures. Elle fait également appel à des compétences spécialisées, dans des domaines variés: métrologie, topographie, télématique, géotechnique, analyse statistique, gestion de bases de données, etc.

Les principaux dispositifs d'auscultation utilisés peuvent être classés en quatre grandes catégories :

- Mesures de déplacements superficiels par des procédés topographiques ;

- Mesures de déplacements internes par tassomètres et clinomètres pour les barrages en matériaux meubles, par pendules pour les barrages en béton.

- Mesures de déformations locales par extensomètres pour les fondations rocheuses et les ouvrages massifs en béton.

- Mesures de phénomènes hydrauliques (mesure des débits de fuite, piézomètres pour la mesure des pressions interstitielles ; mesures de contraintes et de température).

L’équipement de surveillance d’un barrage est  composé des instruments suivants :

2.1 Les vinchons :

Les vinchons ou fissuromètres permettent le suivi de l’évolution de fissures sur plusieurs axes. Constitués de deux pièces métalliques scellées de part et d’autre de la fissure, on mesure la variation d’écartement de cette dernière à l’aide d’un pied à coulisse. Certains vinchons sont télémesurés, les mesures sont alors faites à l’aide de bobines électriques. Les vinchons servent à mesurer les déplacements le long d'un joint ou d'une fissure.(fig 14)

Figure 14.Vinchon mesurant l’écartement d’une fissure

2.2 Les pendules (fig.15):

Figure 15. Schéma de fonctionnement d'un pendule

(A gauche un pendule direct, à droite un pendule inversé)

Les pendules sont un moyen précis de connaître les déplacements de l’ouvrage. On les classe selon deux catégories : les pendules directs et les pendules inversés. Pour les pendules directs, une masse est suspendue au bout d’un fil ancré sur la crête de l’ouvrage. Le pendule traverse le barrage sur sa hauteur jusqu’aux fondations où se trouve la masse. A l’aide d’une table de lecture placée au niveau des fondations, on peut mesurer les déplacements du fil par rapport au terrain naturel. Le pendule inversé utilise le même principe mais le câble est ancré en fondation et la masse est remplacée par un flotteur en haut de l’ouvrage.

2.3Les alidades (fig. 16)

Quand il est impossible de placer un pendule ou pour compléter les mesures faites à l’aide de ces derniers, on peut utiliser des moyens topographiques tels que des alidades. Celles-ci sont des viseurs articulés sur deux axes pour mesurer des angles. En connaissant la variation d’angle par rapport à un repère fixe et la distance par rapport à l’alidade, on peut en déduire le déplacement du repère visé. Ce système permet de mesurer plusieurs points sur l’ouvrage et s’avère assez facile à mettre en place. Son principal inconvénient est sa précision qui dépend souvent de son utilisateur.

Figure 16. Alidade

2.4 Les piézomètres à tube ouvert (fig. 17)

Ce sont des forages crépinés qui permettent de relever la hauteur d’eau au sein d’un milieu perméable. Leur mode de fonctionnement est assez simple : on fait un forage dans lequel on va placer un tube équipé d’une crépine permettant le passage et la filtration de l’eau. Plusieurs techniques de forage existent cependant le forage à la tarière permet d’obtenir des échantillons de sol au cours de la formation. Ceci peut être très utile car le forage peut être placé dans la couche de sol voulue. Pour relever un piézomètre, il est possible d’utiliser une sonde à interface mais cette procédure manuelle n’est pas envisageable pour le suivi régulier d’un grand barrage. Pour automatiser les mesures, on peut utiliser des cellules.

Figure 17. Piézomètre et sonde à interface

2.5 Les cellules :

Ce sont des sondes qui peuvent être directement intégrées dans un remblai ou foncées dans un sol. Il est aussi possible de les mettre en place à l’aide de forages. Il en existe deux familles : les hydrauliques/pneumatiques et les électriques.

Le principe général est le suivant : on installe un filtre en céramique ou un métal fritté qui va protéger des impuretés un compartiment rempli d’eau. Quand la pression d’eau du milieu va changer, celle de l’eau derrière le filtre va varier de façon identique. Une membrane permettra de mesurer cette pression en se déformant.

• Pour les capteurs hydrauliques dits Glözl, cette membrane va venir obstruer un tuyau d’arrivée d’eau. En injectant de l’eau sous pression dans ce dernier on peut créer le soulèvement de la membrane. Lors de ce soulèvement, un débit d’eau se crée et l’espace derrière la membrane

sera à la même pression que l’eau du milieu mesuré. On peut donc déduire la pression interstitielle en mesurant la pression entrante et la pression sortante.

• Pour les capteurs électriques, la pression exercée par la membrane est directement mesurée par un capteur piézoélectrique. Ce type de capteur impose certaines dispositions de mise en place : le filtre doit être humidifié avant mise en place à l’aide d’une eau à basse tension superficielle. Le compartiment filtrant doit aussi être rempli de la même eau.

• D’autres capteurs électriques sont dits « à corde vibrante » : un diaphragme déformable est soumis à la pression à mesurer. Une corde en acier tendue est reliée à

Ce dernier. Lorsque le diaphragme se déforme, la tension de la corde varie sa fréquence de vibration aussi. En la mettant en vibration à l’aide d’un électro aimant, il est possible de mesurer sa fréquence. Ce type de capteur est très fiable dans le temps grâce à une construction sous vide.

Ces capteurs ont le gros avantage de pouvoir être entièrement enfouis dans le sol. Ils ne risquent donc pas de détériorations et ne nécessitent pas d’entretien, contrairement aux piézomètres. Ils sont aussi plus réactifs car moins dépendants de la porosité du milieu. En effet, les piézomètres doivent pouvoir évacuer un volume d’eau pour se stabiliser à un niveau équivalent à la pression mesurée.

6. Les extensomètres (fig. 18) :

Généralement utilisés dans les fondations ou dans le terrain naturel, les extensomètres permettent de mesurer les tassements et étirements entre deux points du milieu suivi. Le principe de fonctionnement est assez basique : une tige est ancrée en un point et un comparateur est placé entre la tige et un second point. Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement de ce capteur : Le fonctionnement présenté ci-dessus est le plus simple, d’autres extensomètres utilisent un câble tendu etc. Les types de comparateurs et les moyens d’ancrages peuvent varier d’un constructeur à l’autre et suivant les propriétés recherchées.

Figure 18. Schéma de fonctionnement d'un extensomètre

2.7 Les drains :

A l’origine, les drains sont mis en place pour faire baisser les pressions interstitielles derrière la paroi étanche de l’ouvrage. Ce sont des tubes crépinés et équipés de filtres qui évacuent l’eau contenue dans le corps de l’ouvrage. Grâce au débit de ces derniers, il est possible d’avoir une idée de l’efficacité de la paroi étanche du barrage. Il existe deux moyens de les mesurer selon leurs débits : Par capacité, en mesurant le temps mis pour remplir un volume jaugé ou par mesure de la lame déversante en amont d’un seuil calibré.

Il existe d’autres dispositifs d’appareils pour auscultation qui différent selon le type de barrage (poids, les en terre, etc.) qu’on ne peut pas tous les cités dans cette étude tels que les tassomètres, les sismographes, les inclinomètres, etc.

- DISPOSITIF D’AUSCULTATION DU BARRAGE AIN ZADA

L‘auscultation du barrage Ain Zada est assurée par des piézométries, des cellules de mesures  des contraintes, tassomètres et sismographe. La figure 6 représente le dispositif d’auscultation du barrage Ain Zada.

3.1 Piézométrie :

Des piézomètres ouverts sont disposés à l’aval du barrage et des appuis. Les caractéristiques détaillées figurent dans le tableau 4.

Tableau 4. Caractéristiques des piézomètres

| Nom du Piézomètre | Cote de la tête en m (NGA) | Localisation |
| --- | --- | --- |
| WS01 | 841.65 | RG aval barrage |
| WS02 | 845.88 | RG aval barrage |
| WS03 | 852.01 | RG aval barrage |
| WS04 | 836.79 | RG aval barrage |
| WS05 | 857.44 | RG aval barrage |
| WS08 | 821.58 | RG aval barrage |
| WS09 | 821.87 | RG aval barrage |
| WS12 | 857.20 | RD aval barrage |
| WS13 | 872.87 | Aval appui RD |
| WS14 | 835.89 | RD aval barrage |
| WS15 | 849.09 | RD aval barrage |
| WS16 | 878.34 | Aval appui RD |
| WS17 | 881.67 | Aval appui RD |
| WS18 | 845.41 | Aval appui RD |
| WS19 | 869.92 | Aval appui RD |
| WS20 | 860.94 | Aval appui RD |
| WR01 | 855.15 | RG aval barrage |
| WR02 | 822.18 | RG aval barrage |
| WR03 | 821.51 | RG aval barrage |
| WR04 | 821.81 | RG aval barrage |
| WR06 | 841.74 | RG aval barrage |

3.2 Pressions hydrauliques sous et dans le corps du barrage :

4 profils sont équipés de :

- De cellules hydrauliques mesurant les pressions interstitielles dans le noyau,

- De cellules pneumatiques en fondation à l’aval du voile d’étanchéité.

Ces profils sont numérotés de 1 à 4 de la rive gauche (RG) vers la rive droite (RD). Chaque profil comprend 4 cellules de pressions interstitielles dans le noyau et 4 cellules de pressions pneumatiques en fondation. Leurs caractéristiques sont données respectivement dans les tableaux 5 et 6. Leur implantation est représentée sur la figure 19.

Tableau 5. Caractéristiques des cellules de pressions interstitielles

| Profil | N° de la cellule | Cote de pose (NGA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH1/1 | 824.84 |
|  | PH1/2 | 831.80 |
|  | PH1/3 | 825.11 |
|  | PH1/4 | 840.205 |
| 2 | PH2/1 | 820.98 |
|  | PH2/2 | 831.589 |
|  | PH2/3 | 820.49 |
|  | PH2/4 |  |
| 3 | PH3/1 |  |
|  | PH3/2 | 831.725 |
|  | PH3/3 | 820.43 |
|  | PH3/4 | 840.094 |
| 4 | PH4/1 | 820.07 |
|  | PH4/2 | 832.415 |
|  | PH4/3 | 819.95 |
|  | PH4/4 | 840.194 |

Tableau 6. Caractéristiques des cellules pneumatiques

| Profil | N° de la cellule | Cote de pose (NGA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP1/1 | 808.00 |
|  | PP1/2 | 792.00 |
|  | PP1/3 | 808.00 |
|  | PP1/4 | 792.00 |
| 2 | PP2/1 | 803.00 |
|  | PP2/2 | 787.00 |
|  | PP2/3 | 803.00 |
|  | PP2/4 | 787.00 |
| 3 | PP3/1 | 803.00 |
|  | PP3/2 | 787.00 |
|  | PP3/3 | 803.00 |
|  | PP3/4 | 787.00 |
| 4 | PP4/1 | 803.00 |
|  | PP4/2 | 787.00 |
|  | PP4/3 | 803.00 |
|  | PP4/4 | 787.00 |

Le piézomètre hydraulique comporte une pointe poreuse reliée au point de lecture par une double tubulure convenant à la mesure de la pression interstitielle dans un sol saturé et partiellement saturé d'eau entre (-5) et (+75) m avec une précision de 0,5 m.

Les pointes du piézomètre sont en céramique à faible perméabilité à l'aire ; Elles doivent convenir à l'utilisation tant dans les forages que dans remblais. Des piézomètres hydrauliques pour mesurer les pressions interstitielles dans le noyau en argile et des manomètres fournissent les lectures qui permettent de déterminer le niveau piézométrique pour chaque piézomètre

3.3 Les cellules de pressions totales

15 cellules de pressions totales sont installées avec une répartition en 3 séries. Sur chaque série, une cellule est placée dans une des orientations suivantes :

- Verticalement et perpendiculairement à l’axe du barrage (A)

- A 45 ° dans le sens amont/aval (B)

- Horizontalement (C)

- A 45° dans le sens aval/amont (D)

- Verticalement et parallèlement à l’axe du barrage

Les lectures des cellules de pression totale sont enregistrées à distance dans une cabine d'auscultation située au pied aval de la digue. Elles ont été installées dans le noyau en argile et sont reliés aux instruments de cette cabine par des tubes piézométriques.

3.4 Drainage

Au niveau du barrage, le seul point de mesure de débit de drainage ou de fuite est situé sur la rive gauche à l’aval du barrage. Il collecte les fuites au travers de l’appui rive gauche. La forte perméabilité d’une couche de matériaux du Pliocène dans cette zone était identifiée d’où aucune mesure de traitement d’étanchéité n’a été effectuée.

Deux points de mesure (drain/G et drain/D) sont situés en rive gauche et rive droite de l’évacuateur de crues.

3.5 Tassomètres

Le dispositif d’auscultations comporte deux tassomètres :

T1 sur le profil 2 ; le sommet du tube à la cote 866.47 NGA et la base à la cote 814.88 NGA.

T2 sur le profil 4 ;  le sommet du tube à la cote 866.45 NGA et la base à la cote 818.17 NGA.Les tassomètres sont mesurés à l’aide d’une sonde tassométrique.

3.6 Sismographes

L'impact d'un séisme a été analysé comme une force horizontale ayant pour point d'application, le centre de gravité du bloc du barrage. L'intensité de cette force a été prise à 0.15 fois le poids total du bloc. Cette valeur étant considérée comme prudente pour l'emplacement du barrage.

Deux sismographes ont été installés, l'un sur la crête et l'autre sur l'appui gauche. Dans le cas de la survenance d'un séisme les deux enregistrements fourniraient alors des données très précieuses sur la réponse du barrage au séisme que l'on pourrait alors comparer à la réponse prise comme une hypothèse dans l'étude.

CHAPITRE V

LE MODELE HST

I. PRESENTATION DU MODELE HST

La méthode HST (Hydrostatique-Saison-temps) a d'abord été développée par Electricité de France (Ferry &Willm, 1958). Elle a été largement utilisée pour analyser les données de surveillance des barrages pendant de nombreuses années, et a utilisé pour l'analyse de données d'un grand nombre de barrages en béton. La théorie de la méthode HST est basée sur l'hypothèse que les effets (déformation, température, etc) sont associés principalement à trois facteurs: les conditions hydrostatiques, les changements de température, et les effets du temps.

Où MBJ: mesure des effets (par exemple, déformation) au moment tj

f1(Hj): réponse due de la charge hydrostatique au moment tj

f2 (Sj): réponse due à la température ou aux effets saisonniers au temps tj

f3 (t): réponse irréversible au temps tj

rJ: résidu au moment tj

f1 (Hj) peut être souvent exprimé comme un polynôme.

Donc le modèle de HST est basé sur trois effets :

- Le premier est l'effet hydrostatique, qui explique les variations des mesures du niveau du réservoir. Il est représenté par une fonction polynomiale - souvent du quatrième ordre - du niveau du réservoir Z (t) au temps t:

f1Hj= a0+a1Zj+a2Zj2+a3Zj3+…+amZjm      (1)

où m est un nombre entier, a0,a1, a2,…, am sont des constantes et Zj est le niveau de l’eau de la retenue au temps j  défini comme suit :

Zj=Hmax- HjHmax-Hmin

Où:

Hmax: le maximum historique du niveau de la retenue

Hmin: le minimum historique du niveau de la retenue

Hj: le niveau de la retenue au temps j

- Le second effet f2(Sj) est l'effet saisonnier associé à la température. Si la température de l'air est utilisée, le délai de réponse des barrages en béton à la variation de température de l'air doit être envisagé. Si la température n’est pas mesurée, la composante thermique peut être modélisée par une fonction trigonométrique (États-Unis of EngineersCorp, 1994).

Ce second effet est la date dans l'année, ce qui explique les variations saisonnières S de mesure, les périodes de douze mois et six mois. Il est représenté par les deux premiers termes d'un développement en série de Fourier:

f2Sj=b1,1sinTj+b1,2cosTj+b2,1sin2Tj+b2,2cos2Tnj+….bp,1sin(pTj)+ bp,2cos(pTj)     (2)

Où p est un entier et bll, b12, b21, b2,2, bp,1... bp1, bp2 sont des constantes.

Où Tj= 2π(tj-t0) / 365 est la pulsation annuelle

t0 : date initiale des données de surveillance.

- Le troisième effet f3(t) représente l'effet irréversible en fonction du temps. Plusieurs expressions mathématiques ont été suggérées pour f3(t).

Expression polynomiale :

f2(t) = c0+c1* (tj-t0)+c2*(tj-t0)2+c3*(tj-t0)3+…+cq*(tj-t0)q

où q est un nombre entier.

Expression exponentielle :

f3(t)=c0.e-tj+c1*(tj-t0)

Expression logarithmique :

f3(t)=c0*(tj-t0)+c1*Ln(tj-t0)

Où c0 et c1 sont des coefficients et t0 est date initiale des données de surveillance.

Ce troisième effet rend compte de l'influence du temps, y compris le vieillissement. Son expression est variable, et dépend du phénomène étudié. Cet effet est souvent appelé «effet irréversible". Il peut par exemple être représenté par la somme d'un terme linéaire, une exponentielle positive et une exponentielle négative du temps réduit τn au cours de la période d'analyse [t0, tN]:

Tn=C1τn+C2eτn+C3e-τn  , τn=tn-t0tN-t0                      (3)

Plusieurs modèles HST ont été obtenus grâce à diverses combinaisons de, f1(Hj), f2 (Sj) et f3(t)

Afin de permettre l'analyse des mesures hydrauliques, les données des précipitations sont nécessaires. Cet effet pluviométrique P nécessite de connaître les précipitations journalières Pj.

Une méthode simple consiste à prendre la pluie cumulée au cours des dix derniers jours (Crépon et Lino, 1999). La prise en compte de pluie cumulée sur plusieurs périodes antérieures peut conduire à de bons résultats. On peut la représenter par une combinaison linéaire de la pluie cumulée sur sept jours au cours des quatre semaines précédentes, et la pluie cumulée de plus de quatorze jours à compter des dernières semaines (Plancke, 1986; Bonelli et al, 1998).

Pn=k=14dkPkn+d5P5n+P6n+d6P7n+P8n.Pkn-j=17Qn-j-7(k-1)    (4)

L'une des principales lacunes de ce modèle est l'absence d'informations physiques fournies par les paramètres.

Le modèle statistique donne une estimation Yn des mesures yn avec une erreur εn:

Yn=Y0+Hn+Sn+Tn+Pn ; yn=Yn+ εn

Lorsque le modèle H est linéaire (a2 = a3 = a4 = 0), le coefficient a1 est égal au coefficient α : Hn=α.Zn

Si la valeur de a est proche de zéro, ce qui signifie que le niveau du réservoir n'aura pas d'effet immédiat sur les variations.

Si a est proche de 1, cela signifie que les variations instantanées dans les données de surveillance de barrage sera d'une amplitude similaire à ceux du niveau du réservoir.

Les trois paramètres (a2, a3, a4) impliqués dans la variable explicative H et les quatre paramètres qui interviennent dans les variables explicatives de S ne sont jamais interprétés dans l'analyse des données hydraulique habituelle.

L'expression polynomiale pour les effets du niveau de l'eau (1) a été initialement fondé sur une analyse mécanique des effets de la hauteur d'eau sur le déplacement d'un barrage voûte, sur la base de la résistance des matériaux. Cette approche est classique en analyse de données. Elle est utilisée dans de nombreux autres domaines (Young, 1998). L’un des plus anciens exemples connus est l’ajustement sinusoïdal de Forbes (1846) pour reproduire les variations cycliques de la température du sol. Pour les barrages, l’approche est robuste et conduit dans la plupart des cas à des résultats convenables. Elle comporte toutefois deux lacunes : 1) ses paramètres ont peu de sens mécanique, 2) elle ne tient pas compte de la structure particulière des séries chronologiques analysées.

L'expression polynomiale de l'influence de la retenue est historique. Elle est issue de la résistance des matériaux pour analyser des déplacements : l’influence de la pression hydrostatique sur les déplacements amont/aval d'un barrage voûte. Cette variable explicative est souvent utilisée par défaut pour l'analyse des mesures hydrauliques, mais une relation polynomiale de degré quatre (ou plus) entre un niveau piézométrique et le niveau de la retenue au même instant n'est pas mécaniquement justifiée.

Les effets saisonniers sont bien connus sur les barrages voûtes. Ils correspondent à l'influence des écarts de température entre les saisons froides et les saisons chaudes sur les déplacements mesurés. Pour les mesures hydrauliques, cet effet est également constaté, notamment sur les barrages en terre destinés à l'alimentation en eau ou à l'irrigation. Lorsque l'exploitation de la retenue est saisonnière, la composante hydrostatique et la composante saisonnière sont fortement corrélées. Dans ce cas, l'analyse statistique et son interprétation deviennent délicates.

La prise en compte de la pluie est nécessaire pour analyser les mesures hydrauliques. Elle concerne tous les barrages : les abords sont toujours auscultés par des piézomètres. Une méthode simple est de prendre la pluie cumulée sur les dix derniers jours (Crépon et Lino, 1999). La prise en compte de cumuls sur plusieurs périodes antérieures peut conduire à de bons résultats (Bonelli et al., 1998), mais l'approche demeure purement statistique.

Dans le modèle d'origine, les facteurs explicatifs pris en compte sont au nombre de trois, les deux premiers ayant des effets réversibles et le troisième des effets irréversibles :

- le niveau du plan d’eau, effet hydrostatique, noté « H » et représenté par une fonction polynomiale de la cote ;

- la date dans l’année, utilisée pour l’effet saisonnier de la variation de température, noté « S » et représenté par des fonctions sinusoïdales ;

- le temps, utilisé pour l’effet du vieillissement, noté « T » et représenté par la somme d’un terme linéaire, d’une exponentielle négative et parfois d’une exponentielle positive.

Selon les modèles, la variable représentant la cote du plan d'eau est la valeur du creux relatif de la retenue par rapport à la cote de la RN ou bien une cote centrée réduite (valeur relative par rapport à la cote moyenne de la retenue).

La variable représentant la date dans l'année est ω.tn(tn exprimé en jours et ωtn = π / 365). Le temps est le temps réduit τn sur la période d'analyse.

On aboutit à un modèle à 9 ou 10 paramètres qui sont estimés par régression linéaire multiple qui minimise l'écart quadratique moyen entre les grandeurs centrées réduites, ce qui revient à maximiser le coefficient de détermination R2. Afin que l'analyse soit statistiquement significative pour un risque de 5%, le coefficient R2 doit être supérieur à 0,45.

Pour minimiser le nombre de variables explicatives tout en maximisant R2, certains modèles utilisent un processus pas à pas de sélection ou d'élimination des variables. Les variables explicatives sont introduites progressivement selon un critère basé sur le test de Fisher-Snedecor qui mesure l'augmentation de R2, et leur sélection est remise en cause après introduction d'une nouvelle variable.

Pour autant que le nombre de mesures soit assez grand (au moins 100 à 200), le modèle de base fournit de bons résultats dans la plupart des cas. Toutefois, il n'est pas totalement adapté pour certaines situations et certains phénomènes qui peuvent être prépondérants sur certains ouvrages.

Des améliorations ont parfois pu être apportées :

- Ainsi, le souci de prendre en compte l'effet de la pluie, qui est susceptible d'influer significativement sur les mesures de certains piézomètres et drains (en particulier en rives), a conduit à rajouter cette variable explicative sous la forme d'une combinaison linéaire des cumuls hebdomadaires de pluie des semaines antérieures à la mesure. On aboutit alors à un modèle à 16paramètres, pour lequel le processus pas à pas décrit ci-dessus est recommandé, si l'on veut à la sortie obtenir un nombre de paramètres plus réduit et donc plus propice à une bonne interprétation des résultats.

- La variation de la retenue présente assez souvent une composante saisonnière qui introduit alors une forte corrélation entre H et S, ce qui va à l'encontre de l'hypothèse d'indépendance des variables explicatives, sous-tendue par ces méthodes. De même les variables du polynôme en Z sont-elles aussi nettement corrélées. Par rapport à la première critique, la parade consiste à faire plusieurs modélisations en supprimant par exemple l'influence saisonnière et en analysant la diminution entraînée sur R2.

- Le résultat du modèle ne porte pas toujours une information physique pertinente : ainsi dans un barrage en remblai, un effet retard d'une mesure de pression interstitielle aux variations saisonnières du plan d'eau pourra être caché dans un déphasage de la fonction sinusoïdale représentant la saison, alors que physiquement, seule la cote de la retenue influe sur la cote de la cellule de pression. L'interprétation physique de l'effet saisonnier mis en évidence par le modèle est dans ce cas délicate.

Afin de permettre une synthèse du comportement de la structure du barrage, nous avons défini un certain nombre d’indicateurs pour l’analyse HST :

Tableau 7. Indicateurs pour l’analyse HST

| Effets | Indicateur | Signification |
| --- | --- | --- |
| Hydrostatique H |  | Evalué entre le niveau maximum et le niveau moyen afin de ne pas prendre en compte des mesures du niveau faible trop rares (vidange exceptionnelle) |
| Saisonnier S |  | Amplitude maximale qui serait atteinte si les effets annuels et semi-annuels seraient en phase |
| Vieillissement T |  | Vitesse d'évolution annuelle évaluée à partir des valeurs initiales et finales au cours de la période d'analyse |
| Pluie | d1 | Influence de la pluie cumulée des sept jours avant la mesure |

II. APPLICATION DU MODELE HST

II.1 Application aux mesures des pressions interstitielles

Plusieurs cas de piézométrie et de pression interstitielle peuvent être posés :

- Une piézométrie élevée ou en augmentation dans le corps du barrage, une telle évolution est toujours inquiétant, dans ce cas, le drain peut être contourné ou il peut être le signe d'entrée d'eau de la pente; dans tous ces cas, la stabilité du barrage est mis en question, si la
ligne piézométrique se rapproche de la pente en aval, des suintements peuvent évoluer vers une érosion interne régressive (suffusion);

- Une piézométrie élevée ou en augmentation dans la fondation ou l'environnement est dangereux pour la stabilité de la structure, il peut provenir d'une défaillance dans les systèmes d'étanchéité de la fondation et des culées;

- Une diminution de la piézométrie; cette évolution en général bénéfique peut provenir de la dissipation de la pression interstitielle induite lors de la construction, ou une réduction de la
perméabilité des matériaux par l'auto-colmatage.

Le système de mesures hydrauliques comprend entre autres 11 piézomètres WS et WR, 14 cellules de pressions interstitielles dans le noyau du barrage et 16 cellules de pressions pneumatiques. L'analyse statistique n’est réalisée que sur les pressions interstitielles (PH) sur la période 1995 - 2003, c'est-à-dire 9 ans environ 215 mesures par instrument.

Toutes les données des pressions interstitielles depuis la mise en eau jusqu’à 2013 sont représentées en figure 20.

Figure 20. Pressions interstitielles au noyau argileux du barrage Ain Zada (1986 – 2013)

L’évolution du niveau piézométrique au niveau des cellules de pressions interstitielles installées sur les profils 1, 2, 3 et 4 représentée en figure 21 montre clairement une période de mise en eau où la piézométrie est très perturbée de 1986 jusqu’à 1988 puis en général, une période moins agitée qu’on peut considérer comme période d’analyse après 1988.

Figure 21. Evolution de PH en fonction du temps

II.2 Interprétation des résultats

En moyenne, sur les piézomètres, la variation des niveaux s'explique à 40% par la variation du niveau d'eau dans le réservoir, à environ 20% par la pluie, 12% par des effets saisonniers et 5% par des évolutions dans le temps (Fig. 22). Pour certains piézomètres, la part explicative du niveau de la retenue (NR) peut atteindre 38%. Parmi les 9 variables explicatives du modèle de NR, c'est surtout pH1/1 qui est explicatif: 12% en moyenne, et jusqu'à 30% (Fig. 23).

Figure 22. Contributions R2 de l’HST des effets de NR (moyennes des piézométres)

Figure 23. Contribution R2 du paramètre Niveau de la retenue sur les piézomètres

Les résultats de l'analyse détaillée sont donnés en figures 3, 4, 5 et 6. Les variations des pressions interstitielles de PH1/1 sont principalement liées aux variations du niveau de la retenue (Fig. 24). L'effet saisonnier (fig. 25) est important, avec un maximum en été et un minimum avant l'hiver. Une tendance à la baisse avec le temps est remarquée lors de l’analyse dans des conditions constantes avec un coefficient négatif (Fig.26).

Ainsi l’analyse des données de quelques piézomètres hydrauliques a permis de calculer les valeurs de R2 qui sont représentées au tableau 2.La qualité de l’analyse est reliée à l'emplacement de l’instrument. Les indicateurs statistiques de R2 montrent que les analyses sont d'excellente qualité, à l'exception de quelques cellules (peut être celles qui sont à proximité de la fuite, et les piézomètres situés en aval), ce qui est tout à fait acceptable, car les variations de niveaux sont faibles.

Figure 24. Courbe d’influence hydrostatique sur PH1/1

Figure 25. Courbe d’influence saisonnière sur PH1/1

Figure 26. Courbe d’influence du temps sur PH1/1

Figure 27. Courbe d’influence de la pluie sur PH1/1

|  | PH1/1 | PH 1/2 | PH 1/3 | PH 1/4 | PH 2/1 | PH 2/2 | PH 2/3 | PH 3/2 | PH 3/3 | PH ¾ | PH 4/1 | PH 4/2 | PH 4/3 | PH 4/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R2 | 0.98 | 0.69 | 0.57 | 0.71 | 0.62 | 0.92 | 0.85 | 0.56 | 0.51 | 0.52 | 0.45 | 0.88 | 0.80 | 0.76 |
| Α mm/m | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.68 | 0.79 | 0.72 | 0.78 | 0.76 | 0.70 | 0.68 | 0.87 | 0.79 | 0.68 | 0.57 |
| B (cm) | ±14 | ±11 | ±10 | ±9 | ±4 | ±8 | ±12 | ±12 | ±9 | ±7 | ±10 | ±9 | ±6 | ±7 |
| Ν cm/an | 11 | 9 | 6 | 3 | 13 | 8 | 5 | 14 | 9 | 4 | 10 | 6 | 8 | 9 |

Tableau 8. Résultats des analyses statistiques HST des pressions interstitielles sur la période 1995 - 2003

Pour mieux appréhender le comportement global de l’ouvrage, on a défini l’influence du niveau de la retenue (cote du plan d’eau), appelé α qui représente le rapport de la variation de la mesure sur les variations du niveau de la retenue (tableau 7).Les variations de NR sont également analysés en fonction de S, T et P: la régression simple donne une valeur du coefficient de corrélation r = 0.77 (R2= 0,60) et le coefficient de Ficher-Snedecor pour un risque de 5% F(15,120)=8,42 et la régression pas à pas (régression séquentielle) r=0.67 (R2=0,46) et F (5,130) = 23,65.

L'analyse du niveau de la retenue du barrage Ain zada montre une composante saisonnière

(B = ± 9 cm/an) et une légère augmentation dans le temps du niveau moyen sur la période d'analyse (ν = 8 cm/an).

Les autres cellules de pressions interstitielles (tableau 8) ont aussi été étudiées et les résultats des coefficients α permettent de conclure que dans le corps du barrage, l'abaissement de la ligne de saturation illustre l'efficacité de l'écoulement vertical, de l’amont vers l’aval, mis en évidence par la diminution, des amplitudes de variation des niveaux et du coefficient α (=0.74mm/m). Les variations saisonnières mesurées sont imputables au niveau du réservoir. Les évolutions dans le temps des niveaux sont faibles par rapport aux amplitudes de variation qui est un bon indicateur de sécurité. Les précipitations ont une influence négligeable sur les cellules piézométriques situées dans le corps du barrage (Fig. 27).

II.3 Conclusion

L’HST est une excellente méthode d'analyse des données d’auscultation des barrages. Elle conduit dans la majorité des cas à des résultats convenables malgré que ses paramètres aient peu de signification mécanique et ne prennent pas en compte la structure particulière de la série temporelle analysée.

Pour le barrage Ain zada, les cellules des pressions interstitielles sont essentiellement influencées par les variations du niveau de la retenue, ainsi que les variations saisonnières.

CONCLUSION GENERALE

Depuis la mise en eau du barrage en enrochement à noyau argileux d’Ain Zada, les mesures des équipements du dispositif d’auscultation ont commencées à fonctionner et quelques données (1985 à 2013) de certains dispositifs sur quelques années ont pu être recueillies telles que les mesures des pressions interstitielles dans le noyau argileux (PH).

Les données présentent plusieurs lacunes, plusieurs interruptions dans les levés en raison du manque très souvent de l’azote (décennie noire) et certains piézomètres ont été obstrués ou carrément endommagés. Le choix fait pour les analyses est basée sur la continuité des données et leur importance.

Les données du piézomètre PH choisi sur une période annuelle ont été soumises à une analyse en Hydrostatique-Saison-temps.

HST est une méthode d'analyse statistique des données d’auscultation des barrages et cela a permi de déduire que les variations des pressions interstitielles dans le noyau argileux sont principalement liées aux variations du niveau de la retenue.

Les pressions interstitielles gardent l’hétérogénéité observée au niveau d’un épisode hydraulique correspondant soit à la pluie ou au niveau de la retenue (RN).

L’information apportée par HST sur les cellules des pressions interstitielles sont essentiellement influencées par les variations du niveau de la retenue, ainsi que les variations saisonnières.