Conclusion

Cette étude s’intéressa à la problématique de l’élimination des colorants des eaux par coagulation floculation et de comprendre leur fonctionnement. Cependant, des interrogations subsistent quant à l’influence du principe même de Coagulation floculation sur l’élimination des colorants. Les résultats obtenus dans cette recherche permettent de tirer les conclusions suivantes. cette étude, est consacrée à l’étude cinétique de l’effet de la concentration de la solution et de la dose en coagulant, le pH de la solution, ainsi la vitesse de l’agitation et le temps.

- La présence de matière organique nécessite seulement une augmentation de la dose de coagulant pour l’élimination.

- La modélisation pour l'élimination des colorants par coagulation floculation du système colorants – sulfate d’alumine a montré qu'une augmentation excessive de la quantité de sulfate d’alumine dans la solution peut influencer négativement la fixation des cations par les colorants. Par contre, une diminution du pH et de la concentration des cations dans la solution entraîne une augmentation de la quantité des colorants éliminés.

Les flocs formés par le système coagulation-floculation chimique ne sont pas vraiment compacts par conséquent les boues produites sont en grandes quantités par rapport au système électrocoagulation.

Pour compléter le présent travail nous recommandons :

- d’étudier l'influence de la température et de la force ionique sur la performance de la coagulation-floculation.

- d’étudier la performance du chlorure  ferrique  pour d'autres colorants ;

- de Mesurer le potentiel zêta du mélange durant les processus de coagulation-floculation et de décantation ;

- de coupler ce procédé avec les procédés biologiques, et de construire un réacteur prototype pour le procédé ;

- d’identifier et de suivre les intermédiaires aromatiques formés suites à la dégradation.