INTRODUCTION GENERALE

Le barrage Ain Zada est situé dans la commune d’Ain Taghrout, à 25 kilomètres de la ville de Sétifet à 40 km à l'est de la ville de Bordj Bou Arreridj. Il est mis en place à travers la vallée Boussellamen Décembre 1985sous la supervision de l'Agence nationale des barrages.

Le barrage d'Ain zada a été mis en exploitation, en 1986 après une durée de réalisation de quatre ans. Létude d'avant-projet a été faite par le bureau d'étude américain (Bechtel) et sa réalisation a été confiée à une entreprise yougoslave et un bureau d'étude anglais. Son volume de stockage est de 125 Mm3 et sa fonction principale consiste à fournir les quantités d'eau à partir de la station de traitement située en aval et au pied du barrage aux habitants des villes de BBA, Setif et El Eulma.

Sa mise en eau a eu lieu en novembre 1985, et le premier déversement de son évacuateur a eu lieu en mars 1993.Depuis, la retenue du barrage n'a pas connu de niveau critique, jusqu'au mois d'octobre 2002, où le volume de la cuvette était à son plus bas niveau de 19.7 Mm3, grâce à un taux de remplissage de 84% du à un apport très important de 105 Mm3 en 6 mois entre novembre 2002 et Mai 2003, le barrage a encore une fois atteint son niveau maximum normal.

Depuis cette période, la retenue a conservé son remplissage jusqu'à ce jour, avec3 déversements de l'évacuateur de crue en mai 2003 et en janvier des années2004 et 2005.S'étendant sur une durée minimum de 2 mois et une durée maximum de 6 mois, l'épaisseur maximale de lame d'eau de ces déversements a été de 20 cm.

Le barrage d’Ain Zada est doté d’un dispositif d’auscultation important : (i) des piézomètres ouverts sont disposés à l’aval du barrage et des appuis dont 20 sont installés dans le sol et 6 pour mesurer le niveau piézométrique dans la roche ; (ii) Quatre profils sont équipés chacun de  quatre cellules hydrauliques mesurant les pressions interstitielles dans le noyau, et de quatre cellules pneumatiques en fondation à l’aval du voile d’étancheité ; (iii) Quinze cellules de pressions totales sont installées avec une répartition en 3 séries ; (iv) deux tassomètres  et une station sismique avec deux sismographes.

Les données recueillies des services du barrage de la piézométrie du sol et de la roche, de la pression interstitielle et de la pression pneumatique des cellules sur 4 profils, et enfin des débits de fuite sur plusieurs années ne présentant pas de lacunes nous ont permis de réaliser une analyse en composantes principales des données considérées comme des variables au cours du temps.

l’ACP cherche donc les liens entre plusieurs variables, en chiffrant leurs corrélations avec les composantes principales de l’échantillon. Appliquées à un ensemble de piézomètres et à des débits de fuite, la méthode permet de distinguer par exemple ceux des piézomètres qui sont influencés par le réservoir, et ceux qui ne le sont pas, etc. C’est ainsi que l’on sélectionne certains points de mesure représentatifs de l’ensemble d’un échantillon.

CHAPITRE I

BASSIN VERSANT OUED BOUSELLAM

I.1 SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le sous bassin de l’Oued Bousellam, appartient au grand bassin de la Soummam. Il alimente le barrage de Ain Zada dont l’eau est destinée à l’alimentation en eau potable des villes limitrophes  tel que les villes de Sétif, El Eulma, Guergour, Bordj-BouArréridj, …etc.

Ce sous bassin a une superficie totale de 1800 Km2. Il est limité au Nord par Djebel Medjounese, Djebel Aissel,  Djebel Megnis, et Djebel Metrora. A l’Est par Kef Boujemline, Dj.Merouane, Dj. Youcef et DJ.Sekrine. Au sud par Dj. El-Hsane, Dj. Satto r, Djebel Zdim et Kef Della

Le bassin s’étale depuis les Oueds de Farmatou et Khelfoun au Nord par les oueds Guelal, Flaiza et Tixter au Sud-Est, Oued Mellah au Nord-Est et Oued Bousellam comme Thalweg principal où se déverse dans le barrage Ain Zada en exploitation (fig. 1).

Figure 1.  Localisation du bassin versant Oued Boussellam

I.2 Paramètres morphométriques

Les paramètres morphométriquesdu bassin Bousellamsont représentés dans le tableau 1. La surface,le périmètre, et la longueur du thalweg principal sont calculés à partir de la carte topographiquede Sétif d’échelle 1/200 000.

Tableau 1. Paramètres morphométriques du bassin versant Oued Bousellam

| Paramètres | Symboles | Valeurs | Unités |
| --- | --- | --- | --- |
| Surface | S | 1800 | Km2 |
| Périmètre | P | 175 | Km |
| Coefficient de compacité | KG | 1.115 | ////// |
| Altitude maximale | Hmax | 1650 | m |
| Altitude minimale | Hmin | 850 | m |
| Altitude moyenne | Hmoy | 1000 | m |
| Dénivelée spécifique | Ds | 346.88 | m |
| Temps de concentration | Tc | 27.27 | h |
| Densité de drainage | Dd | 3.03 | Km/ Km2 |
| Longueur du cours d’eau principal | L | 65 | Km |
| Pente moyenne | Imoy | 2.71 | ////// |
| Longueur du rectangle équivalent | Lrec | 54.44 | Km |
| Largeur du rectangle équivalent | lrec | 33.07 | Km |

Selon ces paramètres, on constate que le bassin Oued Bousellam est de forme assez ramassée et caractérisé par un réseau hydrographique très dense.

## I.3 ETUDE GEOLOGIQUE

## I.3.1Introduction

Les travaux de J.F Raoult (1974), J.P Bouilin (1977) et J.M. Vila (1980) dans l’Est Algérien, ont pu mettre en évidence plusieurs unités tectoniques qui se présentent schématiquement du Nord au sud : Le socle métamorphique et la chaîne calcaire, les séries des flyschs (mauritaniens et massyliens) et les séries telliènnes. Recouvrant ces unités, on trouve les agiles et les grés numidiens, les formations continentales les post-nappes d’âge Miocène du bassin de Constantine et le Pliocène marin des plaines.

S’inspirant des travaux des géologues la description de ces ensembles structuraux caractéristiques de la zone étudiée est rappelée rapidement par lafigure 2et la figure 4.

La géologie est l’étape nécessaire et importante dans l’étude hydrologique, hydrogéologique et hydrochimique. En outre la lithologie, la tectonique et la structure jouent un rôle primordial dans la détermination des zones perméables et imperméables conditionnant la présence des aquifères.

## I.3.2Cadre géologique régional

Au plan géologique régional les deux bassins appartiennent à la chaîne telliènne qui constitue l’ossature des reliefs de toute l’Algérie du Nord  s’étendant entre la mer  méditerranée au Nord et les hautes plaines des lacs salés au sud. Cette oragénèse Magrébine ellemême qu’une partie des chaînes qui ceinturent la méditerranée occidentale depuis les Baléares jusqu’à Gibraltar et de ce point jusqu’aux Confins colabro-siciliens.Cette oragénèse se décompose en plusieurs zones qui s’étendent du Nord au Sud.

## I.3.2.1 Le socle métamorphique et la chaîne calcaire

Le socle métamorphique, constitué de formations Paléozoïques, se développe surtout en petite Kabylie comme substratum à la chaîne calcaire. Il est formé de gneiss, de pylades de marne et de schistes.

## I.3.2.2Oligo-Miocéne kabyle (zone interne ou kabyle)

Il constitue la couverture sédimentaire du socle kabyle. C’est une formation détritique comportant un terme basal  conglomératique, un terme médian formé de grés micacés et un terme supérieur constitué de silex.

## I.3.2.3 Les séries telliennes :Elles sont des formations qui comprennent plusieurs unités qui s’étendent au Nord-Ouest de Sétif.

## a. Le sillontellien

  - Les babors  à relief de calcaire jurassique, marqué par des discordances internes (Néconien, Cénomanien, Santonien)

  - Les zones telliènnes proprement dite où l’on trouve :

-le Crétacé supérieur

- Paléocène marneux

- Eocène moyen, marneux

- Calcaire à silex

- Eocène moyen supérieur marneux

b. L’avant pays des formations telliennes

Il s’agit des formations calcaires du massif Gergour, ainsi ou leurs équivalents se trouvent à Djebel Zdimm ; Youcef ; Braou ; Kalaoun et Sekrin. Les formations constituent un parautochtone caractérisé à sa base par des contacts anormaux de chevauchement importants.

Les formations autochtones sont représentées par le massif du mont de Hodna constituant le début de l’atlas saharien qui développe ses grandes structures plissées et faillées jusqu’au portes du désert. Sur la carte géologique E : 1/200 000 de la région de Sétif on distingue les unités suivantes : du Nord au Sud

  - Les séries des flyschs: Trois séries caractéristiques ont été définies : ce sont les flyschs mauritaniens, les flyschsmassyliens et les flyschs numidiens

- Les flyschsmauritaniens: Le flysch joue un rôle important dans la morphologie. En effet, cette série est composée d’alternance de bancs argileux, calcaire et gréseux ; d’âge allant du dogger au Luténien

- Le flysch massylien : c’est une alternance de micro-brèches, de phtanites et d’argiles quartziques d’âge Albo-Senonien. Les flyschs à micro-brèhes sont associés à des marnes grises et des calcaires fins jaunes et rosés. Les flyschs argilo-quartseux se présentent sous forme de bancs minces. Le niveau à phtanites  montre des calcaires microbréchique

- Le flysch numidien : Cette série se compose de grés alternant avec des argiles, les argiles de couleur verdâtre à rouge sombre, présentent des intercalations de silexites. En générale, les flyschs  s’étendent au Nord-Ouest du sous bassins d’Oued Bousellam, ainsi que le Nord, le nord-Ouest et le Sud-Est du sous bassins Rhumel à Athmania

I.3.3 Cadre géologique local du bassin d’Oued Bousellam

Les vastes surfaces du sous bassin étudié sont recouvertes sur leur quasi-totalité par des facièstrès hétérogènes de graviers, de galets, de sables, de limons, d’argiles, de marnes calcaires lacustres.Cependant un mamelon plus ou moins élevé se dresse à proximité de front de chauvechement près de SebkhetMelloul qui est le trias.

Les parties les plus élevées des bassins forment les limites et les reliefs d’âge  géologiques divers. Du point de vue géologique les formations du bassin peuvent-être divisées en deux formations tectoniques.

- Les formations peu ou pas tectonisées

- Les formations tectonisées.

Selon A. MARRE (1987) le paroxysme orogénique s’est situé essentiellement pendant le Tertiaire. Cependant, antérieurement des mouvements tectoniques précoces, de plus ou moins grande importance ont eu lieu. On est donc conduit à distinguer :

I.3.3.1 Les formations peu ou pas tectonisées

a. Quaternaire (formations récentes)

Le Quaternaire est une formation récente constituée essentiellement par des formations alluviales, d’argiles, des sables, des graviers et de conglomérats de petite taille appelée : Quaternaire ancien.

Le Quaternaire moyen est développé le long des vallées des oueds. Il est constitué en générale par des mélanges alluvionnaires (cailloux, sable, et limons) correspondant à des terres agricoles.

Le Quaternaire récent est caractérisé par des aires lacustres dominées des faciès sablo-limoneux et par des formations sableuses d’origine marine, de cailloux roulés, de limons, de galets et de graviers mêlés à un ciment marneux.

Le Quaternaire actuel est caractérisé par le sable, des alluvions et constitue le lit des oueds. Le Quaternaire du bassin de Oued Bousellam à Ain Zada est formé par :

Les éboulis : Les éboulis sont des formations dues au cône de déjection à blocs, à gangue marneuse en masse.Les cônes torrentiels sont limités au revers septentrional des monts de Hodna à la bordure méridionale du bassin.Les éboulis à blocs sont plus fréquents et les plus récentes sont localisées à la base des corniches calcaires  ou gréseuses.

C’est sur la bordure septentrionale du bassin que l’on rencontre le plus fréquent ; les éboulis à gangue marneuse. Ils sont dus à l’existence simultanée d’importants niveaux marneux et d’éxurgences relativement abondantes.

Les éboulis en masse restent des phénomènes isolés ; les plus spectaculaires sont situés sur la limite Nord de la table numidienne gréseuse du Djebel Megriss.

Alluvions récents :Dans le Nord du bassin leur composition est plus nettement argileuse, alors que dans le Sud de celui-ci il s’agit surtout de sable et de gravier.

Terrasses, formation de pente et Quaternaire indéterminé : La formation de pente correspond à des terrasses dilacérées ou des alluvions anciennes sur lesquelles sont développés des sols brus peu ou pas calcaires.Au quaternaire indéterminé sont rapportés des placagesdispersés de nature variée qui prennent un grand développement  sur les niveaux et qui en gênent considérablement l’observation.

Glacis polygénique : C’est une formation caractéristique des hautes plaines Sétifiènnes. Ces glacis correspondent à des surfaces très faiblement inclinées près des plaines dont la pente augmente progressivement vers la montagne ; ils sont recouverts d’un matériel classique faiblement calibré. En profondeur la genèse dans un glacis est récente et leur épandage sur les croûtes villafranchiennes est clair.

Au moment des fortes pluies, de ces glacis  sont localement le siège d’un écoulement en nappe ou des galets et des limons superficiels sont remis en mouvement.

Sebkha : Il s’agit de vases salées, souvent inondées en hiver et recouvertes en été par des croûtes de sel.L’ENASEL assure une exploitation méthodique à SebkhetMelloul.

Formations dunaires : Ce sont des amas réalisés de sable calcaires et de poussières limoneuses à des débris coquilliers fin ou des végétaux.

Tufs hydrothermaux : Ils correspondent aux surfaces planes ou faiblement inclinés de Hammam Cuergour; sur les revers Nord du Djebel Medjounes, il s’agit des surfaces modestes liées à des sources chaudes ; toujours plus ou moins en activité associée à des failles normales très récentes.

b. Mio –Pliocène : Il occupe des surfaces étendues au nord du bassin et sont des faciès très variés, en bordures des reliefs actuels, les formations Mio-Pliocène s’enrichissent en conglomérats rougeâtres mal cimenté.

I.3.3.2 Formations tectonisées

a. Nappe de flyschs

* Nappe numidienne

Le bassin d’Oued Bousellam présente un seul affleurement en massif isolé à Djebel Megris au Nord de Sétif. Le flysch numédien correspond à plusieurs centaines de mètres d’alternances de grés grossiers hetérométrique  à dragées de quartz et d’argiles. C’est une série Azoïque, on note que le bassin ne renferme aucun affleurement de nappes de flysch Mauritanien et Massylien.

* Nappe tellienne - Nappe ultra tellienne

Les séries de type ultra- tellienne sont représentées par de minuscules témoins sur la carte E : 1/500.000 de Djemila et de Kherata.

* Nappe de type Draa et Arba

Les affleurements de cette unité sont situés à la bordure septentrionale du bassin formé par :

- Sénonien : Il s’agit des marnes et marno-calcaires.

* Nappe de type Beni Abdellah

Cette nappe affleure loin du bassin, constituée des klippes des Beni Abdellah et de Ras El- Fedh Nord de Ain –Roua et un lambeau sous le numidien du Djebel Chauf Karoun.

b. Unité supérieure à matériel Eocène

Située au Nord-Ouest du bassin du côté droit de l’exutoire, il s’agit de l’Ypréssien et Lutétien, elle est formée par les calcaires marneux.

c. Nappe de Djemila et unité inférieure à matériel Eocène : Elle occupe la totalité Nord du bassin ; on rencontre :

- Le Lutétien et Priabonien : Ce sont des marnes qui présentent un affleurement très réduit au Nord du bassin.

- Yprésien et Lutétien : Ce sont des calcaires marneux noirâtres parfois à intercalations décimétrique de calcaire gréseux roux situé au Nord

- Paléocène : Ce sont des marnes à affleurement très réduites à la limite Ouest du bassin.

- Marnes finies Crétacées et Paléocènes : ce sont des marnes qui affleurent au Nord du bassin.

- Le Companien supérieur et le Maestrichtien, sont des calcaires lités en alternance avec des bancs  marneux.

- Sénonien supérieur  cb : Il est formé par des marnes à boules jaunes au Nord du bassin.

d. Nappe du Djebel Sattor et unité Eocènes à nummulites et huîtres

Cette nappe est développée du Nord-Ouest du bassin jusqu’à la dépression située entre Djebel    Zdim et Dj.Hsane.

- Miocène marin- transgressif : Ce sont des conglomérats surmontés de grés calcaires roux.

- Lutétien : des marnes à huîtres

- Yprésien et Lutétien : Ce sont des calcaires à débris de gastéropodes et lamellibranche.

I.3.3.3. Ensemble allochtone Sud Sétifien

- Miocène marin transgressif : Il débute des conglomérats rougeâtres puis au-dessus on retrouve des calcaires gréseux qui se terminent par des marnes.

- Sénonien : Il affleure au Nord de Dj. Sekrine et au DJ.  Kalaoun, il s’agit de calcaires qui débutent par un haut Harground à l’Ouest de Dj. Zdim.

- Cénomanien et Turonien : Il est constitué par une formation carbonatée et par des niveaux dolomitiques.

- Albien et Vraconien : Il correspond à un ensemble à dominance marneuse.

- Aptien marneux : Il est formé en grande partie par des marnes jaunes.

- Barrémien : C’est une série complexe composée de calcaire, de dolomies et de grés avec de minces intercalions argileuses  ou marneuses

- Néocomien : Il correspond à des argiles ou des marnes.

- Jurassique supérieur : C’est une masse calcaire massive en gros bancs

- Juxassique dolomitique indifférencié :Il est caractérisé par un envahissement dolomitique.

- Dogger calcaire : Au Dj. Sekrine on observe, au-dessus des dolomies des calcaires gris en petits bancs à grain fin.

- Lias : Il correspond à une mince série argilo-marneuse

I.3.3.4Parautochtone  et autochtone Hodnneéns

- Miocène marin transgressif : Le Miocène débute par des poudingues rouges et des grés au-dessus desquels  se développe une série marneuse

- Lutétien supérieur : Il débute par des niveaux dolomitiques massifs au-dessus desquels vient une série de calcaires grisâtres, lités, marneux ou gréseux alternant avec des marnes grises.

- Ypréso- Lutétien : Il est constitué essentiellement par des calcaires à silex et des niveaux phosphatés.

- Paléocène : Le tertiaire débute par des marnes sombres attribuées au Damo-Montien.

- Sénonien supérieur : Le campanien débute par une série marneuse riche en intercalcalation de lumachelles.

- Le Maëstrichtien : au Sud-Ouest de Ras El-oued correspond à des calcaires compacts à intercalations marneuses.

- Sénonien inférieur : Il est composé de marnes, de dolomies et de calcaires marneux.

- Turonien : Au Sud-Ouest du bassin, la série est calcaro-dolomitique

- Cénomanien : Débute par une série marneuse au-dessus, le Cénomanien supérieur est représenté à l’Ouest par des calcaires marneux. Le Turonien présente des faciès analogues et n’a pas pu être isolé.

- Vraconien Albien : L’albien franc est représenté dans les monts du Hodna par des calcaires moduleux avec des marnes grises.

- Barrémien : C’est une puissante série calcaro-dolomitique et gréseuse à minces intercalations argileuses ou marneuses.

- Aptien marneux : C’est une série de masse gréseuse et marnes

- Néocomien pélitique : Il débute par des pelites à intercalations macro-calcairs. Le vallanginien est caractérisé par les pélites à intercalations gréseuses.

- Jurassique et Berriasien pélagiques : C’est un ensemble marneux et surtout marno-calcaire riches en microfaune pélagique et en ammonites.

- Lias : C’est une masse calcaro-dolomitique à faciès oolitique. Le Domérien est représenté au sommet par des calcaires à silex. Le toarcien transgressif est représenté par un faciès marneux.

I.3.3.5Trias extrusif

En dehors des secteurs autochtones méridionaux ou le Trias occupe une position anticlinale clairement extrusive, les masses broyées argilo-gypseuses des Trias jalonnent, les contacts anormaux tangentiels. Il englobe les débris de taille variée généralement broyés représentant le Trias moyen l’infra Lias.

I.3.4 Les mouvements tectoniques

Les structures actuelles du bassin d’Oued Bousellam sont la conséquence d’une tectonique intense. Il s’agit de failles, de plis, de chauvechement et de nappes de charriage.

I.3.4.1 Les failles

Les failles sont très nombreuses et visibles sur les formations carbonatées des limites. L’analyse des grands réseaux de faille permet de distinguer plusieurs ensembles.

- Un ensemble de failles de direction Est-Ouest qui domine à l’Est surtout à Dj. Youcef et HaddjarLabiad

- Un ensemble de failles de direction Nord-Ouest et Nord- Est à Sud-Ouest surtout à DJ. Magriss, Mattora et Youcef.

- Un ensemble de failles de direction Nord-Sud qui affectent Dj.Zdim et le Crétacé du Dj HaddjarLabiad sur un Flanc-Est.

I.3.4.2 Les plis

Les plis sont rencontrés sous forme d’anticlinaux qui forment l’ensemble des hauts reliefs et présentent deux axes de direction :Soit Nord-Ouest, Sud-Est comme à Djebel Sekrine et Soit Nord-EstSud-Ouest comme Dj. HaddjarLabiad.

Les synclinaux forment en général les dépressions. Ces anticlinaux et synclinaux sont fréquents surtout au Sud à Dj Kennder.

I.3.4.3 Tectonique tangentielle

Le bassin Oued Bousellamest traversé d’Est à l’Ouest par plusieurs contacts anormaux qui prolonge toute la surface du Nord au Sud et l’Est à l’Ouest. Le pointement du Trias proximité de contact anormal laisse supposer qu’il aurait joué le rôle d’une semelle de glissement par sa construction plastique (marne, argile, gypse) ce qui a favorisé le glissement des nappes vers le Sud par une tectonique tangentielle.

I.4  HYDROGEOLOGIE DU BASSIN VERSANT OUED BOUSSELLAM

L’étude géologique du  bassin Boussellam a permis de distinguer plusieurs formations selon leurs degrés de perméabilité afin d’avoir une meilleure vision de l’influence de ce facteur sur l’écoulement des eaux. Pour cela la carte réalisée (figure 2) montre trois zones de perméabilité différentes :

* Zones semi – perméables : Marnes, grés argileux, argile graveleux à alternance de calcaire.

* Zones imperméables : Marnes, et argiles.

Après l’étude lithologique du bassin, on a remarqué que la lithologie est en majorité composée de formations perméables (environ 90% de la surface totale planimétrée), et une partie semi-perméable ou imperméable (environ 10 % de la superficie totale).

Figure 2.Carte des zones de perméabilité à partir de la lithologie du bassin versant d’Oued Bousellam

CHAPITRE II

LE BARRAGE AIN ZADA

La construction du barrage Ain Zada a pour objectif d'emmagasiner un volume d'eau 125Mm3 avecun volume régularisé de 50 Mm3 par an dont le but d'assurer les besoins en eau potable et industrielle des population des villes en rapide expansion de la région, notamment les villes  de Setif , Bourdj Bou Arreridj et El Eulma.

I.SITUATION GEOGRAPHIQUE

Le barrage Ain Zada est situé dans la wilaya de Bordj Bou Arreridj (commune d’Ain Taggrout) à 25 km à l’Ouest de Sétif et à 40 km à l’Est de  B.B. Arreridj (Fig.3). Il est implanté sur l’Oued Bousellam et draine à l’emplacement du site un bassin versant de 2080km².

Figure 3.Situation géographique du barrage Ain Zada.

II  DESCRIPTION DU BARRAGE

Le barrage Ain zada de 55m de hauteur, est un barrage en enrochement avec un noyau central en argile. Il est doté d’un évacuateur de crues sans organes de réglage et d’un coursier à ciel ouvert sur l’un des côtés de la digue.

II.1 La digue

Le barrage est constitué par une digue à plusieurs zones (figure 4) composé d'un noyau central, des zones de transition de chaque côté et des recharges amont aval.

Le noyau étanche est construit en argile et il est incliné vers l'amont pour améliorer la répartition des contraintes  internes. Il est supporté en amont et en aval par des massifs en enrochement compactés.

Les zones d'enrochement et d'argile sont séparées des 2 côtés  par un filtre à deux zones composées de sable et de gravier soigneusement gradués.

La pente amont de la digue est protégée en Rip-Rap.

Le choix de ce type d'ouvrage a été dicté par la structure géologique du site, la présence de matériaux adéquats à proximité et les séismes de grande intensité se produisant dans la région qui pourrait être supportés.

- Les caractéristiques de la digue : Elles sont données dans le tableau2.

Tableau2. Les caractéristiques de la digue du barrage Ain Zada

| Elévation de la crête | 865 m |
| --- | --- |
| Hauteur de la crête au-dessus du niveau du lit de l'oued | 55 m |
| Largeur de la crête | 7 m |
| Longueur de la crête | 688 m |
| Pente du talus amont | 5 horizontal/1 vertical |
| Pente du talus aval | 1.8 horizontal/1 vertical |

Figure 4. Schéma du dispositif de la digue

Légende : 1- Noyau  2- massif en enrochement sélectionné 3- massif en enrochement tout-venant 4- filtre fin5- filtre6- rip-rap7- avant digue8- rideau d’injection.

- Les principales quantités utilisées dans la réalisation de la digue

Excavation:

| Excavations des fondations de la digue et des ouvrages de prise | 940 000 m³ |
| --- | --- |
| Excavations des fondations de l’évacuateur des crues | 480 000 m³ |
| Volume total excavé | 1420 000 m³ |

Remblai:

| Recharge | 1950 380 m³ |
| --- | --- |
| Noyau | 434 430 m³ |
| Filtres | 191 530 m³ |
| Rip – rap | 49 580 m³ |
| Parement/avant Digue | 55 810 m³ |
| Volume total | 2681 730 m³ |

II.2 La retenue

La superficie initiale au niveau maximale normale de stockage était de 1300 Ha correspondant à une capacité de 125 Mm3. Elle a subit une diminution au cours des dernières années d'exploitation, due essentiellement au phénomène d'envasement sachant que le levé bathymétrique (mesure de profondeur) effectué en septembre 2004, avait engendré une diminution de la capacité de stockage, soit 121.4 Mm3 correspondant à une superficie de 1100 ha au niveau normale de stockage (855m).

Depuis la mise en eau décembre 1985, la retenue à connu 6 déversements, en mars 1993, mai 2003, janvier de année 2004, 2005, 2006 et avril 2008. Elle a connu un niveau critique au moins d'octobre 2002 où le volume correspondant à son plus bas niveau atteint a été de 19,7Mm3.

Les caractéristiques de la retenue

| Bassin versant | 2080 Km |
| --- | --- |
| Niveau maximum normal | 855 m |
| Superficie au niveau maximum normal | 1300 ha |
| Capacité au niveau maximum normal | 125 Mm3 |
| Niveau de la tranche morte | 838 m |
| Capacité de la tranche morte | 5 Mm3 |
| Capacité utile | 110 Mm3 |
| Débit entrant moyenne | 93 Mm3/an |
| Pertes | 43 Mm3/an |
| Rendement d'une fiabilité de 95% (19 ans sur 20) | 50 Mm3/an |
| Niveau maximum de la crue de sûreté | 864.2 m |
| Capacité du stockage au niveau maximum de la crue de sûreté | 40 Mm3 |
| Volume de sédiments déposés sur 50 ans (envasement) | 12 Mm3 |

II.3Les ouvrages annexes

3.1 Evacuateur de crue (Fig. 5)

L'évacuateur de crues est situé à environ 470 m au nord Est de l'appui droit du barrage.Il estsuffisamment éloigné du barrage pour que le déversement des eaux ne pose pas le risque de dégâts au barrage.

Le déversement s'effectue dans le coursier à parois verticales d'une pente de 8.4 % dont le largeur passe de 75 m en amont au niveau de seuil du déversoir à 45 m en aval au niveau du dissipateur à auge de défection conçu en saut de ski de façon à dissiper l'énergie de décollement du jet à grande vitesse pendant les crue loin de l'ouvrage dans un bassin de dissipation (tranquillisation) qui se formera lui-même dans le canal d'évacuation, en provoquant une érosion sensible à l'aval du dissipateur.

Le matériau provenant de cette érosion se déposera dans le lit de la rivière en formant des obstacles qui élèveront les niveaux en aval de l'ouvrage de sortie dontle plancher supérieur se trouve à la cote 819.6 m et en aval de la station de traitement dont la cour se trouve à la cote 821.5 m. Ces ouvrages devaient être à l'abri même à une crue ayant une période récurrence de 100 ans de l'ordre de 600 m3/s .

Un mur para fouille au pied du dissipateur d'énergie s'étendant jusqu'au niveau 812 m en aval de l'auge de défection, permettra de résister aux débits supérieurs à celui de décollement qui est de 350 m3/s, tout en assurant une érosion minimale de la roche en aval.

Figure 5. Coupe longitudinale  de l’évacuateur de crues

3.2Accès

L'accès aux vannes et à la galerie s'effectue depuis la tour de prise en amont ou depuis la chambre d'interconnexion en aval.

On accède à la tour par une passerelle depuis la crête de la digue.La passerelle comporte trois traversées de 26 m.Elle est supportée par la tour et la digue et par deux piles.

L'accès aux différents ouvrages est représenté par des routes de service.

3.3Système de drainage

Des couches de drainage constituées de matériaux rocheux propres à drainage libre furent incorporées dans la recharge en enrochement des talus au niveau 835 m et 845 m.

D'une manière générale, les recharges en enrochement ont été fondées sur le socle rocheux sauf sur les appuis au-dessus du niveau 855 m où l'enrochement repose sur les dépôts datant du pliocène qui contient une certaine proportion de graviers et dont la base affleure l'Eocène au-dessus du niveau normal de la retenue et une partie de l'affleurement (pliocène –Eocène)plonge au-dessus de ce niveau. Une couche de drainage a été incorporée entre le pliocène et l'enrochement.

En plus du drainage naturel de l'évacuateur de crue, des drains longitudinaux et transversaux étaient prévus sous le coursier et la dalle de transition de manière à réduire au minimum les pressions de soulèvement auxquelles la dalle sera soumise.

Les drains transversaux se déversant dans le coursier au pied des parois verticales et les drains longitudinaux se déversant au pied du dissipateur à auge de défection.

III. ETUDE HYDROLOGIQUE

Les crues prises en considération par l'étude sont les crues de période de récurrence de 100 ans.

3.1 Crue du projet

La crue de projet est de 3780 m3/s correspondant à 861.4 m et à un débit sortant de 2580 m3/s(déversement).

3.2 Sécurité des crues

L'estimation de la crue de sécurité résulte d’une précipitation maximale probable de 240 mm/j, et une vitesse de vent de 137 Km/h d'une période de récurrence de 100 ans.

La crue de sécurité est de 3600 m3/s, correspondant à 864.2 m et à une capacité maximum de déversement de 4370 m3/s.

3.3 Précipitations

Les précipitations annuelles de la région varient entre de 250 et 600 mm. Les mois les plus pluvieux s’étalent de Septembre à Mai et les mois secs sont Juin, Juillet et Aout (Figure 6). Le module pluviométrique annuel au barrage Ain Zada est de 367 mm.

Figure 6. Précipitations moyennes mensuelles au barrage Ain Zada

3.4 Températures

La température minimum atteint -7°c en hiver et la température maximum atteint 40°c en été. Les températures moyennes mensuelles représentées en figure 7 montrent que les mois les plus chauds sont : Juin, Juillet et Aout et les mois les plus froids sont novembre, décembre, janvier et février. La température moyenne annuelle au niveau du barrage Ain Zada est de 15,7 °C.

Figure 7. Températures moyennes mensuelles au barrage Ain Zada

3.5 Evaporation

L’évaporation moyenne mensuelle représentée en figure 8montre que les mois les plus chauds Juin, Juillet et Aout sont les mois où l’évaporation est maximale et atteint 340 mm. L’évaporation moyenne annuelle est de 1814.5 mm correspondant à un volume d’eau évaporé de l’ordre de 10 Mm3.

Figure 8. Evaporation moyenne mensuelle au barrage Ain Zada

3.6 Rendement de la retenue

Le rendement de la retenue correspond au débit entrant annuel moyen moins les pertes totales annuelles.

* Débit moyen annuel provenant du bassin versant de l'Oued Bousellam : Q1 = 79 Mm3/an.

* Débit moyen annuel provenant de la station d'épuration de Sétif : Q2 = 14 Mm3/an

* Débit moyen annuel entrant dans le barrage est : Qe = 93 Mm3/an

* L'évaporation annuelle est : E = 10 Mm3/an.

* La percolation annuelle est : I = 6 Mm3/an

* Le déversement annuel est : D = 27 Mm3/an

* Les pertes totales annuelles sont :  L = E + I + D = 43 Mm3/an

* Le rendement R = Qe – L = 50 Mm3/an.

IV.ETUDE SOCIO-ECONOMIQUE

Le barrage appartient à l'ANBT et la station de traitement à l'ADE, deux établissements indépendants.Les prélèvements assurés en 24hsont comptabilisés quotidiennement par un débitmètre installé au pied aval du barrage et un autre débitmètre installé à l'arrivée de la station de traitement. Cette dernière a une capacité de 0.9 m3/s.

Les causes d'installation de l'ouvrage dans la région, consistent en la mise en valeur des possibilités de stockage des quantités d'eau superficielle requises du projet, afin de satisfaire aux besoins des deux wilayas en matière d'approvisionnement en eau potable qui sont BBA et Sétif.

De ce fait, et en vertu d'une réforme institutionnelle engagé en 2001, l'ANBT etL'ADE ont été réaménagées dans leur nature juridique en établissements publiques à caractère industriel et commercial (EPIC).

A ce titre, l'ANBT est tenu, à l'instar des attributions définies à sa charge, d'assurer le dérasement et protéger les réserves d'eau exploitables à des fins d'alimentation en eau potable d'irrigation ou d'industrie.

Quant à l'ADE, vu les insuffisances relevées dans le système actuel de gestion de l'eau, est tenu à engager son ambitieux programme de réhabilitation à court terme de son système d'alimentation en eau potable axé sur le transfert d'eau potable, sa mobilisation, sa distribution et la préservation de sa qualité.

Pour le cas du projet de Ain Zada, l' ADE en tant qu'exploitant, prévoit une extension de la station de traitement visant l'amélioration du processus de traitement par de nouvelles techniques (micro-lamissage, ozonation et filtration en charbon actif)et à compléter et moderniser l'existant en matière de contrôle de la qualité de l'eau distribuée d'analyses aussi bien physico-chimiques que bactériologiques et biologiques ainsi qu'à la mise en adéquation des débit exploités avec le volume mobilisé par le barrage et la population desservie pour être en harmonie avec leconcept d'économie de l'eau qui est un produit précieux rare et difficilement renouvelable.

V.GEOTECHNIQUE

5.1 Remblai d'argile

Les 450 000 m3 d'argile mise en place dans le noyau du barrage et dans le tapis amont de l'avant-digue ont été prélevés dans la zone d'emprunt sur la rive droite de l'oued à 1km en aval du barrage.

Préalablement à la confection du remblai d'argile, la zone d'emprunt a fait l'objet d'une reconnaissance approfondie et des échantillons ont été prélevés pour analyse en  laboratoire. Des échantillons furent prélevés dans 15 puits pour analyse granulométrique, essais des limites d'Atterberg et essais de compactage de Proctor. Il est ressorti de ces essais que l'argile était une argile limoneuse de plasticité moyenne avec une teneur en eau naturelle proche de l'optimum Proctor. Les résultats de ces essais sont résumés au tableau 3.

Des essais supplémentaires ont été réalisés dans un laboratoire du Royaume-Uni, ainsi que décrit dans le rapport sur les essais en laboratoire de mars 1984. Des essais standards ont été réalisés sur trois échantillons TP1, 2 et 3, tandis que les essais triaxiaux avec application d'une contrainte cyclique n'ont été réalisés à l'université de Nottingham que sur l'échantillon TP3.

Les essais standards résumés au tableau 4 ont indiqué qu'il s'agissait d'une argile limoneuse de plasticité moyenne à forte et de compressibilité moyenne.

Tableau  3 : Résultats  des essais géotechniques pour l'emprunt de l'argile

| No de sondage puits ou tranchée | Profondeur en m |  | Analyse mécanique |  |  |  |  | Limites d'Attérberg |  |  |  |  |  | naturel |  |  |  |  | compactage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | <2 mm % | <0.06mm % |  | 0.002 mm % |  | LL % |  | PL % |  |  | IP % | Teneur En eau % |  |  | M.vol sec Mg/ m3 |  | Eau optim | M.vol sec Max % |
| 20 | 1.20 3.00 4.00 |  | 52 95 94 | 26 78 74 |  | 9 42 28 |  | 30 39 43 |  | 16 128 19 |  |  | 14 21 24 |  | 10.8 18.9 21.9 |  | 1660 |  | 9.8 14.2 | 2060 1880 |
| 21 | 1.30 2.60 4.00 |  | 95 92 99 | 69 71 88 |  | 34 39 56 |  | 33 42 47 |  | 17 19 19 |  |  | 16 23 28 |  | 12.1 17.4 15.4 |  | 1720 |  | 17.5 16.5 14.2 | 1810 1770 1880 |
| 22 | 1.00 2.00 |  | 94 / | 77 / |  | 42 / |  | 44 29 |  | 23 16 |  |  | 21 13 |  | 17.9 14.2 |  |  |  |  |  |
| 23 | 1.50 2.00 3.00 4.00 |  | 98 94 92 90 | 83 80 79 74 |  | 50 54 38 45 |  | 56 53 54 42 |  | 22 25 21 21 |  |  | 34 28 33 21 |  | 19.6 19.7 / 13.9 |  | 1685 |  | 16.1 18.8 19.0 | 1710 1565 1690 |
| 24 | 1.50 2.80 |  | 98 / | 85 78 |  | 53 18 |  | 54 37 |  | 21 17 |  |  | 33 20 |  | 19.1 / |  | 1670 |  | 17.1 | 1740 |
| 25 | 1.50 3.20 |  | 85 93 | 62 68 |  | 24 37 |  | 40 49 |  | 20 19 |  |  | 20 30 |  | 12.6 11.1 |  |  |  | 14.4 15.0 | 1875 1850 |
| 26 | 1.50 2.80 3.50 |  | 98 98 96 | 82 78 81 |  | 47 30 42 |  | 48 46 46 |  | 19 18 20 |  |  | 29 28 26 |  | 15.6 15.6 15.3 |  | 1760 1775 |  | 14.3 16.7 16.3 | 1800 1830 1780 |
| 27 29 30 31 32 33 35 |  | 5.00 1.20 2.20 3.70 4.60 1.40 2.40 4.20 1.70 2.50 1.20 2.80 1.30 2.30 3.20 1.20 2.00 1.00 2.50 | 96 99 / / / 96 97 92 93 97 96 95 98 98 96 95 84 99 / |  | 81 85 / / / 76 89 59 73 90 85 82 89 87 86 77 73 89 87 |  | 40 41 43 37 42 37 40 25 31 45 48 38 48 48 39 38 39 41 9 |  | 46 44 49 43 44 50 40 39 41 43 44 45 46 51 36 47 49 33 |  | 19 19 21 18 18 23 18 19 19 20 22 21 20 20 17 21 22 18 | 27 25 28 25 26 27 22 20 22 23 19 26 27 15 |  |  |  | 14.3 13.6 16.4 13.9 16.5 18.1 21.1 18.5 19.0 21.3 20.2 18.4 19.2 18.1 19.9 17.8 13.9 |  | 1750 1725 1620 1715 1645 1680 1665 1640 1690 1750 | 17.0 15.3 18.2 14.7 14.6 15.8 17.3 10.0 17.3 19.0 12.8 | 1765 1720 1760 1800 1800 1770 1790 1840 1790 1680 1775 |  |

Tableau 4. Résultats d’essai de laboratoire réalisés sur le matériau de confection du noyau

|  | Echantillon TP1 | Echantillon TP3 | Echantillon TP3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Teneur en eau (initiale) (%) Limite de liquidité (%) Limite de plasticité (%) Limite de retrait (%) Indice de retrait Densité Granulométrie <20 mm <2 mm Description <0,06 mm <0,002 mm Essai de compaction BS 1377:1975, 2,5 kg (N° fig.) Teneur en eau optimale (%) Poids spécifique sec maximum (kg/m3) Essai de compaction ASTM D 1557, Méthode C, 4,5 kg (N° fig.) Teneur en eau optimale (%) Poids spécifique sec maximum (kg/m3) Essai oedométrique (N° fig.) Coefficient de consolidation, Cv (m2/an) Coefficient de compressibilité de volume, Mv (m2/KN) Oedomètre, k (m/sec) Essais triaxiaux non drainés consolidés 3 x 38 mm (N° fig.) c' KN/m2 g' 0 | 14 52 19 17 1,85 2,72 93 88 76 50 A3 19 1580 A4 15 1860 A7-A8 14-24 2x10-5 à 2x10-4 6x10-10 A11-A17 10 25 | 22 47 20 16 1,86 2,70 100 94 70 39 _ _ _ A3/2 16 1850 _ _ _ A3/3-a3/9 10 25 | 22 47 20 16 1,86 2,70 100 94 70 39 _ _ _ A3/2 16 1850 _ _ _ A3/3-a3/9 10 25 |

Afin de vérifier les caractéristiques physiques de l'argile mise en place, un bloc non remanié a été découpé en septembre 1984 dans le noyau d'argile pour être soumis à des essais triaxiaux. Les essais en laboratoire réalisés et les résultats obtenus sont résumés au tableau 5.

Tableau 5. Récapitulatif des résultats des essais effectués sur échantillons de noyau

Essais Résultats

Essais caractéristiques Teneur en eau 17 % Poids spécifique 2.67 Limite de liquidité 48 % Limite de plasticité 20 % Analyse granulométrique Fraction d'argile 47 % Fraction de limon 36 % Fraction de sable13 % Fraction de gravier 4% Oédomètre Indice des vides initial 0.504 Coefficient de compressibilité (Mv) 7.5x10-3 m2/KN Coefficient de consolidation (Cv) 12 m2/année (Tous deux dans la plage 100- 850 KN/m2 ) Essais triaxial Coefficient de perméabilité 5x10-10m/s Angle de frottement effectif 260 Cohésion effective 18 KN/ m2

Ces essais prouvent que l'argile est un matériau imperméable dense plastique présentant des paramètres de résistance au cisaillement similaires à ceux adoptés pour l'étude de détail.

5.2 Enrochement

Les 1.95 millions de m3 d'enrochement mis en place dans les massifs du barrage proviennent de la carrière spécifiée à l'Est du barrage et des fouilles de la rive gauche en aval du barrage, exécutées en vue de la construction de la station de pompage. Les matériaux d'enrochement provenant des fouilles de l'évacuateur étaient d'assez bonne qualité pour être incorporés dans le barrage.

5.2.1 Carrière d'extraction du matériau d'enrochement

Cette carrière est située sur une crête rocheuse à environ 1 km à l'Est du barrage à proximité de l'entrée de l'évacuateur. Cette crête est formée d'un anticlinal de couche de calcaire argileux dans lequel l'on peut identifier deux types de roches, tel et tels où 'on rencontre également du calcaire siliceux formant l'enveloppe extérieure de la crête.

5.3 Pressions  interstitielles  dans  le  noyau  d'argile

Chaque tronçon est équipé de quatre piézomètres hydrauliques, dont deux situés à proximité de la base du noyau, un en amont, un en aval, les deux autres étant placés sur l'axe à des niveaux plus élevés. Bien que les piézomètres aient été mis en place au moment de l'exécution du noyau, les enregistrements des pressions interstitielles dans le noyau d'argile n'ont commencé à être enregistrés qu'au moment où les équipements terminaux ont été installés, c'est-à-dire au 5 septembre 1985.

- La réponse des pressions interstitielles se produisant dans l'argile aux augmentations de la contrainte totale résultant de la construction du remblai au-dessus.

- L'effet de la percolation à travers le noyau durant la mise en eau de la retenue.

Ces deux effets sont étudiés séparément.

5.3.1 Pressions interstitielles dues à la construction

Jusqu' en février 1986, date à laquelle l'eau franchit le batardeau et où le noyau fut pour la première fois soumis à une charge différentielle, la réaction des piézomètres était uniquement due aux effets de la construction du barrage.

Les pressions interstitielles dues à la construction sont fonction des propriétés mécaniques du matériau de remblai, de l'état de contrainte initiale et de la charge additionnelle imposée. Le dernier de ces trois facteurs est le seul qui varie à l'intérieur du noyau de sorte que les variations d'augmentation de la pression interstitielle durant la construction sont dues aux variations d'augmentation de la charge enregistrée à différents emplacements dans le noyau.

La pressions interstitielles maximum moyenne enregistrée pour janvier 1986 au piézomètre hydraulique amont situés à la base du noyau était +15.6 m (piézomètre -/1) alors que les surpressions interstitielles enregistrées au même niveau au piézomètre hydraulique aval était +4.5m  (piézomètre 0/3). Au niveau plus élevé, où l'augmentation de contrainte était moindre, les surpressions interstitielles étaient négatives, donc l'on peut conclure que la pression interstitielle initiale était négative peut-être d'au moins 8m de colonne d'eau dans toutes les parties du noyau. Le ratio maximum pression interstitielle contrainte verticale (Rn) était de 0.20 comparée à 0.30 qui avait été supposé pour les analyses de stabilité.

5.3.2 Pressions interstitielles dues à la percolation

A partir de février 1986, les pressions interstitielles de construction sont devenues de plus en plus sensibles à l'influence de la percolation au niveau de la retenue. Les relevés montrent qu'en juin 1986, les pressions interstitielles à long terme n'étaient établies que dans la région de la base et que le piézomètre -/4 enregistrait encore des pressions négatives. Les piézomètres -/1 et -/3 installés à la base du noyau indiquaient cependant que la charge se perdait de façon relativement uniforme à travers toute l'épaisseur du noyau (20 et 75% respectivement), ce qui indique que le noyau se comporte comme prévu à la conception.

5.4 Pressions  totales  dans  le  noyau  d'argile

La localisation des trois groupes de cellule de pression totale est la suivant :

- Au chainage 456,3 situé à 3 m directement au-dessus de la galerie à son intersection avec le noyau, point auquel l'on s'attend à ce que les pressions totales soient plus élevées que la moyenne de par le surplomb de la galerie.

- Au chainage 777,2 à 3 m du niveau de fondation à l'emplacement ci-avant, l'intersection du noyau avec la rive gauche du chenal de dérivation où l'on s'attend à ce que les pressions totales sont inférieures à la moyenne.

- Au chainage 608,30 où l'on s'attend à des pressions totales moyennes.

5.4.1 Pressions totales au chainage 618,30 (PT2)

Le ratio contrainte verticale totale-hauteur x densité du remblai à la verticale au-dessus des cellules (h) a lentement augmenté d'une valeur 0,6 en janvier 1985 à 0,69 en juin  1986. Cette augmentation s'est en majorité produite depuis octobre 1985 et est due à l'augmentation de la pression piézométrique discutée avant. Le ratio des contraintes verticales, notamment durant la période de mise en eau s'étant terminée en octobre 1985. L'augmentation du ratio contrainte horizontale-contrainte verticale reflète le changement survenu dans les propriétés mécaniques de l'argile en raison de l'accroissement des pressions piézométriques.

Le faible ratio contrainte verticale réelle – γh est dû au support porté au noyau d'argile par les recharges en enrochement du barrage qui, étant plus résistantes, ne se tassent pas autant. L'on s'attend à ce que ce ratio augmente une fois que le noyau d'argile se sera entièrement consolidé. Dans l'intervalle les contraintes totales sur ce tronçon sont largement plus élevées que lasurpression interstitielle, ce qui indique que le noyau ne court pas le risque d'une fracturation hydraulique.

5.4.2 Pressions totales au chainage 456,3 (PT1)

Comme l'on pouvait s'y attendre, le ratio contrainte verticale  – γh (1,15) dans l'argile au-dessus de la galerie est beaucoup élevé que celui du tronçon type, ce qui est comparable à la valeur de 2 pris comme hypothèse pour l'étude de la galerie. Ce ratio élevé implique de faibles contraintes verticales de chaque côté de la galerie, ou le ratio contrainte verticale  – γh set estimé à environ 0,5.

Les contraintes horizontales ne sont pas différentes de celles enregistrées par PT1 si ce n'est que la contrainte longitudinale est plus basse.

5.4.3 Pressions totales au chainage 772,2 (PT3)

L'état de contrainte dans le noyau d'argile dans le chenal de dérivation semble être plus proche de celui du tronçon type que ce que l'on avait escompté avec un ratio contrainte verticale  – γh de 0,8.

5.5 Tassements

Les courbes des tassements dans la recharge en enrochement aval sont mesurées au moyen de deux tassomètres. Les mesures de tassement montrent qu'à la fin de la construction, la fondation rocheuse du barrage accusait un tassement de 12 cm en moyenne. Le tassement s'étant produit depuis la fin de la construction en janvier 1986 est insignifiant.

VICONCLUSION

Sachant que la capacité initiale du barrage, était de 125 Mm3 elle avait subi une diminution au cours des 20 années dernières, d'exploitation due essentiellement au phénomène d'envasement. Un levé bathymétrique récent (mesure des profondeurs) avait engendré une nouvelle évaluation de la capacité de stockage soit 121,4 Mm3correspondant au niveau maximum normal 855 m.

Un phénomène d'eutrophisation et un taux de fer élevé décelés dans la retenue d’Ain Zada seront probablement réduits par le nouveau processus de traitement.

Les essais géotechniques ont indiqué que le noyauest formé d'une argile limoneuse de plasticité moyenne à forte et de compressibilité moyenne.

CHAPITRE III

DISPOSITIF D’AUSCULTATION

DU BARRAGE AIN ZADA

Introduction

La destruction des digues ont généralement des conséquences désastreuses. Au cours du siècle dernier, de toutes les réalisations humaines, les barrages sont parmi celles qui peuvent à certain égard induire un potentiel de risque très significatif. Cette citation résume bien tout l’intérêt de l’étude de danger et de la surveillance des ouvrages hydrauliques. Les rares ruptures de barrages estiment à 1% le nombre de ruptures de grands barrages. La plus dévastatrice et la plus sévère est celle du barrage de Malpasset (Département du Var en France) le 2 décembre 1959, elle entraina la mort de 423 personnes. Le barrage était correctement dimensionné pour les moyens de l’époque. Cependant, une étude postérieure à l’accident avec des moyens plus évolués a révélé que les roches d’appuis du barrage avaient une structure de feuillet. En s’hydrolysant à cause de la forte pression d’eau, les feuillets se sont décollés entrainant la rupture de l’ouvrage. Dans ce cas,la rupture est survenue lors de la première mise en eau. Dans d’autres conditions, les ouvrages peuvent subir des détériorations progressives et rompre des siècles après leur construction. C’est notamment le cas des barrages en terre très sensibles aux phénomènes d’érosion interne.

Le suivi régulier de la structure de l’ouvrage avec des moyens appropriés est donc primordial. La surveillance des barrages est basée sur l'inspection visuelle et l'auscultation. Ces deux méthodes sont complémentaires : l'on puisse suivre l'évolution de son comportement dans le temps, déduction faite des variations dues aux autres causes. L'inspection visuelle est une méthode qualitative qui est fondamentale car elle intègre la complexité du comportement de l'ouvrage.

- INTERET DE L'AUSCULTATION D'UN BARRAGE

L’auscultation d’un barrage dépend de nombreux paramètres tels que le type d’ouvrage, son âge, ses moyens de réalisation et son environnement. Chaque barrage est unique dans son comportement, il est donc nécessaire d’adapter les moyens d’auscultation en fonction de sa configuration et de ses pathologies. Si chaque ouvrage à un système d’auscultation qui lui est propre, pour chaque type d’ouvrage, on distingue un matériel d’auscultation qu’il est préférable d’utiliser.

L'auscultation est une méthode quantitative qui met en œuvre une instrumentation et une analyse des mesures spécifiques à chaque ouvrage.

L'auscultation est indispensable pour le suivi du barrage, de sa conception à sa mise hors service. C'est une composante de son comportement structurel et du contrôle de la sécurité. Elle est également précieuse pour faire progresser la connaissance sur le comportement et le vieillissement du barrage, et permettre d'améliorer les études et expertises dans leurs différents aspects techniques et économiques (Poupart et al. 2000). De ce point de vue, l'auscultation est une composante essentielle de progrès.

Les types de mesures et d'appareils les plus répandus pour l'auscultation des barrages en remblai seront brièvement décrits. Ces mesures portent sur les sollicitations et sur la réponse de l'ouvrage. Les deux sollicitations principales sont la cote du plan d'eau, les précipitations et les pressions interstitielles.

- EQUIPEMENT DE SURVEILLANCE D'UN BARRAGE

La surveillance systématique des barrages doit porter sur le repérage des zones éventuelles de fuite et de suintement, des déformations et des fissures. Elle doit être complétée par une auscultation plus précise, surtout lorsque l'ouvrage a présenté, lors de sa construction, des difficultés particulières, ou lorsque ses dimensions sont relativement importantes.

Les principaux dispositifs d'auscultation utilisés peuvent être classés en quatre grandes catégories :

- Mesures de déplacements superficiels par des procédés topographiques ;

- Mesures de déplacements internes par tassomètres et clinomètres pour les barrages en matériaux meubles, par pendules pour les barrages en béton.

- Mesures de déformations locales par extensomètres pour les fondations rocheuses et les ouvrages massifs en béton.

- Mesures de phénomènes hydrauliques (mesure des débits de fuite, piézomètres pour la mesure des pressions interstitielles ; mesures de contraintes et de température).

Le processus de mesure et d'exploitation des données doit être envisagé dès le stade des études. La fréquence des mesures doit être définie en fonction de l'ouvrage et de son exploitation, la période la plus sensible étant la première mise en eau du barrage (la vitesse de montée du plan d'eau doit être limitée et strictement contrôlée pendant cette phase). Dans les barrages modernes, la centralisation des mesures et leur traitement informatique automatique sont de plus en plussouvent considérés. (La définition des différents appareils est tirée des travaux de R. Vidal de L’INSA de Strasbourg, 2010).

- Les vinchons

Les vinchons ou fissuromètres (fig.9) permettent le suivi de l’évolution de fissures sur plusieurs axes. Constitués de deux pièces métalliques scellées de part et d’autre de la fissure, on mesure la variation d’écartement de cette dernière à l’aide d’un pied à coulisse. Certains vinchons sont télémesurés, les mesures sont alors faites à l’aide de bobines électriques. Les vinchons servent à mesurer les déplacements le long d'un joint ou d'une fissure.

Figure 9.Vinchon mesurant l’écartement d’une fissure

- Les pendules

Les pendules sont un moyen précis de connaître les déplacements de l’ouvrage (fig. 10). On les classe selon deux catégories : les pendules directs et les pendules inversés. Pour les pendules directs, une masse est suspendue au bout d’un fil ancré sur la crête de l’ouvrage. Le pendule traverse le barrage sur sa hauteur jusqu’aux fondations où se trouve la masse. A l’aide d’une table de lecture placée au niveau des fondations, on peut mesurer les déplacements du fil par rapport au terrain naturel. Le pendule inversé utilise le même principe mais le câble est ancré en fondation et la masse est remplacée par un flotteur en haut de l’ouvrage.

Figure 10. Schéma de fonctionnement d'un pendule

- Les alidades

Quand il est impossible de placer un pendule ou pour compléter les mesures faites à l’aide de ces derniers, on peut utiliser des moyens topographiques tels que des alidades (fig. 11). Celles-ci sont des viseurs articulés sur deux axes pour mesurer des angles. En connaissant la variation d’angle par rapport à un repère fixe et la distance par rapport à l’alidade, on peut en déduire le déplacement du repère visé. Ce système permet de mesurer plusieurs points sur l’ouvrage et s’avère assez facile à mettre en place. Son principal inconvénient est sa précision qui dépend souvent de son utilisateur.

Figure 11. Alidade

- Les piézomètres à tube ouvert

Ce sont des forages crépinés qui permettent de relever la hauteur d’eau au sein d’un milieu perméable (fig. 12). Leur mode de fonctionnement est assez simple : on fait un forage dans lequel on va placer un tube équipé d’une crépine permettant le passage et la filtration de l’eau. Plusieurs techniques de forage existent cependant le forage à la tarière permet d’obtenir des échantillons de sol au cours de la formation. Ceci peut être très utile car le forage peut être placé dans la couche de sol voulue. Pour relever un piézomètre, il est possible d’utiliser une sonde à interface mais cette procédure manuelle n’est pas envisageable pour le suivi régulier d’un grand barrage. Pour automatiser les mesures, on peut utiliser des cellules.

Figure 12. Piézomètre et sonde à interface

- Les cellules

Ce sont des sondes qui peuvent être directement intégrées dans un remblai ou foncées dans un sol. Il est aussi possible de les mettre en place à l’aide de forages. Il en existe deux familles : les hydrauliques/pneumatiques et les électriques.

Le principe général est le suivant : on installe un filtre en céramique ou un métal fritté qui va protéger des impuretés un compartiment rempli d’eau. Quand la pression d’eau du milieu va changer, celle de l’eau derrière le filtre va varier de façon identique. Une membrane permettra de mesurer cette pression en se déformant.

• Pour les capteurs hydrauliques dits Glözl, cette membrane va venir obstruer un tuyau d’arrivée d’eau. En injectant de l’eau sous pression dans ce dernier on peut créer le soulèvement de la membrane. Lors de ce soulèvement, un débit d’eau se crée et l’espace derrière la membrane sera à la même pression que l’eau du milieu mesuré. On peut donc déduire la pression interstitielle en mesurant la pression entrante et la pression sortante.

• Pour les capteurs électriques, la pression exercée par la membrane est directement mesurée par un capteur piézoélectrique. Ce type de capteur impose certaines dispositions de mise en place : le filtre doit être humidifié avant mise en place à l’aide d’une eau à basse tension superficielle. Le compartiment filtrant doit aussi être rempli de la même eau.

• D’autres capteurs électriques sont dits « à corde vibrante » : un diaphragme déformable est soumis à la pression à mesurer. Une corde en acier tendue est reliée à ce dernier. Lorsque le diaphragme se déforme, la tension de la corde varie sa fréquence de vibration aussi. En la mettant en vibration à l’aide d’un électro aimant, il est possible de mesurer sa fréquence. Ce type de capteur est très fiable dans le temps grâce à une construction sous vide.

Ces capteurs ont le gros avantage de pouvoir être entièrement enfouis dans le sol. Ils ne risquent donc pas de détériorations et ne nécessitent pas d’entretien, contrairement aux piézomètres. Ils sont aussi plus réactifs car moins dépendants de la porosité du milieu. En effet, les piézomètres doivent pouvoir évacuer un volume d’eau pour se stabiliser à un niveau équivalent à la pression mesurée.

- Les extensomètres

Généralement utilisés dans les fondations ou dans le terrain naturel, les extensomètres permettent de mesurer les tassements et étirements entre deux points du milieu suivi (fig. 13). Le principe de fonctionnement est assez basique : une tige est ancrée en un point et un comparateur est placéentre la tige et un second point. Le schéma suivant présente le principe de fonctionnement de ce capteur : Le fonctionnement présenté ci-dessus est le plus simple, d’autres extensomètres utilisent un câble tendu etc. Les types de comparateurs et les moyens d’ancrages peuvent varier d’un constructeur à l’autre et suivant les propriétés recherchées.

Figure 13. Schéma de fonctionnement d'un extensomètre

- Les drains

A l’origine, les drains sont mis en place pour faire baisser les pressions interstitielles derrière la paroi étanche de l’ouvrage. Ce sont des tubes crépinés et équipés de filtres qui évacuent l’eau contenue dans le corps de l’ouvrage. Grâce au débit de ces derniers, il est possible d’avoir une idée de l’efficacité de la paroi étanche du barrage. Il existe deux moyens de les mesurer selon leurs débits : Par capacité, en mesurant le temps mis pour remplir un volume jaugé ou par mesure de la lame déversante en amont d’un seuil calibré.

Il existe d’autres dispositifs d’appareils pour auscultation qui différent selon le type de barrage (poids, les en terre, etc.) qu’on ne peut pas tous les cités dans cette étude tels que les tassomètres, les sismographes, les inclinomètres, etc.

- DISPOSITIF D’AUSCULTATION DU BARRAGE AIN ZADA

Le barrage d’Ain Zada possède un dispositif d'auscultation complet et bien suivi. Il est représenté en figure 14. L’implantation des différents appareils de surveillance est composée des parties suivantes :

1. Piézométrie

Des piézomètres ouverts sont disposés à l’aval du barrage et des appuis. Les caractéristiques détaillées figurent dans le tableau 6.

Tableau 6. Caractéristiques des piézomètres

| Nom du Piézomètre | Cote de la tête en m (NGA) | localisation |
| --- | --- | --- |
| WS01 | 841.65 | RG aval barrage |
| WS02 | 845.88 | RG aval barrage |
| WS03 | 852.01 | RG aval barrage |
| WS04 | 836.79 | RG aval barrage |
| WS05 | 857.44 | RG aval barrage |
| WS08 | 821.58 | RG aval barrage |
| WS09 | 821.87 | RG aval barrage |
| WS12 | 857.20 | RD aval barrage |
| WS13 | 872.87 | Aval appui RD |
| WS14 | 835.89 | RD aval barrage |
| WS15 | 849.09 | RD aval barrage |
| WS16 | 878.34 | Aval appui RD |
| WS17 | 881.67 | Aval appui RD |
| WS18 | 845.41 | Aval appui RD |
| WS19 | 869.92 | Aval appui RD |
| WS20 | 860.94 | Aval appui RD |
| WR01 | 855.15 | RG aval barrage |
| WR02 | 822.18 | RG aval barrage |
| WR03 | 821.51 | RG aval barrage |
| WR04 | 821.81 | RG aval barrage |
| WR06 | 841.74 | RG aval barrage |

2. Pressions hydrauliques sous et dans le corps du barrage

4 profils sont équipés de :

- De cellules hydrauliques mesurant les pressions interstitielles dans le noyau,

- De cellules pneumatiques en fondation à l’aval du voile d’étanchéité.

- Ces profils sont numérotés de 1 à 4 de la rive gauche (RG) vers la rive droite (RD).

- Chaque profil comprend  4 cellules de pressions interstitielles dans le noyau et 4 cellules de pressions pneumatiques en fondation. Leurs caractéristiques sont données respectivement dans les tableaux 7 et 8. Leur implantation est représentée sur la figure 14.

Tableau 7. Caractéristiques des cellules de pressions interstitielles

| Profil | N° de la cellule | Cote de pose (NGA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PH1/1 | 824.84 |
|  | PH1/2 | 831.80 |
|  | PH1/3 | 825.11 |
|  | PH1/4 | 840.205 |
| 2 | PH2/1 | 820.98 |
|  | PH2/2 | 831.589 |
|  | PH2/3 | 820.49 |
|  | PH2/4 |  |
| 3 | PH3/1 |  |
|  | PH3/2 | 831.725 |
|  | PH3/3 | 820.43 |
|  | PH3/4 | 840.094 |
| 4 | PH4/1 | 820.07 |
|  | PH4/2 | 832.415 |
|  | PH4/3 | 819.95 |
|  | PH4/4 | 840.194 |

Tableau 8. Caractéristiques des cellules pneumatiques

| Profil | N° de la cellule | Cote de pose (NGA) |
| --- | --- | --- |
| 1 | PP1/1 | 808.00 |
|  | PP1/2 | 792.00 |
|  | PP1/3 | 808.00 |
|  | PP1/4 | 792.00 |
| 2 | PP2/1 | 803.00 |
|  | PP2/2 | 787.00 |
|  | PP2/3 | 803.00 |
|  | PP2/4 | 787.00 |
| 3 | PP3/1 | 803.00 |
|  | PP3/2 | 787.00 |
|  | PP3/3 | 803.00 |
|  | PP3/4 | 787.00 |
| 4 | PP4/1 | 803.00 |
|  | PP4/2 | 787.00 |
|  | PP4/3 | 803.00 |
|  | PP4/4 | 787.00 |

Le piézomètre hydraulique comporte une pointe poreuse reliée au point de lecture par une double tubulure convenant à la mesure de la pression interstitielle dans un sol saturé et partiellement saturé d'eau entre (-5) et (+75) m avec une précision de 0,5 m.

Les pointes du piézomètre sont en céramique à faible perméabilité à l'aire ; Elles doivent convenir à l'utilisation tant dans les forages que dans remblais. Des piézomètres hydrauliques pour mesurer les pressions interstitielles dans le noyau en argile et des manomètres fournissent les lectures qui permettent de déterminer le niveau piézométrique pour chaque piézomètre

3. Les cellules de pressions totales

15 cellules de pressions totales sont installées avec une répartition en 3 séries. Sur chaque série, une cellule est placée dans une des orientations suivantes :

- Verticalement et perpendiculairement à l’axe du barrage (A)

- A 45 ° dans le sens amont/aval (B)

- Horizontalement (C)

- A 45° dans le sens aval/amont (D)

- Verticalement et parallèlement à l’axe du barrage

Les lectures des cellules de pression totale sont enregistrées à distance dans une cabine d'auscultation située au pied aval de la digue. Elles ont été installées dans le noyau en argile et sont reliés aux instruments de cette cabine par des tubes piézométriques.

4. Drainage

Au niveau du barrage, le seul point de mesure de débit de drainage ou de fuite est situé sur la rive gauche à l’aval du barrage. Il collecte les fuites au travers de l’appui rive gauche. La forte perméabilité d’une couche de matériaux du Pliocène dans cette zone était identifiée d’où aucune mesure de traitement d’étanchéité n’a été effectuée.

Deux points de mesure (drain/G et drain/D) sont situés en rive gauche et rive droite de l’évacuateur de crues.

5. Tassomètres

Le dispositif d’auscultations comporte deux tassomètres :

T1 sur le profil 2; le sommet du tube à la cote 866.47 m NGA et la base à la cote 814.88 m NGA.

T2 sur le profil 4 ;  le sommet du tube à la cote 866.45 m NGA et la base à la cote 818.17 m NGA.

Les tassomètres sont mesurés à l’aide d’une sonde tassométrique.

6. Sismographes

L'impact d'un séisme a été analysé comme une force horizontale ayant pour point d'application, le centre de gravité du bloc du barrage. L'intensité de cette force a été prise à 0.15 fois le poids total du bloc. Cette valeur étant considérée comme prudente pour l'emplacement du barrage.

Deux sismographes ont été installés, l'un sur la crête et l'autre sur l'appui gauche. Dans le cas de la survenance d'un séisme les deux enregistrements fourniraient alors des données très précieuses sur la réponse du barrage au séisme que l'on pourrait alors comparer à la réponse prise comme une hypothèse dans l'étude.

CHAPITRE IV

ANALYSE DES DONNEES BRUTES

D’AUSCULTATION

- INVENTAIRE DES MESURES DISPONIBLES

Toutes les mesures des différents dispositifs d’auscultation sont disponibles sous format « papier ». Elles ont été recueillies auprès de L’ANBT services du barrage Ain Zada. Les prélèvements ont été effectués au pas de temps hebdomadaire et parfois bimensuel. Les données présentent des lacunes en raison du manque d’azote pour les mesures de pressions pneumatiques ou interstitielles. Certains piézomètres du sol et de la roche sont colmatés juste après la mise en eau du barrage et d’autres après quelques années de fonctionnement.

- Niveau de la retenue

Les données du niveau de l’eau dans la cuvette du barrage ou niveau de la retenue ont été recueillies sur une période allant de Février 1986 jusqu’à 2013. L’évolution du niveau NR en fonction du temps est représentée en figure 7. On remarque une importante diminution du niveau du barrage durant la période Juin 2001 jusqu’au 11 septembre 2002 où le niveau le plus bas enregistré était de 839.7 m NGA.

Figure 15.  Chronique du niveau de la retenue (1986 – 2013)

- Piézométrie (WS et WR)

Les piézomètres des sols de la digue qui présentent un fonctionnement normal avec des séries de mesures plus ou moins complètes sont : WS09, WS13, WS16, WS19 et les piézomètres de l’enrochement WR2, WR3, WR4 et WR 7 par  contre les autres soit ils ont obstrués, hors service ou soit présentent des lacunes assez longues. Les données de la piézométrie sont disponibles depuis février 1986 jusqu’à février 2012. Vue le nombre de piézomètres, les lacunes qu’ils présentent, leur situation et l’ampleur des données, on était obligé de choisir quelques piézomètres afin d’étudier l’évolution de la piézométrie en fonction du temps et des valeurs de la retenue normale représentées sur la figure 16.

L’évolution de la piézométrie dans le sol et la roche présente une forte perturbation lors de la mise en eau du barrage à savoir durant 1986 et 1987. Après cette date, on observe des pics généralement durant les mêmes périodes.

Figure 16. Evolution de WS et WR en fonction du temps

- Les pressions interstitielles (PH)

Les données recueillies des archives du barrage s’étalent sur la période de février 1986 jusqu’à septembre 2012. Certaines cellules de profil présentent de longues lacunes en raison d’une part de leur non fonctionnement ou en raison de l’absence de l’azote. Vue le nombre de cellules dans chaque profil, on ne représente l’évolution de la piézométrie en fonction du temps pour les cellules suivantes : ph1/1, ph2/2, ph3/3 et ph4/4.

L’évolution des pressions interstitielles installées sur les profils 1, 2, 3 et 4 représentée en figure 17 montre clairement une période de mise en eau où les pressions sont très perturbées de 1986 jusqu’à 1988 puis en général, une période moins agitée qu’on peut considérer comme période d’analyse après 1988.

Figure 17. Pressions interstitielles du noyau argileux du barrage Ain Zada (1986 – 2013)

- Les pressions pneumatiques (PP)

Les données recueillies sont en bars et concernent les cellules des 4 profils PP1, PP2, PP3 et PP4. La période d’observation s’étale de 1986 à 2013 avec beaucoup de lacunes dues essentiellement au manque d’azote (Fig. 18).

On remarque que lors de la mise en eau du barrage Ain Zada, la pression évolue avec des perturbations pour rester constante d’une manière générale avec quelques pics. L’année 1988 présente une période commune de chute de la pression pneumatique pour PP2 et PP4 et inversement pour PP1 et PP3. Cette même perturbation est observée pour les pressions interstitielles PH et les piézomètres hydrauliques WS et WR.

Figure 18. Evolution des pressions pneumatiques du barrage Ain Zada

CHAPITRE V

ANALYSE EN COMPOSANTES PRINCIPALES

# I. But de l'analyse en composantes principales

L’analyse en composantes principales (ACP) est une méthode d’analyse de données, qui a pour objet de décrire et de résumer les informations quantitatives relatives à l’observation de P caractères mesurés sur un échantillon de N individus, afin de comprendre comment les effets de phénomènes a priori isolés se combinent.

Le contexte dans lequel on applique cette technique est le suivant: on observe sur N individus P caractères ou variables quantitatives présentant des relations multiples qu'on veut  analyser.

Décrire à l'aide d'un graphique le lien entre deux variables quantitatives est simple: il suffit de porter sur deux axes orthogonaux les valeurs des variables en question pour observer à l'œil le lien entre les deux variables, quitte à effectuer ensuite une analyse ou des tests statistiques plus précis. Pour 3 variables, une démarche analogue mène à un graphique à 3 dimensions ou en perspective. Pour 4 variables et plus, il n'est plus possible de procéder de la même manière, et travailler par couple de variables ou par triple de variables risque de masquer des interactions complexes. D'où l'idée de mettre au point une technique permettant de résumer  l'information apportée par ces P caractéristiques en la détruisant le moins possible. Cette technique utilise des combinaisons linéaires des variables, elle est donc mieux adaptée aux relations linéaires.

Analyse en Composantes Principales (ACP) est une méthode de la statistique multivariée, qui consiste à transformer des variables liées entre elles (dites "corrélées" en statistique) en nouvelles variables indépendantes les unes des autres (donc "non corrélées"). Ces nouvelles variables sont nommées "composantes principales", ou axes. Elle permet au praticien de réduire l'information en un nombre de composantes plus limité que le nombre initial de variables. Il s'agit d'une approche à la fois géométrique (représentation des variables dans un nouvel espace géométrique selon des directions d'inertie maximale) et statistique (recherche d'axes indépendants expliquant au mieux la variabilité - la variance - des données). Lorsqu'on veut alors compresser un ensemble de N variables aléatoires, les n premiers axes de l'ACP sont un meilleur choix, du point de vue de l'inertie ou la variance expliquée

# II. Description de la démarche

Appelons  les variables initiales quantitatives et centrées (de moyenne nulle).

Déterminons une nouvelle variable , combinaison linéaire des X :

, où

sont des constantes à déterminer de telle manière que Y1 ait une variance maximum avec la contrainte:

Pourquoi une variance maximum et pourquoi introduire cette condition sur les constantes c?

De toutes les combinaisons linéaires des X, celle qui détruit le moins possible l'information est celle qui possède une dispersion la plus grande possible: si  avait une dispersion nulle,  serait une constante pour tous les individus.

Par ailleurs, il suffit de multiplier tous les c par un même facteur arbitrairement grand, pour que  ait une variance arbitrairement grande, il est donc naturel d'introduire une condition normant les c, par exemple celle portant sur la somme des carrés des c.

Le problème qui consiste à rechercher les constantes c normées à 1 qui rendent la variance de  maximum est un problème bien posé: quelques manipulations algébriques permettent de démontrer que les constantes c (et donc ) sont univoquement déterminées. Appelons  la variance de . La nouvelle variable  est appelée première composante principale.

En général,  n'épuise pas toute la variance des variables d'origine. Recherchons alors une deuxième variable  , non corrélée avec, de variance maximum, combinaison linéaire des X:

, où

Les  sont des constantes à déterminer sous la contrainte de normalisation :

(pour être cohérent dans les notations, il aurait fallu écrire  à la place de , à la place de ,...) On peut également montrer que les constantes c (et donc) sont univoquement déterminées. Appelons

la variance de la nouvelle variable . Par construction, on a:

Y2 est appelé deuxième composante principale.

On peut en général continuer le procédé en construisant des nouvelles variables  chacune de ces variables étant non corrélée avec les précédentes, de variance maximum (avec la condition de normalisation portant sur les coefficients de la combinaison linéaire). Appelons  les variances de ces nouvelles variables; par construction ces variances vont en décroissant:

# III. Formalisation mathématique de l’ACP

## 3.1. Base mathématique

Il est facile de voir que la détermination des constantes c (ou celle des Y) se ramène … un problème aux valeurs propres: en fait les différents c sont les coordonnées des vecteurs propres (normés) de la matrice variances-covariances des variables initiales X, et les variances  les valeurs propres associées. Les différentes propriétés citées (existence et unicité) s'en déduisent.

Le tableau de départ qui sera soumis à une ACP se présente de la façon suivante :

Il s’agit d’un tableau de données quantitatives, avec les variables en colonnes, les individus en lignes et les observations à l’intérieur du tableau.

L’objectif de l’ACP est d’analyser l’information contenue dans le tableau, c'est-à-dire la structure du nuage des individus dans l’espace Rn et des variables dans l’espace RN.

Pour des raisons mathématiques de simplification, mais aussi parce que les variables dans ces tableaux peuvent être de natures différentes, on transforme la matrice X en une matrice Z de variables centrées réduites qui conserve la même information :

variables centrées réduites.

- le centrage n’a pas d’influence sur la ressemblance entre individus

- la réduction supprime l’arbitrage des unités et toutes les variables ont la même influence dans le calcul des distances entre individus.

Particularités de ces nouvelles variables :

- les moyennes sont toutes nulles

- les écarts types sont égaux à 1.

## La matrice Z des variables centrées réduites s’écrit alors :

## L’information contenue dans cette matrice est donnée par le nuage de points des individus dans l’espace Rn et par le nuage de points des variables dans l’espace RN.

## Plaçons-nous dans l’espace Rn des variables qui contient le nuage des N points individus. Le

## système des n axes est orthonormée ou encore la base de ce système est orthonormée, c'est-à-dire :

## Un point i quelconque a pour coordonnées (zi1,zi2,...zin) . La distance entre deux points est calculée par la distance euclidienne (théorème de Pythagore). On peut schématiser cet espace de la façon suivante :

## La distance au carré entre i et i’ est égale à :

Les projections orthogonales (les coordonnées) des N points sur un axe quelconque zj sont de moyennes nulles et de variance égale à un par construction. Le centre de gravité G est donc l’origine des axes. La variance totale du nuage multidimensionnel est égale à 1*n=n. Chaque axe porte donc 1/n*100 de la variance totale.

Dans l’espace Rn des individus, on dispose du nuage des n variables. Le système des N axes est orthonormé : la base de ce système s’écrit             avec :

## Un point zi quelconque a pour coordonnées (z1j,z2j,...zNj). La distance entre deux points est calculée par la distance euclidienne. On peut schématiser cet espace de la façon suivante :

La distance au carré entre zj et zj' est égale à

## 3.2  Règle pratique

Si la rième variance Vr+1 est très petite, les variables sont quasiment constantes pour tous les individus. Il est alors naturel de ne conserver que les composantes principales. Dans la pratique on estime que  Vr+1 est petite si on a:

Dans le meilleur des cas, 3 composantes principales suffisent et, dans ce cas, on est passé de P variables corrélées à 3 variables non corrélées qu'on peut facilement représenter à l'aide de graphiques.

## 3.3. Précaution

Les composantes principales dépendent des variances des variables initiales (on se rappelle que les constantes c sont les coordonnées des vecteurs propres de la matrice variances - covariances des X). Une variable Xi présentant une variance très grande par rapport aux autres X risque de troubler les résultats. Pour éviter cet effet, il convient de soit s'assurer que toutes les variances des X sont du même ordre de grandeur, soit de réduire les variables X (c.-à-d. de leur soustraire leur moyenne et de les diviser ensuite par leur variance) en n'oubliant pas d'en tenir compte dans l'interprétation des résultats par la suite.

3.4 Calcul de covariances et de corrélations

Une fois la matrice transformée en ou , il suffit de la multiplier par sa transposée pour obtenir:

- la matrice de variance-covariance des X1, …, XN si M n'est pas réduite : ;

- la matrice de corrélation des X1, …, XN si M est réduite : .

Ces deux matrices sont carrées (de taille N), symétriques, et réelles. Elles sont donc diagonalisables dans une base orthonormée en vertu du théorème spectral.

De façon plus générale, la matrice de variance-covariance s'écrit .

De plus, si l'on note  la matrice diagonale des inverses des écarts-types:

et la matrice diagonale des inverses des variances, alors on a:

.

La matrice des coefficients de corrélation linéaire entre les N variables prises deux à deux, notée R, s'écrit:

.

3.5 Critère d'inertie

Dans la suite de cet article, nous considèrerons que le nuage est transformé (centré et réduit si besoin est). Chaque Xn est donc remplacé par ou . Nous utiliserons donc la matrice pour noter ou suivant le cas.

Le principe de l'ACP est de trouver un axe u, issu d'une combinaison linéaire des Xn, tel que la variance du nuage autour de cet axe soit maximale.

Pour bien comprendre, imaginons que la variance de u soit égale à la variance du nuage; on aurait alors trouvé une combinaison des Xn qui contient toute la diversité du nuage original (en tout cas toute la part de sa diversité captée par la variance).

Un critère couramment utilisé est la variance de l'échantillon (on veut maximiser la variance expliquée par le vecteur u). Pour les physiciens, cela a plutôt le sens de maximiser l'inertie expliquée par u (c'est-à-dire minimiser l'inertie du nuage autour de u).

3.6 Projection

Finalement, nous cherchons le vecteur u tel que la projection du nuage sur ait une variance maximale. La projection de l'échantillon des X sur u s'écrit :

la variance empirique de πu(M) vaut donc :

oùC est la matrice de covariance.

Comme nous avons vu plus haut que C estdiagonalisable dans une base orthonormée, notons P le changement de base associé et la matrice diagonale formée de son spectre :

Après cette réécriture, nous cherchons le vecteur unitaire v qui maximise , où est diagonale (rangeons les valeurs de la diagonale de en ordre décroissant). On peut rapidement vérifier qu'il suffit de prendre le premier vecteur unitaire ; on a alors :

Plus formellement, on démontre ce résultat en maximisant la variance empirique des données projetées sur u sous la contrainte que u soit de norme 1 (par un multiplicateur de Lagrange) :

On obtient ainsi les deux résultats suivants:

- u est vecteur propre de C associé à la valeur propre

- u est de norme 1

La valeur propre est la variance empirique sur le premier axe de l'ACP.

On continue la recherche du deuxième axe de projection w sur le même principe en imposant qu'il soit orthogonal à u.

3.7 Diagonalisation

La diagonalisation de la matrice de corrélation (ou de covariance si on se place dans un modèle non réduit), nous a permis d'écrire que le vecteur qui explique le plus d'inertie du nuage est le premier vecteur propre. De même le deuxième vecteur qui explique la plus grande part de l'inertie restante est le deuxième vecteur propre, etc.

Nous avons vu en outre que la variance expliquée par le k-ième vecteur propre vaut λk.

Finalement, la question de l'ACP se ramène à un problème de diagonalisation de la matrice de corrélation.

# IV. Interprétation des résultats

Le but initial est (en général) atteint: on dispose d'un nombre plus réduit de variables (les composantes principales), elles sont non corrélées et les individus peuvent être facilement représentés par des graphiques sans trop de distorsion. Mais que signifient ces nouvelles variables (les composantes principales), comment les interpréter ? Deux approches existent: l'une se base sur les variables, l'autre sur les individus. Il est plus fructueux de ne pas s'en tenir à une seule méthode, mais de les utiliser conjointement.

## 4.1. Méthode basée sur les variables

On détermine la corrélation entre les composantes principales let les variables d'origine X. Si on ne garde que les r premières composantes principales Y1, Y2, …..,Yr cela donne r * P coefficients de corrélation à calculer : la corrélation de  avec X1, X2, …., Xp de  avec  X1, X2, …., Xp de  avec X1, X2, …., Xp. On tente alors de dégager une interprétation des composantes principales sur la base des valeurs observées de ces coefficients (sans oublier les précautions d'usage dans l'interprétation des coefficients de corrélations).

## 4.2. Méthode basée sur les individus

On tente d'interpréter les composantes principales à l'aide de la position des individus par rapport aux composantes principales. Mais là de nouveau il faut être prudent (et dans toutes les interprétations déduites de la représentation des individus  dans les plans formés par les composantes principales la même prudence s'impose): on se livre en fait à une opération de projection de l'individu dans un plan. Il faut alors prendre garde aux erreurs de "perspective": proximité après projection ne signifie pas proximité avant projection (seule la proximité avant projection a un sens). Pour détecter de telles erreurs (proximités apparentes dues à une opération de projection) on introduit des coefficients appelés contributions relatives d'un individu à une composante principale. Nous n'examinerons pas plus loin comment on définit ces coefficients, mais la règle est de considérer comme mal représentés les individus dont les contributions relatives aux axes concernés sont trop petites. Moyennant ces précautions, il est possible d'interpréter la position des individus dans les plans formés par les composantes principales et d'en déduire une interprétation des composantes principales elles-mêmes.

CHAPITRE IV

INTERPRETATION DES RESULTATS DE L’ACP

Chaque prélèvement de NR, PH, PP, constitue une unité statistique. Les différents paramètres soumis à l’analyse constituent les variables qui caractérisent ces unités statistiques. Les données ont été traitées statistiquement grâce à l’utilisation du logiciel XLStat (version démonstration).

La représentation des variables dans l'espace des k facteurs permet d'interpréter visuellement les corrélations entre les variables d'une part, et entre les variables et les facteurs d'autre part, moyennant certaines précautions.

En effet, qu'il s'agisse de la représentation des observations ou des variables dans l'espace des facteurs, deux points très éloignés dans un espace à k dimensions peuvent apparaître proches dans un espace à 2 dimensions en fonction de la direction utilisée pour la projection.

On peut considérer que la projection d'un point sur un axe, un plan ou un espace à 3 dimensions est fiable si la somme des cosinus carrés sur les axes de représentation n'est pas trop éloignée de 1. Si les facteurs doivent être utilisés par la suite avec d'autres méthodes, il est intéressant d'étudier la contribution relative (exprimée en % ou en proportion) des différentes variables à la construction de chacun des axes factoriels, afin de rendre les résultats obtenus ensuite facilement interprétables.

- Analyses en composantes principales des données hebdomadaires (période 1995 – 2000)

- Statistique descriptive

Les données ont traitées par le logiciel XLStat (free version ou version démonstration valable pour un mois). Les résultats descriptifs sont représentés dans le tableau 9.L’analyse en composantes principales (ACP), a été réalisée sur un tableau de données de 43 variables et de 108 individus. Nous avons poussé l’analyse jusqu’à cinq facteurs et 60 % de la variance ont pu être exprimés.

Tableau 9. Statistique descriptive des données de surveillance du barrage Ain Zada

| Variable | Observations | Obs. avec données manquantes | Obs. sans données manquantes | Minimum | Maximum | Moyenne | Ecart-type |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 108 | 0 | 108 | 847,070 | 854,340 | 850,814 | 2,129 |
| WS9 | 108 | 0 | 108 | 1,930 | 9,630 | 3,927 | 1,150 |
| WS12 | 108 | 0 | 108 | 4,680 | 8,090 | 7,546 | 0,664 |
| WS13 | 108 | 0 | 108 | 22,220 | 26,700 | 23,383 | 0,696 |
| WS15 | 108 | 0 | 108 | 9,250 | 10,660 | 9,940 | 0,263 |
| WS16 | 108 | 0 | 108 | 31,700 | 32,630 | 32,084 | 0,185 |
| WS17 | 108 | 0 | 108 | 0,000 | 19,000 | 17,533 | 1,809 |
| WS19 | 108 | 0 | 108 | 20,200 | 28,840 | 26,718 | 1,595 |
| WR2 | 108 | 0 | 108 | 0,970 | 1,250 | 1,079 | 0,075 |
| WR3 | 108 | 0 | 108 | 4,000 | 5,260 | 5,045 | 0,115 |
| WR4 | 108 | 0 | 108 | 4,890 | 9,230 | 5,126 | 0,414 |
| WR7 | 108 | 0 | 108 | 0,000 | 6,740 | 6,270 | 0,739 |
| PP1/1 | 108 | 0 | 108 | 1,180 | 1,320 | 1,273 | 0,035 |
| PP1/2 | 108 | 0 | 108 | 2,330 | 3,790 | 3,410 | 0,373 |
| PP1/3 | 108 | 0 | 108 | 0,970 | 1,200 | 1,000 | 0,037 |
| PP1/4 | 108 | 0 | 108 | 2,550 | 3,700 | 2,721 | 0,221 |
| PP2/1 | 108 | 0 | 108 | 2,210 | 2,850 | 2,355 | 0,088 |
| PP2/2 | 108 | 0 | 108 | 3,220 | 5,240 | 5,020 | 0,239 |
| PP2/3 | 108 | 0 | 108 | 2,200 | 4,390 | 2,921 | 0,768 |
| PP2/4 | 108 | 0 | 108 | 3,070 | 3,990 | 3,239 | 0,170 |
| PP3/1 | 108 | 0 | 108 | 2,090 | 5,560 | 3,095 | 0,507 |
| PP3/2 | 108 | 0 | 108 | 3,200 | 4,890 | 4,258 | 0,204 |
| PP3/3 | 108 | 0 | 108 | 1,230 | 3,600 | 2,552 | 0,694 |
| PP3/4 | 108 | 0 | 108 | 2,350 | 3,680 | 3,327 | 0,117 |
| PP4/1 | 108 | 0 | 108 | 1,270 | 1,920 | 1,747 | 0,073 |
| PP4/2 | 108 | 0 | 108 | 3,030 | 4,100 | 3,909 | 0,159 |
| PP4/3 | 108 | 0 | 108 | 1,200 | 1,750 | 1,568 | 0,177 |
| PP4/4 | 108 | 0 | 108 | 0,000 | 3,340 | 3,143 | 0,313 |
| PH1/1 | 108 | 0 | 108 | 15,020 | 20,600 | 17,957 | 1,630 |
| PH1/2 | 108 | 0 | 108 | 6,500 | 8,700 | 7,697 | 0,424 |
| PH1/3 | 108 | 0 | 108 | 16,000 | 17,600 | 17,003 | 0,309 |
| PH1/4 | 108 | 0 | 108 | 16,000 | 16,500 | 16,169 | 0,160 |
| PH2/1 | 108 | 0 | 108 | 21,000 | 23,500 | 22,373 | 0,751 |
| PH2/2 | 108 | 0 | 108 | 4,000 | 8,500 | 7,600 | 0,575 |
| PH2/3 | 108 | 0 | 108 | 5,300 | 7,400 | 6,326 | 0,532 |
| PH3/2 | 108 | 0 | 108 | 6,500 | 9,900 | 7,873 | 0,725 |
| PH3/3 | 108 | 0 | 108 | 3,400 | 6,000 | 4,657 | 0,644 |
| PH3/4 | 108 | 0 | 108 | 15,300 | 19,800 | 17,031 | 1,087 |
| PH4/1 | 108 | 0 | 108 | 15,000 | 18,400 | 16,275 | 0,928 |
| PH4/2 | 108 | 0 | 108 | 11,200 | 18,000 | 12,159 | 0,733 |
| PH4/3 | 108 | 0 | 108 | 2,700 | 4,900 | 3,981 | 0,444 |
| PH4/4 | 108 | 0 | 108 | 18,000 | 181,000 | 19,875 | 15,655 |
| Q fuite | 108 | 0 | 108 | 1,600 | 9,660 | 3,646 | 2,249 |

2.	Matrice de corrélation

L’examen du tableau 10 relatif à la matrice de corrélation permet de montrer :

Le niveau de la retenue NR est très corrélé avec les instruments suivants : WS15, WR2, PP1/1, PP2/1, PP3/1, PH1/1, PH1/3, PH2/1, PH3/2, Qfuite, PH4/1, PH3/4 et inversement corrélé avec  WS9 et PH2/3.

Ce qui peut s’expliquer par l’influence du niveau du barrage sur les données des instruments de surveillance.

D’autres variables ont des bonnes relations entre elles comme par exemple:

- Le débit de fuite est bien corrélé avec NR, WS13, WS15 et PP1/4 avec respectivement des coefficients de corrélations de 0,602, 0,873, 0,689 et 0,607.

- PH1/1 avec WS15 (r=0.715), PP3/1 (r=0.765), PP2/1 (r=0.677) et inversement avec WS9

- PH2/1 est bien corrélé avec PP3/1 (r=0.774).

- Valeurs propres

Le tableau 11 et le graphique associé (figure 19) sont liées à un objet mathématique, les valeurs propres, qui sont heureusement liées à un concept très simple : la qualité de la projection lorsque l'on passe de N dimensions (N étant le nombre de variables, ici 43) à un nombre plus faible de dimensions.

Dans ce cas, on voit que la première valeur propre vaut 11.73 et représente 27% de la variabilité. Cela signifie que si l'on représente les données sur un seul axe F1, alors on aura toujours 27% de la variabilité totale qui sera préservée.

A chaque valeur propre correspond un facteur. Chaque facteur est en fait une combinaison linéaire des variables de départ. Les facteurs ont la particularité de ne pas être corrélés entre eux. Les valeurs propres et les facteurs sont triés par ordre décroissant de variabilité représentée. Idéalement, les deux premières valeurs propres correspondent à un % élevé de la variabilité, si bien que la représentation sur les deux premiers axes factoriels est de bonne qualité. Dans notre exemple, cela n'est pas tout à fait le cas, d'où la nécessité de valider les hypothèses formulées par l'utilisation des graphiques sur les facteurs F1 - F2, F2 - F3 et F1-F3.

Le tableau 11 et la figure 19 montrent les pourcentages de la variance exprimée par chaque facteur et le pourcentage cumulés. On remarque que le facteur F1 exprime 27% de la variance, le facteur F2 exprime 11.67%, et le facteur F3 exprime 8.77%.

Le plan factoriel F1-F2 exprime 38.96 % de variance cumulée et le plan F2 – F3 exprime environ 47.73% de la variance. D’où le poids de cette analyse factorielle suivant ces plans exprime uniquement à peu près 48 % d’information. Ce qui est tout juste lors de l’analyse en composantes principales. Il faut aller jusqu’au plan factoriel F4-F5 pour arriver à 60% d’information.La structure  du nuage n’est pas très forte. Ceci est dû aux données qui présente une faible variabilité.De l’avis unanime, on retient trois axes en respectant le critère de Kaiser. Il existe bien une inflexion entre la troisième et la quatrième valeur propre, même si finalement nous n’aurons pas une super explication de l’inertie (près de 62 % restera inexpliquée).

Le tableau 12 montre le pourcentage exprimé dans chaque facteur de chaque paramètre de surveillance.

Tableau 10. Matrice des corrélations entre les variables  barrage Ain zada

| Variables | NR | WS9 | WS12 | WS13 | WS15 | WS16 | WS17 | WS19 | WR2 | WR3 | WR4 | WR7 | PP1/1 | PP1/2 | PP1/3 | PP1/4 | PP2/1 | PP2/2 | PP2/3 | PP2/4 | PP3/1 | PP3/2 | PP3/3 | PP3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS9 | -0,721 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS12 | -0,079 | 0,188 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS13 | 0,462 | -0,393 | 0,050 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS15 | 0,771 | -0,539 | 0,074 | 0,583 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS16 | 0,296 | 0,000 | -0,227 | 0,454 | 0,277 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS17 | 0,232 | -0,141 | 0,173 | 0,189 | 0,202 | -0,147 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS19 | 0,219 | -0,268 | -0,113 | -0,592 | -0,027 | -0,481 | 0,105 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR2 | 0,697 | -0,509 | -0,216 | 0,030 | 0,528 | 0,084 | -0,061 | 0,376 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR3 | 0,315 | -0,261 | 0,147 | 0,249 | 0,264 | 0,106 | 0,057 | -0,113 | 0,272 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR4 | 0,193 | 0,007 | 0,075 | -0,024 | 0,172 | 0,155 | 0,012 | 0,017 | 0,260 | 0,080 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR7 | -0,212 | 0,343 | 0,378 | -0,104 | -0,086 | -0,148 | 0,029 | -0,143 | -0,108 | 0,046 | 0,041 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1/1 | 0,531 | -0,297 | 0,021 | 0,367 | 0,545 | 0,297 | -0,018 | -0,116 | 0,464 | 0,293 | 0,234 | -0,132 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1/2 | 0,169 | -0,018 | -0,304 | 0,102 | 0,267 | 0,296 | -0,154 | -0,125 | 0,244 | -0,091 | 0,140 | -0,205 | 0,348 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1/3 | -0,101 | 0,384 | 0,180 | -0,158 | -0,110 | 0,323 | -0,024 | -0,151 | -0,031 | 0,014 | 0,267 | 0,123 | 0,021 | 0,082 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP1/4 | 0,046 | 0,053 | 0,105 | 0,558 | 0,250 | 0,515 | -0,022 | -0,820 | -0,165 | 0,209 | 0,026 | 0,087 | 0,258 | 0,108 | -0,037 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP2/1 | 0,745 | -0,590 | -0,026 | 0,335 | 0,489 | 0,173 | 0,223 | 0,209 | 0,631 | 0,268 | 0,070 | -0,141 | 0,446 | 0,089 | -0,204 | -0,005 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PP2/2 | 0,481 | -0,358 | 0,135 | 0,312 | 0,507 | 0,000 | 0,161 | 0,040 | 0,349 | 0,297 | 0,111 | -0,023 | 0,329 | -0,010 | -0,124 | 0,098 | 0,374 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| PP2/3 | 0,556 | -0,526 | 0,453 | 0,219 | 0,463 | -0,274 | 0,341 | 0,265 | 0,321 | 0,332 | -0,023 | 0,107 | 0,148 | -0,342 | -0,164 | -0,080 | 0,484 | 0,421 | 1 |  |  |  |  |  |
| PP2/4 | 0,067 | -0,153 | -0,072 | 0,035 | 0,261 | -0,362 | 0,110 | 0,233 | 0,251 | -0,102 | 0,037 | -0,050 | 0,102 | 0,221 | -0,344 | -0,173 | 0,108 | 0,132 | -0,081 | 1 |  |  |  |  |
| PP3/1 | 0,669 | -0,632 | 0,147 | 0,297 | 0,558 | -0,211 | 0,286 | 0,313 | 0,514 | 0,258 | 0,047 | -0,049 | 0,298 | 0,009 | -0,318 | -0,120 | 0,582 | 0,470 | 0,670 | 0,383 | 1 |  |  |  |
| PP3/2 | -0,382 | 0,270 | 0,031 | -0,246 | -0,318 | -0,183 | -0,107 | -0,039 | -0,294 | -0,112 | -0,047 | 0,045 | -0,355 | 0,104 | 0,027 | -0,085 | -0,403 | -0,121 | -0,293 | -0,010 | -0,303 | 1 |  |  |
| PP3/3 | 0,213 | -0,211 | 0,232 | 0,511 | 0,398 | 0,027 | 0,281 | -0,180 | -0,140 | 0,012 | -0,127 | 0,016 | 0,216 | -0,092 | -0,245 | 0,281 | 0,211 | 0,148 | 0,285 | 0,227 | 0,323 | -0,412 | 1 |  |
| PP3/4 | -0,087 | 0,140 | 0,243 | -0,153 | 0,046 | -0,126 | 0,044 | 0,130 | 0,029 | 0,066 | 0,072 | 0,181 | -0,025 | -0,130 | 0,252 | -0,171 | -0,080 | -0,038 | 0,098 | -0,170 | -0,079 | 0,064 | -0,009 | 1 |

Suite du tableau 10

|  | NR | WS9 | WS12 | WS13 | WS15 | WS16 | WS17 | WS19 | WR2 | WR3 | WR4 | WR7 | PP1/1 | PP1/2 | PP1/3 | PP1/4 | PP2/1 | PP2/2 | PP2/3 | PP2/4 | PP3/1 | PP3/2 | PP3/3 | PP3/4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP4/1 | 0,039 | -0,007 | 0,133 | 0,085 | 0,031 | 0,121 | -0,010 | -0,157 | 0,009 | 0,167 | 0,029 | 0,088 | 0,019 | -0,181 | 0,021 | 0,224 | 0,013 | 0,128 | 0,100 | -0,149 | -0,016 | 0,100 | -0,220 | 0,007 |
| PP4/2 | 0,104 | 0,112 | 0,162 | 0,225 | 0,160 | 0,273 | 0,046 | -0,140 | 0,084 | 0,060 | 0,132 | 0,113 | 0,150 | -0,061 | 0,269 | 0,192 | 0,113 | 0,069 | 0,103 | -0,044 | 0,044 | -0,192 | 0,202 | 0,063 |
| PP4/3 | 0,401 | -0,536 | 0,005 | 0,290 | 0,348 | -0,269 | 0,285 | 0,385 | 0,228 | 0,083 | -0,119 | -0,057 | -0,029 | -0,292 | -0,502 | -0,199 | 0,363 | 0,219 | 0,456 | 0,434 | 0,569 | -0,152 | 0,365 | 0,059 |
| PP4/4 | 0,045 | -0,042 | -0,095 | -0,009 | 0,042 | -0,017 | 0,006 | 0,099 | 0,056 | -0,056 | -0,005 | -0,104 | 0,239 | 0,151 | -0,045 | -0,084 | 0,025 | 0,019 | -0,062 | 0,109 | 0,026 | -0,003 | 0,039 | -0,055 |
| PH1/1 | 0,825 | -0,725 | -0,049 | 0,401 | 0,715 | -0,003 | 0,328 | 0,410 | 0,542 | 0,167 | 0,023 | -0,250 | 0,339 | 0,117 | -0,366 | -0,139 | 0,677 | 0,413 | 0,565 | 0,396 | 0,765 | -0,331 | 0,424 | -0,090 |
| PH1/2 | 0,118 | 0,105 | 0,016 | 0,033 | 0,195 | 0,326 | -0,165 | -0,294 | 0,255 | 0,308 | 0,225 | 0,199 | 0,315 | 0,127 | 0,158 | 0,310 | 0,034 | 0,150 | -0,119 | -0,145 | -0,107 | 0,080 | -0,366 | 0,030 |
| PH1/3 | 0,607 | -0,501 | 0,237 | 0,176 | 0,570 | -0,218 | 0,400 | 0,491 | 0,377 | 0,126 | 0,118 | -0,082 | 0,214 | -0,023 | -0,276 | -0,250 | 0,392 | 0,356 | 0,589 | 0,311 | 0,623 | -0,140 | 0,268 | -0,043 |
| PH1/4 | 0,179 | 0,080 | 0,196 | -0,061 | 0,251 | 0,207 | 0,067 | 0,027 | 0,288 | 0,160 | 0,302 | 0,105 | 0,264 | 0,279 | 0,087 | 0,016 | 0,120 | 0,139 | -0,010 | 0,043 | 0,045 | 0,066 | -0,266 | 0,028 |
| PH2/1 | 0,807 | -0,752 | 0,014 | 0,314 | 0,655 | -0,137 | 0,352 | 0,488 | 0,582 | 0,246 | 0,043 | -0,194 | 0,312 | -0,035 | -0,380 | -0,218 | 0,667 | 0,430 | 0,667 | 0,315 | 0,774 | -0,359 | 0,304 | -0,048 |
| PH2/2 | -0,082 | 0,188 | -0,058 | -0,064 | 0,108 | 0,030 | -0,108 | -0,093 | 0,072 | 0,011 | 0,143 | 0,092 | 0,280 | 0,317 | 0,065 | 0,052 | -0,123 | -0,037 | -0,215 | 0,091 | -0,111 | 0,009 | -0,110 | 0,061 |
| PH2/3 | -0,678 | 0,726 | 0,354 | -0,321 | -0,517 | 0,053 | -0,207 | -0,417 | -0,549 | -0,116 | 0,045 | 0,415 | -0,243 | -0,179 | 0,429 | 0,213 | -0,607 | -0,304 | -0,308 | -0,465 | -0,636 | 0,226 | -0,258 | 0,143 |
| PH3/2 | 0,637 | -0,505 | -0,104 | 0,324 | 0,611 | 0,269 | 0,068 | -0,013 | 0,631 | 0,352 | 0,265 | -0,170 | 0,568 | 0,299 | -0,021 | 0,185 | 0,468 | 0,400 | 0,185 | 0,364 | 0,506 | -0,227 | -0,016 | -0,209 |
| PH3/3 | -0,073 | -0,079 | -0,587 | -0,172 | -0,217 | 0,167 | -0,192 | 0,245 | 0,012 | -0,085 | -0,036 | -0,336 | -0,147 | 0,077 | -0,108 | -0,230 | -0,145 | -0,225 | -0,452 | 0,111 | -0,178 | 0,104 | -0,282 | -0,104 |
| PH3/4 | 0,776 | -0,577 | -0,370 | 0,572 | 0,674 | 0,520 | 0,107 | -0,029 | 0,484 | 0,199 | 0,179 | -0,323 | 0,469 | 0,316 | -0,179 | 0,234 | 0,500 | 0,326 | 0,061 | 0,199 | 0,382 | -0,254 | 0,146 | -0,218 |
| PH4/1 | 0,769 | -0,712 | -0,310 | 0,388 | 0,602 | 0,092 | 0,167 | 0,293 | 0,612 | 0,116 | 0,052 | -0,337 | 0,349 | 0,290 | -0,369 | -0,079 | 0,622 | 0,320 | 0,304 | 0,453 | 0,667 | -0,290 | 0,295 | -0,189 |
| PH4/2 | -0,186 | 0,370 | 0,332 | -0,207 | -0,143 | 0,021 | -0,044 | -0,073 | -0,092 | 0,020 | 0,175 | 0,271 | -0,061 | -0,078 | 0,329 | 0,029 | -0,205 | -0,066 | -0,018 | -0,191 | -0,208 | 0,004 | -0,265 | 0,137 |
| PH4/3 | 0,322 | -0,536 | 0,017 | 0,552 | 0,455 | -0,162 | 0,163 | -0,159 | 0,157 | 0,194 | -0,128 | -0,088 | 0,170 | -0,043 | -0,487 | 0,260 | 0,327 | 0,303 | 0,442 | 0,283 | 0,491 | -0,254 | 0,520 | -0,081 |
| PH4/4 | -0,109 | 0,074 | 0,002 | -0,040 | -0,083 | -0,035 | 0,018 | 0,015 | -0,064 | -0,038 | -0,023 | 0,015 | -0,084 | -0,002 | -0,029 | -0,022 | -0,077 | -0,052 | -0,080 | 0,076 | -0,062 | -0,054 | -0,129 | 0,011 |
| Q fuite | 0,602 | -0,484 | 0,028 | 0,873 | 0,689 | 0,421 | 0,125 | -0,535 | 0,268 | 0,352 | 0,032 | -0,059 | 0,440 | 0,204 | -0,187 | 0,607 | 0,460 | 0,395 | 0,324 | 0,061 | 0,445 | -0,259 | 0,400 | -0,154 |

Tableau 10 (suite)

|  | PP4/1 | PP4/2 | PP4/3 | PP4/4 | PH1/1 | PH1/2 | PH1/3 | PH1/4 | PH2/1 | PH2/2 | PH2/3 | PH3/2 | PH3/3 | PH3/4 | PH4/1 | PH4/2 | PH4/3 | PH4/4 | Q fuite |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PP4/1 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP4/2 | 0,114 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP4/3 | 0,095 | 0,067 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PP4/4 | -0,048 | -0,043 | 0,030 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH1/1 | -0,123 | 0,097 | 0,671 | 0,095 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH1/2 | 0,431 | -0,040 | -0,315 | -0,033 | -0,241 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH1/3 | 0,023 | 0,158 | 0,583 | 0,124 | 0,782 | -0,108 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH1/4 | 0,315 | -0,008 | -0,136 | 0,064 | 0,023 | 0,658 | 0,289 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH2/1 | 0,036 | 0,009 | 0,734 | 0,100 | 0,907 | -0,106 | 0,797 | 0,156 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH2/2 | -0,015 | -0,088 | -0,222 | 0,015 | -0,122 | 0,389 | 0,022 | 0,474 | -0,097 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH2/3 | 0,137 | 0,095 | -0,664 | -0,118 | -0,852 | 0,328 | -0,533 | 0,120 | -0,801 | 0,189 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH3/2 | 0,156 | 0,028 | 0,092 | 0,033 | 0,477 | 0,457 | 0,327 | 0,390 | 0,450 | 0,134 | -0,418 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| PH3/3 | 0,027 | -0,176 | 0,139 | 0,080 | 0,023 | -0,108 | -0,056 | -0,035 | -0,012 | 0,040 | -0,278 | 0,091 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| PH3/4 | 0,060 | 0,050 | 0,322 | 0,064 | 0,663 | 0,192 | 0,390 | 0,182 | 0,559 | 0,054 | -0,635 | 0,674 | 0,298 | 1 |  |  |  |  |  |
| PH4/1 | -0,096 | -0,041 | 0,549 | 0,156 | 0,867 | -0,142 | 0,562 | 0,079 | 0,800 | -0,093 | -0,885 | 0,559 | 0,201 | 0,734 | 1 |  |  |  |  |
| PH4/2 | 0,205 | 0,191 | -0,273 | -0,083 | -0,329 | 0,291 | -0,068 | 0,330 | -0,228 | 0,101 | 0,490 | -0,097 | -0,244 | -0,246 | -0,409 | 1 |  |  |  |
| PH4/3 | -0,119 | -0,154 | 0,488 | 0,006 | 0,490 | -0,235 | 0,236 | -0,233 | 0,501 | -0,104 | -0,539 | 0,163 | -0,145 | 0,247 | 0,519 | -0,397 | 1 |  |  |
| PH4/4 | 0,108 | 0,002 | 0,055 | 0,007 | -0,076 | -0,037 | -0,065 | 0,023 | -0,019 | 0,022 | 0,059 | -0,034 | 0,057 | -0,008 | -0,059 | -0,025 | -0,060 | 1 |  |
| Q fuite | 0,146 | 0,100 | 0,234 | 0,014 | 0,455 | 0,259 | 0,177 | 0,097 | 0,395 | -0,005 | -0,365 | 0,510 | -0,259 | 0,614 | 0,498 | -0,204 | 0,609 | -0,082 | 1 |

Tableau 11. Pourcentages cumulés de la variance exprimés par les facteurs

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur propre | 11,733 | 5,020 | 3,772 | 3,466 | 1,906 | 1,817 |
| Variabilité (%) | 27,286 | 11,674 | 8,771 | 8,061 | 4,434 | 4,226 |
| % cumulé | 27,286 | 38,960 | 47,731 | 55,792 | 60,226 | 64,451 |

Figure 19. Valeurs propres et variances cumulées selon les facteurs

Tableau 12. Vecteurs propres de chaque paramètre de surveillance selon les facteurs

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,260 | -0,081 | -0,038 | 0,082 | -0,187 | 0,027 |
| WS9 | -0,236 | -0,062 | 0,035 | 0,046 | 0,067 | -0,190 |
| WS12 | -0,021 | -0,037 | 0,374 | 0,212 | 0,094 | -0,096 |
| WS13 | 0,159 | -0,202 | 0,159 | -0,265 | 0,012 | 0,009 |
| WS15 | 0,234 | -0,149 | 0,046 | 0,037 | 0,044 | -0,129 |
| WS16 | 0,025 | -0,320 | -0,117 | -0,148 | -0,303 | 0,010 |
| WS17 | 0,086 | 0,069 | 0,171 | 0,056 | 0,005 | -0,080 |
| WS19 | 0,066 | 0,321 | -0,154 | 0,277 | -0,109 | -0,019 |
| WR2 | 0,187 | -0,048 | -0,178 | 0,212 | -0,096 | 0,001 |
| WR3 | 0,091 | -0,139 | 0,091 | 0,095 | -0,017 | 0,261 |
| WR4 | 0,025 | -0,133 | -0,077 | 0,194 | -0,072 | -0,163 |
| WR7 | -0,073 | -0,053 | 0,226 | 0,157 | 0,153 | -0,040 |
| PP1/1 | 0,145 | -0,220 | -0,059 | 0,054 | 0,005 | -0,214 |
| PP1/2 | 0,040 | -0,148 | -0,273 | -0,054 | 0,138 | -0,320 |
| PP1/3 | -0,108 | -0,162 | -0,006 | 0,160 | -0,350 | -0,184 |
| PP1/4 | 0,011 | -0,316 | 0,152 | -0,239 | 0,091 | 0,062 |
| PP2/1 | 0,217 | -0,029 | 0,002 | 0,061 | -0,170 | 0,028 |
| PP2/2 | 0,153 | -0,073 | 0,094 | 0,099 | 0,070 | 0,083 |
| PP2/3 | 0,169 | 0,077 | 0,297 | 0,177 | -0,085 | 0,113 |
| PP2/4 | 0,107 | 0,127 | -0,101 | -0,012 | 0,391 | -0,231 |
| PP3/1 | 0,234 | 0,079 | 0,092 | 0,098 | 0,070 | -0,007 |
| PP3/2 | -0,117 | 0,042 | -0,078 | 0,026 | 0,246 | 0,163 |
| PP3/3 | 0,118 | 0,025 | 0,263 | -0,219 | 0,022 | -0,306 |
| PP3/4 | -0,039 | 0,025 | 0,106 | 0,174 | -0,110 | -0,075 |
| PP4/1 | -0,002 | -0,136 | 0,049 | 0,125 | 0,073 | 0,447 |
| PP4/2 | 0,020 | -0,109 | 0,135 | 0,047 | -0,297 | -0,190 |
| PP4/3 | 0,183 | 0,212 | 0,094 | -0,021 | 0,072 | 0,133 |
| PP4/4 | 0,028 | 0,022 | -0,098 | -0,006 | 0,074 | -0,179 |
| PH1/1 | 0,272 | 0,097 | -0,007 | 0,016 | -0,047 | -0,084 |
| PH1/2 | -0,011 | -0,316 | -0,088 | 0,208 | 0,187 | 0,218 |
| PH1/3 | 0,201 | 0,110 | 0,054 | 0,206 | 0,067 | -0,084 |
| PH1/4 | 0,030 | -0,199 | -0,115 | 0,318 | 0,240 | 0,006 |
| PH2/1 | 0,265 | 0,111 | 0,020 | 0,113 | -0,005 | 0,051 |
| PH2/2 | -0,024 | -0,143 | -0,134 | 0,123 | 0,328 | -0,207 |
| PH2/3 | -0,245 | -0,152 | 0,139 | 0,094 | 0,025 | -0,016 |
| PH3/2 | 0,187 | -0,189 | -0,157 | 0,100 | 0,087 | 0,050 |
| PH3/3 | -0,010 | 0,098 | -0,356 | -0,113 | -0,061 | 0,189 |
| PH3/4 | 0,215 | -0,146 | -0,193 | -0,093 | -0,068 | 0,052 |
| PH4/1 | 0,257 | 0,055 | -0,147 | -0,064 | 0,011 | -0,039 |
| PH4/2 | -0,100 | -0,120 | 0,091 | 0,267 | -0,045 | -0,026 |
| PH4/3 | 0,174 | 0,049 | 0,170 | -0,227 | 0,210 | 0,034 |
| PH4/4 | -0,022 | 0,022 | -0,024 | 0,003 | 0,073 | 0,072 |
| Q fuite | 0,190 | -0,243 | 0,121 | -0,182 | 0,088 | 0,071 |

Tableau 13.Corrélations entre les variables et les facteurs

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,892 | -0,182 | -0,073 | 0,152 | -0,258 | 0,037 |
| WS9 | -0,810 | -0,139 | 0,068 | 0,086 | 0,093 | -0,256 |
| WS12 | -0,071 | -0,083 | 0,727 | 0,395 | 0,130 | -0,129 |
| WS13 | 0,546 | -0,452 | 0,310 | -0,493 | 0,016 | 0,012 |
| WS15 | 0,800 | -0,333 | 0,089 | 0,069 | 0,060 | -0,174 |
| WS16 | 0,087 | -0,717 | -0,227 | -0,275 | -0,418 | 0,013 |
| WS17 | 0,294 | 0,154 | 0,332 | 0,104 | 0,007 | -0,108 |
| WS19 | 0,226 | 0,720 | -0,300 | 0,516 | -0,151 | -0,026 |
| WR2 | 0,642 | -0,107 | -0,345 | 0,394 | -0,133 | 0,001 |
| WR3 | 0,310 | -0,312 | 0,176 | 0,178 | -0,023 | 0,351 |
| WR4 | 0,085 | -0,298 | -0,150 | 0,362 | -0,099 | -0,220 |
| WR7 | -0,248 | -0,118 | 0,438 | 0,293 | 0,211 | -0,054 |
| PP1/1 | 0,497 | -0,494 | -0,114 | 0,101 | 0,007 | -0,289 |
| PP1/2 | 0,139 | -0,333 | -0,530 | -0,101 | 0,191 | -0,432 |
| PP1/3 | -0,370 | -0,362 | -0,012 | 0,299 | -0,483 | -0,248 |
| PP1/4 | 0,039 | -0,707 | 0,295 | -0,446 | 0,126 | 0,084 |
| PP2/1 | 0,744 | -0,066 | 0,004 | 0,114 | -0,234 | 0,037 |
| PP2/2 | 0,524 | -0,163 | 0,182 | 0,184 | 0,096 | 0,111 |
| PP2/3 | 0,580 | 0,172 | 0,577 | 0,329 | -0,117 | 0,153 |
| PP2/4 | 0,366 | 0,284 | -0,197 | -0,022 | 0,539 | -0,311 |
| PP3/1 | 0,803 | 0,177 | 0,179 | 0,183 | 0,096 | -0,010 |
| PP3/2 | -0,401 | 0,094 | -0,152 | 0,049 | 0,340 | 0,219 |
| PP3/3 | 0,405 | 0,056 | 0,511 | -0,408 | 0,031 | -0,413 |
| PP3/4 | -0,133 | 0,057 | 0,207 | 0,323 | -0,151 | -0,102 |
| PP4/1 | -0,006 | -0,305 | 0,095 | 0,233 | 0,100 | 0,603 |
| PP4/2 | 0,068 | -0,243 | 0,263 | 0,087 | -0,411 | -0,256 |
| PP4/3 | 0,626 | 0,476 | 0,182 | -0,040 | 0,100 | 0,180 |
| PP4/4 | 0,097 | 0,048 | -0,190 | -0,012 | 0,102 | -0,242 |
| PH1/1 | 0,932 | 0,217 | -0,014 | 0,030 | -0,065 | -0,113 |
| PH1/2 | -0,039 | -0,709 | -0,171 | 0,388 | 0,258 | 0,294 |
| PH1/3 | 0,690 | 0,247 | 0,105 | 0,383 | 0,092 | -0,113 |
| PH1/4 | 0,104 | -0,446 | -0,223 | 0,593 | 0,331 | 0,008 |
| PH2/1 | 0,907 | 0,248 | 0,040 | 0,211 | -0,007 | 0,069 |
| PH2/2 | -0,082 | -0,321 | -0,260 | 0,230 | 0,452 | -0,279 |
| PH2/3 | -0,838 | -0,341 | 0,270 | 0,175 | 0,035 | -0,021 |
| PH3/2 | 0,641 | -0,423 | -0,304 | 0,187 | 0,120 | 0,068 |
| PH3/3 | -0,033 | 0,219 | -0,691 | -0,211 | -0,084 | 0,255 |
| PH3/4 | 0,738 | -0,328 | -0,374 | -0,174 | -0,094 | 0,071 |
| PH4/1 | 0,880 | 0,124 | -0,285 | -0,119 | 0,016 | -0,053 |
| PH4/2 | -0,341 | -0,268 | 0,178 | 0,496 | -0,061 | -0,035 |
| PH4/3 | 0,597 | 0,111 | 0,329 | -0,422 | 0,290 | 0,045 |
| PH4/4 | -0,077 | 0,049 | -0,047 | 0,006 | 0,101 | 0,097 |
| Q fuite | 0,650 | -0,544 | 0,234 | -0,340 | 0,121 | 0,095 |

Tableau 14. Contributions des variables en %

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 6,779 | 0,662 | 0,141 | 0,666 | 3,503 | 0,075 |
| WS9 | 5,586 | 0,388 | 0,124 | 0,212 | 0,453 | 3,599 |
| WS12 | 0,043 | 0,136 | 14,018 | 4,495 | 0,888 | 0,920 |
| WS13 | 2,540 | 4,067 | 2,540 | 7,024 | 0,014 | 0,008 |
| WS15 | 5,454 | 2,206 | 0,208 | 0,139 | 0,191 | 1,661 |
| WS16 | 0,064 | 10,244 | 1,364 | 2,176 | 9,170 | 0,010 |
| WS17 | 0,735 | 0,475 | 2,924 | 0,315 | 0,003 | 0,642 |
| WS19 | 0,436 | 10,332 | 2,379 | 7,668 | 1,191 | 0,038 |
| WR2 | 3,514 | 0,227 | 3,154 | 4,477 | 0,926 | 0,000 |
| WR3 | 0,820 | 1,943 | 0,820 | 0,911 | 0,027 | 6,791 |
| WR4 | 0,062 | 1,765 | 0,598 | 3,780 | 0,514 | 2,657 |
| WR7 | 0,526 | 0,279 | 5,088 | 2,479 | 2,342 | 0,163 |
| PP1/1 | 2,102 | 4,855 | 0,343 | 0,293 | 0,003 | 4,595 |
| PP1/2 | 0,164 | 2,204 | 7,461 | 0,292 | 1,917 | 10,251 |
| PP1/3 | 1,166 | 2,613 | 0,004 | 2,573 | 12,222 | 3,390 |
| PP1/4 | 0,013 | 9,957 | 2,310 | 5,731 | 0,836 | 0,385 |
| PP2/1 | 4,724 | 0,087 | 0,000 | 0,376 | 2,884 | 0,076 |
| PP2/2 | 2,342 | 0,530 | 0,877 | 0,981 | 0,486 | 0,684 |
| PP2/3 | 2,867 | 0,591 | 8,833 | 3,123 | 0,719 | 1,288 |
| PP2/4 | 1,144 | 1,612 | 1,030 | 0,014 | 15,267 | 5,334 |
| PP3/1 | 5,494 | 0,624 | 0,852 | 0,970 | 0,486 | 0,005 |
| PP3/2 | 1,374 | 0,175 | 0,614 | 0,069 | 6,049 | 2,643 |
| PP3/3 | 1,396 | 0,061 | 6,932 | 4,800 | 0,050 | 9,394 |
| PP3/4 | 0,151 | 0,064 | 1,131 | 3,017 | 1,202 | 0,568 |
| PP4/1 | 0,000 | 1,850 | 0,239 | 1,573 | 0,529 | 20,015 |
| PP4/2 | 0,040 | 1,180 | 1,830 | 0,219 | 8,847 | 3,599 |
| PP4/3 | 3,343 | 4,511 | 0,877 | 0,046 | 0,522 | 1,782 |
| PP4/4 | 0,079 | 0,047 | 0,957 | 0,004 | 0,543 | 3,216 |
| PH1/1 | 7,408 | 0,940 | 0,005 | 0,026 | 0,224 | 0,708 |
| PH1/2 | 0,013 | 10,005 | 0,773 | 4,340 | 3,488 | 4,742 |
| PH1/3 | 4,053 | 1,220 | 0,290 | 4,240 | 0,444 | 0,704 |
| PH1/4 | 0,092 | 3,955 | 1,320 | 10,144 | 5,763 | 0,003 |
| PH2/1 | 7,010 | 1,227 | 0,042 | 1,281 | 0,003 | 0,263 |
| PH2/2 | 0,058 | 2,059 | 1,798 | 1,521 | 10,728 | 4,290 |
| PH2/3 | 5,979 | 2,314 | 1,928 | 0,879 | 0,063 | 0,025 |
| PH3/2 | 3,500 | 3,571 | 2,450 | 1,006 | 0,753 | 0,254 |
| PH3/3 | 0,009 | 0,953 | 12,654 | 1,282 | 0,368 | 3,584 |
| PH3/4 | 4,640 | 2,146 | 3,706 | 0,871 | 0,464 | 0,276 |
| PH4/1 | 6,602 | 0,306 | 2,158 | 0,411 | 0,013 | 0,155 |
| PH4/2 | 0,991 | 1,429 | 0,836 | 7,110 | 0,198 | 0,069 |
| PH4/3 | 3,033 | 0,244 | 2,877 | 5,136 | 4,404 | 0,113 |
| PH4/4 | 0,050 | 0,048 | 0,059 | 0,001 | 0,534 | 0,522 |
| Q fuite | 3,604 | 5,901 | 1,455 | 3,328 | 0,769 | 0,500 |

Tableau 15. Cosinus carrés des variables

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,795 | 0,033 | 0,005 | 0,023 | 0,067 | 0,001 |
| WS9 | 0,655 | 0,019 | 0,005 | 0,007 | 0,009 | 0,065 |
| WS12 | 0,005 | 0,007 | 0,529 | 0,156 | 0,017 | 0,017 |
| WS13 | 0,298 | 0,204 | 0,096 | 0,243 | 0,000 | 0,000 |
| WS15 | 0,640 | 0,111 | 0,008 | 0,005 | 0,004 | 0,030 |
| WS16 | 0,008 | 0,514 | 0,051 | 0,075 | 0,175 | 0,000 |
| WS17 | 0,086 | 0,024 | 0,110 | 0,011 | 0,000 | 0,012 |
| WS19 | 0,051 | 0,519 | 0,090 | 0,266 | 0,023 | 0,001 |
| WR2 | 0,412 | 0,011 | 0,119 | 0,155 | 0,018 | 0,000 |
| WR3 | 0,096 | 0,098 | 0,031 | 0,032 | 0,001 | 0,123 |
| WR4 | 0,007 | 0,089 | 0,023 | 0,131 | 0,010 | 0,048 |
| WR7 | 0,062 | 0,014 | 0,192 | 0,086 | 0,045 | 0,003 |
| PP1/1 | 0,247 | 0,244 | 0,013 | 0,010 | 0,000 | 0,084 |
| PP1/2 | 0,019 | 0,111 | 0,281 | 0,010 | 0,037 | 0,186 |
| PP1/3 | 0,137 | 0,131 | 0,000 | 0,089 | 0,233 | 0,062 |
| PP1/4 | 0,001 | 0,500 | 0,087 | 0,199 | 0,016 | 0,007 |
| PP2/1 | 0,554 | 0,004 | 0,000 | 0,013 | 0,055 | 0,001 |
| PP2/2 | 0,275 | 0,027 | 0,033 | 0,034 | 0,009 | 0,012 |
| PP2/3 | 0,336 | 0,030 | 0,333 | 0,108 | 0,014 | 0,023 |
| PP2/4 | 0,134 | 0,081 | 0,039 | 0,000 | 0,291 | 0,097 |
| PP3/1 | 0,645 | 0,031 | 0,032 | 0,034 | 0,009 | 0,000 |
| PP3/2 | 0,161 | 0,009 | 0,023 | 0,002 | 0,115 | 0,048 |
| PP3/3 | 0,164 | 0,003 | 0,261 | 0,166 | 0,001 | 0,171 |
| PP3/4 | 0,018 | 0,003 | 0,043 | 0,105 | 0,023 | 0,010 |
| PP4/1 | 0,000 | 0,093 | 0,009 | 0,055 | 0,010 | 0,364 |
| PP4/2 | 0,005 | 0,059 | 0,069 | 0,008 | 0,169 | 0,065 |
| PP4/3 | 0,392 | 0,226 | 0,033 | 0,002 | 0,010 | 0,032 |
| PP4/4 | 0,009 | 0,002 | 0,036 | 0,000 | 0,010 | 0,058 |
| PH1/1 | 0,869 | 0,047 | 0,000 | 0,001 | 0,004 | 0,013 |
| PH1/2 | 0,002 | 0,502 | 0,029 | 0,150 | 0,067 | 0,086 |
| PH1/3 | 0,476 | 0,061 | 0,011 | 0,147 | 0,008 | 0,013 |
| PH1/4 | 0,011 | 0,199 | 0,050 | 0,352 | 0,110 | 0,000 |
| PH2/1 | 0,822 | 0,062 | 0,002 | 0,044 | 0,000 | 0,005 |
| PH2/2 | 0,007 | 0,103 | 0,068 | 0,053 | 0,205 | 0,078 |
| PH2/3 | 0,702 | 0,116 | 0,073 | 0,030 | 0,001 | 0,000 |
| PH3/2 | 0,411 | 0,179 | 0,092 | 0,035 | 0,014 | 0,005 |
| PH3/3 | 0,001 | 0,048 | 0,477 | 0,044 | 0,007 | 0,065 |
| PH3/4 | 0,544 | 0,108 | 0,140 | 0,030 | 0,009 | 0,005 |
| PH4/1 | 0,775 | 0,015 | 0,081 | 0,014 | 0,000 | 0,003 |
| PH4/2 | 0,116 | 0,072 | 0,032 | 0,246 | 0,004 | 0,001 |
| PH4/3 | 0,356 | 0,012 | 0,109 | 0,178 | 0,084 | 0,002 |
| PH4/4 | 0,006 | 0,002 | 0,002 | 0,000 | 0,010 | 0,009 |
| Q fuite | 0,423 | 0,296 | 0,055 | 0,115 | 0,015 | 0,009 |

- Analyse de l’espace des variables

  - Plan factoriel F1 – F2

Le premier graphique particulier à la méthode est le cercle des corrélations (voir ci-dessous le cercle sur les axes F1 et F2 en figures 20, 21 et 22). Il correspond à une projection des variables initiales sur un plan à deux dimensions constitué par les deux premiers facteurs. Lorsque deux variables sont loin du centre du graphique, alors si elles sont :

- proches les unes par rapport aux autres, alors elles sont significativement positivement corrélées (r proche de 1),

- orthogonales les unes par rapport aux autres, alors elles sont significativement non corrélées (r proche de 0),

- symétriquement opposées par rapport au centre, alors elles sont significativement négativement corrélées (r proche de -1).

- Lorsque les variables sont relativement proches du centre du graphique, alors toute interprétation est hasardeuse, et il est nécessaire de se référer à la matrice de corrélations à d'autres plans factoriels pour interpréter les résultats.

- Contributions : les contributions sont une aide à l'interprétation. Les modalités ayant influencé le plus la construction des axes sont celles dont les contributions sont les plus élevées. On pourra se contenter d'analyser les contributions qui sont supérieures aux poids relatifs affichés dans la seconde colonne.

- Cosinus carrés : comme pour les autres méthodes factorielles, l'analyse des cosinus carrés permet d'éviter des erreurs d'interprétation dues à des effets de projection. Si les cosinus carrés associés aux axes utilisés sur un graphique sont faibles, on évitera d'interpréter la position de l'observation ou de la variable en question

La projection des variables sur le plan factoriel F1-F2(figures 20) montre que l’axe F1 exprime 27.29% de la variance et il oppose les dispositifs suivants: NR,PH4/1, PH3/4, PH2/3, PH2/1, PH1/3, PH3/2, PH4/3, PH1/1, PP4/3, PP3/1, PP2/1, WR2, WS15, WS13 WS9et WS15.

Ce qui s’explique par l’influence du niveau de la retenue sur les dispositifs cités.

Le facteur  F2 exprime 11.67% de la variance et représenté positivement par WS19 et négativement par WS16, PP1/4 etQ fuite.

Le débit de fuite est en relation avec le piézomètre du sol WS19 et inversement opposé au piézomètre WS16 et les pressions pneumatiques au PP1/4.

Figure 20. Espace des variables dans le plan F1 -F2

  - Plan factoriel F2 – F3

La projection des variables sur le plan factoriel F2-F3 (figures 21) montre que l’axe F2 exprime 11.67 % de la variance. Le facteur F3 exprime 8.77% de la variance et représente les variables suivantes :WS12, WS17, WR7 et PP2/3.

Figure 21. Espace des variables dans le plan F2 –F3

  - Plan factoriel F1 – F3

Dans ce plan, le facteur F1 est mieux représenté positivement par WS12 et négativement par PP1/2 et PH3/3 (Fig.22).

Le facteur F1 est bien représenté positivement par WS13, WS15, WR2, NR, PP1/1, PP2/2, PP4/3, PP3/1, PP2/1, PP2/4, PH4/3, PH3/4, PH1/3, PH2/1, PH1/1, PH4/1, PH3/2 qui les oppose négativement à WS9 et PH2/3.

Figure 22. Espace des variables dans le plan F2 –F3

- Analyse de l’espace des individus

Les graphiques de l’espace des individus représentés en figures 23, 24 et 25 correspondent à l'un des objectifs de l'ACP. Ils permettent de représenter les individus sur une carte à deux dimensions et d'identifier des tendances.

Dans l’espace des individus plans F1-F2 et F2-F3 (Figures 23 et24), les échantillons permettent de différencier ?:

Figure 23. Espace des individus dans le plan factoriel F1-F2

Figure 24. Espace des individus dans le plan factoriel F2-F3

Figure 25. Espace des individus dans le plan factoriel F1-F3

Tableau 16. Coordonnées des observations

| Obs | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Obs | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs1 | 4,708 | -1,842 | -2,977 | -1,216 | -1,307 | 0,299 | Obs55 | -2,221 | 2,550 | 1,328 | -1,761 | -1,107 | -4,508 |
| Obs2 | 5,333 | -1,900 | -3,417 | -0,859 | -1,033 | 0,462 | Obs56 | -1,865 | 3,053 | 1,347 | -1,781 | -0,487 | -4,238 |
| Obs3 | 4,775 | -1,179 | -4,014 | -1,132 | -1,339 | 0,854 | Obs57 | -2,627 | 3,766 | 0,896 | -2,173 | -0,106 | -4,301 |
| Obs4 | 4,627 | -0,452 | -3,921 | -1,675 | -1,293 | 1,067 | Obs58 | -1,950 | 2,847 | 1,613 | -1,418 | -0,353 | -2,134 |
| Obs5 | 4,253 | 0,156 | -3,795 | -2,054 | -1,511 | 1,037 | Obs59 | -1,779 | 2,764 | 1,538 | -1,545 | -0,145 | -2,226 |
| Obs6 | 4,024 | 0,348 | -3,723 | -2,507 | -1,772 | 0,996 | Obs60 | -1,595 | 2,939 | 0,833 | -1,724 | -0,433 | -1,484 |
| Obs7 | 2,350 | 1,416 | -4,252 | -3,799 | -2,559 | 0,286 | Obs61 | -1,537 | 3,041 | 0,918 | -1,742 | -0,591 | -1,383 |
| Obs8 | 4,080 | 0,941 | -3,155 | -2,838 | -1,828 | 0,942 | Obs62 | -1,628 | 3,102 | 0,903 | -1,779 | -0,583 | -1,353 |
| Obs9 | 5,197 | 0,752 | -4,691 | -3,963 | 0,700 | 0,834 | Obs63 | -1,974 | 3,299 | 0,929 | -2,245 | -0,870 | -1,298 |
| Obs10 | 5,495 | 0,823 | -3,420 | -1,296 | 0,407 | -0,238 | Obs64 | -2,015 | 1,771 | 1,314 | -0,470 | 0,166 | 0,105 |
| Obs11 | 5,365 | 0,729 | -3,234 | -1,108 | 0,614 | -0,380 | Obs65 | -1,899 | 1,074 | 0,826 | -0,103 | 0,639 | 0,180 |
| Obs12 | 3,818 | 0,308 | -1,042 | -0,925 | 1,088 | -1,794 | Obs66 | -1,904 | 1,075 | 0,811 | -0,105 | 0,587 | 0,127 |
| Obs13 | 2,772 | 0,792 | -0,191 | -0,634 | 1,637 | -1,618 | Obs67 | -2,426 | 0,910 | 1,129 | 0,253 | 0,495 | 1,235 |
| Obs14 | 5,697 | 0,429 | -2,487 | -1,182 | 1,491 | -0,622 | Obs68 | -2,485 | 1,263 | 1,196 | 0,108 | 0,242 | 1,282 |
| Obs15 | 5,902 | 0,662 | -1,769 | 0,037 | 3,085 | -1,262 | Obs69 | -2,493 | 0,832 | 0,468 | -0,074 | 0,308 | -0,201 |
| Obs16 | 5,245 | -0,018 | -0,488 | 1,130 | 2,144 | -1,287 | Obs70 | -2,601 | 0,564 | -0,534 | 0,399 | 0,602 | 0,589 |
| Obs17 | 4,797 | 0,088 | 0,008 | 0,865 | 1,898 | -1,279 | Obs71 | -3,279 | -0,446 | 0,132 | 2,947 | 0,696 | 0,428 |
| Obs18 | 4,011 | -0,001 | 0,396 | 0,974 | 1,698 | -0,950 | Obs72 | -2,991 | 1,250 | -0,656 | 0,146 | 1,363 | 1,389 |
| Obs19 | 4,199 | -0,106 | 0,299 | 1,060 | 1,766 | -0,961 | Obs73 | -2,810 | 0,586 | -0,535 | 0,920 | 1,347 | 0,778 |
| Obs20 | 4,280 | -0,370 | 0,807 | 1,482 | 1,497 | -0,446 | Obs74 | -3,388 | 1,079 | -0,619 | 0,597 | 1,957 | 1,420 |
| Obs21 | 4,552 | -0,376 | 0,798 | 1,697 | 1,558 | -0,572 | Obs75 | -3,562 | 1,241 | -0,764 | 0,476 | 1,654 | 1,398 |
| Obs22 | 4,937 | -1,008 | 0,888 | 2,177 | 1,863 | -0,363 | Obs76 | -3,677 | 1,289 | -0,641 | 0,316 | 1,271 | 0,998 |
| Obs23 | 5,386 | -0,963 | 0,734 | 1,960 | 2,242 | -0,898 | Obs77 | -4,115 | 1,922 | -0,450 | -0,280 | 0,935 | 1,097 |
| Obs24 | 5,419 | -1,009 | 0,789 | 2,092 | 2,155 | -0,864 | Obs78 | -4,223 | 2,116 | -0,415 | -0,419 | 0,840 | 1,008 |
| Obs25 | 5,169 | -0,374 | 1,107 | 1,415 | 1,697 | -0,838 | Obs79 | -4,335 | 2,359 | -0,320 | -0,562 | 0,691 | 1,068 |
| Obs26 | 4,355 | -0,447 | 1,322 | 1,439 | 0,545 | -0,817 | Obs80 | -4,627 | 2,663 | -0,247 | -0,699 | 0,410 | 0,963 |
| Obs27 | 3,571 | -0,299 | 1,329 | 1,671 | 0,057 | 0,149 | Obs81 | -4,870 | 2,187 | -0,418 | -0,794 | 0,524 | 0,731 |
| Obs28 | 3,420 | -0,236 | 1,338 | 1,463 | -0,089 | 0,213 | Obs82 | -4,781 | 0,388 | -1,256 | 0,625 | 1,681 | 0,547 |
| Obs29 | 4,241 | 0,143 | 1,717 | 1,682 | 0,107 | 0,161 | Obs83 | -4,914 | 0,558 | -1,213 | 0,460 | 1,497 | 0,418 |
| Obs30 | 3,276 | -0,316 | 1,311 | 1,383 | -0,071 | 0,300 | Obs84 | -4,997 | 1,248 | -2,009 | 0,118 | 3,022 | 1,526 |
| Obs31 | 3,034 | 0,262 | 2,089 | 1,415 | -0,485 | 1,176 | Obs85 | -5,384 | 1,417 | -1,858 | -0,355 | 2,931 | 1,578 |
| Obs32 | 2,680 | 1,618 | 3,014 | -0,102 | -2,853 | 2,610 | Obs86 | -5,108 | 1,591 | -1,971 | -0,349 | 2,985 | 1,671 |
| Obs33 | 2,279 | 1,589 | 2,976 | -0,574 | -3,486 | 3,195 | Obs87 | -4,792 | 0,806 | -2,486 | -1,418 | -0,326 | 0,946 |
| Obs34 | 2,905 | 0,333 | 2,094 | 1,211 | -0,606 | 1,196 | Obs88 | -4,177 | 0,410 | -3,058 | -0,670 | -0,685 | 0,802 |
| Obs35 | 2,317 | 0,972 | 2,332 | 1,284 | -0,469 | 1,994 | Obs89 | -4,979 | -1,112 | -2,906 | -0,100 | -0,341 | 0,909 |
| Obs36 | 2,117 | 1,094 | 2,342 | 0,938 | -0,601 | 1,944 | Obs90 | -2,833 | -0,859 | -1,235 | 1,285 | -1,364 | 0,353 |
| Obs37 | 1,952 | 0,170 | 2,090 | 1,011 | -0,371 | 1,108 | Obs91 | -3,931 | -1,633 | -1,128 | 1,391 | 0,069 | -0,260 |
| Obs38 | 1,904 | 0,456 | 2,129 | 0,942 | -0,429 | 1,013 | Obs92 | -3,873 | -2,598 | -1,954 | 3,030 | -1,387 | -0,889 |
| Obs39 | 2,395 | 0,479 | 2,588 | 0,497 | -1,872 | 0,321 | Obs93 | -3,537 | -2,746 | -1,842 | 3,301 | -1,244 | 0,018 |
| Obs40 | 1,598 | 0,943 | 2,085 | 0,809 | -0,766 | 1,077 | Obs94 | -2,746 | -3,366 | -2,280 | 3,668 | -1,196 | -0,567 |
| Obs41 | 1,416 | 1,139 | 2,174 | 0,538 | -0,955 | 1,038 | Obs95 | -2,515 | -4,671 | -2,926 | 5,532 | -1,884 | -2,121 |
| Obs42 | 0,622 | 1,455 | 3,339 | 0,471 | -1,811 | 3,467 | Obs96 | -3,123 | -2,958 | -2,258 | 3,285 | -1,481 | -0,680 |
| Obs43 | 1,421 | 0,942 | 1,935 | 0,542 | -0,893 | 1,053 | Obs97 | -2,742 | -2,702 | -1,859 | 2,879 | -1,914 | -0,745 |
| Obs44 | 1,547 | 0,390 | 1,499 | 1,466 | -0,129 | 0,907 | Obs98 | -3,255 | -2,719 | -1,507 | 3,069 | -1,476 | -1,604 |
| Obs45 | 1,571 | 0,376 | 1,484 | 1,507 | -0,138 | 0,929 | Obs99 | -2,214 | -2,111 | -0,922 | 2,040 | -0,861 | -1,018 |
| Obs46 | 1,384 | 0,533 | 1,479 | 1,351 | -0,191 | 1,050 | Obs100 | -2,321 | -1,896 | -0,593 | 1,561 | -0,795 | -1,214 |
| Obs47 | 0,051 | 0,385 | 0,534 | 0,132 | -1,162 | -0,563 | Obs101 | -2,767 | -1,547 | -0,485 | 2,185 | -0,700 | -1,171 |
| Obs48 | 0,385 | 0,676 | 1,395 | 0,457 | -1,299 | -0,341 | Obs102 | -1,441 | -5,924 | 1,665 | -2,783 | 1,126 | 0,253 |
| Obs49 | -0,166 | 0,352 | 0,858 | 0,233 | -1,431 | -0,713 | Obs103 | -1,208 | -6,885 | 2,432 | -3,501 | 1,793 | 0,844 |
| Obs50 | 0,305 | 1,449 | -0,967 | -1,643 | -2,680 | -0,469 | Obs104 | -1,377 | -6,474 | 2,537 | -4,598 | 1,159 | 0,410 |
| Obs51 | -0,339 | 1,328 | 0,961 | -0,421 | -1,178 | -0,700 | Obs105 | -2,123 | -6,511 | 2,501 | -5,125 | 0,352 | 0,505 |
| Obs52 | -0,744 | 1,255 | 1,231 | -0,304 | -0,559 | -1,128 | Obs106 | -1,359 | -6,785 | 2,226 | -4,188 | 1,596 | 0,292 |
| Obs53 | -1,756 | 1,391 | 1,523 | -0,484 | -0,630 | -1,404 | Obs107 | -1,888 | -6,236 | 2,882 | -4,000 | 0,092 | -0,435 |
| Obs54 | -1,945 | 1,388 | 1,371 | -0,410 | -0,731 | -1,452 | Obs108 | -2,929 | -5,444 | 2,102 | -2,036 | -2,429 | -1,758 |

Tableau 17.Contributions des observations (%)

| Obs | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Obs | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs1 | 1,749 | 0,626 | 2,176 | 0,395 | 0,829 | 0,045 | Obs55 | 0,389 | 1,199 | 0,433 | 0,829 | 0,595 | 10,356 |
| Obs2 | 2,244 | 0,666 | 2,866 | 0,197 | 0,518 | 0,109 | Obs56 | 0,275 | 1,719 | 0,445 | 0,847 | 0,115 | 9,152 |
| Obs3 | 1,800 | 0,257 | 3,955 | 0,342 | 0,871 | 0,372 | Obs57 | 0,544 | 2,616 | 0,197 | 1,262 | 0,005 | 9,428 |
| Obs4 | 1,690 | 0,038 | 3,775 | 0,750 | 0,812 | 0,580 | Obs58 | 0,300 | 1,495 | 0,639 | 0,537 | 0,061 | 2,320 |
| Obs5 | 1,427 | 0,004 | 3,536 | 1,127 | 1,109 | 0,548 | Obs59 | 0,250 | 1,409 | 0,581 | 0,638 | 0,010 | 2,526 |
| Obs6 | 1,278 | 0,022 | 3,402 | 1,679 | 1,525 | 0,505 | Obs60 | 0,201 | 1,593 | 0,170 | 0,794 | 0,091 | 1,123 |
| Obs7 | 0,436 | 0,370 | 4,438 | 3,855 | 3,180 | 0,042 | Obs61 | 0,186 | 1,705 | 0,207 | 0,811 | 0,170 | 0,974 |
| Obs8 | 1,314 | 0,163 | 2,444 | 2,152 | 1,622 | 0,452 | Obs62 | 0,209 | 1,775 | 0,200 | 0,846 | 0,165 | 0,933 |
| Obs9 | 2,132 | 0,104 | 5,401 | 4,195 | 0,238 | 0,354 | Obs63 | 0,308 | 2,008 | 0,212 | 1,346 | 0,367 | 0,859 |
| Obs10 | 2,383 | 0,125 | 2,872 | 0,449 | 0,081 | 0,029 | Obs64 | 0,320 | 0,579 | 0,424 | 0,059 | 0,013 | 0,006 |
| Obs11 | 2,272 | 0,098 | 2,568 | 0,328 | 0,183 | 0,074 | Obs65 | 0,284 | 0,213 | 0,167 | 0,003 | 0,198 | 0,017 |
| Obs12 | 1,150 | 0,018 | 0,266 | 0,229 | 0,575 | 1,641 | Obs66 | 0,286 | 0,213 | 0,161 | 0,003 | 0,168 | 0,008 |
| Obs13 | 0,606 | 0,116 | 0,009 | 0,107 | 1,302 | 1,335 | Obs67 | 0,465 | 0,153 | 0,313 | 0,017 | 0,119 | 0,777 |
| Obs14 | 2,561 | 0,034 | 1,519 | 0,374 | 1,079 | 0,197 | Obs68 | 0,487 | 0,294 | 0,351 | 0,003 | 0,029 | 0,837 |
| Obs15 | 2,749 | 0,081 | 0,768 | 0,000 | 4,622 | 0,812 | Obs69 | 0,490 | 0,128 | 0,054 | 0,001 | 0,046 | 0,021 |
| Obs16 | 2,171 | 0,000 | 0,058 | 0,341 | 2,234 | 0,844 | Obs70 | 0,534 | 0,059 | 0,070 | 0,043 | 0,176 | 0,177 |
| Obs17 | 1,816 | 0,001 | 0,000 | 0,200 | 1,750 | 0,833 | Obs71 | 0,848 | 0,037 | 0,004 | 2,319 | 0,235 | 0,093 |
| Obs18 | 1,270 | 0,000 | 0,038 | 0,253 | 1,400 | 0,460 | Obs72 | 0,706 | 0,288 | 0,106 | 0,006 | 0,903 | 0,983 |
| Obs19 | 1,392 | 0,002 | 0,022 | 0,300 | 1,515 | 0,471 | Obs73 | 0,623 | 0,063 | 0,070 | 0,226 | 0,881 | 0,309 |
| Obs20 | 1,446 | 0,025 | 0,160 | 0,587 | 1,088 | 0,101 | Obs74 | 0,906 | 0,215 | 0,094 | 0,095 | 1,859 | 1,028 |
| Obs21 | 1,636 | 0,026 | 0,156 | 0,769 | 1,179 | 0,167 | Obs75 | 1,001 | 0,284 | 0,143 | 0,061 | 1,329 | 0,996 |
| Obs22 | 1,924 | 0,187 | 0,194 | 1,266 | 1,687 | 0,067 | Obs76 | 1,067 | 0,306 | 0,101 | 0,027 | 0,784 | 0,507 |
| Obs23 | 2,289 | 0,171 | 0,132 | 1,026 | 2,441 | 0,411 | Obs77 | 1,336 | 0,681 | 0,050 | 0,021 | 0,425 | 0,614 |
| Obs24 | 2,317 | 0,188 | 0,153 | 1,169 | 2,257 | 0,381 | Obs78 | 1,407 | 0,826 | 0,042 | 0,047 | 0,343 | 0,518 |
| Obs25 | 2,109 | 0,026 | 0,301 | 0,535 | 1,398 | 0,358 | Obs79 | 1,483 | 1,027 | 0,025 | 0,084 | 0,232 | 0,581 |
| Obs26 | 1,497 | 0,037 | 0,429 | 0,553 | 0,144 | 0,340 | Obs80 | 1,690 | 1,308 | 0,015 | 0,130 | 0,082 | 0,472 |
| Obs27 | 1,006 | 0,016 | 0,433 | 0,746 | 0,002 | 0,011 | Obs81 | 1,872 | 0,882 | 0,043 | 0,168 | 0,133 | 0,273 |
| Obs28 | 0,923 | 0,010 | 0,439 | 0,572 | 0,004 | 0,023 | Obs82 | 1,804 | 0,028 | 0,387 | 0,104 | 1,373 | 0,152 |
| Obs29 | 1,419 | 0,004 | 0,724 | 0,756 | 0,006 | 0,013 | Obs83 | 1,905 | 0,057 | 0,361 | 0,056 | 1,089 | 0,089 |
| Obs30 | 0,847 | 0,018 | 0,422 | 0,511 | 0,002 | 0,046 | Obs84 | 1,971 | 0,287 | 0,991 | 0,004 | 4,436 | 1,186 |
| Obs31 | 0,727 | 0,013 | 1,071 | 0,535 | 0,114 | 0,705 | Obs85 | 2,288 | 0,370 | 0,848 | 0,034 | 4,172 | 1,269 |
| Obs32 | 0,567 | 0,483 | 2,231 | 0,003 | 3,952 | 3,471 | Obs86 | 2,059 | 0,467 | 0,954 | 0,033 | 4,327 | 1,423 |
| Obs33 | 0,410 | 0,466 | 2,174 | 0,088 | 5,902 | 5,203 | Obs87 | 1,812 | 0,120 | 1,518 | 0,537 | 0,052 | 0,456 |
| Obs34 | 0,666 | 0,020 | 1,076 | 0,392 | 0,178 | 0,729 | Obs88 | 1,377 | 0,031 | 2,295 | 0,120 | 0,228 | 0,328 |
| Obs35 | 0,424 | 0,174 | 1,335 | 0,440 | 0,107 | 2,026 | Obs89 | 1,956 | 0,228 | 2,074 | 0,003 | 0,056 | 0,421 |
| Obs36 | 0,354 | 0,221 | 1,347 | 0,235 | 0,175 | 1,926 | Obs90 | 0,633 | 0,136 | 0,374 | 0,441 | 0,903 | 0,063 |
| Obs37 | 0,301 | 0,005 | 1,072 | 0,273 | 0,067 | 0,626 | Obs91 | 1,219 | 0,492 | 0,312 | 0,517 | 0,002 | 0,034 |
| Obs38 | 0,286 | 0,038 | 1,113 | 0,237 | 0,089 | 0,523 | Obs92 | 1,184 | 1,245 | 0,937 | 2,453 | 0,935 | 0,403 |
| Obs39 | 0,453 | 0,042 | 1,644 | 0,066 | 1,702 | 0,052 | Obs93 | 0,988 | 1,391 | 0,833 | 2,912 | 0,751 | 0,000 |
| Obs40 | 0,202 | 0,164 | 1,068 | 0,175 | 0,285 | 0,591 | Obs94 | 0,595 | 2,089 | 1,276 | 3,594 | 0,695 | 0,164 |
| Obs41 | 0,158 | 0,239 | 1,161 | 0,077 | 0,443 | 0,549 | Obs95 | 0,499 | 4,024 | 2,101 | 8,176 | 1,724 | 2,292 |
| Obs42 | 0,031 | 0,391 | 2,737 | 0,059 | 1,594 | 6,125 | Obs96 | 0,770 | 1,614 | 1,252 | 2,884 | 1,065 | 0,235 |
| Obs43 | 0,159 | 0,164 | 0,919 | 0,078 | 0,387 | 0,565 | Obs97 | 0,594 | 1,347 | 0,848 | 2,215 | 1,779 | 0,283 |
| Obs44 | 0,189 | 0,028 | 0,551 | 0,574 | 0,008 | 0,419 | Obs98 | 0,836 | 1,364 | 0,557 | 2,516 | 1,058 | 1,311 |
| Obs45 | 0,195 | 0,026 | 0,541 | 0,607 | 0,009 | 0,439 | Obs99 | 0,387 | 0,822 | 0,209 | 1,111 | 0,360 | 0,528 |
| Obs46 | 0,151 | 0,052 | 0,537 | 0,488 | 0,018 | 0,562 | Obs100 | 0,425 | 0,663 | 0,086 | 0,651 | 0,307 | 0,750 |
| Obs47 | 0,000 | 0,027 | 0,070 | 0,005 | 0,656 | 0,161 | Obs101 | 0,604 | 0,441 | 0,058 | 1,275 | 0,238 | 0,699 |
| Obs48 | 0,012 | 0,084 | 0,478 | 0,056 | 0,819 | 0,059 | Obs102 | 0,164 | 6,473 | 0,681 | 2,070 | 0,616 | 0,033 |
| Obs49 | 0,002 | 0,023 | 0,181 | 0,014 | 0,995 | 0,259 | Obs103 | 0,115 | 8,744 | 1,452 | 3,274 | 1,562 | 0,363 |
| Obs50 | 0,007 | 0,387 | 0,230 | 0,721 | 3,488 | 0,112 | Obs104 | 0,150 | 7,731 | 1,580 | 5,648 | 0,652 | 0,086 |
| Obs51 | 0,009 | 0,325 | 0,227 | 0,047 | 0,674 | 0,250 | Obs105 | 0,356 | 7,819 | 1,535 | 7,018 | 0,060 | 0,130 |
| Obs52 | 0,044 | 0,291 | 0,372 | 0,025 | 0,152 | 0,648 | Obs106 | 0,146 | 8,492 | 1,217 | 4,685 | 1,237 | 0,044 |
| Obs53 | 0,243 | 0,357 | 0,569 | 0,063 | 0,193 | 1,004 | Obs107 | 0,281 | 7,172 | 2,039 | 4,275 | 0,004 | 0,097 |
| Obs54 | 0,298 | 0,355 | 0,461 | 0,045 | 0,259 | 1,074 | Obs108 | 0,677 | 5,467 | 1,085 | 1,107 | 2,864 | 1,575 |

Tableau 18. Cosinus carrés des observations

| Obser. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | Obser. | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obs1 | 0,411 | 0,063 | 0,164 | 0,027 | 0,032 | 0,002 | Obs55 | 0,078 | 0,102 | 0,028 | 0,049 | 0,019 | 0,320 |
| Obs2 | 0,474 | 0,060 | 0,195 | 0,012 | 0,018 | 0,004 | Obs56 | 0,073 | 0,197 | 0,038 | 0,067 | 0,005 | 0,379 |
| Obs3 | 0,456 | 0,028 | 0,322 | 0,026 | 0,036 | 0,015 | Obs57 | 0,065 | 0,134 | 0,008 | 0,045 | 0,000 | 0,174 |
| Obs4 | 0,442 | 0,004 | 0,317 | 0,058 | 0,034 | 0,023 | Obs58 | 0,157 | 0,334 | 0,107 | 0,083 | 0,005 | 0,187 |
| Obs5 | 0,399 | 0,001 | 0,318 | 0,093 | 0,050 | 0,024 | Obs59 | 0,136 | 0,328 | 0,102 | 0,103 | 0,001 | 0,213 |
| Obs6 | 0,360 | 0,003 | 0,308 | 0,140 | 0,070 | 0,022 | Obs60 | 0,112 | 0,380 | 0,031 | 0,131 | 0,008 | 0,097 |
| Obs7 | 0,055 | 0,020 | 0,179 | 0,143 | 0,065 | 0,001 | Obs61 | 0,099 | 0,389 | 0,035 | 0,128 | 0,015 | 0,080 |
| Obs8 | 0,369 | 0,020 | 0,221 | 0,178 | 0,074 | 0,020 | Obs62 | 0,107 | 0,390 | 0,033 | 0,128 | 0,014 | 0,074 |
| Obs9 | 0,210 | 0,004 | 0,171 | 0,122 | 0,004 | 0,005 | Obs63 | 0,126 | 0,352 | 0,028 | 0,163 | 0,024 | 0,054 |
| Obs10 | 0,536 | 0,012 | 0,208 | 0,030 | 0,003 | 0,001 | Obs64 | 0,189 | 0,146 | 0,080 | 0,010 | 0,001 | 0,001 |
| Obs11 | 0,533 | 0,010 | 0,194 | 0,023 | 0,007 | 0,003 | Obs65 | 0,217 | 0,069 | 0,041 | 0,001 | 0,025 | 0,002 |
| Obs12 | 0,409 | 0,003 | 0,030 | 0,024 | 0,033 | 0,090 | Obs66 | 0,219 | 0,070 | 0,040 | 0,001 | 0,021 | 0,001 |
| Obs13 | 0,239 | 0,019 | 0,001 | 0,013 | 0,083 | 0,081 | Obs67 | 0,246 | 0,035 | 0,053 | 0,003 | 0,010 | 0,064 |
| Obs14 | 0,602 | 0,003 | 0,115 | 0,026 | 0,041 | 0,007 | Obs68 | 0,255 | 0,066 | 0,059 | 0,000 | 0,002 | 0,068 |
| Obs15 | 0,531 | 0,007 | 0,048 | 0,000 | 0,145 | 0,024 | Obs69 | 0,429 | 0,048 | 0,015 | 0,000 | 0,007 | 0,003 |
| Obs16 | 0,695 | 0,000 | 0,006 | 0,032 | 0,116 | 0,042 | Obs70 | 0,469 | 0,022 | 0,020 | 0,011 | 0,025 | 0,024 |
| Obs17 | 0,710 | 0,000 | 0,000 | 0,023 | 0,111 | 0,050 | Obs71 | 0,134 | 0,002 | 0,000 | 0,108 | 0,006 | 0,002 |
| Obs18 | 0,703 | 0,000 | 0,007 | 0,041 | 0,126 | 0,039 | Obs72 | 0,073 | 0,013 | 0,004 | 0,000 | 0,015 | 0,016 |
| Obs19 | 0,718 | 0,000 | 0,004 | 0,046 | 0,127 | 0,038 | Obs73 | 0,417 | 0,018 | 0,015 | 0,045 | 0,096 | 0,032 |
| Obs20 | 0,707 | 0,005 | 0,025 | 0,085 | 0,086 | 0,008 | Obs74 | 0,415 | 0,042 | 0,014 | 0,013 | 0,138 | 0,073 |
| Obs21 | 0,712 | 0,005 | 0,022 | 0,099 | 0,083 | 0,011 | Obs75 | 0,466 | 0,057 | 0,021 | 0,008 | 0,101 | 0,072 |
| Obs22 | 0,632 | 0,026 | 0,020 | 0,123 | 0,090 | 0,003 | Obs76 | 0,539 | 0,066 | 0,016 | 0,004 | 0,064 | 0,040 |
| Obs23 | 0,660 | 0,021 | 0,012 | 0,087 | 0,114 | 0,018 | Obs77 | 0,552 | 0,121 | 0,007 | 0,003 | 0,029 | 0,039 |
| Obs24 | 0,663 | 0,023 | 0,014 | 0,099 | 0,105 | 0,017 | Obs78 | 0,559 | 0,140 | 0,005 | 0,005 | 0,022 | 0,032 |
| Obs25 | 0,722 | 0,004 | 0,033 | 0,054 | 0,078 | 0,019 | Obs79 | 0,544 | 0,161 | 0,003 | 0,009 | 0,014 | 0,033 |
| Obs26 | 0,676 | 0,007 | 0,062 | 0,074 | 0,011 | 0,024 | Obs80 | 0,548 | 0,182 | 0,002 | 0,013 | 0,004 | 0,024 |
| Obs27 | 0,586 | 0,004 | 0,081 | 0,128 | 0,000 | 0,001 | Obs81 | 0,672 | 0,136 | 0,005 | 0,018 | 0,008 | 0,015 |
| Obs28 | 0,582 | 0,003 | 0,089 | 0,106 | 0,000 | 0,002 | Obs82 | 0,680 | 0,004 | 0,047 | 0,012 | 0,084 | 0,009 |
| Obs29 | 0,427 | 0,000 | 0,070 | 0,067 | 0,000 | 0,001 | Obs83 | 0,703 | 0,009 | 0,043 | 0,006 | 0,065 | 0,005 |
| Obs30 | 0,569 | 0,005 | 0,091 | 0,101 | 0,000 | 0,005 | Obs84 | 0,390 | 0,024 | 0,063 | 0,000 | 0,143 | 0,036 |
| Obs31 | 0,453 | 0,003 | 0,215 | 0,099 | 0,012 | 0,068 | Obs85 | 0,420 | 0,029 | 0,050 | 0,002 | 0,124 | 0,036 |
| Obs32 | 0,123 | 0,045 | 0,156 | 0,000 | 0,140 | 0,117 | Obs86 | 0,392 | 0,038 | 0,058 | 0,002 | 0,134 | 0,042 |
| Obs33 | 0,077 | 0,038 | 0,132 | 0,005 | 0,181 | 0,152 | Obs87 | 0,443 | 0,013 | 0,119 | 0,039 | 0,002 | 0,017 |
| Obs34 | 0,435 | 0,006 | 0,226 | 0,076 | 0,019 | 0,074 | Obs88 | 0,310 | 0,003 | 0,166 | 0,008 | 0,008 | 0,011 |
| Obs35 | 0,202 | 0,035 | 0,204 | 0,062 | 0,008 | 0,149 | Obs89 | 0,193 | 0,010 | 0,066 | 0,000 | 0,001 | 0,006 |
| Obs36 | 0,179 | 0,048 | 0,220 | 0,035 | 0,014 | 0,151 | Obs90 | 0,114 | 0,011 | 0,022 | 0,024 | 0,027 | 0,002 |
| Obs37 | 0,262 | 0,002 | 0,300 | 0,070 | 0,009 | 0,084 | Obs91 | 0,436 | 0,075 | 0,036 | 0,055 | 0,000 | 0,002 |
| Obs38 | 0,260 | 0,015 | 0,326 | 0,064 | 0,013 | 0,074 | Obs92 | 0,312 | 0,141 | 0,080 | 0,191 | 0,040 | 0,016 |
| Obs39 | 0,138 | 0,006 | 0,161 | 0,006 | 0,084 | 0,002 | Obs93 | 0,262 | 0,158 | 0,071 | 0,228 | 0,032 | 0,000 |
| Obs40 | 0,185 | 0,064 | 0,315 | 0,047 | 0,043 | 0,084 | Obs94 | 0,175 | 0,263 | 0,121 | 0,312 | 0,033 | 0,007 |
| Obs41 | 0,147 | 0,095 | 0,347 | 0,021 | 0,067 | 0,079 | Obs95 | 0,045 | 0,154 | 0,060 | 0,216 | 0,025 | 0,032 |
| Obs42 | 0,003 | 0,018 | 0,093 | 0,002 | 0,027 | 0,100 | Obs96 | 0,234 | 0,210 | 0,122 | 0,259 | 0,053 | 0,011 |
| Obs43 | 0,153 | 0,067 | 0,284 | 0,022 | 0,060 | 0,084 | Obs97 | 0,211 | 0,205 | 0,097 | 0,233 | 0,103 | 0,016 |
| Obs44 | 0,192 | 0,012 | 0,180 | 0,172 | 0,001 | 0,066 | Obs98 | 0,187 | 0,131 | 0,040 | 0,167 | 0,039 | 0,046 |
| Obs45 | 0,195 | 0,011 | 0,174 | 0,179 | 0,001 | 0,068 | Obs99 | 0,205 | 0,186 | 0,036 | 0,174 | 0,031 | 0,043 |
| Obs46 | 0,178 | 0,026 | 0,203 | 0,170 | 0,003 | 0,103 | Obs100 | 0,214 | 0,143 | 0,014 | 0,097 | 0,025 | 0,059 |
| Obs47 | 0,000 | 0,017 | 0,032 | 0,002 | 0,153 | 0,036 | Obs101 | 0,245 | 0,076 | 0,008 | 0,153 | 0,016 | 0,044 |
| Obs48 | 0,013 | 0,039 | 0,166 | 0,018 | 0,144 | 0,010 | Obs102 | 0,029 | 0,483 | 0,038 | 0,107 | 0,017 | 0,001 |
| Obs49 | 0,003 | 0,011 | 0,067 | 0,005 | 0,185 | 0,046 | Obs103 | 0,019 | 0,616 | 0,077 | 0,159 | 0,042 | 0,009 |
| Obs50 | 0,001 | 0,025 | 0,011 | 0,032 | 0,085 | 0,003 | Obs104 | 0,025 | 0,549 | 0,084 | 0,277 | 0,018 | 0,002 |
| Obs51 | 0,010 | 0,152 | 0,079 | 0,015 | 0,119 | 0,042 | Obs105 | 0,053 | 0,501 | 0,074 | 0,310 | 0,001 | 0,003 |
| Obs52 | 0,041 | 0,118 | 0,113 | 0,007 | 0,023 | 0,095 | Obs106 | 0,024 | 0,605 | 0,065 | 0,230 | 0,033 | 0,001 |
| Obs53 | 0,193 | 0,121 | 0,145 | 0,015 | 0,025 | 0,123 | Obs107 | 0,042 | 0,460 | 0,098 | 0,189 | 0,000 | 0,002 |
| Obs54 | 0,238 | 0,121 | 0,118 | 0,011 | 0,034 | 0,132 | Obs108 | 0,090 | 0,309 | 0,046 | 0,043 | 0,062 | 0,032 |

- Analyse en composantes principales des données mensuelles (période 95-99)

Cette seconde ACP, est réalisée sur une matrice de 19 variables. Un tri a été effectué auparavant sur le choix des dispositifs auxquels on a ajouté la température et la pluie sur une période étalée de 1995 à 1999. Ce tableau est constitué, en lignes par des individus sur lesquels sont mesurées des variables quantitatives qui sont : NR, PH4/4, PH3/3, PH2/2, PH1/1, WS9, WS13, WS15, WS19, WR2, WR3, WR4, WR7, PP1/1, PP2/2, PP3/3, PP4/4, T (température) et P (pluie) disposées en colonnes. Le but recherché est de déterminer la structure des variables ainsi que leur répartition. Après l’élaboration des matrices de corrélations, il s’ensuit une diagonalisation basée sur (i)une matrice de vecteurs propres qui contient des combinaisons linéaires des variables initiales actives et (ii) une matrice de valeurs propres qui représente les variances des individus sur les axes principaux correspondants.

Pour un axe donné, les variables qui ont les plus forts coefficients (en valeurs absolues) sont celles qui contribuent le plus à la formation de cet axe.Une variable est d’autant mieux représentée sur le plan qu’elle est proche du cercle. Le choix du nombre de composantes est exprimé en fonction des valeurs propres ou des pourcentages de variation expliqués par chaque composante principale.

Sur chaque plan retenu, on regarde (i) la structure des variables à partir de leurs corrélations avec les axes principaux, représentée par des cercles de corrélation et (ii) la répartition des individus, à partir de leurs coordonnées sur les axes principaux et d’indices.

Cette seconde analyse effectuée est une A.C.P centrée réduite de19 variables et 39 observations.

- Matrice de corrélation

Le tableau 19 représente les différentes corrélations entre les variables deux à deux. On a 28 couples de valeurs avec un coefficient de corrélation égale à 0,7 ; ce qui permet de dégager les associations suivantes:

*  Le niveau de la retenue RN est corrélé avec PH1/1, WS9 et PP2/2 ;

* PH4/4est lié à WS13 ;PH1 est corrélé avec WS9 et PP2/2, WS9 avec PP2/2 et PP1/1 avec PP2/2.

On conclut que les variations des pressions interstitielles et des piézomètres du sol et de la roche sont liées aux variations du  niveau de la retenue.

Tableau 19. Matrice de corrélation

| Variables | NR | PH4/4 | PH3/3 | PH2/2 | PH1/1 | WS9 | WS13 | WS15 | WS19 | WR2 | WR3 | WR4 | WR7 | PP1/1 | PP2/2 | PP3/3 | PP4/4 | T | P |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH4/4 | -0,435 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH3/3 | 0,122 | -0,010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH2/2 | 0,291 | 0,120 | -0,209 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PH1/1 | 0,701 | -0,656 | 0,294 | -0,020 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS9 | 0,740 | -0,743 | 0,120 | 0,023 | 0,863 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS13 | -0,636 | 0,732 | -0,437 | 0,112 | -0,858 | -0,755 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS15 | -0,499 | 0,487 | 0,096 | -0,125 | -0,637 | -0,448 | 0,545 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WS19 | -0,026 | 0,349 | 0,484 | -0,014 | -0,021 | -0,129 | 0,145 | 0,335 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR2 | -0,722 | 0,175 | -0,230 | -0,321 | -0,634 | -0,621 | 0,438 | 0,238 | -0,233 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR3 | -0,091 | 0,031 | 0,260 | -0,134 | -0,125 | 0,019 | 0,114 | 0,197 | 0,165 | 0,083 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WR4 | -0,104 | -0,249 | 0,548 | -0,385 | 0,043 | 0,120 | -0,330 | 0,290 | 0,116 | 0,244 | 0,342 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| WR7 | 0,563 | -0,330 | 0,066 | -0,248 | 0,466 | 0,401 | -0,521 | -0,242 | -0,165 | -0,374 | -0,332 | 0,162 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| PP1/1 | 0,513 | -0,195 | -0,347 | 0,427 | 0,432 | 0,408 | -0,202 | -0,445 | -0,203 | -0,658 | -0,240 | -0,616 | 0,254 | 1 |  |  |  |  |  |
| PP2/2 | 0,837 | -0,592 | -0,098 | 0,172 | 0,812 | 0,851 | -0,636 | -0,642 | -0,252 | -0,693 | -0,045 | -0,232 | 0,486 | 0,710 | 1 |  |  |  |  |
| PP3/3 | -0,057 | -0,354 | -0,134 | -0,144 | 0,513 | 0,234 | -0,376 | -0,518 | -0,241 | 0,047 | -0,348 | -0,140 | 0,126 | 0,241 | 0,270 | 1 |  |  |  |
| PP4/4 | 0,000 | -0,158 | 0,141 | -0,325 | 0,041 | 0,090 | -0,143 | -0,090 | 0,025 | 0,020 | -0,220 | 0,072 | 0,152 | -0,047 | -0,033 | -0,089 | 1 |  |  |
| T | -0,052 | -0,203 | -0,408 | -0,281 | -0,101 | 0,024 | 0,117 | -0,073 | -0,285 | 0,368 | 0,103 | 0,039 | 0,033 | -0,265 | -0,002 | -0,007 | -0,303 | 1 |  |
| P | -0,020 | -0,072 | 0,222 | -0,069 | -0,005 | -0,056 | -0,140 | -0,016 | 0,032 | -0,020 | -0,169 | 0,030 | -0,042 | -0,064 | -0,143 | -0,044 | 0,137 | -0,186 | 1 |

- Etude de l’espace des variables

Au facteur F3, 61% de la variance ont pu être exprimés. Le facteur F1 exprime 33% de la variance alors que le facteur F2 n’exprime que 15% de la variance et le facteur F3 12%. Au total il reste 39% de l’inertie qui n’est pas expliquée.

Tableau 20. Pourcentage de variance exprimée

|  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Valeur propre | 6,350 | 2,887 | 2,349 |
| Variabilité (%) | 33,419 | 15,194 | 12,365 |
| % cumulé | 33,419 | 48,612 | 60,978 |

Tableau 21. Coordonnées des variables

|  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,835 | -0,016 | -0,268 |
| PH4 | -0,697 | -0,259 | -0,431 |
| PH3 | 0,080 | 0,789 | -0,437 |
| PH2 | 0,124 | -0,576 | -0,466 |
| PH1 | 0,926 | 0,206 | -0,003 |
| WS9 | 0,880 | 0,191 | 0,020 |
| WS13 | -0,826 | -0,449 | -0,096 |
| WS15 | -0,696 | 0,208 | -0,272 |
| WS19 | -0,210 | 0,325 | -0,649 |
| WR2 | -0,697 | 0,084 | 0,617 |
| WR3 | -0,205 | 0,335 | -0,119 |
| WR4 | -0,099 | 0,859 | 0,145 |
| WR7 | 0,575 | 0,183 | 0,114 |
| PP1 | 0,628 | -0,613 | -0,246 |
| PP2 | 0,934 | -0,173 | -0,019 |
| PP3 | 0,392 | -0,125 | 0,467 |
| PP4 | 0,078 | 0,281 | -0,002 |
| T | -0,090 | -0,072 | 0,676 |
| P | -0,006 | 0,198 | -0,114 |

Tableau 22. Corrélations entre les variables et les facteurs

|  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,835 | -0,016 | -0,268 |
| PH4 | -0,697 | -0,259 | -0,431 |
| PH3 | 0,080 | 0,789 | -0,437 |
| PH2 | 0,124 | -0,576 | -0,466 |
| PH1 | 0,926 | 0,206 | -0,003 |
| WS9 | 0,880 | 0,191 | 0,020 |
| WS13 | -0,826 | -0,449 | -0,096 |
| WS15 | -0,696 | 0,208 | -0,272 |
| WS19 | -0,210 | 0,325 | -0,649 |
| WR2 | -0,697 | 0,084 | 0,617 |
| WR3 | -0,205 | 0,335 | -0,119 |
| WR4 | -0,099 | 0,859 | 0,145 |
| WR7 | 0,575 | 0,183 | 0,114 |
| PP1 | 0,628 | -0,613 | -0,246 |
| PP2 | 0,934 | -0,173 | -0,019 |
| PP3 | 0,392 | -0,125 | 0,467 |
| PP4 | 0,078 | 0,281 | -0,002 |
| T | -0,090 | -0,072 | 0,676 |
| P | -0,006 | 0,198 | -0,114 |

Tableau 23. Contributions des variables (%)

|  | F1 | F2 | F3 |
| --- | --- | --- | --- |
| NR | 10,990 | 0,009 | 3,064 |
| PH4/4 | 7,645 | 2,321 | 7,908 |
| PH3/3 | 0,101 | 21,548 | 8,143 |
| PH2/2 | 0,241 | 11,508 | 9,244 |
| PH1/1 | 13,506 | 1,464 | 0,000 |
| WS9 | 12,191 | 1,261 | 0,018 |
| WS13 | 10,734 | 6,989 | 0,394 |
| WS15 | 7,635 | 1,500 | 3,154 |
| WS19 | 0,692 | 3,660 | 17,922 |
| WR2 | 7,641 | 0,246 | 16,179 |
| WR3 | 0,660 | 3,898 | 0,602 |
| WR4 | 0,154 | 25,578 | 0,898 |
| WR7 | 5,214 | 1,165 | 0,553 |
| PP1/1 | 6,217 | 13,003 | 2,578 |
| PP2/2 | 13,735 | 1,037 | 0,016 |
| PP3/3 | 2,420 | 0,537 | 9,302 |
| PP4/4 | 0,095 | 2,736 | 0,000 |
| T | 0,129 | 0,182 | 19,470 |
| P | 0,001 | 1,358 | 0,555 |

Tableau 24. Cosinus carrés des variables

|  | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NR | 0,698 | 0,000 | 0,072 | 0,044 | 0,061 |
| PH4 | 0,485 | 0,067 | 0,186 | 0,004 | 0,004 |
| PH3 | 0,006 | 0,622 | 0,191 | 0,006 | 0,052 |
| PH2 | 0,015 | 0,332 | 0,217 | 0,025 | 0,047 |
| PH1 | 0,858 | 0,042 | 0,000 | 0,000 | 0,045 |
| WS9 | 0,774 | 0,036 | 0,000 | 0,048 | 0,000 |
| WS13 | 0,682 | 0,202 | 0,009 | 0,008 | 0,016 |
| WS15 | 0,485 | 0,043 | 0,074 | 0,020 | 0,067 |
| WS19 | 0,044 | 0,106 | 0,421 | 0,000 | 0,013 |
| WR2 | 0,485 | 0,007 | 0,380 | 0,006 | 0,011 |
| WR3 | 0,042 | 0,113 | 0,014 | 0,474 | 0,039 |
| WR4 | 0,010 | 0,738 | 0,021 | 0,034 | 0,000 |
| WR7 | 0,331 | 0,034 | 0,013 | 0,015 | 0,319 |
| PP1 | 0,395 | 0,375 | 0,061 | 0,004 | 0,001 |
| PP2 | 0,872 | 0,030 | 0,000 | 0,045 | 0,005 |
| PP3 | 0,154 | 0,016 | 0,219 | 0,120 | 0,298 |
| PP4 | 0,006 | 0,079 | 0,000 | 0,349 | 0,165 |
| T | 0,008 | 0,005 | 0,457 | 0,233 | 0,033 |
| P | 0,000 | 0,039 | 0,013 | 0,248 | 0,015 |

Figure 26. Espace des variables selon le plan factoriel F1-F2

Figure 47. Espace des variables selon le plan factoriel F2/F3

Dans le plan factoriel F1-F2 représenté en figure 26, Le facteur 1 est déterminé par les variables suivantes : WS13, WS15, WR2, PH4/4 et à l’opposé  par NR, PP2/2, PP3/3, PH1 WS9 et WR7. Par contre le facteur F2 est déterminé par les piézomètres PH3 et WR4 et négativement  avec PH2.

Dans le plan factoriel F2-F3 représenté en figure 27, le facteur F2 est bien représenté par T, WR2 et PP3 et à l’opposé par PH4, WS19. Le facteur 3 est mieux représenté par WS13, PP1/1 et PH2.

On remarque que le niveau de la retenue RN est en bonne relation avec les piézomètres du sol WS9 et de la roche WR7 ainsi que les piézomètres pneumatiques  PP2/2 et PP3/3 et le piézomètre hydraulique PH1/1. Ceci peut s’expliquer par une influence directe du niveau de la retenue sur ces piézomètres. A l’opposé, les piézomètres sol WS13, WS15, et celui de la roche WR2 et le piézomètre hydraulique PH4 présentent un fonctionnement complétement indépendant du niveau de la retenue.

La pluie n’influe que sur les piézomètres WR3, WS19 et PP4/4. Par contre la température présente une certaine influence sur WR2 et PP3/3.

On peut conclure selon l’espace des variables, le facteur F1 est un facteur de remplissage de la retenue NR, le facteur F2 est celui de la température et son influence sur certains  piézomètres et enfin le facteur F3 est lié à la pluie.

- Etude de l’espace des individus

Les unités statistiques ou observations (tableaux 25 et 26) sont représentées dans les plans factoriels F1-F2 et F2-F3 et en figures28 et 29. On distingue trois grands groupes s sur le plan factoriel F1-F2 :Le groupe A est relatif aux données de 1997 et 1998,le groupe B est celui qui représente le mieux l’année 1999 et enfin le groupe C est celui des années 1995 et 1996.

En conclusion, l’espace des individus met en évidence la visualisation des années d’observations qui sont complétement indépendantes. Par contre, dans le plan factoriel, on ne peut tirer aucune information.

| Tableau 25. Contributions des observations F1; F2; F3. Mars 1995; 8,332; 0,078; 0,393. Avr 1995; 6,420; 0,007; 0,536. Mai 1995; 5,936; 0,457; 0,014. Juin 1995; 4,604; 1,975; 0,185. Juil 1995; 5,055; 3,481; 2,673. Aout 1995; 3,900; 3,458; 3,730. Déc 1995; 5,042; 1,490; 0,946. Jan 1996; 4,098; 1,294; 0,260. Fév 1996; 4,705; 0,321; 0,544. Mars 1996; 4,715; 1,654; 0,671. Juil 1996; 1,831; 1,196; 0,195. Aout 1996; 1,131; 1,227; 0,222. Nov 1996; 1,229; 2,096; 0,207. Déc 1996; 0,442; 2,591; 0,017. Jan 1997; 0,554; 0,177; 0,085. Fév 1997; 0,352; 0,034; 0,140. Oct 1997; 0,907; 5,223; 2,978. Nov 1997; 1,822; 2,516; 0,589. Déc 1997; 1,873; 4,756; 0,618. Jan 1998; 1,659; 0,300; 0,183. Fév 1998; 1,315; 0,292; 0,542. Mars 1998; 1,264; 0,191; 0,411. Avr 1998; 1,369; 0,833; 0,274. Mai 1998; 1,225; 1,704; 0,178. Juin 1998; 2,566; 1,439; 0,053. Juil 1998; 2,432; 1,069; 2,072. Aout 1998; 4,566; 3,235; 0,535. Sep 1998; 4,333; 4,394; 0,055. Oct 1998; 6,484; 0,063; 1,375. Jan 1999; 3,022; 0,637; 11,653. Fév 1999; 1,988; 2,759; 11,728. Mars 1999; 1,267; 4,569; 10,110. Avr 1999; 0,686; 0,859; 4,520. Mai 1999; 0,005; 7,349; 0,019. Juin 1999; 0,458; 8,070; 0,602. Juil 1999; 0,863; 6,458; 2,376. Aout 1999; 0,572; 9,697; 16,543. Sep 1999; 0,417; 5,976; 11,979. Oct 1999; 0,560; 6,073; 9,788. | Tableau 26.Cosinus carrés des observations F1; F2; F3. Mars1995; 0,659; 0,003; 0,012. Avr 1995; 0,780; 0,000; 0,024. Mai 1995; 0,716; 0,025; 0,001. Juin 1995; 0,572; 0,112; 0,009. Juil 1995; 0,472; 0,148; 0,092. Aout 1995; 0,386; 0,156; 0,137. Déc 1995; 0,549; 0,074; 0,038. Jan 1996; 0,524; 0,075; 0,012. Fév 1996; 0,681; 0,021; 0,029. Mars 1996; 0,590; 0,094; 0,031. Juil 1996; 0,091; 0,027; 0,004. Aout 1996; 0,304; 0,150; 0,022. Nov 1996; 0,303; 0,235; 0,019. Déc 1996; 0,133; 0,353; 0,002. Jan 1997; 0,206; 0,030; 0,012. Fév 1997; 0,128; 0,006; 0,019. Oct 1997; 0,108; 0,282; 0,131. Nov 1997; 0,254; 0,159; 0,030. Déc 1997; 0,183; 0,212; 0,022. Jan 1998; 0,426; 0,035; 0,017. Fév 1998; 0,367; 0,037; 0,056. Mars 1998; 0,394; 0,027; 0,047. Avr 1998; 0,480; 0,133; 0,036. Mai 1998; 0,253; 0,160; 0,014. Juin 1998; 0,429; 0,109; 0,003. Juil 1998; 0,369; 0,074; 0,116. Aout 1998; 0,527; 0,170; 0,023. Sep 1998; 0,344; 0,159; 0,002. Oct 1998; 0,741; 0,003; 0,058. Jan 1999; 0,292; 0,028; 0,416. Fév1999; 0,215; 0,136; 0,469. Mars1999; 0,145; 0,237; 0,428. Avr1999; 0,112; 0,064; 0,272. Mai1999; 0,001; 0,546; 0,001. Juin1999; 0,071; 0,568; 0,034. Juil1999; 0,113; 0,384; 0,115. Aout1999; 0,049; 0,375; 0,520. Sep1999; 0,045; 0,291; 0,474. Oct1999; 0,056; 0,278; 0,365. |
| --- | --- |

Figure 28. Espace des individus selon le plan factoriel F1-F2

Figure 29. Espace des individus selon le plan factoriel F2-F3

- CONCLUSION

L’analyse en composantes principales utilisées dont le but de chercher les corrélations entre les différentes variables permet de mettre en évidence dans l’espace des variables le facteur F1 comme facteur de remplissage de la retenue NR, le facteur F2 est celui de la température et son influence sur certains  piézomètres et enfin le facteur F3 est lié à la pluie.

L’espace des individus met en évidence la visualisation des années d’observations qui sont complétement indépendantes.