CHAPITRE 3

Les réseaux sans fil

3.1 Partie 1 :

Les réseaux sans fiL :

3.1.1 Définition :

Un réseau sans fils (en anglais wireless network) est, comme son nom l’indique, un réseau dans lequel au moins deux terminaux peuvent communiquer sans liaison filaire. Grâce aux réseaux sans fils, un utilisateur a la possibilité de rester connecté tout en se déplaçant dans un périmètre géographique plus ou moins étendu, c’est la raison pour laquelle on entend parfois parler de « mobilité ».

Les réseaux sans fils sont basés sur une liaison utilisant des ondes radio-électriques (radio et infrarouges) en lieu et place des câbles habituels. Il existe plusieurs technologies se distinguant d’une part par la fréquence d’émission utilisée ainsi que le débit et la portée des transmissions.

Les réseaux sans fils permettent de relier très facilement des équipements distants d’une dizaine de mètres à quelques kilomètres. De plus l’installation de tels réseaux ne demande pas de lourds aménagements des infrastructures existantes comme c’est le cas avec les réseaux filaires. En contrepartie se pose le problème de la réglementation relatives aux transmissions radio-électriques. De plus les ondes hertziennes sont difficiles à confiner dans une surface géographique restreinte, il est donc facile pour un pirate d’écouter le réseau si les informations circulent en clair. Il est donc nécessaire de mettre en place les dispositions nécessaires de telle manière à assurer une confidentialité des données circulant sur les réseaux sans fils.

# 3.1.2 Pourquoi le sans fil ?

Pour étudier en profondeur une technologie spécifique, il est bon de revenir un peu en arrière dans son histoire. Les réseaux sans fil ont en commun de nombreux avantages importants, quels que soient les protocoles impliqués ou le type des données transportées.

L’intérêt le plus évident des réseaux sans fil est la mobilité. Les utilisateurs de réseaux sans fil peuvent se connecter à des réseaux existants et peuvent se déplacer librement. Un utilisateur de téléphone mobile peut rouler pendant plusieurs kilomètres tout en tenant une même conversation, car le téléphone se connecte à des pylônes de téléphonie cellulaire. Initialement, la téléphonie mobile était chère. Son coût la réservait à des professionnels en déplacement constant, comme les directeurs commerciaux et les décideurs qui devaient pouvoir être joints à tout moment où qu’ils se trouvent. Cependant, la téléphonie a montré qu’elle rendait un service utile.

3.1.3 Intérêt des LANS sans fil :

Les LAN permettent de connecter des stations à un réseau numérique de données avec des débits assez élevés et un matériel de raccordement peu coûteux, aussi bien dans les secteurs publics que privés. De nos jours, pratiquement chaque entreprise dispose d’un LAN de type Ethernet, donc filaire. Ethernet (norme IEEE 802.3) est le protocole de base le plus fréquemment utilisé pour les LAN filaires. Cependant, ces LAN sont dépendants de l’infrastructure physique et câblée du bâtiment, ce qui est un problème pour les utilisateurs qui recherchent à être mobiles dans les entreprises.

Les LAN sans fil sont particulièrement sollicités par les hôpitaux (gestion des fichiers des patients), les universités (LAN extrêmement sollicités sur les campus), les aéroports, les chantiers de construction, les usines (gestion de la production, gestion des stocks, inventaires).

En effet, tous ceux là trouvent dans les LAN sans fil des solutions particulièrement adaptées.

Pour les entreprises diverses, les LAN sans fil sont une bonne solution pour des applications telles que :

- extension à des LAN filaires

- sites difficiles à câbler (bâtiments anciens, musées, monuments historiques…)

- Réalisations temporaires (pour des périodes de surcharge ou des projets    spéciaux)

- Mise en place rapide de réseaux

- Environnement en évolution constante

- Accès LAN aux utilisateurs d’ordinateurs mobiles

3.1.4 Les topologies de réseaux sans fil :

Les WLAN de norme 802.11 offrent trois types de topologies pour concevoirun WLAN:

- L’IBSS (Independent Service Set)

- Le BSS (Basic Service Set)

- L’ESS (Extended Service Set)

Un ensemble de service (Service Set) consiste en un groupement logiqued’équipements.

Dans un réseau sans fil, les données sont transmises sur une porteuse radio. Ilest fréquent d’une station réceptrice d’une groupe se trouve dans la mêmeplage de fréquence de plusieurs stations émettrices d’autres groupes. Afin detrier les signaux reçus, la station émettrice préfixe un identifiant de service set,appelé SSID (Service Set Identifier), aux données à transmettre.

3.1.4.1 IBSS :

Est un ensemble de stations communiquant directement entre elles.

Un WLAN IBSS(aussi appelé ad hoc) est donc formé par au moins deux stations,et représente un réseau autonome. Les clients sont directement reliés lesuns aux autres. La synchronisation est gérée par les clients eux-mêmes . Ce genre de réseau est généralement petit .

3.1.4.2 BSS :

Est un ensemble de stations communiquant entre elles via l'intermédiaired’une station spéciale, appelée AP (Acces Point ou point d’accès). L’APpeut disposer d’une connexion (uplink) vers un réseau câblé, on est alors dansle cas d’un BSS d’infrastructure. Cette topologie est généralement utilisée pourun réseau domestique.

3.1.4.3 ESS :

Est un ensemble de BSS interconnecté via un système de distribution

(DS pour Distribution System). La plupart du temps, le DS est un réseau câblé.

# 3.1.5 Les modes de fonctionnement des réseaux sans fil :

## 3.1.5.1 Le mode infrastructure :

En mode infrastructure chaque ordinateur station (notée STA) se connecte à un point d'accès via une liaison sans fil. L'ensemble formé par le point d'accès et les stations situés dans sa zone de couverture est appelé ensemble de services de base (en anglais basic service set, noté BSS) et constitue une cellule. Chaque BSS est identifié par un BSSID, un identifiant de 6 octets (48 bits). Dans le mode infrastructure, le BSSID correspond à l'adresse MAC du point d'accès.

# Figure3.1  le mode infrastructure.

# Il est possible de relier plusieurs points d'accès entre eux (ou plus exactement plusieurs BSS) par une liaison appelée système de distribution (notée DS pour Distribution System) afin de constituer un ensemble de services étendu (extended service set ou ESS). Le système de distribution (DS) peut être aussi bien un réseau filaire, qu'un câble entre deux points d'accès ou bien même un réseau sans fil !

# Figure 3.2 système de distribution.

Un ESS est repéré par un ESSID (Service Set Identifier), c'est-à-dire un identifiant de 32 caractères de long (au format ASCII) servant de nom pour le réseau. L'ESSID, souvent abrégé en SSID, représente le nom du réseau et représente en quelque sort un premier niveau de sécurité dans la mesure où la connaissance du SSID est nécessaire pour qu'une station se connecte au réseau étendu.

Lorsqu'un utilisateur nomade passe d'un BSS à un autre lors de son déplacement au sein de l'ESS, l'adaptateur réseau sans fil de sa machine est capable de changer de point d'accès selon la qualité de réception des signaux provenant des différents points d'accès. Les points d'accès communiquent entre eux grâce au système de distribution afin d'échanger des informations sur les stations et permettre le cas échéant de transmettre les données des stations mobiles. Cette caractéristique permettant aux stations de "passer de façon transparente" d'un point d'accès à un autre est appelé itinérance (en anglais roaming).

## 3.1.5.2 Le mode ad hoc :

En mode ad hoc les machines sans fil clientes se connectent les unes aux autres afin de constituer un réseau point à point (peer to peer en anglais), c'est-à-dire un réseau dans lequel chaque machine joue en même temps le rôle de client et le rôle de point d'accès.

Figure 3.3  le mode ad hoc.

L'ensemble formé par les différentes stations est appelé ensemble de services de base indépendants (en anglais independant basic service set, abrégé en IBSS).

Un IBSS est ainsi un réseau sans fil constitué au minimum de deux stations et n'utilisant pas de point d'accès. L'IBSS constitue donc un réseau éphémère permettant à des personnes situées dans une même salle d'échanger des données. Il est identifié par un SSID, comme l'est un ESS en mode infrastructure.

Dans un réseau ad hoc, la portée du BSS indépendant est déterminée par la portée de chaque station. Cela signifie que si deux des stations du réseau sont hors de portée l'une de l'autre, elles ne pourront pas communiquer, même si elles "voient" d'autres stations. En effet, contrairement au mode infrastructure, le mode ad hoc ne propose pas de système de distribution capable de transmettre les trames d'une station à une autre. Ainsi un IBSS est par définition un réseau sans fil restreint.

3.1.6 Quelques technologies sans fil :

3.1.6.1 Bluetooth :

Technologie de réseau local sans fil, lancée en 1998 par Ericsson, IBM, Intel, Nokia et Toshiba. Il s'agit d'un standard ouvert pour la transmission de la voix et des données entre terminaux mobiles (téléphones, assistants personnels, ordinateurs portables) et ordinateurs fixes. Bluetooth supporte des connexions point à point ou multipoint. Typiquement, Bluetooth permet de transmettre un débit de 720 kbit/s sur une distance de 10 m. Celle-ci peut être portée à 100 m avec l'équipement adéquat. A l'inverse de IrDA qui exige que les matériels soient visibles l'un de l'autre pour établir la connexion, Bluetooth utilise des ondes radio omnidirectionnelles qui peuvent traverser des murs ou d'autres obstacles non métalliques. La technologie Bluetooth doit son nom au roi Harald Blatan du Danemark, surnommé Dent Bleue, qui au Xe siècle avait commencé à christianiser le pays. Ericsson a sans doute pensé jouer à nouveau les évangélisateurs en reprenant ce nom pour la technologie sur laquelle il a travaillé en premier.

3.1.6.2  Zigbee :

Norme de transmission de données sans fil permettant la communication de machine à machine. Sa très faible consommation électrique et ses coûts de production très bas en font une candidate idéale pour la domotique ou les matériels de type capteur, télécommande ou équipement de contrôle dans le secteur industriel. Zigbee (définie à l'origine par Motorola et aujourd'hui référencée sous la norme IEEE 802.15.4) constitue le prolongement de la norme HomeRF (Home Radio Frequency) qui, depuis son lancement en 1998, a été dépassée par le Wi-Fi. Les débits autorisés sont relativement faibles, entre 20 et 250 Kbits/s; mais c'est sa très faible consommation électrique qui fait son atout principal. Zigbee fonctionne sur la bande de fréquences des 2,4 GHz et sur 16 canaux. Sa portée est désormais de 100 mètres. De nombreux industriels - parmi lesquels Honeywell, Mitsubishi, Motorola, Philips et Samsung - participent à l'élaboration et la diffusion de la norme. Ils appartiennent à une association visant à promouvoir cette technologie : la ZigBee Alliance.

3.1.6.3 Wi-Fi :

Réseau local de type Ethernet à accès sans filqui permet d'obtenir des débits pouvant atteindre 2 mégabits par seconde (Mbit/s) dans une bande de fréquences de 2,4 gigahertz (GHz).Le logo Wi-Fi, défini par Weca (Wireless Ethernet Compatibility Association), indique que le matériel sur lequel il est apposé respecte la norme 802.11b de l'IEEE pour la communication sans fil dans un réseau Ethernet. Cette norme a été proposée dans le but d'unifier toutes les technologies existantes : elle promet un débit pouvant atteindre 11 mégabits par seconde (Mbit/s).

Il existe plusieurs types de réseaux Wi-Fi :

• IEEE 802.11 peut être cité à titre historique comme le premier standard de la série (débit théorique de 2 Mb/s) ;

• IEEE 802.11b : débit théorique 11 Mb/s - portée de 100 m à maximum quelques centaines de mètres - bande des 2,4 GHz. Ce standard a permis l'essor des réseaux sans fils ces dernières années ;

• IEEE 802.11a : débit théorique 54 Mb/s (mais décroît avec la distance plus vite que 802.11b) - portée d'une trentaine de mètres - sur la bande des 5 GHz ;

• IEEE 802.11g : débit théorique 54 Mb/s - portée d'une centaine de mètres - bande des 2,4 GHz ;

• IEEE 802.11n : débit théorique 320 Mb/s - une trentaine de mètres - utilise les deux bandes 2,4 et 5 GHz. Le 802.11n intègre en base la qualité de service (le standard IEEE 802.11e). Ce standard devrait voir le jour en 2005 ou 2006.

3.2 Partie 2 :

Le chalenge du sans fil dans les systèmes industriels :

3.2.1 La notion de sans fil dans les réseaux industriels :

Les exigences des réseaux industriels  sans fil sont uniques et différentes de celles des réseaux de terrain sans fil. Les réseaux industriels mettent en œuvre des applications telles que la vidéo, la voix et le suivi des personnes ou des équipements. Les exigences comprennent :

- Bande passante Elevée : le service est partagé par plusieurs applications

- Sécurité et fiabilité : Une sécurité industrielle et une forte coexistence sont essentielles

- Gestion de l'alimentation : Les appareils peuvent être alimentés par le réseau électrique ou rechargés quotidiennement

- Normes : Contrôlée par la communauté informatique (802.11, WIMAX...)

3.2 .2 Quelques comparaisons :

3.2 .2 .1 La maintenance prédictive:

Les défaillances mécaniques des équipements comme les moteurs et les lecteurs sont parmi les causes les plus fréquentes d'arrêt de la production

Ces systèmes coutent moins chier ave les réseaux sans fil qu’avec les réseaux filaire.

3.2 .2 . 2 Conformité à la réglementation:

La sécurité des procédés doit être présente par une gestion bien organisée qui suit les audits de conformité pour l’analyse de risque, l’utilisation des matérielles sans fil aide a atteindre ces objectifs.

3.2 .2 .3.Tours de terrain:

Le contrôle de certains taches dans les domaines industriels nécessite la surveillance manuellement par les experts « les ingénieurs » cette surveillance prend de temps et elle n’est pas efficace.

L'utilisation de capteurs sans fil réparti peut aider à recueillir et diffuser ces données à autorités concernées et de d'éliminer les tours manuels et améliorer la réactivité aux problèmes de processus.

3.2 .2 .4. Sécurité:

Plusieurs applications liées à la sécurité industriel doit être présente sur terrain comme la détection de fuite de gaz, et la détection de feu, l'utilisation du sans fil peut aider à augmenter la sécurité et la visibilité réduisant le nombre d’angles morts, et plus de, ce qui améliore la sécurité sur le site.

3.2.2 .5. Environnement hostile :

L’utilisation de communication filaire est limitée à certaines applications techniques ou économiques, mais elle n’est pas efficace  pour l'accès à des environnements hostile, par contre la communication sans fil offre la possibilité d’accéder à ces endroits.

3.2 .3  La relation entre les réseaux sans fil et l’automatisation des processus :

L'automatisation des processus utilise des capteurs qui sont distribués à
divers endroits autour de l’industrie pour recueillir les données de processus,
qui est ensuite utilisé pour diverses tâches telles que le calcul , l’action de commande , la simulation de différents modes de fonctionnement et l'archivage des données. En bref, l'information recueillie est utilisée pour gérer l'installation. L'automatisation est de plus en plus importante, la motivation de l'automatisation des processus dans les pays industrialisés est d'améliorer la qualité la sécurité des produits.

L’utilisation des technologies sans fil est prévue pour être l'une des plus rapides technologies dans le domaine d'automatisation des processus.

Les systèmes d'automatisation industrielle comprennent des appareils issus de déférentes technologies qui travaillent en synchronisation. Ces dispositifs sont responsables d'une variété de fonctions liées à instrumentation, du contrôle, de supervision et d’exploitation.

La structure hiérarchique des systèmes d'automatisation industrielle, également connu sous le nom de ‘pyramide de l'automatisation’ dans les niveaux hiérarchiques définissent les étapes où les décisions sont prises, depuis la racine d’automatisation jusqu'au niveau de gestion de l'entreprise via différentes couches intermédiaires comme le montre la figure 4 :

Les deux côtés de la pyramide visible sur la figure 4 représentent les mêmes
couches fonctionnelles. La face gauche montre l'architecture des composants basés sur la technologie de communication filaire tandis que la face droite montre le domaine sans fil.

L’utilisation de sans fil peut réduire les coûts d'installation, les coûts de matériel, de temps et de capacité de rechange conçu pour l'expansion future.

.

Figure 3.4  Pyramide de la hiérarchie d’automatisation.

3.2 .4 Préoccupations et défis :

L'utilisation du sans fil dans une installation d'usine soulève des inquiétudes
en ce qui concerne le risque de fonctionnement des ondes radio et le potentiel des réseaux sans fil  pour résister aux défis et de répondre aux exigences rigides.

3.2 .4.1 Les préoccupations:

3.2.4.1 .1 Les ondes radio dans des environnements dangereux:

Les ondes électromagnétiques peuvent provoquer une circulation des courants dans les structures métalliques, Ce qui rend le flux s'arrête momentanément, des étincelles peuvent se produire entraînant allumages dans une atmosphère inflammable.

3.2 .4.1 .2 Fiabilité :

Transmission radio souffre de taux d'erreur binaire (BER), qui sont plus élevés par rapport aux câbles, Cela nécessite l'utilisation des techniques de correction d'erreur.

3.2 .4.1 .3 Interférences des fréquences :

L'utilisation d'un canal statique peut conduire à des interférences provoquant la dégradation de communication. C'est l'une des raisons pour lesquelles ZigBee n'était pas une option applicable pour les applications industrielles, c’est pour cela on utilise des techniques d'étalement de spectre.

3.2 .4.2 Les défis:

Parmi les différents défis qui sont associés à l'utilisation de la communication sans fil la sécurité et les interférences

3.2 .4.2 .1 Sécurité des données et réseau:

L'utilisation des réseaux sans fil pour le transfert des données dans les milieu industriel nécessite des mesures de sécurité avancées engendrant des cryptages renforcés de données .

3.2 .4.2 .2 Les interférences :

Les canaux radio de communications sont sensibles aux interférences provenant d'autres sources proches dans la même bande de fréquence. Pour assurer une fiable
communication on doit mettre  un coordinateur du réseau pour  évaluer en permanence l'état du canal.

3.3.5 Les technologies de communication sans fil :

Les technologies sans fil sont souvent classées en fonction de la couverture qu'ils offrent, qui varie entre quelques mètres à plusieurs kilomètres.

La Figure 5 donne un aperçu des différents réseaux sans fil, leurs normes et leurs propriétés associées. La figure 3 présente trois axes:

- Le rang  (distance entre les appareils communicants).

- la puissance d'émission (niveau de puissance de sortie de l'émetteur).

- débit  du canal (vitesse de communication).

Figure 3.5  Illustration des technologies de réseau sans fil.

L’utilisation des ressources externes comme les satellites et les téléphonies fixes peut être efficace  pour des communications à longue distance,  tandis que dans le milieu industriel . on a besoin de couverture allant a 100m figure 5.

3.3.5 .1 ZigBee:

Il souhaité lorsqu’il s’agit des applications simples avec des taux de transmission  faible et des exigences faible en coût et en puissance, Il offre une grande diversité de sélections des canaux sur trois bandes: l'une à 868MHz (Europe), dix canaux en 902-928MHz (USA) et seize disponibles dans la bande ISM the2.4GHz (monde entier), Il a une faible qualité de service  (QoS), il n'est pas de qualité industrielle, parce qu’il ne supporte pas le déterminisme.

3.3.5.2 Bluetooth:

Bluetooth fonctionne dans la bande 2,4 GHz (ISM), c'est un réseau ad-hoc avec un maître et jusqu'à sept esclave actif (Bluetooth, 2009). Bluetooth est moins favorable pour l'automatisation des processus en raison de sa complexité de son protocole, les problèmes d'évolutivité et le manque de flexibilité dans la topologie.

3.3.5.3 IEEE802.11a/b/g:

La spécification IEEE 802.11 décrit les caractéristiques d'un réseau local sans fil. Les machines affiliées à un Point d'accès particulier partagent  la même bande de fréquence  et les paquets reçus sont traités dans l'ordre d’arriver.

Moins d'intérêt a été accordé aux facteurs qui sont essentiels à l'automatisation industrielle comme la puissance, la transmission des données en temps réel, la qualité de service, et la fiabilité.

3.3.6 Les perspectives industrielles:

Les  Problèmes causées aux niveaux des équipements conduisant a des pertes économiques, donc si les équipements arrivent à utiliser les technologies sans fil, la fiabilité, la robustesse, la livraison de messages garantis, la sécurité et l'intégrité devront être pris en considération avec plus d’attention.

Si on prend par exemple la technologie sans fil ZigBee comme un cas d’étude dans les domaines industriels on trouve que:

- ZigBee peut répondre à une grande variété des besoins d'applications industrielles par rapport à Bluetooth en raison de sa durée de vie de batterie plus longue.

- ZigBee  utilise un canal de communication statique, ce qui le rend sensible aux interférences et au brouillage provenant d'autres sources dans un réseau.

- ZigBee peut entraîner des retards de paquets et même la perte de données qui rend
ZigBee moins adapté pour les applications de contrôle industriel.

3.3.7  Les technologies de communication industrielle :

Il ya plusieurs normes qui sont fait pour répondre aux besoins industriels on prend comme exemple la technologie  ZigBeePRO :

3.3.7 .1 ZigBeePRO :

C'est une extension de ZigBee qui répond aux  exigences de (ZigBee, 2010), ce protocole qui utilise les réseaux maillés offre la fiabilité et la sécurité 	ainsi que le cryptage des données et la vérification de l’intégrité.

Grace aux services en temps réel qu’il offre il peut répondre aux exigences des domaines industriels (automatisation des processus), il est à la fois une solution adaptée pour l’automatisation et la surveillance d’applications