CHAPITRE 1

Les réseaux locaux industriels

2.1Partie 1 :

Etude de protocole Profibus :

2.1.1  Historique :

En 1987, en Allemagne, 21 entreprises et institutions (parmi lesquelles Siemens) s'associent pour travailler sur un projet appelé « fieldbus ». Le but était de développer un bus de terrain à communication série. Les membres de l'association se sont accordés sur un concept technique commun pour la production et pour les automatismes. Pour des tâches hautement communicantes, on spécifia le protocole Profibus-FMS (Field bus Message Specification), particulièrement complexe. Par la suite, en 1993, le protocole Profibus-DP (DecentralizedPeripherals) améliora son prédécesseur en termes de simplicité et surtout de rapidité.

Profibus a été repris (avec d'autres) dans la recommandation CEI61158.

À ce jour dans l'industrie, on trouve essentiellement deux variantes :

- Profibus-DP

- Profibus-PA (Process Automation)

Les deux variantes échangeant le même type de trames, deux réseaux DP et PA peuvent être interconnectés à l'aide d'un adaptateur.

Profibus est implanté essentiellement en Europe. En 2009, le nombre de nœuds Profibus installés dépassait 30 millions, dont 5 millions parmi les systèmes industriels.

2.1.2 Définition :

Le réseau Profibus est un réseau de terrain destinées à couvrir les différents besoins en communication industrielle dans les automatismes, depuis le niveau capteur-actionneur jusqu’au niveau de contrôle-commande et de supervision de Process. Ce réseau est composée de trois variantes appelées Profibus-FMS (Fieldbus Message Specification), Profibus-DP (DecentralisedPeripheral) et Profibus-PA (Process Automation).

Profibus (Process Field Bus) est un réseau de terrain ouvert, permettant de répondre à un large éventail d’applications dans les domaines industriels.

2.1.3. Architecture:

Profibus propose une architecture réseau en trois niveaux, autorisant une communication entre matériels hétérogènes et de différents constructeurs, afin de couvrir tous les niveaux d’automatisation d’un système.

- Transmission de données de type action réflexe avec un temps de réaction très court.

- raccordement direct de capteurs et d’actionneurs sur le bus.

- Échange de données complexes et volumineuses pour la gestion de cellules.

Figure 2.1  la famille profibus.

2.1.4. Variantes:

Profibus se décline en trois variantes de protocoles, répondant chacune à des finalités métiers et applicatives spécifiques :

Figure 2.2 Classification des réseaux Profibus.

2.1.4.1. Profibus-DP (DecentralizedPeripheral):

Destiné aux applications de type maître-esclave en mono maître pour la gestion des équipements d’entrées-sorties déportées avec des temps d’accès extrêmement courts. Le fonctionnement multi maître est possible.

Cette variante PROFIBUS dont la vitesse est optimisée et dont le câblage est peu coûteux est conçue spécialement pour la communication entre des automates (API) et des appareils de terrain décentralisés (temps d’accès typique < 10 ms)

2.1.4.2. MessageProfibus-FMS (FieldbusSpecification) :

Destiné aux applications nécessitant l’échange entre maîtres pour la synchronisation d’activités de contrôle-commande, basé sur la messagerie MMS (Manufacturing Message Spécification).

2.1.4.3. Profibus-PA (Process Automation):

Destiné aux applications de contrôle de process nécessitant la communication avec des équipements de terrain (capteurs, actionneurs) permettant une télé alimentation des équipements et un fonctionnement avec sécurité intrinsèque en ambiance explosive (EExi).

Les deux variantes DP et FMS peuvent cohabiter sur le même réseau physique car elles partagent les mêmes couches physiques et de liaison de données. L’interconnexion d’un réseau Profibus-PA avec DP est généralement assurée au travers d’une passerelle DP/PA, qui peut être totalement transparente pour le maître DP qui adresse les équipements PA comme s’ils étaient sur DP, la passerelle jouant le rôle de maître PA. Cela présente un inconvénient : la passerelle peut limiter la vitesse sur le bus DP à 45,45 kbit/s.

2.1.5. La notion des couches dans profibus:

2.1.5.1. La couche physique:

Couche 1, caractérise les supports de transmission, leurs caractéristiques électrique et mécanique, Trofis standards sont préconisés : RS485, fibre optique (FO) et CEI 61158-2.

2.1.5.2. La couche de liaison de données :

Couche 2, appelée couche FDL (Fieldbus Data Link Layer), caractérise quant à elle les procédures d’accès au bus, les services de transmission supportés ainsi que la structure des télégrammes.

2.1.5.3. La couche application:

Couche 7, définit pour sa part les fonctions accessibles à l’utilisateur en s’appuyant sur la notion d’objet de communication au travers de services de gestion d’objets FMS (Fieldbus Message Specification). Les fonctionnalités de la couche FMS constituent un sous-ensemble réduit des fonctions du standard MMS (Manufacturing Message Specification) du protocole MAP (Manufacturing Automation Protocol), optimisées pour les applications réseau de terrain, et enrichies de fonctions d’administration d’objets de communication.

Remarque : Les couches 3 à 6 ne sont pas implémentées par Profibus.

La couche FMS exploite la notion d’équipement virtuel VFD (Virtual Field Device) avancé par la norme MMS Selon les variantes Profibus-DP ou Profibus-PA, des profils d’application DP ou PA assurent des services spécialisés aux applications utilisatrices.

Une interface LLI (Lower Layer Interface) est chargée d’adapter la couche 7 à la couche 2, en prenant en charge le contrôle de flux et la surveillance de la liaison définie par des relations de communication configurables. Profibus-FMS supporte des relations de communication en mode connecté nécessitant l’ouverture préalable d’une liaison (par un service Initiate) avec le destinataire avant tout échange, et un mode non connecté permettant une communication en diffusion.

Une interface ALI (Application Layer Interface) réalise quant à elle l’interface de la couche 7 avec le haut de la pile OSI vers le processus d’application.

Par abus de langage, les variantes Profibus-FMS, DP et PA sont souvent appelées protocoles. On parle ainsi de protocole Profibus-DP, protocole Profibus-FMS et protocole Profibus-PA, Profibus-DP et Profibus-FMS partagentles  mêmes couches 1 et 2, et seul Profibus-FMS définit des services FMS en protocole d’application.

2.1.6  Principe d’accès au bus :

Profibus met en œuvre un modèle de communication de type maître-esclave selon un mode d’accès au bus de nature hybride.

Figure 2.3 Principe hybride de gestion du bus

A .Les équipements maîtres :

Appelés stations actives, dirigent la transmission de données sur le bus et émettent librement des messages, sous réserve d’obtenir le droit d’accès au médium, déterminé par le passage d’un jeton.

B. Les équipements esclaves :

Appelés stations passives, sont des équipements périphériques (blocs d’entrées-sorties, vannes, entraînements et transmetteurs de mesure, etc.) qui n’ont pas le droit d’accès au bus. Leur action se limite à l’acquittement des messages reçus des maîtres ou à la transmission de messages en réponse à une demande des maîtres.

La nature hybride du principe d’accès au réseau implémenté par Profibus permet :

- D’une part une communication entre les stations maîtres par un mécanisme de passage de jeton sur bus, déterministe et adaptatif. La circulation du jeton est effectuée selon un anneau logique, indépendamment de la topologie bus du réseau.

- D’autre part une communication simple de type maître-esclave entre une station maître et les équipements esclaves auxquels elle veut s’adresser.

Chaque station maître (station active) disposant du droit d’accès au bus figuré par le passage du jeton – qui est constitué d’une trame spéciale est libre d’accéder à tout esclave (station passive) connecté au réseau.

2.1.7. Couche liaison de données:

En référence au modèle OSI, la couche 2 de Profibus est désignée par Fieldbus Data Link Layer (FDL).

2.1.7.1 Méthode d’accès à la voie:

La méthode d’accès à la voie implémentée sous Profibus se veut répondre aux exigences des applications industrielles en terme de déterminisme de la communication et de rapidité d’échange, elle est déclinée à partir du standard jeton sur bus IEEE 8802.4. Le jeton circule dans un anneau logique, entre les stations actives dans le sens des adresses croissantes de 1 à 126 (adresse 0 interdite), sous la forme d’une trame illustrée par la figure 3.

La station d’adresse la plus élevée (HSA : Highest Station Address) redonne le jeton à la station d’adresse la plus faible, et boucle ainsi un anneau logique par adresses croissantes sur le bus physique.

Figure 2.4 Trame de jeton Profibus

La trame jeton est constituée de trois caractères précédés d’une période de synchronisation de 33 bits, appelée SYN :

- SD4 : délimiteur d’en-tête (DCH) .

- DA: address de destination.

- SA:address source.

Pour la gestion de l’anneau logique, chaque station active mémorise trois paramètres :

- TS (this station) : adresse de la station locale ;

- PS (previous station) : adresse de la station précédente dans l’anneau logique ;

- NS (next station) : adresse de la station suivante dans l’anneau logique.

La circulation du jeton sur l’anneau logique sur le bus respecte les antécédences décrites par les paramètres TS, PS et NS de chaque station, comme le montre la figure 5. De plus, chaque station active maintient à jour trois tables ou listes d’adresses de stations lui permettant de gérer la circulation du jeton et de s’adapter à une déconnexion de station ou à une connexion de nouvelle station :

- Live List :

C’est une liste contenant les adresses de toutes les stations présentes sur le bus, qu’elles soient maîtres ou esclaves, répondant au cycle d’interrogation cyclique du maître ou au passage du jeton.

- List of Active Station (LAS) :

C’est une liste d’adresses constituée par chaque station active, après la mise sous tension lors de la phase d’écoute du jeton (listen-token) par l’analyse des trames de jeton circulant sur le réseau. La table LAS est identique sur toutes les stations, en régime permanent du réseau, et elle est mise à jour dynamiquement au gré des stations apparaissant ou disparaissant du réseau .

- Gap List (GAPL) :

C’est une liste d’adresses, spécifique à chaque station active. Gap signifiant intervalle, la GAPL est constituée de toutes les adresses Profibus qui suivent immédiatement l’adresse de la station locale (TS) jusqu’à l’adresse de la prochaine station active dans l’anneau logique (NS). Chaque station surveille l’apparition sur le réseau d’une nouvelle station comprise entre son adresse (TS) et l’adresse de la prochaine station (NS). Lorsqu’un temps paramétrable à la configuration du réseau (TGUD : Time Gap UpDate), appelé gaptime, est dépassé, la station active invite une station par scrutation d’adresse croissante dans la GAPL à s’intégrer à l’anneau logique de circulation du jeton.

Lorsqu’une station active (TS) reçoit le jeton de la station précédente (PS) dans la LAS, elle peut alors démarrer la communication avec les stations esclaves ou maîtres partenaires.

Figure 2.5Circulation du jeton

Après que la station active a terminé ses communications, elle passe le jeton à son successeur (NS). En cas de non-réponse de la station successeur, et après deux répétitions maximum, la station active tente de trouver un autre successeur maître en explorant sa liste LAS. En cas d’échec, la station se trouvera en situation de seul maître sur le réseau et se passera le jeton.

Lorsqu’une station reçoit le jeton d’une station différente de celle enregistrée PS dans la LAS, la station active ignore le passage de jeton. À la deuxième tentative, la station active reconnaît alors que la configuration de l’anneau logique a changé ; elle remplace l’adresse de PS par l’adresse de la station lui ayant passé le jeton dans la LAS, et réorganise ainsi l’anneau logique.

Chaque station active acquitte les trames de passage du jeton. En cas de non-acquittement sous une temporisation chien de garde (Slot Time), la station émettrice réémet la trame de passage de jeton à concurrence de trois fois. Après quoi, sans réponse, le jeton est passé à la station suivante. La table LAS et les champs PS et NS sont mis à jour dans les stations.

L’initialisation de l’anneau logique est réalisée automatiquement par la première station présente sur le réseau, en interrogeant les stations d’adresse supérieure par une requête Request FDL-Status, comme le montre la figure 6. À la suite d’une demande d’entrée dans l’anneau logique, une station peut répondre par :

- Prêt à entrer dans l’anneau comme station active.

- Non prêt.

- Station passive.

Figure 2.6  Initialisation de l’anneau logique

Figure 2.7Surveillance du temps de rotation du jeton

2.1.7.2. Surveillance de la rotation du jeton :

Afin de garantir un fonctionnement rapide et sécurisé du réseau, le temps de rotation du jeton dans l’anneau logique est surveillé en permanence par chaque station active.

Ainsi, toute station maître mesure, à chaque réception du jeton, l’intervalle de temps séparant deux réceptions consécutives de jeton. Cette mesure constitue le TRR (Token Real Rotation Time). La différence temporelle avec le temps maximum de rotation TTR (Token Target Rotation Time), qui est consigné dans un paramètre de configuration de la station, constitue la marge temporelle de rétention du jeton utilisable par la station active. Chaque station active dispose de ce temps maximum pour émettre ses messages, comme le montre la figure 7.

Indépendamment du TRR, et donc de la marge temporelle, chaque station maître peut émettre un message de priorité haute à chaque réception du jeton. L’émission de messages de priorité basse requiert quant à elle, une marge temporelle non nulle : TRR< TTR. Si cette condition n’est pas remplie, la station attendra les jetons suivants pour émettre les messages de priorité basse.

La procédure de maintenance de la Gap List est effectuée si la marge temporelle après émission de messages non prioritaires est suffisante. Lorsque la marge temporelle est expirée ou lorsque la station n’a plus rien à émettre, elle passe le jeton à la station suivante dans l’anneau logique.

Le calcul du TTR est effectué lors de la configuration du réseau sur les stations maîtres, en fonction du nombre de stations actives, de la taille des messages de priorité haute, en intégrant une marge de temps nécessaire à l’envoi de messages de priorité basse ainsi qu’à d’éventuelles tentatives de répétition de télégrammes. La formule de calcul de la valeur minimale de TTR est donnée dans la formule ci-après, prenant en compte l’envoi d’un message de priorité haute à chaque jeton :

Avec:

- na : nombre de stations maîtres

- k : nombre estimé de messages de priorité basse par jeton

- TTC : temps de cycle du jeton correspondant au temps d’envoi d’une trame jeton

- TMC: temps de cycle d’un message de priorité haute ou basse, correspondant au temps d’une trans-action réseau : requête + réponse ou acquit-tement

- mt : nombre maximum de répétitions de télégramme

- REP TMC : temps de cycle de répétition d’un télégramme.

2.1.8. Services de communication:

Les communications réalisées par la couche 2 sont effectuées en mode sans connexion. Elle autorise les communications en point à point (Peer to Peer), en diffusion multiple (multicast) et en diffusion généralisée (broadcast). Les services de communication supportés par Profibus concernent pour une part les services d’accès aux données des stations, appelés services FDL (Fieldbus Data Link), et d’autre part les services de gestion du réseau, appelés services FMA1/2 (Fieldbus Management for layers 1 and 2).

Tous les services fournis par la couche 2 sont exécutés au niveau de la LLI par l’intermédiaire de points d’accès service (SAP : Service Access Point).

Ces points d’accès sont utilisés par la couche application 7 pour l’adressage logique et le multiplexage des communications en cours. Toutes les stations peuvent ainsi desservir simultanément plusieurs SAP. On distingue les SAP sources SSAP et les SAP destinataires DSAP.

2.1.8.1. ServicesFDL:

Les services FDL exploités par la couche 2 permettent le transfert de données entre stations et sont au nombre de quatre : trois services pour les transmissions acycliques et un service pour la transmission cyclique.

Figure 2.8  Services FDL

2.1.8.1.1. SDA (Send Data with Acknowledge):

Ce service acyclique SDA (figure 8a) permet à la station active d’envoyer des données vers une seule station distante, avec attente de réception d’une réponse de confirmation de réception correcte ou incorrecte de la part du destinataire. En cas d’échec, la requête est réémise, jusqu’à concurrence du paramètre de configuration Max Retry.

2.1.8.1.2. SRD (Send and Request Data with reply):

Ce service acyclique SRD (figure 8b) permet à la station active d’envoyer des données vers une seule station distante et en même temps de demander à recevoir des données de cette station en réponse. L’émetteur reçoit en réponse soit les données demandées, soit une indication de non-disponibilité des données, soit une indication de réception incorrecte de la part du destinataire. Le service SRD peut être utilisé seulement pour recevoir des données sans en envoyer. En cas d’échec, la requête est réémise, jusqu’à concurrence du paramètre de configuration Max Retry.

2.1.8.1.3. SDN (Send Data with No acknowledge):

Ce service acyclique SDN (figure 8c) permet à la station active d’envoyer des données vers une station distante sans attente de confirmation. Ce service est multipoint, il peut être réalisé soit avec un groupe de stations (multicast), soit avec l’ensemble des stations du réseau (broadcast).

2.1.8.1.4. CSRD (Cyclic Send and Request Data with reply):

Ce service cyclique CSRD (figure 8d) permet à la station active d’envoyer des données et en même temps de demander à recevoir des données de façon cyclique d’une seule station distante. L’émetteur reçoit cycliquement en réponse soit les données demandées, soit une indication de non-disponibilité des données, soit une indication de réception incorrecte de la part du destinataire. Le service CSRD peut être utilisé seulement pour recevoir des données sans en envoyer. En cas d’échec, la requête est réémise, jusqu’à concurrence du paramètre de configuration Max Retry. Les paramètres de fonctionnement du service CSRD doivent être configurés dans une table appelée Poll List.

Il faut remarquer que Profibus-DP n’utilise que les services SRD et SDN, répondant de façon satisfaisante aux besoins d’accès en maître-esclave à des équipements isolés ou en mode diffusion groupée (multicast) ou totale (broadcast).

Profibus-FMS exploite pour sa part la totalité des services mentionnés.

2.1.8.2. ServicesFMA:

Profibus supporte des services de gestion de réseau appelés services FMA (Fieldbus Management). Les services FMA se situent au niveau de la couche 7 où ils viennent compléter les services FMS, et dans les couches 1 et 2 où ils permettent l’initialisation et la configuration des couches 1 et 2 locales ou distantes (adresse de la station, vitesse de transmission, indication des défauts et événements). Parmi ces services, les plus utilisés sont : Reset FMA1/2, Set Value FMA1/2, Read Value FMA1/2, Event FMA1/2.

2.1.9. Structure des télégrammes DP et FMS :

Les informations sont transmises sur les réseaux Profibus-DP et Profibus-FMS par des séquences d’octets appelées télégrammes, constituées d’une série d’octets contrôlés par un bit de parité paire et transmis en mode asynchrone, encadrés d’un bit start (niveau logique 0) et stop (niveau logique 1).

Figure 2.9  Télégramme général Profibus-DP et FMS

Ainsi, chaque octet du télégramme est transmis sur 11 bits. Le format des télégrammes s’appuie sur la norme CEI 60870-5-1.

Chaque télégramme commence par un délimiteur d’en-tête (SD : Start Delimiter) et se termine par un délimiteur de fin toujours égal à 16H (ED : End Delimiter), sauf pour le télégramme de circulation du jeton. La sécurisation des données en transmission est assurée par une distance de Hamming de 4 sur le codage des en-têtes de télégrammes et des acquittements, garantissant un haut degré de sûreté de transmission.

On remarque le doublement des champs SD et LE, qui est justifié dans le cas de télégrammes de grande longueur, afin de détecter tout glissement en transmission.

La longueur du télégramme est calculée en octets à partir du champ DA jusqu’au champ FCS. Les champs LE et LEr sont identiques, et en réception, le résultat est comparé avec LE. Les champs SD et ED diffèrent selon le type de trame. Les champs listés n’apparaissant pas systématiquement dans tous les télégrammes, il faut remarquer que le bit de poids fort à 1 des champs DA et SA indique que les champs DSAP et SSAP suivent dans le télégramme.

Le télégramme de réponse est du même format que la trame émise ou d’un format court sur un octet d’acquittement selon le type de télégramme. À la réception, le destinataire vérifie le format du caractère et l’intégrité des champs de la trame. En cas d’erreur en réception, la trame totale est invalidée.

2.1.9.1. Télégramme du jeton :

Le télégramme de circulation du jeton dispose d’un en-tête appelé SD4. De longueur fixe de 3 caractères, il est envoyé par la station disposant du jeton à la station suivante dans l’anneau logique afin d’assurer la circulation du droit à accéder au bus.

Tableau 2 .1  Télégramme du jeton.

2.1.9.2. Télégramme de longueur fixe sans données :

Ce télégramme, de longueur fixe de 6 caractères, dispose d’un en-tête appelé SD1. Il peut être utilisé par une station active disposant du jeton afin de permettre l’introduction d’une nouvelle station dans l’anneau logique. L’adresse de la station invitée est prise dans la GAPL.

AvecFCSclé de contrôle (Frame Check Sequence),FCun octet (Frame Control) indiquant le type de trame (requête, acquittement ou réponse) ainsi que des informations d’état de la station et de prévention de perte de messages.

Tableau 2.2  Télégramme de longueur fixe sans données.

2.1.9.3. Télégramme de longueur variable :

Ce télégrammeSD2 est envoyé par une station active pour une demande de service SRD. La longueur du télégramme est variable selon le nombre d’octets de données émis.

Avec

- LElongueur en octets de 4 à 249.

- LErrépétition du champ LE.

- DUchamp de données de longueur variable de 4 à 249 octets.

Tableau2.3  Télégramme de longueur variable.

2.1.9.4. Télégramme de longueur fixe :

Ce télégramme SD3, de longueur fixe de 14 caractères, est envoyé par une station active pour une demande de service SDN. La longueur des données DU est fixée à 8 octets.

Tableau2.4 Télégramme de longueur variable.

Avec

- SD3délimiteur d’en-tête (A2H),

- DAadresse de destination,

- SAadresse de la source,

- FCoctet de contrôle,

- DUchamp de données de longueur fixe (8 octets),

- FCSclé de contrôle,

- EDdélimiteur de fin (16H).

La trame de réponse est soit une trame de même format que la requête, soit un acquittement court sur un octet (SC = E5H).

L’acquittement court sert d’acquittement négatif dans le cas d’une requête de type SRDA.

2.1.9.5. Contrôle des erreurs :

Les télégrammes Profibus sont signés par une clé de contrôle (Frame Check Sequence) assurant une détection des erreurs en réception. La méthode de calcul de la clé est différente selon le protocole.

Pour les protocoles Profibus-FMS et Profibus-DP, la clé de contrôle est une somme de contrôle (Checksum) de longueur d’un octet, calculée à partir de la somme modulo 256 de tous les octets de la trame sans prendre en compte les délimiteurs d’en-tête et de fin.

La transmission étant effectuée de manière asynchrone pour ces deux protocoles, un contrôle supplémentaire d’erreur sur caractère par bit de parité paire est réalisé.

Pour le protocole Profibus-PA, la clé est issue du calcul d’un code cyclique redondant (CyclicalRedundancy Check) de longueur 16 bits, reposant sur une division polynomiale de la suite de bits de la trame. La sensibilité aux erreurs de transmission est bien supérieure pour la clé CRC que la somme de contrôle.

2.1.9.6 Échange de télégrammes:

Les télégrammes correspondant au passage du jeton et à une transaction question-réponse sont donnés sur la figure 10. On remarquera les deux possibilités d’acquittement court sur un octet ou avec une trame de type SD1.

Figure 2.10 Scénario d’échange de trames.

2.1.10. Couches physiques:

Profibus implémente principalement trois couches physiques afin de répondre aux exigences de la communication en milieu industriel.

Pour les ambiances industrielles courantes en terme de perturbations électromagnétiques, le standard RS485 permet de communiquer à des débits allant de 9,6 kbit/s jusqu’à 12 Mbit/s, c’est le support haute vitesse H2.

D’autre part, la transmission sur fibre optique (FO) est disponible par le biais de répéteurs fibre optique, permettant l’extension géographique du médium de communication, ainsi que la traversée de zones à fortes perturbations électromagnétiques. L’emploi d’étoiles optiques permet d’obtenir des topologies arborescentes.

Dans le cas des milieux explosifs nécessitant des caractéristiques de sécurité intrinsèque et antidéflagrante, la norme CEI 61158-2 est utilisée, limitant le débit de transmission à 31,25 kbit/s. C’est le mode basse vitesse H1.

2.1.10.1 Haute vitesse H2 :

C’est le mode de transmission le plus utilisé dans les configurations Profibus-DP et Profibus-FMS :

- Transmission en codage NRZ (No Return to Zero).

- débit de 9,6 kbit/s à 12 Mbit/s.

- mode RS485 sur câble type A.

- 32 stations par segment (maximum de 127 stations).

- extension du bus par répéteur jusqu’à 10 km.

- connecteur standard normalisé sub-D 9 points.

Chaque octet d’un télégramme est transmis en codage NRZ en mode asynchrone sur 11 bits : 1 bit start, 8 bits de données, 1 bit de parité paire, 1 bit stop, comme l’illustre la figure 11.

La normalisation du connecteur sub-D 9 points Profibus (figure 12) est un avantage et un facteur de simplicité de câblage des équipements provenant de différents fournisseurs.

Figure 2.11 Codage NRZ

Figure 2.12  Connecteur sub-D 9 points.

Figure 2.13Câble type A – RS485.

2.1.10.1.1.Mode de transmission RS485:

La transmission est réalisée conformément à la norme RS-485. Elle embrasse tous les domaines qui nécessitent une vitesse de transmission élevée et une  technique d’installation simple et bon marché. On utilise une paire de câbles  en cuivre, torsadée et blindée.

La structure du bus permet la connexion et la déconnexion de stations sans répercussion ou bien la mise en service pas à pas du système. Les extensions ultérieures n’ont aucune influence sur les stations déjà en service.

On peut choisir la vitesse de transmission dans une plage comprise entre9,6 kbit/s et 12 Mbit/s. La vitesse est choisie lors de la mise en service du système, ce sera la même pour tous les appareils du bus.

Tableau 2.5  caractéristiques du RS485.

2.1.10.1.1.1Remarques sur l’installation :

Tous les appareils sont raccordés à un bus linéaire. Un segment peut comporter jusqu’à 32 participants (maître ou esclaves).

Les deux extrémités de chaque segment sont équipées d’une terminaison de bus active. Pour garantir un fonctionnement sans perturbations, il faut toujours alimenter en tension les deux extrémités du bus.

Au-delà de 32 participants, il faut utiliser des répéteurs pour relier les différents segments de bus.

2.1.10.1.1.2.Longueur de la ligne :

La longueur maximale de la ligne dépend de la vitesse de transmission. L’utilisation de répéteurs permet d’augmenter la longueur de ligne indiquée. Il est recommandé de ne pas monter plus de trois répéteurs en série.

Tableau2.6 la portée du RS485.

2.1.10.2 Basse vitesse H1 :

La spécification de transmission CEI 61158-2 définit les caractéristiques fonctionnelles, électriques et mécaniques pour les réseaux de terrain en transmission sur courant porteur devant être exploités dans les industries de procédés continus et particulièrement dans des ambiances explosives (EExi).

Cette spécification répond aux exigences des industries chimiques, pétrochimiques et pharmaceutiques en définissant une transmission en tension, de nature antidéflagrante dite à sécurité intrinsèque. Le médium réseau assure la communication du signal numérique entre les stations, ainsi que l’alimentation des équipements de terrain, par transfert d’énergie sur le bus.

2.1.10.2.1.Les caractéristiques majeures de la spécification CEI 61158-2 :

Les caractéristiques majeures de la spécification CEI 61158-2 sont :

- Transmission synchrone.

- Codage Manchester.

- Debit: 31, 25 kbit/s.

- Segment de 1 900 m maxi.

- 10 à 32 stations par segment : alimentation 10 mA par nœud (maximum 10 nœuds).

- extension du bus par répéteur jusqu’à 10 km.

- connecteur spécialisé PA avec presse étoupe (IP 65).

Un télégramme est constitué de caractères, sur 8 bits de données, transmis de façon contiguë en mode synchrone, non encadrés de bits start et stop. Le codage bit utilisé est Manchester II, par lequel un 0 est codé par un front descendant à demi-période du temps bit et un bit à 1 par un front montant à demi-période (figure 14).

Figure 2.14  Codage binaire Manchester.

2.1.10.2.2.Structure d’un télégramme PA en mode H1 :

Un télégramme Profibus-PA est encadré par trois caractères spéciaux (figure 15) :

- un caractère de préambule (AAH), pour synchroniser l’horloge du récepteur.

- un caractère délimiteur de début sur 8 bits.

- un caractère de délimiteur de fin sur 8 bits.

Figure 2.15  Structure d’un télégramme PA en mode H1.

La figure 16 montre un câble homologué pour transmission.

Figure 2.16  Câble homologué CEI 61158-2.

2.2Partie 2:

Etude profond de protocoleprofibus DP :

2.2.1.Profibus-DP:

Le protocole Profibus-DP est destiné aux applications industrielles de contrôle-commande de type maître-esclave en monomaître ou multimaître, pour la gestion des équipements d’entrées-sorties sur un bus multipoint, d’un maximum de 126 stations, avec des temps d’accès extrêmement courts, sur la base de services cycliques et acycliques.

2.2.2.Modes monomaître et multimaître :

2.2.2.1.En mode monomaître :

Un seul maître gère le fonctionnement du bus et accède aux équipements esclaves connectés. Le temps de cycle d’interrogation des esclaves est minimum. Les esclaves sont habituellement des blocs d’entrées-sorties déportées.

2.2.2.2.En mode multimaître :

Plusieurs maîtres se partagent l’accès au réseau qui est découpé logiquement en sous-réseaux indépendants, chacun géré par un maître de classe 1 (DPM1), en relation avec les esclaves qui lui sont attribués.

L’ensemble des esclaves peut être accédé par tout maître DPM1 du réseau pour ce qui concerne la lecture. Par contre, un seul maître DPM1 peut accéder en écriture aux sorties des esclaves qu’il a configurés.

2.2.3.Classes de maître DP :

Il existe deux catégories de maître fonctionnant sur Profibus-DP.

2.2.3.1.Maître de classe 1 (DPM1) :

C’est le maître de fonctionnement courant. Il supporte les échanges avec les stations esclaves du bus. Classiquement, on retrouve dans cette fonction les automates programmables, contrôleurs de cellules, PC, etc.

2.2.3.2.Maître de classe 2 (DPM2) :

C’est un fonctionnement maître utilisé pour la gestion et la configuration du réseau dans les phases de mise en service, de diagnostic et de maintenance du réseau. C’est habituellement une machine de type PC, ou console de programmation, qui réalise cette fonction unique dans un réseau Profibus-DP.

Sur un même bus peuvent cohabiter plusieurs maîtres de classes 1 et un seul maître de classe 2.

2.2.4.Synchronisation des entrées-sorties du réseau :

Un maître DPM1 peut commander de façon synchrone le rafraîchissement des entrées et sorties des esclaves qu’il gère sur son bus au travers de commandes spécifiques des modes ‘ synchro’ et ‘freeze’, envoyées en point à point, diffusion sélective ou diffusion généralisée.

2.2.4.1.Mode synchro:

À la réception d’une commande synchro envoyée en diffusion générale ou diffusion sélective sur le réseau, tous les esclaves adressés gèlent leurs sorties dans l’état présent, et mémorisent ensuite dans des tampons mémoires internes les valeurs des sorties qu’ils vont recevoir du maître sans les affecter aux sorties réelles. La prochaine commande synchro envoyée par le maître indique à tous les esclaves adressés de recopier les sorties mémorisées sur les sorties physiques, permettant ainsi une mise à jour synchrone des sorties de tous les esclaves adressés. Le mode de commande synchro prend fin sur une commande ‘unsync’ de désynchronisation du maître.

2.2.4.2.Mode freeze:

Le mode de commande freeze permet un fonctionnement similaire au mode synchro, reporté cette fois-ci sur les entrées des esclaves. À la réception d’une commande freeze, les esclaves adressés mémorisent (gèlent) l’état de leurs entrées dans des tampons mémoires internes. Lors d’une commande de lecture des entrées issues du maître, ce sont les entrées gelées qui seront renvoyées par l’esclave. Toute modification des entrées réelles postérieures au moment du gel ne sera pas répercutée sur les entrées accédées par le maître. Une commande unfreeze émise par le maître permettra aux esclaves de dégeler leurs entrées.

2.2.5Transfert cyclique de données :

Le transfert de données entre le maître DP et les esclaves DP est divisé en trois phases : paramétrage, configuration et transfert de données. Avant qu’un esclave DP soit intégré à la phase de transfert de données, le maître vérifie dans les phases de paramétrage et de configuration si la configuration définie lors de la conception correspond à la configuration réelle de l’appareil. Lors de cette vérification, il faut que le type de l’appareil, les informations sur le format et les longueurs ainsi que le nombre d’entrées et de sorties concordent.

L’utilisateur évite de façon sûre l’erreur de paramétrage. En plus du transfert de données utiles exécuté automatiquement par le maître, il est possible, sur demande de l’utilisateur, d’envoyer de nouvelles données de paramétrage aux esclaves DP.

Figure 2.17  Transmission de données utiles avec le PROFIBUS-DP.

2.3.Conclusion:

Profibus propose une architecture de communication ouverte et bien adaptée aux domaines majeurs d’application des réseaux industriels et des réseaux de terrain que sont l’industrie manufacturière avec Profibus-DP et Profibus-FMS, les procédés continus avec Profibus-DP et Profibus-PA, ainsi que le bâtiment technique. Chaque version, chaque protocole FMS, DP et PA répond à des besoins spécifiques de communication dans un environnement automatisé, en reposant sur un ensemble commun de services robustes et déterministes.

La stabilisation précoce de Profibus par une normalisation nationale, européenne puis internationale allant jusqu’à la couche physique, alliée à un processus de certification de produits qui a fait ses preuves, a largement favorisé l’occupation du marché mondial importante dans le secteur des bus industriels. Profibus-DP est le protocole actuellement le plus utilisé, l’avantage de pouvoir cohabiter avec FMS et le renforcement du déterminisme de communication avec DP-V2 lui confère un rôle important dans l’architecture Profibus. Mais sa limitation au processus manufacturier et sa faible structuration de données – comparativement à l’approche objet de FMS et PA  permettent à Profibus-PA de se développer en apportant des solutions efficaces dans un secteur d’automatisation de terrain communicante en très forte croissance. Leur utilisation conjointe permet alors une couverture exhaustive des besoins comme l’ont approchée les applications industrielles présentées.