Introduction

La parole est la manière naturelle et, en conséquence, la forme la plus commune de communication humaine. À la différence d’autres moyens électroniques de communication, les systèmes utilisant la parole offrent à l’utilisateur non entraîné un accès simple et naturel. Il semble improbable que, dans l’avenir, même l’impact de la  technologie des ordinateurs et de réseaux numériques (fax,  e-mail et autres) puisse changer la préférence des gens pour la parole comme moyen fondamental de communication entre les humains.

Les travaux sur le traitement de la parole ont une histoire de plus de cinquante ans : c’est en 1939 que, pour la première fois, un chercheur des laboratoires Bell aux  États-Unis, M. Dudley, proposa un appareil nommé Vocoder (« Voice Coder » ou « codeur de voix ») visant à coder électriquement le signal vocal selon des paramètres limités, puis à le transmettre avec un débit d’informations réduit et à le reproduire enfin dans un système de synthèse effectuant l’opération réciproque du Vocoder. Plus tard,  le même chercheur réalisa un autre système de synthèse électrique de la parole, actionné par un clavier. Enfin apparut, en 1947, le sonagraphe, premier analyseur de  la composition du signe vocal en fréquence et en amplitude. Depuis lors, un dénombrement de tous les événements et développements de  produits serait fastidieux puisque des avances ont été très importantes depuis cette  date, fondamentalement, dans le domaine des télécommunications. Voyons donc,  sans plus de préambule, les pas nécessaires et les techniques modernes pour le  traitement du signal .

- Production de la parole

La parole est le résultat de deux fonctions mécaniques de bases : la phonation et l’articulation. La phonation est la production du signal acoustique par le mouvement du larynx. L’articulation est la modulation du signal acoustique par les articulateurs (les lèvres et la langue) et la résonance de ce signal dans les cavités (la bouche et le nez) [Meuwly, 2000].

  - L’appareil vocal humain

L’appareil vocal humain est constitué d’un excitateur, le complexe glotte-cordes vocales, et d’un ensemble de résonateurs de l’appareil phonatoire : le pharynx, la cavité buccale, la cavité labiale, les fosses nasales. Lorsqu’un excitateur entre en vibration, il fournit un signal, dont le résonateur va  amplifier  certaines  composantes.  La  présence  ou  l’absence  d’obstacles  sur  le  parcours  de  la colonne  d’air  modifie  la  nature  du  son  produit.  Le  domaine  de  la  phonétique  articulatoire distingue les différentes classes de sons en classant ces obstacles éventuels .

Figure 1.1 : Système  phonatoire

Pour distinguer la formation d’une voyelle et d’une consonne, il suffit de déterminer si le passage  de l’air se fait librement à partir de la glotte ou non. Si tel est le cas, une voyelle est formée, alors que si le passage est partiellement ou totalement obstrué, c’est une consonne qui est prononcée. Une distinction peut être faite entre mode d’articulation et point d’articulation, surtout du point de vue du classement des consonnes . Un certain nombre d’éléments modifiant la nature de l’air expiré définissent le mode d’articulation :

- Libre passage, ou mise en vibration de l’air au niveau de la glotte (sourde ou sonore).

- Libre passage, ou non, en un point quelconque des cavité supra glottiques .

- Passage par voie unique ou deux voies différentes (orale ou nasale) .

- Passage  dans le conduit buccal, par une voie médiane ou latérale.

La  position  d’un  obstacle  au  passage  de  l’air  dans  la  cavité  buccale,  est  appelée  le  point d’articulation. En général, cet obstacle est créé par le placement de la langue. Les lèvres, les dents, le palais et la luette peuvent créer des points d’articulation. Lorsqu’un signal est fournit par vibration d’un excitateur, et amplifié par le résonateur, on obtient des formants. Ce sont des facteurs fondamentaux qui forment le timbre de la voix, et caractérisent donc ce dernier. Le nombre de formants est variable, pouvant passer d’un seul à une infinité. Mais même  s’il  en  existe  beaucoup,  seuls  quelques-uns  jouent  un  rôle  du  point  de  vue  perceptif.  Parcontre, un formant ne peut jamais être ramené à une fréquence fixe ; il s’agit plutôt d’une bande de fréquence . L’étendue  spectrale  du  signal  acoustique  est  comprise  entre  80  et  8000Hz,  avec  une  étendue dynamique de 60 à 70dB. Il est à noter que la fréquence fondamentale moyenne de vibration des cordes vocales, appelées « pitch » est situé entre 40 – 140 Hz pour les hommes, entre 180 – 300  Hz pour les femmes et entre 300 – 600 Hz pour les enfants [Meu, 00].

  - Caractéristiques de la parole

Pendant les premières années de traitement du signal, on a mélangé les  caractéristiques de la musique et de la parole. Bien qu'on puisse profiter beaucoup des caractéristiques de la première en relation avec la compression2, les spécificités de la parole sont encore plus fortes et profitables. Deux limitations fondamentales méritent d’être prises en compte : les limitations du système auditif et celles du système vocal chez l’être humain. Le système auditif humain est surtout sensible dans une gamme de fréquence  située entre 800 Hz à 8.000 Hz; les limites extrêmes sont respectivement 20 et 20.000 Hz.

Par contre, le système vocal est encore plus limité, ce qui ne peut faire  respecter les restrictions précédentes que pour la musique de qualité hi-fi. En résumé, pour des sons vocaliques à des fréquences au-dessus de 4 khz, les hautes  fréquences sont plus de 40 dB en dessous du sommet du spectre. Par ailleurs, en ce  qui concerne des sons du type fricatif, le spectre ne chute pas nettement avant 8 khz. C’est pour cela que pour représenter correctement des sons de ce type, il serait  nécessaire d’utiliser une fréquence d’échantillonnage égale ou supérieure à 20 khz. Cependant, pour beaucoup d’applications, il n’est pas nécessaire de recourir à une fréquence d’échantillonnage si élevée, tout simplement parce qu’une qualité parfaite de reproduction n’est pas exigée. C’est pourquoi, si on applique un filtre passe-bas d’ordre élevé à 4 khz avant l’échantillonnage, il est possible d’effectuer un  échantillonnage à 8 khz avec une bonne qualité. Mais il y a quelques consonantes de  langues étrangères (à 8 ou 10 khz) qui ne seront pas reproduites très fidèlement. C’est  pour cela que, si l’on peut, un échantillonnage à la fréquence de 20 khz est à  conseiller, toujours précédé par un filtre analogique à 10 khz Une fois l’échantillonnage fait, le signal de parole résultant est  fondamentalement variable.

  - Signaux stationnaires

Un processus aléatoire est dit stationnaire si ses propriétés statistiques caractérisées par des espérances mathématiques sont indépendantes du temps. Un processus est stationnaire si :

- Sa moyenne ne change pas dans le temps,

- Sa fonction d’auto-corrélation ne dépend pas du temps,

- Sa fonction d’auto-covariance ne dépend pas dans le temps.

- TRAITEMENT DE LA PAROLE

Le signal de parole étant un signal complexe et redondant [Cal 89], nous avons besoin de certains outils mathématiques afin de l’analyser et d’en extraire des informations utiles. Cette partie traite de ces  outils.

  - Numérisation des signaux

On appelle numérisation d’un signal l’opération qui consiste à faire passer un signal de la représentation dans le domaine des temps et des amplitudes continus au domaine des temps et des amplitudes discrets. Cette opération de numérisation d’un signal peut être décomposée en Deux étapes principales : échantillonnage et quantification.

    - Echantillonnage

L’échantillonnage consiste à représenter un signal analogique continu s(t) par un ensemble de valeurs s(nTe) avec n entier situées à des instants discrets espacés de Te constante, appelée la période d’échantillonnage cette opération est réalisée par un circuit appelé «échantillonneur».

Le principe de base d’un échantillonneur est réalisé à l’aide d’un interrupteur qui s’ouvre et se ferme périodiquement à la cadence fe=1Te il s’agit d’un échantillonnage naturel. Le signal apparait en sortie quand l’interrupteur est fermé (position1).

Pendant τ secondes et disparait quand l’interrupteur est ouvert (position2) pendant le reste De la période Te. De ce fait le signal échantillonné est une suite d’impulsions de très faible Durée du signal d’entrée.

Figure 1.2 :  Echantillonnage d’un signal

Le signal échantillonné se réduit donc à une simple multiplication du signal analogique à échantillonner s(t), par une fonction δ (t). (Dite : peine de Dirac), qu’est une suite d’impulsions rectangulaires d’amplitude unité, de durée τ et de période Te,

Donc : SkT=St.δT(t)

Figure 1.3 :  Méthode d’échantillonnage

IL existe d’autre types d’échantillonneurs tels que :

  - Echantillonneur idéal.

  - Echantillonneur à l’aide d’une impulsion de forme quelconque.

  - Echantillonneur avec maintien.

L’opération d’échantillonnage et son incidence sur le spectre du signal sont représentées sur la figure (1.4).

Figure 1.4 : Spectre d’un signal échantillonné

    - Théorème de SHANNON [Inf ,87]

Enoncé du Théorème :

Pour que la répétition périodique du spectre ne déforme pas le motif répété, il faut et il suffit Que la fréquence de répétition (fe) qu’est la fréquence d’échantillonnage, soit égale ou supérieure à 2fmax.

fmax : est la fréquence maximale pouvant être lue sur le spectre, c’est-à-dire la composante Harmonique à la plus grande fréquence contenue dans le signal temporel.

fe≥2fmax                                                                          (1.1)

    - Quantification

La quantification est l’approximation de chaque valeur du signal s(t). Par un multiple entier d’une quantité élémentaire q, appelée le pas de quantification (Représenter un signal analogique continu s(t) par un ensemble de valeurs  fini sq(t)). Si q est constant quelle Que soit l’amplitude du signal, la quantification est dite uniforme. Cette opération revient à faire passer le signal dans un organe qui possède une Caractéristique en marche d’escalier, comme le montre la figure (1.5)

Pour: q = 1, et fournit le signal sq(t). Avec q représente de quantification.

Figure 1.5 : Quantification d’un signal

IL existe deux types d’approximations :

- Une approximation par arrondi (où toutes valeurs du signal comprise entre (n −1/ 2).q et (n+1/ 2).q est arrondi n.q).

- Une approximation par défaut (opération de troncature), qui consiste à approcher par n.q toute valeur comprises entre n.q et (n +1).q

- Le bruit e(t) est moins important dans la première approximation.

Quoi qu’il en soit, l’erreur introduite par la quantification dans le calcul d’un moment d’ordre2 (tel que la densité spectrale de puissance) peut être négligée en pratique, si la résolution du convertisseur est importante.

  - Prise et restitution du son

    - Prise de son [Dem,11]

La capture d’un son numérique consiste tout simplement à quantifier et à échantillonner les  niveaux de tension présents aux bornes d’un microphone analogique au fil du temps. Ceci est réalisé par un convertisseur analogique-numérique. On passe donc d’un signal comportant une infinité de valeurs à une infinité d’instants  (une fonction continue) à un signal  dont les valeurs sont finies et  espacées dans le temps. Le résultat est donc un vecteur comprenant les différents niveaux de tension  pris par le signal sonore au fil du temps.

Ceci ne se fait bien évidemment pas sans une  perte d’informations du signal original, et nous

rencontrons alors des phénomènes dits « d’aliasing » lorsque l’intervalle entre deux prises de niveau n’est pas adapté au son enregistré.

Figure1.6 : Phénomène d’aliasing

Sur la figure ci-dessus on voit le phénomène d’aliasing en action. La fréquence d’échantillonnage n’est pas assez grande pour le signal à échantillonner. Les prises de niveau de  tension ne se font pas assez fréquemment pour qu’on puisse reconstituer le vrai signal (en rouge). Il  en résulte le signal bleu qui a une fréquence  inférieure à celle du signal rouge. D’où le nom  « d’aliasing », car une fréquence « se fait passer » pour une autre.

On peut minimiser cette perte d’informations et éviter le phénomène d’aliasing si nous considérons les fréquences que nous voulons enregistrer. Ainsi le théorème de Shannon-Nyquist stipule que pour enregistrer n’importe quel signal de manière  à être capable de le reproduire  fidèlement, il faut que la fréquence d’échantillonnage soit au moins deux fois plus grande que la  fréquence la plus grande contenue dans le signal (voir équation (1.1)).

    - Restitution d’un son numérique [Dem,11]

Restituer un son numérique revient à effectuer le travail inverse de l’acquisition du son, c'est-à dire convertir les valeurs constituant le signal en tensions à envoyer à un haut-parleur, avec la bonne cadence (la même fréquence que celle de l’acquisition). Ceci se fait grâce à un convertisseur numérique-analogique (CNA) qui transforme des valeurs numériques en niveaux de tension, qui sont alors envoyés aux bornes d’un haut parleur.

  - Outils mathématiques du traitement

    - Analyse temporelle

L’analyse temporelle consiste à analyser directement le signal de parole en tant que vecteur devaleurs prises par ce signal dans le temps. Elle se fait par plusieurs outils mathématiques dont nous utiliserons les suivants :

A) Moyenne

La moyenne d’un signal numérique X notée X composé de N échantillons est donnée par la relation :

X=1Ni=1nx(n)                                                                                         (1.2)

B) Covariance

La covariance nous renseigne sur le sens de variation de deux variables aléatoires. Sa valeur est donnée par la relation :

cov(x,y)=1Ni=1nxi-X(yi-y)t                                                           (1.3)

X et Y représentent 2 signaux numériques.

N représente le nombre d’échantillons des signaux.

C) Analyse de fourier [Ele,92]

L’analyse de Fourier appliquée à un signal quantifié peut être schématisée par une chaîne de traitement composée de plusieurs fonctions indispensables pour l’analyse spectrale du signal d’entrée. La transformée de Fourier rapide (ou filtre de Fourier), joue un rôle principal dans cette opération de filtrage, sans oublier les autres fonctions telles que l’échantillonnage et la quantification, les opérations de fenêtrage et de lissage nécessaires au procédé de traitement. La figure (1.7) représente la chaîne de traitement comprenant toutes les fonctions nécessaires au calcul du spectre de puissance d’un signal stationnaire.

Figure 1.7 chaîne de traitement

    - Analyse fréquentielle

- Transformation de Fourier [Meh,83]

On définit la Transformée de Fourier d’un signal par:

Sf=-∞∞s(t)e-j2πftdt                                                                       ( 1.4)

La fonction S(f) est périodique de période 1, et celle est généralement, une fonction complexe de la variable f.

La transformation inverse de Fourier est définie par :

s(t)=-∞∞Sfej2πftdf                                                                        (1.5)

Il y a deux difficultés associées à la relation précédente; la première est que f est une variable continue, on ne peut pas manipuler dans un système de traitement numérique. La deuxième est due au nombre infini d’échantillons du signal s(t), qu’il est impossible de traiter pratiquement.

Les solutions à ces deux problèmes sont immédiates; Il faut remplacer la variable continue par variable discrète, et il faut limiter la durée du signal sT(k).

- transformée de Fourier rapide

La transformée de Fourier rapide TFR ou FFT (Fast Fourier Transform) est simplement un algorithme permettant de réduire le nombre d’opérations, en particulier le nombre de multiplications, pour calculer la TFD. Ce temps de calcul est en effet primordial pour réaliser des systèmes numériques en « temps réel ».

La Transformée de Fourier rapide est définie par :

Sm=k=0N-1sk.WNkm                                                                  (1.10)

Avec :

WN=e-j2π/N                                                                        (1.11)

- Spectrogramme

Le signal de parole n’étant pas stationnaire [Cal 89], la transformée de Fourier simple n’est pas adaptée à son analyse.

En effet l’étude d’un signal non stationnaire par la transformée de Fourier ne tient pas compte de l’évolution du signal au cours du temps. Ainsi, si nous avons un signal constitué de deux sinusoïdes successives de fréquences différentes, son analyse par une simple transformée de Fourier ne nous permettra pas de savoir laquelle des deux sinusoïdes est apparue en premier, et le spectre obtenu  pourra nous amener à penser que les deux sinusoïdes se chevauchent alors que ce n’est pas le cas.

Figure 1.8 : Transformées de Fourier de deux signaux différents

La figure ci-dessus illustre cette situation. Nous avons deux signaux différents dont le premier est constitué d’une sinusoïde de 100 Hz suivie d’une sinusoïde de 200 Hz, tandis que le second présente les mêmes sinusoïdes mais cette fois ci inversées (celle de 200 Hz précède celle de 100 Hz). On constate à droite que les spectres sont identiques, alors que les deux signaux transportent des informations différentes.

Pour remédier à ce problème nous devons utiliser une analyse temps-fréquence. Ce type d’analyse consiste à étudier un signal non stationnaire sur des intervalles de temps où nous sommes sûrs que celui-ci est stationnaire.

Pour cela, on multiplie le signal à analyser par des fenêtres (opération appelée le fenêtrage) qui nous permettent d’analyser seulement une partie du signal complet. La largeur de ces fenêtres est choisie de manière à s’assurer que le signal soit toujours stationnaire sur ces intervalles. Une première méthode, appelée Transformée de Fourier à Court Terme, permet de réaliser cette opération. Comme décrit précédemment, la Transformée de Fourier à Court Terme permet d’étudier un signal sur des fenêtres où celui-ci est toujours stationnaire.

- BANC DE FILTRE MEL [Oua,03]

3.1 Définition

le banc de filtres Mel est construit à partir de filtres triangulaires positionnés uniformément sur l'échelle Mel donc non uniformément sur l'échelle fréquentielle.

3.2 Coefficients Mel spectraux

Pour la Point de départ : la contribution `a la perception des sons de la parole des hautes fréquences est plus faible que celle des basses fréquences. donc changement d’´echelle.

l'échelle Mel est  linéaire en basse fréquence et logarithmique en haute fréquence

Figure 1.9 : Banc de filtres de type Hamming [Say 03]

La sortie de chaque filtre est calculée en sommant toutes les composantes fréquentielles à l'intérieur de la bande passante du filtre, pondérées par les coefficients du filtre, comme ce qui suit :

yk(m)=icikyi(m)                                                                        (1.12)

Où :

Yk(m) : la sortie du kéme canal du banc de filtres pour la même fenêtre.

Yi(m) : l'énergie du signal (carré du module du spectre) dans le ième coefficient de

Fourier pour la mémé  fenêtre.

cik : le gain du kème filtre dans le ième échantillon fréquentiel et i est sommé sur la

bande  du filtre.

Un écrêtage à seuil d'énergie [Dau 83] est utilisé pour limiter le rang dynamique du

signal de parole. A la sortie de l'écrêtage on a :

sk=max⁡[sk,TK°]                                                                                      (1.13)

où

TK°=maxmskm,TK°-30dB                                                             (1.14)

et où Sk représente la sortie Yk dans l'échelle logarithmique (en dB).

Les canaux à faible énergie en sortie sont ainsi éliminés car ils correspondent souvent

à l'effet du bruit.

Une normalisation de ces coefficients par leur énergie moyenne est effectuée, parce que le niveau d'énergie de parole varie d'une prononciation à l'autre et ceci est indésirable dans le cas de la reconnaissance [Lee 95].

Ceci se fait, d'abord, en calculant l'énergie moyenne  s(m)de chaque trame sur les K

canaux par    :

s(m)=1kk=1ksk(m)                                                                       (1.15)

La normalisation d'énergie est donnée, alors, par

sknm=sk(m)- s(m)

(1.16)

Finalement les coefficients Sn (m) pour chaque trame “m” sont stockés dans des vecteurs de dimension K, appelés les MFSC ou Mel Frequency Spectral Coefficients. Ce sont les caractéristiques du locuteur utilisées dans cette étude .

Nous faisons remarquer que le signal de parole ne subit pas de préaccentuation.

Conclusion

Dans ce chapitre, on a évoqué essentiellement des généralités et des définitions fondamentales en traitement numérique de la parole. L’analyse spectrale à base de FFT a été particulièrement exposée. On a présenté aussi, le banc de filtre mel et les coefficient MFSC. Dans le chapitre suivant nous développerons plus en détails la notion de Reconnaissance Automatique du Locuteur.