Introduction

Dans la plupart des modélisations des systèmes industriels, des divergences persistent entre le comportement du système réel et l’évolution du modèle. Ces divergences sont dues, d’une part, aux manques de connaissances exhaustives sur le fonctionnement de l’équipement et, d’autre part, le modèle ne prend en compte qu’une partie des paramètres qui influent l’évolution de la sortie. Par ailleurs, dans certains cas, ce modèle est quasiment impossible à obtenir.

Les réseaux de neurones peuvent fournir une solution pour les problèmes de l’identification et de la rejection de la perturbation. Leur capacité de mémorisation, d’apprentissage et d’adaptation sont des fonctions utiles pour tout système non linéaire .

Ce chapitre est structuré en deux parties. Une première partie est consacrée à la présentation des réseaux de neurones artificiels. Nous commençons par donner une brève présentation de l’évolution historique de cet axe de recherche dont la première inspiration biologique remonte à 1890. Avant de présenter le principe de fonctionnement des neurones artificiels, nous décrivons les bases essentielles des neurones biologiques.

Nous concluons cette partie en présentant les propriétés les plus importantes des réseaux de neurones artificiels. La deuxième partie de ce chapitre est consacrée aux architectures neuronales les plus utilisées qui sont : le Perceptron Multicouche, le Réseau  à Fonctions de Base Radiale.

- ELEMENT DE BASE DES REASEAUX DE NEURONES

  - Historique

Le développement, dans les années 40, des réseaux de neurones artificiels (RNA) ou          réseaux de neurones formels résulte des travaux de plusieurs chercheurs visant à reproduire un comportement intelligent à partir d'un modèle neuronal simplifié [Bos,00], [Bos,01].

Pour cela, au travers de différents modèles, ces chercheurs ont essayé de développer des outils capables d'apprendre, de reconnaître et surtout d'acquérir la capacité d'effectuer une tâche spécifique par apprentissage. Malheureusement, les résultats atteints sont loin d'égaler les capacités  d'apprentissage développées par le cerveau humain, qui peut s'expliquer par la relative simplicité du modèle de réseau employé comparée à la complexité du cerveau. À partir des ressemblances biologiques, les réseaux de neurones permettent de réaliser des opérations dites intelligentes [Bos,00], [Bos,01], [Bar,03].

Dans ce sens, l’intérêt des neurologues et des biologistes pour les réseaux de neurones artificiels s'est  orienté vers la compréhension du cerveau humain à partir de l’élaboration et de l’étude de modèles artificiels complexes et plausibles au sens biologique, lesquels tentent de reproduire certaines facultés du cerveau. [Bar,03], [Tay,93], [Dav,93].

En revanche, les ingénieurs et les informaticiens privilégient l’aspect calcul avec la construction de réseaux de neurones simplifiés, arborant une puissance de calcul élevée. Selon cette approche, les modèles neuronaux sont usuellement réduits à l’essentiel,  l’efficacité primant sur la plausibilité biologique. Arrivés sur le marché industriel au milieu des années 80, les réseaux de neurones artificiels ont largement bénéficié des capacités de calcul offertes par les ordinateurs modernes. Des environnements de développement sont apparus, permettant aux ingénieurs de développer des applications grandeur réelle.

Après l’enthousiasme de la fin des années 80, les chercheurs et ingénieurs ont été confrontés à des problèmes  que  les  statisticiens  connaissent  depuis  toujours  et  qui résident  dans la taille des  bases d’exemples, la représentativité des données, la signification et l’interprétation des résultats et d es estimations…, etc. Ces problèmes soulèvent l’insuffisance des bases théoriques , des pratiques heuristiques lesquels ont pendant longtemps tenu lieu de méthodes destinées au développement des techniques neuronales [Bar,03].

Les liens qui unissent la statistique et les réseaux de neurones sont forts, et l’intersection des deux disciplines importante. Le processus d’apprentissage d’un réseau est en effet un processus stochastique  (aléatoire) qui dépend des propriétés statistiques de la distribution des exemples de la base d’apprentissage. Des connotations statistiques apparaissent également dans la formulation des réseaux de neurones, dans l’étude de leur capacité de généralisation, ainsi que dans l’évaluation de leurs performances et du processus de validation des résultats [Bar,03], [Tay,93], [Dav,93].

  - Fondements biologiques[Aou, 06]

Les  premières  études  faites  par  les  philosophes  grecs  pour  localiser  le  siège  de  l’intelligence  dans  le  corps  humain  attribuaient  la  capacité  de  raisonner  au  cœur  et laissaient au cerveau un rôle très mineur. Cette croyance restera en vigueur jusque dans les écrits de Descartes qui réaffirme le rôle prépondérant du coeur dans la capacité du raisonnement.  Cependant,  à  partir  du  dix-huitième  siècle,  La  Mettrie  et  Cabanis affirment  que  le  cerveau  est  l’organe  de  contrôle  central  du  corps  humain  reprenant ainsi des études de Platon, Hypocrate et Galien portées dans l’oubli.

Des  études  plus  récentes,  depuis  le  début  du  vingtième  siècle  et  surtout  après  la deuxième guerre mondiale, s’intéressent au cerveau d’un point de vue microscopique et cellulaire.  Il  s’agit  cette  fois  de  relier  les  faits  du  comportement  et  les  réactions électriques et chimiques qui se produisent dans notre cerveau. Ceci a permis d’isoler la composante  cellulaire  de  base  du  cerveau,  le  neurone qui  est  l’unité  de  traitement  de l’information. Les neurones constituent environ quarante pour cent de la masse totale du cerveau ; le reste étant constitué de cellules de support pour protéger, nourrir et soutenir physiquement l’ensemble. Il y a différents types de neurones regroupés dans différents organes pour réaliser différentes  fonctions:  acquérir  un  signal  du  monde  extérieur  (nerf  optique),  le  traiter (cerveau)  ou  envoyer  des  stimuli  aux  muscles  (moelle  épinière).  Cependant,  tous  les neurones  possèdent  les  mêmes  constituants  élémentaires,  les  dendrites,  le  noyau  et l’axone.

Figure 3.1 :   Neurone Biologique

Chaque  neurone  reçoit  un  ensemble  de  potentiels  excitateurs  ou  inhibiteurs  par l’intermédiaire des synapses qui le relient aux neurones qui le précèdent. Les dendrites calculent une somme pondérée de leurs entrées. Selon le niveau d’activation obtenu, le neurone génère ou non un potentiel d’action qui se propage le long de l’axone. De cette manière,  le  neurone  réalise  ses  cinq  fonctions  : recevoir des  signaux,  les  intégrer ,engendrer un influx nerveux et le conduire le long de l’axone pour le transmettre aux neurones suivants. Ce modèle biologique simple sert de base au modèle mathématique  du neurone formel.  Les recherches en biologie ont des modèles de fonctionnement du neurone vivant beaucoup  plus  complexes.  Le  rôle  du  noyau  s’est  réduit,  passant  d’une  unité  de transformation  de  l’information  à  une  unité  de  maintien  de  la  vie  cellulaire,  alors  que dendrites,  synapses  et  axone  voyaient  leur  importance  respective  renforcée,  passant  de simples unités de transfert à des unités de traitement de l’information. Le neurone génère non pas un potentiel unique mais des trains de potentiels et ce sont  ces  trains  de  potentiels  qui  transportent  l’information.  L’amplitude  des  potentiels est  presque  constante,  la  caractéristique  de  l’information  étant  contenue  dans  la  forme fréquentielle  du  train  d’impulsions  généré  par  le  neurone.  Les  dendrites  réalisent  des combinaisons  complexes  des  signaux  transmis  par  les  synapses.  L’axone  module  des trains  de  potentiels  et  les  répartit  différemment  sur  ses  différentes terminaisons ,l’ensemble forme donc un filtre analogique non linéaire .

1.3  Neurones artificiels

On désigne par "réseau de neurones" (neural network), ou réseau  neuromimétique, un réseau de neurones artificiels basé sur un modèle simplifié du neurone. Ce modèle permet de réaliser certaines fonctions  du cerveau. Parmi ces fonctions  la mémorisation associative, l'apprentissage par l'exemple, le travail en parallèle. Cependant le neurone formel ne possède pas toutes les capacités des neurones biologiques (comme le partage de synapses, l'activation membranaire ou la structuration prénatale des neurones). Par conséquent les réseaux de neurones artificiels actuels sont loin d’intégrer toutes les possibilités du cerveau).

1.3.1  Neurone formel

A)  Définition

Le neurone artificiel s'inspire largement  du neurone naturel. Il est donc constitué d'entrées et d'une sortie qui peut être dédoublée. La valeur de sortie est une fonction pondérée des valeurs d'entrée qui est modulée par une autre fonction généralement sigmoïde. On obtient donc un intégrateur dont la sortie se déclenche si la somme  des entrées est supérieure à un seuil [Mih,08]

B )  Modélisation d’un neurone

Un neurone se compose généralement d’une entrée formée des variables sur lesquelles opère ce neurone et une sortie représentant  la valeur de la fonction réalisée (fonction d’activation). La sortie du neurone est une fonction non linéaire d’une combinaison des entrées xi  (signaux d’entrées) pondérées par les paramètres wi (poids synaptiques). Graphiquement le neurone est présenté sous la forme indiquée sur la figure (3.2).   Le neurone est modélisé par deux opérateurs :

•  Un opérateur de sommation qui élabore un potentiel égale à la somme pondérée des entrées de la cellule.

•  Un opérateur calculant l’état de la  sortie du neurone  en fonction de son potentiel (fonction d’activation).

Figure 3.2:  Représentation graphique d’un neurone

Mathématiquement le neurone est une fonction algébrique non linéaire, paramétrée, à valeurs bornées[Pow, 01]. La sortie du neurone est donnée par l’expression suivante :

yk=φ(j=1pwkj.xj-θk).                                                                 ( 3.1)

Ou’= x1,x2,x3,…xp : entrées,

Wk1  Wk2  Wk3   Wkp  :poids synaptique du neurone k,

yk=est la sortie d'activation,

θk=le seuil,

φ(.): la fonction d'activation,

1.3.2   Fonction d’activation

La fonction d’activation définit la valeur de la sortie  d’un neurone en termes des niveaux d’activité de ses entrées.

- Types de fonctions d’activations

La fonction d’activation considère différentes formes selon  l’utilisation du réseau et selon sa nature, continue ou discrète. La plupart des neurones formels utilisés actuellement sont des variantes du neurone de McCulloch et Pitts dans lesquels la fonction de Heaviside est remplacée par une autre fonction d'activation. Les fonctions les plus utilisées sont :

•  La fonction sigmoïde ;

•  La fonction tangente hyperbolique ;

•  Fonction à seuil (fonction échelon) ;

•  Fonctions linéaires par parties.

Ces choix sont motivés par des considérations théoriques et pratiques. Les propriétés de la fonction d'activation influent en effet  sur celles du neurone formel et il est donc important de bien choisir celle-ci pour obtenir un modèle utile en pratique.

Quand les neurones sont combinés en un réseau de neurones formels, il est important par exemple que la fonction d'activation de certains d'entre eux ne soit pas un polynôme sous réserve de limiter la puissance  de calcul du réseau obtenu. Un cas caricatural de puissance limitée correspond à l'utilisation d'une fonction d'activation  linéaire, comme la fonction identité : dans une telle situation le calcul global réalisé par le réseau est lui aussi linéaire et il est donc parfaitement inutile d'utiliser plusieurs neurones, un seul donnant des résultats strictement équivalents.

Cependant, les fonctions de type sigmoïde sont généralement bornées. Dans certaines applications, il est important que les sorties du réseau de neurones ne soient pas limitées a priori : certains neurones du réseau doivent alors utiliser une fonction d'activation non bornée. On choisit généralement la fonction identité.[Mih, 08]

2 .   RESEAU DE NEURONES ARTIFICIELS[Pat,95]

Un neurone réalise une fonction non linéaire. L’intérêt des neurones réside dans les propriétés qui résultent de leurs associations en réseaux. c'est-à-dire de la composition des fonctions non linéaires réalisées par chacun des neurones constitutifs. La plupart des modèles de réseaux de neurones artificiels (RNA) ne retirent du fonctionnement réel que les principes suivants :

- Ceux caractérisés par des interconnections denses entre des unités de traitement simples agissant en parallèle.

- Ceux qu’à chaque connexion est associé un poids qui détermine l’influence réciproque des deux unités connectées.

- Ceux pour lesquels les poids de connexions sont modifiables et c’est cette plasticité qui donne lieu aux facultés d’adaptation et d’apprentissage.

- Les neurones sont donc fortement connectés entre eux. Mais ces connexions ne sont pas aléatoires. Elles correspondent à des réseaux dont les architectures sont assez connues

2.1  Connectivité

La connectivité des réseaux, c'est à dire la manière dont ils sont reliés, peut être totale (tous les neurones connectés entre eux) ou par couche (les neurones d'une couche ne sont connectés qu'aux couches suivantes) , il existe des réseaux monocouches ou multicouches (multi layer networks). Les connexions entre les neurones qui composent le réseau décrivent la topologie du modèle.

Selon le type d’interconnexion on peut classer les réseaux comme réseaux à connexion locale (partielle) ou totale (complète). Réseaux à connexions locales (figure : 3.3) : Chaque neurone entretien des relations avec un nombre réduit et localisé de neurones de la couche en aval

Figure 3.3 : Réseau à connexions locales

Réseaux à connexions totales (figure : 3.4) : Chaque neurone est connecté à tous les neurones du réseau.

Figure 3.4: Réseau à connexions totales

2.2  Apprentissage.[Mih, 08]

Une caractéristique des réseaux de neurones est leur capacité à apprendre (par exemple à reconnaître une lettre, un son...). Mais cette connaissance n'est pas acquise dès le départ. La plupart des réseaux de neurones apprennent par l'exemple.

On appelle « phase d’apprentissage » des réseaux de neurones la procédure qui consiste à estimer les paramètres des neurones du réseau. afin que celui-ci remplisse au mieux la tâche qui lui est affectée. La phase de l’apprentissage est une phase du développement d’un réseau de neurones durant laquelle le comportement du réseau est modifié jusqu’à l’obtention du comportement désiré.

2.2.1  Types d’apprentissage

Selon le critère d’apprentissage les réseaux de neurones se subdivisent en deux classes, les réseaux à apprentissage supervisé (Supervised learning) et les réseaux à apprentissage non supervisé (Unsupervised learning).

A)  Apprentissage supervisé

Pour les réseaux à apprentissage supervisé, on présente au réseau des entrées et au même temps les sorties que l'on désirerait pour cette entrée. Le réseau doit alors se reconfigurer. C’est-à-dire calculer ses poids afin que la sortie qu'il donne corresponde bien à la sortie désirée.

B)  Apprentissage non supervisé

Pour les réseaux à apprentissage non supervisé, on présente une entrée au réseau et on le laisse évoluer librement jusqu'à ce qu'il se stabilise.

Il existe aussi des réseaux à apprentissage dit semi supervisé (reinforcement learning) qui ne tiennent compte que d'une évaluation partielle ou qualitative des sorties.

Figure 3.5 :  Mode d’apprentissage des réseaux de neurones (a)supervisé, (b) non

Supervisé

2.2.2  Algorithme d’apprentissage

A)   Algorithme de rétro-propagation

La rétro-propagation du gradient BP (Back Propagation) est une généralisation de l’algorithme LMS conçu spécialement pour le MLP [Siu,19][ Ibn.00]. C’est un algorithme supervisé dont l’objectif est d’ajuster les poids du réseau MLP de façon à minimiser une fonction de coût différentiable, telle que l’erreur quadratique entre la sortie du réseau et la sortie désiré:

En=dn-xL(n)2                                                                    (3.2)

Où xL(n) est la sortie du réseau au temps n et d(n) la sortie désirée. L’algorithme de BP assure la descente du gradient sur le critère d’erreur pour atteindre le minimum. Le gradient de E(n) est calculé pour tous les poids de la manière suivante :

∂E(n)∂Wijk(n)=∂E(n)∂yik.∂yik∂Wijk=∂E(n)∂yik.xi-1j                                                    ( 3.3)

Dans le cas de la couche de sortie (i=L) on évalue le terme d’erreur de sortie δLk comme suit:

δLK=∂E(n)∂ylk=2f∂ylk( dk-xlk)                                                    ( 3.4)

Où f ' ( ) est la dérivée de la fonction d’activation:

fx=df(x)dx                                                                                               (3.5)

Pour les couches cachées, le terme d’erreur δik du neurone (i,k) est donné par:

δiK=2fylkj=1N(i+1)δi+1jWi+1kj                                                          (3.6)

La modification des poids et des biais est obtenue selon les équations suivantes :

wijk(n+1)=wijk(n)+μδikxi-1j+αWijk(n)-Wijk(n-1)                          ( 3.7)

bikn+1=bik+μδik                                                                                       ( 3.8)

μ est le pas d’apprentissage et α le terme d’inertie (momentum).Le choix du pas d’apprentissage influe beaucoup sur la rapidité de convergence, un pas trop petit ralenti l’apprentissage, un pas trop important provoque un risque d’instabilité. Il est même possible que l’algorithme rencontre un minimum local. Le terme d'inertie (momentum 0< α <1.0) permet de sortir du minimum local et de limiter les oscillations lors de l’apprentissage ; en prenant en compte les évolutions des étapes précédentes et donc de converger plus rapidement [Siu,,90]. La phase d’apprentissage est souvent arrêtée lorsque l’erreur calculée sur l’ensemble de la base d’apprentissage est inférieure à un seuil déterminé par l’utilisateur. Il est possible d’arrêter l’apprentissage en fixant une limite au nombre d’itérations.

B)    Algorithme de Levenberg-Marquardt, ou algorithme LM [Wik 1]

permet d'obtenir une solution numérique au problème de minimisation d'une fonction, souvent non linéaire et dépendant de plusieurs variables. L'algorithme interpole l'algorithme de Gauss-Newton et l'algorithme du gradient. Plus stable que celui de Gauss-Newton, il trouve une solution même s'il est démarré très loin d'un minimum. Cependant, pour certaines fonctions très régulières, il peut converger légèrement moins vite. L'algorithme fut découvert par Kenneth Levenberg, puis publié par Donald Marquardt. C'est un problème qui se présente souvent en régression linéaire et non linéaire.

- Application à la méthode des moindres carrés

Son application principale est la régression au travers de la méthode des moindres carrés : étant donné un certain nombre de paires de données (ti, yi), on cherche le paramètre a de la fonction f(t|a) de sorte que la somme des carrés des déviations :

Sa=i=1myi-f(tiα)2                                                                 ( 3.9)

expression (3.9) soit minimale .La procédure de l'algorithme est itérative. On part d'un paramètre initial, que l'on suppose « assez proche » d'un minimum, et qui constituera le vecteur p de départ. Dans beaucoup de cas, un paramètre de départ « standard », tel que pT=(1,1,…,1) fonctionnera sans problème. Dans certains cas, il n'y a convergence que si le vecteur de départ n'est pas trop éloigné de la solution.

À chaque itération, on remplace p par une nouvelle estimation p + q. Afin de déterminer q, les fonctions fi(p + q) sont approchées en étant linéarisées :

f(p + q) ≈ f(p) + Jq                                                                         ( 3.10)

où on a noté J la jacobienne de f en p.

À un minimum de la somme des carrés S, on a ∇ qS=0. En dérivant le carré de l'expression de droite, qui s'annule donc, on obtient :

(JTJ)q = JT[y - f(p)]                                                                                       ( 3.11)

d’où l'on tire aisément q  on inversant  JTJ .

Dans l'inversion matricielle, tout va dépendre du rapport entre la valeur propre la plus "grande" en norme, et la valeur propre la plus petite ; ce rapport, appelé "conditionnement de matrice", va concrètement refléter la robustesse de l'algorithme face au bruit.
Le point essentiel de l'algorithme de Levenberg-Marquardt est d'approcher cette équation, en l'« amortissant »un peu . (On parle alors de "chargement de la diagonale" afin de contourner le mauvais conditionnement le cas échéant, problème que l'on retrouve avec l'algorithme de Capon et que l'on peut résoudre par le procédé "Single Value Decomposition") :

(JTJ + λ.diag(JTJ))q = JT[y − f(p)].                                                                (3.12)

Le facteur d'amortissement positif λ est ajusté à chaque nouvelle itération. Si la diminution de S est rapide, on peut utiliser une valeur plus faible ,ce qui rapproche l'algorithme de celui de Gauss-Newton. Si en revanche une itération est peu efficace, on peut augmenter λ , ce qui rapproche cette fois l'algorithme de celui du gradient. Un tel facteur d'amortissement est utilisé par exemple dans la régularisation de Tikhonov, utilisée pour résoudre certains problèmes linéaires.

Si on a effectué plus d'un certain nombre d'itérations, ou bien que l'on s'est approché suffisamment d'un minimum, la procédure se termine et renvoie le paramètre p comme estimation de la solution.

- Choix du paramètre d'amortissement

De nombreux arguments, plus ou moins heuristiques ont été proposés afin de déterminer le meilleur facteur d'amortissement λ. Des démonstrations théoriques montrent que certains choix garantissent une convergence locale - mais peuvent afficher une convergence faible près de l'optimum .La valeur absolue de tout choix dépend de l'échelle du problème. Marquardt recommandait de commencer à partir de λ0 et avec un facteur ν>1. On pose alors au départ λ=λ0 et calculons la somme des carrés des déviations S(p) après une itération, en utilisant le facteur d'amortissement λ=λ0, puis en utilisant λ/ν. Si les deux derniers renvoient un point moins bon que le point de départ, on augmente λ en le multipliant par ν, jusqu'à atteindre un point meilleur avec un nouveau facteur λνk pour un certain k. Si l'utilisation du +l'algorithme continue. Si l'utilisation de λ/ν donne une somme plus importante, mais que l'utilisation de λ donne une somme plus faible, alors λ est conservé.

## 3.    TYPES DES RESEAUX

Par définition, un réseau de neurones est constitué d'un assemblage d'éléments, d'unités ou de nœuds processeurs pour lequel un sous-groupe effectue un traitement indépendant et transmet le résultat à un deuxième sous-groupe et ainsi de suite (cas d'un réseau à couches multiples). Les capacités de traitement du réseau dépendent des poids wi auxquels sont affectées des valeurs produisant un filtre affectant la capacité d'apprentissage du réseau.

Dans un réseau de neurones, les neurones sont regroupés en couches. Habituellement, chaque neurone dans une couche est connecté à tous les neurones dans la couche précédente et la couche suivante (excepté dans la couche d'entrée et celle de sortie du réseau).

L'information donnée à un réseau de neurones est propagée couche par couche de la couche d'entrée à la couche de sortie en passant par une ou plusieurs couches intermédiaires (couches cachées).

3.1   Perceptron

Le perceptron est un réseau de neurones très simple. Il est linéaire et monocouche, acceptant uniquement des valeurs d'entrées et de sorties binaires (0 ou 1). Il est inventé par le psychologue Frank Rosenblatt et inspiré du système visuel. Le procédé d'apprentissage est supervisé et le réseau est capable de résoudre des opérations logiques simples comme les opérations "ET logique" ou "OU logique". Ces réseaux sont efficaces pourvu que les données traitées soient des vecteurs orthogonaux ou linéairement indépendants. Ce que l'on entend par méthode d'apprentissage supervisé est que les sorties du réseau sont comparées avec des sorties cibles. Ce type de réseau est aussi utilisé pour la classification. Les opérations logiques plus compliquées comme un problème "XOR" (OU Exclusif) ne peuvent pas être résolues par un perceptron. L'algorithme d'apprentissage est la règle d'apprentissage de Hebb qui affecte le changement des poids en multipliant l'entrée d'un neurone par sa sortie et le taux d'apprentissage du réseau[Her.94].

Figure 3.6 : Architecture d’un perceptron

Un réseau "feedforward" à une seule couche (perceptron) peut uniquement représenter des fonctions linéairement séparables. C'est-à-dire celles pour lesquelles la surface de décision séparant les cas positifs des cas négatifs est un (hyper-)plan.

La sortie du perceptron dépend de la somme des composantes xi du vecteur d’entrée, penderées par des poids réels wi. Conformément aux notations utilisées dans ce travail, nous appellerons un potentiel, la somme pondérée notée par ‘net’, suivante:

netk   =i=0nwkixi                                                                                     ( 3.13)

.

La sortie du réseau sera désignée par ‘O’. Elle sera de la forme suivante :

wji : Coefficients synaptiques de j vers i, xi : sortie(ou etat) de j , et θk : seuil.

3.2  Perceptron multicouches[ Hor,89]

Les réseaux multicouches sont actuellement les plus employés. Plusieurs couches de traitement leur permettent de réaliser des associations non linéaires entre l’entrée et la sortie.

Le perceptron à niveaux multiples (perceptron multi couche ’PMC’ ou ‘MLP’ en anglais) est une extension du perceptron qui a une ou plusieurs sous-couches cachées entre ses couches d'entrée et de sortie. A cause de sa structure étendue, un perceptron à niveaux multiples est capable de résoudre toute opération logique incluant le problème XOR. La méthode d'apprentissage est supervisée. L'algorithme d'apprentissage est la règle d'apprentissage delta (Δ) qui affecte le changement des poids en multipliant l'entrée d'un neurone par la différence entre la sortie réelle et la sortie désirée et le taux d'apprentissage du réseau.

Figure 3.7: Architecture du perceptron Multicouche

Le perceptron a les caractéristiques suivantes :

- Le perceptron multicouches est une suite de couches contenant chacune des

neurones formels.

- Les entrées de la couche n sont les sorties de la couche n-1.

- Les neurones de la première couche sont reliés à l’extérieur et reçoivent tous la

même entrée (vectorielle).

- La sortie du perceptron multicouches est un vecteur constitué des sorties des

neurones de la dernière couche.

.

- Apprentissage du perceptron multicouches

Pour la couche de sortie, on peut appliquer l’apprentissage du perceptron, mais comment modifier les poids pour les connexions qui ne sont pas en relation avec un neurone de sortie? Le problème est l’obtention d’une estimation de la valeur désirée pour chaque neurone de la couche cachée. Ils utilisent pour modifier leurs poids, un algorithme de rétro-propagation du gradient (backpropagation). Il s’agit  toujours  de minimiser  l’erreur quadratique.

- Le perceptron multicouches par l’algorithme de rétro-propagation

Ce type de réseau est l'un des plus puissant réseau de neurones (Figure:3.8). Il a la même structure que le perceptron à niveaux multiples et utilise l'algorithme de rétro-propagation (back propagation). La méthode d'apprentissage est sous contrôle supervisé .On utilise fréquemment des neurones avec une caractéristique entrée-sortie de type sigmoïde.

Les perceptrons multicouches agissent comme un séparateur non linéaire et peuvent être utilisés pour la classification, le traitement de l’image ou l’aide à la décision.

Figure 3.8:  Architecture d’un modèle de Rétro-propagation

3.3  Réseau de neurones à Fonctions de base Radiales (RBF)[ Hay, 98]

Les réseaux de neurones à fonctions de base radiales sont des réseaux de type feedforward (à propagation avant) avec une seule couche cachée (Figure I.8). L’utilisation de ces réseaux remonte aux années soixante-dix par (Hardy, 1971), (Agteberg, 1974) et (Schagen, 1979) pour résoudre des problèmes d’interpolation multi variables. Les bases théoriques de ces réseaux ont été ensuite approfondies par (Powell, 1987), (Poggio, 1989) et (Moody, 1989). D’autres travaux se sont succédés où l’application des RFR a été élargie à d’autres domaines, à savoir la prédiction de l’évolution des systèmes dynamiques (Broomhead,1988), (Casdagli, 1989) et la classification de phonèmes (Renals, 1989). La particularité de ces réseaux réside dans le fait qu’ils sont capables de fournir une représentation locale de l’espace grâce à des fonctions de base radiales∅    dont l’influence est restreinte à une certaine zone de cet espace.     représente la norme euclidienne.

Figure 3.9 :  Réseau à fonctions de base radiales.

Deux paramètres sont associés à cette fonction de base : un vecteur de référence ujappelé centre ou prototype et la dimension σidu champ d’influence appelé rayon d’influence. La réponse de la fonction de base dépend donc de la distance du vecteur d’entrée X au vecteur prototype  uj , et de la taille du champ d’influence:

∅j=∅j(X-μj,σi) Où

r=x-uj

∅j(r)

la fonction ∅j= est généralement maximale lorsque X=  uj et décroît d’une façon monotone vers 0 quand  Pour qu’une fonction    soit utilisée comme

fonction de base et résoudre le problème de l’interpolation, il faudrait  qu’elle soit définie positive (Mic, 1986) .

Conclusion

Ce chapitre a été dédié  la présentation des réseaux de neurones artificiels. Après avoir introduit leurs concepts de base, nous avons présenté les applications des réseaux de neurones, qui sont alors utilisés pour les système d’identification des locuteur et pour donner un modèle sous forme d’une boîte noire . Nous avons particulièrement détaillé une seule architecture neuronale : Le Perceptron Multicouches (PMC), par laquelle nous avons concentré notre projet , dans le chapitre  suivant nous expliquerons plus en détail la méthode qui on utilise dans le domaine  d'identification de locuteur basé sur les réseaux neurones .