Introduction

L’objectif de cette étude est la réalisation d’un système de vérification automatique du locuteur (VAL) en utilisant un réseau de neurones de type MLP (Multi-Layer Perceptron) avec deux algorithmes d’apprentissage différents : l’algorithme de rétro-propagation du gradient (RPG) et l’algorithme de levenberg marquadat (LM). Nous allons présentés, dans ce chapitre, la procédure qu’on a suivi pour réaliser cet objectif, ainsi que les différentes expériences que nous avons menées dans le but de trouver les paramètres adéquats pour un fonctionnement meilleur de notre système.

- BASE DE DONNEES UTILISEE

Nous avons utilisé, pour l’apprentissage du réseau de neurones et les tests de notre système, un sous-ensemble de la base de données universelle (TIMIT) appelé (DR1). Cet sous-ensemble est composé de 37 locuteurs, 15 femmes et de 22 hommes. Chaque locuteur prononce 10 phrases dans un dialecte appelé "New England " ; huit phrases complètement différentes d’un locuteur à un autre et deux phrases communes entre tous les locuteurs. Les fichiers de parole sont enregistrés à travers un microphone de très haute sensibilité et sont échantillonnés à 16 kHz et codés sur 16 bits.

  - Opérations de préparation des fichiers de parole

Avant d’utiliser les fichiers de parole de la base de données DR1-TIMIT nous avons procédé à deux opérations de préparation : la première est l’opération de mixage et la deuxième opération est l’élimination du silence. Ces deux opérations sont effectuées à l’aide d’un logiciel spécialisé dans le traitement du son appelé "GoldWave ". Les caractéristiques et les effets que contient ce logiciel lui permettent la création et la production d’un son professionnel. Il peut être utilisé pour enregistrer, écouter, traiter, analyser et convertir un fichier audio.

    - Opération de mixage

Les fichiers audio très court (2 sec ou moins) ne sont pas suffisant pour l’apprentissage du réseau de neurone. On procède, alors, à la combinaison de deux fichiers du même locuteur de manière à avoir un fichier audio d’une durée moyenne de 4 secondes max. Ci-dessous, dans la figure 4.1, un exemple qui représente les trois étapes constituant l’opération du mixage, réalisée au moyen du logiciel GoldWave.

(a) Ouverture des deux fichiers de parole

(b) Copier / Coller du premier fichier dans le deuxième

(c) Fichier résultant

Figure 4.1 :  Les étapes de l’opération du mixage. (a) Ouverture des deux fichiers de parole, (b) Copier/Coller du premier fichier dans le deuxième, (c) Fichier résultant.

    - Opération d’élimination du silence

Le fichier obtenu après l’opération du mixage contient des périodes de silence au début, au milieu et la fin. Ces périodes de silence peuvent influencer le traitement de ces signaux. Pour détourner ce problème, on procède à l’élimination de ces périodes de silence à l’aide de GoldWave. Les étapes de cette opération sont illustrées dans la figure 4.2 ci-dessous.

(a) Sélection et élimination du silence au début et à la fin du fichier de parole

(b) Sélection et élimination du silence au milieu du fichier de parole

(c) Fichier résultant

Les longueurs des fichiers résultants sont par la suite limitées à 4.3 secondes avant de les utilisés dans les différents traitements.

  - Traitements des fichiers de parole

- Prétraitement

Le prétraitement est constitué des étapes d’analyse du signal de parole précédant l’apprentissage et le test du réseau de neurones. Ainsi, chaque fichier de parole est traité selon les étapes suivantes :

- Sélection d’un signal de parole de 4s obtenu après les opérations de mixage et d’élimination du silence.

- Segmentation du signal de parole en trame de 512 échantillons (soit 32 ms).

- Application d’une fenêtre rectangulaire à chaque trame avec un recouvrement de

50 % ; soit un pas de glissement de 256 échantillons (c-à-d 16 ms).

- Application d’une FFT sur cette fenêtre pour l’évaluation du spectre.

- Filtrage spectral par 12 bancs de filtres à l’échelle Mel.

- Calcul et extraction des coefficients MFSC.

- Extraction des caractéristiques et création du modèle de référence

Dans ce travail nous avons choisi de représenter les signaux de parole par les coefficients MFSC (Mel Frequency Spectral Coefficients). Ces coefficients sont obtenus après évaluation du spectre d’énergie par une transformée de Fourier rapide sur des trames d’analyse de 512 échantillons et le spectre d’énergie passe par la suite à travers un banc de filtres constitué de plusieurs filtres du type Hamming choisis de manière à imiter au mieux la perception auditive de l’oreille humain. Un tel banc de filtres est représenté dans la figure ci-dessous.

Figure 4.3 : Banc de filtres de type Hamming [Say 03]

On constate que les fenêtres sont très serrées dans les basses fréquences et s’élargissent pour les hautes fréquences. Ceci s’accorde avec le modèle de perception humaine. En effet l’oreille humaine distingue mieux les basses fréquences que les hautes fréquences.

La sortie de chaque filtre est calculée en sommant toutes les composantes fréquentielles à l’intérieur de la bande passante du filtre, pondérées par les coefficients du filtre, comme suit :

(4.1)

Avec :

Yk(m) : est la sortie du kième canal du banc de filtres pour la me fenêtre

Cik : représente le gain du kième filtre à la ième fréquence,

Yi (m) : représente l’énergie du signal à la ième fréquence,

m = 1, …, N (N = nombre de fenêtres du signal de parole),

M : taille du banc de filtres (généralement M = 24).

Un écrêtage à seuil d'énergie [Dau 83] est utilisé pour limiter le rang dynamique du signal de parole. A la sortie de l’écrêtage on a :

( 4.2)

sk=max⁡[sk,TK°]

où

( 4.3)

TK°=maxmskm,TK°-30dB

Avec : Sk représente la sortie Yk dans l'échelle logarithmique (en dB).

Les canaux à faible énergie en sortie sont ainsi éliminés car ils correspondent souvent à l'effet du bruit. Une normalisation de ces coefficients par leur énergie moyenne est effectuée, parce que le niveau d'énergie de parole varie d'une prononciation à l'autre et ceci est indésirable dans le cas de la reconnaissance [Lee 95]. Ceci se fait, d'abord, en calculant l'énergie moyenne  s(m) de chaque trame sur les K canaux par :

s(m)=1kk=1ksk(m)                                                                            ( 4.4)

La normalisation d'énergie est donnée, alors, par

sknm=sk(m)- s(m)                                                                               ( 4.5)

Finalement les coefficients Sn(m) pour chaque trame “m” sont stockés dans des vecteurs de dimension K, appelés les MFSC ou Mel Frequency Spectral Coefficients. Ce sont les caractéristiques du locuteur utilisées dans cette étude.

Figure 4.4 :  Principe d’extraction des MFSC

1.2.3  Calcule de la Caractéristique Relative du Locuteur

Dans le but d’optimiser le nombre d’entrées et la convergence du MLP, nous avons proposé un nouveau paramètre que nous avons appelé : Caractéristique Relative du Locuteur " en anglais Relative Speaker Characteristic (RSC). Le calcule de ce paramètre se fait comme suit :

Pour modéliser le locuteur, la plupart des systèmes de reconnaissance du locuteur existants utilisent les composantes statistiques comme le vecteur moyenne ou la matrice de covariance, qui sont extraits à partir des caractéristiques acoustiques comme : les coefficients MFSC, les LFCC (Linear Frequency Cepstral Coefficients), les MFCC (Mel Frequency Cepstral Coefficients), leurs dérivées premières et secondes et les AR (Auto Regressif). Ainsi, pour modéliser un locuteur, nous avons seulement besoin de son propre signal de parole, mais, dans la discrimination de locuteurs, nous sommes toujours en présence de deux segments à comparer (généralement petits). Ces segments peuvent appartenir à un même locuteur ou à deux locuteurs différents. Ainsi, nous avons défini une nouvelle caractéristique utilisée à l’entrée des deux classifieurs et modélisant chaque locuteur par rapport à un autre (MLP), qui permet d’améliorer les performances des classifieurs. Cette caractéristique est appelée : Caractéristique Relative du Locuteur (RSC). De plus, en utilisant cette dernière, nous arrivons à réduire la taille du vecteur d’entrée des deux classifieurs et accélérer la phase d’apprentissage .  Soient à comparer deux segments de parole, appartenant aux locuteurs x et y. Leurs matrices de covariance sont respectivement X et Y et leurs vecteurs moyenne sont respectivement xm et ym. La mesure de similarité entre eux est donnée par la formule (4.6).

φX,Y=1P-logdet⁡(Y)det⁡(X)+trYX-1-1                           ( 4.6)

Mais, du fait que

det⁡(Y)det⁡(X)=det⁡(YX)                                                                                         ( 4.7)

Alors

φX,Y= 1P-log((YX)+trYX)-1                                              (4.8)

Si nous introduisons le rapport de relativité par :

X,Y=XY=X*Y-1                                                                             (4.9)

Alors φx,y=1P-log(dety,x+try,x)-1                            (4.10)

Donc φx,y   est une fonction du rapport de relativité    y,x .

Nous avons appelé le rapport : caractéristique relative du locuteur (Relative Speaker

Characteristic RSC). L’acronyme DRSC représente la diagonale de la matrice RSC.

DRSCx,y=diag(y,x)                                                                   (4.11)

La nouvelle caractéristique DRSC, ainsi calculée, contient beaucoup d’informations

normalement capables de discriminer entre deux énonciations différentes (figure 4.5). Les

expériences effectuées sur des signaux de parole extraits de la base de données Hub4 Broadcast-News ont montré une bonne performance des RN en utilisant cette caractéristique,

comparativement aux autres résultats obtenus dans le même corpus en utilisant : le vecteur

moyenne, la diagonale de la covariance et les deux premiers vecteurs propres de la covariance.

Figure 4.5:  Principe du système de discrimination utilisant un RN basé sur la DRSC.

2.  RESEAU DE NEURONES UTILISE

2.1  Dimension du réseau de neurones

Le nombre de neurones de la couche d’entrée est un vecteur de taille fixe qui devrait représenter la taille des coefficients MFSC. Or pour chaque fenêtre du signal, un vecteur de taille M (M=12) est produit. Ainsi, si nous avons 246 fenêtres, alors on devrait avoir 2952 neurones à la couche d’entrée, ce qui est irréalisable en pratique.

Pour cette raison on a procédé à une normalisation (en éliminant le facteur temps) des entrées

en utilisant :

- Le vecteur moyenne,

- La diagonale de la covariance extraite des MFSC,

- Les deux premiers vecteurs propres de cette covariance.

Ainsi, la dimension de la couche d’entrée ne dépendra que des caractéristiques choisies à l’entrée du réseau : par exemple, si l’on choisit les 2 premiers vecteurs propres comme entrée du réseau alors le nombre de neurones d’entrée sera 2x12 soit 24 neurones. Rappelons que ces trois paramètres sont calculés statistiquement de la manière suivante : Soit x : { xj } une séquence de N vecteurs de dimension M résultant de l’analyse acoustique d’un signal de parole prononcé par le locuteur x ( coefficients MFSC, par exemple). La moyenne x et la matrice de covariance Cov sont alors définies par:

x=1Nj=1Nxj   covx=1Nj=1Nxj-xxj-xT                                       (4.12)

Le vecteur diagonal est directement déduit de la matrice de covariance.

Pour le calcul des deux premiers vecteurs propres, on calcule tout d’abord les valeurs propres λi de la covariance, puis on calcule leurs vecteurs propres correspondants Vi à partir de l’équation suivante :

(λiI-cov)Vi=0                                                                                      ( 4.13)

2.2   Spécifications du réseau de neurones

Nous avons utilisé un perceptron multicouche (MLP) dont la structure est composée d’une couche d’entrée, une couche de sortie, et une couche cachée. L’apprentissage est supervisé et est basé sur la règle de rétro-propagation, levemberg markardt conccédérabbles  du gradient (voir chapitre 3). Le réseau calcule sur sa couche de sortie un résultat qui doit être mis en correspondance avec le vecteur d’entrée en corrigeant la structure du réseau d’une manière rétrograde. Le réseau conçu est du type mono locuteur: chaque locuteur possède un réseau (matrice de poids) propre à lui.

On a utilisé un réseau de trois couches : une couche d’entrée, une couche cachée, et une couche de sortie. La couche d’entrée est constituée de M neurones (où M correspond à la taille du paramètre d’entrée choisi). Le nombre de neurones de la couche cachée sera variable, afin d’étudier les capacités d’apprentissage du réseau en vue de son optimisation.

La couche de sortie est constituée de 1 neurone .

La fonction d’activation des neurones est la fonction sigmoïde suivante :

fx=11+e-x

dont l’allure est schématisée par la figure suivante.

Figure 4.6 :   Allure de la fonction sigmoïde.

L’apprentissage est initialisé avec les paramètres suivants (après tests expérimentaux) :

- Pas d’apprentissage : Pa = 0.02

- Erreur d’arrêt désirée : Err = 10-3

- Nombres d’itération : Iter = 170.000

- Seuil d’arrondissement : Sa = 0.5

Le seuil d’arrondissement intervient lors de l’affichage de la sortie calculée par le réseau. En

effet, les éléments de cette sortie sont réels, et ce seuil va arrondir ces éléments soit à 1 (si la

sortie Sa) ou bien à 0 (sinon).

Pour faire l’apprentissage d’un seul réseau on a utilisé 4 phrases, les 2 premières sont celles du locuteur concerné et les 2 autres sont différentes et choisies d’une manière aléatoire. Ainsi, en tout, nous aurons 148 phrases utilisées pour l’apprentissage.

On fait rentrer, alors, ces phrases l’une après l’autre au réseau. L’apprentissage devra s’arrêter

dès que le minimum de l’erreur quadratique Ep est atteint : i.e. dès que Ep est inférieur à

l’erreur voulue Err (voir figure 4.7).

Figure 4.7 : Evolution de l’erreur quadratique en fonction du Nbre d’itérations au cours

de la phase d’apprentissage.

Dans cette figure on voit que la convergence est atteinte après 25 itérations avec l'algorithme levenberg markardt.

3.  DESCRIPTION DES ALGORITHMES UTILISES

3.1  Technique d’apprentissage et de test

Les techniques d’apprentissage et de test, utilisées dans nos expériences, sont résumées sur le synoptique de la figure 4.8 suivante.

Le module d’apprentissage (pour un locuteur donné) fait présenter au MLP une série

d’exemples différents appartenant au locuteur désiré (que l’on veut référencer) et à d’autres

locuteurs différents. A chaque fois, on vérifie la sortie du MLP et on réactualise les poids du

réseau grâce à les algorithme de la RPG et LM (voir chapitre 4). A la fin de l’apprentissage on sauvegarde les poids obtenus : ceux-ci représentent, alors, la référence MLP du locuteur désiré.

Le module de test, par contre, fait affecter au MLP les poids (déjà sauvegardés) correspondant au locuteur proclamé. Il calcule ensuite la sortie du réseau qui décidera de l’acceptation ou du refus de l’identité proclamée.

Figure 4.8 : Synoptique général de la technique d’apprentissage et de test.

3. 2  Organigrammes

Nous avons jugé utile de détailler certains algorithmes utilisés dans nos programmes, ceux-ci sont illustrés sur les figures suivantes.

La figure 4.9 présente le principe de l’apprentissage du réseau MLP et la figure 4.10 présente le principe de la vérification du locuteur par MLP.

fin

Fin

Err : Erreur voulue.

Pa : Pas d’apprentissage.

Iter : Nombre d’itération.

Nc : Nombre de neurones

cachés.

Sa : Seuil d’arrondissement

i = 1

Initialiser les poids et les biais aléatoirement

Nombre de locuteurs de référence = N

Introduire : Err, Pa, Iter, Nc, Sa.

Charger la sortie désirée Ti du locuteur i

Charger la matrice d’entrée Pi du locuteur i

Introduire un nouvel exemple de Pi

Calcul de la sortie

Calcul de l’erreur Ep

Sauvegarder les poids et les biais

i = i + 1

Ep < Err

i > N

Mise à jour des

poids et des biais

par R.P.G.

Début

Figure 4.9 : Organigramme d’apprentissage d’un MLP mono-locuteur

Début

Présenter un locuteur

Calcul des caractéristiques acoustiques de la phrase prononcée

Lire l’identité              déclinée

Charger les poids, les biais et la sortie désirée T

correspondants à cette identité

Charger le vecteur des caractéristiques à l’entrée du MLP

Calcul de la sortie S du réseau

Acceptation

Fin

Fin

S = T

Rejet

Figure  4.10 : Organigramme  de la vérification du locuteur par MLP mono-locuteur

Conclusion

Dans ce chapitre nous avons présenté en détails les ,méthodes proposées pour le système d'identification automatique de locuteur nous avons commencé par une présentation de la base  de donnée TIMIT puis les différentes opérations de la phase de prétraitement du signal. Ensuite, nous avons expliqué en détails le principe  d' extraction de caractéristique et création du modèle référence. Nous avons présenté par la suite la Caractéristique Relative du Locuteur (RSC) et en fin nous avons donné les algorithmes utilisés dans nos programmes. Dans le chapitre suivant nous exposerons  les séries d’expériences et les résultats obtenus.