# Introduction :

Les réseaux maillés sans fil (WMNs) offrent une grande flexibilité de la connectivité sans fil partout dans une région géographique étendue en raison de leur capacité d'auto-configuration à haute vitesse et à faible coût de mise en place. Par conséquent, WMNs ont largement été identifiés comme une solution rentable prometteuse pour une connectivité à large bande sans fil dans une métropole, et ont naturellement, émergé comme un sujet de recherche de plus en attirant dans le domaine des communications et de conception des réseaux sans fil. Une étude détaillée sur WMNs peut être trouvé en [9,2]. Parmi les problèmes les plus importants des réseaux WMN : le problème de placement des routeurs sans fil qui consiste à choisir les meilleurs points pour augmenter la couverture des clients et connectivité des routeurs. Ce chapitre traite cette problématique des réseaux maillés sans fil et décrit ses différentes variantes.

# Les variantes du problème de placement des routeurs dans  WMN :

Ce problème  peut être divisé en plusieurs types, selon si les nœuds du réseaux sont statiques ou dynamuques : placement dynamique (WMN-dynRPN) ou placement statique  (WMN-RPN) tel que représenté sur la figure 2.1  :

- Le problème de placement des noeuds routeurs (RNP) dans WMNs a été étudié, par exemple, voir [5,13,14]. Un tel problème d'optimisation combinatoire considère comme un WMN composé de clients et de routeurs dans laquelle les routeurs servent de point d'accès vers les clients et se connectent à d'autres routeurs par le point-à-point sans fil. pour répondre à l'hétérogénéité des WMNs dans la pratique, chaque routeur est supposé avoir une méme taille ou différente  de la couverture radio, et deux routeurs peuvent communiquer les uns avec les autres via leur couverture radio. Et posipilté de recharche avec l’space contenue tout point  dons l’espace peut être considéré comme une solution ou bien recharche dons l’espace disecrit ,recharche  parmi les emplacements proposé .

- Le problème de placment dynamique de noeud routeur ( RNP-dynRPN ) considère un scénario WMN dynamique dans lequel les deux routeurs et clients ont la mobilité, et des clients peuvent activer ou désactiver leur accès au réseau à des moments différents de sorte que les changements de topologie de réseau dans le temps, alors que nous ajustons les emplacements des routeurs mobiles pour adapter des changements de topologie. Nous supposons que les emplacements des routeurs de sont déterminés périodiquement, à savoir, il y a une période de temps fixe entre deux points de temps clés, et toutes les décisions sont prises uniquement à des moments clés. A chaque point de temps clé différente, les clients avec la mobilité peuvent avoir des emplacements  différents, et les emplacements des routeurs sont déterminés en fonction du déploiement modifiée de clients de dans la zone géographique [9]  .de la même façon, ainsi que la recherche dans l’space contenue et disectit .

WMN-dynRNP

WMN-continu

WMN-discret

WMN-RNP

WMN

WMN-discret

WMN-continu

Figure 2. 1 :Type de problèmes de placement des routeurs.

# Router Node Placement dans les réseaux maillés sans fil (WMN) dans un espace continu :

## Description du problème :

Un réseau maillé sans fil (WMN) est constitué de deux types de nœuds : routeurs et clients. Chaque client ne peut communiquer avec un autre nœud que s’il est dans sa couverture radio. S’il n’est pas dans sa portée de transmission, il utilise le principe du multi-hop. Autrement dit, tout client ne peut pas communiquer avec d'autres nœuds dans le réseau si elle ne se trouve pas dans la couverture radio de certains routeurs. Pour répondre à l'hétérogénéité des WMNs dans la pratique, nous supposons que les routeurs ont différentes gammes de couverture radio.

Considérons un WMN avec n routeurs  et m clients déployés dans une zone géographique à deux dimensions. L’ensemble des nœuds du réseau maillé est désigné par U = R ∪C  tel que :

- R={ r1 ,r2,…,rn }  où chaque ri représente un routeur et ayant une plage de couverture radio de taille γi.

- C={ c1 ,c2,…,cm }  où chaque ci représente un client.

L’emplacement optimal des nœuds, puisque la distribution des clients réels ne peut pas être prédit. Par conséquent, nous supposons que les emplacements des clients sont fixés dans la zone de déploiement par une distribution aléatoire  chaque client ci∈C est situé à Dt(ci)∈R2 dans la zone de déploiement. d'après le déploiement de client  on détermine les emplacements des routeurs, notée  DR=Dr1 ,Dr2,….,Drn. laissez le cercle centré sur l'emplacement Dri  du nœud ri avec un rayon γi notée par  Υi. pour un placement déterminé de routeurs nous pouvons établir un graphique de la topologie G=U,E  dans lequel :

- U=R ∪( C \S )         où S est l'ensemble des clients qui accès au réseau ou ne pas accéder à un réseau.

- pour tout deux routeur mesh ri , rj ∈R edge ri , rj Et  si Υi ∩ Υj ≠ ∅.

- pour tout mesh client ci ∈C\S et tout mesh router                                                    rj∈R edge ci , rj ∈ E Dci ∈ Υj .

Notez que pour la connexion entre les routeurs, il doit y avoir un chevauchement entre leur couverture radio propre, pour parvenir à cette hypothèse. L'imposition de la convergence géographique entre les routeurs. donc, être connectés, y compris . distance de couverture entre les routeurs connu γ initializers donnés par des propriétés des routeur .

Il convient de noter que le graphique G ne peut pas être connecté, à savoir, G peut constituer de plusieurs composants de sous-graphe. Afin d'augmenter la connectivité du réseau WMNs , nous aimerions faire de la taille du composant le plus grand sous-graphe aussi grande que possible. Cependant, une grande taille de la plus grande composante ne signifie pas une large couverture radio des clients; par conséquent, nous considérons la couverture du client que l'autre conception concernée sur le placement des routeurs, c'est-à-dire chois le sous-graphe meilleur par apport de couverture client  et connectivité de réseaux WMNs  .

Supposons qu'il existe h composants de sous-graphe G1,G2,…,Gth dans G c'est-à-dire

G=G1∪ G2∪Gh ,et  Gi∩ Gj=∅ pour i,j∈ 1,….,h  .

La taille du composant le plus grand sous-graphe de G peut être exprimée comme suit :

ϕG= maxi∈{1,...,h}{|Gi|} .                                                   (1)

La couverture du client peut être exprimée comme suit :

ψ(G)=i;dci>0 pour i∈1,…,m.                              (2)

Où  dci est le degré de nœud  ci  dans le graphique de la topologie G.

Afin d'expliquer la notation ci-dessus, nous démontrons deux exemples pour les femmes avec 5 routeur r1,…,r5 et 14 client c1,…, c14 . sur la Figure 2.3, lequel chaque routeur a une taille différente zone de couverture radio.

: Figure 2. 2 : Deux emplacements pour le même WNN avec 5 routeurs et 14 clients.

un chevauchement de couverture radio, ils sont reliés par une liaison en pointillés vert (voir le lien en pointillés vert entre r1 et r2 dans la Figure 2.2a. Si un client est située dans la zone de couverture radio d'un routeur, ils sont reliés par une liaison en pointillé rouge (par exemple, c1 est reliée à r1 et r2 par deux liaisons en pointillés rouges dans la Figure 2.2a, car elle est située dans les deux gammes de couverture radio de r1 et r2 en même temps). Par conséquent, le graphique de topologie sur la Figure 2.2a. 1a comporte trois composantes de sous-graphe dont la taille de la plus grande composante est 8 ( ϕ=8 ) et 5 client ( ψ=5 ) .si nous passons routeur  r2 à l'emplacement du centre de la zone de déploiement comme indiqué sur la     Figure 2.2b. alors tous les composants sont fusionnés en un seul avec la taille 16 (ϕ=16 ) et 11 client couverte  ψ=11  . autrement dit, à la fois des deux mesures de performance du réseau sont améliorées en déplaçant seulement le r2 du routeur. par conséquent, il est intéressant d'étudier comment placer les routeurs de telle sorte que chacune des deux mesures de performance du réseau sont optimales.

En outre, le problème devient plus compliqué si le changement de la topologie de client.  Par exemple, envisager  un scénario dans la Figure 2.3a , transformé de la Figure 2.2b, dans ce scénario, les client  c6 et c11 éteignent leur accès au réseau ( ils ne représenté sur la     Figure 2.3a,  et certains des clients se déplacent vers de nouveaux emplacements. Bien que tous les routeurs sont connectés à la Figure 2.3a . (dans lequel ϕ=9)  , seulement 4 clients sont couverts    ψ=4   . par conséquent, le nouveau scénario effectue pire que la configuration d'origine de la figure 2.2b . Pour augmenter la couverture totale du client, nous passons routeur r2 à l'emplacement inférieur droit de la zone de déploiement comme indiqué sur la Figure 2.3b, dans laquelle la taille de la plus grande composante est 8  ψ=8    et 5 clients sont couverts (ϕ=5)  Bien que le  valeur ψ est augmentée de 1, toutefois, cela ne signifie pas que ce mouvement est mieux, parce que les deux mesures du réseau ont des poids différents dans la fonction objectif.

Avec les notations ci-dessus, notre problème de préoccupation est de trouver un placement D(R) des routeurs a WMN pour adapter au changement de la topologie du réseau de sorte que la taille des plus grands commentaires ϕ(G)   et la couverture client    ψ(Gt) sont aussi grands que possible, Par conséquent, notre problème de préoccupation peut être énoncée comme suit:

Figure2. 3: nouveau topologie de réseaux.

(a) un scénario transformé de la Figure 2.2b, dans lequel c6 client et c11 désactiver leur accès au réseau, et certains des clients se déplacer vers de nouveaux emplacements.  (B) routeur r2 se.

problème concerné peut être énoncé comme suit :

Router Node Placement in Wireless Mesh Network  (WMN-RNP) : Donner à WMN avec des n mesh routeurs  et de m mesh clients, pour un défirent  graphique de la topologie         G=(U,E) sous-tend la WMN (comme décrit ci-dessus) déployée dans une zone WMN deux dimensions  W×H  dans lequel l’emplacements des routeurs ont besoin d'être déterminée à s'adapter aux changements de topologie. L'objectif du problème est de mettre fin à un placement DR={Dr1,…,D(rn)} du n  routeurs

de sorte que la taille du composant le plus grand sous-graphe ϕ(G) et la couverture  client ψ(G) sont maximisés.

Notez que si le problème WMN-RNP, il peut être considéré comme un problème statique. Il est évident que le problème statique contient les éléments suivants :

NP-complete problem Minimum Geometric Disk Cover [11, 12], de sorte que le problème est un  NP-hard problem ,  Il ne peut être résolu par un algorithme polynomial-temps déterministe efficace.

Il existe plusieurs algorithmes ont une grande efficacité dans la résolution de ces problèmes, y compris, nous élaborons une approche PSO méta heuristique au problème WMN-dynRNP, ce qui donne une solution prometteuse efficace, par rapport à la NP-hard problem.

Minimum Geometric Disk Cover :  Étant donné un ensemble P⊆ Z×Z des points dans le plan et un nombre rationnel r>0 le problème est de mettre fin à une série de centres C⊆ Q×Q dans le plan euclidien, de telle sorte que chaque point P sera recouverte par un disque de rayon r et au centre de l'un des points de C.

## Une approche de PSO à l'WMN-RNP problème :

Le PSO est un algorithme utilisé pour résoudre des problèmes d'optimisation basées sur l'intelligence sociale d'un essaim de particules, proposée par [11,17]. L'idée de base de PSO est de simuler un essaim de comportement social des particules de la recherche d'une source de nourriture dans un espace de recherche multidimensionnelle. On suppose que chaque particule a une position et une vitesse qui sont mis à jour par itération. Chaque particule se déplace vers la source de nourriture par la direction de sa position locale la plus connue (qui a été trouvé de façon loin par lui-même) ainsi que la position la plus connue mondiale (qui a été trouvée à ce jour par toute particule de l'essaim). La nourriture la source est associée à la solution globale du problème d'optimisation concerné, tandis que l'emplacement de chaque particule dans l'espace de recherche est associé à une solution candidate. Par conséquent, la solution optimale globale peut être trouvée si la quasi-totalité les solutions candidates se déplacent à la même position dans l'espace de recherche. Cette section donne en détail notre approche de PSO au problème WMN-RNP. Nous donnons d'abord la représentation de la solution de chaque particule, la fonction de fitness  utilisée dans l'approche de PSO, alors le schéma de mise à jour des positions de chaque particule, et enfin, notre algorithme de PSO pour le problème WMN-RNP.

### représentation Solution :

La solution de notre problème concerné WMN-RNP est un placement de routeurs n dans une zone à deux dimensions W×H Autrement dit, les (x, y) -coordinats du n routeurs doivent être déterminées pour chaque solution candidate [20].

Dans PSO, chaque particule k représente une solution candidate, qui est déterminé par les trois vecteurs suivants et  deux valeurs de fitness :

x-vector : Xk=(xk1,xk2,…,xk(2n)) enregistre la position courante de la particule dans l'espace de recherche dans laquelle =(xk(2i-1),xk(2i)) désigne les valeurs (x, y)  Coordonner de routeur  ri pour i=1,2,…,n  ;  la  p-vector : Pk=(pk1 ,  pk1 ,…,  pk(2n) enregistre l'emplacement de la meilleure solution trouvée à ce jour par particule k;

la v-vector : Vk=(vk1,vk2,…,vk(2n)) enregistre la vitesse des particules le long de laquelle se déplace k; f(Xk) enregistré le fitness de Xk ; f(Pk) enregistré le fitness de Pk ;

Étant donné que tous les routeurs sont placés dans une zone W×H ,nous avons les contraintes suivantes : ∀i ∈1,2,…,n.

0 ≤xk(2i-1) ≤W                                                       (3)

0 ≤xk(2i)≤H                                                         (4)

-W ≤vk(2i-1)≤W

-H ≤xk(2i)≤H

Afin d'éviter un changement drastique des vitesses, nous avons les contraintes suivantes pour les vitesses: ∀i ∈1,2,…,n.

-Vmax ≤vk(2i-1)≤Vmax                                                       (5)

Où  Vmax  est une constante qui est donnée au plus max {W, H}.

Du point de vue de l'essaim, un vecteur et fitness  de la meilleure solution qui a été trouvée à ce jour sont stockés dans chaque itération :  P*=(p1*,p2*,…,p(2n)*) enregistre l'emplacement de la meilleure solution trouvée jusqu'à présent par toutes les particules; f(P*) enregistre la fitness de P*. Autrement dit, après avoir terminé l'algorithme de PSO, P* et ; f(P*)  stocker l'emplacement et la valeur de fitness  (valeur objective) de la solution finale, respectivement.

### Fonction de fitness :

Au point de temps clé, si un placement Xkt de routeurs pour particules k est déterminée, nous pouvons obtenir un graphique de la topologie Gk sous-tend le WMN. rappelons que l'objectif de notre problème concerné est de maximiser la taille du plus grand sous-graphe composant ϕGk et la couverture client ψ(Gk), qui peut être calculée par les équations. 1 et (2) respectivement. La fonction de fitness  Gk  est calculé comme suit:

fXkt=λ.ϕ(Gk)n+m+1-λ.ψ(Gk)m                                                  (6)

où λ est un paramètre dans l'intervalle [0, 1] qui contrôle l'équilibre entre les deux termes de l'équation. A noter que le dénominateur de chaque terme de l'équation est utilisée pour la normalisation. Il y a deux réglages possibles pour les deux objectifs du problème WMN-RNP. Le premier paramètre est l'optimisation des deux niveaux, qui considère ϕGk comme objectif principal, et ψ(Gk), en tant que deuxième. Autrement dit, le paramètre est prioritaire pour optimiser le premier objectif, puis optimiser le deuxième objectif sans aggraver la meilleure valeur du premier objectif. Le deuxième paramètre est l'optimisation simultanée, ce qui optimise les deux objectifs simultanément. Notre fonction de remise en forme dans l'équation. (6) applique le second paramètre. Notez que les travaux antérieurs [13] pour le scénario de réseau statique du problème WMN-RNP applique le premier paramètre.

### Updating position :

Chaque itération de la boucle principale de PSO met à jour le vecteur vitesse Vk par la formule suivante (voir également la figure 3.):

Vk'=ω[ Vk+c1.r1.Pk-Xk+c2.r2.P*-Vk                                     (7)

Où Vk' est la valeur actualisée du vecteur vitesse Vk de particules K c=c1+c2>4;   ω=2|2-c-c2-4c|;       r1 et r2 sont deux nombres aléatoires entre 0 et 1.

La position de chaque particule k par la formule suivante :

Xk'=Xk+Vk'                                                                        (8)

où Xk'est la valeur actualisée de vecteur position  Xk de la particule k, respectivement. Etant donné que le calcul des deux équations ci-dessus ne nécessite que des opérations arithmétiques de base, ils peuvent être calculés en O (1) Temps. Notez qu'une approche de PSO avec la mise à jour la formule de l'équation. (7) est appelé le PSO avec un coefficient de rétrécissement [17].

Figure 2. 4: Illustration de la updating de l'emplacement de la particule k.

Comme cela est illustré sur la Figure 2.4 , le concept de base de la formule ci-dessus est que la vitesse est mise à jour à partir Xk à Xk' selon la direction de l'emplacement à la fois Pk de la meilleure solution trouvée à ce jour par particule k et l'emplacement P* de la meilleure solution trouvée jusqu'à présent par toutes les particules, et les paramètres  c1 et  c2 contrôler leur influence relative, respectivement, tandis que  r1 et  r2  sont des nombres aléatoires utilisés pour augmenter la probabilité d'échapper locale optimale. Étant donné que la valeur du vecteur de force composite peut être explosé, le facteur x (qui est appelé coefficient de constriction). est utilisé pour réduire certains effets indésirables de rétroaction explosifs [19]. En outre, il ne nécessite pas de paramètres supplémentaires, car la valeur est basée sur c1 et c2 (qui sont donnés initialement)..

### Algorithme de PSO :

L'algorithme de PSO travaille avec un essaim de particules, dont chacune représente une solution candidate du problème WMN-RNP. Pour scénario statique, nous considérons deux cas pour initialiser chaque particule: dans le cas initiale la particule est située à une position quelconque de l'espace de recherche; autrement la particule se trouve dans sa position de l'espace de recherche., chaque particule recherche la source de nourriture (solution optimale) dans l'espace de recherche par itération, à savoir, il se déplace vers la source de nourriture à une vitesse, qui est mis à jour par itération. La conception du PSO est de mettre à jour la vitesse par la direction de sa propre expérience (solution locale la plus connue), ainsi que l'expérience d'autres particules ( la solution globale la plus connue ), comme décrit dans l'équation (7).

Algorithme PSO :

For each k∈{ 1,2,…,η} do t=0; If t< génération then Xkt← Xkt-1 ,and calculate its fitness f(Xket). Vkt← Vkt-1 else Initialize particle K’s position Xkt=(xk1t,…, xk(2n)t) randomly where xk(2i-1)t~ u0,W and xk(2i)t~ u0,H for each i∈1,2,…,n.and calculate its fitness fXk. Initialize particle K’s velocity Vkt=(vk1t,…, vk(2n)t) randomly where vk(2i-1)t~ u0,W and vk(2i)t~ u0,H for each i∈1,2,…,n. End if Pkt← Xkt-1 and fPkt ←f( Xkt) If fPkt >f(P*) then P*← Pkt and f(P*) ←f( Pkt) end if end for repeat for each k∈{1,2,… η} do update particle K’s velocity Vkt by eq (7). ∀i∈1,2,… 2n, vit is truncated if violating constraint (5). Update particle K’s position Xkt by eq (8). ∀i∈1,2,… 2n, xit is truncated if violating constraint (3) and (4). Calculate fXkt. If fXkt> fP* then Pkt← Xkt and f(Pkt) ←f( Xkt). If fPkt> fP* then P*← Pk and f(P*) ←f( Pkt). end if end if end if Until { the maximum iteration τ is reached or f(P*) exceeds a threshold } Output f(P*) as the solution at the t th key time point .

# Placement des routeurs dans les réseaux maillés sans fil (WMN) pour un espace discret :

## Description du problème :

Les réseaux maillés sans fil (WMNs) sont considérés comme un type particulier des réseaux ad-hoc sans fil. WMNs sont basés sur une topologie en maille, tel que chaque nœud (représentant un serveur) est connecté via des liaisons sans fil vers un ou plusieurs nœuds, ce qui permet ainsi la transmission de l'information en plus d'une voie. Le chemin de redondance est une fonctionnalité robuste de la topologie maillée. Comparé à d'autres topologies, la topologie maillée n'a pas besoin d'un nœud central. Ces caractéristiques des réseaux maillés rendent les réseaux très fiables et robustes aux pannes des routeurs et aux ruptures des liens radio. Il y a un certain nombre de scénarios d'application pour lesquels l'utilisation de WMNs est une très bonne alternative pour offrir une connectivité à un faible coût. Il convient également de mentionner qu'il existe des applications de WMNs qui ne sont pas pris en charge directement par d'autres types de réseaux sans fil tels que les réseaux cellulaires, les réseaux ad hoc et les réseaux de capteurs sans fil. Il existe de nombreuses applications des WMNs tel que les réseaux communautaires, les réseaux Corporatif, Métropolitain Area Networks, les Systèmes de transport, le contrôle automatique de bâtiments, les médicaux et les systèmes de santé, surveillance, etc. Dans WMNs, les routeurs sans fil fournissent des services de connectivité réseau aux clients du réseau. La bonne performance et l'opérabilité des WMNs dépend en grande partie sur le placement des routeurs dans la zone de déploiement géographique pour assurer la connectivité du réseau, la stabilité et la couverture des clients.

## Le système WMN-GN :

Le système WMN-GA proposé est basé sur les algorithmes génétiques (GA). Dans cette section, nous présentons brièvement GA, puis le système WMN-GA proposé [18,7].

### Algorithme génétique :

Algorithme génétique :

Initialiser les individus P de taille μ,t=0 Evaluate P0 ; while not termination-condition do Sélectionnez le pool de parent Tt de taille λ Tt≔SelectPt; Exécutez la procédure de croissement sur les paires d'individus dans Tt avec une probabilité Pc; Pct≔Cross(Tt) ; Exécutez la procédure de mutation sur l'individus dans Pct avec un probabilité Pm; Pmt≔Mutate(Pct) ; Evaluate Pmt ; Créer une nouvelle population Pt+1 de taille μ des individus en Ptetou Pmt ; Pt+1 ≔ReplacePt;Pmt; t≔t+1; end while ; return : Meilleur individu trouvé comme solution

### opérateurs Croissement :

Les opérateurs de croisement sont l'ingrédient le plus important de gaz. En effet, en sélectionnant les individus de la génération parentale et inter changeant leurs gènes, de nouveaux individus (descendants) sont obtenus. Le but est d'obtenir des descendants de meilleure qualité qui alimenteront la prochaine génération et permettre la recherche d'explorer de nouvelles régions de l'espace de solution pas encore exploré.

Il existe de nombreux types d'opérateurs de croisement explorés dans la littérature de l'informatique évolutive. Il est très important de souligner que les opérateurs de croisement dépendent de la représentation des chromosomes. Cette observation est particulièrement importante pour le problème des nœuds de routeur maillé, car dans notre cas, au lieu d'avoir des chaînes que nous avons une grille de nœuds situés dans une certaine position. L'opérateur de croisement doit donc prendre en compte les spécificités des nœuds de routeur maillé encodage. Nous avons examiné les opérateurs de croisement suivants, les opérateurs appelés d'intersection (notée Cross Région, ci-après), qui prend en entrée deux individus et de produire en sortie deux nouveaux individus [18].

| P1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | P2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | O2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 2. 5 : opération de croissement.

Procédure Croisement :

Entré : Deux individus mères P1 et P2; valeurs Hg et Wg Pour la hauteur et la largeur d'une petite zone de la grille ; Sortie : Deux descendants O1 et O2 ; Sélectionnez aléatoire in rectangle Hg× Wg RP1 en parent P1. Soit RP2 être le même rectangle parent P2; Sélectionnez aléatoire in rectangle Hg× Wg RO1 dans la progéniture O1. Soit RO2 être le même rectangle progéniture O2; Inter change les nœuds de mesh routeur : Déplacer les nœuds de mesh routeur RP1 à RO2 et ceux de RP2 à RO1 ; Rétablir les connexions réseau des nœuds de maillage en O1 et O2 (liens entre les nœuds de mesh routeur et des liens entre les nœuds du mesh client et des nœuds du mesh routeurs ); Return : O1 et O2 ;

### opérateurs mutation  :

L'opérateur de mutation est crucial pour empêcher la recherche de se coincer dans les optima locaux en faisant de petites perturbations locales pour les individus de la population. Encore une fois, la définition des opérateurs de mutation spécifique au codage des individus du problème concret à l'étude. Nous avons défini ainsi plusieurs opérateurs de mutation spécifiques comme suit.[18].

- Mutation simple: Sélectionnez un nœud de routeur de maillage dans la zone de la grille et le déplacer vers une autre cellule de la zone de la grille. Après le déménagement est fait, les connexions réseau sont calculées à nouveau.

- Rectangle Mutation: Cet opérateur sélectionne deux rectangles "petits" au hasard dans la zone de la grille, et permute les nœuds routeurs maillés en eux. Certes, dans ce cas, la modification de la personne est plus importante que dans le cas Mutation unique.

- Petit Mutation: Cet opérateur choisit au hasard un routeur et déplace un petit nombre (apriori fixes) de cellules dans l'une des quatre directions: haut, bas, gauche ou à droite dans la grille

# Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons décrit le problème de placement des routeurs sans fil dans un réseau maillé sans fil. Il a été identifié deux variantes du problème : le placement dynamique qui identifie les emplacements dynamiquement et le placement statique qui est l’objet de ce travail. Ainsi, deux sous catégories ont été identifiées selon si l’espace de recherche est discret ou continu. Plusieurs travaux ont été présentés pour résoudre ce problème.