# Introduction :

Les réseaux maillés sans fil (WMNs) attirent l'attention de beaucoup de chercheurs. Les problèmes de placement de nœuds ont été étudiés depuis longtemps dans le domaine de l'optimisation en raison de ses nombreuses applications dans le domaine des réseaux. Ce chapitre présente les solutions que nous proposons pour résoudre ce problème. nous avons proposé deux algorithmes dont le premier traite la version continue du problème basé sur les algorithmes génétiques (GAs) pour trouver une localisation optimale pour les routeurs et utiliser des opérations croisement , mutation, sélection , etc., et la deuxième solution propose d’utiliser un nouvel algorithme évolutionnaire inspiré par l'informatique quantique, appelé Quantum Evolutionary Algorithm (QEA), qui est basé sur le concept et les principes  de calcul quantique, par exemple un bit quantique et la superposition des états pour résoudre le problème de placement des nœuds dans un environnement discrète. A l’image des autres algorithmes évolutionnaires, QEA est également caractérisé par la représentation de l'individu, l'évaluation la fonction et l’évolution de la population. Cependant, au lieu d’utiliser une représentation binaire, numérique ou symbolique, QEA utilise un Q-bit, défini comme la plus petite unité d'information, pour la représentation probabiliste et un individu Q-bit comme une chaîne de Q-bits. Un Q-gate est présenté comme un opérateur de variation pour conduire les individus vers de meilleures solutions, les procédés décrits en détail dans l'explication suivante de ce chapitre.

# Algorithme génétique pour un espace de recherche continu  :

## Principes généraux :

Les algorithmes génétiques sont des algorithmes d'optimisation s'appuyant sur des techniques dérivées de la génétique et de l'évolution naturelle : croisements, mutations, sélection, etc. Les algorithmes génétiques ont déjà une histoire relativement ancienne puisque les premiers travaux de John Holland sur les systèmes adaptatifs remontent à 1962 . L'ouvrage de David Goldberg [3] a largement contribué à les vulgariser.

Un algorithme génétique recherche le ou les extrema d'une fonction définie sur un espace de données. Pour l'utiliser, on doit disposer des cinq éléments suivants [26] :

- Un principe de codage de l'élément de population. Cette étape associe à chacun des points de l'espace d'état une structure de données. Elle se place généralement après une phase de modélisation mathématique du problème traité. La qualité du codage des données

- conditionne le succès des algorithmes génétiques. Le codages binaires ont été très utilisés à l'origine. Les codages réels sont désormais largement utilisés, notamment dans les domaines applicatifs pour l'optimisation de problèmes à variables réelles.

- Un mécanisme de génération de la population initiale. Ce mécanisme doit être capable de produire une population d'individus non homogène qui servira de base pour les générations futures. Le choix de la population initiale est important car il peut rendre plus ou moins rapide la convergence vers l'optimum global. dans le cas où l'on ne connaît rien du problème à résoudre, il est essentiel que la population initiale soit répartie sur tout le domaine de recherche.

- Une fonction à optimiser. Celle-ci retourne une valeur  à appelée  fitness ou fonction d'évaluation de l'individu.

- Des opérateurs permettant de diversifier la population au cours des générations et d'explorer l'espace d'état. L'opérateur de croisement recompose les gènes d'individus existant dans la population, l'opérateur de mutation a pour but de garantir l'exploration de l'espace d'états.

- Des paramètres de dimensionnement : taille de la population, nombre total de générations ou critère d'arrêt, probabilités d'application des opérateurs de croisement et de mutation.

Le principe général du fonctionnement d'un algorithme génétique est représenté sur la figure 3.1 :

## Population

## Génération K

Reproduction

## Probabilité PM

## Probabilité PC

P

P1

P1

Mutation

Croisement

E1

E1

E2

Evaluation

## Population

## Génération K+1

Figure 3. 1: Principe général des algorithmes génétiques

## Algorithme génétique proposé :

Les algorithmes génétiques ont fait leurs preuves dans la résolution des problèmes d'optimisation combinatoire, et Les problèmes qui sont difficiles à atteindre une solution exacte. Notre problème dans ce domaine WMNs est parmi les problèmes qui ne peuvent pas trouver une solution précise et pour cette raison que nous avons proposé un modèle qui fonctionne sur le principe des algorithmes génétique et nous avons accès à la solution approchée aussi près que possible de la solution exacte : la taille de la population, le nombre d'étapes d'évolution, la probabilité de mutation. D'autre part, il y a les (familles de) opérateurs génétiques: les opérateurs de croisement, les opérateurs de mutation, les opérateurs de sélection et les opérateurs de remplacement  comme il y a des valeurs potentiellement importantes de gamme pour les paramètres et les différentes versions des opérateurs, leur mise au point devient crucial pour la performance de algorithme génétique.

Algorithme génétique :

Initialiser les individus P de taille μ avec des postions aléatoire en l’intervalle du espace While condition _ itération do PC=Croissement (P): Exécutez la procédure de recouvrement sur les paires d'individus P; PM=Mutation PC+P : Exécutez la procédure de mutation sur les individus en PC avec une probabilité 20% ; PCM=PC+PM+P Evaluate (PCM): évaluer tous les individus par la fonction de fitness ; PS=sélection (PCM) : Exécutez la procédure La sélection des μ nombre meilleurs individus dons les deux PC et PM ; Remplace P,PS : remplace les individus de PS en P ; End while ; Return : Meilleur individu trouvé comme solution

| Variable | Meaning |
| --- | --- |
| W | Width of the rectangle deployment area |
| H | Length of the rectangle deployment area |
| N | Number of the router |
| M | Number of the client |
| ri | The i-th mesh router r ∈1,2,…,n |
| ci | The i-th mesh client c ∈1,2,…,n |
| R={r1,r2,…,rn} | Set of mesh routers |
| C={c1,c2,…,cn} | Set of mesh clients |
| U=R∪C | Set of mesh node |
| γ | Radius of then circular radio coverage range of router r |
| β | Number of mesh client served by mesh router r |
| D(ci) | Position of mesh client ci∈C on the deployment area |
| DR={Dr1,Dr2,…,Drn } | Set of Position of all mesh router on the deployment area |
| E | Set of the links |
| Gt=(Ut,Et) | The network topology graph at the t-th time step |
| Gt=Gt1 ∪Gt2∪…∪Gth | There are h sub graph components Gt1 ,Gt2 ,…Gth in Gt |
| ϕ(Gt) | Network connectivity of topology graph Gt |
| ψ(Gt) | Client coverage of topology graph Gt |
| Xkt=( xk1t,xk2t,…,xk(2n)t) | Position of particle K on the solution space ,for placement at the t-th time step |
| Vkt=( vk1t,vk2t,…,vk(2n)t) | Velocity of particle k, for placement at the t-th time step |
| f(Xkt) | Fitness of particle k, for placement at the t-th time step |
| Gt,k | Topology graph according to position Xkt |

Table 3. 1:    Notations utilisées dans la suite de ce documents.

## Description détaillée :

### Codage des données :

Le codage utilisé par les algorithmes génétique proposé était représenté sous forme de chaînes de bits contenant toute l'information nécessaire à la description d'un point dans l'espace d'état. Ce type de codage a pour intérêt de permettre de créer des opérateurs de croisement et de mutation simples. C'est également en utilisant ce type de codage que les premiers résultats de convergence théorique ont été obtenus.

| f(t) | X; y. | x; y. | x; y. | x; y. | x; y. | x; y. | x; y. | x; y. | x; y. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 3. 2: structure de codage

### Génération aléatoire de la population initiale :

Le choix de la population initiale d'individus conditionne fortement la rapidité de l'algorithme. Si la position de l'optimum dans l'espace d'état est totalement inconnue, il est naturel de générer aléatoirement des individus en faisant des tirages uniformes dans chacun des domaines associés aux composantes de l'espace d'état en veillant à ce que les individus produits respectent les contraintes . Alors que nous avons dans notre problème WMNs en faisant chaque individu aléatoire et rempli de valeurs à partir d'un espace spécifique.

### Opérateur de Croisement :

Les opérateurs de croisement sont l'ingrédient le plus important des algorithmes génétiques. En effet, en sélectionnant les individus de la génération parentale et inter changeant leurs gènes, de nouveaux individus (descendants) sont obtenus. Le but est d'obtenir des descendants de meilleure qualité qui alimenteront la prochaine génération et permettre la recherche d'explorer de nouvelles régions de l'espace de solution pas encore exploré. Le principe de fonctionnement de notre proposition en deux la sélection aléatoire de la première et la deuxième piégé à le milieu du terrain entre les deux points des deux individus  parents de ces points a produit de nouveaux individus elles représenté dons la figure 3.3  .

Xkt

Xk+1t

Xkt'

Xk+1t'

y

x

(x1t+x2t)2

(y1t+y2t)2

(xkt+xk+1t)2+δx

(ykt+yk+1t)2+δy

Figure 3. 3:   Illustration of updating the location of evolution  k.

Procédure Croisement :

Entré : Deux individus mères P1 et P2; valeurs Hg et Wg Pour la hauteur et la largeur d'une petite zone de la grille ; Sortie : Deux descendants O1 et O2 ; Sélectionnez O1 aléatoire en : [P1xt , (P1xt+P2xt)2 ] × [ (P1yt+P2yt)2 , P1yt ] ; Sélectionnez O2 aléatoire en : [ (P1xt+P2xt)2 ,P1xt ] × [ P1yt , (P1yt+P2yt)2 ] ; Return : O1 et O2 ;

### Opérateur de mutation :

Le principe de la mutation a été adopté afin que je puisse sortir de la zone de solutions convergentes pour élargir le espace des solutions et d'obtenir de nouvelles solutions, souvent, ces processus aléatoires si choisissant un certain pourcentage de la population et applique des opérations aléatoires spécifiques.

| P1 |  |  | Pi |  |  |  |  |  | Pn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Individu initiale

Pi                    PMi

Individu mutation

| PM1 |  |  | PMi |  |  |  |  |  | PMn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 3. 4 : Principe de l'opérateur de mutation.

y * (1-random )

PM(x* random , y * (1-random))

P(x ,y)

y

x * random

x

Figure 3. 5 : opération de  mutation .

Procédure Mutation :

Entré :ensemble des individus mères P1,2,3,….,n Sortie : ensemble des individus Pk1,k2,k3,….,km Sélectionnez Pk aléatoire à partir de P1,2,3,….,n avec de pourcentage définie ; Modifier les cordonné de Pk d’après de relation : En l’axe X :Pxk= Pxk×rand() : En l’axe Y :Pyk= Pyk×(1-rand()) ; Return : Pk1,k2,k3,….,km

### Opérateur sélection :

Cet opérateur a un impact majeur sur le fonctionnement et le développement des résultats de solution qui sont d'identifier les meilleurs individus en termes de remise en forme et de redémarrer leur travail à la deuxième itération de l'algorithme, Dans notre problème est que nous avons adopté cet opérateur pour améliorer l'algorithme et converger vers les meilleures solutions rapidement.

### Opérateur de remplacement :

Ceci est l'étape qui vient après la sélection réinitialiser les valeurs des individus et les valeurs des meilleurs ceux qui ont choisi dans la phase précédente

# Quantum Evolutionary Algorithm dans un espace discret   :

## Présentation de l’algorithme QEA:

Quantum mechanical computers  ont été proposés au début des années 1980 [21] et la description des Quantum mechanical computers a été formalisée à la fin des années 1980 [10]. De nombreux efforts sur les Quantum mechanical computers  ont progressé activement depuis le début des années 1990 parce que ces ordinateurs se sont révélés être plus puissant que les ordinateurs classiques sur divers problèmes spécialisés. Les algorithmes quantiques sont bien connus tels que l'algorithme quantique d'affacturage [27], [22] et algorithme Grover pour la recherche dans une base de données [15], [16] La recherche sur la fusion informatique évolutive. L'informatique quantique a été lancée depuis la fin des années 1990. C’est en fait une branche d'étude sur l'informatique évolutive qui se caractérise par certains principes de la mécanique quantique, tels que les ondes stationnaires, interférences, cohérence, etc. Dans [6] et [8], le concept d'interférence a été inclus dans un opérateur de croisement.

Figure 3. 6 : Structure générale de QEA.

Algorithme QEA :

begin t←0 initialisation Qt Make Pt en observant les états de Qt évaluer Pt stocker les meilleures solutions parmi Pt dans Bt while (not termination-condition) do begin t←t+1 Make Pt en observant les états de Qt-1 évaluer Pt update Qt en utilisant Q-gates stocker les meilleures solutions parmi B t-1 et P (t) en B (t) stocker la meilleure solution b parmi B (t) if (migration-condition) then émigrer b ou bjt à B(t) globale ou locale ,respectivement end end

QEA est un algorithme probabiliste semblable à d'autres algorithmes évolutionnaires. Cependant, QEA maintient une population d'individus Q-bits, Qt={q1t ,q2t ,…,qnt } à la génération t  où n la taille de population et  qjt est un individus  Q-bit  définie comme suit :

qjt=αj1tβj1tαj2t…βj2t…αjmtβjmt

où est m la taille de Q-bits ,c’est-dire la longueur de chaîne de l'individu Q-bit, et j parcoure avec la taille de population  j=1,…..,n ,la figure .1 explique la structure générale de QEA. le mode opératoire de QEA est décrite comme suit :

- initialisation  Qt : αi0 et βi0 , i=1,2,…,m  de tout qi0=qit|t=0 , j=1,2,…,n, sont initialisés avec 12 Cela signifie que l'un Q-bit individuel, représente la superposition linéaire de tous les états possibles avec la même probabilité

Ψqj0= k=12m12mXk

où Xk est k th l'état représenté par la chaîne binaire (x1,x2,…,xm),où xi , i=1,2,…,m , est égal à 0 ou 1 selon la probabilité de l'un ou αi0 2 or |βi0 2  , respectivement.

- Make q(t) : permet des solutions binaires de P(0) en observant les états de (0) .                      où P0={x10 ,x10 ,…,xn0 } à la génération t=0 Une solution binaire xj0 ,j=1,2,…,n

est une chaîne binaire de longueur m   est formé en sélectionnant soit 0 ou 1 pour chaque bit en utilisant la probabilité  ,non plus αi0 2 or |βi0 2, i=1,2,…,m  de  qj0  ,respectivement , Dans un ordinateur quantique, dans le fait d'observer un état quantique, il se réduit à un seul état. Cependant, l'effondrement en un seul Etat ne se produit pas dans QEA,

depuis QEA travaille sur un ordinateur classique, pas un ordinateur quantique.

- Evaluate  : Chaque solution binaire xj0 est évalué pour donner un niveau de sa fitness

- Les meilleures solutions initiales sont ensuite sélectionnées parmi les solutions binaires P(0) et stockées dans B(0) où B0=b10 ,b10 ,…,bn0    et  bi0=(bit|t=0) est le même que  xj0  génération initiale

- Dans la boucle while, solutions binaires Pt  sont formées en observant les états de Qt-1  comme dans l'étape (2) et chaque solution binaire est évaluée pour la valeur de fitness . Il convient de noter que  xjt dans Pt  peut être formée par de multiples observations de  qjt-1 dans  Qt-1  , dans ce cas,  xjt devrait être remplacé par xjl         t   où  l  est un index d'observation.

- Dons cette étape les individus Q-bit dans Q(t) sont à mis à jour  en appliquant Q-gates définies ci-dessous :

Définition : Un Q-gate est défini comme un opérateur de variation de QEA, par lequel l'opération Q-bit mis à jour doit satisfaire à la condition de normalisation,|α'|2+ α' 2=1

où  α' et β' sont des valeur de mis à jour de Q-bit . La grille de rotation suivante est utilisée en tant que Q-gates dans QEA, tel que :

U(∆θi)=cos⁡(∆θi)sin⁡(∆θi)     - sin⁡(∆θi)    cos (∆θi)

Où ∆θi, i=1,2,…,m est un angle de chaque Q-bit vers 0 ou 1 état en fonction de son signe rotation.

- Les meilleures solutions parmi B(t-1) et  Pt  sont collectés et stockés dans B(t) et si la meilleure solution stockée dans B(t) est plus en forme que la meilleure solution stockée b, la solution stockée b est remplacé par le nouveau.

- Si une condition de migration est satisfaite, la meilleure solution b est migré vers B(t) ou la meilleure parmi quelques-unes des solutions B(t)  est migré vers eux. La condition de migration est un paramètre de conception, et le processus de migration défini ci-dessous peut induire une variation des probabilités d'un individu Q-bits.

Définition 4: Une migration en QEA est définie comme le processus de copie bjt dans B(t) ou b à B(t) . la migration mondiale .Un est mis en œuvre par le remplacement de toutes les solutions B(t) par  , et une migration locale est mise en œuvre en remplaçant une partie des solutions B(t) par le meilleur d'entre eux .

Les solutions binaires P(t) sont jetés à la fin de la boucle, car P(t+1) sera produit par l'observation de la update Q(t) dans l'étape (7) , Jusqu'à ce que la condition de fin est satisfaite, QEA est en cours d'exécution dans la boucle while

## Description détaillée Algorithme proposé basé sur la QEA :

### Codage des données :

le codage utilisé par les algorithmes QEA  proposé était représenté sous forme de bit ,     (Q-bit )   et définie comme deux valeur  α et β :

αβ

Q-bit individuel comme une chaîne de Q-bits est défini comme :

α1α2…αmβ1β2…βm

Chaque Q-bit est représenté deux valeurs α et β où α2+ β2=1

Ce type de codage a pour intérêt de permettre d’appliquer des procédures make, update, Evaluate. C'est également en utilisant ce type de codage que les premiers résultats de convergence théorique ont été obtenus et en détalé avec le figure .1.

| qit | f(t) | α1 , 1t; β1 , 1t. | α1 , 2t; β1 , 2t. | ..…………. | α1 , mt; β1 , mt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| qit | f(t) | α2 , 1t; β2 , 1t. | α2 , 2t; β2 , 2t. | ..…………. | α2, mt; β1 , mt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Q(t)

| qit | f(t) | α n, 1t; βn , 1t. | αn, 2t; βn , 2t. | ..…………. | αn , 2t; βn , mt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Figure 3. 7: représentation des solutions Q(t).

Et la figure 2. Représenté la structure de chaine de P(t) la  observation de Q(t) ,représenté la même façonne mais à chacune de bit contait doux valeur 0 ou 1 la procédure make sont choisir , à travers à α et β .

| x1t | f(t) | 0; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 1; ………………………; m. |
| --- | --- | --- |

| x2t | f(t) | 0; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 1; ………………………; m. |
| --- | --- | --- |

P(t)

| xnt | f(t) | 0; 1; 1; 1; 0; 1; 0; 1; 1; …………………………; m. |
| --- | --- | --- |

Figure 3. 8: structure de P(t) dans le modèle proposé.

### Algorithme proposé  QEA pour WMN :

Algorithme QEA :

begin t←0 initialisation Qt Make Pt en observant les états de Qt évaluer Pt stocker les meilleures solutions parmi Pt dans Bt while (eteration≤max eteration ) do begin t←t+1 Make Pt en observant les états de Qt-1 évaluer Pt update Qt en utilisant Q-gates stocker les meilleures solutions parmi B t-1 et P (t) en B (t) stocker la meilleure solution b en B (t) if (migration-condition) then émigrer b ou bjt à B(t) globale ou locale ,respectivement eteration++; end end

initialisation  Qt :initialisé tous les a et b de Q(t) avec les valeur 12 pour les équivalent de probabilité .

Make P(t) :  observent les valeurs α et β dons le Q-bit et  sont convertis en un 0 ou 1, conformément à procédure suivant :

Procédure Make :

begin i←0 while i<m do begin i←i+1 if random 0,1<¦βi¦2 then xi←1 else xi←0 end end

Repair  Q(t) : Lorsque la chaîne binaire viole la contrainte de capacité, Ainsi sont tous les itération  calcule les éléments et le nombre de chaine ,afin de veiller à ce qu'ils ne dépassent pas ou ont diminué pour le nombre désiré ,le procédure de réparation suivante :

Procédure Repair :

begin overfilled←false if ∑i=1m xi>C then overfilled←true while ( overfilled ) do begin sélectionner un élément i aléatoire à partir de élément qui contient 1 xi←0 if ∑i=1m xi≤ C then overfilled←false end while ( not overfilled ) do begin sélectionner un élément j aléatoire à partir de élément qui contient 0 xj←1 if ∑j=1m xj>C then overfilled←true end xj←0 End

La procédure de update de Q-bits est présenté dans ce qui suit :

Procédure Update :

begin i←0 while i<m do begin i←i+1 déterminer ∆θi avec la table de consultation obtenir (αi' , βi') de ce qui suit: if ( q is located in the first/third quadrant ) then [αi' , βi']T=U(∆θi)[αi , βi]T else [αi' , βi']T=U(-∆θi)[αi , βi]T end q←q' End

Une porte de rotation U(∆θi) est utilisé pour update un individu Q-bit, q comme un opérateur de variation. (αi , βi) du Q-bit et i th est update comme suite :

αi'βi'=cos⁡(∆θi)sin⁡(∆θi)     - sin⁡(∆θi)    cos (∆θi)αiβi

Ce circuit explique comment modifier la valeur de chacun des (αi , βi) et changement de signal ∆θi figure 1.1 :

Figure 3. 9 : tracé polaire de la porte de rotation pour les individuels.

Figue. 2 représente le tracé polaire de la porte de rotation pour les individus Q bits.

Les paramètres d'angle utilisés pour la grille de rotation sont montrés dans le Table 2.  où  θ1,θ2,….,θ8 , peuvent être sélectionnés facilement par le raisonnement intuitif. Par exemple, si xi et bi  sont 0 et 1 respectivement, et si la condition 
fx≥f(b) sont false :

- si le Q-bit  est situé dans le premier ou le troisième quadrant dons figure 1.1  
θ3 la valeur de ∆θi est réglé sur une valeur positive pour augmenter la probabilité de l'état |1

- si le Q-bit est situé dans le deuxième ou le quatrième quadrant -θ3 la valeur de ∆θi est réglé sur une valeur négatif pour augmenter la probabilité de l'état |0

si xi et bi  sont 0 et 1 respectivement, et si la condition 
fx≥f(b) sont false :

- si le Q-bit  est situé dans le premier ou le troisième quadrant dons figure 1.1  
θ5 la valeur de ∆θi est réglé sur une valeur négatif pour augmenter la probabilité de l'état |0

- si le Q-bit est situé dans le deuxième ou le quatrième quadrant -θ5 la valeur de ∆θi est réglé sur une valeur positive pour augmenter la probabilité de l'état |0

Si elle est ambiguë pour sélectionner un positif ou un nombre négatif pour les valeurs des paramètres d'angle, il est recommandé de définir les valeurs à 0.

| xi | bi | fx≥f(b) | ∆θi | valeur |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 0 0 0 1 1 1 1 | 0 0 1 1 0 0 1 1 | false true false true false true false true | θ1 θ2 θ3 θ4 θ5 θ6 θ7 θ8 | 0 0 0.01π 4 -0.01π 0 0 0 |

Table 3. 2 :les cas possible de changement de θ.

# Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons décrit les deux algorithmes proposés pour le placement des routeurs dans un réseau maillé sans fil. La première solution est basée sur l’algorithme génétique pour la recherche des meilleurs emplacements aux routeurs sans fil considérant un espace de recherche continu. La seconde solution s’appuie sur l’algorithme QEA pour traiter le même problème mais considérant un espace de recherche discret.