# Introduction :

Réseaux maillés sans fil (WMNS) ont émergé comme une technologie clé pour la mise en réseau sans fil de prochaine génération. En raison de leurs avantages sur d'autres réseaux sans fil, WMNs subissent des progrès rapides et nombreuses applications inspirants. Cependant, de nombreuses questions techniques existent encore dans ce domaine. Afin de fournir une meilleure compréhension des défis de la recherche de WMNs, ce chapitre présente une étude détaillée de l’idée générale et les caractéristiques. Les questions de recherche ouverts dans toutes les couches de protocole sont également abordés, avec un objectif de susciter de nouveaux intérêts de recherche dans ce domaine.

# Présentation des réseaux maillés sans fil :

## Définition des réseaux maillés sans fil :

La topologie « Mesh » (terme anglais signifiant maille ou filet). Un réseau maillé sans fil est un ensemble d’équipements informatiques sans fil (possèdent un ou plusieurs interfaces sans fil) interconnectés de proche en proche sans hiérarchie centrale, formant une structure de filet [23,28].

Les nœuds du réseau maillé sans fil sont capables de se configurer et s’organiser dynamiquement avec la possibilité de l’établissement et le maintien automatique des connexions et la déconnexion de relais. A l'opposé d'un réseau de routeurs classiques par exemple où un routeur devient indisponible après une panne.

Comme il est montré dans la figure 1.1, la communication entre les nœuds est basée sur le principe de multi-sauts, d’où plusieurs nœuds intermédiaires participent intelligemment dans la retransmission des informations jusqu'à destination.

C’est un réseau qui s'étend en fonction du nombre de participants.

Enfin, il faut savoir que dans un réseau maillé, le chemin le plus court n'est pas forcément le mieux à utiliser. Par exemple, un saut avec un taux de perte de paquet conséquent n'est pas à favoriser. Si un hôte est hors service, ses voisins passeront par une autre route.

Figure 1. 1 : Réseau maillé sans fil WMN.

## Classifications des réseaux maillés sans fil :

### Selon le type maillage :

    - Maillage total :

Dans ce type de réseau, tous les nœuds sont dans la portée de tous, où chaque nœud du réseau est connecté avec tous les autres nœuds (voir la figure 1.2), donc si le réseau contient N nœuds, alors chaque nœud possède N-1 connexions directes (voisins à un saut).

Dans ce type de maillage le problème de routage n’est pas posé car la communication entre les nœuds se fait directement, ce qui optimise la qualité de service, le débit, le temps de latence et la bande passante.

Mais elle pose le problème d’interférence, et de nœud exposé [23,25].

Figure 1. 2 : Maillage total .

    - Maillage partiel :

Les nœuds sont connectés entre eux formant un graphe connexe (voir la figure 1.3), tel que chaque nœud peut communiquer avec les autres comme suit:

- Directement s’il s’agit d’une communication avec les voisins de type un saut,

- Indirectement (saut par saut) s’il s’agit d’une communication avec le reste des nœuds,

Ce type de maillage offre la possibilité d’extension de la zone de couverture et la diminution du problème d’interférence et du nœud exposé.

Mais le problème de routage se présente car il nécessite d’utiliser un protocole de routage [23].

Figure 1. 3 : Maillage partiel .

### Selon l’architecture :

Il existe trois architectures de réseaux Mesh présentés ci-après:

- Maillage utilisateurs :

Ce maillage est  formé des  clients seulement. les terminaux des utilisateurs servent de routeurs répéteurs à leurs voisins, qui à leur tour  rempliront le même rôle, et ainsi de suite.

Le déploiement de réseaux maillés au niveau des utilisateurs nécessite une masse critique des usagers et des antennes pour assurer le bon fonctionnement.

Ce type de maillage constitue un réseau multi-sauts utilisant généralement un seul type d’interface radio, (voir la figure 1.4) [23].

Figure 1. 4 : Maillage utilisateurs .

- Maillage routeurs :

Dans ce type, les nœuds sont des nœuds d'accès ou des nœuds clients. En effet, le maillage se fait au niveau des routeurs Wifi, les nœuds routeurs (WMR : Wireless Mesh Router) forment  le backbone, ils sont fixes ou d’une mobilité très réduite, ils n’ont pas de contraintes d’énergie, et permettent de maintenir la connectivité entre différents clients. Un routeur maillé équipé d’une Gateway et d’un pont, peut intégrer des fonctionnalités d'accès à plusieurs réseaux assurant ainsi l'interconnexion entre eux.

Les nœuds clients (WMC : Wireless Mesh Client) forment le réseau maillé client. N’importe quel équipement conventionnel peut être un client maillé (tel que les PC, Notebooks, ...). Ils peuvent être  mobiles ou stationnaires, connectés de façon directe aux routeurs.

La particularité du réseau maillé au niveau de l’infrastructure résulte dans la connectivité de réseaux sans fils dans de vastes espaces, où le collecte des points d’accès avec des réseaux filaires serait techniquement / économiquement impossible, comme par exemple dans une partie d’une ville, des ports de plaisance, des terrains de golf....etc.  [23]

Figure 1. 5 : Maillage routeurs.

- Maillage hybride :

Ce type de maillage qui est montré dans la figure 1.6, combine les deux types de maillage cités précédemment, tel que le maillage des routeurs assure la communication entre des clients généralement éloignés, ainsi que l’accès aux autres types de réseaux.

Le maillage des clients assure la communication entre des clients situés dans un périmètre restreint sans déranger le backbone formé des routeurs.

Cette combinaison donne plus de solutions dans le calcul des routes, ce qui augmente les performances du réseau [23].

Figure 1. 6 : Maillage hybrides .

# Les caractéristiques des réseaux maillés :

Les architectures sans fils Mesh constituent une approche différente des réseaux sans fils déjà existants. Elles portent de nombreuses caractéristiques:

## L’infrastructure sans fil :

L’infrastructure sans fil des réseaux mesh offrent une couverture plus large et une connectivité durable.

## La mobilité :

La mobilité dans les réseaux mesh varie selon le type de nœud :

Les nœuds routeurs (WMRs: Wireless mesh router) ont une mobilité réduite.

Les nœuds clients peuvent être stationnaires ou mobiles (PC portable, PDA, Pockets PC, téléphone mobile,..).

## Un réseau en multi sauts :

Deux nœuds qui ne sont pas liés directement peuvent communiquer par l’intermédiaire des nœuds qui assurent le routage saut par saut. Cette caractéristique permet à un nœud d’atteindre la totalité des nœuds du réseau et offre un débit important.

## Propriété et responsabilité partagées :

L’appartenance du réseau Mesh est partagée au sein des adhérents du réseau, donc la gestion du réseau est assurée par la totalité des nœuds [4].

## Divers types d’accès :

Les réseaux mesh offrent évidement la connexion entre les nœuds du réseau, en plus ils donnent la possibilité de faire des connexions aux autres réseaux, ce qui permet aux adhérents du réseau de bénéficier des nouveaux services [4].

## Compatibilité et interopérabilité :

Les réseaux mesh basés sur les technologies IEEE802.11 donnent la possibilité de supporter les clients conventionnels Wifi ainsi que supporter la technique de maillage.

Ainsi qu’ils doivent inter-opérer avec d’autres technologies sans fil comme le Wimax, le Zigbee [4].

## La contrainte d’énergie dépend du type de nœud :

Le problème d’énergie n’est pas posé pour les mesh routeurs par ce qu’ils sont branchés aux ressources énergétiques, par contre les clients mobiles souffrent toujours de ce problème donc ils doivent exécuter des protocoles de conservation d’énergie [4].

## Plusieurs interfaces de transmission radio :

Les mesh routeurs sont dotés de deux types d’interfaces de transmission: un pour les transmissions inter-mesh routeurs et l’autre pour les transmissions mesh routeur-clients, en utilisant plusieurs canaux pouvant envoyer et recevoir au même temps ce qui augmente les performances du réseau en terme du débit.

Par contre les clients sont dotés d’une seule  interface de transmission utilisée pour les transmissions inter client ou client-routeur. Voir figure 1.1 [4].

## Plusieurs fonctionnalités des routeurs :

En plus de la tâche principale d’un routeur qui est le routage, certains routeurs sont chargés de fonctions supplémentaires (le rôle d’une passerelle, pont).

Par contre la charge des clients est énormément allégée ce qui permet plus de conservation d’énergie et des meilleurs services pour les applications.

## La qualité de service :

Les réseaux maillés sans fil permettent d’intégrer plusieurs technologies sans fil, ils sont donc amenés à être le support de communication d’une grande diversité d’application ayant des exigences différentes de qualité de service (QoS).

# Objectifs des réseaux maillés sans fil :

En plus des objectifs classiques d’un réseau informatique sans fil, les réseaux maillés sans fil sont prévus pour résoudre les problèmes liés aux réseaux ad hoc classiques, ainsi que pour améliorer leurs performances, avec le maintien de leurs avantages, tels que:

- La consommation énergétique.

- La qualité de service.

- La robustesse et la stabilité.

- La diminution de l’interférence.

- Interopérabilité et compatibilité: la possibilité d’établir des connexions aux différents réseaux (notamment internet).

- Capacité: augmenter la quantité du trafic écoulée par le réseau dans une période donnée.

- Connexion des endroits inaccessibles où le câblage est difficile à réaliser.

- Elimination du câblage: la couverture d’une zone géographique

- Etendue sans recours à l’utilisation de câbles.

# Applications des réseaux maillés sans fil :

A l’origine, la technologie des réseaux maillés mobiles, ou Mesh, a été mise au point par les militaires pour déployer rapidement des réseaux de radiocommunication sur les champs de bataille [24,1].

En dix ans, grâce aux recherches de l’agence de recherche militaire américaine et de l’INRIA (Institut de recherche en informatique et automatique) en France, ces réseaux sont devenus des réseaux de haut débit et ont fait leurs preuves, notamment en Irak. Depuis peu, les applications civiles se multiplient tels que la domotique, les systèmes embarqués, les systèmes de surveillance, les systèmes de santé, le multimédia, etc.

## Réseau Domestique ( Broadband Home Networking ) :

Les réseaux domestiques classiques (qui utilise la technologie IEEE 802.11) soufre d’un problème de coût de déplacement des points d’accès filaires, d’où il faut faire une étude préalable de localisation des points d’accès pour assurer une couverture idéale dans tous coins de la maison, et éviter par  conséquence le déplacement des points d’accès. Cette étude ne résoudre pas le problème définitivement, lorsque il y a des changements dans la structure de la maison (travaux de construction), ceci peut engendrer des points morts (non couverts), dans ce cas le déplacement des points d’accès est inévitable. La solution Mesh est capable de résoudre ce problème par l’utilisation des points d’accès sans fil à moindre coût avec une facilité de déplacement et ajustement.

## Réseau de Communauté et de Voisinage (Community and Neighborhood Networking) :

Actuellement, la communication entre maisons se fait par l’intermédiaire du réseau internet.

Un avantage de cette architecture est la couverture étendue du réseau.

Par contre elle possède des inconvénients :

- N’importe quelle communication entre deux utilisateurs passe obligatoirement par internet.

- La nécessité d’une passerelle pour chaque maison.

La solution Mesh peut faire face à ces problèmes par l’installation des mesh routeurs pour chaque maison, ainsi que doter quelques maisons par des passerelles pour permettre l’accès aux autres réseaux.

Dans ce cas les  communications sont assurées par le backbone, ainsi que l’accès aux autres réseaux se fait seulement lorsqu’il y a besoin par n’importe quel utilisateur, et pas forcément possédant une passerelle.

## Réseau de Véhicules (Transportation System) :

La solution classique pour doter un train par un réseau informatique est d’installer une station de base dans chaque véhicule du train.

La liaison filaire entre les stations de base pose un problème lors de la connexion déconnexion des véhicules.

La solution mesh permet de résoudre ce problème, tel que l’utilisation des mesh routeurs a la place des stations de base filaires offre une souplesse et une flexibilité dans la connexion  déconnexion des véhicules.

## Infrastructure de connexion internet :

Les fournisseurs Internet peuvent utiliser l’architecture Mesh comme infrastructure pour distribuer la connexion internet dans un périmètre étendu.

# Conclusion :

Les réseaux maillés sans fil WMNs est une solution prometteuse pour un déploiement à faible coût, efficace et une couverture étendue, elle permet à un utilisateur d’éteindre rapidement la couverture géographique de son réseau, ainsi d’offrir l’accès aux différents services situés sur autres réseaux (internet).

Les entreprises et les établissements sont motivés le jour après l’autre d’utiliser cette technologie qui peut même être déployés dans les universités et les campus pour permettre aux étudiants d’accéder aux ressources et vérifie leurs e-mails depuis n’importe quel endroit même en dehors de leur campus.

Cependant malgré le succès atteint par ce type de réseaux, cette technologie possède encore certaines failles qui peuvent être un frein à son développement.

Les développeurs considèrent le  réseau WMNs toujours en guise de développement, pour cela différentes recherches ont été lancé pour l’amélioration de cette gamme de réseaux.        Et dans la deuxième chapitre  aux problèmes les plus importants dans le réseau et comment connecter entre le réseau et les suggestions qui peuvent nous aider à élargir et à travailler en savoir plus.