Une simulation consiste à représenter par un programme informatique un réseau et un scénario d’utilisation de ce réseau afin de recueillir des statistiques permettant d’évaluer le fonctionnement d’un mécanisme donné. L’exécution du programme de simulation est donc enregistrée dans une trace, qui peut être analysée (soit en cours de simulation, soit à posteriori). Dans ce qui suit, on va passer à la description de notre réseau UMTS simulé pour en dégager les observations effectuées afin de les discuter, après avoir bien sur, donné un petit aperçu sur la simulation et l’outil utilisé qui est OPNET.

- La simulation :

La simulation est l’un des outils classiquement mis en œuvre lorsque l’on veut analyser les performances quantitatives d’un système. Cet outil complète celui de la modélisation mathématique (qui ne permet pas en général de bien représenter les détails de fonctionnement d’un système complexe) et celui du test (qui demande une mise en œuvre lourde, et nécessite la réalisation effective des éléments du système).

La simulation quantitative permet de représenter un niveau de détails variable, et d’évaluer les performances d’un système ou d’un protocole avant que ce dernier ne soit réellement construit ou effectivement déployé dans un réseau. Par contre, comme le problème réel est « modélisé » par un programme, il est souvent nécessaire d’effectuer des simplifications du comportement réel qui peuvent rendre les résultats concernant le système simulé obtenus non représentatifs du comportement du système réel. Tout l’art du simulateur consiste à modéliser de façon simple mais représentative d’un système complexe. Plusieurs outils existent pour réaliser ce genre de simulation, nous avons opté pour le simulateur OPNET qu’on a jugé plus adéquat à notre projet.

- OPNET :

OPNET (Optimum Network Performance) est un environnement graphique créé pour permettre de concevoir, étudier des réseaux numériques, et des protocoles de communication avec une grande flexibilité. Il travaille sur toutes les couches du modèle OSI et permet de récupérer une grande quantité d'informations tant qu'on reste au niveau de granularité égale au paquet.

L’environnement OPNET permet la modélisation et la simulation des réseaux de communication  grâce à ses bibliothèques de modèles (routeurs, commutateurs, stations de travail, serveurs, etc.) et de protocoles (TCP /IP, FTP, FDDI, Ethernet, ATM,etc.) [7].

Le module Radio d’OPNET permet la simulation des réseaux de radiocommunication : hertzien, téléphonie cellulaire et satellitaire. OPNET fournit plusieurs modèles de protocoles de routage .OPNET dispose de trois niveaux hiérarchiques imbriqués : le network domaine, le node domain et le process Domain [7].

2.1 Network Domain : C’est le niveau le plus élevé de la hiérarchie d’OPNET. Il permet de définir la topologie du réseau en y installant des routeurs, des hôtes, des équipements tels que des switchs, reliés entre eux par des liens. Chaque entité de communication (appelée nœud) est entièrement configurable et il est définie par son modèle.

2.2 Node Domain : Le node Domain permet de définir la constitution des nœuds (Routeurs, stations de travail, hub, etc.). Le modèle est défini à l’aide de blocs appelés modules.

2.3Process Domain : C’est à ce niveau que l’on définit le rôle de chaque module programmable.

OPNET possède plusieurs éditeurs graphiques (Project editor, Process editor, Node editor, etc.) permettant facilement de créer et de configurer le réseau à simuler.

- Project Editor :

C’est l’interface principale du logiciel. Elle permet d’implanter des modèles issus des bibliothèques OPNET ainsi que des modèles créés par l’utilisateur. C’est aussi à partir du Project Editor que les simulations peuvent être configurées puis lancées et que les résultats issus de ces simulations peuvent être affichés. Les principales fonctions de cette interface sont disponibles sous formes d’icônes [7].

Figure 3-1: «  l’interface principale du logiciel »

- Network Model Editor :

Permet de représenter la topologie d’un réseau de communication constitué de nœuds et de lien par l’intermédiaire de boîtes de dialogues (palettes et glisser/poser). Cette interface tient compte du contexte géographique (caractéristique physique pour la modélisation) [7].

Figure 3-2: « Network Model Editor »

- Node Model Editor :

Affiche une représentation modulaire d’un élément de la bibliothèque on d’un élément créé par l’utilisateur. Chaque module envoie et reçoit des paquets vers d’autres modules .Les modules représentent des applications, des couches protocolaires ou des ressources physiques (buffer, port..)[7].

Figure 3-3: « Node Model Editor »

- Process Model Editor :

C’est l’interface donne une représentation d’un module par des machines à états finis, chaque état est liés à un autre état par des transitions conditionnelles ou non conditionnelles [7].

Figure 3-4: « Process Model Editor »

Les états d'un modèle de processus sont de l'un des trois types suivants :

- état initial : état dans lequel se trouve un processus en début de simulation.

- état forcé (vert) : état dans lequel un processus ne peut pas interrompre son activité durant la simulation c'est-à-dire qu'il exécute en une seule fois toutes ses lignes de code.

- état non forcé (rouge) : état dans lequel un processus exécute une première partie de son code C, s'interrompt pour passer le relais au noyau de simulation ou à un autre module puis redevient actif lorsqu'il reprend la main.

- Le réseau UMTS modélisé sous Opnet :

Figure 3-5: « Représentation du réseau UMTS sous forme d'Opnet.»

4. Analyse et discussion de quelques scénarios:

- Temps de réponse

Figure 3.6 «Le temps de réponse de quelques applications  »

A partir de la figure (figure3.6), il est évident que l’utilisation des applications dans UMTS  est majoritairement dominée par le web avec un temps de réponse d’environ  2 secondes, ainsi il est clair que l’application FTP est l’application la moins utilisée avec un temps de réponse de 3 secondes, par contre  nous avons remarqués application plus utilisé dans UMTS si http par apport aux les autres applications.

D’après les résultats ci-dessus, on peut voir une performance satisfaisante par le réseau  UMTS concernent le service web et  avec un temps raisonnable, cette performance est moins garantie dans ce qui concerne l’application Email mais aussi reste satisfaisante (un temps de réponse 6s).

Tous les résultats obtenus précédemment montrent que l’UMTS est très convenable pour améliorer Internet mobile.

- Variation du délai du trafic de la voix

Figure 3.7«voice packet end to end delay »

Concernant la latence des paquets de voix transmis de bout en bout la  figure  3.7 montre un délai moyen d’environ 170 -160 ms ce qui est beaucoup inferieur que celui-ci d’un réseau GSM disposant d’un délai de 920ms  [8].

Ce graphe la montre une amélioration significative dans ce qui concerne la rapidité du traitement et d’acheminement de paquet dans le cœur de réseau. ce qui comme intérêt d’alléger la charge sur le réseau de circuit.

- Comparaison entre soft et hard hanodover

Figure 3.8«le temps de réponse de téléchargement  un fichier depuis le serveur FTP »

L’objectif de ce scenario Pour effectuer une comparaison de performance entre  soft et  hard handovers, Dans cette étude, nous avons recueilli les résultats de deux statistiques: FTP Upload response.

selon notre  connaissances, le Handover est le passage d’un mobile déjà connecté à un point d’accès vers un autre point-d’accès en gardant  le même contexte de communication (c.à.d. si le mobile UE_1 est en train de télécharger  un fichier depuis le serveur FTP, lors de son déplacement de l’antenne Node_B_1 vers Node_B_2,  il devra être en mesure de  poursuivre   le téléchargement du même fichier et ne pas de recommencer depuis zéro).

Nous avons remarqués que le temps de réponse de téléchargement d’un fichier FTP  à partir de ce  scénario : montrent qu'il n'y a pas de différence significative entre soft  et hard handovers  en fonction de leurs impacts sur les temps de réponse des applications.

- Conclusion :

Au cours de ce chapitre, nous avons fait une présentation rapide du logiciel OPNET, puis, au travers d'un exemple d'un réseau cellulaire UMTS, nous avons montré qu'OPNET est très efficace en matière de dimensionnement de systèmes de communication numérique.