- Introduction

L’UMTS (Universal Mobile Télécommunication System) est un système de communications mobiles sans fil capable d’être le support, en particulier, de services multimédias novateurs, et de combiner l’utilisation d’éléments terrestres et satellitaires [3].

UMTS ou Universal Mobile Télécommunication System a été développé en 2004 sous sa première version Release 99 (R99). L’UMTS fonctionne sur la bande de  fréquences 1900-2000 MHz et permet un débit réel de l’ordre de 384 Kbits/s, Il s’agit d’une norme purement européenne développée par l’organisation ETSI (Européen Télécommunication Standard Institute) en collaboration avec L’ITU (International Télécommunication Union). Ce standard est venu satisfaire le besoin et la demande exigeante des utilisateurs en termes de services offerts. En effet, les usagers de nos jours ne se contentent plus des services vocaux et aux SMS mais plutôt désirent accéder à l’information, quelque soit son type, n’importe où et n’importe quand, d’une manière rapide et efficace[3].

2. Présentation du réseau UMTS

2.1. La normalisation et l’allocation des bandes de fréquences :

Il existe plusieurs technologies 3G dans le monde. Chacune d’elles suit les recommandations IMT2000. Suivant les continents, la norme utilisée est différente :

- Europe : UMTS (Universal Mobile Telecommunications System)

- Amérique : CDMA-2000

- Japon et Corée : W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access)

- Chine : TD-SCDMA

Ces normes permettent de transporter les données sans-fil à haut débit sur la même connexion. La particularité des technologies 3G est d’avoir un réseau cœur IP.

L’UMTS est donc la norme de télécommunications de troisième génération utilisée en Europe et est basée sur la technologie W-CDMA (utilisée au Japon et Corée). Elle a été développée à partir de 2004 avec la Release 99 (R99). Sa bande de fréquence de fonctionnement est 1900MHz-2000MHz.

L’UMTS est compatible avec tous les réseaux du monde du fait de la possibilité de roaming au niveau mondial. Le réseau UMTS ne remplace pas le réseau GSM existant puisque la coexistence entre ces deux réseaux est possible [2].

2.2  Couverture globale  de L’UMTS :

Tout comme le réseau GSM, l’UMTS est divisé en plusieurs cellules de tailles variables. Chacune d’entre elles est présente en fonction de la densité de population à servir et de la vitesse de mobilité. L’accès par satellite est une extension [4].

Figure 2.1 : « Couverture de  l’UMTS  »

- Une pico-cellule permet des débits de l’ordre de 2 Mbits/s lors d’un déplacement de l’ordre de 10 km/h (marche à pied, déplacement en intérieur, etc.).

- Une micro-cellule  permet des débits de l’ordre de 384 Kbits/s  lors    d’un déplacement de

l’ordre de 120 km/h (véhicule, transports en  commun, etc.).

- Une macro-cellule permet des débits de l’ordre de 144 Kbits/s lors d’un déplacement de l’ordre de 500 km/h (Train à Grande Vitesse, etc.).

2.3. Architecture générale de l’UMTS :

L’architecture générale du système UMTS est similaire à celle de la majeure partie des réseaux mobiles de deuxième génération. Elle s’appuie sur une modularité, c'est-à-dire que ses éléments logiques doivent être indépendants de façon à permettre des mises à jour d’une partie quelconque du réseau sans avoir à en redéfinir la totalité. Chaque élément possède ses propres fonctionnalités. Ainsi fonctionnellement, les éléments de l’UMTS sont répartis en groupes ou domaines : le domaine utilisateur définissant le terminal utilisateur et permettant  ainsi le lien entre l’utilisateur et le réseau d’accès radio, le domaine d’accès radio UTRAN qui supporte les fonctionnalités radio et enfin le domaine du réseau cœur qui est responsable de la commutation et du routage des communications (figure n°2) [5].

Figure 2.2 « Schéma bloc du modèle d’architecture de l’UMTS »

Comme pour le GSM, le domaine utilisateur ou terminal utilisateur est composé de deux parties, le terminal mobile proprement dit qui doit être capable de gérer l’interface radio et la carte USIM (User Subscriber Identity Module), une carte à puce contenant l’identité de l’abonné, les algorithmes et les clés d’authentification, les clés de chiffrement ainsi que certaines données relatives à l’abonnement et qui sont nécessaires au niveau terminal [5].

Figure 2.3 : « L’architecture  générale de l’UMTS »

Le réseau d’accès radio de l’UMTS est complètement différent de celui du GSM et il fera l’objet d’une étude plus approfondie dans la suite de l’étude. Il comporte des éléments tels que les NodeB (équivalent des BTS en GSM) et les RNC (Radio Network Controller) qui correspondent aux BSC dans le cas du GSM. Les NodeB convertissent les flux de données entre les interfaces Iub et Uu et en même temps, ils participent à la gestion des ressources radio. Quant au RNC, il gère les ressources radio de la zone dont il a le contrôle, c’est le point d’accès pour tous les services fournis par l’UTRAN au réseau cœur. Enfin, le réseau cœur de l’UMTS est quant à lui, scindé en deux parties, une partie s’occupe de la commutation en mode circuit et la deuxième partie est un réseau à commutation de paquet [5].

Le réseau à commutation de circuit est conçu à l’image du réseau cœur GSM et contient, les éléments tels que : le HLR, le MSC/VLR et le GMSC comme le cas d’un GSM. Les fonctions de ces éléments restent les mêmes que pour les réseaux de 2G. Le réseau à commutation paquet lui aussi est conçu à l’image du réseau cœur GPRS avec des éléments comme le SGSN et le GGSN. Ce réseau paquet peut être relié à un réseau paquet public ou à un autre réseau paquet d’un autre opérateur. Le réseau entre le GGSN et le SGSN est généralement un réseau IP.

A cette architecture, sont appliquées des strates fonctionnelles permettant de séparer les différentes fonctions en groupes indépendants [5].

2.3.1 L’architecture du réseau d’accès radio (UTRAN) :

Le réseau d’accès UTRAN est doté de plusieurs fonctionnalités. Sa fonction principale est de transférer les données générées par l’usager. Il est une passerelle entre l’équipement usager et le réseau cœur via les interfaces Uu et Iu. Cependant, il est chargé  d’autres fonctions comme :

- La sécurité : Il permet la confidentialité et la protection des informations échangées par l’interface radio en utilisant des algorithmes de chiffrement et d’intégrité.

- La mobilité : Une estimation de la position géographique est possible à l’aide du réseau d’accès UTRAN.

- La Gestion des ressources radio : Le réseau d’accès est chargé d’allouer et de maintenir des ressources radio nécessaires à la communication.

- La synchronisation : Il est aussi en charge du maintien de la base temps de référence des mobiles pour transmettre et recevoir des informations [5].

Le réseau d’accès UTRAN est composé de plusieurs éléments : une ou plusieurs stations de base (appelées NodeB), des contrôleurs radio RNC (Radio Network Controller) et des interfaces de communication entre les différents éléments du réseau UMTS.

Figure 2.4 « L’architecture de la partie UTRAN »

2.3.1.1 NodeB (ou Station de Base) :

Le rôle principal du NodeB est d’assurer les fonctions de réception et de transmission radio pour une ou plusieurs cellules du réseau d’accès de l’UMTS avec un équipement usager. Le NodeB travaille au niveau de la couche physique du modèle OSI (codage et décodage). Il supporte également quelques fonctions de gestion des ressources radio comme le contrôle de puissance en boucle fermée. Le NodeB est l’équivalent de la BTS (Base Transmitter Station) en GSM. Le terme de NodeB a été adopté de façon temporaire au début du processus de normalisation puis il n’a jamais été remplacé.

2.3.1.2 Le RNC (Radio Network Controller) :

Le rôle principal du RNC est de router les communications entre le NodeB et le réseau cœur de l’UMTS. Il travaille au niveau des couches 2 et 3 du modèle OSI (contrôle de puissance, allocation de codes). IL gère les ressources radio de la zone dont il a le contrôle, c'est-à-dire les ressources de la zone de couverture de tous les NodeB auxquels il est rattaché. Il assure la mobilité des usagers et la concentration du trafic. Le RNC constitue le point d’accès pour l’ensemble des services vis-à-vis du réseau cœur.

2.3.1.3 Les interfaces de communication :

Plusieurs types d’interfaces de communication coexistent au sein du réseau UMTS :

• Uu : Interface entre un équipement usager et le réseau d’accès UTRAN. Ellen permet la     communication avec l’UTRAN via la technologie CDMA.

• Iu : Interface entre le réseau d’accès UTRAN et le réseau cœur de l’UMTS. Permet au contrôleur radio RNC de communiquer avec le SGSN.

• Iur : Interface qui permet à deux contrôleurs radio RNC de communiquer.

• Iub : Interface qui permet la communication entre un NodeB et un contrôleur  radio RNC.

2.3.2 L’architecture du réseau cœur de l’UMTS (Core network)

Le réseau cœur de l’UMTS est composé de trois parties dont deux domaines :

- Le domaine CS (Circuit Switched) utilisé pour la téléphonie.

- Le domaine PS (Packet Switched) qui permet la commutation de paquets.

- Les éléments communs aux domaines CS et PS.

Ces deux domaines permettent aux équipements usagers de pouvoir gérer simultanément une communication paquets et circuits. Ces domaines peuvent être considérés comme des domaines de service. Ce type d’architecture permet de pouvoir créer ultérieurement d’autres domaines de service. Le schéma suivant représente l’architecture du réseau cœur de l’UMTS :

Figure 2.5 : « L’architecture  d’un réseau cœur de l’UMTS »

2.3.2.1 Les Eléments communs :

Le groupe des éléments communs est composé de plusieurs modules :

a) Le HLR (Home Location Register) : représente une base de données des informations concernant l’usager comme :

- L’identité de l’équipement usager.

- Le numéro d’appel de l’usager.

- Les informations relatives aux possibilités de l’abonnement souscrit par l’usager.

b) L’AuC (Authentification Center) : il se charge de l’authentification de l’abonné, ainsi que du chiffrement de la communication. Si une de ces deux fonctions n’est pas respectée, la communication est rejetée. L’Auc se base sur le HLR afin de récupérer les informations relatives à l’usager et pour ainsi créer une clé d’identification.

c) L’EIR (Equipment Identity Register) : Prend en charge la gestion des vols des équipements usagers. Il est en possession d’une liste des mobiles black (volés), listés par un numéro unique propre à chaque équipement usager, le numéro IMEI (International Mobile station Equipment Identity).

2.3.2.2  Le domaine CS (circuit switched) :

Le domaine CS est composé de plusieurs modules :

a) Le MSC (Mobile-services Switching Center) : a la charge d’établir la communication avec l’équipement usager. Il a pour rôle de commuter les données.

b) Le GMSC (Gateway MSC) : est une passerelle entre le réseau UMTS et le réseau téléphonique commuté PSTN (Public Switched Telephone Network). Si un équipement usager contacte un autre équipement depuis un réseau extérieur au réseau UMTS, la communication passe par le GMSC qui interroge le HLR pour récupérer les informations de l’usager. Ensuite, il route la communication vers le MSC dont dépend l’usager destinataire.

c) Le VLR (Visitor Location Register) : est une base de données, assez similaire à celle du HLR, attachée à un ou plusieurs MSC. Le VLR garde en mémoire l’identité temporaire de l’équipement usager. Le VLR est en charge d’enregistrer les usagers dans une zone géographique LA (Location Area).

2.3.2.3 Le domaine PS (packet switched) :

Le domaine PS est composé de plusieurs modules :

a) Le SGSN (Serving GPRS Support Node) ou routeur IP gérant les terminaux pour une zone : il se charge d’enregistrer les usagers d’une zone géographique dans une zone de routage RA (Routing Area).

Le SGSN a la fonctionnalité du service dans le centre de commutation MSC, qui permet de gérer les services offerts à l'utilisateur. Il est l'interface logique entre l'abonné et un réseau de données externe. Ses missions principales sont, d'une part la gestion des abonnés mobiles actifs (mise à jour permanente des références d'un abonné et des services utilisés) et d'autre part, le relais des paquets de données. Quand un paquet de données arrive d'un réseau PDN (Packet Data Network) externe au réseau GSM, le GGSN reçoit ce paquet et le transfère au SGSN qui le retransmet vers la station mobile. Pour les paquets sortants, c'est le SGSN qui les transmet vers le GGSN.

B) Le GGSN (Gateway GPRS Support Node) : est une passerelle vers les réseaux à commutation de paquets extérieurs tels que l’Internet. Il a la fonctionnalité d'interconnexion dans le centre de communication MSC et il a une fonction identique au GMSC, et joue le rôle de passerelle vers les autres réseaux de données par paquets extérieurs au réseau GSM. Il gère la taxation des abonnés du service, et doit supporter le protocole utilisé sur le réseau de données avec lequel il est interconnecté.

2.3.3 Les terminaux UMTS :

Le terminal utilisateur (User Equipment) est composé des deux parties suivantes:

a) Le terminal mobile ME : (Mobile Equipement) qui correspond au terminal radio utilisé pour les communications radio sur l’interface Uu.

b) La carte USIM : (Universal Subscriber Identitiy Module), comme dans les réseaux GSM, l’accès aux services dans un réseau UMTS est conditionné par la présence dans le terminal de la carte à puce de l’abonné, appelée USIM. Sans cette carte, seuls les appels d’urgence sont possibles.

3. Etude de l’interface Radio UMTS

3.1 La méthode d’accès radio :

Pour les réseaux mobiles, il est important de spécifier la signification physique d’un canal de transmission et la manière dont les utilisateurs y accèdent. Dans tout système de transmission, chaque communication consomme une ressource physique dont le volume dépend de la quantité d’information à transmettre. Cette ressource est appelée canal physique.

Dans une même cellule, plusieurs techniques définissent la manière dont les mobiles accèdent à la ressource radio. Ces méthodes ont toutes pour principe de diviser la bande de fréquences généralement très limitée, en plusieurs canaux physiques assurant la communication tout en respectant les contraintes permettant d’éviter les interférences. Les principales méthodes d’accès utilisées par les réseaux mobiles sont le FDMA (Fréquency Division Multiple Access) le TDMA (Time Division Multiple Access) et le CDMA (Code Division Multiple Access) [4].

3.1.1  Le FDMA (Frequency Division Multiple Access) :

La méthode d’accès FDMA ou Accès Multiple par Répartition de Fréquences (AMRF) repose sur un multiplexage en fréquences. Un tel procédé divise la bande de fréquences en plusieurs sous bandes. Chacune est placée sur une fréquence dite porteuse ou carrier qui est la fréquence spécifique du canal. Chaque porteuse ne peut transporter que le signal d’un seul utilisateur. La méthode FDMA est essentiellement utilisée dans les réseaux analogiques [4].

3.1.2 Le TDMA (Time Division Multiple Access) :

La technique d’accès TDMA ou Accès Multiple à Répartition dans le Temps (AMRT) offre la totalité de la bande de fréquences à chaque utilisateur pendant une fraction de temps donnée, dénommée slot (intervalle de temps). L’émetteur de la station mobile stocke les informations avant de les transmettre sur le slot autrement dit dans la fenêtre temporelle qui lui a été réservée. Les différents slots sont regroupés par la suite en trames, le système offrant ainsi plusieurs voies de communication aux différents utilisateurs. La succession des slots dans les trames forme le canal physique de l’utilisateur. Le récepteur enregistre les informations à l’arrivée de chaque slot et reconstitue le signal à la vitesse du support de transmission.

Le TDMA s’applique principalement à la transmission des signaux numériques comme le GSM, contrairement au FDMA conçu pour une transmission analogique  [6].

3.1.3  Le CDMA (Code Division Multiple Access) :

La méthode CDMA ou Accès Multiple par Répartition de Code (AMRC) autorise l’allocation de la totalité de la bande de fréquences de manière simultanée à tous les utilisateurs d’une même cellule.

Pour ce faire, un code binaire spécifique est octroyé à chaque utilisateur. Ce dernier se sert de son code pour transmettre l’information qu’il désire communiquer en format binaire d’une manière orthogonale, c'est-à-dire sans interférence entre les signaux ou autres communications. En CDMA l’usage de codes permet une réutilisation de la même fréquence dans des cellules adjacentes. Cela offre un avantage révolutionnaire à cette méthode par rapport à celles qui la précèdent. Toutefois les codes étant seulement quasi orthogonaux à la réception, un problème d’auto – interférence entre en jeu, qui s’intensifie au fur et à mesure que le nombre de communications simultanées augmente. Excédant le nombre maximal des codes attribués, la surcharge de la cellule affecte en outre tous les utilisateurs par l’interférence provoquée sur leurs canaux [4].

Figure 2.6 : « Les méthodes d’accès»

3.2 Architecture en couches :

L’interface radio de l’UTRAN est structurée en couches dont les protocoles se basent sur les 3 premières couches du modèle OSI (respectivement la couche physique, la couche liaison de données et la couche réseau) [2].

Figure 2.7 : «  Vue en couches de l’interface radio UTRAN »

Couche 1 : Cette couche PHY représente la couche physique de l’interface radio qui réalise les fonctions de codage, décodage, modulation et d’entrelacement via W-CDMA.

Couche 2 : Cette couche est divisée en plusieurs sous couches :

- La sous-couche MAC (Medium Access Control) a pour rôle de multiplexer les données sur les canaux de transport radio.

- La sous-couche RLC (Radio Link Control) permet la fiabilité du transport des données entre deux équipements du réseau.

- La sous-couche PDCP (Packet Data Convergence Protocol) permet de compresser les données via des algorithmes de compression. Cela permet d’exploiter plus efficacement les ressources radio. PDCP compresse les en-têtes des paquets TCP/IP suivant les RFC 1144 et 2507. De plus, cette sous-couche PDCP a aussi pour rôle de rendre indépendant les protocoles radio du réseau d’accès UTRAN (sous-couches MAC et RLC) par rapport aux couches de transport réseau. Ce type d’architecture permettra l’évolution future des protocoles réseaux sans modifier les protocoles radio de l’UTRAN.

- La sous-couche BMC (Broadcast/Multicast Control) est en charge d’assurer les fonctions de diffusion de messages sur l’interface radio.

Couche 3 : Cette couche RRC (Radio Resource Control) gère la connexion de signalisation établie entre le réseau d’accès UTRAN et l’équipement usager, utilisée lors de l’établissement ou de la libération de la communication.

  - Les canaux :

Les canaux de transport sont le point d’accès aux services de la couche physique tandis que les canaux logiques sont le point d’accès aux services de la  couche  MAC. Un troisième type de canal existe, ce sont les canaux physiques qui sont les ressources utilisées  sur  l’interface  radio pour la transmission des informations [4].

3.3.1 Les canaux logiques

Les canaux logiques se divisent en deux types :

• Les canaux logiques de contrôle utilisés pour le transfert des informations dans le plan de signalisation.

• Les canaux logiques  de trafic utilisés pour le transfert des informations dans le plan usager.

3.3.2 Les canaux de transport

Les canaux de transport communs utilisés pour le transfert d'information d'un ou de plusieurs UE[2].

3.4. Les Principaux paramètres de WCDMA :

L'interface radio de l'UMTS se base sur le W-CDMA (Wideband Code Division Multiple Access). Cependant, le W-CDMA se base sur une technique plus ancienne qui est le CDMA (Code Division Multiple Access).

Le WCDMA est un mode d’accès multiple par répartition de code utilisant une technique d’étalement par séquence directe (DS-WCDMA, Direct Sequence Wideband Code Division with Multiple Access). Cela signifie que les bits correspondant aux données utilisateur sont étalés sur une large bande passante en multipliant ces données utilisateur par une séquence pseudo aléatoire de bits appelées (chips) provenant des codes d’étalements CDMA. Afin de pouvoir supporter des débits très élevés (jusqu'à 2 Mbit/s), le WCDMA utilise des transmissions à facteur d’étalement variable et à multiples codes.

• Le débit chips (débit binaire de la séquence de code) de 3.84 Mc /s donne une bande passante par porteuse de l’ordre de 5 MHz. La large bande passante par porteuse de WCDMA permet de supporter des débits utilisateur importants. Elle a en outre un impact bénéfique sur les performances du système. En fonction de la licence qui lui a été attribuée, l’opérateur peut utiliser plusieurs porteuses pour augmenter la capacité de son réseau. L’espacement des porteuses peut être choisi par pas de 200 KHz, entre 4,4 et 5 MHz, selon le niveau d’interférences entre les porteuses.[6].

Les dispositifs principaux de WCDMA :

Les dispositifs opérationnels principaux de l'interface radio de WCDMA sont énumérés ci-dessous :

1. Support de transmission élevée de débit: 384 kbps avec la couverture des zones larges.

2. Division en Fréquence et en temps avec duplex (FDD) et (TDD)..

3. Accès paquet efficace.

4. Construit dans le soutien de la future capacité et de la couverture mettant en valeur des technologies choisies.

5. structures avancées de récepteur et diversité d'émetteur.

3.5 L’organisation en fréquence et en temps :

3.5.1 L’organisation en fréquence :

à la suite d’une étude des besoins de futurs, l’UIT à  de réserver une large bande  à l’usage de l’IMT-2000, répartis en deux bandes :

L'interface radioélectrique entre le mobile et le NodeB peut présenter deux types de solutions CDMA (Code Division Multiple Access) :

- Une interface W-CDMA en FDD (Freqency Division Duplex),

- Une interface TD-CDMA en TDD (Time Division Duplex).

La bande de fréquences réservée à l'UMTS est divisée en plusieurs sous-bandes selon le mode de fonctionnement :

- 1920 - 1980 MHz pour la voie montante du FDD.

- 2110- 2170 MHz pour la voie descendante du FDD.

- 1900-1920 MHz et  2010-2025  MHz pour le TDD.

En FDD, les voies montante et descendante sont affectées à deux bandes de fréquences distinctes, espacées de 190 MHz.

En TDD, les voies montante et descendante sont multiplexées temporellement sur une même porteuse. Pour chaque mode de fonctionnement, la bande de fréquence est divisée en canaux radio de 5 MHz. Dans la bande de fréquence de 5 MHz, le débit utile par canal est égal à 384 kbit/s en W-CDMA et à 144 kbit/s en TD-CDMA [6].

3.5.1.1 Le Mode FDD :

Ce mode consiste à faire un multiplexage en fréquence des deux sens de transmission, chaque sens de transmission utilise une porteuse distincte. Cette technique utilise donc un débit chips (3,84 Mchip/s), et une bande de fréquences importante (4,4 à 5 MHz), ce qui permet de bénéficier d’une bonne diversité de fréquences dans la plupart des environnements, et de s’affranchir des évanouissements liés aux trajets multiples [6].

3.5.1.2 Le Mode TDD :

Le concept TD/CDMA utilise une technique d’accès multiple mixte, comprenant une composante TDMA, et une composante d’étalement de spectre à l’intérieur des intervalles de temps «time slot» avec séparation par codes.

Ainsi, un canal de trafic est défini par une fréquence (porteuse), un intervalle de temps, et un code. Grâce à l’étalement de spectre CDMA, des paquets se distinguant par leurs codes d’étalement peuvent être transmis simultanément dans un intervalle de temps. Ces codes peuvent être alloués à différents utilisateurs ou à un même utilisateur selon le débit de service souhaité et offrent ainsi une bonne qualité de service. Ainsi, le concept TD/CDMA offre une large gamme de débits de services allant jusqu’à 2 Mbit/s, en allouant plusieurs codes ou plusieurs intervalles de temps à un même utilisateur [6].

3.5.2 L’organisation temporelle en temps :

L'organisation temporelle de l'UMTS est basée sur une supertrame de 720 ms, comportant elle même 72 trames de 10 ms. Chaque trame de 10 ms est divisée en 15 slots de 667μs. Cette organisation est présentée par la figure suivante :

Figure 2.8 : « Structure de trame en l’UMTS »

3.6 Les Handovers :

Le handover gère la mobilité des usagers. Notons que les terminaux mobiles et les stations de base utilisent plusieurs récepteurs à corrélation qui forment un récepteur en râteau pour récupérer le maximum d'énergie du signal sur les différents trajets empruntés et éventuellement sur les différentes antennes. Il existe deux types de handover suivant la position de l'usager mobile dans la cellule [6].

3.6.1 Le Softer handover :

Durant le softer handover, le mobile étant en communication avec une seule station de base, il utilise simultanément deux canaux radio. Dans le sens descendant,

deux codes d’étalement sont activés pour que le mobile  distingue les signaux issus des deux secteurs.

Dans le sens montant, les signaux émis par le mobile sont reçus par les deux secteurs de la station de base et dirigés vers le même récepteur. Ils sont donc combinés au niveau de la station de base . Le même signal est envoyé par les deux secteurs au mobile [6]

Figure 2.9 : « softer handover»

2.6.2 Le Soft handover :

Le mobile est cette fois dans la zone de couverture qui est commune à deux stations de base. Les communications utilisent deux canaux différents, un pour chacune des deux stations. Du côté

du mobile, il n’y a pas de différence avec un softer handover.  Dans le sens montant, par contre, les données sont combinées au niveau du contrôleur de  réseau radio (RNC) et non plus de la station de base. Cela permet de sélectionner la meilleure  trame parmi celles qui sont reçues [6].

Figure 2.10 : « softer handover»

3.7 Les services de l’UMTS :

3.7.1 Services offerts :

Du fait de la place très large occupée par les systèmes de deuxième génération, l’arrivée d’un nouveau système ne peut pas ignorer l’existant, notamment en matière de services offerts. Ainsi, une certaine compatibilité est assurée entre l’offre de services sur un réseau GSM et l’offre sur un réseau UMTS. Dés la mise en place de la première phase de l’UMTS, l’ensemble des services définis dans le GSM est supporté. Des services spécifiques commencent à apparaître, mais les services existant sur les réseaux GSM sont tous conservés, que ce soit en mode paquet. Ce qui est nouveau, par contre, c’est la définition de classes de qualité de services et la négociation de la qualité de service (QoS : Quality of Service). Non seulement les services proposés sont rangés dans des classes de qualité en fonction des paramètres importants de leur fourniture, comme le temps de transfert acceptable, par exemple, mais la qualité de service peut varier en fonction des ressources radio disponibles, de la couverture radioélectrique du lieu , …etc.

3.7.2 Classes de qualité de service :

Afin de couvrir l’ensemble des besoins présents et futurs des services envisagés pour l’UMTS, quatre classes ont été définies afin de regrouper les services en fonction de leurs contraintes respectives. Les principales contraintes retenues pour la définition des classes de services de l’UMTS sont les suivantes :

- Le délai de transfert de l’information.

- La variation du délai de transfert des informations.

- La tolérance aux erreurs de transmission.

Les quatre classes de services définies dans le cadre de l’UMTS peuvent se répartir en deux groupes :

-Les classes A (ou conversational) et B (ou streaming) pour les applications à  contraints temps réels [5].

-Les classes C (ou interactive) et D (ou background) pour les applications de  données sensibles aux erreurs de transmission [5].

a) Classe A : mode conversation (conversational) : cette classe regroupe les applications en mode phonie et visiophonie, c’est-à-dire les conversations entre deux ou plusieurs personnes, pour ces applications la quasi-instantanéité du transfert de l’information est le paramètre essentiel. Par contre, la perception humaine tolère et corrige dans une certaine mesure les erreurs de transmission, qu’il s’agisse d’une parole déformée ou d’une image imparfaite. L’application la plus connue de la classe A est typiquement le service voix. Les communications vocales sont caractérisées par le fait que le temps de transfert doit être faible et que le trafic entre les deux utilisateurs est symétrique. Le temps de transfert maximal a été fixé par certaines évaluations, forcément subjectives, à 400ms.

Exemples : la téléphonie, la visiophonie ou des jeux vidéo constituent des services de  classe A.

Figure 2.11 : «Les applications  de la classe A»

b) Classe B : mode flux de données (streaming) : c’est la classe des applications asymétriques correspondant à une communication entre un utilisateur et un serveur. Principalement, l’utilisateur interroge le serveur par une requête limitée en quantité d’information et en débit, le serveur transmettant au contraire une quantité importante d’informations si possible à un débit élevé. Par rapport à la classe A, le retard dans le transfert des données peut être plus important sans que la qualité de service perçue par l’utilisateur en soit affectée.

Exemples des services de la classe B : la vidéo à la demande, la diffusion de programmes musicaux ou des transferts d’images.

Figure 2.12 : «Les applications  de la classe B»

c) Classe C : mode interactif (interactive) : les services de cette classe impliquent un utilisateur et un serveur mais cette fois, le dialogue est interactif et il s’agit d’un serveur de données ou d’applications informatiques, comme des pages Internet, par exemple. L’absence de signaux de parole ou vidéo conduit à relâcher la contrainte sur la transmission en temps réel. La réponse à la demande de l’utilisateur doit juste lui parvenir dans un délai psychologiquement acceptable. Par contre, s’agissant de fichiers informatiques, il est essentiel que l’information ne soit pas altérée par la qualité de la transmission.

Exemples : la navigation sur Internet, le transfert de fichiers par FTP, le transfert de messages électroniques ou toutes les applications de commerce électronique.

Figure 2.13 : «Les applications  de la classe C»

d) Classe D : mode tache de fond (background) : elle est similaire à la classe C mais les informations transmises ont un moindre degré de priorité. Le délai de transmission peut être plus long.

Exemples : les applications de la classe D sont, entre autre : le transfert de fax, la notification de message électronique ou la messagerie de type SMS (Short Message Service).

Figure 2.14 : «Les applications  de la classe D»

Le but de ces classes de services est de permettre au réseau UMTS (en particulier à la partie sans fil du chemin de transmission) d’allouer des ressources et de protéger les données transmises en fonction du service demandé par l’utilisateur.

4. Conclusion :

La technologie de troisième génération de la téléphonie mobile UMTS fait partie des tout derniers systèmes de télécommunication, elle est encore dans sa phase de développement. Grâce à son débit plus important (que celui du GSM) et la largeur de sa bande de fréquence, elle est arrivé à exploiter d’une façon très prometteuse les avantages attendues de la technologie de 3ème génération, ainsi en plus des services traditionnellement connus dans la seconde génération, d’autres services imposés par les besoins de l’utilisateur ont vu le jour en l’occurrence de la transmission des images de la vidéo et la consultation sur Internet à haut débit. Mais aussi d’autres applications qui nécessitent un haut débit ou un travail en temps réel à l’image de la télémédecine.