Aujourd’hui, les systèmes de communication sans fil sont de plus en plus présents dans notre  vie quotidienne. En effet, ils tendent à remplacer l’utilisation excessive des câbles. Ces dernières années, la communication prend une place chaque jour plus grand en termes de recherche, D’investissements, de revenus, d’abonnés, etc. Cela a augmenté les besoins du monde en Communications mobiles. Cette demande croissante pour les services mobiles a poussé les concepteurs des réseaux mobiles à développer des nouvelles technologies.

1. La création du téléphone mobile :

Contrairement au téléphone filaire, son aîné, on ne peut pas conférer au téléphone mobile le statut d'invention. En effet, même si la paternité est généralement attribuée à Motorola, il s'agit plus de l'association de plusieurs techniques que d'une réelle invention.

Depuis longtemps, les communications vocales par ondes radioélectriques étaient possibles grâce aux découvertes de Maxwell, aux techniques de Marconi, et à l'invention du tube électronique par Lee de Forest. Cependant, l'une des différences majeures par rapport au téléphone était le mode de fonctionnement : chaque interlocuteur devait attendre son tour pour parler (fonctionnement type talkie walkie). Ce mode, appelé alternat, rendait les communications austères. Il fallut attendre l'arrivée d'un composant spécial, un filtre dit duplexeur pour rendre possible l'émission et la réception simultanée dans une bande de fréquence identique. Dès lors, il était possible de concevoir des équipements "transportables", libérant ainsi le téléphone sans fil historique [1].

2. Les nouvelles technologies d'accès sans fil :

Le DECT : C'est une norme européenne d'accès radio cellulaire numérique «sans fil ». Il a vocation à couvrir les domaines d'application de la téléphonie sans fil domestique et de la téléphonie sans fil d'entreprise.

Les principales différences du DECT par rapport aux principaux systèmes cellulaires numériques sont que:

- Alors que les systèmes cellulaires sont développés pour une large couverture géographique, la norme DECT est optimisée pour une couverture locale étroite (20- 300 m) avec une forte densité d'utilisateurs.

- La sélection et l'allocation des canaux de fonctionnement pour une communication sont automatiques, et ne nécessitent aucune planification de fréquences.

- La gestion de la mobilité en DECT est plus restreinte, son domaine d'application
étant le «sans fil» (réseaux locaux) plutôt que le «mobile ».

Ces différences n'empêchent pas d'envisager à terme une convergence entre le DECT et la téléphonie mobile. En effet, les évolutions récentes de la norme DECT permettent des échanges de données avec des débits pouvant atteindre 2 Mbits/s ainsi qu'une interopérabilité avec les réseaux mobiles de troisième génération.

La complémentarité avec le GPRS et l'UMTS pourrait permettre une utilisation plus importante du DECT par les particuliers et le DECT pourrait devenir un réseau d'accès mobile d'opérateur performant dans des zones localisées, au même titre que le WLAN [1].

Les WLAN: ou réseaux locaux sans fil. Les technologies WLAN permettent d'établir des réseaux locaux Internet Protocole sans fil entre des ordinateurs et des périphériques.

Les services offerts sont les mêmes que ceux des accès fixes en mode IP: courrier électronique, accès à un Intranet d'entreprise, accès à Internet, téléchargement de fichiers, etc. L'application initiale était plutôt orientée vers des réseaux privés d'entreprise, mais certains opérateurs déploient des réseaux WLAN publics (plusieurs projets en Asie, et plus récemment en Europe).

Les WLAN, comme les systèmes cellulaires, utilisent des stations de base pour communiquer avec des ordinateurs portables. Les réseaux WLAN permettent de gérer la mobilité des utilisateurs au niveau IP. Les débits de transmission de données sont par ailleurs très supérieurs à ceux des réseaux cellulaires.

Ainsi, la technologie WLAN permet de fournir des services IP à très haut débit avec un usage nomade ; elle est appelée à se développer et, également, à fonctionner en liaison avec les réseaux GPRS et ultérieurement avec les réseaux UMTS [1].

L'accès sans fil « Bluetooth » : Cette technologie ne s'appuie pas sur une architecture centralisée et ne nécessite pas de point d'accès puisque les connexions peuvent s'effectuer directement entre les appareils.

A l'origine, Bluetooth était conçu pour des connexions de très courte portée, de l'ordre de 10 m (liaison entre divers appareils dans une maison ou entre le téléphone mobile et l'écouteur-micro).

Cependant, selon l'analyse récente de l'Autorité de Régulation des
Télécommunications, Bluetooth pourrait évoluer pour être utilisée comme réseau d'accès afin d'offrir des possibilités similaires à ceux du WLAN, des bornes  des services Bluetooth étant utilisées en complément des accès réseaux mobiles de deuxième et troisième génération afin de desservir des sites d'entreprises[1].

3. Les technologies d’accès mobiles :

Cette partie présente les différentes générations de la téléphonie mobile. Cela va permettre de mettre à plat les différences et ressemblances entre celles-ci.

1G – NMT :

Nordic Mobile Téléphone (NMT) est une norme de téléphonie mobile spécifiée par les administrations des télécommunications nordiques à partir de 1970. Elle a été mise en service en 1981 en réponse à la congestion des réseaux de téléphonie mobile existants à cette époque (ARP sur la fréquence 150 MHz en Finlande et MTD sur la fréquence 450 MHz en Suède, en Norvège et au Danemark). Ce réseau de première génération a été ouvert dans des pays tels que la Suède, le Danemark, la Norvège, d’où le nom de « Nordic » dans son appellation. Cette norme est basée sur une technologie de téléphonie analogique sans-fil. Sa technologie de modulation radio est similaire à celle utilisée par les stations radio FM [2].

- Avantage :

- Premiers radiotéléphones analogiques sans-fil.

- Inconvénients :

- pas de confidentialité des communications.

- Réseaux saturés.

2G - GSM :

Global System for Mobile communication (GSM) est la norme de téléphonie mobile de seconde génération développée à partir de 1990. Cette technologie représente la première technologie de téléphonie numérique sans fil. En 1992, le GSM est utilisé dans 7 pays européens. Le GSM fonctionne entre les fréquences 900 Mhz et 1800 Mhz. Le débit moyen du GSM est similaire à celui du FAX, c'est-à-dire 9,6 kbits/sec [2].

Cette technologie présente un certain nombre d’avantages par rapport aux systèmes de Première génération classique comme :

• Une meilleure qualité d’écoute.

• Une confidentialité des communications.

Par contre elle possède plusieurs inconvénients dont le plus important est le débit caractérisé par un envoi de données très lent.

2.5G – GPRS :

General Packet Radio Service (GPRS) est une évolution importante du GSM. L’objectif principal de cette évolution est d’accéder aux réseaux IP. Le débit théorique est de l’ordre de 171, 2 kbit/s, et le débit réel est de l’ordre de 30 kbit/s [2].

Le GPRS a apporté plusieurs nouveautés dont les plus importantes :

- Accès au Web.

- Messagerie électronique.

- Transfert de fichier.

- Commerce électronique.

- Services d’information.

Malheureusement et comme pour beaucoup d’autres technologies, le GPRS n’a pas été un succès auprès des consommateurs malgré ces avantages par rapport aux systèmes de 2G comme :

- L’accès WAP (Internet allégé).

- La Facturation à la donnée.

- La connexion permanente possible.

- Le support de plusieurs niveaux de qualité de service.

Les inconvénients de cette technologie sont :

- Pas d’accès à l’Internet global.

- Réseaux GSM déjà saturés.

- Aucune application décisive pour le grand public.

2.75G – EDGE :

Enhanced Data for   Evolution (EDGE) a été développé au cours de l’année 2000. Cette technologie est une évolution des technologies GSM et GPRS. Avec des débits réels de l’ordre de 177 Kbits/s (3 fois plus que le GPRS), EDGE se place entre le GPRS et la 3G. EDGE introduit une nouvelle modulation [2].

3G – UMTS

Universal Mobile Télécommunications System (UMTS) a été développé en 2004 sous sa première version Release 99 (R99). L’UMTS fonctionne sur la bande de fréquences 1900-2000 MHz et permet un débit réel de l’ordre de 384 Kbits/s (8 fois plus rapide que le GPRS) [2].

Les avantages de l’UMTS par rapport à la technologie 2.75G sont :

- Un accès Internet haut débit depuis un équipement mobile ou un ordinateur.

- La visiophonie.

- La télévision.

Par contre les inconvénients de l’UMTS par rapport à la même technologie sont :

- Le Coût.

- Le changement des équipements usagers.

3.5G – HSDPA :

Dernière née des technologies mobiles, le High Speed Downlink Packet Access (HSDPA) est développée depuis 2006. Elle propose des débits réels de l’ordre de 1.8 Mbits/s dans sa première version (presque 5 fois plus que l’UMTS). La prochaine version de l’HSDPA proposera des débits réels équivalents à 3.6 Mbits/s. Tout comme l’UMTS, l’HSDPA fonctionne sur la bande de fréquence 1900-2000 MHz [2].

- Avantages :

- Connexion Internet depuis un ordinateur.

- Débits élevés.

- Inconvénient :

- Changement des équipements usages.

4. Le réseau mobile :

La zone de couverture est découpée en cellules de tailles variables (de 100 mètres en ville et jusqu'à 30 kilomètres en campagne), qui se jouxtent, et sont chacune desservies par une station de base (antenne). Le réseau mobile (dit cellulaire) est donc constitué d'un réseau maillé de stations de base, qui permet de localiser l'abonné et d'acheminer sa communication. Les puissances émises par le mobile et la station de base se réglant automatiquement au niveau minimal nécessaire pour garantir une bonne qualité de liaison. Quand le signal devient trop faible, il est relayé par une cellule voisine (c'est ce que l'on appelle le hand-over). C'est le même principe lorsque l'on passe les frontières, le signal étant alors relayé par le réseau mobile du pays où l'on se trouve [3].

Cellule :

Une cellule est une zone géographique  arrosée par une antenne située au centre.

5. Généralités sur les antennes :

Il existe d'innombrables types d'antennes avec des caractéristiques très différentes et chaque type d'antenne correspond à un besoin bien défini. De plus, leur coût est souvent proportionnel à leurs performances [3]. On distingue trois principaux types d’antennes :

- Les macros antennes :

Elles possèdent une portée supérieure aux micros antennes et servent à couvrir une zone extérieure relativement grande. Il en existe différents types:

- Antennes tri sectorisées : Emissions d'ondes radio dans un cercle de 120°.

- Antennes omnidirectionnelles: Emissions d'ondes radio dans un cercle de 360°.

- Antennes bidirectionnelles : Emissions d'ondes radio dans un cercle de 180°.

- Les micro-antennes:

Elles servent à couvrir les rues, rues piétonnières, artères principales. Elles ont une portée de 500 mètres au maximum.

- Les pico-antennes

Elles sont utilisées pour réaliser une bonne couverture à l'intérieur d'un bâtiment. Les antennes directives, outre leur gain intéressant, permettent d'éviter des perturbations de ou à d'autres utilisateurs du fait de l'étroitesse de leur diagramme de rayonnement, tout en limitant la puissance d'émission nécessaire pour une liaison donnée.

6. Conclusion :

Nous sommes aux prémices d'une révolution dans les communications mobiles; d'une révolution qui nous libérera enfin, en tant qu'utilisateur de communication, de l'obligation d'être rattachés à un endroit particulier et fixe du réseau téléphonique, qui nous offrira la possibilité de communiquer par la phonie et par les données. Cette étude nous a permis de cerner l’objectif de notre travail en situant la notion de réseau UMTS par rapport aux autres générations de la téléphonie mobile.