1. Les réseaux sans fil :

Un réseau sans fil est un réseau dans lequel au moins deux terminaux sont capables de communiquer entre eux grâce à des signaux radioélectriques. Les réseaux sans fil ne sont pas tout récents (cf. Packet Radio), mais avec le développement de l'informatique et des systèmes d'information, la technologie est venue au besoin primaire de l'homme : la mobilité. Ces réseaux dits "sans-fil" ou "sans fil" ont leurs noms de code : Wifi, Bluetooth, BLR, UMTS etc... [1]

2. Les technologies sans fil :

Les technologies dites "sans fil", le 802.11 en particulier, facilitent et réduisent le cout de connexion pour les réseaux de grande taille. Avec peu de matériel et un peu d'organisation, de grandes quantités d'informations peuvent maintenant circuler sur plusieurs kilomètres, sans avoir recours a une compagnie de téléphone ou de câblage.

Ces technologies peuvent être classées en quatre parties :

Les réseaux personnels sans fil : Wireless Personale Area Network (WPAN)

Les réseaux locaux sans fil : Wireless Local Area Network (WLAN)

Les réseaux métropolitains sans fil : Wireless Métropolitain Area Network (WMAN)

Les larges réseaux sans fil : Wireless Wide Area Network (WWAN)

2.1 Les réseaux personnels sans fil (WPAN) :

Les réseaux sans fil personnels concernent les réseaux ayant une très faible portée, de l'ordre de quelques mètres. Ils sont surtout utilisé pour inter connecter du matériel informatique de poche comme les PDA, les téléphones mobiles et même les ordinateurs portables.

2.1.1. Le Bluetooth :

Le Bluetooth (ou "dents bleues") est un standard développé en 1994 par Ericsson et normalise par l'IEEE 802.15.1. Son débit théorique est de 1 Mb/s mais en pratique il atteint 720 Kb/s. Le Bluetooth a une portée de 10 à 20 mètres et permet l'interconnexion de huit terminaux simultanément. Son point fort réside dans sa faible consommation d'énergie. On le voit apparaitre de plus en plus dans de nombreux matériels, comme les téléphones mobiles et les PDA.

2.1.2. Home RF :

HomeRF est un standard développe en 1998 par le "Home Radio Frequency Working Group", consortium qui incluait au départ : Compaq, IBM, HP, Intel et Microsoft. Ce standard utilise, tout comme le Wifi, la bande de fréquence du 2.4 GHz. Il offre un débit théorique de 10 Mb/s pour un débit pratique de 3 a 4 Mb/s partage entre tous les utilisateurs connectes. Sa portée varie entre 50 et 100 m.

2.1.3. Openair :

Openair est un standard proche du 802.11b, il utilise lui aussi la bande de fréquence du 2.4GHz et propose un débit de 1.6 Mb/s.

2.1.4. Ultra Wide Band – UWB:

Figure 1.1 Ultra Wide Band – UWB

La partie du spectre choisie par l’UWB est également utilisée pour des applications telles que les radars de contrôle de collision et de découverte d’obstacles, les systèmes de positionnement de personnes, les systèmes d'inventaire automatique et les systèmes de transport intelligent. Plusieurs sociétés développent des technologies pour satisfaire des besoins spécifiques de communication sans fil robuste et sécurisée dans divers secteurs, tels que la santé, les opérations d’urgence ou les environnements militaires. Dans le domaine de la santé, la localisation des équipements de diagnostic ou le transfert des données des patients dans les milieux hospitaliers peuvent être réalisés par le biais de plates-formes logicielles/matérielles en indiquant le cheminement des objets grâce à un contact radio permanent par le biais d’un réseau de capteurs placés dans le bâtiment. Dans les opérations de secours, ces systèmes peuvent permettre le positionnement de personnes physiques prises dans un feu ou un accident de produits toxiques ou lors d’un acte de terrorisme. Dans ce dernier cas, signalons que le NASC (Naval Air Systems Command) américain a commandé des systèmes d’intercommunication entre avions par UWB nommés AWICS (Aircraft Wireless Intercommunication Systems).[2]

2.1.5. Zigbee :

Les réseaux ZigBee sont l’inverse des réseaux UWB. Leur objectif est de consommer extrêmement peu d’énergie, de telle sorte qu’une petite batterie puisse tenir presque toute la durée de vie de l’interface, mais à un débit extrêmement faible.

Deux types de transferts sont privilégiés dans ZigBee : la signalisation et la transmission de données basse vitesse.[2]

Zigbee est un réseau pour transporter essentiellement les commandes et non des données. Il permet la mise en place de réseaux personnels sans fils en étoile à très bas coûts.Il existe deux versions de Zigbee :

• IEEE 802.15.4 qui permet de communiquer à 250 Kb/s jusqu'à 10 mètres pour relier au maximum 255 appareils (bande de fréquence des 2,4 GHz) .

• IEEE 802.15.4a qui est limité à 20 Kb/s mais permet une portée jusqu'à maximum 75 mètres pour relier au maximum 65 000 appareils (bande de fréquence des 900 KHz).

2.1.6. RFID :

Figure 1.2 Lecteur / antenne RFID

Il peut sembler étonnant de placer les puces Radio Fréquences dans la liste des réseaux personnels sans fils. Bien qu'elles ne comportent en général que très peu de puissance de calcul, les étiquettes RFID permettent cependant une communication avec les objets à un prix extrêmement bas. Les protocoles utilisés sont aujourd'hui différents des autres réseaux. Les puces RFID n'ont pas de pile IP, mais transmettent un simple identifiant. Cependant on pourrait voir à terme la fusion des deux mondes avec la montée en puissance des puces RFID (qui devrait être utilisé dans les systèmes de paiement comme Navigo ou Speedpass) et la baisse des prix des réseaux Zigbee. La technologie RFID permet une portée de 3 m dans le cas de puces passives (ne nécessitant pas d'alimentation).

Les RFID sont en cours de standardisation dans le consortium EPCglobal avec un premier standard EPC 1.0 publié en septembre 2003 (Electronic Product Code).

L'identification par radiofréquence (RFID) est une méthode pour stocker et récupérer des données à distance en utilisant des marqueurs appelés Tag RFID. Les Tag RFID sont de petits objets, tels que des étiquettes autoadhésives, qui peuvent être collées ou incorporées dans des produits. Les Tag RFID comprennent une antenne qui leurs permettent de recevoir et de répondre au requêtes radio émis depuis l'émetteur récepteur.[3]

2.2. Les réseaux locaux sans fil (WLAN) :

Les réseaux locaux sans fil sont de plus en plus utilises au sein des entreprises et des réseaux locaux particuliers. Ils permettent la couverture de bâtiments entiers.

2.2.1 Wi-Fi :

Le Wi-Fi (Wireless Fidelity) est le nom  commercial  du standard IEEE 802.11b/g développe en 1999. Ce standard est actuellement l'un des standards les plus utilises au monde. Les débits théoriques du 802.11b est de 11 Mb/s et 54 Mb/s pour le 802.11g, Il est évident que le débit pratique varie en fonction de l'environnement. Le Wi-Fi utilise la bande de fréquence du 2.4 GHz. En fonction du milieu, la portée d'un point d'accès Wi-Fi varie entre 10 et 200 m.

2.2.2 HiperLAN :

HiperLAN est une technologie développée par l'ETSI (Européen Télécommunication Standard Institute). Deux versions de ce standard existent, HiperLAN1 et HiperLAN2 qui peuvent fonctionner ensemble. Ce standard utilise une bande de fréquence proche du 5 GHz. Le débit théorique propose par HiperLAN1 est proche de 20 Mb/s et celui de l'HiperLAN2 est de 54 Mb/s. La zone de couverture dépend du milieu, la fréquence ayant une longueur d'onde plus petite, celle-ci est plus sensible aux obstacles, cependant dans des milieux dégages (type point à point) la connexion sera meilleure que pour le Wi-Fi.

2.3. Les réseaux métropolitains sans fil (WMAN) :

Les réseaux métropolitains sans fil sont connus sous le nom de boucle locale radio (BLR). Les BLR sont bases sur le standard IEEE 802.16. La boucle locale radio offre un débit théorique entre 1 et 10 Mb/s pour une portée de 4 a 10 kilomètres, cette technologie est principalement utilisée par les operateurs téléphoniques. En France, seulement 4 operateurs ont une licence pour mettre en place cette technologie dans les grandes villes. Cette licence leur a été délivrée par l'ART.

2.3.1 WiMax :

WiMax est le nom d'une marque destinée à labéliser des équipements compatibles avec le standard américain IEEE 802.16 et la norme européenne ETSI HiperMAN. Il permet un débit théorique de 70 Mb/s sur un rayon de 50 km maximum. [4]

Le WiMax est particulièrement bien adapté pour interconnecter entre eux à l'échelle d'une ville des hot spots plus locaux (par exemple en WiFi). Les premiers tests interviennent cette année avec une disponibilité en volume pour 2005. Le WiMax peut être utilisé sur plusieurs bandes de fréquence dont certaines nécessitent une licence.

2.4. Wireless Wide Area Network (WWAN) :

Les réseaux sans fil étendus sont généralement connus sous le nom de réseaux cellulaires. Ces WWAN ont une	plus grande portée, tous les réseaux mobiles sont connectes a un WWAN.

2.4.1. Le GSM :

Sigle signifiant Global System for Mobile Communications. Standard de téléphonie mobile défini par la "GSM association", il est utilise principalement en Europe et en Asie et dans une moindre mesure aux Etats-Unis.

2.4.2. Le GPRS :

Sigle signifiant Global Packet Radio Service. Evolution du standard de téléphonie mobile GSM qui permet des transferts de données par paquets, comme sur

Internet. Avec un débit théorique de 128 kbps, il est censé préparer l'arrivée de l'UMTS et permet notamment l'envoi de photo d'un téléphone a un autre.

2.4.3. l'UMTS :

Sigle signifiant Universel Mobile Télécommunications System. Ce système de téléphonie mobile est également appelé 3G, pour 3eme génération. Avec un débit maximum de 2 Mbps, il permet la vidéoconférence sur téléphone mobile avec une qualité proche de celle sur PC. L'envoi de vidéo de téléphone à téléphone devrait être aussi simple que l'envoi de SMS.

2.4.4.  Le Packet radio :

Utilise par les radios amateurs, avec un débit maxi de 9600 bits/s. De grandes distances sont possibles, utilisant la bande des réseaux amateurs.

3. Le Wi-Fi ou la norme IEEE 802.11 :

Les  normes 802.11  est [5] :

- 802.11b (Wi-Fi)

Le comité IEEE (Institute of  Electrical and Electronics Engineers) a défini en 1999 une nouvelle couche physique, 802.11b ou 802.11HR (High Rate), permettant d'atteindre des débits de 5,5 à 11 Mbit/s. Cette nouvelle couche physique, dénommée Wi-FI par le WECA (Wireless Ethernet Compatibility Alliance), s'implémente sur le standard 802.11, Cette norme utilise toujours une bande ISM (2.4 GHz) et une modulation DSSS.

- 802.11a                                                                                                                                                                   En parallèle à la norme précédente, en 1999 l'IEEE a finalisé une nouvelle couche physique: 802.11a. Dénommée Wi-Fi 5 par le WECA, cette couche physique utilise la bande radio U-NII des 5GHz, qui offre une largeur de bande plus importante (300MHz) et qui est beaucoup moins encombrée que la bande ISM.

- 802.11g

Dernière couche physique apportée au standard 802.11 avant le 802.11n                  (elle a été validée en juin 2003), cette norme utilise la bande ISM comme Wi-Fi ainsi que la technique de codage CCK, ce qui la rend compatible avec Wi-Fi. Par contre elle utilise l’OFDM, ce qui lui permet d'atteindre un débit max de 54Mbit/s mais avec une consommation d'énergie plus importante.

- 802.11c (pontage 802.11 vers 802.1d)

La norme  802.11c  n'a pas  d'intérêt pour le  grand public.  Il s'agit uniquement d'unemodification de la norme 802.1d afin de pouvoir établir un pont avec les trames 802.11 (niveau liaison de données).

- 802.11d (internationalisation)

La norme 802.11d est un supplément à la norme 802.11 dont le but est de permettre une utilisation internationale des réseaux locaux 802.11. Elle consiste à permettre aux différents équipements d'échanger des informations sur les plages de fréquences et les puissances autorisées dans le pays d'origine du matériel.

- 802.11e (amélioration de la qualité de service)

La norme 802.11e vise à donner des possibilités en matière de qualité de service au niveau de la couche liaison de données. Ainsi, cette norme a pour but de définir les besoins des différents paquets en termes de bande passante et de délai de transmission de manière à permettre, notamment, une meilleure transmission de la voix et de la vidéo.

- 802.11f (roaming)

La norme 802.11f est une recommandation à l'intention des vendeurs de points d'accès pour une meilleure interopérabilité des produits. Elle propose le protocole             Inter-Access point roaming protocole permettant à un utilisateur itinérant de changer de point d'accès de façon transparente lors d'un déplacement, quelles que soient les marques des points d'accès.

- 802.11h

La norme 802.11h vise à rapprocher la norme 802.11 du standard Européen (Hiperlan 2, d'où le h de 802.11h) et être en conformité avec la réglementation européenne en matière de fréquences et d'économie d'énergie.

- 802.11i sécurité

La norme 802.11i a pour but d'améliorer la sécurité des transmissions (gestion et distribution des clés, chiffrement et authentification). Cette norme s'appuie sur l'AES (Advanced Encryption Standard) et propose un chiffrement des communications pour les transmissions utilisant les technologies 802.11a, 802.11b et 802.11g.

- 802.11IR

La norme 802.11IR a été élaborée de manière à utiliser des signaux infrarouges. Cette norme est désormais dépassée techniquement.

- 802.11j

La norme 802.11j est à la réglementation japonaise ce que le 802.11h est à la réglementation européenne.

- 802.11n

La norme 802.11n est attendue pour avril 2007. Le débit théorique atteint les 540 Mbit/s (débit réel de 100 Mbit/s dans un rayon de 90 mètres)

- 802.11s (Réseau Mesh)

La norme 802.11s est actuellement en cours d'élaboration. Le débit théorique atteint aujourd’hui 1 à 2 Mbit/s. Elle vise à implémenter la mobilité sur les réseaux de type adhoc.

# 3.1. Présentation du mode Infrastructure et du mode Ad-hoc :

La norme IEEE 802.11 est basée sur une architecture cellulaire, que l'on peut comparer à celle utilisée dans la téléphonie mobile, la manière de communication entres les mobiles, le réseau sans fil offre deux modes de fonctionnement différents : Le mode Infrastructure et le mode Ad-hoc.

## 3.1.1 Le mode infrastructure :

Ce mode désigne un réseau composé d'une infrastructure permettant l'échange d'information entre les différentes stations du réseau Cette infrastructure est basée sur un matériel spécifique qui fournit un ensemble de services. Ce matériel est appelé un point d'accès (AP), Dans cette topologie, une cellule d'un réseau IEEE 802.11 est composée d'un AP et d'un ensemble de stations est appelés Basic Server Set (BSS). Elle est illustrée par la figure Suivant :

Figure 1.3 Basic Server Set (BSS).

Il est possible de relier plusieurs points d'accès entre eux (ou plus exactement plusieurs BSS) par une liaison appelée système de distribution (notée DS   pour Distribution System) afin de constituer un ensemble de services étendu  (Extended Service Set ou ESS). Le système de distribution (DS) peut être aussi bien un réseau filaire, qu'un câble entre deux points d'accès ou bien même un réseau sans fil.

## 3.1.2. Le mode Ad Hoc :

Le comité IEEE 802.16 est en charge du développement d'un standard sans fil pour les réseaux métropolitains ("Air Interface for Fixed Broadband Wireless Access Systems"). Un réseau ad hoc mobile (MANET) est un réseau maillé temporaire constitué par une collection de nœuds sans fil et mobiles sans l’aide d’une infrastructure préétablie utilisée pour exécuter les fonctions de base de gestion de réseau comme le cheminement et l’expédition de paquets. Dans un tel environnement, il peut être nécessaire qu’un nœud mobile demande l’aide d’autres nœuds pour expédier un paquet à sa destination, à cause de la couverture limitée du champ radio disponible à chaque nœud.[2]

Figure 1.4 Schéma différenciant des échanges avec infrastructure, et en mode ad hoc.