Protocoles de routages dans le réseau ad-hoc :

1.1. Réseaux Ad Hoc :

1.1.1. Définition :

Un réseau mobile Ad Hoc, appelé aussi MANET (Mobile Ad Hoc Network), consiste en une grande population, relativement dense, de nœuds mobiles qui se déplacent dans un territoire quelconque et dont le seul moyen de communication est l'utilisation des interfaces sans fil, sans l'aide d'une infrastructure préexistante ou administration centralisée [10].

La topologie du réseau peut changer à tout moment, elle est donc dynamique et imprévisible ce qui fait que la déconnexion des nœuds soit très fréquente. Ces réseaux Présentent deux types d'infrastructure, plate ou multicouche selon l'équivalence des nœuds.

Dans les réseaux de type Ad Hoc, chaque périphérique communique directement avec les périphériques situés à sa portée, sans passer par un intermédiaire [11].

1.1.2 Caractéristiques du réseau Ad Hoc :

Les réseaux mobiles Ad Hoc possèdent des caractéristiques qui leurs distinguent des autres réseaux mobiles. La topologie des réseaux Ad Hoc est une topologie dynamique grâce à l'absence des câblages. Les nœuds se déplacent d'une façon libre et arbitraire et par conséquent la topologie du réseau va changer, à des instants imprévisibles, d'une manière rapide et aléatoire. Ces réseaux sont aussi faciles à constituer, c'est-à-dire il suffit de mettre en présence plusieurs machines pour que le réseau existe. Ceci rend la construction d’un réseau Ad Hoc rapide et peu onéreuse.

Ces réseaux sont aussi caractérisés par la propriété d'absence d'infrastructure préexistante et de tout genre d'administration centralisée. Donc, les nœuds mobiles sont responsables d'établir et de maintenir la connectivité du réseau d'une manière continue.

Ce type d'infrastructure cause des contraintes et des limites physiques qui font que le contrôle des données transférées doit être minimisé, ce qui rend ces réseaux plus touchés par le paramètre de sécurité, que les réseaux filaires classiques.

Une des caractéristiques primordiales des réseaux basés sur la communication sans fil est l'utilisation d'un médium de communication partagé. Ce partage fait que la bande passante réservée à un nœud soit très limitée. De plus, ces nœuds sont alimentés par des sources d'énergie autonomes comme les batteries ou les autres sources consommables.

Ces sources sont très sensibles aux différentes fonctions de routage et de gestion des groupes, ce qui nécessite une coopération entre les nœuds.

1.1.3. Concept de groupes :

Les réseaux Ad Hoc peuvent être configurés de deux manières, une infrastructure plate ou une infrastructure multicouche. Dans une infrastructure plate de réseau, tous les nœuds sont considérés équivalents et peuvent participer aux fonctions de routage, détection, etc.

Figure 3.1 Infrastructure plate

Mais, dans une infrastructure multicouche, tous les nœuds ne sont pas considérés équivalents. Les nœuds qui sont dans la même zone de voisinage sont organisés en groupes, et choisissent un nœud appelé Cluster Head (CH) comme un chef de groupe pour centraliser les informations de routage pour tout le groupe. Ce nœud est responsable aussi de la formation et la gestion des groupes et la maintenance de la topologie du réseau.

Figure 3.2 Infrastructure multicouche

Dans ce type de réseaux, la fonction de routage ne se fait pas par tous les nœuds mais par les CH. Toutefois, un CH peut changer à tout moment et ceci en fonction des mouvements des nœuds. Le choix du CH se fait suivant des algorithmes d'élection (clustering). Ces algorithmes ont pour objectifs d'assurer un ensemble de groupes interconnectés eux et qui couvrent toute la population du réseau. L'algorithme efficace est celui qui peut vérifier les trois propriétés de clustering des réseaux Ad Hoc:

- Chaque nœud doit avoir au moins un CH comme voisin.

- Les CH ne sont pas des voisins.

- Dans un groupe, n'importe quelles deux nœuds sont au maximum à deux sauts, c'est-à dire que le CH est connecté directement à chaque nœud du réseau.

Il y a plusieurs algorithmes d'élection des CH dans les réseaux Ad Hoc, chacun a ses métriques pour l'élection. Le plus utilisé est l'algorithme hybride à base de connectivités, il consiste à choisir le nœud qui a le maximum de connectivités comme un CH. L'algorithme hybride à base d'identifiant se base sur la notion que chaque nœud dans le réseau a un identifiant unique. Il choisit comme CH le nœud qui a le minimum d'identifiant. Dans l'algorithme DMAC (Distributed Mobility Adaptive Clustering), les nœuds sont groupés en fonction d'un poids associé à chaque nœud. Chaque fois que le poids est grand, le nœud est capable d'être un CH. Pour l'algorithme WHD (Weighted Highest Degree), le CH est élu suivant une autre fonction poids. Cette fonction est définie par la somme des nombres de connectivités des voisins d'un nœud.

Donc, les réseaux Ad Hoc multicouches représentent plusieurs caractéristiques intéressantes. En effet, ces réseaux sont caractérisés par la présence de points de concentrations de trafic aux chefs de groupes qui représentent dans ce cas des routeurs.

D’autre part, le rôle administrateur joué par le chef dans son groupe permet d’avoir une architecture favorable à l’implémentation des différents mécanismes de sécurité.

2. Protocoles d'accès au médium et de routage :

2.1 Techniques d'accès :

Le medium radio est caractérisé par sa moindre fiabilité par rapport au medium filaire. En effet, c'est un medium partagé: c'est-à-dire si deux nœuds géographiquement proches tentent d'émettre une trame simultanément, il y a interférence entre les deux émissions. Ces interférences d'ondes entraînent des collisions entre les trames, ce qui oblige les émetteurs à les émettre une autre fois. Ce problème de collisions existe aussi dans le réseau filaire, où il est résolu grâce à une approche basée sur la détection de collisions CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) : chaque nœud qui souhaite envoyer une trame écoute le médium, pendant toute la durée de l'envoi, ce qui lui permet de savoir si un autre nœud a essayé d'émettre en même temps que lui.

Cette approche ne peut pas être mise en œuvre dans les réseaux Ad Hoc pour plusieurs raisons [4]:

- Un émetteur ne peut pas écouter le médium pendant qu'il émet. En effet, si la puissance du signal qu'il émet est très supérieure à celle du signal interférant, il ne pourra le détecter.

- Si un nœud peut détecter une émission qui a lieu en même temps que la sienne, il ne Disposera d'aucun moyen de savoir si cette autre transmission entre réellement en collision avec la sienne.

- Les collisions peuvent se produire au niveau des récepteurs, auquel cas il devient impossible pour les émetteurs, même s'ils écoutent le médium en émettant, de les détecter.

Ceci se produit notamment si deux nœuds situés hors de portée d'émission l'un de l'autre essaient d'envoyer simultanément une trame à un nœud situé entre eux. La collision se produira au niveau du récepteur, et sera indétectable par les émetteurs. Cette situation est connue sous le nom de problème de la station cachée. Donc le médium radio se prête mal à une approche par détection de collisions. En effet, il existe plusieurs techniques d'accès au médium utilisé dans les réseaux Ad Hoc [3]:

• Solution à accès contrôlée de type TDMA (multiplexage temporel, bus ou l'anneau à jeton)

• CSMA : listen before talk : méthode d'accès par écoute de la porteuse.

Mais, il est préférable pour le réseau Ad Hoc l'approche par évitement de collisions

CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance), dont le fonctionnement a été standardisé par la norme IEEE 802.11b. Cette norme décrit le protocole permettant à plusieurs nœuds de se partager le médium radio, en diminuant tant la probabilité des collisions que les pertes qu'elles engendrent. Cette approche permet d'atteindre deux objectifs :

- diminution de la probabilité des collisions : chaque nœud qui émet une trame reçoit un acquittement de tous les nœuds l'ayant reçue. Ceci permet de détecter les collisions a posteriori : si un nœud n'a pas reçu un acquittement pour une trame, il suppose qu'il y a eu collision, et réémet la trame,

- diminution des pertes engendrées par les collisions : le but d'un tel comportement est d'éviter que les collisions n'interviennent pas entre de gros paquets, en s'arrangeant pour qu'elles n'affectent que les messages de signalisation qui sont petits (20 et 40 octets respectivement dans la norme 802.11b).

2.2. Protocoles de routages:

Le réseau Ad-hoc est un type de réseau sans fils. Chaque nœud prêt à transmettre des données aux autres nœuds, le rôle d’un nœud est comme une station et il n’y a pas le nœud principal. Aujourd’hui, il y a beaucoup de recherche de problème de routage dans le réseau ad-hoc surtout les protocoles de routage. Aujourd’hui, on divise en 3 types de protocole de routage dans le réseau ad-hoc.

Figure 3.3 Classification l’ensemble des protocoles de routage AD HOC

2.2.1. Protocoles de routage réactifs :

2.2.1.1. Le protocole AODV :

Figure 3.4 protocoles de routage ADDV

AODV (Ad hoc On-demand Distance Vector) [Perkins and Belding-Royer, 1999] est un protocole décrit dans la RFC 3561 [Perkins et al. 2003]. Ce protocole crée les routes au besoin et utilise le principe de numéro de séquence afin d’utiliser les routes les plus nouvelles, dites encore les plus fraîches. En plus, il utilise le nombre de sauts comme métrique pour choisir entre plusieurs routes disponibles. Trois types de acquêts sont utilisés par AODV : les paquets de requête de route RREQ (Route Request Message), les paquets de réponse de route RREP (Route Reply Message) et les paquets d’erreur de route RERR (Route Error Message). En plus de ces paquets, AODV invoque des paquets de contrôle HELLO qui permettent de vérifier la connectivité des routes. AODV repose sur deux mécanismes : découverte de route et maintenance de route. La découverte de route permet de trouver une route pour atteindre une destination et la maintenance de route permet de détecter et signaler les coupures de routes provoquées éventuellement par la mobilité des nœuds. [12]

2.2.1.2 Découverte de voisinage :

Figure 3.5 Premier état (état intaille d’AODV)

Lorsqu’un nœud veut émettre un message à une destination pour laquelle il ne possède pas de route valide dans sa table de routage, il diffuse une requête de route RREQ. Cette requête RREQ contient un identifiant de la requête, le nombre de sauts parcourus, ainsi que le numéro de séquence de la source et le dernier numéro de séquence connu de la destination. Le numéro de séquence de la destination est recopié de la table de routage, s’il n’est pas connu, la valeur nulle sera prise par défaut. Quand un nœud reçoit la requête RREQ, il vérifie s’il a déjà traité cette requête. Si c’est le cas, le nœud doit l’ignorer et arrêter le traitement. Dans le cas contraire, il enregistre la requête dans sa table historique pour rejeter les futurs doublons. Si le nœud ne connaît pas la route vers la destination : il incrémente le nombre de sauts et rediffuse la requête de route. Le nœud sauvegarde l’adresse du nœud précédent et celle du nœud source. Ces informations seront utilisées pour construire le chemin inverse, qui sera traversé par le paquet de réponse de la route (cela veut dire qu’AODV supporte seulement les liens symétriques).

Quand la requête atteint la destination ou un nœud qui possède une route récente (avec un numéro de séquence de la destination dans sa table supérieur ou égal au numéro de séquence dans le paquet RREQ), un paquet de réponse RREP est envoyé à la source. Cette réponse contient l’adresse du nœud initiateur de la requête, l’adresse de la destination de la requête, le numéro de séquence de la destination de la requête, le nombre de sauts parcourus par la requête. La réponse RREP est émise à destination de l’initiateur de la requête sur la route inverse de celle parcourue par la requête.

Figure 3.6 L’état de tableau au moment mais à jour

Quand un nœud reçoit une réponse de route RREP, le paquet est examiné, et une entrée pour la route vers la destination est inscrite dans la table de routage si au moins une des ces conditions est satisfaite :

- Aucune route vers la destination n’est connue.

- Le numéro de séquence pour la destination dans le paquet de réponse est supérieur à la valeur présente dans la table de routage.

- Les numéros de séquences sont égaux mais la nouvelle route est plus courte.

Afin de limiter le coût dans le réseau, AODV propose d’étendre la recherche progressivement, initialement, la requête RREQ est diffusée à un nombre de sauts limité. Si la source ne reçoit aucune réponse après un délai d’attente déterminé, elle retransmet un autre message de recherche en augmentant le nombre maximum de sauts. Cette procédure est répétée un nombre maximum de fois avant de déclarer que cette destination est injoignable.

2.2.1.3. Maintenance de route :

La maintenance des routes est réalisée en deux étapes. La première étape consiste en la détection de la perte d’une route. Quand un nœud sur une route établie se déplace, les routes qui passent par ce nœud peuvent être rompues. Les nœuds en amont, détectant la perte de connectivité grâce aux paquets HELLO, préviennent les sources affectées en émettant une requête d’erreur RERR. A la réception de ce paquet, le nœud source engage la deuxième étape de la maintenance des routes. Il entame une nouvelle phase de découverte des routes, si un chemin est toujours nécessaire.

AODV utilise un mécanisme d’échange périodique de messages HELLO pour détecter une rupture de lien. Les messages HELLO sont envoyés à tous les voisins par un nœud pour signaler son existence. Un message HELLO contient la liste de tous les nœuds connus par l’émetteur ; en vérifiant qu’il est présent dans un message HELLO reçu de son voisin, un nœud peut ainsi vérifier que le lien entre lui et le voisin est bidirectionnel. Si un nœud ne reçoit plus de messages HELLO d’un voisin, il peut déduire une rupture de lien. Quand un nœud détecte une rupture de lien, il envoie une requête d’erreur RRER à toutes les sources affectées. Si un nœud source reçoit une requête d’erreur, il peut décider de lancer à nouveau une découverte de route dans l’éventualité où il a toujours du trafic à envoyer.

2.2.1.4. Gestion des numéros de séquence :

Chaque nœud possède son propre numéro de séquence afin de dater les informations qui proviennent de lui et de lui seul. Un numéro de séquence est incrémenté dans les cas suivants:

- Avant de commencer une découverte de route, un nœud incrémente son numéro de séquence.

- Avant d’envoyer une réponse RREP, le nœud met à jour son numéro de séquence en utilisant le maximum du numéro de séquence actuel et de celui indiqué comme numéro de séquence destination dans la requête RREQ reçue.

- En cas de rupture d’un lien, pour chaque route passant par le lien, le numéro de séquence associé à la destination de la route est incrémenté avant d’envoyer la requête d’erreur RRER informant de la rupture du lien.

Le protocole AODV utilise l’inondation pour découvrir les routes, ce qui peut générer un trafic de contrôle énorme. Comme tout protocole réactif, AODV ajoute un délai initial lors de l’envoi des premiers paquets vers une destination non connue. Un inconvénient d’AODV est qu’il n’existe pas de format générique des messages. Chaque message a son propre format: RREQ, RREP, RERR. L’utilisation des numéros de séquence crée aussi une certaine complexité, mais a l’avantage de permettre de fortement limiter les retransmissions inutiles.

2.2.2. Le protocole DSR :

DSR (Dynamic Source Routing) [Johnson and Maltz, 1996] est un protocole qui est normalisé dans la RFC 4728 [Johnson et al. 2007]. Ce protocole crée les routes à la demande comme le protocole AODV. Il utilise la technique "routage à la source" dans laquelle la source inclut dans l’entête du paquet la route complète par laquelle un paquet doit passer pour atteindre sa destination. Les nœuds intermédiaires entre la source et la destination n’ont pas besoin de maintenir à jour les informations sur la route traversée puisque la route complète est insérée dans l’entête du paquet. DSR est composé de deux mécanismes : la découverte de route et la maintenance de route. Le premier permet de chercher les routes nécessaires à la demande, tandis que le second permet de s’assurer de la maintenance des routes tout au long de leur utilisation. [12]

2.2.3. Découverte de route :

La découverte de route est initiée par un nœud qui veut communiquer avec une destination pour laquelle il ne possède pas de route. Il diffuse dans le réseau un paquet de requête RREQ similaire à celui d’AODV. Ce message contient l’adresse du nœud initiateur, l’adresse de la destination, un identifiant unique de la requête et la liste de tous les nœuds parcourus par le message.

Chaque nœud qui reçoit la requête et qui n’est pas la destination vérifie s’il peut la retransmettre. La requête ne sera retransmise que si aucune requête du même nœud initiateur avec le même identifiant n’a été reçue et si le nœud n’apparaît pas dans la liste des nœuds parcourus par le message. Avant la retransmission, le nœud insère son adresse dans le paquet RREQ.

La réponse RREP à la requête est retournée par la destination ou par un autre nœud qui possède une route vers la destination. Le paquet réponse de route contient la liste des nœuds parcourus par la requête RREP. Si la destination possède une route vers le nœud initiateur, alors cette route est utilisée pour l’envoi de la réponse RRER. Dans le cas contraire, deux cas sont possibles. Le premier consiste à lancer le mécanisme de découverte de route pour obtenir une route de la destination au nœud initiateur de la première requête. Dans ce cas, la réponse doit être incluse dans le message de requête. Le second cas est invoqué si les liens sont symétriques, alors la liste des nœuds parcourus est inversée et est utilisée comme route pour la réponse RREP.

Tout nœud intermédiaire acheminant une réponse RREP peut disposer gratuitement d’une route vers la destination ayant émis cette réponse, en plus des routes vers les nœuds entre lui-même et la destination.

2.2.4. Maintenance de route :

Si un nœud détecte, à l’aide de sa couche liaison, qu’un lien vers un nœud suivant est coupé, il considère invalide toute route passant par ce nœud suivant. Il envoie aussi un message d’erreur de route RRER à tout nœud utilisant le nœud suivant dans une de leurs routes pour les prévenir que celles-ci ne sont plus valides. Le message d’erreur contient l’adresse du nœud qui a détecté l’erreur et celle du nœud qui le suit dans le chemin. Lors de la réception du paquet erreur de route par la source, le nœud concerné par l’erreur est supprimé du chemin sauvegardé, et tous les chemins qui contiennent ce nœud sont tronqués à ce point là. Par la suite, une nouvelle opération de découverte de routes vers la destination est initiée par la source. Si le nœud  détectant un lien coupé dispose d’une route alternative vers la destination, il peut l’utiliser en remplacement de la route spécifiée par l’émetteur du paquet.

Le protocole DSR comme le protocole AODV utilise l’inondation pour découvrir les routes ce qui génère un trafic de contrôle énorme. En contre partie, DSR ne génère pas de messages périodiques. En plus, la taille des paquets de données dans DSR devient très grande quand le nombre de nœuds dans réseau est grand, puisque les paquets doivent porter les adresses de chaque nœud dans la route traversée. DSR a aussi un délai avant de commencer la transmission des paquets provoqués par la procédure de découverte de route.

Parmi les avantages de l’utilisation de la technique "routage à la source" du protocole DSR est que les nœuds de transit n’aient pas besoin de maintenir les informations de mise à jour pour envoyer les paquets de données, puisque ces derniers contiennent toutes les décisions de routage. En outre, dans ce protocole, il y a une absence totale de boucle de routage, car le chemin source-destination fait partie des paquets de données envoyés.

4. Le protocole proactif :

Le protocole proactif est un type de protocole de routage. Il peut déterminer la route indépendante avec la maquette de circulation. Les protocoles de routage traditionnels comme : link-state, distance-vector sont proactifs. Les protocoles proactifs ont la latence plus basse depuis que les routes soient maintenues tous les temps, mais ils ont les frais généraux qui sont plus hauts quand les routes sont en train de mettre à jour. Voici les plusieurs protocoles proactifs :

4.1. Destination Sequenced Distance Vector Routing :

DSDV est un algorithme de table-moteur (table-driven), qui est basé sur le mécanisme de routage classique Bellman-Ford. L’amélioration de l’algorithme Bellman-Ford contient la liberté de boucles dans la table de routage. [13]

Chaque nœud (ou routeur) DSDV diffuse périodiquement une copie de son vecteur de distance à ses 1-voisins. Lors de la réception d’un vecteur de distance, le nœud récepteur compare le coût (exprimé en nombre de sauts) nécessaire pour atteindre chaque nœud donné par le vecteur de distance reçu, avec celui défini dans sa propre table de routage. Si pour un nœud donné, le coût fourni par le vecteur de distance reçu est inférieur à celui de la table de routage locale, alors, la table de routage est mise à jour en conséquence. Chaque modification survenant dans la table de routage est ensuite publiée par le nœud lorsqu’il diffuse son propre vecteur de distance. Le principal défaut de DSDV réside dans la lente convergence des tables de routage. Ce problème survient pour deux raisons, d.une part les échanges de vecteurs de distance ne sont pas synchronisés, et d’autre part une route moins coûteuse est remplacée dans la table de routage par une route plus coûteuse, si et seulement si, le nœud ayant publié les deux routes est le même.[14]

4.2. WRP the Wireless Routing Protocol:

WRP est un protocole à base de tables qui a but pour maintenir les informations de routage entre les nœuds dans le réseau. Chaque nœud est responsable pour maintenir quatre tables : table de distance, table de routage, table de prix-lien, table de liste de message de retransmission (MRL). [15]