Chapitre 1

GENERALITES SUR LES IMAGES NUMERIQUES

  - Introduction

Les applications du traitement d’images sont multiples et interviennent dans de nombreux aspects de la vie courante et professionnelle. Avec l’ère de l’information, de l’internet haut-débit, de l’audiovisuel et du numérique, l’expansion et la circulation des supports multimédia ont beaucoup augmenté [2]. La plupart des appareils scientifiques fournissent des images (appareils photographiques, caméra, radio graphe, scanner, sonar,…..) [5].

Chaque image est unique qui représente quelque chose bien particulier. Il peut s’agir d'une image d'une personne, d’un animal, d’une microphotographie d'un système électronique ou le résultat de l'imagerie médicale.  Même si l'image n'est pas immédiatement reconnaissable, elle pourra être traitée pour en tirer les informations voulues [2].

Dans ce chapitre nous abordons quelques généralités sur les images numériques, leurs caractéristiques, les différents types d’images et les principaux formats graphiques.

  - Les images numériques

L’image numérique est l’image dont la surface est divisée en éléments de tailles fixes appelés cellules ou pixels, ayant chacun comme caractéristique un niveau de gris ou de couleurs prélevé à l’emplacement correspondant dans l’image réelle, ou calculé à partir d’une description interne de la scène à représenter [5].

Il existe 2 sortes d’images numériques : les images matricielles et les images vectorielles [2].

1.2.1 Les images matricielles

Une image matricielle ou « image en mode point »,  en anglais une « bitmap », est une image numérique dont les données sont stockées dans une matrice (un tableau) de points appelés « pixels » (une unité de surface) [2].

Figure 1.1 Image matricielle [2]

1.2.2 Les images vectorielles

Figure 1.2  Image vectorielle [2]

Une image vectorielle (ou image en mode trait), est une image numérique composée d'objets géométriques individuels (segments de droite, polygones, arcs de cercle, etc.) définis chacun par divers attributs de forme, de position, de couleur, etc. Inventée par Victor Yale, elle se différencie de cette manière des images matricielles [2].

1.2.3La différence entre l'image matricielle et vectorielle

(a) vectorielle               (b) matricielle [2]

Figure 1.3. La différence entre une image vectorielle (a) et une image matricielle (b)

La grande différence entre ces deux types réside dans la qualité du redimensionnement. Lorsqu’on agrandit une image matricielle, elle perd inévitablement en qualité: les pixels seront visibles et on aura des bords "en escaliers". De même, Lorsqu’on la rétrécit, elle devient beaucoup moins nette et on a du mal à distinguer quoi que ce soit.

Contrairement à l’image vectorielle, qui gardera exactement la même qualité à l'agrandissement ou au rétrécissement et on ne verra pas apparaitre des pixels. Les images vectorielles sont plutôt contraignantes, donc en général on les utilise plutôt pour les polices, les logos ou les images destinées au web susceptibles d'être agrandies. On ne les utilise en aucun cas pour les photos. La figure 1.3 illustre parfaitement le principe du matriciel et du vectoriel. A gauche, la pêche est "vectorisée". Aucune perte de qualité n'est notable. On distingue correctement les détails à toutes les tailles d'image et il n'y a pas de contours "en escaliers". Par contre à droite, il s'agit de la même pêche au format matriciel. Plus on l'agrandit, plus elle  perd sa netteté [2].

  - Caractéristiques d’une image numérique

1.3.1 Le pixel :

Contraction de l’expression anglaise «  Picture elements » : éléments d’image, le pixel est le petit point de l’image ; c’est une unité calculable qui peut recevoir une structure et une quantification. Le pixel est le plus petit élément que peuvent manipuler les matériels et logiciels d’affichage ou d’impression.

Figure 1.4. Block d’un pixel [2]

La quantité d’information que véhicule chaque pixel donne des nuances entre images monochromes et images couleurs. Dans le cas d’une image monochrome, chaque pixel est codé sur un octet, et la taille mémoire nécessaire pour afficher une telle image et directement liée à sa taille. Dans une image couleur (R.V.B) un pixel peut être représenté sur trois octets : un octet pour chacune des couleurs : rouge (R) vert (V) et bleu (B) [5]

1.3.2. Définition de la taille

On appelle taille le nombre de points (pixels) constituant l’image, c'est-à-dire sa dimension informatique (le nombre de colonnes de l’image que multiplie son nombre de lignes nous donne le nombre total de pixels dans une image) [5].

1.3.3. La résolution

L'augmentation de la résolution permet de capturer des détails plus fins. Néanmoins jusqu'à un certain point, l'augmentation de la résolution n'aura aucun effet sur un gain appréciable de qualité d'image, sauf pour les éléments de grande taille. Le but est de déterminer la résolution suffisante pour capturer tous les détails significatifs présents dans le document source [10].

PPI=pixel per inch= DPI: dot per inch

Figure 1.5La résolution en fonction de la taille de l’image en pixels [2].

Figure 1.6. Effets de la résolution sur la qualité de l'Image [2]

L'augmentation de la résolution permet d'augmenter le gain de qualité de l'image.

Figure 1.7 Relation entre la qualité de l'image et  la résolution [2]

Lorsque la résolution augmente, le niveau de qualité s'élève. La résolution est l'expression de la quantité de pixels par unité de longueur/largeur.

Résolution = nb de pixels / cm ou pouces

L'unité la plus utilisée est le pixel par pouce (ppp) ou dot per inch (dpi) [1 inch = 2,54 cm].

1.3.4. Le poids d’une image

Pour connaitre  le poids (en octets) d’une image, il est nécessaire de compter le nombre de pixels que contient l’image. Cela revient à calculer le nombre de cases du tableau, soit la hauteur de celui-ci multipliée par sa largeur. Le poids de l’image est alors égal à son nombre de pixels multiplié par le poids de chacun de ces éléments [5].

Exemple : calcul du poids pour une image 640*480 en couleurs

Nombre de pixels :

640*480=307200.

24 bits/8=3 octets.

Le poids de l’image est ainsi égal à :

307200*3=921600 octets.

921600/1024=90 KO.

1.3.5 L'histogramme

L’histogramme est un mode de représentation graphique de la distribution tonale d’une image. Autrement dit, c’est la représentation visuelle, sur l’écran arrière du reflex comme dans le logiciel de traitement d’image, des intensités de chacun des niveaux qui composent une image numérique.

Figure 1.8 Un histogramme

On retrouve sur l’axe des abscisses les 256 valeurs du gris qui compose une image. Ces valeurs sont représentées par un dégradé du noir jusqu'au blanc. L’axe des ordonnées présente la quantité de ces valeurs de niveaux de gris composant l’image. En peut connaitre la proportion d’une valeur de gris par rapport  des autres valeurs  présente  dans l’image.

Figure 1.9  Image en niveau de gris.           Figure  1.10  Histogramme de l’image [2]

1.3.6 La luminance

C’est le degré de luminosité des points de l’image. Elle est définie comme aussi étant le quotient de l’intensité lumineuse d’une surface, par l’aire apparent de cette surface pour un observateur lointain. Le mot luminance est substitué au mot brillance qui correspond à l’éclat d’un objet [5].

Une bonne luminance se caractérise par :

- Des images lumineuses (brillantes).

- Un bon contraste : il faut éviter les images où  la gamme de contraste tend vers le blanc ou le noir ; ces images entrainent des pertes de détails dans les zones sombres ou lumineuses.

- L’absence de parasites.

1.3.7 Le contraste

C’est l’opposition marqué entre deux régions d’une image, plus précisément entre les régions sombres et les régions claires de cette image. Le contraste est défini en fonction des luminances de deux zones d’images [5].

Si L1 et L2 sont les degrés de luminosité respectivement de deux zones voisines A1 et A2 d’une  image, le contraste C est défini par le rapport :

  - Les différents types d’images numériques

1.4.1 Les images en noir et blanc

Les images en noir et blanc sont des images binaires, les pixels sont représentés par deux états logiques 0 (noir) et 1 (blanc). C’est un codage de l’image sur 1 bit.

Figure 1.11 Image en noir et blanc (image binaire) [10]

1.4.2. Image à niveaux de gris (intensité ou luminance)

Chaque pixel est codé sur N bits, ce qui lui confère des valeurs entières comprises entre 0 (noir) 255  (blanc).

Figure 1.12Image à niveaux de gris [10]

1.4.3  L'image en couleur

Une image en couleur correspond à la synthèse additive de 3 images, rouge, vert et bleu. Chaque pixel est donc codé sur 3×N bits.

Figure 1.13Principe additif des couleurs R.V.B [10]

  - Le codage de l’image numérique

L’information est codée en binaire. Le support évolue, mais le principe est toujours le même : un même élément peut se trouver dans 2 états différents stables.  Il constitue une mémoire élémentaire ou bit. Conventionnellement, on attribue le  symbole 0 à l’un de ces 2 états et le symbole 1 à l’autre [5].

    - Codage d'une image en noir et blanc

Pour ce type de codage, chaque pixel est soit noir, soit blanc. Il faut un bit pour coder un pixel  (0 pour noir, 1 pour blanc). L'image de 10000 pixels codée occupe donc 10000 bits en mémoire [2].

Figure 1.14. Image en noir et blanc [2]

    - Codage d'une image en niveaux de gris

Les images en niveaux de gris renferment 256 teintes de gris. Par convention la valeur zéro représente le noir (intensité lumineuse nulle) et la valeur 255 le blanc (intensité lumineuse maximale). Le nombre 256 est lié à la quantification de l’image. En effet chaque entier représentant un niveau de gris est codé sur 8 bits. Il est donc compris entre 0 et 28 − 1. C’est la quantification la plus courante [2].

Figure 1.15. Image codée en niveaux de gris [2]

    - Codage d'une image en couleurs 24 bits

Il existe plusieurs modes de codage de la couleur. Le plus utilisé est le codage RGB. Chaque couleur est codée sur 1 octet = 8 bits. Chaque pixel sur 3 octets c’est à dire 24 bits : le rouge de 0 à 255, le vert de 0 à 255, le Bleu de 0 à 255. Le principe repose sur la synthèse additive des couleurs : on peut obtenir une couleur quelconque par addition de ces trois couleurs primaires en proportions convenables. On obtient ainsi 256 x 256 x 256 = 16777216 (plus de 16 millions de couleurs différentes) [2].

Figure 1.16. Image couleurs [2]

    - Codage d'une image en couleurs 8 bits

Dans ce cas on attache une palette de 256 couleurs à l'image. Ces 256 couleurs sont choisies parmi les 16 millions de couleurs de la palette RVB. Pour chaque image le programme recherche les 256 couleurs les plus pertinentes. Chaque code (de 0 à 255) désigne une couleur. L'image occupe 3 fois moins de place en mémoire qu'avec un codage 24 bits. L'image est moins nuancée : sa qualité est bonne mais moindre [2].

Figure 1.17  Image couleurs 8 bits [2]

  - Les formats d’images

    - JPEG

JPEG (Joint Photographic Experts Group) est la norme internationale (ISO 10918-1) relative à la compression d’images fixes, notamment aux images photographiques. La méthode de compression est ”avec pertes” et s’appuie sur l’algorithme de la transformée en cosinus discrète DCT

    - GIF

Le format GIF (Graphical Interchange Format) été créé en 1987 par Compuserve pour que les utilisateurs puissent s’échanger des images de façon efficace et moins onéreuse. Ce format permet une compression sans perte (algorithme LZW).

Il autorise une bonne compression et une décompression très rapide grâce à la méthode LZW. Cette compression est plus efficace pour les dessins et graphiques que pour les photographies numériques [2].

    - TIFF

Le format TIFF (Tagged Image File) est un ancien format graphique, permettant de stocker des images en noir et blanc, en couleurs réelles (True color, jusqu’à 32 bits par pixels) ainsi que des images indexées, faisant usage d’une palette de couleurs [2].

    - BMP

Le BMP est un des formats les plus simples développé conjointement par Microsoft et IBM, ce qui explique qu’il soit particulièrement répandu sur les plates formes Windows et OS/2. C’est un format ouvert et non compressé. Sa grande taille rend son utilisation en ligne difficile, mais sa grande compatibilité en fait un format de travail efficace. En BMP la couleur est codée en RGB (synthèse additive) [2].

  - Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté les caractéristiques des images numériques, leurs différents types, formats et codages. Nous  avons essayé de résumer ces informations pour faciliter la compréhension des images numériques afin de les utiliser dans l'application de tatouages dans le chapitre suivant.