MEMOIRE DE MASTER

OPTION : Instrumentation et Maintenance Industrielle

Encadré par : Dr. BOUCHAMA Idris

Présenté par : Mlle BACHIR Leyla

Thème : optimisation des performances des cellules solaires tandem CIGS/CIS.

ملخص :

في عملنا، قمنا بمحاكاة و بتحسين النتائج المقاسة للخلايا الشمسية الموضوعة جنبا إلى جنب (Tandem) و التي تقوم على وجود شرائح مكدسة ميكانيكيا. بنية الخلية الشمسية مقامة أساسا على خلية أعلى من النحاس (Cu) ،إنديوم(In)،الغاليوم (Ga) و السيلينيوم (Se) و المعروفة ب (CIGS) ،  و خلية سفلى من النحاس (Cu) ،إنديوم(In) و السيلينيوم (Se) و المعروفة ب (CIS) . نقوم بدراسة كل خلية شمسية فرديا من ثم استخراج المعلومات الأمثل (سمك، تركيز). لدينا الخلايا الموضوعة جنبا إلى جنب (Tandem)، قمنا بحساب المردود لكل خلية فرديا لتحسينها و ذلك بفصل نطاقات الطيف الشمسي و التي تكون فيها الخلية حساسة للامتصاص. بعدها قمنا بربط الخلايا مباشرة تسلسليا، فنجد أن كثافة تيار "الدارة القصيرة" (JCC) يقترب للتيار الأدنى لأحد الخليتين المقاس كلا على حدا أما التوتر فنقوم بجمع التوترين للخليتين  V(Jcc) =  V2(Jcc) + V1(Jcc). الخلية CIGS (الخلية الشمسية أعلاه)، يتم توسيع فجوة طاقتها من 1.02 إلى 1.69 إلكترو فولت (eV) من خلال إدخال الغاليوم (Ga) في الشريحة، المردود يكون مرتفع 17.4% في 1.19 الكترو فولت (eV) . من ناحية أخرى، فإن الخلية CIS (الخلية الشمسية أسفله) و القيم المثلى لنتائجها الفيزيائية تعطي تيار "دارة القصر"  JCC أفضل (37.36 mA/cm2) و توتر (دارة مفتوحة) VCO يكون 0.512(V) و أما المردود فيكون14.83 %. مردود تحويل الطاقة يكون مرتفعا عند وضع الخليتين جنبا إلى جنب (Tandem) و يكون المردود هو 32%.

.AMPS-1D ، الشرائح الرقيقة، (Tandem، البنية جنبا لجنب (Cu(In,Ga)Se2  ،  الخلايا الشمسية: كلمات البحث

RÉSUMÉ

Dans notre travail, nous avons simulé et optimisé les performances photovoltaïques des cellules solaires "Tandem" basées sur un système des couches empilé mécaniquement. Les structures des cellules solaires sont basées essentiellement sur une cellule supérieure de Cuivre (Cu), Indium (In), Gallium (Ga) et Sélénium (Se) : CuIn1-xGaxSe2, a noté CIGS (0≤x≤1) et une cellule inferieure de cuivre, indium et Sélénium, noté CIS. Nous avons simulé chaque cellule individuellement et extraits leurs paramètres optimaux (épaisseur, concentration). Pour notre cellule tandem, nous avons calculé le rendement pour chacune des cellules optimisées par la séparation du spectre solaire dans les bandes où la cellule est sensible à l'absorption. Un arrangement plus élégant consiste à relier les cellules directement en série, de sorte qu'un seul courant passe les deux cellules. La densité de courant de court-circuit Jcc se rapproche au courant Jcc-min le plus bas de celui des deux cellules individuelles. La tension au borne des deux cellules : V(Jcc) = V1(Jcc) + V2(Jcc). La limitation imposée par la correspondance actuelle réduit l'efficacité par rapport à des cellules indépendantes reliées en connexion série. Pour la cellule CIGS (la cellule solaire supérieure), la bande d'énergie interdite de CIGS est étendu de 1,02 eV à 1,69 eV. Par l’introduction de Ga dans l’alliage, le rendement obtenu est plus élevé vaut 17,4% à 1,19 eV. D’autre part, la cellule CIS (la cellule inférieure),  les valeurs optimales des paramètres physiques qui donnent le meilleur courant de court-circuit Jcc = 37.36 mA/cm2 et la tension de circuit-ouvert Vco = 0.512 V et le rendement est 14.83%. Le rendement de conversion très élevé a été obtenu pour les deux cellules solaires en configuration tandem et vaut 32.28%.

Mots Clés : Cellules solaires, Cu(In,Ga)Se2, Structure tandem, Couches minces, AMPS-1D.

ABSTRACT

In our work, we have simulated and optimized solar cells. The structures of solar are based on the top cell copper-Indium-gallium- dieseline, CuIn1-x GaSe2 , noted CIGS and the bottom cell Copper-Indium- dieseline CIS. We have simulated each cell individually and extracted their optimal parameters (thickness, concentration). For tandem cell, we calculated the efficiency of each cells optimized by separation of the solar spectrum in bands where the cell is sensible for the absorption. A more elegant arrangement is to connect the cells directly in series, so that a single current passes, the short circuit current density approximates to that of the individual cell with the lower JSC  and the voltage addition V(JSC) = V1(JSC ) + V2(JSC). The current matching limitation imposed by series connection reduces efficiency relative to independently-connected cells. For CIGS, the top solar cell, the optimum CIGS band gap is ranged from 1.15 eV to 1.39 eV and the highest efficiency is 17.4% at 1.19 eV. on the other hand ,the bottom cell  CIS optimal values of physical parameters giving the best current of short – circuit ISC = 37.36 mA/cm2 and voltages of open circuit VOC = 0.512V and highest efficiency is 14.83% as well as high conversion efficiency have obtained for the two solar materials and tandem is 32.28%.

Keywords: solar cells, Cu(In,Ga)Se2 , tandem structure, thins films, AMPS-1D.