MODÈLE DE SIMULATION

INTRODUCTION

L’AMPS-1D en anglais (Analysis of Microelectronic and Photonic structures in one Dimension) développé à l’université de Pennsylvanie par l’équipe du Professeur Fonash [61]. L’AMPS-1D est un logiciel de simulation pour analyser et concevoir de physique de transport dans les dispositifs à semi-conducteur. Il résout numériquement les trois équations de dispositif de semi-conducteur (l'équation de Poisson et les équations de continuité d'électron et de trou) sans faire aucune à des suppositions à propos mécanismes de transport dans ces dispositifs. Il diffère des autres logiciels d’analyse de transport tel que SPICE et SCAPS, à savoir, sa capacité de mener tout type de défaut, l’énergie du gap et la distribution spéciale, son incorporation de la recombinaison et S-R-H et bande à bande, son incorporation des statique de Boltzmann et de Fermi-Dirac, sa capacité de définir les propriétés variables des matériaux, son traitement globale des contacts et sa capacité de manier le transport dans les dispositifs sous polarisation, sous éclairement ou les deux à la fois. Dans ce chapitre nous étudions les concepts et utilisation de ce logiciel.

III.1. DESCRIPTION DU MODÈLE

III.2. LE MODÈLE ÉLECTRIQUE

Dans le modèle électrique, trois équations différentielles associées: l'équation de Poisson et les deux équations de la continuité des porteurs de charge sont résolus simultanément à l'état d'équilibre et hors équilibre thermodynamique (c'est-à-dire sous l'effet de tension de polarisation ou la lumière, ou les deux). Les équations utilisées sont:[62]

L'équation de Poisson :

(1) L'équation de continuité des trous:

(2)
L'équation de continuité des électrons:

(3)

La densité de charge est donnée par

p(x) = q [p(x) - n(x) + pT (x) - nT (x) + N+net]                                                (4)

Et              	(5)

Où p(x) est la densité de charge d'espace, E le champ électrostatique, ψ(x) représente la position de l'énergie du niveau local du vide (potentiel électrostatique), x la position dans la cellule , Gn, Gp représentent respectivement le taux de génération pour les électrons et les trous, Rn, Rp , le taux de recombinaison par des défauts et de bande à bande pour les électrons et les trous respectivement, Jn et Jp la densité de courant des électrons et des trous. n est la densité des électrons libres, p des trous libres, et le φ potentiel électrostatique (q la charge électronique, εo, εr les permittivités absolues et relatives respectivement), la concentration des donneurs ionisés est ND et des accepteurs ionisés NA.

Dans nos calculs, trois variables d'états, définissent complètement l'état d'une cellule : ψ  et les quasis niveaux de fermi EFp et EF- .

Une fois que ces trois variables dépendantes sont connues en fonction de x, toutes les autres informations sur le système peuvent être déterminées en fonction de la position dans la cellule. A l'équilibre thermodynamique, le niveau de fermi est constant en tout point du dispositif et le système d'équation (1), (2) et (3) se réduit à l'équation de Poisson. Le seul inconnu est le niveau de vide ψ (x) (potentiel électrostatique). A l'état hors équilibre thermodynamique, le niveau de fermi se divise en quasi-niveau de fermi pour les électrons et les trous et on obtient un système de trois équations différentielles partielles non linéaire qui sont couplées. Afin de résoudre ces équations pour trouver les variables inconnues (ψ, EFn, EFp), six conditions aux limites sont nécessaires : deux pour chaque variable .Les deux premières conditions aux limites sont :

(6a)

Et               ψ(L) = 0                                                                                                             (6b)

Ou L est la longueur du dispositif, χ(0), χ(L) l'affinité électronique à x=0 et x=L,  et  les hauteurs de barrière au contact avant et arrière et V est la différence de potentiel appliquée (figure III.1). La condition (6b) fait en sorte que l'ont choisit 0 comme la position du potentiel électrostatique à x=L.

Les quatre autres conditions aux limites sont obtenues à partir des contraintes imposées sur les densités de courant à l'interface x=0 et x=L sont :

Jn (0) = qSn0 [n(0) – no(0)j	(7a)

JP (0) = qSpo [p(0) – Po(0)]	(7b)

Jn (L) = qSnL [n(L) – no (L)]	(7c)

JP(L) = qSpL [p(L) – Po (L)]	(7d)

Avec Sn0, Spo, SnL, SpL, sont les vitesses de recombinaison pour les électrons et les trous respectivement  à x=0 et à x=L. La valeur la plus grande de la vitesse de recombinaison qu'ils peuvent avoir est ~ 107 cm/s. n(0) et p(0) sont les densités des électrons et des trous à x=0. n(L) et p(L) sont les densités des électrons et des trous à x=L. n0(0) (p0 (0)), n0(L) (p0 (L)) sont les densités des électrons et des trous à l'équilibre thermodynamique à x=0 et x=L. A l'aide des conditions aux limites indiquées précédemment, les trois équations (1), (2), (3) peuvent être résolues simultanément pour trouver  ψ=ψ (x), EFn (x)=EFn (x), et EFp=EFp(x).Les termes n et p de l'équation (4) sont développés assumant la structure de bande très générale représentée sur la figure 1. ψ =ψ(x) Donne la valeur du niveau du vide à chaque point x. La densité des tous libres à l'équilibre thermodynamique est donnée par :

p0 (x) = Nv (x) exp[-{EF0 - Ev (x)}/ kT]                                                            (8)

Figure. III.1 : Diagramme de bande d’une cellule solaire à jonction p-i-n à l’équilibre thermodynamique.

Puisque

Ec (x) = ψ(x) -  χ (x)                                                             (13)

De (10), (13) et (12) devient

no (x) = Nc (x) exp[- { ψ(x) - χ (x) – 0 + χ (L)+}/ kT ]                            (14)

Ainsi les équations (11) et (14) donnent les expressions des densités des porteurs libres à l'équilibre thermodynamique. A l'état hors équilibre thermodynamique le niveau de fermi se divise en deux quasi-niveaux fermis EFn et EFp, (Figure III.2). Par conséquent les expressions pour les trous et les électrons libres prennent les formes suivantes :

p(x) = Nv(x)exp[- {EFp (x) - Ev(x)}/kT]                                                              (15)

n(x) = Nc (x) exp[-{Ec (x) - EFn (x)}/kT]                                                          (16)

Où p(x) et n(x) sont les densités de trou et d'électron à l'état hors équilibre thermodynamique.

Figure. III.2 : Diagramme de bande d’une cellule solaire à jonction p-i-n sous éclairement.

III.2.1. Les états localisés discrets

Les états localisés discrets incluent des états résultant d'une introduction des impuretés (dopage) ou des états de défauts, la charge résultante de ces états discrets est exprimée par l'expression suivante :

N+net = N+D – N-A                                                                                             (17)

Où N+D est le nombre d'états donneurs chargés par unité de volume dans une couche particulière et N-A le nombre d'états accepteurs chargé par unité de volume dans la même couche . Ces états sont déterminés par les concentrations d'états discrets et les énergies d'ionisation discrètes. Deux cas peuvent être utilisés (i) l'ionisation totale et (ii) l'ionisation partielle. Si l'ionisation est totale on a N+D = ND et N-A  = NA. Actuellement, seulement les états discrets entièrement ionisés existent dans notre modèle hors équilibre .Par conséquent N+net = ND - NA où ND et NA sont les concentrations d'impureté de donneur et accepteur respectivement. [62]

III.2.2. Les états localisés continus

Les états localisés continus sont les états qui forment une continuité dans tout le gap.

Ces états localisés continus doivent être distingués des états localisés discrets, discutés ci-dessus, qui existent seulement aux énergies spécifiques dans le gap. Pour les semi-conducteurs amorphes ou désordonnés, pour lesquels ce modèle a été principalement conçu, un tel quasi-continu états existe dans le gap de mobilité.

III.2.3. Distribution

Le symbole pT (x) dénote le nombre d'états donneurs dans le gap par unité de volume, qui sont ionisés à un point x. Ces états donneurs sont habituellement concentrés dans la moitié inférieure du gap de mobilité pour des matériaux amorphes et ils perdent généralement leur électron vers la bande de valence, par conséquent pT représentent le nombre des trous piégés par unité de volume. La figure III.3, montre les deux types différents de distribution d'états dans le gap incorporée dans notre modèle.

Figure. III.3 : Distributions typiques d’état de gap utilisées dans notre programme

(a) Distribution en U, où une distribution constante des états au milieu de gap est noté Gmg.

(b)Distribution gaussienne, où les états au milieu du gap sont modelés en utilisant deux fonctions de distribution gaussiennes.

Dans les deux cas de queue de bande donneurs et accepteurs on a les préfacteurs exponentiels GDO et GAO. La ligne pointillée représente la densité d’état typique totale (DOS) en (b). La barre indique un état discret localisé possible de densité d’état (DOS)

III.2.3.1. Distribution des états de queue de bande

Dans les deux cas des états discrets et continus, nous avons les états donneurs (D+/0) qui émergent de la bande de valence et les états accepteur (D-/0) qui émergent de la bande de conduction. Ils consistent en :

- La queue d'Urbach des états donneurs qui provient de la bande de valence et, est modelée par:

gDT (E) = gDoexp[- E / ED ]                                                                              (18)

E mesurée à partir de Ev.

-La queue d'Urbach des états accepteurs qui provient de la bande de conduction et, est modelée par :

gat ( E ') = gAoexp[- E ' / EA ]                                                                         (19)

E mesurée à partir de E, où g est la densité des états (DOS) (cm-3 eV-1) et G  (G) sont les prés facteurs exponentiels (cm-3 eV-1) des états de queue de bande d'Urbach.

ED (EA) Est les énergies caractéristiques de queue de bande de valence (conduction).

III.2.3.2. Distribution de la densité d'états au milieu du gap

- Distribution en U

La densité d'états au milieu du gap est égale à une valeur constante, Gmg (figure III.3.a).E mesurée positivement vers le bas à partir d’Ec, on note que cette région plate s'étend d’E=Eup à E = EG - Elow où Eup et Elow sont des nombres positifs définis par les expressions :

Eup = Ea .ln (GA0/ Gmg)                                                                                (20a)

Elow = ED  .ln (GD0 /Gmg)                                                      (20b)

La quantité Eup est mesurée positivement vers le bas à partir d’Ec et Elow est mesurée positivement vers le haut à partir d’Ev. Ces états au milieu du gap sont assumés être accepteurs (D-/0) pour ((E - Ec) < Eda) et donneurs (D+/0) pour (E - Ec) > Eda) Pour cette raison, Eda s'appelle l'énergie de changement, et est mesurée vers le bas à partir du bord de la bande de conduction Ec. Cette région plate est alors ajoutée à la région exponentielle, de ce fait à compléter le modèle en U. [62]

b. Distribution gaussienne

Ici les états au milieu du gap ont été modelés en utilisant deux fonctions de distribution gaussiennes (figure. III.3.b). Ceci est observé par absorption dans le gap [63] et les résultats de photoconductivité [64]. La gaussienne supérieure se compose des états accepteurs (D-0) (de densité NAG (cm-3)). Les expressions pour la densité d'états (DOS) dans les deux cas sont données par :

(21a)

(21b)

Où  NAG   (NDG) est la densité d'état totale (DOS) par cm3 dans les gaussiennes, accepteurs (donneurs), EAG (EDG) est la position en eV du pic de la gaussienne des accepteurs (donneurs) mesurée à partir du bord de bande de conduction (valence) ; σAG  (σDG) sont respectivement à partir de pic (EAG) d'Accepteur Gaussienne et de pic (EDG) Donneur Gaussienne. Dans la région de chevauchement entre les fonctions de distribution gaussienne, les deux états accepteur et donneur existent [62].

III.2.4. Fonction de probabilité d'occupation

Comme déjà mentionné, en semi-conducteur amorphe, un quasi-continu d'état existe dans le gap de mobilité. Leur distribution, comme assumés dans ce modèle, a été décrite dans la section précédente. Donc le nombre total pT de trous piégés par cm3 doit être calculé en intégrant les charges piégées dans tous les états donneurs. De même, nT le nombre total des électrons piégés par cm3, est calculé en intégrant les charges piégées dans tous les états accepteurs. Il est à préciser ici, que nous avons assumé tous les états porteurs d'une seule charge. En d'autres termes, les états donneurs sont définis en tant qu'un ayant une charge

Positive  simple s’il est vide, et sont neutres (a charge zéro) une fois remplis par un électron. L'état accepteur a une charge négative simple une fois occupé par un électron, et neutre si vide. Afin de calculer les valeurs de nT et pT à l'équilibre thermodynamique, nous devons d'abord considérer la fonction de probabilité d'occupation.

III.2.4.1. Fonction de probabilité d'occupation à l'équilibre thermodynamique

La fonction de distribution habituelle de Fermi-Dirac :

(22)

Représente la probabilité d'occupation d'un état pour un électron. La probabilité d'occupation d'un état par un trou est donnée par l’expression (1 -f0). Dans l'équation (22) Et est la position d'un niveau d'énergie d'un défaut dans le gap de mobilité, EFo est le niveau de fermi à l'équilibre thermodynamique, et T la température ambiante [62].

III.2.4.2. Fonction de probabilité d'occupation à l'état hors équilibre thermodynamique

A fin d'arriver à l'expression de cette fonction de probabilité, nous nous sommes servis du modèle de shockley-Read-Hall et nous avons considéré les quatre processus suivant pour peupler et dépeupler un état particulier de défaut de densité N dans le gap de mobilité :

- coefficient d'émission des électrons en

- coefficient de capture des électrons cn

- coefficient d'émission des trous ep

- coefficient de capture des trous cp

Où	en = anfNt                                                                                                       (23a)

cn = n (1- f ) Nt σnvt                                                                                          (23b)

ep = ap (1 - f )Nt                                                                                            (23c)

cp = PfN tapvth                                                                                                  (23d)

Où σn (σp ) sont les sections de capture des électrons (trous) dans les états N t (cm-3), vth est vitesse thermique, an et ap sont des constantes à déterminer en utilisant la loi d'équilibre thermodynamique, f est la fonction de probabilité d'occupation. Pour n'importe quelle condition d'état stationnaire, les équations suivantes s'écrivent :

cn - en = cp - ep = R                                                                                       (24a)

Où R est le taux de recombinaison en cm-3 s-1.

A l'équilibre thermodynamique, R = 0 on obtient

cn - en = cp - ep = 0                                                      (24b)

A l'équilibre thermodynamique en utilisant f = f0 (équation 22) et en = cn on obtient à partir

De (23a) et (23b) :

n = n0 à l'équilibre thermodynamique.

an =σnνth n1 ; n1= Nc exp[-(Ec-Et)/KT]                                                     (25)

De même en utilisant f = f0 et ep = cp  on obtient à partir des équations (23c) et (23d)

à l'équilibre thermodynamique :

ap =σpνth p1 ; p1= Nv exp[-(Et-Ev)/KT]                                                     (26)

Dans ce qui précède, n0 (p0) est la population d'électrons (trous) libre à l'équilibre thermodynamique et Nc(Nv) la densité d'état effective dans la bande de conduction (valence). En remplaçant les expressions de ap (équation 24), et an (équation 25) l'expression de la fonction de probabilité d'occupation f dans un état stationnaire sous potentiel de polarisation ou sous la lumière (sous éclairement), nous obtenons :

f = (σnn+σpp1) / [σn(n+n1)+σp(p+p1)]                                                               (27)

Où n(p) sont les densités d'électrons (trous) libres à l'état hors équilibre thermodynamique. Pour le calcul de celle fonction on tient compte de l'effet de la température [62].

III.2.5. Densité de charges dans les états localisés

Nous obtenons les densités pT et nT des trous et des électrons piégés dans les états localisés du gap en intégrant le produit de la densité d'état localisée du gap et la fonction d'occupation dans l'espace du gap de mobilité. Nous faisons ceci en divisant l'espace d'énergie en un grand nombre d'intervalles, assumant la densité d'état par unité d'énergie, Gt constante dans chaque intervalle d’énergie [E1, E2]. Gt C'est la valeur de la densité de défauts au milieu de l'intervalle d'énergie, calculé dans les états localisés continus [62].

III.2.5.1.  Densité de porteurs piégés à l'équilibre thermodynamique

Pour une bande d'états donneurs dans l'intervalle d'énergie [E1,E2] avec la densité de défaut constante Gt = GD , la densité des trous piégés donnée par :

(28)

Où f0 est la fonction de la probabilité d'occupation à l'équilibre thermodynamique donnée dans l'équation (22).

De même, pour une bande des états accepteurs dans l'intervalle d'énergie [E1, E2] avec la densité de défaut constante Gt = GA, la densité des électrons piégés donnée par :

(29)

III.2.5.2.  Densité de porteurs piégés à l'état hors équilibre thermodynamique

Dans ce cas, pour une bande des états donneurs dans l'intervalle d'énergie [E1, E 2 ] avec la densité de défaut constante Gt = GD, la densité des trous piégés est donnée par :

(30)

Où f est la fonction de probabilité d'occupation à l'état hors équilibre thermodynamique donnée par l'équation (27).

De même :                                                                           (31) Où GA est la densité constante des états accepteurs dans l'intervalle [E1, E2].

III.2.6. Recombinaison dans les états localisés

Le terme de recombinaison parait dans les deux équations de continuité (2) et (3). Pour développer l'équation du processus de recombinaison dans les états du gap nous employons le modèle de Shokley-Read-Hall en utilisant l'expression (24) pour la recombinaison R, nous obtenons :

R = cn -en = (cp -ep)= σnVthNt [n (1- f )- n1f ]					  (32)

Où  f est la fonction de probabilité d'occupation à l'état hors équilibre thermodynamique donnée par l'équation (27).l'expression ci-dessus est obtenue en remplaçant la valeur de an de l'équation (23a) et en utilisant également l'expression (23b) pour cn. En utilisant l'équation (27) on obtient

(33)

Où ni est la densité intrinsèque des porteurs donnée par :

(34)

Pour une bande d'états (Nt cm-3) dans l'intervalle d'énergie [E1 E2] avec une densité de défauts constante Gt, l'expression pour la recombinaison devient : [65]

(35)

III.2.7. Expression de Jn, et Jp

Les termes des densités de courant Jp, Jn apparaissent dans les équations de continuité (2) et (3). De la théorie de transport, ceux -ci ont été exprimés comme :

JP(X) = qpμp ∇ EFp                                                                              (36)

Jn (X)= qnμn∇ EFn                                                                                                                                          (37)

Ou  μn (μp ) sont respectivement la mobilité de l'électron (trou), EFn (EFp )les quasi-niveaux de fermi pour les électrons et les trous respectivement et q est la charge électrique. Les équations de Jp, Jn s'écrivent :

Jn = qnμn∇ ( ψ - χ) +qDn∇ (ln Nc)                                                                   (38)

Jp = qpμp∇ ( ψ – χ- Eg) –qDp∇p + qpDp∇ (ln Nv)                                            (39)

Où  ψ est le niveau de vide, χ est l'affinité électronique, Dn (Dp) sont respectivement les constantes de diffusion de l'électron (trou), Nc (Nv) sont respectivement les densités d'états effectives dans la bande de conduction (valence). Le premier terme de ces deux équations est la dérive, due « au champ effectif » sur les électrons (trous), qui dans une hétérojonction (∇χ ≠ 0) inclut, en plus du champ électrostatique, une contribution due au gradient de l'affinité

électronique,  en d'autres termes,  le premier terme inclut les gradients du bord de la bande de conduction (valence) Ec (Ev ). Pour une homo jonction ∇χ = 0 et par conséquent, le premier terme se réduit à ψ seulement. Le deuxième terme c'est le terme de diffusion due au gradient de concentration de porteurs, alors que le dernier terme détermine la diffusion due au gradient dans le nombre d'états disponibles Nc (Nv) par cm3 dans la bande de conduction (valence) respectivement [62].

III.3. MODÈLE OPTIQUE

Le modèle du programme optique, se base sur deux modèles pour calculer le terme de génération dans les équations de continuité.

III.3.1.  Modèle de génération en utilisant la loi d'exponentielle d'absorption

Initialement dans ce programme le taux optique de génération G, qui apparaît dans les équations de continuité (2) et (3), a été calculé en utilisant une formule basée sur une loi simple exponentielle de l'absorption :

(40)

Cette expression représente la photo génération due à la lumière d'un spectre arbitraire où le flux incident Φλ de chaque composant, dans un matériau est caractérisé par un coefficient d'absorption  αλ dans le matériau.  Cette loi exponentielle d'absorption peut être employée pour le calcul du terme de génération. Mais, cette méthode à plusieurs inconvénients, par exemple, les pertes optiques par réflexion ou dans l'oxyde transparent conducteur du contact avant et dans le contact arrière en métal n'est pas considéré correctement. En outre, des effets interférentiels spéculaires ou le piégeage de la lumière par réflexion et transmission diffusés dues à la dispersion sur les surfaces rugueuses n'ont pas été pris en considération. Il existe un autre modèle qui tient compte du piégeage de la lumière due à des interfaces rugueuses que nous n'avons pas utilisé dans notre étude. [65]

III.4. LA MÉTHODE DE «  Newton Raphson »

Cette méthode trouve la racine d'une fonction f (x) itérativement, ou les racines des ensembles de fonctions, si f (x)est continue et continûment dérivable dans le voisinage de x0 alors le développement en série de Taylor autour d'un estimé x0 s'écrit : x/1!

f (x) = f (x0) +  (x - x0 )f '(x0) +	f ''(x0) +...                     (41)

Considérons seulement les premiers deux termes de l'équation précédente, cette technique trouve la racine de f (x), c'est-à-dire f (x) = 0. Et une approximation de l'erreur est donc :

x - x0 =∂ =                                                                               (42)

La différence entre l'estimation initiale (x0) et la racine actuelle (x), d est ajouté à l'estimation initiale (x0) pour une meilleure estimation à la racine pour prochaine itération. La méthode exige la bonne estimation initiale évaluée pour les trois variables indépendants ψ, EPn et EFp à l'entrée. La procédure de l'itération est arrêtée quand la différence est inférieure à une valeur prédéterminée par le critère de l'erreur ∂.

Les trois équations (43), (44), (45) au ieme point d'itération avec les termes de dérivation exprimés comme différences centrales être écrites comme respectivement :

(43)

(44)

(45)

Où ∆x est l'espacement du point, Les dérivées partielles F1i, F2i, et F3i sont utilisées en concordance avec la variable inconnue (e.g : ψ / kT, EFni / kT, EFpi /kT, au ieme point). L'équation matricielle spécifique est résolue pour la matrice X comme suit :

[A]. [X]= [B]                                                                 (46)

Où la matrice A est la matrice Jacobien de dérivés partiels des trois fonctions F1i, F2i, et F3i (équations. (42) à (44), chacune de ces variables non dimensionnelles correspond à la matrice X.

X est construite comme :

Et la matrice B a construit comme :

Les matrices sont mises dans cette forme de telle sorte que la matrice Jacobien, A soit une matrice inversible. Cela minimise le temps nécessaire de l'ordinateur pour inverser la matrice A pour résoudre X.  Après chaque itération, la matrice X est ajoutée à la dernière estimation jusqu'à la plus petite valeur contenue dans la matrice X, inférieur à un certain critère prédéterminé de l'erreur h. Ici, h est prise pour être égal à 10-6 dans l'équilibre non thermodynamique et 10-9 dans équilibre thermodynamique pour toutes les inconnues non- dimensionnelle.

III.5. LISTE DES PARAMÈTRES INTRODUIRE [66]

La figure III.4, est une liste de paramètres d’entrée que L’AMPS a besoin pour résoudre l’ensemble des équations de transport et de conditions aux limites. En général, cette liste s’appliquera à toutes les versions du programme en cours à quelque exception mineurs. Les différences dans la liste des paramètres entre chaque version de programme seront mentionnées comme elles sont discutées.

Les paramètres peuvent se trouver dans l’une des trois catégories générales suivantes :

1-paramètres qui s’appliquent au dispositif entier.

2-paramètres qui s’appliquent à une région particulière du dispositif.

3-paramètres qui définissent les spectres d’illumination (pour le cas de la lumière)

Figure III.4 : différentes fenêtres pour introduire les paramètres

Les paramètres peuvent appartenir à l’une des trois catégories suivantes :

- Paramètres qui s’appliquent au dispositif entier.

- Paramètres qui s’appliquent à une région particulière de dispositif.

- Paramètres qui définissent les spectres d’illumination (pour le cas de la lumière)

III.5.1. Paramètres qui s’appliquent au dispositif entier

Les Paramètres qui s’appliquent au dispositif entier incluent (les unités utilisées dans l’AMPS sont entre parenthèse) ce qui suit :

a. conditions aux limites :

- PHIBO = b0 = EC - EF  pour x=0 (eV)

- PHIBL = bL = EC - EF pour  x=L (eV)

b. vitesse de recombinaison en surface :

- SNO = SNO : pour les électrons interface x=0 (cm/sec)

- SPO = SPO : pour les trous interface x=0 (cm/sec)

- SNL = SNL : pour les électrons interface x=L (cm/sec)

- SPL = SPL : pour les électrons interface x=L (cm/sec)

c. coefficient de réflexion de la lumière entrant sur les surfaces avant et arrière

- RF = RF = coefficient de réflexion à x=0 (réflexion sur surface avant)

- RB = RB = coefficient de réflexion à x=L (réflexion sur surface arrière)

d. La température T(k):

Ces paramètres sont entrés seulement une fois, et appliquent en général au dispositif entier.

III.5.2. Paramètres qui s'appliquent à une région particulière

Les paramètres dans la figure III.5, peuvent avoir différentes valeurs pour les différentes couches. Ces les paramètres incluent (les  unités sont entre parenthèses) :

1. La largeur W ou XLAYER (A) d'une région.

2. Propriétés du matériau :

a. EPS : la constante diélectrique  εr à la température T tels que ε = εr * εo    ou εo est la constante diélectrique du semi-conducteur

b. NC : densité d’états effective des électrons NC (cm) dans la bande de                                                   conduction à la température T

c. NV : densité d états  effective des trous NV (cm) dans la bande de valence à la     température T

d.  EG: largeur de la bande interdite (Ev) a la température T

e.  EGOP : largeur de la bande interdite optique

f.  CHI : l’affinité d’électron

g.  MUN : mobilité des électrons (cm/V.sec)

h.  MUP : mobilité des trous  (cm/V.sec

Figure III.5 : différentes paramètres pour la couche CIGS

3. États de défaut discret

DLVS est le nombre de niveaux de donneurs discrets comme : (0) et ALVS est le nombre de niveaux d’accepteurs discrets comme : (0).

a. Concentrations du niveau donneur discret et énergies d’ionisation.

i. pour l’ionisation total DVLS=0 et :

a)  ND(i)=  ND,i = Concentration (cm) au i’ niveau donneur.

ii. si DLVS>0 (ionisation partielle), ainsi l’entrée pour chaque i=DLVS (niveaux discrets)

a)  ND(i)= ND,i  =concentration (cm) au i’ niveau donneur.

b) EDON(i) = énergie d’ionisation (eV) du i eme  niveau donneur mesuré positivement du bord de la bande de conduction Ec.

c) WDSD(i) = WD,i =largeur (eV) du i’donneur dopant

d) DSIG/ND(i)* = section droite de capture de l’électron  (cm) pour la i’niveau    donneur discret.

e) DSIG/PD(i)* = section droite de capture trou  (cm) pour le i’niveau donneur  discret.

b. Concentration du niveau accepteur et énergies d’ionisation

i. pour l ionisation total DVLS=0 et :

a) NA(i) = NA,i = Concentration (cm) au  i’niveau accepteur

ii. si ALVS>0 (ionisation partielle), et pour i=1 a ALVS,

- NA(i) = NA,i = Concentration (cm) au  i’niveau accepteur

- EACP(i) =énergie d’ionisation (eV) du i’niveau accepteur mesuré positivement du bord Ev de la bande de valence.

- WDSA (i) = WA,i =largeur (eV) du i’accepteur dopant.

- DSIG/NA(i)*= section droite de capture de l’électron  (cm) pour le  i’niveau accepteur discret.

- DSIG/PA(i)*= section droite de capture trou  (cm) pour le i’niveau accepteur  discret.

Figure III.6 : Défauts donneurs discrets et continues pour la couche CIGS

4. Défauts localisés aux queues et aux états moyens (forme ``V`` ou ``U``)

a. Si forme en V, donc

- GDO=prefacteur (1/cm/eV) dans l’ equation: gd= Gdoexp(E-EV/Ed))

- GAO = Prefacteur ( 1/ cm/eV) dans l’ equation: ga= Gaoexp(E-EC/Ea);

- ED = énergie Caractéristique  Ed (eV) pour donneur dans les queues

- EA = énergie Caractéristique  Ea (eV) pour accepteur  dans les queues.

- TSIG/ND*=section droite de capture des électrons dans les états de queue de donneur (cm)

- TSIG/PD*= section droite de capture des trous  dans les états de queue de donneur      (cm)

- TSIG/NA*=section droite de capture pour les électrons dans les états de queue accepteur      (cm)

- TSIG/PA*=section droite de capture pour   les trous dans les états de queue accepteur  (cm)

b. Si forme en U, alors, en plus des paramètres V en forme

- GMGA = densité d’états accepteur moyenne à GMGa (1/ cm/eV)

- GMGD = densité d’états donneur moyenne à GMGd (1/ cm/eV).

- EDA = énergie de basculement ‘EDA (eV) mesurée positivement a partir de Ev.

- MSIG/ND* = section droite de capture pour   des  électrons dans les états donneur moyennes (cm)

- MSIG/PD* = section droite de capture pour   des  trous dans les états donneur moyennes (cm)

- MSIG/NA*   = section droite de capture pour  des  électrons dans les états accepteurs moyennes (cm)

5. niveaux gaussiens (0,1 ou 2 niveaux accepteurs et 0,1 ou 2 niveaux donneurs)

a. Nombre de niveau d donneur Gaussien, si DLVSG > 0, pour chaque i=DLVSG niveaux          donneurs Gaussien.

- NDG(i) = densité d’état de donneur de Gaussien expose   (1/ cm) pour la i’ donneur Gaussien.

- EDONG(i)=énergie de donneur Gaussien au sommet (eV) mesuré positif à partir de Ec pour la i’ donneur Gaussien.

- GSIG/ND(i)* = section droite de capture du i’ état donneur Gaussien pour les électrons (cm).

- WDSDG(i)=écart standard (Ev) du i’niveau de donneur Gaussien.

- GSIG/PD(i)*= section droite de capture du i’ état donneur gaussien pour les trous (cm2)

b. nombre de niveaux accepteur Gaussien, si ALVSG >0, pour chacun du i=DLVSG niveaux accepteur Gaussien.

- NAG(i)=densité d’état accepteur Gaussien (1/ cm) pour le i’accepteur Gaussien

- EACPG(i)=énergie accepteur Gaussien au sommet (eV) mesuré positif à partir de Ec pour la  i’accepteur Gaussien.

- WDSAG(i)=écart standard (eV) du i’ niveau accepteur Gaussien

- GSIG/NA(i) 4=section droite de capture du i’ état donneur Gaussien pour les électrons (cm).

- GSIG/PA(I)*= section droite de capture du i’état donneur Gaussien pour les trous (cm).

Figure III.7 : Défauts accepteur discrets et continues pour la couche CIGS

III.5.3. Paramètres qui définissent le spectre d’illumination

Le premier de ces paramètres appelés LIGHT dans le programme détermine si la lumière est désirée dans le programme. Si LIGHT=NO, donc aucun spectre ne doit être défini et l’utilisateur est seulement intéressé par les caractéristiques du dispositif dans l’obscurité sous polarisation. Si cependant l’utilisateur veut voir le dispositif sous illumination, donc pour chaque longueur d’onde dans le spectre, les paramètres suivant doivent être définis (les unités entre parenthèses) :

- La longueur d’onde LAMBDA (.

- Le FLUX incident à cette longueur d’onde (1/ cm/s).

- Le coefficient d’absorption ALFA (1/ cm) à cette longueur d’ondes dans chaque région de la structure [6].

Figure III.7 : coefficients d’absorption pour la couche CIGS

III.6.  le panneau de différents résultats obtenus

Le panneau suivant (voir figure III-7) indique les différentes courbes obtenues lors de la simulation il contient les points suivants :

Ec : la bande de conduction

Ef : niveau de fermi

Ev : la bande de valence

El : les électrons libres

Hl : les trous libres

Jd : caractéristique I-V à l’obscurité,

Jl : caractéristique I-V à la lumière

Jn : courant d’électrons

Jp : courant de trous

Ra : la recombinaison d’accepteurs

Rd : la recombinaison de donneurs

Rt : la recombinaison totale

Figure III.8 : le panneau des courbes

CONCLUSION

L’AMPS-1D est un logiciel utilisé pour la simulation numérique en une dimension des dispositifs photovoltaïques. Ce modèle est basé sur la résolution des équations de continuité des électrons et des trous  et sur l’équation de poisson. Il est très facile à utiliser.

Dans la première partie de ce chapitre on a présenté le modèle de simulation détaillé qui simule à l’obscurité et sous éclairement la caractéristique de la densité courant-tension (J-V) et le rendement quantique des cellules. Dans ce processus on peut analyser le champ électrique à l’interface et à la zone de charge d’espace, le transport des porteurs, les recombinaisons et les  piégeages dans les états de la bande gap en fonction de la position dans la cellule. Ce logiciel diffère des autres comme le SCAPS-1D du faite qu’on peut ajouter jusqu’au trente couches (LAYERS), et c’est un bon avantage pour l’AMPS, le seul inconvénient qu’on peut citer sur ce logiciel, se réside dans son vitesse d’exécution, car il peut faire plus d’une heure d’exécution, et il arrive parfois qu’il n’exécute pas (état de blocage), sans donner une telle notice pour indiquer une erreur numérique entrée par l’utilisateur.

Dans le travail qui suit on a utilisé l’AMPS-1D pour simuler un structure des cellules solaires originales dites « tandem », afin d’étudier les performances photovoltaïques des cellules envisagées et pour avoir la meilleur structure à haut rendement de conversion.