CONCLUSION GÉNÉRALE

Dans ce travail de fin d’étude nous avons étudié par modélisation numérique une cellule solaire tandem à base de  CIGS pour améliorer le rendement de conversion et pour mieux comprendre les différents mécanismes physiques qui se produisent au sein de la cellule solaire.

Nous avons utilisé le matériau CIGS d'après ses propriétés optoélectroniques exceptionnelles. Le CIGS  peut former des alliages avec la variation de la concentration de galium, le gap de ce matériau peut être contrôlé autour de 1,02 eV (pour CIS) à 1,69 eV (pour CGS). Nous avons utilisé des cellules solaires multi-jonctions (tandem) avec différents gaps des couches de CIGS, pour bien absorber le spectre solaire. Cette différence de gap permet de d’absorber la partie des petites longueurs d’onde par une cellule et les grandes longueurs d’ondes par l’autre.

Nous avons aussi utilisé un outil de simulation numérique à une dimension «AMPS-1D » pour simuler notre dispositif photovoltaïque. Ce modèle résoudre les trois équations de base du semi-conducteur en régime permanent. Il tient compte de tous les paramètres de transport dans le CIS et le CIGS (mobilités des électrons et des trous, section efficace de capture pour les défauts chargés et neutres à l’interface et des états dans le gap).

Dans un premier temps, nous avons étudié la cellule solaire substrate à base CIGS. Les paramètres qui caractérisent la cellule sont bien déterminés, en fonction de la concentration du Galium et en fonction de l’épaisseur de la couche absorbante. Ce qui nous a permis d’optimiser cette cellule et de l’utiliser dans la cellule tandem CIGS/CIS. Après la simulation de la structure substrate, les performances de la cellule sont évaluées à partir du calcul de la caractéristique J-V. Les meilleures performances sont venues pour une composition du galium de x=0.3. Nous avons remarqué que l’augmentation de l’épaisseur de la couche absorbante induit une nette augmentation du courant Jcc et de la réponse spectrale dans la lumière de visible. La tension Voc et facteur de forme FF restent inchangés avec l’augmentation de l’épaisseur de la couche absorbante. Le rendement est maximum pour un épaisseur optimale de la couche absorbante de CIGS (η = 17.4% pour d(CIGS) = 3000 nm,).

La cellule tandem CIGS/CIS présente des performances meilleures. Nous avons calculé les paramètres photovoltaïques pour chacune des cellules optimisées par la séparation du spectre solaire dans les bandes où la cellule est sensible à l'absorption. Une fois réuni les cellules en tandem, le courant pour chaque jonction est environ le minimum de deux courant (33.36 mA/cm2), mais la tension de circuit ouvert sera la somme des deux tensions pour les deux cellules (1.189 V). Le rendement maximum trouvé pour notre cellule solaire tandem sous éclairement AM1.5G est 32.27%.

D’après ces résultats, nous avons pu montrer la faisabilité et évaluer les potentialités de l’association de deux cellules à base des matériaux CuIn1-xGaxSe2 pour réaliser des structures tandem disposant de propriétés physiques meilleurs adéquates aux maximum de conversion photovoltaïques.

Cette étude suscite de nombreuses interrogations et ouvre la voie sur de riches perspectives de recherche avec des applications potentielles dans le domaine de la conversion photovoltaïque. Nous suggérons de : a) continuer à apporter des améliorations à la structure proposée, b) fabriquer et caractériser la cellule photovoltaïque complète, c) effectuer une étude plus approfondie sur la possibilité de développer des cellules solaires ont plusieurs jonction «plus que trois jonctions » pour atteindre de meilleurs rendements de conversion.