IV.9 - Dimensionnement d'un poteau mixte à profil creux carré rempli de béton

Figure IV.12 : Poteau rempli de béton

Le tableau suivant donne les caractéristiques du tube carré 300 x12 :

Tableau IV.3 Caractéristique de Tube carré 300 x12

| profile | Poids | Section | Caractéristique |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P Kg/m | A cm2 | I cm4 | i cm | Wel cm3 | Wpl cm3 |  |
| 300 x 12 | 104 | 132 | 17767 | 11,6 | 1184 | 1402 |  |

Figure IV -13 Section transversale du poteau mixte à profil creux carré rempli de béton .

IV.9.1- Calcul d'un poteau mixte rempli de béton et soumis à compression axiale

IV.9.1.a - Vérification au voilement du profilé

ht ≤52 ε                                                                                                                                             § III.5

30012=25 ≤52235235=52

IV.9.1.b - Caractéristiques géométriques et mécaniques de la section

- Aire

- Armatures : 8𝜙12              As = 9.04 cm2

- Acier : Tube carré 300x12                 Aa = 132 cm2

- Béton :                Ac = b . h - As - Aa = 30 x 30 - 9.04 - 132 = 758.96 cm2

- Les moment d'inertie

- Axe fort YY

- Acier  : Ia yy=bh312- bchc312= 300412- 276412=1.92 x 108mm4

- Armatures : Is yy=Asdsz2

=4 x πd24 602+ 4 x πd24 1202

=4 x π1224 602+ 4 x π1224 1202

=1.628 x106+ 6.51 x106

Is yy=8.14 x 106 mm4

-  Béton :         Ic yy= bh312- Ia yy- Is yy

= 300 x 300312- 1.92 x 108- 8.14 x 106

Ic yy= 4.74 x 108mm4

- Axe faible  ZZ

- Acier  : Ia zz=Ia yy=1.92 x 108mm4

- Armatures : Is zz=Asdsy2

=8 x π1224 1102

Is zz=10.94 x 106 mm4

-  Béton :         Ic zz= hb312- Ia zz- Is zz

= 300 x 300312- 1.92 x 108- 10.94 x 106

Ic zz= 4.72 x 108mm4

IV.9.2- Vérification des conditions d'applications de la méthode simplifiée

- Le poteau est doublement symétrique : la condition est vérifiée

- Le rapport de contribution de l’acier  δ=AafyγaNpl.Rd est compris entre 0,2 et 0,9 : à vérifier après le calcul de Npl.Rd .

- - Vérification de l'armature longitudinale

on doit respecter la condition suivante :

0.3 %≤ρ≤4%                                                                                                       § II.2.1.d

avec:

ρ=AsAc x100=90475896x 100=1.19%

La vérification est donc satisfaite.

IV.10- Descente de charge

- Les sollicitations au niveau RDC :

On calcul la sollicitation à l'ELU

Nsd = 1,35G + 1,5Q

Poteau de rive:

| Niveau | Elément | Dimensions | Poids | G (dan) | Q (dan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N8-8 | Plancher terrasse | 2×3.75×3 | 560 | 12600 |  |
|  | Poutre (HEA280) | 3.75 | 76.4 | 286.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | (3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.28×3.86 | 250 | - | 6060.2 |
|  |  | Total 8-8 |  | 13043.70 | 6060.2 |
|  |  | TOTAL |  | 13043.70 | 6060.2 |
| N7-7 | Plancher courant | 2×3.75×3 | 551 | 12397.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | 3.75 | 76.4 | 286.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | (3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.28×3.86 | 150 | - | 3636.12 |
|  |  | Total 7-7 |  | 13201.70 | 3636.12 |
|  |  | TOTAL |  | 26245.7 | 9696.32 |
| 6-6 |  | Total 6-6 |  | 13201.70 | 3636.12 |
|  |  | TOTAL |  | 39447.4 | 13332.44 |
| 5-5 |  | Total 5-5 |  | 13201.70 | 3636.12 |
|  |  | TOTAL |  | 52649.10 | 16968.56 |
| 4-4 |  | Total 4-4 |  | 13201.70 | 3636.12 |
|  |  | TOTAL |  | 65850.80 | 20604.68 |
| 3-3 |  | Total 3-3 |  | 13201.70 | 3636.12 |
|  |  | TOTAL |  | 79052.50 | 24240.8 |
| N2-2 | Plancher courant | 2×3.75×3 | 551 | 12397.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | 3.75 | 76.4 | 286.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | (3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.28×3.86 | 250 | - | 6060.2 |
|  |  | Total 2-2 |  | 13201.70 | 6060.2 |
|  |  | TOTAL |  | 92254.2 | 30301 |
| N1-1 | Plancher courant | 2×3.75×3 | 551 | 12397.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | 3.75 | 76.4 | 286.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | (3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.28×3.86 | 400 | - | 9696.32 |
|  |  | Total 2-2 |  | 13201.70 | 9696.32 |
|  |  | TOTAL |  | 105455.90 | 39997.32 |

G=105455.90 daN, Q=39997.32  daN pour poteau de rive

IV.10.1 - Calcul les sollicitations au niveau du RDC

On calcul la sollicitation à l'ELU

Nsd = 1,35G + 1,5Q

Nsd = 1.35 (105455.90) + 1.5 (39997.32 )

Nsd=202361.44 daN

IV.11 - Résistance de section transversale aux charge axiale

Npl.Rd=AafyγMA+ Ac fckγc+ As fskγs                                                                  § II.6.1

Npl.Rd=13200 2351.1+ 75896  251.5+ 904 5001.15

Npl.Rd=4477976.81 N=4477.97 KN

- Vérification du rapport de contribution de l’acier

δ=AafyγaNpl.Rd= 28200004477976.81=0.62                                                                              § II.2.1.b

on doit avoir 0.2 ≤ δ ≤ 0.9.La Vérification est donc satisfaite et la méthode simplifiée est donc applicable .

- Rigidité du poteau mixte

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs                                                                       § II.3.2

*  Rigidité élastique

- Acier :

Ea=210 000 N/mm2

EaIay=EaIaz=210 103 x 1.927 108=40467 109 Nmm2

- Armatures :

Es=210 000 N/mm2

EsIsy= 210 103 x 8.14 106=1709.4 109 Nmm2

EsIsz= 210 103 x 10.94 106=2299 109 Nmm2

-  Béton :

Ecd=9500fck+ 813

Ecd=950025+ 813=30471.57 N/mm2

EcdIcy=30471.57 x 4.74 108=14443.52 109 Nmm2

EcdIcz=30471.57 x 20.45 108=14382.58 109 Nmm2

* Section transversale mixte

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs

Soit :

EI ey=40467 109+0.8 14443.52 109+1709.4 109=53731.21 109 Nmm2

EI ez=40467 109+0.8 14382.58 109+2299 109=54272.06 109 Nmm2

Pour le calcul des élancements réduits , les coefficients partiels de sécurité γMA , γc

et γssont pris égaux à l'unité dans le calcul de la résistance On a donc:  
          Npl.R=Aafy1+ Ac  fck1+ As fsk1                                                                              § II.3.2

Npl.R=13200 2351+ 75896  251+ 904 5001

Npl.R=5451400 N=5451.40 KN

- Charge critique et des élancements réduits

Ncr=π2EI  el2                                                                                                                         § II.6.2

=Npl.RNcr                                                                                                                             § II.6.2

Selon l'axe y ( fort inertie du profile )               
Ncr=π2 53731.21 10935002=43290.26 103 N= 43290.26KN
=5451.4043290.26 =0.35

Selon l'axe z ( faible inertie du profile )

Ncr=π2 54272.06 109350002=43726.02 103 N= 43726.02 KN

=5451.4043726.02= 0.35

IV.12 - Calcul de la résistance au flambement sous charge centrée

la résistance au flambage du poteau mixte est donne par la relation suivante :

Nsd≤χmin Npl.Rd      ou     χmin=minχy;χz                           § II.6.3

- Selon l'axe y

- α = 0.21  ( pour l’âme des profils creux rectangulaires remplis de béton de hauteur h et d'épaisseur  t )

ϕy=0.51+α- 0.2+ 2  =0.51+0.210.35-0.2+ 0.352                  § II.6.3

ϕy=0.57

χy=1ϕy+ϕy2 -  212 =10.57+0.572 - 0.35 212

χy=0.98

- Selon l'axe z

- α = 0.21

ϕz=0.51+α- 0.2+ 2 =0.51+0.210.35-0.2+ 0.352

ϕz=0.57

χz=1ϕz+ϕz2 -  212 =10.57+0.572 - 0.35 212

χz=0.98 .

- calcul lim

lim=0.8(1-δ) =0.8(1-0.62)= 2.1

Il n'est pas nécessaire de tenir compte de l'influence des actions à long terme.

Donc:

Nsd=2023.61≤χmin Npl.Rd=0.98 x 4477.97=4388.41 KN

donc la vérification est donc satisfaite.

IV.13 - Résistance de la section sous moment de flexion et effort normal d'un poteau mixte

rempli de béton :

Figure IV -14 Poteau mixte à profil creux carré rempli de béton  comprimé et fléchi.

- Calcul des modules de résistance plastique

Axe fort YY :

- Armature : Wps = Ai ei=4 xπ d24 x 60+4 xπ d24 x 120

=4 xπ 1224 x 60+4 xπ 1224 x 120

=27143.36+54286.72 mm3

=81430.08mm3

- Béton : Wpc = bc hc24- 23r3-r2 4-π0.5h-t-r-Wps

r est le congé de raccordement intérieur du profil = 12 mm.

= 276 27624- 23123-122 4-π0.5x300-12-12- 81430.08

=5158139.52 mm3

- Acier : Wpa=1402000 mm3

Axe fable ZZ :

- Armature : Wps =Ai ei=8 xπ d24 x 110

=108573.44 mm3

- Béton : Wpc = hc bc24- 23r3-r2 4-π0.5b-t-r-Wps

= 276 27624- 23123-122 4-π0.5x300-12-12- 108573.44

=5130843.61 mm3

- Acier : Wpa=1402000 mm3

- Position de l'axe neutre plastique selon l'axe YY  :

Comme hypothèse de départ, on suppose que l'axe neutre se situe entre le 1er et le 2e lit d'armature; ce qui veut dire que hn ≥ 60 mm et par conséquent Asn = 452.40 mm2 , Asn est l'aire des armatures situées à l'intérieur de la surface 2 de la figure IV -12

Figure IV -15 Schématisation des zones sollicitées du poteau mixte

Par application de l'expression correspondante au calcul de hn on trouve                     § III.2.1

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd2 b fcd+4 t2fyd-fcd

avec Npm.Rd représentant la résistance à la compression de la totalité de l'aire de béton :

Npm.Rd= Npl.c.Rd= Ac fckγc

d'ou :

Npm.Rd= 75896  251.5=1.26 106 N

2fsd=2 fskγs=2 5001.15=870 Mpa

fcd=fckγc=16.67 Mpa

b=300 mm ,                  t=12 mm

2fyd=2 fyγMa=2 2351.1=427.27 Mpa

d'ou finalement  :

hn=1.26 106 - 452.40 870-16.672 x 300 x 16.67 +412427.27 -16.67

=873953.5029710.80=29.41 mm

Par comparaison: hn = 29.41 mm < 60 mm ce qui signifie que l'hypothèse de départ est

non validée.

La deuxième hypothèse consiste à dire que l'axe neutre est en dessous du premier lit

d'armatures. C'est-à-dire hn ≤ 70 mm et donc Asn = 0.

L'application de l'expression précédente, en considérant Asn = 0, donne:

hn=Npm.Rd2 b fcd+4 t2fyd-fcd

=1.26 10629710.80=42.40 mm

- Modules plastique des acier, armature et béton situés dans le domaine de hauteur 2hn

- Armature :  Wpl.sn =Ai ei=0

- Béton : Wpl.cn =b-2t hn2-Wpl.sn

=300-24 42.402-0=0.496 106 mm3

- Acier :     Wpl.an = b hn2-Wpl.cn -Wpl.sn

= 300 x 42.402-0.496 106-0=43328 mm3

- Calcul des coordonnées des points de la courbe d'interaction selon l'axe YY:           § III.2.1

Point A :

NA =Npl.Rd=4477.97KN  ;         MA=0

Point B :

NB =0   ;    MB=Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd

avec:

Mmax.Rd=Wpa fyγMa+ 12  Wpc fckγc+ Wps fskγs

=1402000 2351.1+ 12  x 5158139.52 251.5+ 81430.08 5001.15

=377.90 x 106 N.mm= 377.90 KN.m

et :

Mn.Rd=Wpl.an fyγMa+ 12 Wpl.cn fckγc+ Wpl.sn fskγs

Mn.Rd=43328 2351.1+12  x 0.496 106 251.5

Mn.Rd=13.39 x 106 N.mm=13.39 KN.m

d'ou :

Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd=377.90- 13.39 =364.51 KN.m

Soit pour le point B : NB =0   ;    MB=364.51  KN.m

Point C :

Nc =Npm.Rd= Acfckγc    ;    Mc=MB=Mpl.Rd

avec:

Nc =Acfckγc=75896 251.5=1.265 106 N=1265 KN

Mc=364.51 KN.m

Point D :

ND =12Npm.Rd=12Nc= 12 1265=632.50 KN.m

MD=Mmax.Rd=377.90 KN.m

Figure IV -16 courbe d'interaction M-N de la section mixte selon l'axe YY

Figure IV -17 courbe d'interaction adimensionnelle

- Position de l'axe neutre plastique selon l'axe ZZ  :

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd2 h fcd+4 t2fyd-fcd

hn=1.26 106 2 x 300 x 16.67 +412427.27 -16.67

=1.26 10629710.80=42.40 mm

- Modules plastique des acier, armature et béton situés dans le domaine de hauteur 2hn

- Armature :  Wpl.sn =Ai ei=0

- Béton : Wpl.cn =h-2t hn2-Wpl.sn

=300-24 42.402-0=0.496 106 mm3

- Acier :     Wpl.an = b hn2-Wpl.cn -Wpl.sn

= 300 x 42.402-0.496 106-0=43328 mm3

- Calcul des coordonnées des points de la courbe d'interaction selon l'axe ZZ :

Point A :

NA =Npl.Rd=4477.97KN  ;         MA=0

Point B :

NB =0   ;    MB=Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd

avec:

Mmax.Rd=Wpa fyγMa+ 12  Wpc fckγc+ Wps fskγs

=1402000 2351.1+ 12  x 5130843.61 251.5+ 108573.44 5001.15

=410.85  x 106 N.mm= 410.85 KN.m

et :

Mn.Rd=Wpl.an fyγMa+ 12 Wpl.cn fckγc+ Wpl.sn fskγs

Mn.Rd=43328 2351.1+12  x 0.496 106 251.5

Mn.Rd=13.39 x 106 N.mm=13.39 KN.m

d'ou :

Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd=410.85 - 13.39 =397.45 KN.m

Soit pour le point B : NB =0   ;    MB=397.45  KN.m

Point C :

Nc =Npm.Rd= Acfckγc    ;    Mc=MB=Mpl.Rd

avec:

Nc =Acfckγc=75896 251.5=1.265 106 N=1265 KN

Mc=397.45  KN.m

Point D :

ND =12Npm.Rd=12Nc= 12 1265=632.50 KN.m

MD=Mmax.Rd=410.85  KN.m

Figure IV -18 courbe d'interaction M-N de la section mixte selon l'axe ZZ

Figure IV -19 courbe d'interaction adimensionnelle selon l'axe ZZ

IV.14 - Calcul de la résistance du poteau :

- Vérification des effets du second ordre:

NsdNcr<0.1 ou   ≥ 0.2 ( 2 - r ) = 0.4  avec r =0                                                                   § III.2.2

En tenant compte des effets de second ordre on obtient la corrections des moments, soit :

MSd.cor= MSd.K                                             § III.2.2

k= β1-NSdNCr ≥0.1

MSd.y=90 KN.m (axe fort)

MSd.z=65 KN.m (axe faible)

on calcule :

|  | NsdNcr | k | MSd.cor KN.m |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe fort YY | 0.046 | 1.048 | 94.32 |
| Axe faible ZZ | 0.046 | 1.048 | 68.12 |

IV.14.1- Moment de flexion admissible en sollicitation combinée (N-M)

La résistance au flambage du poteau mixte selon l'axe Y es t donnée par :

Nsd=2023.61≤χy Npl.Rd=0.98 x 4477.97=4388.41 KN

On a donc ,en l'occurrence :

χ=χy=0.98

χd= NsdNpl.Rd= 2023.614477.97=0.45

χn= χ 1-r4 avec  χn ≤ χd

pour r=0 on a :

χn= χ 4= 0.984=0.245

dans le diagramme d'interaction adimensionnelle, l'équation da la droite AC est donnée par :

μ=1-χ0.72

On obtient ainsi pour χ=0.98

μk=1-0.980.72=0.028

et pour : χd=0.45

μd=1-0.450.72=0.76

d'ou :

μy=μd-μkχd-χnχ-χn=0.76-0.028 0.45-0.2450.98-0.245=0.75                                                      §III.3

on calcule :

|  | χ | χd | μk | μd | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe YY | 0.98 | 0.45 | 0.028 | 0.76 | 0.75 |
| Axe ZZ | 0.98 | 0.45 | 0.028 | 0.76 | 0.75 |

Vérifications :

Axe fort YY :              My.Sd≤0.9 μy Mpl.y.Rd                                                                      § III.4

Axe faible ZZ :           Mz.Sd≤0.9 μz Mpl.z.Rd                                                                       § III.4                                           
Combinaison:            My.Sdμy Mpl.y.Rd+ Mz.Sdμz Mpl.z.Rd ≤1.0                                                                § III.4

donc :

Axe fort YY :              94.32≤0.9 x 0.75x 364.51=246.05 KN.m

Axe faible ZZ :            68.12≤0.9 x 0.75 x 397.45=268.29 KN.m                                                 
             Combinaison:             94.32 0.75 x 364.51+ 68.120.75 x  397.45=0.57≤1.0

le poteaux est vérifié