# CHAPITRE II :

# ETUDE DES POTEAUX MIXTES A LA COMPRESSION

II.1- Introduction :

Les poteaux mixtes présentent de nombreux avantages. Ainsi, par exemple, une section transversale de faibles dimensions extérieures peut reprendre des charges très élevées ou différentes sections transversales de mêmes dimensions extérieures peuvent reprendre des charges fort différentes; il suffit de modifier les épaisseurs des sections en acier et ou la résistance du béton et ou la quantité d’armatures. Ainsi on peut maintenir un même encombrement sur plusieurs étages, ce qui constitue un avantage fonctionnel et architectural.

II.2- Méthodes de calcul:

L'Eurocode 4 présente deux méthodes de dimensionnement des poteaux mixtes.

La première est une Méthode Générale qui impose de prendre explicitement en compte les effets du second ordre et les imperfections. Cette méthode peut notamment s'appliquer à des sections de poteaux qui ne sont pas symétriques et à des poteaux de section variable sur leur hauteur. Elle nécessite l'emploi de méthode de calcul numérique et ne peut être appliquée qu'en  utilisant un programme informatique [2].

La seconde est une Méthode Simplifiée utilisant les courbes de flambement européennes des poteaux en acier tenant compte implicitement des imperfections qui affectent ces poteaux. Cette méthode est limitée au calcul des poteaux mixtes de section uniforme sur toute la hauteur et doublement symétrique.

Chacune des deux méthodes est basée sur les hypothèses classiques suivantes:

- Il y a une interaction totale entre la section en acier et la section de béton jusqu'à la ruine.

- Les imperfections géométriques et structurales sont prises en compte dans le calcul.

- Les sections planes restent planes lors de la déformation du poteau.

N'est développée ci-après que la méthode simplifiée applicable à la majorité des cas

de figure [2].

# II.3 - Méthode générale de calcul :

Pour Un dimensionnement vis-à-vis de la stabilité de forme doit prendre en compte les effets du second ordre incluant les contraintes résiduelles, les imperfections géométriques, l'instabilité locale, la fissuration du béton, le fluage et le retrait du béton ainsi que la plastification de l'acier de construction et de l’armature. On doit s'assurer que l'instabilité ne se produit pas pour la combinaison d'actions la plus défavorable à l'état limite ultime et que la résistance des sections individuelles soumises à une flexion, à un effort normal et à un effort tranchant n'est pas dépassée. [3]

Pour Les effets du second ordre doivent être pris en compte dans toutes les directions où une ruine est susceptible de se produire, s'ils affectent la stabilité de forme de façon significative. Pour Les sollicitations doivent être déterminé par une analyse élasto-plastique.

Les sections planes peuvent être considérées comme restant planes. L'action mixte entre les éléments en acier et en béton de la barre peut être supposée totale jusqu'à la ruine.

Pour La résistance du béton à la traction doit être négligée. L'influence de la rigidité du béton tendu entre fissures sur la rigidité en flexion peut être prise en compte.

Pour Les effets du retrait et du fluage doivent être pris en compte s'ils sont susceptibles d’affecter la stabilité de forme de façon significative.

Pour des raisons de simplification, les effets de fluage et de retrait peuvent être négligés si l'augmentation des moments fléchissant du premier ordre due aux déformations de fluage et à l'effort normal résultant des charges permanentes n'est pas supérieure à 10%.

Il convient d'utiliser les relations contraintes-déformations suivantes dans l'analyse non linéaire :

- Pour le béton comprimé, comme indiqué dans l'EN 1992-1-1, 3.1.5 ;

- Pour l'acier d'armatures, comme indiqué dans l'EN 1992-1-1, 3.2.7 ;

- Pour l'acier de construction, comme indiqué dans l'EN 1993-1-1, 5.4.3 (3).

Par simplification, l'effet des contraintes résiduelles et des imperfections géométriques peut être modélisé par des imperfections en arc équivalentes (imperfections des éléments) qui sont indiquées. [3]

# II.4 - Méthode simplifiée de calcul

II.4.1- Conditions d'application de la méthode simplifiée

Comme déjà dit, le domaine d’application de cette méthode est limité aux éléments avec section doublement symétrique et uniforme sur leur longueur. La section en acier peut être constituée par un profilé laminé, un profilé formé à froid ou un profilé reconstitué soudé ; si cette section en acier est composée de deux ou plusieurs sections non solidarisées, la méthode n’est pas applicable.

D’autres limitations sont à considérer, à savoir :

- a) L'élancement réduit  du poteau mixte, ne dépasse pas la valeur de 2,0;

- b) Le rapport de contribution de l’acier  δ=AafyγaNpl.Rd est compris entre 0,2 et 0,9;

- c)  Pour les sections totalement enrobées, les épaisseurs d'enrobage de béton ne sont pas

inférieures aux valeur suivantes;

- dans le sens y : 40 mm < Cy < 0,4 b ;                                                                   II-1

- dans le sens z : 40 mm < Cz < 0,3 h;                                                                    II-2

- d) l’aire de la section d’armature longitudinale à considérer dans les calculs ne doit pas

dépasser 6 % de l’aire de la section de béton ;

- e) enfin, il convient que le rapport entre la hauteur h de la section et sa largeur b se situe entre 0,2 et 5. [8]

# II.5 - Poteaux mixtes soumis à compression axiale

II.5.1- Résistance des sections transversales aux charges axiales

La résistance en section vis-à-vis d’une charge axiale de compression est obtenue en

additionnant les résistances plastiques des éléments constitutifs de cette section.

Pour les sections enrobées de béton :

Npl.Rd=AafyγMA+ Ac 0.85 fckγc+ As fskγs                                                                                (II-3)

Pour les sections creuses remplies de béton:

Npl.Rd=AafyγMA+ Ac fckγc+ As fskγs                                                                                          (II-4)

Aa, Ac et As sont les aires des sections transversales de la acier de construction, du béton

et de l'armature.

Pour les profils creux remplis de béton, l'augmentation de la résistance du béton résultant du confinement est prise en compte en remplaçant le coefficient 0.85 fck  par fck .

Pour une section creuse circulaire remplie de béton, une autre augmentation de  résistance à la compression provient du frettage du poteau de béton. Elle n'est effective que si le profil creux en acier est circulaire et suffisamment rigide pour s'opposer efficacement au gonflement du béton comprimé sous l’effet de la compression axiale. Cette augmentation de résistance ne peut donc être utilisée dans les calculs que lorsque l'élancement réduit du poteau mixte constitué d’un tube circulaire rempli de béton ne dépasse pas 0,5 et que le plus grand moment fléchissant de calcul admis, Mmax.Sd , calculé au premier ordre, ne dépasse pas   0.1 Nsd.d où d représente le diamètre extérieur de la poteau et Nsd l'effort de compression sollicitant de calcul.

La résistance plastique de calcul à la compression d’un poteau mixte fait d’une section creuse circulaire remplie de béton peut être calculée par la relation suivante:

Npl.Rd=Aa η2fyγMa+ Ac fckγc1+η1 td fyfck+ As fskγs                                                              (II-5)

Où t représente l'épaisseur de la paroi du tube en acier.

# Les coefficients η1 et η2 sont définis

ci-après pour 0 < e < d/10, où e désigne

l'excentricité de l’effort axial de compression e est défini par le rapport Mmax.Sd /NSd :

η1=η101-10ed                    η2=η20+1-η2010ed                                      (II-6)

Pour e > d/10, on doit adopter η1 = 0 et η2 = 1,0

avec:      η10  =  4.9 - 18.5  + 17 2                       mais  ≥ 0                                                     (II-7)

η20 = 0.25 (3 + 2)                                      mais  ≤ 1,0                                                  (II-8)

les moments sollicitant réduisent la contrainte de compression moyenne dans le poteau et donc l'effet favorable du frettage, Les conditions sur l'excentricité e et sur l'élancement réduit   traduisent cette restriction [2].

II.5.2- Elancement réduit :

La charge élastique critique Ncr d’un poteau mixte est calculée en utilisant la formule d'Euler:

Ncr=π2EI  el2                                                                                                     (II-9)

Où (EI)e est la rigidité du poteau mixte, l est la longueur de flambement d'un poteau mixte rigide isolé qui, de manière sécuritaire, peut être prise égale à sa longueur d’épure L .

Pour les charges de courte durée, la rigidité élastique réelle de flexion de la section transversale d'un poteau mixte, (El)e est donnée par l'équation suivante [2]:

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs                                                                                                (II-10)

Ia , Ic et Is sont les moments d'inerties de flexion pour le plan de flexion considéré de l'acier de

construction , du béton (que l'on supposé non fissurer) et de l'armature;

Ea et Es les modules d'élasticité pour l'acier de construction et pour l'acier de d'armature ;

Ecd=Ecmγc et le module d'élasticité de calcul de la parti en béton, Ecm est le module sécant du béton, et γc = 1.35 est un facteur de sécurité approprie pour la rigidité du béton.

pour les charges de longue durée, on doit tenir compte de leur influence sur la rigidité élastique réelle de flexion en remplaçant dans la formule ci-dessus le module d'élasticité du béton Ecd par :

Ec= Ecd1-0.5 NG.SdNSd                                                                                                          (II-11)

Où NG.Sd est la fraction de la charge axiale NSd qui agit de manière permanente.

Cette correction de la formule n'est nécessaire que si l'élancement réduit  dans le plan de flexion considéré dépasse les valeurs limites de 0.8 pour les profiles enrobés de béton et 0.8/(1-δ) pour les profiles creux remplis de béton et que si ed  et inferieur à 2.

L'élancement réduit du poteau mixte pour le plan de flexion considéré est donné par la formule :

=Npl.RNcr                                                                                                       (II-12)

Où Npl. R est la valeur de l’effort normal résistant plastique Npl.Rd calculé en posant tous les facteurs partiels de sécurité γa, γc et γs égaux à 1,0 (c'est a dire en utilisant les résistances caractéristiques des matériaux) [2].

II.5.3- Résistance au flambement

Le poteau mixte présente une résistance suffisante au flambement si, pour les deux axes :

Nsd≤χ Npl.Rd                                                                                                              (II-13)

ou: χ est le coefficient de réduction pour le mode de flambement suivant l'axe considéré, dont la valeur est donnée en fonction de l'élancement  et de la courbe de flambement européenne adéquate [2].

Les courbes de flambement sont les suivantes :

- courbe a pour les profils creux remplis de béton ( relevant du coefficient d'imperfection

α =0.21 );

- courbe b pour les profils en I totalement ou partiellement enrobes de béton avec flexion selon l'axe fort du profile en acier ( α = 0.34);

- courbe c pour les profils en I totalement ou partiellement enrobes de béton avec flexion selon l'axe faible du profile en acier ( α = 0.49);

Il est possible de déterminer numériquement le valeur de χ par la formule suivante :

χ=1ϕ+ϕ2 -  212  ≤1      avec  ϕ=0.51+α- 0.2+ 2                     (II-14)

Les courbes de flambement sont les courbes donnant le coefficient de réduction χ en fonction de l'élancement réduit

Figure II -1  courbe de flambement

# II.6 - Flambement du poteaux mixte :

II.6.1 - Définition du phénomène du flambage :

- Le flambement simple affecte les pièces soumises à la compression simple. Lorsque l’effort normal atteint une certaines valeurs Nu, la flèche F, selon le plan d’inertie le plus petit, augmente brutalement si l’effort est maintenu constant et la barre flambe.

# Figure II -2 : flambement sous un effort de compression.

- Le flambement est un phénomène global qui apparaît sur l'ensemble du poteau et non à un endroit localisé comme le voilement. Il est caractérisé par un déplacement hors plan de l'ensemble de la section (figure II.3). Il est influencé par les caractéristiques globales du poteau telles que la rigidité de la section, la hauteur et les conditions de retenue aux appuis.(5)

(a)                                            (b)

# Figure II.3 : Flambement des poteaux mixtes : (a) - Profil d’acier enrobé de béton

(b) - Profil creux rempli de béton

- Donc le flambage ou le flambement est un phénomène d’instabilité d’une structure, qui soumise à un effort normal de compression, a tendance à fléchir et se déformer dans une direction perpendiculaire à l’axe de compression (passage d’un état de compression à un état de flexion) [10].

- Le risque de flambement d’un élément étant lié aux dimensions de cet élément, on dit que le flambement est un PHENOMENE D’INSTABILITE DE FORME (le flambement dépend de la géométrie) [9].

Calcul de la résistance plastique

à la compression Npl.Rd

Calcul de Npl.R

calcul la rigidité en flexion EIy, et EIZ

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs

Vérification de l'armature longitudinale

0.3 %≤ρ≤4%

Calcul de la rapport

de l’acier δ

Si

0.2 δ 0.9

II.7 - Organigrammes récapitulatifs de calculs

Début

Calcul des sections droites, des inerties, et des modules de résistance plastique

Calcul l'épaisseurs d'enrobage en béton

40 mm < Cy < 0,4 b

40 mm < Cz < 0,3 h

Calcul de la résistance plastique

à la compression Npl.Rd

Si

0.2 δ 0.9

Calcul de la rapport

de l’acier δ

≪ la méthode simplifiée n’est pas applicable ≫

STOP

≪ la méthode

simplifiée n’est

pas applicable ≫

STOP

Vérification de l'armature longitudinale

0.3 %≤ρ≤4%

≪ la méthode

simplifiée n’est

pas applicable ≫

STOP

calcul la rigidité en flexion EIy, et EIZ

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs

Calcul de Npl.R

Calcul la charge critique

Ncr=π2EI  el2

continue

Vérification au voilement local

La procédure calcul de la résistance a la compression axiale d'un poteau mixte est résumée dans  l'organigramme suivant :

Non

Oui

Non

Oui

Oui

Non

Oui

continue

Calcul élancements réduits

=Npl.RNcr

Si λy<2

et λz<2

« l’élancement est inadmissible »

STOP

Calcul de ϕy et ϕz

ϕ=0.51+α- 0.2+ 2

Calcul de χy et χz

χ=1ϕ+ϕ - 12 ≤1

Calcul de la résistance au flambement

sous compression axiale

Si

Nsd≤χ Npl.Rd

« la section ne résiste pas à la compression axiale »

STOP

« le poteau résiste à la compression axiale» »

FIN

# Non

# Oui

# Non

# Oui

Figure II.4 : Organigramme de calcul la résistance a la compression axiale d'un poteau mixte