CHPITRE III

ETUDE DES POTEAUX MIXTES

A LA FLEXION COMPOSEE

III.1-  Introduction

Comme le poteau mixte est un élément porteur faisant en général partie d'une structure entière ( ossature de bâtiment par exemple), il et souvent soumis, en plus de l'effort de compression, à de la flexion, éventuellement même influencée par des effets du second ordre. le cas général de sollicitation d'un poteau mixte est donc une interaction  enter un effort normale, des moment d'extrémité et une charge transversale éventuelle [8] - Voir Figure III-1.

Figure III -1 Exemple type d’actions primaires appliquées au poteau

III.2- Résistance des poteaux mixtes à la compression et à la flexion uni-axiale combinées (N+Mx)

III.2.1- Courbe d'interaction

Il est nécessaire de procéder à une vérification du comportement dans chacun des plans

principaux, en prenant en compte l'élancement, la distribution des moments fléchissant et la

résistance en flexion associés au plan de sollicitation considéré. La résistance en section du

poteau mixte sous combinaison de compression et de flexion mono-axiale est définie par une

courbe d'interaction M-N, telle que celle présentée à la Figure III.2.

Figure III -2: Courbe d’interaction pour la résistance en compression et en flexion uni-axiale

Il faut remarquer que le point D de la courbe d'interaction correspond au maximum

du moment résistant Mmax,Rd  supérieur à Mpl.Rd. En effet, dans un poteau mixte, l’augmentation de la charge axiale retarde la fissuration par traction du béton et rend ainsi le poteau mixte plus apte à résister à la flexion.

La courbe d'interaction précitée peut se déterminer point par point, en considérant

successivement diverses positions particulières de l'axe neutre plastique dans la section droite et en calculant pour chacune de ces positions, la résistance de la section droite à partir de l'hypothèse des blocs de contrainte, ce qui, à partir des deux équations d ’équilibre de translation et de rotation, fournit le couple (M,N) des efforts résistants concomitants.

La Figure III.3 illustre cette procédure pour quatre positions particulières de l’axe neutre plastique, auxquelles correspondent respectivement les points repérés A, B, C, D et E de la Figure III.2.[7]

Figure III.3: Répartition des contraintes correspondant à la courbe d’interaction

- Point A: résistance en compression seule :

NA=Npl.Rd                            MA=0

- Point B: résistance en flexion seule :

NB=0                                     MB= Mpl.Rd

- Point C: résistance en flexion identique à celle associée à la situation du point B mais

avec une résultante non nulle en compression :

Nc=Npm.Rd=Ac0.85fckγc                                                         (section enrobée)

Nc=Npm.Rd=Acfckγc                                    (section creuse remplie de béton)

Mc= Mpl.Rd

Note:  fck doit éventuellement être affecté d’un facteur qui est :

1+ηc td fyfck                                           s’il s’agit d’une section creuse circulaire

- Point D: moment résistant maximum

ND=12Npm.Rd=12Ac0.85fckγc                                                      (section enrobée)

ND=12Npm.Rd=12Acfckγc                                 (section creuse remplie de béton)

De même  fck doit éventuellement être affecté d’un facteur qui est :

1+ηc td fyfck                                           s’il s’agit d’une section creuse circulaire

MD= Wpafyγa+ Wpsfsγs+ 12 Wpc 0.85 fckγc                                                                        (III-13)

où Wpa , Wps et Wpc sont les modules de résistance plastique respectivement du profil en acier,  de l’armature et du béton pour la configuration étudiée .

hn est la position de l'axe neutre plastique, sous Mpl.Rd par rapport au centre de gravité de la  section mixte comme cela est indiqué à la figure III-3 [2].

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd2 bc fcd+2tw2fyd-fcd                                                                                                          (III-14)

Il est alors pratique de calculer le moment de résistance plastique de la zone de hauteur 2 h n de la section du poteau [8].

Mn.Rd=Wpl.an fyγMa+ 12 αWpl.cn fckγc+ Wpl.sn fskγs                                                             (III-15)

où Wpl.an  , Wpl.cn  et Wpl.sn  sont respectivement les modules plastiques du profilé, du béton et éventuellement des barres d’armature compris dans la zone en question.

- Point E: situé à mi-distance de A et C.

L'augmentation en résistance au point E est généralement faible par rapport au résultat d'une interpolation linéaire directe entre A et C. Le calcul du point E peut être négligé.

Habituellement, aux fins de calcul, on substitue à la courbe continue d’interaction M-N, le contour polygonal AECDB, ou encore, plus simplement, le contour ACDB de la Figure III.2.

III.2.2- Amplification de second ordre des moments de flexion

Il est nécessaire de considérer les effets locaux du second ordre géométrique au niveau du poteau, à savoir l'amplification des moments de premier ordre existant dans le poteau suite à l'augmentation de l'excentricité avec laquelle l'effort axial agit. Ceux-ci peuvent toutefois être négligés lors de la vérification des poteaux isolés d'ossatures rigides si:

NSdNCr ≥0.1                                                                                                                                          (III-16)

Ou si: ≥ 0.2 ( 2 - r ) où r est le rapport des moments de flexion existant aux extrémités du poteau  (-1 ≤ r ≤ +1 ), Les effets du second ordre sur le comportement d’un poteau isolé faisant partie d’une ossature rigide peuvent être pris en compte de manière approchée en appliquant au moment maximum de calcul de premier ordre Msd le facteur multiplicateur k donné ci-après:

k= β1-NSdNCr ≥0.1                                                                                                                       (III-17)

Dans laquelle:

β = 0.66 + 0.44r       pour un poteau soumis à des moments d’extrémité

β = 1.0                     lorsque la flexion résulte de charges transversales sur le poteau.

En présence de l’action conjointe de charges transversales et de moments d’extrémité,

β ne pourra jamais être pris inférieur à 1,0 à moins d’être évalué de manière plus précise.

La méthode de calcul est indiquée à la figure III-4 :

Figure III -4: Courbe d ’interaction pour la vérification en compression et flexion uni-axiale

La résistance du poteau mixte à la compression axiale est χ Npl.Rd, qui tient compte de l'influence des imperfections et de l'élancement, χ  est le paramètre représentant la résistance du poteau au flambement.

Soit  χd=NsdNpl.Rd où Nsd est l'effort axial de calcul. χd est le paramètre représentant la sollicitation axiale.

Soit  χn= χ 1-r4 mais χn ≤ χd où r représentant, pour une variation linéaire de moment, le rapport du plus petit au plus grand moment d'extrémité, comme indiqué sur la figure III-5.

Dans les autres cas, lorsque la variation du moment n'est pas linéaire, il convient de prendre  χn égale a zéro. [2].

r =1 ; χn=0

r = 0 ; χn=0.25χ

r =-1 ; χn=0.5χ

Figure III.5: Valeurs typiques de χn

Pour un effort axial supérieur ou égal a χ Npl.Rd ( χ sur le diagramme adimensionnel de la figure III -4), il n'est plus possible d'appliquer un moment de flexion au poteau mixte,

La valeur  correspondante du moment de flexion (μk) est la valeur maximale du moment secondaire de flexion, conséquence des imperfections, sons la seule charge axiale  la figure III -5 et peut χ Npl.Rd. Le moment secondaire va décroitre avec χd  [2].

Pour le niveau χd la valeur disponible correspondante pour la flexion de la section transversale est μ.Mpl.Rd. La longueur μ est présentée sur la figure III-4 et peut être calculée au moyen de la formule suivante :

μ= μd- μkχd- χnχ-χn                                                                                         (III-18)

En dessous de χn le moment résistant est totalement disponible.

La résistance de la section transversale à la flexion correspondante vaut :

MRd=0.9μ Mpl.Rd                                                                                                                     ( III-19)

et le poteau à une résistance à la flexion suffisante si : Msd ≤MRd

Le facteur de réduction 0.9 correspond à deux hypothèses qui ne sont pas toujours réalisées lorsque de grands moments sollicitant sont appliqués :

- La courbe d'interaction est déterminée à partir des caractéristique plastiques complètes de la section pour les deux résistances en effort normal et en résistances de flexion : cette situation n'est pas complètement conforme à la réalité;

- Le moment sollicitant MSd  à été calculé avec une section supposée non fissurée : or, pour de grand moments sollicitants, il est évident que la fissuration à une influence sur la rigidité du poteau [2].

III.3- Résistance des poteaux mixtes à la compression et à la flexion bi-axiale  combinées

(N+My+Mz)

En raison des différentes valeurs d'élancements, de moments sollicitant, et de résistances à la flexion pour es deux axes, il est nécessaire, dans la plupart des cas de procéder à une vérification du comportement bi-axial.

Le poteau doit être vérifié pour chaque plan de flexion. Cependant il n'y à lieu de prendre en compte les imperfections que pour le plan où la ruine est susceptible de se produire. Pour l'autre plan de flexion, il est inutile d'en tenir compte (cas b sur la figure III-6 ), Si l'on a des doutes sur le plan de ruine, on se place en sécurité en tenant compte des imperfections dans les deux plans [2].

a) Plan dans lequel on suppose une ruine possible,

avec prise en compte des imperfections

b) Plan sans prise en compte des imperfections

c) Diagramme d'interaction pour la résistance

à la flexion

Figure III.6: Calcul de compression et flexion bi-axiale

l'élément structural présente une résistance suffisante si:

My.Sd≤0.9 μy Mpl.y.Rd                           Mz.Sd≤0.9 μz Mpl.z.Rd                                   (III-20)

et

My.Sdμy Mpl.y.Rd+ Mz.Sdμz Mpl.z.Rd ≤1.0                                (III-21)

avec Mpl.y.Rd et Mpl.z.Rd calculés comme ci-dessus selon l'axe approprié [2].

III.4 - voilement local

Le risque de voilement local des parois en acier d’un poteau mixte doit être parfaitement contrôlé avant d’entreprendre toute vérification relative à l’instabilité de forme de ce poteau.

Dans le cas d’un profilé totalement enrobé, ce risque ne se présente pas, pour autant que

l’épaisseur d’enrobage de béton soit suffisante, Elle ne peut être inférieure au maximum des deux valeurs  suivantes:

- 40 mm

- 1/6 de la largeur b de la semelle du profil en acier

Cet enrobage destiné à empêcher tout éclatement prématuré du béton doit être armé

transversalement.

Pour les autres types de poteaux mixtes, poteaux partiellement enrobés et profilés creux remplis de béton, les élancements des parois de la section en acier ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes :

- dt ≤90 ε2  pour les profils creux ronds remplis de béton de diamètre d et d'épaisseur t

- ht ≤52 ε     pour l’âme des profils creux rectangulaires remplis de béton de hauteur h et

d'épaisseur t.

- btf ≤44 ε  pour les semelles de largeur b et d’épaisseur tf des profils en H partiellement enrobés .

avec  ε=235fy où fy est la limite d’élasticité de l’acier constituant le profil [8].

III.5 - Résistance a l'effort tranchant

Lors de la vérification des poteaux mixtes soumis à un moment de flexion, il est admis en général que l'effort tranchant est repris par les éléments constitutifs du profil métallique. Ainsi, en cas de poteau mixte constitué d'un profil en double té enrobé de béton, sollicité par un effort tranchant agissant dans un plan parallèle à l'âme du profilé, on admet que c'est cette âme qui reprend l'effort tranchant [10].

La condition à satisfaire par l’effort tranchant de calcul Vsd , dans une section sollicitée essentiellement par ce type d’effort, est donc [8].

Vsd≤ Vpl.Rd                                                    (III-22)

avec :

Vpl.Rd= Avfyd3                                                (III-23)

Vpl.Rd : La résistance plastique à l’effort tranchant.

- Pour un profilé en I ou H fléchi suivant l’axe fort, l’aire Av égale à :

Av=1.20 hwtw                                                     (III-24)

où

hw est la hauteur totale de l’âme.

- Si le profilé est fléchi suivant l’axe faible :

Av=2 tf b                                                     (III-25)

- Pour un profilé creux rectangulaire, selon l’axe de flexion considéré, on peut prendre :

Av=2 h t  ou Av=2 b t                                    (III-26)

- et pour un profilé creux circulaire :

Av=2 d t                                                   (III-27)

STOP

Calcul de MSd.cor

MSd.cor= MSd.K

Début

Calcul :

Mmax.RdMn.Rd

Position de l'axe neutre plastique selon l'axe YY  et ZZ

Calcul des modules de résistance plastique

Modules plastique des acier, armature et béton situés dans le domaine de hauteur 2hn

Calcul des coordonnées des points de

la courbe d'interaction A, B, C, D.

Calcul correcteur de moment

k= β1-NSdNCr ≥0.1

Si

My.Sd≤0.9 μy Mpl.y.Rd

Mz.Sd≤0.9 μz Mpl.z.Rd

My.Sdμy Mpl.y.Rd+ Mz.Sdμz Mpl.z.Rd ≤1.0

« le poteau ne résiste pas à la flexion composée »

« le poteau résiste à la flexion composée »

FIN

Organigrammes Récapitulatifs Calcul de la résistance a la flexion composée d'un poteau mixte

Figure III.7 : Organigramme de calcul la résistance a la flexion composée d'un poteau mixte