CONCLUSION GENERALE

L’étude présentée dans ce mémoire à été consacrée à l'élaboration d'un guide pratique de calcul des poteaux mixtes (acier-béton), et plus précisément sur le calcul de la résistance des poteaux mixtes sous chargement axial, et flexion composée .

Le travail de recherche à été mené selon 4 chapitres comme suit :

Le 1ier chapitre : consiste à une étude bibliographique sur les poteaux  mixtes, basée sur des travaux expérimentaux de recherche sur les importance des poteaux mixtes et différents types de poteaux mixtes, pour mieux comprendre leurs comportements.

Le 2ème chapitre : qui à été consacré à la présentation de la méthode de calcul de résistance des poteaux mixtes à la compression axiale.

Le 3ème chapitre : à été consacré à la présentation la résistance des poteau mixte à la flexion composée et résistance de l’effort tranchant.

Et enfin, le 4ème chapitre, nous présentons un exemple d'application est de montrer comment dimensionner les poteaux mixtes en appliquant les méthodes exposées dans le chapitre précédent.

A partir de cette étude, on peut tirer les conclusion suivantes :

- Dans le cas d'une charge axiale de compression, il convient de vérifier que la charge axiale de service, pondérée par les facteurs de sécurité, reste inférieure à la résistance de l’élément mixte au stade ultime. Cette résistance ultime correspond à la résistance plastique en compression de la section transversale, diminuée par un coefficient de réduction au flambement qui dépend de l’élancement réduit du poteau;

- Lorsque la charge axiale est accompagnée de moments de flexion agissant dans un plan, il devient nécessaire de tracer la courbe d’interaction N-M pour la section dans le plan de flexion considéré. On vérifiera ensuite qu’au stade ultime le moment de flexion (pondéré) ne dépasse pas une limite acceptable, qui augmente lorsque le niveau de chargement axial décroît. Cette courbe d’interaction peut être calculée par points successifs, en déplaçant un axe de flexion plastique à travers la section, ou en se limitant à quelques points que l’Eurocode 4 permet de déterminer assez rapidement;

- En cas de flexion bi-axiale, la courbe d’interaction N-M doit être relevée pour les deux plans principaux de flexion. Les deux points obtenus sur les courbes dans les plans y-y et z-z sont reliés par une droite définissant avec les axes une zone à l’intérieur de laquelle doit rester la combinaison des moments pondérés agissant dans les deux plans de flexion. Le facteur de réduction au flambement est appliqué pour la direction jugée dangereuse, ce qui conduit en principe à considérer successivement chaque plan comme plan de ruine possible;

- La résistance au cisaillement doit être assurée par les contraintes d’adhérence au niveau des surfaces de contact, ou par une connexion mécanique au cisaillement interdisant tout glissement significatif.

PERSPECTIVES :

Pour mieux comprendre le comportement des poteaux mixtes de bâtiment, nous envisageons les perspectives suivantes pour la suite de notre étude :

- Réalisation des essais expérimentaux sur les poteaux mixtes;

- Comparaison de la stabilité au flambement des poteaux mixtes avec celle des poteaux métalliques ;

- Préparation des programmes d'informatique pour calcul automatique des poteaux mixtes.