CHAPITRE IV :

EXEMPLE  D’APPLICATION SUR CALCUL

DES POTEAUX MIXTES ( ACIER-BETON)

IV.1- INTRODUCTION

Le but de cet exemple est de montrer comment dimensionner les poteaux mixtes en appliquant les méthodes exposées dans le chapitre précédent afin de faciliter l’utilisation de ce guide de calcul par les ingénieurs praticiens dans les bureaux d’étude algériens.

IV.2- Ossature d’un bâtiment mixte à étages multiples

Le système porteur d’un bâtiment mixte à étages (hôtel) est illustré à la figure IV.1.

Les dimensions du bâtiment sont :

- Longueur = 30 m,

- Largeur = 20 m,

- Hauteur = 30 m.

Au Rez-de-chaussée se trouvent des magasins. Le 1er étage est utilisé comme restaurant, le 2ème étage est destiné aux bureaux d’administration et les autres étages comme chambres d’habitation. La terrasse est accessible au public.

La structure porteuse verticale est composée de poteaux mixtes continus supportant, à chaque niveau, un réseau de poutres mixtes orthogonales assemblées aux poteaux par des boulons et cordons de soudure. Les planchers sont constitués d’une dalle mixte (tôle-béton) reposant sur des solives, de 6 m de portée et espacés de 2.5 m, qui sont, à leur tour, appuyés sur des poutres principales de portée maximale égale à 7.5 m.

La stabilité horizontale est assurée par des barres de contreventement allant du Rez-de-chaussée à la terrasse du bâtiment. La dalle mixte connectée aux solives et poutres par des goujons soudés, joue le rôle d’un diaphragme à chaque étage.

Figure IV.1- Ossature d’un bâtiment mixte à étages multiples

IV.2.1- Pré dimensionnement des éléments porteurs

Le choix des éléments porteurs, basé sur les règles empiriques de pré dimensionnement, est le suivant :

- Poutres principales ( Profilé laminé en HEA ) :

,   →  → Choix : HEA 280

- Poutres secondaires – Solives ( Profilé laminé en IPE ) :

,   →  →  Choix : IPE 220

- Poteaux enrobés de béton ( Profilé laminé en HEB ) :

→ Choix : HEB 280

- Poteaux remplis de béton ( Tube carré ) :

→ Choix : Tube carré 300x12

- Dalles mixtes avec des tôles HI-BOND 55 :

Epaisseur total = 130 mm.

IV.2.2- Charges et surcharges agissant sur le bâtiment

- Charges permanentes

Elles sont constituées des poids propres des éléments porteurs, des cloisons et des façades ainsi que du poids des finitions.

Dalle mixte (ép. tot. 130 mm, tôle HI-BOND 55 ) : 5.51 KN/m2

- Carrelage (1cm)…………….......…….... 0.01x22 = 0.22 KN /m²

- Mortier de pose ( 1cm)………....…….... 0.01x20 = 0.2 KN /m²

- Lit de sable (2 cm)………..………....…. 0.02x18 = 0.36 KN /m²

- Dalle mixte (13 cm) ………….….....….. 0.13x25 =3.25 KN /m²

- Faux plafonds (plaques de plâtre ép. 4 cm) . 0.04x12=0.48 KN /m²

- Cloisons ……..1.0 KN/m2

Poutre principale (HEA280) ……..76.4 daN/m

Solive (IPE220) ……………….….. 26.2 daN/m

Poteau HEB280 ……………………103 daN/m

Poteau Tube carré 300x12 …………104 daN/m

- Surcharges d’exploitation

Elles dépendent des affectations prévues à chaque étage et elles sont résumées dans le tableau IV.1

| Etage | Charge permanente (daN/m2) | Surcharge d’exploitation (daN/m2) |
| --- | --- | --- |
| Terrasse | 560 | 250 |
| du 3ème au 7ème étage (Habitat) | 551 | 150 |
| 2ème étage (Bureaux) | 551 | 250 |
| 1er étage (Restaurant) | 551 | 400 |

tableau IV.1: valeurs des charges permanentes et  d’exploitations à chaque étage.

- Surcharges climatiques de Neige et Vent

Elles sont évaluées par les Règles Algériennes RNV99

- Charges sismiques

Elles sont évaluées par les Règles Algériennes RPA2003.

IV.3- Dimensionnement d'un poteau mixte totalement enrobés de béton

On choisi le poteau mixte centrale situé ou RDC du bâtiment dont la section carrée est définie a la figure IV-3, le poteau est constitue d'un profile HEB 280 en acier de nuance S235 (fy=235 N/mm2 ) et de huit barres 𝜙 12 ( As = 904.77 mm2 au total ) en acier FeE 500 ( fsk = 500 N/mm2 ), l'ensemble étant enrobé par un béton de classe C25/30 (fck=25 N/mm2).

Figure IV.2 : Poteau enrobé de béton

Figure IV -3 Section transversale du poteau mixte.

Le tableau suivant donne les caractéristiques de l’HEB 280

tableau IV.2 caractéristiques  de l’HEB 280

| profile | Poids | Section | Dimension |  |  |  |  | caractéristiques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P Kg/m | A cm2 | h mm | b mm | e1 mm | e mm | h1 mm | Iy cm4 | Iz cm4 | Wy cm3 | Wz cm3 | iy cm | iz cm |
| HEB280 | 103 | 131.4 | 280 | 280 | 18 | 10.5 | 196 | 19270 | 6595 | 1380 | 471 | 12,1 | 7,09 |

IV.3.1- Caractéristiques géométriques et mécaniques de la section

- Aire

- Armatures : 8𝜙12              As = 9.04 cm2

- Acier : HEB 280                Aa= 131.4 cm2

- Béton :                Ac= bc . hc - As - Aa = 40 x 40 - 9.04 - 131.4

=1459.56 cm2

- Les moment d'inertie

- Axe fort YY

- Acier  : Ia yy=1.927 x108 mm4

- Armatures : Is yy=Asdsz2

=3 x 2 x πd24 hc2- 2

=3 x 2 π1224 40002-202

=678.58 x 32400

Is yy=0.22 x 108 mm4

-  Béton :     Ic yy= bc hc312- Ia yy- Is yy

= 400 x 400312- 1.927 x108- 0.22 x 108

Ic yy= 19.18 x 108mm4

- Axe faible  ZZ

- Acier  : Ia zz=0.6595 x108 mm4

- Armatures : Is zz=Asdsy2

=3 x 2 x πd24 hc2- 2

=3 x 2 π1224 40002-202

=678.58 x 32400

Is zz=0.22 x 108 mm4

-  Béton :         Ic zz= hcbc312- Ia zz- Is zz

= 400 x 400312- 0.6595 x108- 0.22 x 108

Ic zz= 20.45 x 108mm4

IV.3.2- Vérification des conditions d'applications de la méthode simplifiée

- Le poteau est doublement symétrique : la condition est vérifiée

- Le rapport de contribution de l’acier  δ=AafyγaNpl.Rd est compris entre 0,2 et 0,9 : à vérifier après le calcul de Npl.Rd .

- Vérification de l'épaisseurs d'enrobage en béton

Selon y :

  - 40 mm < Cy < 0,4 b = 0.4x280 = 112 mm                                                       § II.2.1.c

- Cy=bc-b2= 400-2802=60mm

la condition selon y est vérifiée.

Selon z :

  - 40 mm < Cz < 0,3 h = 0.3x280 = 84 mm                                                         § II.2.1.c

- Cz=hc-h2= 400-2802=60mm

La condition selon Z est vérifiée.

IV.3.3 - Vérification ou voilement du profilé

La vérification ou voilement du profilé métallique n'est pas nécessaire parce que son enrobage de béton est suffisant .                                                                                             § III.5

IV.3.4 - Vérification de l'armature longitudinale

on doit respecter la condition suivante :

0.3 %≤ρ≤4%                                                                                                        § II.2.1.d

avec:

ρ=AsAc x100=904145956 x100=0.61%

La vérification est donc satisfaite.

IV.4- Descente des charges

IV.4.1- introduction :

La détermination de la charge totale maximale qui sollicite un poteau s'obtient en cumulant l'ensemble des charges apportées par les zones de plancher situées au-dessus du niveau considéré. Pour avoir un ordre de grandeur de dimensionnement, nous vous présentons une méthode simplifiée.

A chaque niveau de plancher, on affecte une surface de plancher dont les charges sont portées sur le Poteau, cette surface est définie selon deux directions orthogonales, le plus souvent le sens des files porteuses d'une part et le sens perpendiculaire d'autre part (solives, pré-dalles, bacs métalliques ...) ; elle est donc le produit de deux longueurs mesurées par rapport à l'écartement des poteaux.

La surface portée par le poteau est ensuite multipliée par des poids surfaciques dépendant de la nature des charges et de la destination du bâtiment (charges d'exploitation, poids propre).
              Cette opération est renouvelée pour tous les niveaux placés au-dessus de la section considérée afin d'obtenir le cumul des charges arrivant sur la fondation.

- Les poteaux :

Ce sont des éléments verticaux qui supportent les charges et les surcharges, et transmettent ces dernières aux fondations.

les charges revenant à chaque poteau sont :

- le poids propre des planchers.

- le poids des murs et des couvertures extérieures.

- les surcharges d’exploitation .

Figure IV -4 Les surfaces revenant a chaque poteau

Les poteaux qui supportent les plus grandes surfaces RDC sont :

- Le poteaux ( Poteau central)

- Le poteaux ( Poteau de rive)

- Les sollicitations au niveau RDC :

On calcul la sollicitation à l'ELU

Nsd = 1,35G + 1,5Q

Figure IV -5  Les surfaces reprises par chaque poteau

- Poteau central :

| Niveau | Elément | Dimensions | Poids | G (dan) | Q (dan) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N8-8 | Plancher terrasse | 2×2.5×3+2×3.75×3 | 560 | 21000 |  |
|  | Poutre (HEA280) | (3.75+2.5) | 76.4 | 477.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | 2×(3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.24×6.36 | 250 | - | 9921.5 |
|  |  | Total 8-8 |  | 21634.7 | 9921.5 |
|  |  | TOTAL |  | 21634.7 | 9921.5 |
| N7-7 | Plancher courant | 2×2.5×3+2×3.75×3 | 551 | 20662.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | (3.75+2.5) | 76.4 | 477.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | 2×(3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.24×6.36 | 150 | - | 5952 |
|  |  | Total 7-7 |  | 21657.7 | 5952 |
|  |  | TOTAL |  | 43292.4 | 15873.5 |
| 6-6 |  | Total 6-6 |  | 21657.7 | 5952 |
|  |  | TOTAL |  | 64950.1 | 21825.5 |
| 5-5 |  | Total 5-5 |  | 21657.7 | 5952 |
|  |  | TOTAL |  | 86607.8 | 27777.5 |
| 4-4 |  | Total 4-4 |  | 21657.7 | 5952 |
|  |  | TOTAL |  | 108265.5 | 33729.5 |
| 3-3 |  | Total 3-3 |  | 21657.7 | 5952 |
|  |  | TOTAL |  | 129923.2 | 39681.5 |
| N2-2 | Plancher courant | 2×2.5×3+2×3.75×3 | 551 | 20662.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | (3.75+2.5) | 76.4 | 477.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | 2×(3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.24×6.36 | 250 | - | 9921.5 |
|  |  | Total 2-2 |  | 21657.7 | 9921.5 |
|  |  | TOTAL |  | 151580.9 | 49603 |
| N1-1 | Plancher courant | 2×2.5×3+2×3.75×3 | 551 | 20662.5 |  |
|  | Poutre (HEA280) | (3.75+2.5) | 76.4 | 477.5 |  |
|  | Solive (IPE220) | 2×(3+3) | 26.2 | 157.2 |  |
|  | Poteau d’étage (HEB280) | 3.5 | 103 | 360.5 |  |
|  | charge d’exploitation | 6.24×6.36 | 400 | - | 15872 |
|  |  | Total 2-2 |  | 21657.7 | 15872 |
|  |  | TOTAL |  | 173238.6 | 65475 |

G=173238.6 daN, Q=65475 daN pour poteau de centre

IV.4.2- Calcul les sollicitations au niveau du RDC

On calcul la sollicitation à l'ELU

Nsd = 1,35G + 1,5Q

Nsd = 1.35 (173238.6) + 1.5 (65475)

Nsd=332084.61 daN

IV.5 - Résistance de section transversale aux charge axiale

Npl.Rd=AafyγMA+ Ac 0.85 fckγc+ As fskγs                                                                            § II.6.1

Npl.Rd=131.4x1022351.1+ 1459.56x102x 0.85 251.5+ 9.04x102 5001.15

Npl.Rd=5267935.28 N=5267.93 KN

- Vérification du rapport de contribution de l’acier

δ=AafyγaNpl.Rd= 2807.185267.93=0.53                                                           § II.2.1.b

on doit avoir 0.2 ≤ δ ≤ 0.9.La Vérification est donc satisfaite et

la méthode simplifiée est donc applicable .

-  Rigidité du poteau mixte

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs                                                                                      § II.3.2

- Rigidité élastique

- Acier :

Ea=210 000 N/mm2

EaIay=210 103 x 1.927 108=40467 109 Nmm2

EaIaz=210 103 x 0.6595 108=13849.5 109 Nmm2

- Armatures :

Es=210 000 N/mm2

EsIsy=EsIsz= 210 103 x 0.219 108=4599 109 Nmm2

-  Béton :

Ecd=9500fck+ 813

Ecd=950025+ 813=30471.57 N/mm2

EcdIcy=30471.57 x 19.18 108=58444.47 109 Nmm2

EcdIcz=30471.57 x 20.45 108=62314.36 109 Nmm2

Section transversale mixte

EI e=EaIa +0.8 Ecd Ic+EsIs

Soit :

EI ey=40467 109+0.8 58444.47 109+4599 109=91821.57 109 Nmm2

EI ez=13849.5 109+0.8 62314.36 109+4599 109=68300 109 Nmm2

Pour le calcul des élancements réduits , les coefficients partiels de sécurité γMA , γc

et γssont pris égaux à l'unité dans le calcul de la résistance On a donc:  
          Npl.R=Aafy1+ Ac 0.85 fck1+ As fsk1                                                                      § II.6.1

Npl.R=131.4x1022351+ 1459.56x102x 0.85 251+ 9.04x102 5001

Npl.R=3087900+3101565+452000=6641465 N

Npl.R=6641.46 KN

- Charge critique Ncr et des élancements réduits

Ncr=π2EI  el2                                                           § II.6.2

Longueur de flambement :

l=0.7l0=0.7 x 5000=3500 mm

=Npl.RNcr                                                                § II.6.2

Selon l'axe y ( fort inertie du profile )                                 Figure IV -6 Longueur de flambement

Ncr=π2 91821.57 10935002=73978.98 103 N= 73978.98 KN
=6641.4673978.98 =0.29

Selon l'axe z ( faible inertie du profile )

Ncr=π2 68300 10935002=55028.08 103 N= 55028.08 KN

=6641.4655028.08  = 0.34

IV.6 -  Calcul de la résistance au flambement sous charge centrée

la résistance au flambage du poteau mixte est donne par la relation suivante :

Nsd≤χmin Npl.Rd      ou     χmin=minχy;χz                                                      § II.6.3

- Selon l'axe y ( fort inertie du profile )

- α = 0.34  ( pour la courbe b pour les profils en I totalement ou partiellement enrobes de béton avec flexion selon l'axe fort du profile en acier )

ϕy=0.51+α- 0.2+ 2

ϕy=0.51+0.340.29-0.2+ 0.292

ϕy=0.55

χy=1ϕy+ϕy2 -  212 =10.55+0.552 - 0.29 212

χy=0.98

- Selon l'axe z ( faible inertie du profile )

- α = 0.49 ( Pour la courbe b pour les profils en I totalement ou partiellement enrobes de béton avec flexion selon l'axe faible du profile en acier)

ϕz=0.51+α- 0.2+ 2 =0.51+0.490.34-0.2+ 0.342

ϕz=0.59

χz=1ϕz+ϕz2 -  212 =10.69+0.692 - 0.59 212

χz=0.93

d'ou :

χmin=min0.98;0.93=0.93

Il y a donc flambage selon l'axe z et la résistance au flambage du poteau mixte vaut :

Nsd= 3320.84≤χmin Npl.Rd=0.93 x 5267.93=4899.17 KN

donc la vérification est donc satisfaite.

IV.7 - Résistance de la section sous moment de flexion et effort normal

Figure IV -7 Poteau mixte comprimé et fléchi.

- Calcul des modules de résistance plastique

Axe fort YY :

- Acier :    Wpa =1534 x 103 mm3

- Armature : Wps = Ai ei=2 x 3 xπ d24 x hc2-20

=2 x 3 xπ 1224 x 4002-20

=122.10 x 103mm3

- Béton : Wpc = bc hc24- Wpa - Wps

= 400 x 40024- 1534 x 103- 122.10 x 103

=14344 x 103mm3

Axe fable ZZ :

- Acier :    Wpa =717.60 x 103 mm3

- Armature : Wps = Ai ei=2 x 3 xπ d24 x hc2-20

=2 x 3 xπ 1224 x 4002-20

=122.10 x 103mm3

- Béton : Wpc = bc hc24- Wpa - Wps

= 400 x 40024- 717.60 x 103- 122.10 x 103

=15160.30 x 103mm3

- Position de l'axe neutre plastique selon l'axe YY  :

Si nous supposons que l'axe neutre de flexion plastique est dans l'âme du profilé, bous avons :

hn≤ h2- tf

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd2 bc fcd+2tw2fyd-fcd                                                            § III.2.1

avec Npm.Rd représentant la résistance à la compression de la totalité de l'aire de béton :

Npm.Rd= Npl.c.Rd= Ac0.85 fckγc

d'ou :

Npm.Rd= 1459.56x102x 0.85 251.5=2067710 N

eet Asn correspondant à la somme de l'aire des barres d'armature à l'intérieur du domaine de hauteur  2hn

Asn=2 x πd24= 2 x π1224=226.20 mm2

2fsd=2 fskγs=2 5001.15=870 Mpa

fcd=0.85 fckγc=14.16 Mpa

bc=400 mm ,                  tw=10.5 mm

2fyd=2 fyγMa=2 2351.1=427.27 Mpa

d'ou finalement  :

hn=2067710- 226.20870-14.162 x 400 x 14.16 +210.5427.27 -14.16

=187411920003.31=93.69 mm

On vérifie ainsi que l'axe neutre est bien dans l'âme du profilé :

hn≤ h2- tf

93.69 mm≤ 2802- 18=122 mm

- Modules plastique des acier, armature et béton situés dans le domaine de

hauteur 2hn

- Acier :     Wpl.an = tw hn2=10.5 x 93.692=92.16 x 103mm3

- Armature :  Wpl.sn =0

- Béton : Wpl.cn =Wpl.tot.n - Wpl.an -  Wpl.sn  avec : Wpl.tot.n = bc hn2

d'ou :

Wpl.cn =400 x 93.692-92.16 x 103- 0=3418.96 x 103mm3

- Calcul des coordonnées des points de la courbe d'interaction selon l'axe fort YY:

Point A :                                                                                                           § 3.2.1

NA =Npl.Rd=5267.93 KN  ;         MA=0

Point B :

NB =0   ;    MB=Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd

avec:

Mmax.Rd=Wpa fyγMa+ 12 0.85 Wpc fckγc+ Wps fskγs

=1534 x 103 2351.1+ 12 0.85 x14344 x 103251.5+ 122.10 x 1035001.15

=482.40 x 106 N.mm= 482.40 KN.m

et :

Mn.Rd=Wpl.an fyγMa+ 12 0.85Wpl.cn fckγc+ Wpl.sn fskγs

Mn.Rd=92.16 x 1032351.1+12 0.85 x 3418.96 x 103 251.5

Mn.Rd=43.90 x 106 N.mm=43.90 KN.m

d'ou :

Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd=482.40- 43.90=438.5 KN.m

Soit pour le point B : NB =0   ;    MB=438.5 KN.m

Point C :

Nc =Npm.Rd= Ac0.85fckγc    ;    Mc=MB=Mpl.Rd

avec:

Nc =Ac0.85fckγc=1459.56x102x 0.85 251.5=2067710 N=2067.71 KN

Mc=438.5 KN.m

Point D :

ND =12Npm.Rd=12Nc= 12 2067.71=1033.85 KN.m

MD=Mmax.Rd=482.40 KN.m

Figure IV -8 courbe d'interaction M-N de la section mixte selon l'axe fort YY

- Détermination de la courbe d'interaction adimensionnelle :

la courbe adimensionnelle de la figure 4-8 est obtenue en prenant comme références

NA =5267.93 KN et Mc=MB=438.5 KN.m On a ainsi :

NA =1.0   ; MA =0

NB =0   ; MB =1.0

NC =2067.715267.93 =0.39  ; Mc=1.0

ND =NC2= 0.392=0.19 ; MD =482.40 438.50=1.10

Figure IV -9 courbe d'interaction adimensionnelle selon l'axe fort YY

- Position de l'axe neutre plastique selon l'axe ZZ  :

Si nous supposons que l'axe neutre de flexion plastique est dans l'âme du profilé, bous avons :

hn≤ tw2

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd2 hc fcd+2 h2fyd-fcd                                                              § III.2.1

hn=2067710- 226.20870-14.162 x 400 x 14.16 +2280427.27 -14.16

hn=1874119242669.60=7.72

hn est tw2=5.25 mm, l'axe neutre se situe dans la semelle et la formule utilisée n'est pas

la formule correcte. On doit donc adapter la formule à cette situation.

hn=Npm.Rd- Asn2fsd-fcd+tw  2tf-h2fyd-fcd2 hc fcd+2 tf2fyd-fcd

hn=2067710-  226.20870-14.16+10.5 2x18-280427.27 -14.162 x 400 x14.16+2x 18427.27 -14.16

hn=1874119-1058387.8226199.96=31.13 mm

L'axe neutre se situe bien sur les semelles.

- Modules plastique des acier, armature et béton situés dans le domaine de

hauteur 2hn

- Acier :     Wpl.an =2 tf hn2- h-2 tftw24=2 x18 x31.132- 280-2x1810.524

Wpl.an =28161.51 mm3

- Armature :  Wpl.sn =0

- Béton : Wpl.cn =Wpl.tot.n - Wpl.an -  Wpl.sn  avec : Wpl.tot.n = hc hn2

d'ou :

Wpl.cn =400 x 31.132-28161.51- 0=359469.25 mm3

- Calcul des coordonnées des points de la courbe d'interaction selon l'axe fable ZZ:

Point A :

NA =Npl.Rd=5267.93 KN  ;         MA=0

Point B :

NB =0   ;    MB=Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd

avec:

Mmax.Rd=Wpa fyγMa+ 12 0.85 Wpc fckγc+ Wps fskγs

=717.6 x 103 2351.1+ 12 0.85 x15160.3 x 103251.5+ 122.10 x 1035001.15

=313.77 x 106 N.mm= 313.77 KN.m

et :

Mn.Rd=Wpl.an fyγMa+ 12 0.85Wpl.cn fckγc+ Wpl.sn fskγs

Mn.Rd=28161.51 2351.1+12 0.85 x 359469.25 251.5

Mn.Rd=8.56 x 106 N.mm=8.56 KN.m

d'ou :

Mpl.Rd= Mmax.Rd- Mn.Rd=313.77 - 8.56 =305.21 KN.m

Soit pour le point B : NB =0   ;    MB=305.21  KN.m

Point C :

Nc =Npm.Rd= Ac0.85fckγc    ;    Mc=MB=Mpl.Rd

avec:

Nc =Ac0.85fckγc=1459.56x102x 0.85 251.5=2067710 N=2067.71 KN

Mc=305.21  KN.m

Point D :

ND =12Npm.Rd=12Nc= 12 2067.71=1033.85 KN.m

MD=Mmax.Rd=313.77 KN.m

Figure IV -10 courbe d'interaction M-N de la section mixte selon l'axe fable ZZ

- Détermination de la courbe d'interaction adimensionnelle :

la courbe adimensionnelle de la figure 4-8 est obtenue en prenant comme références

NA =5267.93 KN et Mc=MB=305.21  KN.m On a ainsi :

NA =1.0   ; MA =0

NB =0   ; MB =1.0

NC =2067.715267.93 =0.39  ; Mc=1.0

ND =NC2= 0.392=0.19 ; MD =313.77  305.21=1.02

Figure IV -11 courbe d'interaction adimensionnelle selon l'axe fable ZZ

IV.8 - Calcul de la résistance du poteau :

- Vérification des effets du second ordre:

NsdNcr<0.1 ou   ≥ 0.2 ( 2 - r ) = 0.4  avec r =0                                                                § III.2.2

En tenant compte des effets de second ordre on obtient la corrections des moments, soit :

MSd.cor= MSd.K

k= β1-NSdNCr ≥0.1                                                     § III.2.2

MSd.y=110 KN.m (axe fort)

MSd.z=80 KN.m (axe faible)

on calcule:

|  | NsdNcr | k | MSd.cor KN.m |
| --- | --- | --- | --- |
| Axe fort YY | 0.045 | 1.047 | 115.17 |
| Axe faible ZZ | 0.060 | 1.064 | 85.12 |

IV.8.1- Moment de flexion admissible en sollicitation combinée (N-M)

La résistance au flambage du poteau mixte selon l'axe Y es t donnée par :

Nsd≤χy Npl.Rd=0.98 x 5267.93=5162.57 KN

On a donc ,en l'occurrence :

χ=χy=0.98

χd= NsdNpl.Rd= 3320.845267.93=0.63

χn= χ 1-r4 avec  χn ≤ χd

pour r=0 on a :

χn= χ 4= 0.984=0.245

dans le diagramme d'interaction adimensionnelle, l'équation da la droite AC est donnée par :

μ=1-χ0.61

On obtient ainsi pour χ=0.98

μk=1-0.980.61=0.034

et pour : χd=0.63

μd=1-0.630.61=0.60

d'ou :

μy=μd-μkχd-χnχ-χn=0.60-0.0340.63-0.2450.98-0.245=0.58                                                     § III.3

on calcule :

|  | χ | χd | μk | μd | μ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Axe fort YY | 0.98 | 0.63 | 0.034 | 0.60 | 0.58 |
| Axe faible ZZ | 0.93 | 0.63 | 0.11 | 0.60 | 0.53 |

Vérifications :     Axe fort YY :              My.Sd≤0.9 μy Mpl.y.Rd                                         § III.4

Axe faible ZZ :           Mz.Sd≤0.9 μz Mpl.z.Rd                                           § III.4                                    
                            Combinaison :            My.Sdμy Mpl.y.Rd+ Mz.Sdμz Mpl.z.Rd ≤1.0                       § III.4

donc :

Axe fort YY :              115.17 ≤0.9 x 0.58 x 438.5=228.89 KN.m

Axe faible ZZ :            85.12≤0.9 x 0.53 x 305.21=145.58 KN.m                                                 
  Combinaison:             115.17 0.58 x 438.5+ 85.120.53 x  305.21=0.97 ≤1.0

le poteaux est vérifié