1 - Introduction

L'association de l'acier et du béton est la combinaison de matériaux de construction la plus fréquemment rencontrée tant dans les bâtiments que dans les ponts. Bien que de nature franchement différente, ces deux matériaux sont complémentaires:

- Le béton résiste en compression et l'acier en traction.

- Les éléments métalliques sont relativement élancés et sujets au voilement, le béton peut empêcher le voilement.

- Le béton assure à l'acier une protection contre la corrosion et une isolation thermique aux

températures élevées.

Un élément mixte est généralement porteur; il ne s'agit donc pas d'une simple juxtaposition d'éléments porteurs indépendants.

Dans la pratique courante de la construction métallique, on peut distinguer trois types principaux d'éléments mixtes [1]  :

· Les poutres mixtes,

· Les dalles mixtes,

· Les poteaux mixtes.

2- Avantage des constructions mixtes

la section mixte présente les avantages suivants par rapport à une section métallique ou à une  section en béton armé :

- Elle permet une réalisation rapide.

- Il n'y a aucun besoin de coffrage parce que les profilés en acier peuvent être employés comme soutient d’éléments de coffrage de bois pour le béton, ou avec l'aide de quelques appuis verticaux provisoires. Le coffrage de bois de construction peut être remplacé par des éléments de béton préfabriqué ou de tôle en acier.

- Une rigidité flexionnelle plus importante (flèches plus faibles).

- Une amélioration de la résistance au feu des poutres, surtout si les semelles sont enrobées de béton ou se trouvant dans l'épaisseur de la dalle.

- Le béton assure une protection de l'acier contre le feu.

- Le béton assure une protection de l'acier contre la corrosion.

3- Problématique :

Les constructions mixtes (acier-béton) sont couramment utilisées pendant ces dernières décennies (dans les U.S.A, Japon, Chine, Russie et dans les pays européens ) en particulier dans le cas de bâtiments administratifs, bâtiments industriels, parkings et ponts mixtes. Mais malgré les avantages que présente ce type de construction, elles sont rarement utilisées en Algérie pour les raisons suivantes :

- Le manque d’expérience dans le domaine de constructions mixtes

- L’insuffisance de la main d’œuvre qualifiée et les équipements appropriés

- La non existence d’un code algérien de calcul des constructions mixtes.

4- Objectif:

Cette situation à attirée notre attention pour prendre l’initiative de préparer un guide pratique de calcul des poteaux  mixtes qui sera applicable dans les bureaux d’études algériens.

5- Organisation du mémoire :

Ce mémoire se compose d'une introduction et de quatre chapitres terminés par une conclusion générale.

Nous présentons dans le chapitre 1, une étude bibliographique sur les poteaux  mixtes , alors que le 2ème Chapitre traite le calcul  des poteaux mixtes à la compression .

Le 3éme chapitre, est consacré au calcul des poteaux mixtes à la flexion composée, Dans le 4éme     chapitre, nous donnons des  exemples d’application sur calcul des poteaux mixtes et nous terminons notre travail par une conclusion générale.