I- Introduction

Le développement des télécommunications spatiales, les contrôles et les commandes à distance, ont fait apparaître la nécessité croissante de réaliser des dispositifs micro-ondes peu coûteux et peu encombrants, faisant appel à une technologie simple et économique. Les systèmes micro-ondes à structure micro ruban ont été à l’origine du développement des antennes imprimées (antennes plaques ou antennes patch) qui sont le plus souvent utilisées en réseaux afin d’améliorer leurs performances et de permettre la réalisation de fonctions très particulières.[1] .

Avant d’aborder le sujet en question, nous avons préféré d’exposer, en premier lieu, une présentation de la structure simplifiée de ses antennes, leurs avantages et inconvénients ainsi que les différentes techniques d’alimentation existantes.

Finalement, nous terminerons ce chapitre en présentant les méthodes d’analyse les plus répandues des antennes imprimées.

I-2 Définition

Sous sa forme la plus fondamentale, une antenne microstrip se compose d’une pièce métallique rayonnante sur un côté (patch) du substrat diélectrique et un plan de masse de l'autre côté comme représenté sur la (figure(I.1)). Le patch est généralement fabriqué à base d’un matériau conducteur tel que le cuivre ou l'or et il peut prendre n'importe quelle forme possible. Le patch rayonnant et les lignes d'alimentation sont habituellement photogravées sur le substrat diélectrique. [4,8]

Figure (I-1)  Structure d'une antenne Patch.

L'antenne microstrip est conçue telle que le maximum de son diagramme de rayonnement est normal à l'élément rayonnant. Cet élément rayonnant peut être rectangulaire, carré, circulaire ou simplement un dipôle Pour un patch rectangulaire, sa longueur L est  généralement 0.3333λ0 < L < 0.5 λ0, où λ0 est la longueur d'onde dans l’espace libre. Le patch est sélectionné de façon qu’il soit très mince (t << λ0, où t est l'épaisseur du patch). La taille h du substrat diélectrique est habituellement 0,003 λ0 ≤ h ≤ 0.05 λ0. La constante diélectrique du substrat εr est typiquement dans la gamme 2.2 ≤ εr ≤ 12. [8]

Les ondes dans une ligne microbande se propagent à la fois dans le milieu diélectrique et dans L’air.  Du  point  de  vue modélisation,  les  deux  milieux  sont  Remplacés par un seul milieu effectif caractérisé par une constante diélectrique exprimée par :

(I.1)

La répartition des lignes de champs qui s’étendent autour et dans la structure dépend Essentiellement :

- De la largeur w des circuits de métallisation.

- Des caractéristiques du substrat : à savoir sa constante diélectrique r et son épaisseur h.

Les différentes formes du patch présentent une grande facilité d'analyse et de fabrication, mais également un diagramme de rayonnement très intéressant, car présentant une faible composante croisée. Les dipôles microrubans ont la particularité de présenter une large bande passante et d'occuper très  peu d'espace, ce qui les rend particulièrement adaptés à la réalisation de réseaux d'antennes [1]

Carré

Rectangulaire

Dipôle

Circulaire

Elliptique

Triangulaire

Anneau circulaire

Secteur d’anneau

Secteur de disque

fegure(II.2)        Différentes formes d'antennes microstrip

Figure  (I-2)     Différentes formes d'antennes microstrip .

I-2.1 Choix du matériau de patch

Les matériaux peuvent alors être classés suivant leur susceptibilité et leurs variations en fonction de différents facteurs physiques. Lors du passage de l’onde dans l’antenne, le conducteur de patch s’échauffe et la chaleur est alors dissipée par effet Joule. Pour un métal normal (cuivre), l'impédance de surface est définie comme le rapport des composantes parallèles des champs électrique et magnétique, elle est liée à la conductivité par:

zs=EIIHII=iωμ0σ                                           (I.2)

A partir de la formule ci-dessus, l'impédance tend vers 0 lorsque ω tend vers 0 (basses fréquences). Dans le cas les hautes fréquences la résistance de surface augmente, cette augmentation conduisant à une puissance dissipée par unité de surface est donnée par:

p=12Rs  HII2                                                                (I.3)

Afin de diminuer la puissance dissipée ou bien les pertes métalliques dans les dispositifs hyperfréquences, plusieurs auteurs ont proposé d’utiliser des supraconducteurs et particulièrement des céramiques à haute température critique [3,16].

Dans le domaine des hyperfréquences, seuls les supraconducteurs de type II gardent leur état supraconducteur au-delà des valeurs élevées du champ et du courant. Au Gigahertz, la résistance de surface des supraconducteurs s'est révélée environ cent fois plus faible, que celle du cuivre. L’impédance complexe de la surface du patch supraconducteur (Zs) est donnée par :

Z0=ωμ0/(2*σ)                  (I.4)

Lorsque l’épaisseur du patch (t) est inférieure à trois fois l’épaisseur de peau, l’équation (I- 4) peut être approximée comme suit [3.16]

zs=1/(tσ)                                           (I.5)

Où la conductivité ( σ=σc ) est réelle pour les conducteurs conventionnels. Cette approximation a été vérifiée pour les matériaux pratiques. Pour les supraconducteurs à complexe conductivité est donnée par [3]:

σ=σn  (T/T)4 –i( 1-(T/Tc)4)-12 /ωμ0λ02                        (I.6)

Où :

σn : est associé avec la conductivité normale à Tc .

λ0 : est la profondeur effective de pénétration.

I-2.2 Choix du substrat

Les substrats possèdent aussi des qualités en tant que métaux, leurs propriétés électromagnétiques sont caractérisées essentiellement par trois grandeurs physiques:

conductivité, constante diélectrique relative, angle de perte. Les substrats exploités dans la conception des antennes imprimées sont nombreux et doivent être compatibles avec le matériau de patch.

Dans le cas où le matériau du patch de l’antenne est normal comme le cuivre, la permittivité relative du substrat varie de 1 à 12. Parfois, il est préférable d’utiliser des substrats diélectriques de grande épaisseur et de basse permittivité dans le but d’avoir une grande efficacité et une bande passante large. Mais dans ce cas, les pertes par onde de surface augmentent et l’antenne devient de plus en plus encombrante. Au contraire, l’utilisation de minces substrats de permittivités élevées est conseillée pour les circuits micro-ondes permettant la minimisation des ondes de surfaces et des radiations non désirées. Toutefois, l’efficacité et la bande passante diminuent à cause de la grande perte dans le substrat.

Dans le cas où le matériau de patch est supraconducteur, le substrat doit être monocristallin, de préférence isotrope pour permettre de limiter les défauts lors de la croissance du supraconducteur. Ainsi que les pertes diélectriques doivent être les plus faibles possibles. Les tangentes de pertes des substrats employés sont généralement inférieures à  10-5à T=77K.

Enfin, il est préférable d’utiliser des substrats à fortes permittivités pour diminuer les tailles des antennes millimétriques. [3,15].

I-2. Mécanismes de rayonnement de l’antenne patch rectangulaire

Le mécanisme de rayonnement d’une antenne patch rectangulaire se comprend aisément à partir de sa forme géométrique. Lorsque on excite la ligne d’alimentation avec une source RF, une onde électromagnétique va se propager sur cette ligne puis va rencontrer l’élément rayonnant (de largeur plus grande que la ligne, donc plus apte à rayonner..). Une distribution de charge va s’établir à l’interface Substrat / Plan de masse, sur et sous l’élément rayonnant. montre cette distribution dans le cas particulier où l’antenne rayonne le plus  efficacement c’est à dire lorsqu’elle devient résonante (la longueur de l’élément rayonnant est un multiple de la demi-longueur d’onde guidée). Le cas présenté correspond au mode fondamental de l’antenne. [1,8]

Jb

h

w

Jt

Figure (I-3)    Distribution de charge et densité de courant sur une antenne microstrip .

Ces distributions de charge et les densités de courants associés induisent une distribution de Champ électrique représenté à figure(I.4) dans le mode fondamental.

Figure (I-4)  Distribution de la composante verticale du champ électrique .

Une analyse plus détaillée des distributions de charge et du champ électrique dans ce mode permet de retrouver tous les paramètres caractéristiques d’une antenne : (diagramme  et résistance de rayonnement, fréquences de résonance...). Nous pouvons constater sur la figure(I.4) un renversement de phase des composantes verticales du champ électrique sur  la longueur L de l’antenne. Ce résultat est évident en lui-même. Ce cas correspond à la résonance de l’antenne. Il en résulte une contribution vectorielle de ces composantes de champs nulle. Il en est de même pour les composantes verticales sur la largeur W du patch .

La figure(I.5)(a) montre les composantes horizontales des lignes de champ entourant l’élément imprimé. Contrairement à précédemment, elles créent des rayonnements qui sont en phase dans le plan de l’antenne. Finalement, le rayonnement du patch peut être modélisé par celui de deux fentes parallèles distantes de la longueur L et de dimensions W*h (Figure (I.5)(b)).

La théorie de l’électromagnétisme nous fournit alors les expressions des champs rayonnés par le patch à une certaine distance d’observation.

Figure (I-5) (a) Distribution de la composante horizontale du champ électrique dans le mode fondamental de l’antenne. (b) Modélisation de l’antenne patch rectangulaire par deux fentes couplées .

Nous pourrions montrer par l’étude des composantes tangentielles du champ magnétique que le patch rectangulaire peut se modéliser comme une cavité avec 4 murs magnétiques (bords de la cavité) et 2 murs électriques (formés par les métallisations et dans l’approximation que la composante normale du champ électrique est constante). En posant les équations de propagations avec les conditions aux limites adéquates, on détermine assez facilement les fréquences de résonances de l’antenne patch rectangulaire :

(I.7)

Avec                       et

(I.8)

Représentent respectivement les extensions de longueur et de largeur dues.

S’obtient en remplaçant la largeur W par la longueur L dans la formule précédente.

I-3-Influence des paramètres géométriques sur les caractéristiques de l’antenne

La largeur du patch a un effet mineur sur les fréquences de résonance et sur   le diagramme de rayonnement de l’antenne. Par contre, elle joue un rôle pour l’impédance d’entrée de l’antenne équation (I.9) et la bande passante à ses résonances équation (I.10).[3]

(I.9)

(I.10)

- Pour permettre un bon rendement de l’antenne, une largeur W pratique est :

(I.11)

Où le terme f01 représente la fréquence du mode fondamentale de l’antenne.

- Longueur L du patch

La longueur du patch détermine les fréquences de résonance de l’antenne

(I.12)

I-4- Polarisation de l'antenne

La polarisation d'une antenne est déterminée par celle de l'onde radiée dans une direction donnée, elle est identique à la direction du champ électrique, c’est à dire à celle des brins rayonnants de l’antenne. Le plan E (électrique) est parallèle au vecteur E de l'onde émise. On parle de polarisation verticale si le plan E est perpendiculaire au sol; s'il est parallèle au sol, on parle de polarisation horizontale. Aussi le vecteur du champ électrique instantané trace dans le temps une figure. On réfère à ce phénomène simplement la polarisation du champ électrique. La figure est généralement une ellipse qui présente des cas particuliers. Si le chemin du vecteur de champ électrique suit une ligne, l'antenne est dite linéairement polarisée. Si le vecteur champ électrique tourne selon un cercle, elle est dite à polarisation circulaire [ 1].

I-4.1 Alimentation des éléments rayonnants

L’alimentation de l’antenne dépend de la manière dont cette dernière est intégrée dans le dispositif. La technique d’alimentation utilisée peut modifier de façon importante le fonctionnement de l'antenne. Les alimentations des antennes par ligne microbande et par câble coaxial sont les techniques les plus utilisées dans les antennes imprimées. Dans l'évaluation des pertes dans le dispositif d’alimentation, il convient toutefois de tenir compte également du circuit d'adaptation d'impédance. Actuellement, la tendance est donc d'adapter l'impédance de l'antenne au moyen d'un circuit comportant des lignes de transmission, qui sont également supraconductrices.[1,8]

# (a) Antenne micro rubans alimentée par une ligne   	(b) Antenne micro rubans alimentée par   microruban	                                                        sonde

# Figure (I-6) techniques d’alimentation avec contact.

# (a) Alimentation couplée par ouverture      	(b) Alimentation couplée par proximité

# Figure  (I-7) techniques d’alimentation sans contact .

I-4.3.1 Alimentation par ligne microbande

L’alimentation peut se faire par la connexion directe à une ligne microbande (Figure I. 8), dont le point de jonction est sur l’axe de symétrie de l’élément ou décalé par rapport à cet axe de symétrie, si cela permet une meilleure adaptation d’impédance. L’alimentation axiale avec encoche donne de bons résultats [1]. Elle est très utilisée dans les réseaux d’antennes imprimées de différentes formes

Figure  (I-8)  Alimentation par ligne microbande .

I-4.3.2 Alimentation par coaxiale directe

Elle est effectuée par connexion au plan directe à câble coaxial (Figure I. 9), où le conducteur central est connecté en un point situé sur l’axe de symétrie de l’élément, plus ou moins près du bord. Le conducteur extérieur de câble coaxial est relié de masse. Cette alimentation est très utilisée dans les antennes imprimées qui ont des patchs de formes circulaire et annulaire.[1]

Figure  (I-9)  Alimentation par coaxiale directe .

# I-5- Comparaison entre les différentes techniques d'alimentation

# Tableau I.1 : Comparaison entre les différentes techniques d'alimentation

| Caractéristiques | Alimentation par Ligne microruban | Alimentation Coaxiale | Alimentation couplée par Ouverture | Alimentation couplée par Proximité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Rayonnement # parasite de # l’alimentation | # Plus | # Plus | # Moins | # Minimum |
| # Fiabilité | # Meilleur | # Pauvres à # cause de # soudure | # Bon | # Bon |
| # Facilité de # Fabrication | # Facile | # Soudure et # forage requis | # Alignement # Requis | # Alignement # Requis |
| # Adaptation # d’Impédance | # Facile | # Facile | # Facile | # Facile |
| # Bande passante # (réalisé avec # adaptation # D’impédance) | # 2-5% | # 2-5% | # 2-5% | # 13% |

I-6- Avantages, inconvénients et caractéristiques des antennes imprimées

Les antennes microbandes sont de plus en plus utilisées dans des applications sans fil dues à leur structure miniaturisées. Donc elles sont extrêmement compatibles pour les incorporer dans les dispositifs sans fil portatif tels que les téléphones cellulaires etc.... Pour l’utilisation des antennes microbandes dans la télémétrie et sur les missiles, elles doivent être très minces et conformes. Un autre secteur où elles sont employées avec succès est la communication par satellite. Certains de leurs principaux avantages discutés par Balanis  et Kumar et Ray sont indiqués ci-dessous:

Les antennes imprimées présentent de nombreux avantages comparés aux antennes microondes classiques. Certains avantages sont les suivants :

- Faible poids, encombrement réduit, configurations conformes possibles ;

- Faible coût de fabrication, production en masse possible ;

- Polarisation linéaire et circulaire pour les télécommunications ;

- Antennes multibandes, multipolarisations possibles ;

- Compatibilité avec les circuits hybrides et MMIC (Microwave  monolithic  integrated circuit);

- Réseaux d’alimentation et d’adaptation fabriqués simultanément avec l’antenne  Toutefois, les antennes imprimées ont également des limitations que ne présentent pas les antennes traditionnelles :

- Bande passante étroite ;

- Généralement faible gain;

- Supportent uniquement des faibles puissances;

- Pertes de rayonnement par ondes de surfaces.

Egalement, plusieurs éléments radiants peuvent être placés sur la même plaque, avec le réseau d'alimentation,ou avec d’autres circuits imprimés (déphaseurs, commutateurs,…. etc). Les principales caractéristiques des antennes imprimées sont :

- Le facteur de qualité Q allant d'environ 50 jusqu'à 75 ;

- Le taux d'onde stationnaire (TOS) est égal à une valeur entre 2 jusqu'à 1.

Ces caractéristiques peuvent être changée par un bon choix de paramètres physiques de l’antenne imprimée (conductivité, constante diélectrique relative, angle de perte…..etc).

Les antennes microstrip ont un facteur de qualité (Q) très élevé. Q représente les pertes liées à l’antenne ; un grand Q mène à une largeur de bande étroite et faible rendement. Q peut être réduit en augmentant l'épaisseur du substrat diélectrique. Mais au fur et à mesure que l’épaisseur augmente, une fraction croissante de la puissance totale délivrée par la source sera consommée par les ondes de surface. Cette contribution d’ondes de surface peut être considérée comme perte de puissance puisqu'elle est finalement dispersée au nivaux de substrat diélectrique et cause la dégradation des caractéristiques de l'antenne. Cependant, des ondes de surfaces peuvent être minimisées par l’utilisation des structures photoniques comme discuté par Qian et autres . D'autres problèmes tels que le faible gain et la faible puissance peuvent être surmontés en employant un réseau d’antenne [1,4,8]

I-7- Réseau d’antennes imprimées

L’utilisation d’une antenne plaque unitaire s’avère souvent insuffisante pour répondre aux contraintes de rayonnement imposées. Le réseau d’antennes imprimées est constitué par des éléments rayonnants reliés en chaîne les uns aux autres par des tronçons de ligne microbandes. Les antennes élémentaires fonctionnent à la même fréquence et sont disposées périodiquement selon une ou plusieurs directions. Les réseaux d’antennes sont actuellement utilisés dans de nombreuses applications radars, radio mobile ou spatial.

Les antennes réseaux peuvent avoir différentes géométries : réseaux linéaires et réseaux planaires (bidimensionnels) . [1,3]

Figure (I-1)  Différents types de réseaux

(a) linéaire

(b) bidimensionnels .

Le champ total rayonné par le réseau est déterminé par l’addition des vecteurs champs rayonnés par les différents éléments. La forme du rayonnement global doit prendre en considération les paramètres suivants :

- la géométrie du réseau : linéaire, plan… ;

- l’espacement relatif entre chaque élément ;

- l’amplitude de l’excitation de chaque élément ;

- le diagramme de rayonnement propre à chaque élément

I-8 -Techniques d’alimentation d’un réseau d’antennes imprimées

Le réseau d’alimentation de l’antenne aura pour objectif d’amener l’énergie aux différentes sources en respectant les lois de pondération. La technique la plus simple consiste à alimenter les éléments rayonnants par des lignes microbandes. Le réseau d’excitation peut avoir des architectures variées selon le besoin. Le principe de répartition d'énergie se fait par utilisation des lignes microbandes et des transformateurs d'impédances quart d’ondes. Les déphaseurs dans le circuit d’alimentation peuvent être formés d'éléments supraconducteurs.

Toutes les structures d’alimentations sont supposées uniformes de point de vue distribution de puissance (les patchs doivent être alimentés avec la même puissance). Il faut mettre en considération que les signaux émis par les sources sont tous avec la même fréquence en fonction du temps.

Le circuit d’excitation peut prendre plusieurs architectures ; on distingue deux types :

- Alimentation en série ;

- Alimentation en parallèle.

Le choix du type d’alimentation se fait en fonction de différents paramètres qui sont :

- La loi de pondération souhaitée, en amplitude et/ou en phase ;

- La bande passante souhaitée.

Un réseau série aura une bande passante plus faible dans la mesure où la loi de pondération

sera plus sensible à la fréquence que dans le cas d’une alimentation parallèle.[3]

Figure  (I-11) Alimentation parallèle d’un réseau linéaire .

Figure  (I-12) Alimentation série d’un réseau linéaire .

Figure (I-12) Alimentation série d’un réseau linéaire .

# 9- Méthode d’analyse

Les modèles les plus populaires dans d’analyse des antennes microbandes sont : Modèle de ligne de transmission, le modèle de cavité et le modèle full-wave (qui inclut principalement la méthode de l’équation intégral ; Méthode des moments). Le modèle de la ligne de transmission est le plus simple de tous et il donne une bonne perspicacité physique mais il est moins précis. Le modèle de cavité est plus précis et donne une bonne perspicacité physique mais il est complexe dans sa nature. Le modèle full-wave est précis, souples et capable de traiter les éléments uniques, les réseaux finis et infinis, les éléments empiles, les éléments de forme arbitraire et le couplage. Ceux-ci donnent moins de perspicacité par rapport aux deux modèles mentionnes ci-dessus et il est beaucoup plus complexe[8]

Conclusion

La technologie microbande en général, et les antennes microbandes en particulier connaissent un succès croissant auprès des industriels et des professionnels des télécommunications, qu’elle soit spatiale ou terrestre. Il est nécessaire de bien définir l’intégralité de paramètres des antennes, afin de prévoir son comportement avant la réalisation d’une part, et de s’assurer qu’elle se conformera aux exigences des systèmes d’autre part. de ce fait on a présenté dans ce chapitre une description générale des antennes microbandes, ainsi que les différentes méthodes d’analyse utilisées dans ce domaine. Dans le chapitre suivante en essaye de faire une étude analytique