# 1- Introduction

# Le présent chapitre développe les différents aspects de mise en œuvre d’un projet HFSS depuis le dessin de la structure à étudier jusqu'à l’exécution "Analyze". Les menus et les projets présentés dans ce mémoire sont réalisés dans la version 11 de HFSS (High Frequency Structure Simulation). HFSS est un logiciel de modélisation électromagnétique, l'analyse des circuits passifs et les structures tridimensionnels. Il aide le concepteur à observer et analyser les diverses propriétés électromagnétiques  de la structure tels que les caractéristiques de rayonnement et de la dispersion. Il est important de comprendre chaque étape du processus de modélisation en détail afin d'obtenir des résultats fiables. Dans ce qui suit, nous présentons la structure physique de l’antenne à étudier et le projet HFSS correspondant avec quelques illustrations graphiques.

# III -2- Présentation de la structure étudiée

Notre étude s’est portée sur l’antenne patch et le réseau d’antennes. Leurs structures sont illustrées dans le figure III.1  ci-après. Les deux structures étudiées sont  excitées à  travers   une ligne microruban. La plaque rayonnante ou l’élément du réseau (l’antenne patch) a une longueur et une largeur ; Lp = 7.825mm et Wp = 8mm,  respectivement, ces éléments sont alimentés par des lignes microrubans de largeurs : 2.49, 8, 1, 0.05 mm et des longueurs : 2, 3, 4, …mm. Le réseau est imprimé sur un substrat (diélectrique) de longueur et de largeur Ls*Ws = 28.1*32mm et d’épaisseur Hs = 0.794mm. Sous le substrat, nous avons un plan de masse supposé théoriquement un conducteur parfait et dimensions ground Lg*Wg=28.1*32mm et d’épaisseur Hg= 0.05 s’étendant dans le plan ( xoy). Le métal utilisé pour les conducteurs (patch, lignes microstrip et plan de masse) est le cuivre ayant une excellente conductivité de l’ordre de 58000000 Simens /m, de permittivité  relative  εr = 1, et  de  perméabilité  relative    µr = 0.999991, Le matériau du substrat est le Rogester RT /Duriod5880(tm) avec εr = 2.2, µr =1 et tgδ = 0.0009.

Figure (III-1)  Structure de l’antenne patch étudié

III -3- Présentation du simulateur HFSS

Le logiciel HFSS (High Frequency Structure Simulation) v11 de Ansoft Corporation est un logiciel commercial qui calcule des champs électromagnétiques dans le domaine fréquentiel en résolvant localement les  équations de Maxwell. Pour cela, il faut construire  des  objets  en  trois  dimensions  et  leur  assigner  des  caractéristiques (type de matériau, taille, épaisseur, …). Il est également nécessaire de spécifier les sources  électromagnétiques. Il est possible de paramétrer le système et de faire varier ces paramètres lors de la  simulation. Les résultats sont présentés sous forme de graphes ou en 3D comme le montre la figure III.2. L’un des intérêts de HFSS est sa capacité de donner directement les paramètres S en fonction de  la fréquence.

Figure (III-2)  Exemple de conception de structure réalisée sous HFSS et les résultats graphiques

Les principales étapes d’un "Design" HFSS sont illustrées par l’organigramme suivant :

Figure (III-3)  Organigramme des différentes étapes d’un design HFSS

# III -3.1-Comment commencer HFSS

# HFSS devrait être installé sur l'ordinateur que vous travaillez dessus. Il devrait y a une icône de HFSS sur l'ordinateur de bureau que vous pouvez doubler pour le cliquer dessus pour lancer HFSS, ou vous pouvez aller « mettre en marche » le bouton sur le coin gauche inférieur de votre écran, le cliquer dessus, puis aller aux « programmes » boutonner et une liste de programmes sautera vers le haut. Aller à “Ansoft >> HFSS 11 >> HFSS 11”.

# 3-2-Comment ouvrir un nouveau projet

# Car vous commencez HFSS v 11, un projet est énuméré dans l'arbre de projet dans la fenêtre de Project Manager et est appelé project1 par défaut. Des définitions de projet, telles que la tâche matérielle, des états de frontière, et des ports d'excitation sont stockées sous le nom de projet

# III -3.3-Sauvegarder le projet

# Sur le menu fichier, le clic Save As . Employer le navigateur de dossier pour localiser la chemise dans laquelle vous voulez sauver le projet comme C:\Ansoft\HFSS11\Projects, et âpres double clic à « the folder’s name Type Patch dans File Name » et clic Save.

# III -4-Insérer une conception de HFSS :

Sur Project menu click Insert HFSS Design La nouvelle conception est énumérée dans l'arbre de projet Il est appelé Model par défaut .le 3D Modeler la fenêtre apparaît à la droite du Project Manager.

# Figure (III- 4)   Fenêtre de HFSS.

# III- 4.1- Choix de type de solution

Pour créer une géométrie ou un modèle, il est nécessaire d’insérer un nouveau projet qui apparaît automatiquement sur la fenêtre "Project Mnager". Nous sélectionnons le type de solution à partir du menu HFSS, en cliquant sur le bouton "Solution Type", la boîte de dialogue de Type de Solution apparaît (figure III.5).

Figure (III-5)  Boîte de dialogue de Type de Solution

Dans notre travail, nous  utilisons le type "Driven Modal" qui nous permet de calculer les paramètres S de mode des structures passives haute fréquence tel que  les microrubans, les guides d'ondes et les lignes de transmission excitées par une source.

III -4.2- L’Arrangement des Unités du Modèle de Mesure

Nous pouvons choisir ou changer les dimensions du modèle à une unité pertinente (mm). Sur le menu "3DModeler", puis cliquer sur "Units", La boîte de dialogue "Set Model Units" apparaît (figure III.6), Dans cette boîte de dialogue, cliquons mm à partir de la liste déroulante.

# Figure (III-6)  Boîte de dialogue des Unités de Modèle

III -4.3- Dessin du Modèle

La clé de succès de l'utilisation d’HFSS pour résoudre tout problème électromagnétique réside dans la création des modèles géométriques en trois dimensions. L’interface graphique du simulateur HFSS contient plusieurs commandes et des boutons qui nous permettent de dessiner des objets en2D et 3D avec des caractéristiques spéciales (la permittivité, la conductivité, type de matériau,…).

Avant de dessiner le modèle étudié, il faut accéder à l’icône "HFSS", puis "design properties", passant par "Add" afin de paramétrer les dimensions de la structure ;  (figure III.7)

L'antenne patch  rapportée est créée pare quatre box le premier pour le plan de rayonnement, le deuxième pour la ligne de microruban, le troisième  pour le substrat, et le quatrième  pour le plan de mass . Le plan de mass est spécifié par un état de frontière électriquement de conduite parfait. Les coordonnées sont assignées comme suit Le point de départ pour ground plan et le substrat est à (0.0, - h). La longueur, L, du substrat et de la largeur, W, sont choisies en tant que 28.1 millimètres et 32 millimètres, respectivement.

Dessin du modèle :

Le dessin du modèle serait maintenant facile. Tout que nous devons  faire est de compléter les coordonnées

# Figure (III-7)  Déclaration et affectation des variables

Initialement, on choisit les valeurs des variables comme suit :

| Variable | Wp | Lp | Wr | Lr | Hp | Hr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur (mm) | 12.45 | 16 | 2.49 | 8 | 0.05 | 0.05 |  |

| Variable | Wg | Lg | Hg | Ws | Ls | Hs |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Valeur (mm) | 28.1 | 32 | 0.05 | 28.1 | 32 | 0.05 |

- Wb : Largeur du ground

- Lb : Longueur du ground

- Hb : Hauteur du ground

- Ws : Largeur du substrat

- Ls : Longueur du substrat

- Hs : Hauteur du substrat

- Wp : Largeur du patch

- Lp : Longueur du patch

- Wr : Largeur de la ligne microruban

- Lr : Longueur de  la ligne microruban

- Hr : Hauteur de la ligne microruban

- Hp : Hauteur de   patch

- Delta : L/10

L'antenne patch est crée en 4 étapes : la première pour le plan ground , la deuxième pour  le substrat  la troisième pour le patch et le quatrième pour la ligne microruban. Tout d'abord, nous allons commencer par l'élaboration du substrat, sélectionnons  l’icône spécifiée pour le dessin d’un Box (cube) et tracer ou placer  le Box dans la fenêtre "3D Modeler",  avec les dimensions    Ls = 28.1mm, Ws = 32mm et Hs = -0.794mm et la position (0, 0, 0) (le point A est considéré comme un repère du box), le substrat est illustré dans la figure III.8.

# Figure (III-8)  Substrat (diélectrique)

Nous cédons le matériel à le Rogester RT /Duriod5880(tm) avec εr = 2.2 perméabilité relative µr = 1 afin de sélectionner l’icône "3D Modeler", puis "Assign Matériel", La fenêtre de sélectionnèrent apparaît "Sélect Définition" (figure III.9). Par défaut, il inscrit tous les matériaux dans la bibliothèque globale d'HFSS  aussi bien que la bibliothèque matérielle locale du projet.

# Figure (III.9)  Fenêtre de  ‘Sélect Définition’

# Deuxièmement, nous allons tracé l’antenne patch avec les dimension Lp = 12.45,Wp =16mm Hp=0.05mm et la position (dx_substrate-dx_patch)/2,(dy_substrate-dy_patch)/2 ,dz_patch)donc (7.825,8,0.05),et lesubstract Lsub1=delta  =Lsub2,Wsub1 =2Wp/3=Wsub2 et la position  sub1(x_patch,y_patch+dy_patch/3,z_patch) et sub2(x_patch+dx_patch/3,y_patch+2*dy_patch/3,z_patch) le patch est illustré dans la figure III.10.

Figure (III-10)  Plaque rayonnante (Le patch)

Afin de terminer toutes les 3 parties précédentes, on fait raccorder ou grouper les éléments de l’antenne (microruban et le patch) pour obtenir une antenne patch complète. La commande "Units" contenue dans le menu "3DModeler" permet d’accomplir cette opération.

Cliquer dessus les deux objets que vous devez unir, c.-à-d. le patch et MicrostripLine dans l'arbre d'histoire. Click Modeler > Boolean > Unite

III -4.4- Assignement des frontières (conditions aux limites)

Dans HFSS, "Radiation Boundaries" sont utilisées pour simuler les problèmes ouverts avec un rayonnement infinie dans l’espace, comme les antennes. Elles absorbent les ondes au niveau des 5 faces supérieures du box. Deux types de conditions aux limites seront utilisés pour cette antenne, il s’agit de "Perfect E" et "Radiation". Nous commençons par le dessin d’un objet virtuel (air box) rayonnant autour de la structure. Toutefois, au lieu de placer un périmètre de rayonnement sur les surfaces, on ajoute les frontières sur les 5 faces supérieures du box afin d’absorber le champ électromagnétique. Le box constitue le domaine de calcul (compilation domaine) sur lequel deux types de "Boundaries" existent. En effet, sur les quatre face latérales du box et sur la surface du sommet on assigne la condition aux frontière type "Radiation" ou "Perfect H". Le  box a dessiné est placé dans la même position du substrat, avec les même largeur et longueur et d’auteur H_B = 10.894mm. Pour attribuer une frontière "Radiation boundary" au box, on le sélectionne, on fait un click sur le menu HFSS puis la commande "Assign boundary>Radiation", .

III -4.5- Assignement de l’excitation

Les excitations sont utilisées pour spécifier la source des champs électromagnétiques, des charges, des courants ou des tensions pour les objets ou leur éléments (un élément ou plus). Pour le type de solution "Driven Model" nous avons les types d’excitations suivants :

Tableau III.1 : les différents types d’excitations pour le type de solution "Driven Model"

| Wave Port | Représente la surface par laquelle un signal entre ou sort de la géométrie |
| --- | --- |
| Onde Incidente | Représente la propagation d'une onde impact sur la géométrie. |
| Lumped Port | Représente une surface interne par laquelle un signal entre ou sort de la géométrie |
| Incident Wave | Représente un champ électrique constant à travers les points d’une alimentation |
| Volotage Source | Représente un courant électrique constant à travers les points d’une alimentation |
| Magnetic Bias | Utilisé pour définir le champ intérieur net qui influe sur un objet de matériel ferrite en 3D |

Faisant placer le modèle entier maintenant, la seule partie absente est l'excitation. L'excitation est un port de guide d'ondes au début de la ligne de microruban le plan de référence de ce port est situé directement au début de plan de rayonnement. Les antennes sont excité  par le port. Nous devons créer le port

Dans notre cas, nous utilisons l’excitation Lumpedport ".

Pour attribuer une excitation à cet élément, on le sélectionne, on fait un click sur le menu HFSS puis la commande "Assign excitation> Lumpedport

Figure (III -11)  le port .

III -4.6-solution (analysz ) et configuration du balayage

Maintenant nous devons identifier notre installation d'analyse. Pour créer une installation d'analyse, on  choisir l'article de menu HFSS > Analysis Setup > Add Solution Setup

est ajoutée à l'analyse de la simulation .

# Figure (III-12) Fenêtre d’ Ajouter le champ de fréquence .

- Solution fréquency (fréquence de résonance): 7.55 GHz

- Maximum number of passes : 20

- Maximum Delta S : 0,02

En outre, dans l'onglet "Solution setup", le minimum des passes convergeant a été changé à 1, un balayage rapide de 5 GHz à 10GHz  est choisis, la solution  fréquentielle (fréquence de résonance) doit être alignée au sein de la gamme de fréquence du balayage et près de la bande passante . En plus, les données sur le champ sont enregistrées pour chaque fréquence dans le balayage; elles doivent être sauvegardées afin de faire tous les calculs de Post-Processing.

Finalement, on doit s’assurer que tous les éléments du dessin sont corrects et que toutes les étapes sont complètes .Pour se faire, on clique sur l’icône "Validation check"        (Figure III.12). En suite on lance l’exécution de notre analyse a partir de l’icône "Analyse" ,     la fenêtre apparaît en bas de l’écran montre la tache en cours du solveur et le pourcentage effectué (figure III.12).

Figure (III -13) fenêtre de Validation Check

III -5-Analyse

Pour commencer le processus de solution, choisir l'article de menu HFSS > Analyze

Figure (III-14)  Exécution du projet .

III -6- Critère de convergence

Pour regarder Profile/Convergence/Matrix Data, choisir l'article de menu item HFSS > Results > Solution Data

Comme l’espace d’étude est discrétisé, il faut définir un critère de convergence qui correspond à l’incertitude maximale entre au moins deux itérations successives pour être validées comme représentatives de la réalité (entre le nombres des tétrahèdre s de deux passations successives). Cette incertitude est calculée comme étant le pourcentage entre deux solutions successives. Si le rapport entre ces deux solutions est supérieur au critère de convergence, il faut continuer les itérations, sinon, la solution est dite stable et le calcul s’arrête (Figure III.14). Cependant, il peut y avoir des solutions pour lesquelles le rapport est inférieure au critère de convergence sans pour autant que ces solutions soient exactes. Pour éviter cela, il est judicieux d’imposer au logiciel plusieurs solutions dans le critère de convergence. Cependant, plus le critère de convergence est faible, plus le temps de calcul sera long, plus la mémoire nécessaire sera importante, mais plus la solution sera représentative.

Figure (III-15)  Fenêtre des solutions (données) et la matrice convergence du projet.

III -7-Créer les rapports

Pour créer un rapport, choisir l'article de menu HFSS > Results > Create Report Rapporter le type à Modal S Parameters, Display Type to Rectangular puis clic ok Dans la fenêtre de traces, placer la solution à Setup1 : Adaptive1. Dans l'étiquette de Y, placer la catégorie au paramètre de S, à la quantité à S (waveport, waveport), à la fonction au DB et au clic Add Trace et clic Done

Figure (III -16)  S-parameter .

Figure (III- 17)  Input impedance

III -8-Diagramme de rayonnement

Créer la sphère infinie . Aller alors à HFSS< Results< Create Report Quand la nouvelle fenêtre saute vers le haut le changement Report Type to Far Field et Display type to 3D Polar Plot clic Add Trace puis ok

Figure (III -18) Diagramme de rayonnement

III -9-  Méthode de calcul

Plusieurs simulateurs électromagnétiques commercialisés sont basés sur une méthode de maillage (mesh). Il existe trois méthodes  principales : la méthode des éléments finis, la méthodes des différences finies et la méthodes des volumes finis.  Le principe de ces méthodes est de discrétiser l’espace à l’aide d’un maillage propre à la méthode et de  résoudre les équations localement.  HFSS utilise la méthode des éléments finis pour la résolution des équations de  Maxwell .

La méthode des éléments finis consiste à transformer les équations aux dérivées partielles sous forme  intégrale, puis à découper l’espace en sous domaines (mailles), dans lesquelles  sont placés les nœuds (l’ensemble maille + nœud formant les éléments). Dans chaque élément, une variation simple (souvent linéaire) du champ est assurée. Les coins des éléments sont appelés des nœuds et le but de l’analyse est de déterminer la valeur des champs en chacun des nœuds du maillage, en résolvant  les équations locales.

HFSS effectue un maillage géométrique de la structure en un grand nombre d'éléments tétraédriques. Chaque tétraèdre est composé de quatre triangles équilatéraux et la collecte de tétraèdres formes ce qui est connu sous le nom de l'élément fini (maillage).. A chaque sommet du tétraèdre, les composants tangentiels des champs dans les trois bords réunion au sommet sont stockés, l'autre élément stocké est le vecteur de champ à mi-parcours du bords, qui est aussi une tangente a la face et  normale au bord. En utilisant ces valeurs stockées, la valeur du champ E ou H à l’intérieur de chaque tétraèdre est estimée. Un premier élément tangentiel est un fonction de base utilisée pour effectuer l'interpolation. Les équations de Maxwell sont alors formulées à partir des valeurs de champ et sont ensuite transformées en équations matricielles qui peuvent être résolus par l’utilisation  des techniques numériques.

De la même manière que pour la méthode des différences finies, la méthode des éléments finis permet d’exploiter les couches absorbantes pour simuler l’espace infini en éliminant la réflexion des signaux aux frontières du système modélisé.

Le principal avantage de cette méthode est donc de permettre une excellente description des structures grâce à un maillage variable qui autorise un affinement du maillage au niveau des zones sensibles. Il est ainsi possible de représenter finement le contour de géométries complexes

Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons donné et expliqué les différentes étapes de création d’un  design HFSS ; illustrations faites sur une antenne patch rectangulaire excitée par une ligne microstrip, . les détails des résultats numériques et les graphes de simulation présentés au chapitre IV.