Introduction

Une fois la structure d’une antenne est introduite dans l’environnement de développement HFSS ainsi que les conditions aux frontières et les paramètres de la solution , selon les étapes expliquées dans le chapitre III, nous pouvons ,alors ,exécuter une "Analyse" afin d’estimer les performances de l’antenne.

Dans le présent chapitre, les résultats de simulation est montrées la conception d'une antenne rectangulaire  de patch  microruban prenant la largeur W, la longueur L et le point d'alimentation basé sur la condition d’adaptation avec l'impédance caractéristique donnée de la ligne microruban d'alimentation. En conclure, par l'exécution de l'antenne devrait être examinée pour voir l'efficacité, la largeur de bande, et le diagramme de rayonnement de l’antenne conçue.

IV -1-Choix du substrat de microruban

Pour réduire la taille du substrat , il faut agrandir la valeur de permitiviy εr. Cependant, la largeur de bande sera plus étroite. Si l'épaisseur augmente, la largeur de bande augmentera en conséquence, et peut augmenter le poids et l'excitation de l’onde extérieure. Tous ces facteurs sont tout à fait impliqués et il y aurait une certaine différence.

Le tableau 4.1 peut fournir une référence sur choisir les paramètres d'une ligne de microruban pour la largeur de bande donnée [17]. L'efficacité en termes de paramètres peut également être calculée . Les matériaux commerciaux disponibles devraient être tenus compte.

Tableau 4.1  bande passante vs εr

| h/ℷ0 | BW(%) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | εr=1.00 | εr=2.55 | εr=4.70 | εr=10.2 |
| 0.005 0.020 0.040 0.060 0.080 0.100 | 1.16 3.55 7.14 10.85 14.61 18.42 | 0.85 1.96 3.84 5.86 7.96 10.15 | 0.76 1.38 2.62 3.93 5.45 7.02 | 0.50 0.79 1.47 2.47 3.18 4.17 |

Le  Choix de substrat sur le HFSS : pour choisir la matière du substrat , la fenêtre suivante sera apparu

# Figure (IV-1)  Fenêtre de  ‘Sélect Définition’ .

IV -2-Détermination des dimensions de patch rectangulaire

Deux dimensions W et L devraient être déterminées ; W est toujours lié à la frontière  de rayonnement et est égal à a ou b et L est toujours lié à la frontière   non-rayonnante  et e donnée par  a ou à b . Par exemple sur le schéma I.1, W = a et L = B.

Pour un substrat diélectrique de l'épaisseur t, une opération d'antenne à la fréquence du franc, et pour un radiateur efficace, la largeur réelle est :

b=w=c2fr(Er+12)-12                                (IV.1)

là où c est la vitesse de la lumière. Pour des largeurs plus petites que ceux choisies selon (4.1), l'efficacité de radiateur est plus grande, mais les modes évolués peuvent résulter, entraînant des déformations de champ.

Est après calculer le Ee , Δl et L par des formules :

Ee=Er+12 +Er-12 (1+10tw )-12                               ( IV.2)

Δl=0.412tεe+0.3(wt+0.264)εe-0.258(wt+0.8)

a= L=c2frεe -2Δl                                          (IV.3)

# IV -2.1-Calcule théorique des dimension de patch

# suivant  les équations précédentes on a fr (fréquence de résonance) =2.1  donc

# b=Wp=56.46mm

# a=Lp=43.83mm

# IV -3- Résultats et discussion

# Figure (IV- 2)   structure de patch étudié  .

# Vérification : avant exécuté le simulation il faut vérifier que les paramètres sont justes ,  la figure suivante présente la fenêtre de vérification

# Figure (IV-3)  Validation du contrôle (check)

IV -3-1 Le champ E

Les Figures IV.4 et IV.5 ci-dessous présentent la distribution d’amplitude du champ électrique au voisinage de l’antenne à la fréquence 2.1GHz.

Figure (IV-4)Assignement de la condition "Perfect E" pour le patch, la ligne microstrip d’excitation et le transformateur d’adaptation.

# Figure (IV-5) Assignement des frontières .

IV -3.2-Exécution

Figure (IV-6) Assignement de l’excitation type "lump Port"

# IV -3.3- solution donne et la matrice convergence

Figure (IV-7) Fenêtre des solutions (données) et la convergence du projet.

# La simulation s'arrêtera lorsque  les résultats convergeront, approximativement au dixième passage .

# IV -3.4 Variation du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence de résonance

La figure ci-dessou représentent le coefficient de réflexion (en dB) en fonction de la fréquence. Lorsque ce coefficient tend vers 0, la ligne est  adaptée et donc l’impédance   d’entrée est égale à Zo (50 ohms). Ce qui se traduit par « pas de réflexion »

Figure (IV-8)  Paramètre S11 d’un patch1 étudié  en fonction de la fréquence .

Lp = 43.83mm, Wp = 56.46mm,,delta= Lp/10, Hs = 0.794mm, εr =2.2, tgδ =0.001

Avec le substract Ls=delta ,Ws= 2*Wp/3(rogers RT/droid5880)

La fréquence  de résonance est   fr = 2.1305GHz  approximativement

# La bande passante à 3dB est donnée par :

# BW = Δ ƒdB = ƒh – ƒl

# Où ƒh et ƒl sont les deux fréquence de tell sont  S11 (fh) = S11 (fl) = -3dB

# BW = fh-flf0 *100 %

# Cet exemple  :       BW = (2.1499GHz – 2.1047GHz)/2.1305

# BW = 6.54 MHz

# Voir que la bande passante de cet ’antenne  est étroite.

IV -3.5- Impédance d'entrée

Pour augmenter la précision des résultats trouvées on augmentant le nombre des échantillons, dans la simulation entre 2 GHz et 2.3 GHz.

On note que l’impédance d’entrée Zin  est auteure de 40Ω.

On peut voir ce résultat ,comme nous l’indique par la figure suivante

Figure (IV-9) Impédance d'entrée d’antenne  patch1.

40.182Ω

IV -3.6- Diagramme de rayonnement (le champ E)

Les diagrammes de rayonnement (champs lointains) 3D polaire de l’ antenne sont montées dans les figures suivantes :

.

Figure (IV-10)  Diagramme de rayonnement  polaire 3D de l’antenne patch1

Figure (IV-11) Directivité de l’antenne patch1

IV -4-Résultats du patch2

IV -4.1- Variation du coefficient de réflexion en fonction de la fréquence de                                          résonance pour le patch 2

Les figures ci-dessous représentent le coefficient de réflexion (en dB) en fonction de la   fréquence.

Figure (IV-12)  Paramètre S11 d’un patch2 étudié  en fonction de la fréquence .

Tell que  Lp = 43.83mm, Wp = 56.46mm, Hs = 0.794mm, εr =2.2, tgδ =0.001 (rogers RT/droid5880)

La fréquence  de résonance est   fr = 2.2032GHz

IV -4.2-Le champ E

Figure IV.11 :Assignement de la condition "Perfect E" pour le patch, la ligne microstrip d’excitation et le transformateur d’adaptation

Figure (IV-13)  Assignement de la condition "Perfect E" pour le patch2, la ligne microstrip d’excitation et le transformateur d’adaptation.

IV -4.3-Solution donne et la matrice convergence

# La simulation s'arrêtera  que les résultats convergeront, qui est au passage 15

- Impédance d'entrée de patch2 :

Zi=54.671Ω

- La bande passante :

De même manier en calcul BW

BW=5.85MHZ

IV -4.4-Diagramme de rayonnement (le champ E)

La diagrammesde rayonnement (champs lointains) 3D polaire de l’ antenne est données dans le figure IV.14.

Figure (IV-14) Diagramme de rayonnement  polaire 3D de l’antenne patch2

IV -5-Comparaison entre les deux modèles

D’après  les figures  (IV.7) et  (IV.10), on remarque que  le modéle1 mieux que le deuxième

Modèle tell que :

Tableau  IV.2 :comparaison entre les deux modèles

|  | La bande passante | Impédance d'entrée | fréquence de résonance |
| --- | --- | --- | --- |
| Modéle1 | 6.54MHz | 40.128Ω | 2.1305 GHZ |
| Modéle2 | 5.85 MHz | 54.67Ω | 2.2032GHz |

IV -6-Effet de quelque paramètre sur la fréquence de résonance et le diagramme de rayonnement

Au début on utilise le substrat de matière  rogers RT /duroid 5880(tm) ,donc nous avons changer le matériel de substrat où la constante diélectrique relative supérieure à 2.2 ,  maintenant le Plexiglass avec εr = 3.4, µr =1 et tgδ = 0.001.

Nous avons obtenu les résultats suivantes :

Pour le modèle1 :

Figure (IV-15 ) Fenêtre des solutions (données) et la convergence du projet .

# La simulation s'arrêtera  que les résultats convergeront, qui est au passage 13

# On remarque que le temps de  convergence de projet est aussi augmente .

IV -6.1- Le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence

Figure (IV-16)  Paramètre S11 d’un patch étudié  en fonction de la fréquence

Lp = 43.83mm, Wp = 56.46mm, Hs = 0.794mm, εr =3.4, tgδ =0.001 (Plexiglass)

La fréquence  de résonance est égale à    fr = 1.72 GHz

La bande passante :BW= 4.7 6 MHz

Impédance d’entre Zi = 63.208 Ω

Pour le patch2 :   le coefficient de réflexion et montrée dance la figure suivante

Figure (IV-16)  Paramètre S11 d’un patch étudié  en fonction de la fréquence .

Lp = 43.83mm, Wp = 56.46mm, Hs = 0.794mm, εr =3.4, tgδ =0.001 (Plexiglass)

La fréquence  de résonance est égale à    fr= 1.823 GHz

La bande passante : BW= 5.48 MHz

Impédance d’entre : Zi= 38.755

Comparaison entre les deux modèles

D’après les figures  précédentes  on a vu que la fréquence de résonance  est diminue   (de 2.2032GHz jusque à 1.823GHz) pour le modèle2 et(de 2.1305 jusque à 1.72GHz) pour le deuxième modèle, la même chose pour la bande passante ,ces changement due au changement de la matière  substrat  (εr de εr =2.2 à εr =3.4) .

Les valeurs de εr  donnent des meilleurs résultats  pour  les petites taille d’une antenne patch mais dans la bande passante devient étroite

Conclusion

Dans ce chapitre, on a présenté, une simulation de deux type d’une antenne patch en utilisant le simulateur HFSS V11.

Dans cet étude ,on a vu l’effet du choix de substrat sur la fréquence de Les résultats trouvées sont présentée en tant que des paramètres S ,diagramme de rayonnement et autre.