| Ions | Masse atomique | Valence | Equivalent | En (mg/l) | Cation méq/l | Anion méq/l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ca++ | 40 | 2 | 20 | 224,24 | 11.21 |  |
| Mg++ | 24 | 2 | 12 | 160,67 | 13.38 |  |
| Na+ | 23 | 1 | 23 | 369,72 | 16.07 |  |
| HCO3- | 61 | 1 | 61 | 299,22 |  | 4.91 |
| Cl- | 35.5 | 1 | 35.5 | 220,82 |  | 2.68 |
| SO4-- | 96 | 2 | 48 | 1393,32 |  | 29.03 |
| NO3- | 62 | 1 | 62 | 41,29 |  | 0.67 |
| NO2- | 46 | 1 | 46 | 0,05 |  | 0.001 |
|  |  |  |  |  | 40.66 | 37.29 |

Balance ionique

Bi=40.66-37.2940.66+37.29×100

Bi=4.32 %

Comme Bi > 2%  donc la balance ionique n’est pas vérifiée on doit chercher d’autres éléments et analyser.