CHAPITRE I : Aperçu  géographique

Introduction :

Avant de faire n’importe qu’elle étude il faut avoir une approche générale sur la zone d’étude. Dans ce chapitre on doit connaitre une idée générale sur la région de Chemora concernant la situation géographique, les paramètres morphométriques et aperçu socio-économique ….....ect.

I. Aperçu géographique:

I.1. Situation géographique:

La plaine de Chemora est située au cœur des hautes plaines constantinoises ; à mi-chemin entre les hauteurs du tell Constantinois et celles de l’Aurès, La commune de Chemora est considérée parmi les anciennes communes de la wilaya de Batna connue par ses dolmens. Cette commune est située à 54 Km au Nord-Est de la wilaya de Batna, à 108 Km au Sud-Ouest de Constantine et 448 Km au Sud-Est d’Alger. [1]

Les coordonnées géographiques sont 35°39'52" N et 6°38'41" E en DMS (degrés, minutes, secondes).

Elle est limitée :

Au Nord par la commune d’ElMadher, de Boumia, et de Boulhilet ;

Au Sud par la commune d’Ouled Fadhel ;

A l’Est par la commune d’Aine Zitoune (wilaya d’Oum el Bouaghi) ;

A l’Ouest par la commune de Timgad ;

Elle est limitée :

Au Nord par djebel Fedjoudj

Au Sud par djebel Amrane qui se prolonge l’extrême Ouest, vers le Nord pour rejoindre djebel Bouarif.

A l’Est par la plaine de Boulfreiss. [2]

Figure n°01 : Plan de situation (Extrait de la carte de Aïn Beïda au 1/250.000)

I.2. Aperçu socio.economique

# I.2.1. Habitation :

La forte concentration de l’habitat est concentrée au niveau du centre de Chemora et du village agricole de legrine. Les Mechtas sont dispersées le long des piémonts des djebels Fedjoudj, Bouarif et Amrane étant ainsi les zones plates argileuses inondables dont l’accès devient difficile aux moindres chutes de pluies.

# I.2.2.Agriculture :

La plaine de Chemora est à vocation Agricole. L’occupation prédominante est la Céréaliculture intensive avec une faible activité pour les cultures maraîchères. Cette activité occupe une superficie de 16940 ha, le reste est steppique. Le cheptel représente une part importante de la région, il est détenu en majorité par les privés.

I.3.Climat et couverture végéale:

I.3.1.Climat :

La  région est caractérisée par un climat continental avec des hivers rides et pluvieux et des étés secs et chauds, de type  semi- aride.

Les températures sont variables d’une saison à l’autre avec  des amplitudes parfois très importantes.

Les précipitations sont faibles et irrégulières d’une année à une autre.

Les vents sont canalisés par les massifs montagneux voisins des Aurès et du Bellezma.

Le sirocco souffle pendant le mois de Mai et dure entre 20 et 40 jours. [3]

I.3.2.Couvert végétale :

Djebel Fedjoudj représente le principal relief carbonaté de la région sans aucun couvert végétal, tandis que Djebel Bouarif est recouvert par des genévriers, oxyacides, les glacis sont recouvert par l’armoise et l’alfa et constituent des zones de pâturages. La plaine reste le domaine de la céréaliculture et des cultures maraichères, par contre l’arboriculture est pratiquement inexistante.

I.4.Caractéristiques morphométriques :

I.4.1Description du bassin versant :

Le Bassin versant à une section droite d’un cours d’eau, est défini comme étant la totalité de la surface topographique drainée par ce cours d’eau et ses affluents en amont de la dite section. [4]

Le sous bassin de la plaine sud de Chemora fait partie du grand bassin versant  des

hauts plateaux constantinois. Il est limité par les lignes de partage des eaux de surface des reliefs suivants : Djebel Bouarif et Djebel Fedjoudj au Nord, Djebel Amrane au Sud Est. Cette partie de la plaine couvre une superficie de 261.5 Km2 en tant que son périmètre est de

69 Km.

Figure n° 02 : Situation géographique du sous bassin versant de Chemora (zone sud) (extrait de la carte de Aïn Beïda au 1/250.000)

I.5.Analyse morphologique :

I.5.1Caractéristiques de forme:

La forme d’un bassin a une influence sur l’écoulement et surtout sur l’allure de l’hydrogramme  de  crue. Ainsi, un  bassin  très  allongé  ne réagira  pas  de même façon qu’un bassin de forme ramassée, si les autres conditions ont égales. On exprime la caractéristique de forme par le coefficient de compacité de Gravelluis (Kc).

I.5.1.1.Coefficient de compacité de Gravilluis (Kc) :

Le temps de concentration des eaux à l’exutoire d’un sous bassin versant est conditionné par la forme de celui-ci. En effet, un bassin de forme allongée ne réagira pas de la même manière qu’un autre de forme plus ramassée.

Le coefficient de compacité est définit comme étant le rapport du périmètre du bassin considéré et celui d’un cercle ayant la même surface.

Avec :

P : le périmètre de la zone sud  du bassin versant de la plaine de Chemora  soit P = 69.85 km.

A : la surface de la  zone sud  du bassin versant de  la plaine de Chemora soit  A = 261.5 km2

Kc=0.28* 69.85261.5=1.21

Selon la classification des bassins versants suivante :

Kc  ≤  1                     Bassin versant de forme circulaire.

Kc  =  1,12                Bassin versant de forme carrée.

Kc  >  1,12                Bassin versant allongé.

Et comme Kc  > 1,12 donc bassin versant est de forme allongée, d’où le temps de concentration sera élevé.

Figure n°03 : Forme du sous bassin sud de Chemora

I.5.2.Les dimensions du rectangle équivalent :

Afin de comparer les bassins versants entre eux et pour connaitre l’influence de la forme sur l’écoulement, L. Roche a établi en 1963 deux relations relatives aux dimensions du rectangle équivalent.

Dont L et l sont les racines d’une équation de 2eme degré et sont données par les équations suivantes :

Avec :

L : Longueur du rectangle équivalent en km

l : Largeur du rectangle équivalent en km

Kc: Indice de compacité

A : Superficie du bassin versant en km2

Figure n°04 : Le rectangle équivalent

Tableau n°01: Paramètres géométriques du bassin versant de Chemora Sud.

| Paramètre | Valeurs |
| --- | --- |
| A ( km2) | 261.5 |
| P ( km ) | 69.85 |
| Kc | 1.21 |
| L (km ) | 24.08 |
| I ( km) | 10.86 |

I.6.Répartition des tranches d’altitudes et courbe hypsométrique :

Les fréquences altimétriques sont présentées au tableau n°02 et par la courbe hypsométrique (Fig n°05). Ces représentations montrent que l’altitude supérieur à 1100 m du zone d’étude ne représentent que 11.5 km2, soit environ 4.39 de la surface totale. Mais la tranche d’altitude comprise entre 1100 et 1000 m sont très peu étendues, et ne représentent que 19.42 km2, soit environ 7.43 de la surface totale du bassin versant. Par contre la tranche d’altitude comprise entre 1000 m et 850 m, couvre presque la totalité du bassin versant, avec 230.61 km2 soit environ 88.18  de la superficie totale.

Tableau n°02 : Répartition de l’altitude en fonction de la superficie

| Tranche d’altitude (m) | Dénivelé (m) | Surface partielle (km2) | Surf part(%) | Surface cumulée (km2) | Surf cumul (%) | ai | ai*di | ai*di |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1250-1200 | 50 | 2.372 | 0.9 | 2.372 | 0.9 | 0.009 | 0.0019 | 0.043 |
| 1200-1150 | 50 | 3.807 | 1.46 | 6.719 | 2.36 | 0.014 | 0.004 | 0.063 |
| 1150-1100 | 50 | 5.321 | 2.03 | 11.5 | 4.39 | 0.020 | 0.009 | 0.094 |
| 1100-1050 | 50 | 7.292 | 2.79 | 18.792 | 7.18 | 0.027 | 0.018 | 0.13 |
| 1050-1000 | 50 | 12.13 | 4.64 | 30.922 | 11.82 | 0.046 | 0.051 | 0.22 |
| 1000-950 | 50 | 41.12 | 15.72 | 72.042 | 27.54 | 0.157 | 0.600 | 0.77 |
| 950-900 | 50 | 70.43 | 26.93 | 142.742 | 54.47 | 0.26 | 1.687 | 1.29 |
| 900-850 | 50 | 119.068 | 45.53 | 261.5 | 100 | 0.45 | 4.932 | 2.22 |
|  |  | 261.5 | 100 |  |  |  |  | 4.83 |

# I.6.1.Altitudes caractéristiques:

La courbe hypsométrique (Fig n°05) permet de déterminer les valeurs caractéristiques

Suivantes:

- Altitude maximale (Hmax) : l’altitude la plus élevée est de l’ordre de 1250 m

- Altitude minimale (Hmin) : l’altitude minimale est de l’ordre de 850 m

- Altitude médiane (H 50%) : correspond à 50% de l’altitude sur la courbe hypsométrique soit H 50% = 930m.

- Altitude moyenne (Hmoy) : la valeur de l’altitude moyenne du sous bassin versant peut être calculée par la formule suivante :

Hmoy= ΣAi* HiAt

Avec :

Hi : Altitude moyenne de chaque classe en mètre

Ai : Surface partielle des tranches d’altitude en km2

At : Surface totale du sous bassin en km2

Soit : Hmoy = 929.5 m.

I.6.2.Dénivelée simple (D) :

Sur la courbe hypsométrique tracée, on prend  la  distance  verticale  en ( m), qui sépare

les altitudes ayants 5% et 95% de surface totale du sou bassin versant, la dénivelée simple est donc égale à :

D = H 5% - H 95% = 1110 – 880 = 230 m.

I.6.3.Dénivelée spécifique (Ds):

L’indice Ig décroît pour un même bassin, lorsque la surface augmente, il est donc difficile de comparer des bassins de taille différente, d’où la nécessité de l’introduction de la notion de dénivelée spécifique calculée à l’aide de la formule suivante :

Ds= DL A

Ds = 23024.08* 261.5=154.45 m

Tableau n °03: Classification de l’ORSTOM

| R1 | Relief très faible | 05 < Ds < 10m |
| --- | --- | --- |
| R2 | Relief faible | 10 < Ds < 25m |
| R3 | Relief assez faible | 25 < Ds < 50m |
| R4 | Relief modéré | 50 < Ds < 100m |
| R5 | Relief assez fort | 100 < Ds < 250m |
| R6 | Relief fort | 250 < Ds < 500m |
| R7 | Relief très fort | 500 < Ds < 750m |

D’après la deuxième classification de l’ORSTOM (Office de Recherche Scientifique de Territoire d’Outre Mer), Ds est compris entre 100 et 250 m donc le  sous bassin versant présente un relief assez fort.

# I.7.Les indices des pentes :

# I.7.1.Indice de pente globale (Ig) :

L’indice de pente globale est déterminé à partir de la courbe hypsométrique en éliminant les valeurs extrêmes, de manière à ne garder que 90% de l’aire du sou bassin. Cet indice est calculé à l’aide de la formule suivante :

Ig= DL= 23024.08=9.55 m/km

Avec :

D : dénivelée simple en ( m).

L : longueur du rectangle équivalent ( km).

Ig: Indice de pente globale

# I.7.2.Indice de pente de Roche ( Ip) :

L’indice de pente de roche est calculé par les formules suivantes :

Ip= 1L* Σai*di                                     où Ip= 08Ig

Avec :

Ig : Indice de pente globale.

Ip : Indice de pente de roche.

L : longueur du rectangle équivalent.

Ai : surface partielle entre deux courbes de niveau par rapport au  totale. ∑ Ai

bi : l’équidistance entre deux courbe de niveaux.

Nous obtenons :

Ip= 4.8324.08=0.447 m/Km

I.8.Le réseau hydrographique:

Figure n°06: Le réseau hydrographique

# I.9.Les caractéristiques du réseau hydrographique :

# I.9.1.Densité de drainage ( Dd) :

La densité de drainage peut donner une idée générale sur la lithologie du bassin versant en plus  permet de comparer l’écoulement superficiel au niveau de plusieurs bassins.  Elle est donnée par la relation suivante :

Tel que:

Li : longueur des talwegs (en Km)

A : superficie du bassin (en Km2)

Dd=62.54261.5=0.24 Km/Km2

I.9.2.Temps de concentration (Tc) :

Le temps de  concentration est défini comme étant la durée que met une goutte d’eau qui tombe dans le point le plus éloigné du bassin versant, pour atteindre l’exutoire. Il est donné par la formule de Crandotti qui a la forme suivante :

Tc= 4A+ 1.540.8Hmoy- Hmin= 4261.5+ 1.540.8929-850= 9.31 heures

Avec :

A : Superficie du sous bassin

Hmoy : Altitude moyenne

Hmin : Altitude minimale

# I.9.3.Vitesse d’écoulement de l’eau (Vc) :

Elle est donnée par l’expression suivante:

Vc= LpTc

Avec :     Vc : Vitesse d’écoulement de l’eau en m/s.

Lp : Longueur du talweg principal : 17.92 km = 17920 m.

Tc : temps de concentration : 9.31heures = 33516 s.

Alors :

Vc=1792033516=0.53 m/s

Les paramètres morphometriques  du sous bassin versant de la (zone Sud) de Chemora sont récapitulés dans le tableau  n°4 :

Tableau  n° 04 : Récapitulatif des paramètres morphometriques.

| N° d’ordre | Caractéristiques | Symboles | Valeur |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Superficie du bassin ( km2) | A | 261.5 |
| 2 | Périmètre ( km) | P | 69.85 |
| 3 | Indice de compacité | Kc | 1,21 |
| 4 | Longueur du rectangle équivalent ( km) | L | 24.08 |
| 5 | Largeur du rectangle équivalent ( km) | I | 10.86 |
| 6 | Altitude maximale ( m) | H max | 1250 |
| 7 | Altitude minimale ( m) | Hmin | 850 |
| 8 | Altitude moyenne | H moy | 929.5 |
| 9 | Altitude médiane (m) | H ½ | 930 |
| 10 | Dénivelée simple (m) | D | 230 |
| 11 | Indice de pente globale ( m/km) | Ig | 9.55 |
| 12 | Indice de pente de Roche | Ip | 0.447 |
| 13 | Dénivelée spécifique (m) | Ds | 154.45 |
| 14 | Densité de drainage ( km/km2) | Dd | 0.24 |
| 15 | Temps de concentration (heures) | Tc | 9.31 |
| 16 | Vitesse d’écoulement d’eau ( m/s) | Vc | 0.53 |

Conclusion :

La zone Sud de la plaine de Chemora se présente sous forme d’un sous bassin versant

allongé .L’analyse morphométrique a permis de voir que le réseau hydrographique est très

peu développé et les indices de pente et de compacité permettent de dire que les eaux du sous

bassin versant tendent à ruisseler plutôt que de s’infiltrer.