Conclusion générale

L’étude que nous avons fait sur la région de Chemora nous a permis de faire une approche quant à la connaissance des aquifères existants, leurs paramètres hydrogéologiques et les foyers de pollution.

Les observations et les résultats que nous avons obtenus sont résumés comme suit :

L’étude géomorphologique de la région de Chemora est le siège d’une dépression entourée par des reliefs.

L’étude géologique, nous a permis de mettre en évidence trois principales formations géologiques susceptibles d’être aquifères :

- Les formations du Quaternaire-détritiques constituées de galets et de graviers.

- Les formations du Crétacé supérieur

- Les formations du Crétacé inférieur- Aptien calcaro dolmomitique du Djebel Bouarif et du Djebel Fedjoudj.

L’étude hydroclimatologique montre que Le climat de la zone d’étude est de type semi-aride avec un hiver froid et humide et un été chaud et sec, avec :

- La température moyenne annuelle est de l’ordre 13.23°C .

- La précipitation moyenne est de l’ordre de 236 mm/an;

- L’évapotranspiration réelle moyenne est de l’ordre de 236 mm soit 100  des précipitations moyennes annuelles (selon  la méthode de THORNTHWAITE et ANRH (2002).

L’étude hydrogéologique de la plaine de Chemora nous a permis de mettre  en évidence trois zones d’alimentation par les précipitations efficaces relatives aux djebel Fedjoudj, Bouarif, et Amrane.

L’étude hydrochimique montre que les eaux souterraines de plaine de Chemora ont une tendance sulfaté calcique et magnésienne selon les diagrammes de PIPER et  SCHOELLER-BERKALOUFF et d’après  l’interprétation des cartes on conclut que ces eaux sont polluées surtout le nitrate donc il faut protéger les eaux souterraines de la plaine car le nitrate est un élément nocive.