CHAPITRE V : Etude hydrochimique

Introduction :

Ce chapitre sera consacré à l’interprétation des analyses physico-chimiques d’échantillons d’eau prélevés au niveau des différents points d’eau de la plaine de Chemora. Nous avons sélectionné 25 points d’eau pour une compagne effectuée pendant la période d’octobre 2012. Ce choix a été justifié, d’une part par leur répartition spatiale et d’autre part, par l’importance des formations géologiques  et le comportement hydrogéologique.

L’étude hydrochimique a porté sur  l’étude de l’impact de la pollution des eaux souterraines de la région de Chemora par les nitrates justifiée par l’analyse et l’interprétation d’une compagne réalisée pendant la période d’octobre 2012 référée à une compagne précédée étudiée en Mars 2009 (M.Ghodbane 2009). Les éléments dosés ont porté essentiellement sur les cations (Ca++, Mg++ et Na+) et   les anions (Cl-, SO4--, HCO3-, NO3- et NO2-).

Le but de ce chapitre est de définir les faciès chimiques des eaux souterraines, de les comparer et de suivre l’évolution dans l’espace et dans le temps de ces faciès. Il sera également apprécier la qualité des eaux souterraines du point de vue potabilité. Le degré et l’impact de pollution des eaux souterraines par les éléments nutritifs. Pour cela, un certain nombre de cartes et de diagrammes ont été élaborés et serviront de base à l’interprétation générale des résultats d’analyses chimiques.

Figure n°01 : Carte des points d’eau analysés

I-Interprétations des données et mesures  au laboratoire :

Les résultats des paramètres physiques mesurés au laboratoire (Université de Mentouri- Constantine) sont indiqués dans le tableau n°01suivant :

Tableau n° 01 : Résultats des mesures des paramètres physiques:

| Points d’eau | COMPAGNE OCTOBRE 2012 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T(oc) | Cond (s/cmμ) | DHT | pH | Rs | TAC |
| 1 | 27,8 | 2230 | 19,8 | 6,5 | 2,3 | 6,3 |
| 2 | 25,5 | 1800 | 17,2 | 6,6 | 1,62 | 5,8 |
| 3 | 21,3 | 1210 | 12,4 | 6,9 | 1,13 | 5,8 |
| 4 | 27,6 | 2620 | 25,6 | 6,6 | 2,82 | 5,92 |
| 5 | 18,1 | 1160 | 13,6 | 7,1 | 1,2 | 4 |
| 6 | 22,5 | 1080 | 12,4 | 7,1 | 0,94 | 3,9 |
| 7 | 20,2 | 960 | 12,1 | 7,1 | 0,84 | 4,3 |
| 8 | 20,6 | 2850 | 20 | 6,4 | 2,96 | 8,26 |
| 9 | 20,9 | 1390 | 12 | 6,8 | 1,38 | 6 |
| 10 | 18,3 | 910 | 10,8 | 6,8 | 0,94 | 4,3 |
| 11 | 18,3 | 1690 | 20,8 | 6,6 | 1,74 | 6,6 |
| 12 | 16 | 1120 | 11,6 | 7,1 | 0,97 | 3,12 |
| 13 | 18,3 | 1170 | 13,3 | 6,9 | 1,22 | 4,16 |
| 14 | 19,2 | 1980 | 23,04 | 6,9 | 2,03 | 4,48 |
| 15 | 17,1 | 1540 | 17,2 | 7,1 | 1,68 | 3,26 |
| 16 | 18,5 | 3340 | 35,2 | 6,9 | 4,15 | 5,68 |
| 17 | 19,2 | 2680 | 24,24 | 7,1 | 2,83 | 4,56 |
| 18 | 19,6 | 3340 | 43,04 | 6,9 | 4,07 | 3,06 |
| 19 | 17,9 | 3670 | 29,76 | 7,1 | 3,92 | 4,48 |
| 20 | 20 | 5420 | 58,7 | 7,2 | 6,56 | 4,72 |
| 21 | 21 | 3140 | 36,8 | 6,9 | 3,51 | 3,8 |
| 22 | 15,9 | 12000 | 116 | 7,6 | 17,75 |  |
| 23 | 19,5 | 6170 | 67,6 | 7,1 | 9,12 | 4,9 |
| 24 | 19,7 | 1610 | 8,16 | 7,6 | 1,41 | 4,88 |
| 25 | 19,4 | 2320 | 26,4 | 6,6 | 2,56 | 5,5 |

Tableau n°02 : Les valeurs des paramètres physiques mesurées dans laboratoire :

| Paramètres physiques Périodes |  | Température (°C) | Conductivité électrique (CE) (µs/cm) | pH mètre |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2012 | Minimale | 16 (F12) | 910 (F10) | 6.4 (F8) |
|  | Maximale | 27.8 (F1) | 12000 (F22) | 7.6 (F22, F24) |

I-1- Analyses des valeurs obtenues :

L’analyse des valeurs des paramètres physiques mesurées dans laboratoire  illustrés dans le tableau n°01 et n° 02 montrent que le pH ne dépasse pas la norme de potabilité fixée par l’OMS (6.5 < PH < 9.22), par contre pour la température on remarque qu’il y a trois points d’eau (F1, F2 et F4) dont la température dépasse la norme fixée par l’OMS (T< 25 °C) , tandis que les valeurs de la conductivité dépassent la norme de potabilité de l’OMS  (CE < 1500 μs /cm).

I-2- Analyses  physico-chimiques effectuées au laboratoire

# Paramètres ayant fait l’objet de limite de qualité

Les analyses ont été effectuées au laboratoire de l’hydrogéologie à l’institut des sciences de la terre de l’université Mentouri de  Constantine.

Trois (03) méthodes ont été utilisées ou employées pour ces analyses :

1-Méthode des dosages volumétriques : elle nous a permit de doser les éléments suivants :

TAC, DHT, Ca++, Mg++, CL-, HCO3-.

2-Méthode de la spectrophotométrie d’absorption atomique : elle nous a permis d’analyser le Na+ et le K+ .

3-Méthode de la spectrophotométrie (DR2000) : nous a permis d’analyser les éléments : SO4=, NO3-, NO2-.

- Chimie des eaux :

Les résultats des analyses chimiques des échantillons effectués au laboratoire (Annexe n°01), permettent de calculer les paramètres statistiques des éléments chimiques des eaux souterraines (tableau n°03).

Tableau n°03 : Paramètres statistiques des éléments chimiques des eaux souterraines

| Variable | Minimum (mg/l) | Maximum (mg/l) | Moyenne (mg/l) | Ecart-type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3- | 186.66 | 503.86 | 299,22 | 74,09 | 0,25 |
| SO4= | 380 | 3960 | 1393,32 | 1155,96 | 0,83 |
| CL- | 71 | 337.25 | 220,82 | 100,52 | 0,46 |
| NO3- | 6 | 132 | 41,29 | 37,67 | 0,91 |
| NO2- | 0 | 0.9 | 0,05 | 0,18 | 3,50 |
| Ca++ | 48.09 | 564.12 | 224,24 | 103,49 | 0.46 |
| Mg++ | 52.68 | 489.62 | 160,67 | 126,28 | 0.79 |
| Na+ | 45.26 | 822.06 | 369,72 | 334,64 | 0,91 |

- Caractéristiques  physico-chimiques des eaux analysées :

Pour vérifier la fiabilité des résultats de ces analyses il a été procédé  au contrôle du bilan ionique (BI) par la relation suivante :

Les valeurs obtenues sont représentées dans (Annexe n°02).

II- Etude des paramètres physiques :

A/- Température :

La variation de la température durant la période d’étude  été représentée dans le tableau n°04 et la figure  n°02.

Tableau n°04 : Variation de la température

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | °C | °C | °C |  |
| Octobre 2012 | 21.4 | 22,468 | 22.7 | 0.243 |
| Norme de potabilité T ≤ 25 °C |  |  |  |  |

B/- Le Potentiel d’hydrogène (pH) :

# Le pH représente l’acidité ou l’alcalinité du milieu   (tableau n°05,06 et la Fig n° 03)

Tableau n°05 : Variation du pH

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2012 | 6.4 | 6.94 | 7.6 | 0,30 |
| Norme de potabilité selon l’OMS pH entre (6.5 - 9.22) |  |  |  |  |

Tableau n°06 : répartition du pH des eaux souterraines de la plaine de Chemora

| Valeur du Ph | Pourcentage des points d’eau |
| --- | --- |
|  | Octobre 2012 |
| pH < 7 | 56 |
| pH = 7 | / |
| pH > 7 | 44 |

D’après l’analyse des tableaux n°05,06 et la Fig n° 03  on constate que les valeurs du pH varie du 6.4 à 7.6 ce qui donne 56%  de points d’eau dont le pH < 7 et 44% >7 ; donc on enregistre la totalité des eaux dans la norme de l’OMS sauf un seul point (F8).

C/- La conductivité électrique (CE) :

Elle est considérée comme étant la propriété que possède l’eau à permettre au courant électrique de passer, celle-ci est fonction, de la température, de la concentration et des espèces ioniques en solution. [8]

La variation de la conductivité électrique durant la période d’étude est représentée dans le tableau  n°07.

Tableau n°07 : Variation de la conductivité électrique

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | µS/cm | µS/cm | µS/cm | µS/cm |  |
| Octobre 2012 | 910 | 2696 | 12000 | 2355,50 |  |
| Norme de potabilité selon OMS CE ≤ 1500 μs/cm |  |  |  |  |  |

Tableau n°08 : Classification des eaux souterraines en fonction de la conductivité

| Conductivité (µS/cm) | Degré de minéralisation | Pourcentage des points d’eau |
| --- | --- | --- |
|  |  | Octobre 2012 |
| < 450 | Très faible | / |
| 450 – 750 | Faible | / |
| 750 – 1500 | Moyen | 32 |
| 1500 – 2300 | Moyennement élevé | 24 |
| 2300 – 3000 | Elevé | 16 |
| > 3000 | Très élevé | 28 |

L’observation du tableau n°07 et la Figure n °04  concernant la conductivité montre  que la plus part des points sont hors la norme de l’OMS a l’exception de (F3,  F5, F6, F7, F9, F10, F12 et F13).

III-  Etude des paramètres chimiques :

III-1 - Détermination  et répartition des faciès chimiques :

Le faciès chimique a été déterminé à l’aide du diagramme de Piper et celui de Schoeller-Berkaloff

A/- Selon Piper :

Les résultats des analyses chimiques ont été reportés sur le diagramme de Piper (Fig. n°05).

Figure n° 5: Diagramme de piper pour la période d’Octobre 2012

L’examen des  résultats des analyses chimiques et la représentation graphique du diagramme de Piper montrent que la composition chimique des eaux présente deux familles de faciès chimique (tableau n°09) :

Tableau n°09 : Classification des eaux souterraines durant la période d’étude selon PIPER

| Compagne chimique | Famille des eaux | Effectif | Pourcentage |
| --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2012 | Sulfatée calcique et magnésienne | 20 | 80 % |
|  | sulfatée sodique | 5 | 20 % |

B/- Selon H. SCHOELLER BERKALOFF :

Le diagramme  H. SCHOELLER BERKALOFF est composé de sept échelles logarithmiques verticales correspondant aux principaux ions analysés dans l’eau. Ce diagramme  permet d’identifier les grandes familles chimiques.

Figure n°6 : diagramme de SCHOELLER – BERKALOFF pour la période d’Octobre 2012

La lecture du diagramme de  SCHOELLER (fig  n°06)  donne trois faciès chimiques des eaux (tableau n°10).

Tableau n°10 : Faciès chimiques des eaux selon le diagramme de SCHOELLER–BERKALOFF

| Compagne chimique | Faciès chimiques | Effectif | Pourcentage(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Octobre 2012 | Sulfaté calcique | 10 | 40 |
|  | Sulfaté sodique | 8 | 32 |
|  | Sulfaté magnésien | 7 | 28 |

- Cartographie hydrochimique :

L’établissement des cartes, nous permet d’apprécier la répartition des concentrations et expliquer leur origine.

IV.1. Le calcium  Ca++ :

Le Calcium  est fréquent dans les roches sédimentaires, il provient essentiellement de la dissolution des roches carbonatées suite à la présence du gaz carboniques. Le calcium peut provenir également des formations gypsifères (Ca SO4, 2H2O), qui sont facilement solubles selon l’équation suivante : [5]

Tableau n°11 : Variation des teneurs en Calcium

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 48.09 | 224,24 | 564.12 | 103,49 | 0.46 |
| Norme de l’OMS 75-200 en mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 7 : carte du Calcium en (mg/l) – période d’Octobre 2012 –

L’analyse du tableau n°11  montre que les teneurs en calcium varie de 48.09 mg/l à 564.12 mg/l , et d’après la carte (fig n° 7 ) de répartition des concentrations de calcium on observe que les teneurs augmentent de 150 à 210 mg/l du centre de la zone d’étude à l’Est (Dj Fedjoudj) et varient de 150 à 540 mg/l du centre au Sud (Dj Amrane) , qui dépassent la norme maximale admissible  de l’OMS (200 mg/l). Les teneurs élevées du calcium provient de la dissolution des roches carbonatées.

IV.2. Le magnésium Mg++:

Dans la nature le magnésium  existe uniquement combiné à d’autres éléments, en particulier dans les minéraux tels que la carnallite, la dolomite et la magnésite, ainsi que dans de nombreux silicates formant des roches, et dans l’eau de mer. On le trouve également sous forme de sels. [5]

Tableau n°12 : Variation des teneurs en Magnésium

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 52.68 | 160,67 | 489.62 | 126,28 | 0.79 |
| Norme de l’OMS <150 en mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 8 : carte du Magnésium en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’examen  du tableau n°12  montre que les teneurs en magnésium varie de 52.68 à 489.62 mg/l, et d’après la carte (fig n° 8 ) de répartition des concentrations de magnésium on remarque que les teneurs augmentent de 85 à 130 mg/l du centre de la plaine à l’Est (Dj Fedjoudj), et varient de 85 à 445 mg/l du centre au Sud (Dj Amrane), qui dépassent la norme de l’OMS (< 150 mg/l).Les concentrations élevées du magnésium enregistrées résultent de la dissolution du gypse.

# IV.3.Chlorure Cl - :

Le chlore n’existe pas sous forme libre, mais à l’état de chlorures, comme le chlorure de sodium ou le chlorure de magnésium, dans de nombreux minéraux courants.

Les chlorures peuvent provenir d’une intrusion d’eau marine, ou suite à l’action humaine à partir du soulage des routes, ou par contamination des eaux usées. Ils peuvent provenir également de la dissolution des sels par lessivage des terrains salifères. [6]

Tableau n°13 : Variation des teneurs en Chlorure

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 71 | 220,82 | 337.25 | 100,52 | 0,46 |
| Norme de l’OMS (200-500) en mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 9 : carte du Chlorure en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’observation du Tableau n°13 montre que les valeurs de concentration en chlorure varie de 71 à 337.25 mg/l, et selon la carte (fig n° 9 ) de répartition des concentrations de chlorure on constate que les teneurs varient de 80 à 160 mg/l au centre de la zone d’étude, et varient de 160 à 320 mg/l à l’Est (Dj Fedjoudj),et atteindrent 320 mg/l au Sud (Dj Amrane), qui restent dans la norme maximale admissible de l’OMS (500 mg/l).

# IV.4.  Bicarbonate HCO3- :

Les bicarbonates résultent de l’équilibre physico - chimique entre la roche, l’eau et le gaz carbonique selon l’équation générale suivante :

Leur origine principale est la dissolution de roches carbonatées, donc sa concentration dans l’eau est fonction des paramètres suivants :

- la concentration du CO2 dissous ;

- la température de l’eau ;

- le pH de l’eau. [9]

Tableau n°14 : Variation des teneurs en Bicarbonate

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 186.66 | 299,22 | 503.86 | 74,09 | 0,25 |

Figure  n° 10 : carte du Bicarbonate en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’analyse du Tableau n° 14 montre que les teneurs de bicarbonate varient de 186.66 à 503.86 mg/l, et d’après la carte (fig n° 10) de répartition des concentrations de bicarbonate on voie que les teneurs augmentent du centre de la zone d’étude à l’Est (Dj Fedjoudj), et de centre vers le Sud (Dj Amrane).

IV.5. Sodium Na+ :

Tableau n°15 : Variation des teneurs en Sodium

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 45.26 | 369,72 | 822.06 | 334,64 | 0,91 |
| Norme de l’OMS < 1000 mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 11 : carte du Sodium en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’observation du Tableau n°15 montre que les teneurs de sodium varient de 45.26 à 822.06 mg/l, et d’après la carte (fig n° 11) de répartition des concentrations de sodium montre que les teneurs élevées sont enregistrées à l’Est Dj Fedjoudj et au Sud-Est de la plaine. Mais restent dans la norme de l’OMS.

IV.6. Nitrate  NO3- :

Est  le sel de l'acide nitrique. La formule chimique de l’ion nitrate est NO3−. Les nitrates, sont de puissants eutrophisants, et en tant que tels considérés comme des polluants de l'environnement. [10]

Tableau n°16 : Variation des teneurs en Nitrate

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 6 | 41,29 | 132 | 37,67 | 0,91 |
| Norme de l’OMS (0 - 50) |  |  |  |  |  |

Figure n° 12 : carte du Nitrate en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’analyse du Tableau n°16 montre que les teneurs en nitrate varient de 6 à 132 mg/l, et d’après (fig n° 12) de répartition des concentrations de nitrate exprime une augmentation des concentration  de 6 à 66 mg/l du centre à l’Et (Dj Fedjoudj), et de 6 à 126 mg/l du Sud au Sud-est , et de 6 à 86 mg/l du centre au Nord.

Les valeurs élevées enregistrées à la partie Est (Dj Fedjoudj) et la partie Sud-est de la plaine sont due à l’utilisation abusive des engrais et les fumiers pour la fertilisation des terrains agricoles, tandis que on peut expliquer la concentration élevée au piémont centre au Nord-Ouest du Dj Fedjoudj par le rejet des eaux usées du milieu urbain de Chemora.

Les concentrations élevées des nitrate et leur dépassement de la norme maximale acceptable de l’OMS et même admissible dans certains points d’eau et ce la remarquable même dans les études précédentes (Etude de la contamination des eaux souterraines de la région de Chemora par les nitrates- M.Ghodbane 2009) (Réf : voir résultatset carte de nitrate [Annexe n° 3]).  Ce qui nous emmené de faire un suivi de développement de cette élément chimique sensible et nuisible à la santé de l’être humain surtout pour les bébés.

IV.7. Nitrite NO2- :

Tableau n°17 : Variation des teneurs en Nitrite

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 0 | 0,05 | 0,9 | 0,18 | 3,50 |
| Norme de l’OMS < 0.1 mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 13 : carte du Nitrite en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’examen du tableau n°17 montre que les teneurs varient de 0 à 0.9 mg/l, et d’après (fig n°13) de répartition des concentrations de nitrite on constate que les valeurs  des teneurs élevées sont enregistrées à la partie Sud –est de la zone d’étude (F20 et F21) situés dans la zone agricole d’où l’utilisation des produits de fertilisation origine des éléments nutritifs.

IV.8. Sulfate SO4-- :

Tableau n°18 : Variation des teneurs en Sulfate

| Paramètres statistiques Périodes | Minimum | Moyenne | Maximum | Ecart type | Cv |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | mg/l | mg/l | mg/l |  |  |
| Octobre 2012 | 380 | 1393,32 | 3960 | 1155,96 | 0,83 |
| Norme de l’OMS (200-500) en mg/l |  |  |  |  |  |

Figure n° 14 : carte du Sulfate en (mg/l) – période d’Octobre 2012

L’observation du Tableau n°18  montre que les teneurs varient de 380 à 3960 mg/l, et d’après (fig n° 14) de répartition des concentrations de sulfate on remarque que les teneurs élevées sont enregistrées à la partie Sud-est. La totalité des points d’eau dépassent la norme de l’OMS (200-400 mg/l) sauf le point (F3).

# Qualité chimique des eaux:

Pour la détermination de la qualité chimique  et la potabilité des eaux souterraines on a utilisé d’une part des normes fixées par l’organisation mondiale de la santé (O.M.S) et d’autre part le degré hydrométrique(D.H.T).

# V.1 - Selon l’O.M.S :

Ces normes définissent deux types de concentrations maximales (Tableau n°19) qui traduisent les limites de potabilité. On distingue :

- Une concentration maximale acceptable à partir de la quelle une eau provoque une certaine réticence chez le consommateur.

- Une concentration maximale admissible qui correspond à la quantité maximale de substance à tolérer et dont la teneur supérieure peut être dangereuse à la santé.

Tableau n° 19: Normes de potabilité de l’O.M.S

| Eléments chimiques | Concentration maximale acceptable (mg/l) | Concentration maximale admissible (mg/l) | Pourcentage des échantillons ayant une concentration inférieure à la concentration maximale admissible |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Mars 2009 (référence) | Octobre 2012 |
| Calcium | 75 | 200 | 36 | 48 |
| Magnésium | 50 | 150 | 48 | 60 |
| Sulfates | 200 | 400 | 4 | 4 |
| Chlorures | 200 | 500 | 100 | 100 |
| Nitrates | 50 | 100 | 92 | 92 |

# Les échantillons analysés ont des teneurs en NO3- de 92 %, les Sulfates 4 % et le chlore     100 % ;  inférieures aux normes maximales admissibles pour les deux périodes. Pour le calcium on a 36 % (période de Mars 2009) et  48 %( période d’Octobre 2012) des eaux qui ont des teneurs inférieures aux normes. Pour le magnésium on a 48 %(période de Mars 2009) et 60 %(période d’Octobre 2012).

# V.2- Degré hydrotimétrique total (D.H.T) :

Le degré hydrométrique ou la dureté totale d’une eau correspond à la somme des concentrations en calcium et en magnésium.

Tableau n° 20 : Degré hydrotimétrique total (D.H.T)

| D.H.T (en °F) |  | 0-7 | 7-22 | 22-32 | 32-54 | >54 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Qualification de l'eau |  | Douce | Modérément douce | Assez Douce | Dure | Très dure |
| Pourcentage des points | Mars-09 | 0 | 0 | 0 | 16 | 84 |
|  | Oct-12 | 0 | 4 | 0 | 44 | 52 |

Le tableau (n° 20) montre que la majorité des eaux analysées sont  très dure. 44% dures Pour la période d’Octobre 2012 en augmentation  par apport à la période de référence (Mars 2009). Le reste des points  (4%)  ont une dureté modérément douce pour période d’Octobre 2012, ce qui peut avoir des conséquences  néfastes  sur la santé publique.

# Etude de la pollution des eaux souterraines par les nitrates:

# Introduction :

La pollution de l’environnement a pris ces derniers temps une ampleur considérable devant la situation toujours plus précaire de notre planète. La pollution des eaux continue de préoccuper les autorités et la population. Elle menace la santé et la vie. La lutte contre la pollution doit être l’affaire de tous.

L’O.M.S a fourni en 1961, la définition suivante des eaux polluées : « un cours d’eau est considéré comme étant pollué lorsque la composition ou l’état des eaux sont directement ou indirectement modifiés du fait de l’activité de l’homme, dans une mesure telle que celles-ci se prêtent moins facilement à toutes les utilisations».

En Algérie, l’important développement industriel et l’urbanisation active qui l’accompagne ont considérablement augmenté la demande en eau. La diversité des affluents urbains et industriels très rarement traités est systématiquement rejetée dans la nature comme est le cas de notre zone d’étude.

L’étude et l’analyse chimique montre  que les éléments nutritifs comme les nitrates se trouvent en grandes quantités ces dernières années dans les eaux souterraines de la région de Chemora avec leurs concentration élevés (> 50 mg/l) et vu leur influence sur la santé de l’être humain, ce qui nous emmené de faire une étude  d’approche pour cerner de tous ce qui origine et source de cette pollution et de la lutter  par la proposition des solutions convenables.

# VI.1- Résultats des analyses hydrochimiques des éléments polluants :

Pour illustrer l’effet de la pollution sur les eaux souterraines de la plaine de Chemora nous avons effectuées d’analyses physico-chimiques des eaux des forages.

Tableau n°21: Eléments toxiques ou indésirables dans l’eau potable

(Concentrations maximales selon les directives européennes)

| Eléments | Concentration maximale admissible (mg/l) | % des échantillons ayant une concentration supérieure à la concentration maximale admissible |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mars 2009 (référence) | Octobre 2012 |
| NO3- | 50 | 8 | 8 |
| NO2- | 0,100 | / | 8 |

Le pourcentage des échantillons ayant dépassé les concentrations maximales selon les directives européennes est reporté dans le tableau n°21. Pour les nitrates et les nitrites on a 8 %.

Figure n° 15 : L’évolution des nitrates pendent les deux périodes

L’analyse de l’évolution des nitrates (Fig n°15), pendant les deux périodes montre que la concentration maximale admissible des nitrates restent les mêmes.

D’après les analyses et les résultats obtenues on conclut que les eaux souterraines de la ville de Chemora sont polluées par les nitrates, parmi les sources de pollution on distingue :

# VI.2- Principales sources de pollutions :

Les  sources de pollution de l’eau d’une manière générale ont une origine naturelle liée essentiellement à la nature des précipitations atmosphériques ou de rejets des apports liés à l’activité  humaine (urbaine, agricole et industrielle).

VI.2.1-Sources de pollution de la ville de Chemora

Les  sources de pollution au niveau de la ville de Chemora  peuvent être classées en deux catégories :

- Les rejets urbains (eaux usées et déchets solides).

- Les rejets agricoles (fumiers, utilisation excessive des engrais chimiques).

# A- Les rejets urbains :

Les eaux usées peuvent êtres  l’un des causes de pollution les plus remarquables dans la ville de Chemora  car les eaux usées sont rejetées directement dans l’Oued de Chemora dans le milieu urbain sans aucun traitement préalable.

Les  déchets solides (déchets ménagères) sont déposés dans une décharge non gérée et mal aménagée  au Sud de la plaine.

B - Les rejets agricoles :

Plusieurs éleveurs de poule, publics et privés rejettent les fumiers  avec des grandes quantités dans la nature pour les utiliser par la suite comme  fertilisation des terrains agricoles .En plus,  l’utilisation des engrais chimiques est abusive dans l’agriculture.

Ces  manifestations abusives sur l’environnement présentent un facteur direct pour la pollution des eaux souterraines et la dégradation de la qualité de l’eau potable favorisée par la sècheresse qui augmente  les teneurs en éléments polluants par concentration.

VI.3-Les  normes des nitrates selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS):

L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) recommande de ne pas dépasser pour un adulte une dose journalière admissible (DJA) de 3.65 milligrammes de nitrates par kg et par jour. Pour un adulte de 70 kg, cela correspond à 255 mg de nitrates par jour. Mais le bébé n’est pas un adulte en miniature. Cette (DJA) ne peut donc être transposée au nourrisson.

Pour ne pas dépasser cette DJA, il ne suffit pas de prendre garde à la qualité de l’eau alimentaire. En effet, les légumes, les fruits, le pain, les produits laitiers les salaisons, les chercurteries contiennent des quantités plus ou moins grandes de nitrates jusqu’au 2000 mg (deux grammes) par kilo pour certains légumes! Selon la qualité de l’alimentation et la qualité de l’eau alimentaire, la DJA peut être rapidement atteinte.

La norme des nitrates fixée par l’OMS est de 50 mg de nitrates (NO3) par litre, à partir d’une teneur supérieure, l’eau des nappes aquifères n’est plus potable.

# VI.4- Conséquences des nitrates sur la Santé :

La présence de  nitrates  (NO3) en quantités excessives dans l’eau ou dans les aliments  peut provoquer des troubles pour la santé humaine comme :

- La méthémoglobine (maladie infantile) chez les nouveau-nés si l’eau est consommée par ces derniers. La méthémoglobine : c’est l’incapabilité de relier ou de transporter l’oxygène. Elle se produit lorsque le fer de la molécule d’hémoglobine est oxydé de Fe2+ en Fe3+ est atteint un taux normal enzymatique pour réduire l’hémoglobine.

- Le développement de la méthémoglobine à  un pourcentage de concentrations supérieures à 50% a pour conséquences de sévères hypoxémies et une perturbation du système nerveux central, au delà de 70% peuvent entraîner  la mort. [11]

VI.5- Comment éliminer les nitrates dans l’eau:

Pour éliminer les nitrates  contenues dans l’eau on procède à l’oxydation en injectant l’ozone dans l’eau .L’ozone est  en produit chimique très oxydant  qui oxydera toute la concentration en nitrates, et donc éliminer la toxicité causée par les nitrates. Mais cela reste une solution difficile à atteindre à cause du cout de l’ozone.

La meilleure solution donc est de protéger l’environnement et les points d’eaux de toutes formes de pollution comme les eaux usées, l’utilisation en excès des engrais et les fumiers…etc.

# Conclusion :

Dans ce chapitre nous avons fait une étude hydrochimique des eaux souterraines de la plaine de Chemora

D’après l’analyse des  diagrammes de PIPER, SCHOELLER-BERKALOFF on constate que la tendance de la majorité  des eaux souterraines de Chemora  est sulfaté calcique et magnésienne.

Et d’après l’analyse des cartes des éléments chimique on remarque les teneurs des éléments  sont élevées et dépassent la norme de l’OMS tels que calcium, magnésium, sulfate, nitrate et nitrite du centre de la zone d’étude à l’Est (Dj Fedjoudj) et du centre vers le Sud (Dj Amrane)

Cette augmentation est due à l’influence des formations géologiques et  résultent de la dissolution des roches carbonatées, Par contre les teneurs élevées des sulfates d’une origine  des marneux et des argiles appartenant à la série des alternances calcaires et marnes de la zone d'étude ainsi en présence des terrains agricoles d’où l’utilisation des engrais et les fumiers.

Les teneurs élevées des nitrates sont en liaison avec la répartition des terrains agricoles d’où l’utilisation des engrais,  les fumiers et le rejet des  eaux usées de l’agglomération dans des fosses septiques ce qui influence la qualité des eaux souterraines rendent les nocive.